SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

„Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne, remont pokrycia dachowego w budynku nr. 79 w kompleksie m. Wicko Morskie”

Zamawiający:

6 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Osiedle Lędowo 1N,

76-271 Ustka

Główny kod CPV

- 45000000-7 – Roboty budowlane

Kody uzupełniające

- 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

- 45110000-1 – Roboty rozbiórkowe

- 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych

- 45262500-6 – Roboty murarskie

- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe

- 45410000-4 – Tynkowanie

- 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

- 45442100-8 – Roboty malarskie

- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

- 45331100-7 – Instalacje centralnego ogrzewania

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa zamówienia

Roboty remontowe ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne, remont pokrycia dachowego w budynku nr. 79 w kompleksie m. Wicko Morskie.

1.2 Przedmiot i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących:

- roboty dachowe, oczyszczenie, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, gruntowanie papy, ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej

- roboty rozbiórkowe, rozbiórka okładzin z płytek, posadzek z płytek, demontaż ściany z PCV, rozbiórka części schodów zewnętrznych

- roboty konstrukcyjne i betonowe, przygotowanie i wykonanie nowych schodów

- roboty wykończeniowe, tynkarskie, okładziny z płytek, posadzki z płytek, malowanie, szpachlowanie

- roboty instalacyjne sanitarne (wod-kan, c.o.),  demontaż urządzeń sanitarnych, wymiana podejść i rur, wymiana grzejników, biały montaż

- roboty instalacyjne elektryczne, wymiana przewodów, wymiana oświetlenia, łączników i gniazd, wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej

- roboty towarzyszące i porządkowe

- instalowanie urządzeń wentylacyjnych w tym wiatraków łazienkowych i wentylatorów dachowych

- montaż ścianek HPL

1.3 Klasyfikacja robót wg CPV

Główny kod CPV

- 45000000-7 – Roboty budowlane

Kody uzupełniające

- 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

- 45110000-1 – Roboty rozbiórkowe

- 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych

- 45262500-6 – Roboty murarskie

- 45400000-1 – Roboty wykończeniowe

- 45410000-4 – Tynkowanie

- 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian

- 45442100-8 – Roboty malarskie

- 45330000-9 – Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

- 45331100-7 – Instalacje centralnego ogrzewania

- 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne

- 45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.4 Prace towarzyszące i tymczasowe

Pracami towarzyszącymi zadaniom budowalnym będzie dbanie o czystość, segregację odpadów i ich utylizację.

1.5 Teren budowy

1.5.1. Organizacja robót budowlanych

Miejscem wykonywania robót będzie budynek nr. 79 w miejscowości Wicko Morskie, znajdujący się na terenie jednostki wojskowej. Budynek należy zabezpieczyć i wyłączyć z użytkowania, a roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami BHP.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz pracowników i samochodów przewidzianych do wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedzialność za przekazany teren budowy do momentu ostatecznego wykonania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. Wszelkie uszkodzenia, zniszczenia mienia wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt, doprowadzając do stanu pierwotnego.

Zamawiający przekaże plac budowy Wykonawcy, zostanie to potwierdzone protokołem przejęcia placu budowy.

1.5.2. Ochrona środowiska

Obowiązkiem Wykonawcy jest stosowanie się do przepisów ochrony środowiska naturalnego.

1.5.3. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP. Wszelkie straty, które pojawią się jako rezultat nie przestrzegania zasad BHP, będą prowadzić do obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia.

Wszyscy pracownicy skierowani do wykonywania robót, muszą przejść szkolenie stanowiskowe i zostać wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt wykorzystywany do prowadzenia robót musi być sprawny technicznie i dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.4. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy. Jako zaplecze wykorzystany do tego zostanie budynek, którego dotyczy przedmiot umowy, w przypadku gdy Wykonawca stwierdzi potrzebę posiadania zaplecza, zorganizuje on jest we własnym zakresie i na własny koszt.

Zamawiający udostępni Wykonawcy energię elektryczną, do wykonywania robót, rozliczona zostanie na podstawie zużycia z podlicznika z rozdzielnicy budowlanej Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotyczące organizacji ruchu.

Nie ma dodatkowych wymagań do spełnienia. Wykonawca przedstawi pracownikom skierowanym do wykonywania robót, regulamin przebywania i poruszania się po terenie poligonu wojskowego.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy – ogrodzenia

Nie wymagane jest ogrodzenie terenu budowy, roboty prowadzone będą wewnątrz budynku. Strefy niebezpieczne odgrodzone zostaną taśmą ostrzegawczą. Koszty zabezpieczania nie podlegają zapłacie.

1.5.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni

Środkami transportowymi można poruszać się jedynie po drogach, nie należy wjeżdżać na chodniki. Ewentualne uszkodzenia, Wykonawca naprawi na własny koszt.

1.6 Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania robót zgodnie z dokumentacją, STWiORB,

- zapewnienia nadzoru technicznego,

- prowadzenia robót zgodnie z zasadami BHP,

- stosowania materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- prowadzenia dokumentacji budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1 Wymagania ogólne

- materiały muszą posiadać:

  - deklaracje i certyfikaty zgodne z obowiązującym prawem,

  - znak CE lub znak budowlany B,

- muszą być zgodne z normami PN-EN.

- transport i składowanie materiałów należy wykonywać zgodnie ze wskazaniami producenta

2.2 Kontrola materiałów

- każda partia materiałów podlega kontroli,

- materiały niezgodne – nie mogą być wbudowane.

3. SPRZĘT

- sprzęt zgodny z technologią robót,

- dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- niepowodujący pogorszenia jakości robót,

- sprzęt musi być sprawny.

4. TRANSPORT

- transport materiałów w sposób zabezpieczający,

- odpady transportować zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami,

- nie przewiduje się składowania dużych ilości materiałów na terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Roboty rozbiórkowe

CPV: 45110000-1

Zakres:

- demontaż okładzin, instalacji, stolarki,

- rozbiórka ścian i posadzek, schodów

- wywóz i utylizacja gruzu

Wymagania:

- zabezpieczenie konstrukcji,

- segregacja i wywóz odpadów

5.2 Roboty dachowe

CPV: 45260000-7

Zakres:

- przygotowanie podłoża,

- pokrycie papą termozgrzewalną,

- obróbki dachowe.

Wymagania:

- szczelność pokrycia,

- zgodność z instrukcją producenta.

5.3 Roboty betonowe i konstrukcyjne

CPV: 45262500-6

Zakres:

- schody betonowe,

- uzupełnienia konstrukcji,

- deskowanie i betonowanie.

5.4 Roboty posadzkowe i okładzinowe

CPV: 45430000-0

Zakres:

- warstwy wyrównawcze,

- hydroizolacje,

- układanie płytek.

Wymagania:

- zachowanie spadków,

- szczelność izolacji.

5.5 Roboty tynkarskie i malarskie

CPV: 45410000-4, 45442100-8

Zakres:

- tynki,

- malowanie,

- przygotowanie podłoża.

5.6 Instalacje sanitarne

CPV: 45330000-9, 45331100-7

Zakres:

- instalacje wod-kan,

- instalacje c.o.,

- montaż armatury.

Wymagania:

- próby szczelności,

- zgodność z normami branżowymi.

5.7 Instalacje elektryczne

CPV: 45310000-3

Zakres:

- montaż przewodów,

- osprzęt elektryczny,

- oświetlenie,

- wentylacja.

Wymagania:

- pomiary instalacji,

- zgodność z normami branżowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Ogólne zasady

- kontrola bieżąca robót,

- sprawdzenie jakości i certyfikatów materiałów,

- protokoły odbiorów częściowych.

6.2 Badania i pomiary

- instalacje elektryczne – pomiary rezystancji i skuteczności ochrony,

- instalacje sanitarne – próby szczelności,

- roboty wykończeniowe – kontrola jakości wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT

- zgodnie z KNR i kosztorysem,

- jednostki: m², m³, szt., kpl.

- obmiar dokonywany na kartach obmiaru,

- obmiar służyć będzie do sporządzenia kosztorysu zamiennego

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Rodzaje odbiorów

- robót zanikających,

- końcowy,

- pogwarancyjny.

8.2 Dokumenty odbiorowe

- protokoły odbiorów,

- wyniki badań,

- dokumentacja powykonawcza.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- cena jednostkowa z kosztorysu,

- ilość robót potwierdzona obmiarem,

- protokoły odbioru.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Prawo budowlane,

- Ustawa Prawo zamówień publicznych,

- WTWiORB,

- PN-EN,

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych.

  - DOKUMENTY ODNIESIENIA

Założenia kosztorysowe, umowa, dokumenty stwierdzające zgodności i dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie,

Aktualne normy budowlane,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót,

Instrukcje montażu i karty techniczne wyrobów.