Załącznik  2b do SWZ / Załącznik nr 3 do umowy dostawy / Załącznik nr 1 do umowy dzierżawy

Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych (OPZ)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW JAKOŚCIOWO-TECHNICZNYCH

Analizator hematologiczny CBC+DIFF+RET – podstawowy- 1 szt

Nazwa własna ………………………………………………………………………………………………………………….

Oferowany model/typ ………………………………………………………………………………………………………………….

Producent …………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji  ……………………………………………………………………………………………….

Analizator hematologiczny CBC+DIFF – uzupełniający- 1 szt

Nazwa własna …………………………………………………………………………………………………………………

Oferowany model/typ …………………………………………………………………………………………………………………

Producent …………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji  ………………………………………………………………………………………………

Zestawienie parametrów  dla analizatorów hematologicznych podstawowy, uzupełniający

| Lp. | Parametry wymagane, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty | Warunek konieczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator hematologiczny CBC+DIFF+RET podstawowy warunki graniczne |  |  |
| 1. | Analizator podstawowy: analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż rok 2025, podać nazwę /typ i nazwę producenta ,wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe. Wieloparametrowy analizator hematologiczny z możliwością automatycznego oznaczania morfologii, morfologii z rozmazem oraz retikulocytów, płytek krwi metodą optyczną, możliwość pracy z probówkami systemu zamkniętego , bez potrzeby ich otwierania, forma identyfikacji próbki - kod kreskowy. Analizator z wbudowanym monitorem dotykowym , z automatycznym podajnikiem na 120 próbek. Wydajność 120 oznaczeń /godzinę | TAK |  |
| 2. | Analizator 58 parametrowy różnicujący leukocyty na 10 populacji: neutrocyty, ezynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty, limfocyty atypowe, MIC%, MAC% oraz posiadający dodatkowy kanał pomiarowy przeznaczony dla młodych form leukocytarnych z możliwością różnicowania na frakcję młodych granulocytów IMG%, IMG#, limfocytów IML%, IML# oraz monocytów IMM%,IMM#, duże niedojrzałe komórki LIC%,LIC#, pomiar PLCR, PLCC, oraz LPF (frakcja dużych młodych płytek) metodą optyczną. Pomiar ALY ( atypowe limfocyty) odróżniający od limfocytów odczynowych | TAK |  |
| 3. | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem pomiaru impedancji oraz pomiaru absorbancji światła polichromatycznego przechodzącego - pomiar optyczny. Rozdział WBC na trzy subpopulacje IMG, IML, IMM ( młode formy granulocytarne, limfocytarne i monocytarne) | TAK |  |
| 4. | System mieszania próbki – rotacyjny o 360 stopni | TAK |  |
| 5. | Zakres liniowości pomiaru: RBC od 0 do 8,0 x106/µL HGB od 0 do 24 g/dl WBC od 0 do 300 x103/µl PLT od 0 do 5000 x103/µL | TAK |  |
| 6. | Dodatkowy tryb pomiarowy przeznaczony dla próbek o niskich wartościach WBC, RBC, PLT | TAK |  |
| 7. | Objętość próbki w trybie CBC+DIFF nie większa niż 110µl krwi | TAK |  |
| 8. | Wykonywanie badań w systemie automatycznym z podajnikiem i manualnie. Automatyczny podajnik na 120 próbek dostosowany do różnego typu zamkniętych systemów pobierania krwi. Możliwość dostawiania próbek do podajnika w trakcie pracy analizatora. Automatyczne mieszanie próbek przed aspiracją w trybie pracy z podajnikiem. | TAK |  |
| 9. | Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW-SD oraz RDW-CV | TAK |  |
| 10. | Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane parametry wraz zakresem wartości prawidłowych. Wynik patologiczne są flagowane i opatrzone komentarzem opisującym typowe patologie. | TAK |  |
| 11. | Wszystkie parametry oznaczane raportowane na wyniku pacjenta | TAK |  |
| 12. | Maksymalna ilość 6 odczynników wykorzystywana do pełnego oznaczenia we wszystkich trybach CBC, CBC-DIFF, Retikulocyty. Możliwość wyboru pracy CBC i CBC- 5DIFF | TAK |  |
| 13. | Możliwość monitorowania niedokrwistości z wykorzystaniem parametrów stopnia mikro i makrocytozy MICRO%, MACRO% | TAK |  |
| 14. | Minimalna pamięć wewnętrzna 10000 wyników badań z grafiką | TAK |  |
| 15. | Pomiar płynów z jam ciała z możliwością oznaczania komórek leukocytarnych jedno i wielojądrzastych oraz RBC, wartości raportowane na wyniku pacjenta | TAK |  |
| 16. | Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli jakości za pomocą czytnika USB, oddzielny materiał kontrolny dla CBC-DIFF i retikulocytów | TAK |  |
| 17. | Pomiar retykulocytów z wykorzystaniem fluorescencynej cytometrii przepływowej i płytek optycznych za pomocą pomiaru ekstynkcji światła polichromatycznego, parametr IRF ( frakcja niedojrzałych retykulocytów) oraz LPF (frakcja dużych, młodych płytek) mierzone wraz z płytkami optycznymi | TAK |  |
| 18. | Pomiar parametrów retikulocytarnych takich jak : RET#,RET%, RETH%, RETM%, RETL%, IRF, RHCc ( zawartość hemoglobiny w retykulocycie), MRV, CRC (retykulocytoza skorygowana) | TAK |  |
| 19. | Wszystkie oferowane odczynniki a także materiały kontrolne od jednego producenta. Odczynniki pozbawione zawartości metanolu i glikolu etylenowego. | TAK |  |
| 20. | Możliwość zintegrowania analizatora w system automatycznej platformy hematologicznej. | TAK |  |
| 21. | Przy każdym oznaczeniu CBC-DIFF automatyczna korekcja WBC na obecność NRBC/erytroblasty- jądrzaste | TAK |  |
| 22. | Materiały kontrolne do codziennej kontroli jakości na trzech poziomach wartości (L,N,H). Materiał kontrolny dedykowany do płynów z jam ciała. Krew kontrolna dostępna w probówkach systemu zamkniętego. Parametry krwi kontrolnej wczytywane są za pomocą kodu kreskowego lub nośnika zewnętrznego. | TAK |  |
| 23. | Oddzielny materiał kontrolny dla retikulocytów, wymagany do użycia jedynie w tych dniach gdy wykonywane są badania retikulocytów | TAK |  |
| 24. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim wbudowana w specjalistyczne oprogramowanie aparatu | TAK |  |
| 25. | Wydruki wyników zawierają wszystkie oznaczane parametry wraz z zakresem wartości prawidłowych. Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi patologie. | TAK |  |
| 26. | Możliwość graficznej prezentacji wyników pomiaru na 3 kolorowych wykresach typu skategram i min. 2 histogramach na ekranie LCD oraz na kolorowym wydruku wyniku z analizatora | TAK |  |
| 27. | Możliwość programowania wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku oraz wprowadzania danych demograficznych pacjenta | TAK |  |
| 28. | Oprogramowanie umożliwiające obejrzenie wyników pacjenta na przestrzeni czasu, wydruk wyniku automatyczny lub na żądanie. Wyniki przedstawione w formie liczbowej i graficznej. System ostrzeżeń i alarmów informujących o nieprawidłowej pracy analizatora chroniący przed wydaniem niewiarygodnego wyniku. | TAK |  |
| 29. | Jedna igła próbkowa wykorzystana w trybie manualnym i automatycznym. Automatyczne i kompleksowe czyszczenie igły aspirującej po każdym pobraniu. | TAK |  |
| 30. | Automatyczna codzienna procedura konserwacyjna w programach start-up , shut-down. | TAK |  |
| 31. | Rozbudowany system kontroli jakości dla 3 poziomów materiałów kontrolnych: tabele dla wartości średnich , SD, CV, graficzne wykresy Levey-Jenningsa. Wprowadzanie kontroli do pamięci analizatora za pomocą czytnika USB. Możliwość edytowania i usuwania wybranych kontroli. | TAK |  |
| 32. | Zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
| 33. | Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania analizatora w czasie trwania umowy. | TAK |  |
| 34. | Dodatkowa stacja walidująca umożliwiająca definiowanie testów dodatkowych i powtórkowych | TAK |  |
| 35. | Instalacja w Pracowni Głównej Laboratorium Szpitala Pomnik Chrztu Polski. Oferowany sprzęt musi odpowiadać warunkom lokalowym laboratorium Zamawiającego. W razie konieczności Wykonawca ponosi wszystkie koszty przygotowania stanowiska. | TAK |  |
|  | Analizator hematologiczny CBC+DIFF uzupełniający Warunki graniczne |  |  |
| 1. | Analizator uzupełniający: analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż rok 2025, podać nazwę /typ i nazwę producenta ,wyklucza się egzemplarze demonstracyjne i testowe. | TAK |  |
| 2. | Analizator minimum 37 parametrowy różnicujący leukocyty na 10 populacji: neurocyty, ezynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty, limfocyty atypowe oraz młode formy leukocytarne wyrażone w wartościach bezwzględnych i względnych z rozróżnieniem na młode formy granulocytarne, limfocytarne i monocytarne. | TAK |  |
| 3. | Wydajność około 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+ diff. | TAK |  |
| 4. | Rozdział WBC w oparciu o metodę cytometrii przepływowej z wykorzystaniem pomiaru impedancji oraz pomiaru absorbancji światła przechodzącego ( optyczny) . | TAK |  |
| 5. | Pomiar dużych niedojrzałych komórek granulocytarnych IMG%,IMG#, monocytarnych IMM%, IMM# i limfocytarnych IML% ,IML# oraz wspólnej frakcji LIC%,LIC# | TAK |  |
| 6. | Parametry diagnostyczne w kierunku monitorowania niedokrwistości raportowane na wyniku pacjenta MIC%,MAC% | TAK |  |
| 7. | Objętość próbki w trybie CBC+DIFF nie większa niż 20 µl krwi. | TAK |  |
| 8. | Zakres liniowości pomiaru : - WBC od 0 -300 x103/µL - RBC od 0 – 8 x106/µL - HGB od 0 -24 g/dl - PLT od 0- 2500 x103/µL) | TAK |  |
| 9. | Tryb wstępnego rozcieńczania z zastosowaniem dedykowanego dla mikropróbki współczynnika rozcieńczenia | TAK |  |
| 10. | Wszystkie parametry drukowane na wyniku pacjenta | TAK |  |
| 11. | Zdalny moduł serwisowy z możliwością wysyłania wyników wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w trybie online do systemu międzylaboratoryjnej kontroli jakości | TAK |  |
| 12. | Maksymalnie 3 odczynniki do wykonania pełnej morfologii CBC+DIFF. | TAK |  |
| 13. | Minimalna pamięć wewnętrzna analizatora na 10000 wyników badań wraz z grafiką. | TAK |  |
| 14. | Komunikacja z systemem LIS dwukierunkowa | TAK |  |
| 15. | Możliwość wprowadzenia do pamięci analizatora trzech poziomów kontroli jakości za pomocą czytnika USB | TAK |  |
| 16. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 17. | System aspiracji próbki – próbka otwarta | TAK |  |
| 18. | Okres stabilności każdego odczynnika po otwarciu nie krótszy niż jeden miesiąc. | TAK |  |
| 19. | Wszystkie oferowane odczynniki a także materiały kontrolne od jednego producenta. Dostarczone odczynniki są automatycznie rozpoznawane przez analizator, w pojemnikach przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania przez analizator. | TAK |  |
| 20. | Łatwe i szybkie przygotowanie do pracy ( gotowy do pracy 24godz. /dobę) w trybie pracy dziennej i dyżurowej | TAK |  |
| 21. | Kolorowe skategramy z rozdziałem na 10 subpopulacji WBC: limfocyty, monocyty, ezynocyty, bazocyty, neutrofile oraz komórki niedojrzałe IMG, IMM, IML,LIC | TAK |  |
| 22. | Zintegrowany z modułem analizatora komputer wewnętrzny oraz kolorowy monitor dotykowy. | TAK |  |
| 23. | System podtrzymywania napięcia UPS przez okres minimum 20 minut | TAK |  |
| 24. | Ekonomiczna w użytkowaniu laserowa drukarka zewnętrzna | TAK |  |
| 25. | Wykonawca zapewni aktualizację oprogramowania analizatora w czasie trwania umowy | TAK |  |

Warunki gwarancji, serwisu i inne

| Lp | Warunki gwarancji, serwisu i inne | Warunek konieczny (wymagany) | Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatory objęte gwarancją i bezpłatnym, autoryzowanym serwisem producenckim przez cały czas trwania umowy. Dołączyć zaświadczenie potwierdzające autoryzację serwisu do oferty. Gwarancja techniczna – uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, przeglądów serwisowych ( minimum 1x w ciągu roku) zakończonych wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i aparatury. | TAK |  |
| 2. | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) maksimum 24h od zgłoszenia. | TAK |  |
| 3. | Wykonawca dokona montażu w/w sprzętu w terminie 4 tygodni od daty obowiązywania umowy oraz zapewni bezpłatne przeszkolenie personelu Laboratorium w obsłudze analizatorów i interpretacji wyników w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | TAK |  |
| 4. | Koszt podłączenia i konfiguracji analizatorów do istniejącego Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (LIS) – „Centrum” firmy „Marcel” ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 5. | Wykonawca dostarczy wraz z analizatorami instrukcje obsługi , metodyki badań w języku polskim oraz karty gwarancyjne. | TAK |  |
| 6. | Analizatory posiadające certyfikat zgodności Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego | TAK |  |
| 7. | Dostarczenie z dostawą analizatorów wykazu substancji niebezpiecznych i ich kart charakterystyk w wersji elektronicznej | TAK |  |
| 8. | W związku z ochroną danych osobowych, wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów | TAK |  |

Uwaga! W kolumnie „Warunek konieczny (wymagany )” – TAK –oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola „Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie) oraz opis oferowanych parametrów” powoduje odrzucenie oferty

Parametry opcjonalne podlegające ocenie

| Lp | Parametry oceniane | Punktacja | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Wykonawca zapewni dla dwóch analizatorów bezpłatny, wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną , bezpłatną oceną jakości online wraz z wydaniem raz w roku certyfikatu uczestnictwa | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3. | Oznaczane i raportowane na wyniku parametry PLT takie jak : PCT, PDW, P-LCC oraz P-LCR Dotyczy analizatora uzupełniającego. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4. | Pomiar anizocytozy RBC w oparciu o następujące parametry raportowane na wyniku RDW-SD oraz RDW-CV. Dotyczy analizatora uzupełniającego. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |

W kolumnie TAK/NIE wpisać „TAK” jeśli analizator posiada lub spełnia wymogi, w przeciwnym wypadku wpisać „NIE”. Jest to jednoznaczne z przyznaniem odpowiedniej ilości punktów

Oświadczamy, że oferowane urządzenia są kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Oświadczamy, że urządzenia spełniają wszystkie wymagania określone przepisami obowiązującymi na terenie RP  zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.