RG.271.8.2026									Załącznik nr 6 do SWZ

Przedmiar robót (do sporządzenia kosztorysu na etapie podpisywania umowy)

Przebudowa drogi gminnej „Łysogórska” na dz. nr 963/3, 963/2 w Stróżówce

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korytowanie na poszerzeniu drogi na głęb. 30 cm z wywozem urobku do 5 km | 1097 m2 |  |  |
| 2 | Roboty ziemne (rozbiórka skarpy) z odwozem urobku do 5 km | 132 m3 |  |  |
| 3 | Wykonanie rowu odwadniającego szer. 50 cm, głęb. 60 cm z odwozem urobku do 5 km | 300 mb |  |  |
| 4 | Wykonanie rowu odwadniającego szer. 30 cm, głęb. 50 cm z odwozem urobku do 5 km | 241 mb |  |  |
| 5 | Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z tłucznia frakcji 31-63 mm grub. warstwy 30 cm po uwałowaniu | 1502 m2 |  |  |
| 6 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z ponownym wbudowaniem | 1014 m2 |  |  |
| 7 | Wycinka zakrzaczeń i cienkich drzew z karczowaniem pni i z odwozem do 5 km | 150 m2 |  |  |
| 8 | Demontaż istniejących zjazdów do posesji z kręgów betonowych Ø400 5 szt. | 30 mb |  |  |
| 9 | Demontaż istniejącego przepustu Ø600 z betonowymi ściankami czołowymi z odwozem urobku do 5 km | 8 mb |  |  |
| 10 | Wykonanie zjazdów do posesji z rur karbowanych PP o średnicy Ø500 | 18 mb |  |  |
| 11 | Wykonanie zjazdów do posesji z rur karbowanych PP o średnicy Ø400 | 24 mb |  |  |
| 12 | Wykonanie zjazdów do posesji z rur karbowanych PP o średnicy Ø300 | 42 mb |  |  |
| 13 | Umocnienie rowu odwadniającego korytkami betonowymi 50 x 50 x 50 | 250 mb |  |  |
| 14 | Regulacja betonowych studni kanalizacji sanitarnej | 12 szt. |  |  |
| 15 | Montaż ścieku liniowego betonowego wzdłuż drogi szer. 25 cm | 145 mb |  |  |
| 16 | Montaż poprzecznego ścieku liniowego betonowego szer. 25 cm z kratą żeliwną | 7 mb |  |  |
| 17 | Wykonanie przepustu pod drogą z rury karbowanej PP Ø500 | 6 mb |  |  |
| 18 | Wykonanie podbudowy z mieszanki klińcowej frakcji 0 – 31 mm grub. warstwy po uwałowaniu 20 cm | 3605,50 m2 |  |  |
| 19 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej grub. warstwy 6 cm | 2 930 m2 |  |  |
| 20 | Wykonanie poboczy z mieszanki klińcowej grub. warstwy 6 cm po uwałowaniu | 690 m2 |  |  |
| 21 | Montaż bariery drogowej U-14a | 100 mb |  |  |
| RAZEM brutto |  |  |  |  |