###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział przedszkolny w miejscowości Piotrkowice gm. Tuchów”

- Istniejący stan zagospodarowania terenu – działki.

Teren inwestycji posiada znaczne nachylenie w kierunku południowo-wschodnim.

Teren dookoła istniejącego budynku jest zniwelowany, posiada wiele skarp. Amplituda wysokości maksymalnej i minimalnej na terenie działki wynosi około 13.0m. W miejscu planowej rozbudowy teren zniwelowany.

Na terenie inwestycji znajduje się budynek objęty opracowaniem oraz budynek pomocniczy, a także wiata łącznie o powierzchni zabudowy wynoszącej 492,66m2. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się zieleń niska, drzewa oraz krzewy oraz plac zabaw. Przez działkę objętą opracowaniem przebiegają: sieć energetyczna, sieć kanalizacji deszczowej, przyłącz gazowy, wodociągowy, energetyczny, zewnętrzny odcinek instalacji kanalizacyjnej oraz wodociągowej do studni.

Wjazd na teren Inwestora istniejący poprzez istniejący zjazd indywidualny z drogi publicznej, gminnej (dz. nr 395/1), w południowo-zachodnim narożu działki zlokalizowane są dwa miejsca postojowe o wymiarach 2,5mx5,0m oraz jedno dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6mx5,0m. Działka w całości ogrodzona. Działka w całości zlokalizowana na gruntach Bi.

Przedmiotowa działka objęta zakresem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Tuchów. Działka położona na terenach osuwiskowych oraz w ścisłej strefie ochrony krajobrazu  z zabudową. Wg. MPZP działka zlokalizowana na terenie 1UO/O – terenu usług oświaty, wraz z zielenią towarzyszącą na terenach osuwisk aktywnych ciągłych, aktywnych okresowo, nieaktywnych wraz z zielenią towarzyszącą. Budynek szkoły zlokalizowany w odpowiednich odległościach od granic działki i usytuowany w północnej części działki, budynek o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta o zewnętrznych wymiarach max. 18,06m x 27,15m i powierzchni zabudowy 309,25 m2.

Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, przykryty dachem wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 40° i o wys. 11,16 m.

Budynek pomocniczy usytuowany w bliskim sąsiedztwie szkoły, po jej wschodniej stronie, budynek na planie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 12,14m x 8,17m i powierzchni zabudowy 98,95 m2, o jednej kondygnacji nadziemnej przykryty dachem dwuspadowym. W południowej części działki w bliskim sąsiedztwie zlokalizowana jest wiata rekreacyjna o pow. zabudowy 19,99m2 o wymiarach zewnętrznych 3,96m x 4,99 m.

- Planowane zagospodarowanie terenu

W północnej części istniejącego budynku projektuje się rozbudowę o wymiarach zewnętrznych 9,68m x 6,67m. Projektowana rozbudowa na planie prostokąta o powierzchni zabudowy 64,56m2, budynek o jednej kondygnacji nadziemnej przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia płaci 5° i wysokości od poziomu gruntu wynoszącej 4,33 m. Wokół projektowanej rozbudowy projektuje się opaskę z kostki betonowej oraz korytko betonowe odprowadzające wodę poza budynek. Pozostała część zagospodarowania terenu pozostaje bez zmian. Układ terenu zostanie dostosowany do projektowanej rozbudowy budynku objętego opracowaniem. W obrębie projektowanej rozbudowy projektuje się niwelację terenu bez naruszania istniejących skarp. Poziom 0.00 = poziom posadowienia istniejącego budynku +/- 45 cm. Rzędne wysokościowe należy zweryfikować na terenie budowy. Projektowane ukształtowanie terenu nie wpływa na zmianę stosunków wodnych w obrębie projektowanej inwestycji i nie powoduje zalewanie wodą opadową działek sąsiednich. Do odprowadzenia wody napływającej ze skarpy, zaprojektowano korytko betonowe wraz z opaska z kostki brukowej. Powierzchnia budynku szkoły po rozbudowie będzie wynosiła 373,81 m2 .

Działka objęta opracowaniem znajduje się w terenach osuwisk aktywnych ciągłych. Na terenach tych obowiązuje zakaz lokalizowania nowej zabudowy, lecz dopuszcza się remonty istniejących obiektów z dopuszczeniem rozbudowy, nadbudowy i dobudowy. Wyniki badań gruntu znajdują się w dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia   25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, na podstawie opinii geotechnicznej, przyjęto skomplikowane warunki gruntowe i trzecią kategorię geotechniczną.

## Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Projektuje się rozbudowę istniejącej sali zabaw w oddziale przedszkolnym o dodatkową przestrzeń. Sale dla dzieci z bezpośrednim dostępem do łazienki. W projektowanym oddziale przedszkolnym przewiduje się żywienie dzieci. Posiłki będą przywożone w systemie cateringu w pojemnikach jednorazowych. Dostarczone posiłki będą wypakowywane w projektowanym pomieszczeniu kuchnia - catering, a następnie będą przewożone na wózku do sali dla dzieci, gdzie będą porcjowane i podawane dzieciom. Brudne pojemniki będą zwracane do pomieszczenia kuchni i segregowane do odpowiednich pojemników a następne będą oddawane do utylizacji. Potrawy i napoje będą podawane w naczyniach jednorazowego użytku. Dzieci będą spożywać posiłki w sali zajęć.

Opakowania transportowe, w których będą dowożone gotowe posiłki będą myte w pomieszczeniach zaplecza kuchennego. Odpadki i resztki wynoszone pod koniec dnia bezpośrednio na zewnątrz do istniejących pojemników. Dla pracowników oddziału przedszkolnego zapewniono pomieszczenie socjalne, które wyposażone będzie, zlewozmywak, umywalkę oraz w miejsce do spożywania posiłków – kuchnia - catering.   Toaleta dla pracowników zapanowano w części istniejącej szkoły. Szafa porządkowa, szafki pracownicze zlokalizowana w pom. nr 0.03.

Istniejący budynek Zespołu Szkolno - Przedszkolenego podlegać będzie przebudowie oraz rozbudowie celem powiększenia istniejącego oddziału przedszkolnego. Obiekt, po projektowanych modyfikacjach, pozostanie budynkiem trzykondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym. Przykryty jest dachem dwuspadowym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych wynoszącym 40°. Projektuje się rozbudowę budynku po stronie północnej. Rozbudowana część posiada jedną kondygnację nadziemną, dach jednospadowy o kącie nachylenia połaci wynoszącym 5°.

Główne wejście do Szkoły Podstawowej zlokalizowane jest od strony południowej, natomiast od strony północno-zachodniej do oddziału przedszkolnego. Poziom projektowanej rozbudowy 0.00 = poziom istniejącego budynku. Projektowana rozbudowa o wysokości 4,33m i wymiarach zewnętrznych 9,68 m x 6,67m. Obiekt wykonany w konstrukcji tradycyjnej posadowiony na płycie fundamentowej. Projektowany budynek wykonany w kolorach jasnych zbliżonych do istniejącej elewacji. Przed budynkiem istniejące utwardzenie terenu w formie dojść i dojazdów oraz zieleni.

- Szczegółowe wytyczne dotyczące konstrukcji budynku i jego wykończenia:

- Fundamenty obiektu - budynek zostanie posadowiony na żelbetowej płycie fundamentowej grubości 30 cm z betonu C25/30 wW8 – szczegóły zbrojenia i posadowienia wg projektu technicznego konstrukcji,

- Ściany konstrukcyjne i działowe - ściany zewnętrzne dwuwarstwowe, z pustaków ceramicznych o gr.25cm na spoinie cienkiej, ocieplenie styropianem o gr. 20 cm o współczynniku U = 0,031 W/mK okładzina elewacyjna – tynk silikonowy, cienkowarstwowy na siatce zatapialnej, wykończenie ścian od strony wewnętrznej tynkiem gipsowym,

- Nadproża okienne i drzwiowe, żelbetowe wylewane na mokro z betonu C25/30, oraz nadproża prefabrykowane – szczegóły zbrojenia wg projektu technicznego konstrukcji,

- Słupy konstrukcyjne i rdzenie w ścianach oraz belki i wieńce - wszystkie belki, wieńce, słupy i rdzenie w ścianach należy wykonać jako żelbetowe z betonu C25/30, wylewane na mokro wg projektu technicznego konstrukcji,

- Elementy stalowe wykonać z dwuteownika 4xIPE 270 – szczegół rozwiązania wraz z opisem zamieszczono w projekcie technicznym konstrukcji,

- Stolarka okienna i drzwiowa - okna – PCV, kolor ciemny brąz, Umax=1.1[W/m2*K], przy zastosowaniu okien o współczynniku infiltracji A>0.3[m/m.h.(daPa)2/3], w oknach należy zastosować nawiewniki okienne umożliwiające napływ powietrza z zewnątrz. Zastosowana stolarka okienna i drzwiowa winna spełniać normy izolacyjności cieplnej oraz akustycznej i posiadać odpowiednie atesty izolacyjności.

- Drzwi wewnętrzne – drewniane wzmocnione typu szkolnego, oraz PCV, Umax=bez wymagań.

- Standardowa wysokość parapetów w projektowanym budynku wynosi 90cm, inna niż standardowa wysokość parapetu oznaczona jest na rysunkach architektonicznych.

- Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

- Konstrukcja dachu drewniana z klasy drewna C24, dach jednospadowy o kącie nachylenia 5ª, konstrukcja dachu powinna mieć klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 – szczegóły rozwiązania wg projektu technicznego konstrukcji i projektu architektonicznego,

- Przekrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej co najmniej RE 30, wykonane z blachy stalowej trapezowej na ołaceniu drewnianym. Przekrycie dachu budynku niższego usytuowanego bliżej niż 8 m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego,    z wyjątkiem przypadków wymienionych w § 273 ust. 1, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany powinno być nierozprzestrzeniające ognia – szczegóły rozwiązania wg projektu technicznego, obróbki blacharskie dachu z blachy stalowej powlekanej kolorystycznie zbliżone do istniejący

- Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej kolorystycznie zbliżone do istniejących,

- Elewacja – tynk silikonowy cienkowarstwowy kolorystycznie zbliżony do istniejącej elewacji budynku, cokół wykończony tynkiem mozaikowym kolorystycznie zbliżony do istniejącego cokoła budynku,

- Opaska wokół dobudowanej części budynku wraz z dojściem z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6 cm,

- Wykończenie wewnętrzne – posadzki wyłożone wykładziną winylową homogeniczną PCV   z wywinięciem na ściany, ściany zaś pomalować farbami zmywalnymi ceramicznymi, okładziny ściany wyburzonej (przejścia) wykończyć płytami laminowanymi, natomiast    w projektowanym pomieszczeniu 0.06 zastosować rolety okienne dzień i noc montowane w rannie okna.

- Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

  - Stan istniejący

Powierzchnia zabudowy budynku

obj. przebudową i rozbudową				309,25 m2

Powierzchnia użytkowa					353,74 m2

Wysokość							11,16 m

Długość							27,1 5m

Szerokość							18,06 m

Kubatura brutto						2156,00 m3

Liczba kondygnacji - trzy kondygnacje w tym jedna podziemna

  - Stan projektowany

Powierzchnia zabudowy budynku po rozbudowie		373,81 m2

Powierzchnia proj. rozbudowy				64,56 m2

Powierzchnia użytkowa					407,04 m2

Wysokość							11,16 m

Wysokość rozbudowy						4,33 m

Długość							27,15 m

Szerokość							18,0 6m

Kubatura brutto proj. rozbudowy				239,35 m3

Kubatura brutto po rozbudowie				2395,35 m3

Liczba kondygnacji - trzy kondygnacje w tym jedna podziemna

Liczba kondygnacji proj. rozbudowy – jedna kondygnacja nadziemna.

- Niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Na istniejącym utwardzeniu terenu zlokalizowanym przy drodze gminnej zlokalizowane jest istniejące miejsce dla osób z niepełnosprawnościami. Istniejące pomieszczenia szkoły dostępne są dla osób z niepełnosprawnościami za pomocą istniejącej pochylni zlokalizowanej w elewacji południowej przy wejściu głównym do budynku. Wejście do oddziału przedszkolnego - części budynku objętego przebudową oraz rozbudową dostępne jest z poziomu terenu.

- Warunki techniczne wykonania robót budowlanych - wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać:

- zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- zasadami wiedzy technicznej,

- pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,

- Nazwy i kody zamówienia według wspólnego słownika zamówienia (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

44112410-5 Konstrukcje dachowe

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych

45261320-3 Wykonanie obróbek blacharskich, rynien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45262522-6 Roboty murarskie

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45312310-3 Instalacja odgromowa

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej

45321000-3 Izolacja cieplna

45233260-9 Roboty w zakresie dróg pieszych.

- Wymagania dotyczące wykonawstwa:

- Zakres robót winien być wykonany w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, dla tego typu robót łącznie z robotami towarzyszącymi, oraz na warunkach określonych w projekcie umowy. W związku z tym, że prace będą wykonywane w obiekcie czynnym należy przewidzieć wszelkie środki ostrożności wynikające z realizacji przedmiotu umowy, dlatego też przed złożeniem oferty zaleca się dokładnie zapoznać z terenem budowy, dojazdem do terenu budowy i warunkami terenowymi wokół obiektu. Należy również przewidzieć utrudnienia związane z dostarczaniem wszelkich materiałów na teren budowy z uwagi na to, iż rozbudowa budynku o oddział przedszkolny odbywać się będzie w miejscu mało dostępnym dla ciężkiego sprzętu budowlanego, należy również przewidzieć utrudnienia związane z dostawą i wbudowaniem betonu pod budynek i innych materiałów budowlanych składających się na konstrukcję budynku. Dostawa tych materiałów winna odbywać się poza lekcjami szkolnymi i nie powinna zakłócać prowadzenia zajęć lekcyjnych.

- Wykonawca robót budowlanych przy składaniu i wycenie ofert winien uwzględnić powyższe wymogi, przy wycenie przedmiotu zamówienie uwzględnić przede wszystkim dokumentację techniczną obejmująca projekt budowlano – wykonawczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, które to dokumenty są dokumentami nadrzędnymi przy wycenie przedmiotu zamówienia, przedłożony przedmiar robot jest elementem pomocniczym służącym jedynie wycenie przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót o których mowa powyżej są jedynie dokumentem pomocniczym i nie stanowią wyłącznej podstawy do kalkulacji ceny oferty. Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentach, o których mowa w ust. 2 i musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot zamówienia osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie zostały wyraźnie wyszczególnione.

Przedmiary robót mają za zadanie ułatwienie Wykonawcom obliczenie wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całości robót budowlanych wraz z wykonaniem robót towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym m.in.

- zabezpieczenie przed zniszczeniem i zabrudzeniem elementów architektonicznych nie objętych opracowaniem,

- fragmentów posadzek pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń i ich wyposażenia, bezpośrednio związanych z wykonywanymi robotami czy też sąsiadujących z rejonem robót – niezbędnych do wykonania tych robót i niezbędnego transportu z tym związanego.

- zorganizowania na terenie administrowanym przez Urząd Miejski w Tuchowie zaplecza socjalno-biurowego dla własnych pracowników oraz własnych materiałów i narzędzi.

Załączone projekty budowlane, wykonawcze, przedmiary robót i specyfikacje techniczne należy traktować jako dokumenty wzajemnie uzupełniające się. Podstawą do wyceny robót jest kompleksowa dokumentacja projektowa wraz z załącznikami.

Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie niektórych robót w dostarczonym przez Zamawiającego jednym z elementów dokumentacji projektowej jakim jest przedmiar robót, podczas, gdy element ten ujęty został w innej części projektu (np.: rysunku, opisie). Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z elementów dokumentacji projektowej są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych obowiązujący jest zakres najszerszy, chyba, że Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty z zakresu objętego przetargiem – dotyczy wykonania krużganków które nie są podstawą do wyceny i realizacji.

Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do SWZ. Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty budowlane wynikające z zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, technologią wykonania poszczególnych prac oraz wiedzą fachową Wykonawcy, za zaproponowaną przez siebie cenę ryczałtową.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszej SWZ   czy dokumentacji projektowej służą jedynie ustaleniu wymaganego standardu.    Wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały równoważne od innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów określonych w dokumentacji projektowej.

W przypadku podania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca musi wykazać równoważność oferowanego przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w opisie rozwiązania równoważnego na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia kryteriów oceny równoważności. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego w dokumentacji projektowej przedmiotu zamówienia.

W takiej sytuacji na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów stwierdzających, że proponowane materiały równoważne nie są gorsze od materiałów podanych w projekcie budowlano wykonawczym, czy w projekcie technicznym oraz uzyskanie zgody Zamawiającego na ich wprowadzenie. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii o nie gorszych parametrach technicznych, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2025 r. poz. 418 ze zm.), warunków określonych w ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2015 ze zm.) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego    w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku w dokumentacji projektowej parametrów dla produktu określonego znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, wykonawca winien zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego lub bezpośrednio do projektanta o wskazanie dodatkowych informacji niezbędnych do złożenia oferty.

- Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi   w dokumentacji technicznej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca zapewni materiały, urządzenia i wyposażenie obiektu niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające wszystkie aktualne atesty, certyfikaty dopuszczające ich do stosowania oraz gwarancje na wszystkie zamontowane urządzenia.

- Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż wskazano w dokumentacji projektowej a zatem do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2015   z późn. zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

- Użyte materiały powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym,

- Użyte materiały winne posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania    w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną,

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruzu, itp.) zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, oraz udokumentowania tych czynności na każdorazowe żądanie Zamawiającego,

- Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z wymienionymi warunkami technicznymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,

- Wymagana jest należyta, najwyższa staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana    jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu prowadzenia robót – istniejący budynek ratusza w Tuchowie,

- Wykonawca zobowiązany jest właściwie zabezpieczyć i oznakować teren budowy  – teren prowadzonych prac budowlanych, przede wszystkim całkowicie zabezpieczając i zadaszając wejścia do poszczególnych referatów zlokalizowanych od strony dziedzińca,

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania obiektu, odbioru końcowego robót,

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na własny koszt i ryzyko dostęp do budynku oraz zapewnienie możliwości funkcjonowania szkoły podstawowej przez cały okres trwania robót budowlanych,

- Wymaga się aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy i kierownik robót konserwatorskich był obecny cały czas na budowie w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych,

- Zamawiający zastrzega, że wbudowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji obejmującej komplet wszystkich dokumentów wymaganych przepisami prawa i postanowieniami zawartej umowy, a w szczególności:

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych,

- atesty i certyfikaty zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną wbudowanych materiałów,

- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,

- dokumentację powykonawczą obejmującą wszystkie badania techniczne (protokoły szczelności) wykonanych instalacji wewnętrznych, natężenia oświetlenia, wykonanych prób szczelności, protokoły kominiarskie i wszystkie inne wymagane Prawem budowlanym w zakresie niezbędnym do odbioru obiektu,

- protokół gwarancyjny,

- dziennik budowy,

- zmiany projektowe zatwierdzone przez projektanta, potwierdzone przez rzeczoznawców i konserwatora zabytków,

- kosztorys powykonawczy z uwzględnieniem nazw wbudowanych materiałów  sprzętu i urządzeń,

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobów i materiałów budowlanych.

18.	Dokumentacja, o której mowa w pkt. 17 winna być przekazana wraz z pismem dotyczącym gotowości do odbioru końcowego.

19.	Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad winne być załatwiane z należytą starannością w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

20.	Okresy gwarancji udzielone przez podwykonawców muszą odpowiadać co najmniej okresowi udzielonemu przez wykonawcę.

21.	Okresy gwarancji na wszystkie pozostałe elementy niewchodzące w zakres opisany powyżej, a składające się na odbiór całości zamówienia, odpowiadają co najmniej okresowi gwarancji udzielanemu przez „Wystawców gwarancji” i Wykonawcę.

Sporządził:

Marek Mężyk