OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

„Usługa szkolenia personelu sekcji zabezpieczenia wysokościowo 
– ratowniczego z układania i obsługi spadochronów foteli wystrzeliwanych Mk PL-11B produkcji Martin - Baker”

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia dla personelu sekcji zabezpieczenia wysokościowo – ratowniczej w zakresie obsługi zagłówka i zestawu spadochronów fotela katapultowego M-B Mk PL-11B.

- Do przeprowadzenia szkolenia Wykonawca wyznacza osoby posiadające uprawnienia w postaci certyfikatów/upoważnień wydanych przez producenta foteli firmę Martin Baker upoważniających do prowadzenia szkoleń i wystawiania świadectw z zakresu PL - 11B EJECTION SEAT PARACHUTE PACKING & MAINTENANCE TRAINING.

- Po zakończeniu szkolenia każdy kursant powinien:

- umieć opisać:

- procedury bezpieczeństwa;

- ogólne procedury konserwacji;

- okresy między obsługowe;

- zastosowanie publikacji i specjalnych biuletynów informacyjnych;

- ogólny opis i zasada działania fotela katapultowego M-B Mk PL11B;

- szczegółowy opis zagłówka i zestawu spadochronów wraz z ich częściami składowymi.

- umieć przeprowadzić, biorąc pod uwagę niezbędne wskazówki i instrukcje oraz z pomocą odpowiednich publikacji, narzędzi i sprzętu obsługi naziemnej, następujące operacje w bezpieczny i kompetentny sposób:

- Wykonać otwieranie i rozpakowywanie zagłówka zgodnie z MB479B;

- Rozpakowywanie/pakowanie/układanie/prasowanie czaszy spadochronu ratowniczego i stabilizującego oraz wplatanie linek nośnych;

- Kontrolę zagłówka (wraz z wyłogami oddzielającymi) i zestawu spadochronów;

- Wykonać konserwację i obsługę zagłówka i zestawu spadochronów, linek nośnych, lin wyciągających wraz z szeklami, taśmy przedłużającej, ścieżki kieszonek linek oraz wiązania mechanicznego zamka  zgodnie z MB479B;

- Wykonać przegląd i konserwacje QRF (zamka szybkorozłącznego uprzęży) oraz pasa ujemnych przeciążeń i rozwidlonego pasa ujemnych przeciążeń (negative G/V restraint);

- Wykonać przegląd i wymianę czasz spadochronów, linek nośnych, 
lin wyciągających wraz z szeklami, taśmy przedłużającej, ścieżki kieszonek, linek sterowniczych oraz uprzęży, poduszki plecowej i udowej zgodnie z MB479B;

- Obsługiwać wszystkie urządzenia specjalne (STTE) dla M-B Mk PL11B PARACHUTE i podzespołów.

- Szkolenie kończy się egzaminem, który składa się z pisemnego testu wiedzy. Każdy uczestnik, który zda egzamin z wynikiem pozytywnym otrzyma certyfikat ukończenia, podpisany przez instruktora lub kierownika szkolenia, 
określający poszczególne kompetencje.

- Szkolenie zostanie przeprowadzone nie później niż 30 października 2026 roku. Szkolenie będzie obejmować minimum 10 dni szkoleniowych 
oraz będzie odbywać się godzinach ustalonych z Wykonawcą.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w jednej grupie 
od 2 do 4 osób.

- Zamawiający zapewni jako miejsce szkolenia bazę szkoleniową w obiektach 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego.

- Cena zaoferowana w formularzu ofertowym zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej 
i papierowej oraz przygotowanie certyfikatów / zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

- Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia szkolenia zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) kserokopię uprawnień osób przewidzianych do realizacji usługi.

Opracował:

………………………………………….