Komputer przenośny

Zamawiający jest w posiadaniu następującego oprogramowania, które będzie instalowane na opisanym poniżej komputerze: MS Office 2021, Adobe CC.

Ilość: 1 szt.

| Nazwa komponentu | Minimalne parametry techniczne komputera wymagane przez Zamawiającego | Parametry techniczne oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny. Wymagane jest podanie producenta, modelu oraz symbolu w formularzu cenowym i asortymentowym. | (wymagane podanie producenta, modelu, symbolu komputera) |
| Zastosowania | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb prac administracyjnych, aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji graficznych, multimedialnych, CAD, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Wyświetlacz | Ekran 16 cali o rozdzielczości min. 2560 x 1600 pikseli (WQXGA) z matrycą matową 240Hz, LED, IPS. |  |
| Procesor (wydajność obliczeniowa) | Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 55 000 punktów Passmark CPU Mark (źródło: www.cpubenchmark.net). | (wymagane podanie producenta, modelu, symbolu procesora) |
| Pamięć operacyjna | Minimum 32 GB DDR5 SODIMM |  |
| Parametry pamięci masowej | Dysk typu SSD M.2 PCIe – minimum 2 TB |  |
| Karta graficzna | Oferowana karta musi osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest wynik co najmniej 26 000 punktów PassMark G3D Mark (źródło: www.videocardbenchmark.net). | (wymagane podanie producenta, modelu, symbolu karty graficznej) |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, wbudowane cztery głośniki stereo i zestaw mikrofonów. |  |
| Nagrywarka DVD +/-RW | Napęd optyczny kompatybilny z oferowanym zestawem komputerowym, zasilany przez port USB; zamawiający dopuszcza urządzenie zewnętrzne. |  |
| Klawiatura | Podświetlana z podświetleniem RGB każdego klawisza z osobna. |  |
| Touchpad | Wielodotykowy i intuicyjny z funkcją klawiatury numerycznej. |  |
| Obudowa i wykonanie | - Wytrzymała, wykonana z tworzywa sztucznego. - Komora parowa ułatwiająca przenoszenie ciepła z procesora graficznego i procesora. - Potrójne wentylatory o dużej gęstości oraz konstrukcja zawiasów optymalizująca wentylację termiczną. |  |
| Zabezpieczenia | - Szyfrowanie TPM 2.0 - Kamera Full HD + IR |  |
| Wbudowane porty | - Thunderbolt 5 Type-C - 2 szt. - USB 3.2 Type-A - 3 szt. - HDMI 2.1 - 1 szt. - RJ-45 (LAN) - 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe (combo) - 1 szt. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek rozgałęziaczy, przedłużaczy, itp. |  |
| Łączność | - LAN 2.5 Gb/s - Wi-Fi 7 802.11be - Moduł Bluetooth 5.4 |  |
| Bateria | Pojemność minimum 90 Wh |  |
| Zasilacz sieciowy | Moc minimum 380W |  |
| System operacyjny i standardy | Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego Windows 11 lub nowszego |  |
| Warunki gwarancji | 24 miesiące |  |
| Wsparcie techniczne niezależne od gwarancji | Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej. |  |
| Inne | • Mysz bezprzewodowa, 2,4 GHz + Bluetooth, USB, optyczna, 2 klawisze i rolka do przewijania stron, rozdzielczość min. 4000 dpi • Torba na laptopa 16” | (wymagane podanie producenta, modelu, symbolu) |