OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do OPZ znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Zamawiający informuje, że ilekroć w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym OPZ, a poprzez ich użycie funkcjonalność Przedmiotu Zamówienia zostanie osiągnięta w nie mniejszym stopniu, niż przy użyciu przez Wykonawcę rozwiązań użytych w OPZ)

Nazwa zamówienia:

„Wyświetlacze na przystankach z odjazdami autobusów” zadania z Budżetu Obywatelskiego edycja XII na 2026 r.

Lokalizacja:

Miasto Kraków

Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31–586 Kraków

Kody CPV:

71320000–7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111200–0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45255600–5 – Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45314310–7 – Układanie kabli

32520000–4 – Sprzęt i kable telekomunikacyjne

45332300–6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45232000–2 – Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45314300–4 – Instalowanie infrastruktury okablowania

45311000–8 – Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314000–1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

31214300–2 – Zewnętrzne instalacje przełącznikowe

32412100–5 – Sieć telekomunikacyjna

32415000–5 – Sieć Ethernet

32420000–3 – Urządzenia sieciowe

32424000–1 – Infrastruktura sieciowa

32562100–2 – Światłowodowe kable telekomunikacyjne

45232332–8 – Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48813100-1 - Elektroniczne tablice informacyjne

48813000-0 - System informacji ruchu pasażerskiego

Spis treści

1	Przedmiot opracowania	4

1.1	Przebudowa i rozwój sieci tablic DIP	4

1.2	Budowa dedykowanej sieci światłowodowej oraz elektroenergetycznej	4

2	Budowa dedykowanej sieci światłowodowej	4

2.1	Wymagania ogólne	4

2.2	Wymagania formalne	4

2.3	Zakres robót budowlanych:	5

2.3.1	Urządzenia aktywne	6

2.3.2	Wykorzystanie istniejącej kanalizacji pierwotnej i wtórnej	8

2.3.3	Kalibracja i sprawdzenie kanalizacji kablowej	8

2.3.4	Pomiary sieci światłowodowej	9

2.3.5	Budowa sieci elektroenergetycznej	9

Zestaw złączowo pomiarowy ZZP:	9

3	Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.	9

3.1	Wygląd tablic LED	9

3.1.1	Wygląd zewnętrzny	9

3.1.2	Opisy na tablicy	10

3.1.3	Czcionka użyta do wyświetlania informacji i komunikatów	10

3.2	Wyświetlanie informacji na tablicach LED	10

3.2.1	Informacje o odjazdach pojazdów	10

3.2.2	Tekst specjalny linii	11

3.2.3	Komunikaty dodatkowe	11

3.2.4	Zapowiedzi głosowe	11

3.2.5	Alternatywny układ tekstu tablicy	12

3.2.6	Reakcja na zdarzenia	12

3.3	Wymagania techniczne tablic LED	13

3.3.1	Panele LED	13

3.3.2	Obudowa	13

3.3.3	Temperatura operacyjna	13

3.3.4	Instalacja	14

3.3.5	Prostota obsługi i trwałość	14

4	Podłączenie tablic do systemu zarządzania transportem publicznym	15

4.1	Warunki ogólne	15

4.2	Zasilanie	15

4.3	Lokalizacja, konstrukcje wsporcze i ich wyposażenie	15

4.4	Podłączenie do sieci światłowodowej	16

4.5	Normy projektowe i budowlane	16

4.6	Komunikacja z systemem centralnym	17

4.7	Dokumenty, które należy przedstawić po realizacji Zadania	17

5	System centralny	18

6	Cel opracowania	18

7	Zakres przedmiotu zamówienia:	18

8	Obowiązki wykonawcy:	18

9	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	20

10	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	20

11	Wymagania szczegółowe	21

12	Część informacyjna	21

13	Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia	21

15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW	23

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest opis przedmiotu zamówienia opracowany na potrzeby wyłonienia Wykonawcy zadania

Wszystkie ilości podane wraz z lokalizacjami montażu, podane są w załączniku nr 1 do OPZ

Niniejszy Kontrakt obejmuje następujące Zadania:

## Przebudowa i rozwój sieci tablic DIP

W tym:

Opracowanie dokumentacji projektowej montażu tablic DIP,

Sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych,

Dostawa i instalacja konfiguracja urządzeń sieci tablic DIP

Przeprowadzenie testów odbiorczych i włączenie do eksploatacji.

## Budowa dedykowanej sieci światłowodowej oraz elektroenergetycznej

W tym:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych na budowę sieci światłowodowej 
i elektroenergetycznej.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji technicznych,

Ułożenie światłowodów i kabli elektroenergetycznej w kanalizacji kablowej,

Przeprowadzenie testów odbiorczych i włączenie do eksploatacji.

# Budowa dedykowanej sieci światłowodowej

## Wymagania ogólne

Wykonawca w ramach niniejszego Zadania zaprojektuje i wybuduje uzupełnienia do istniejącej sieć światłowodowej UTCS z Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Centralnej wykorzystując istniejące (Z-XOTKtsd 24j) jak i nowe kable światłowodowe do tablic DIP. Projekt powinien zawierać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie, zezwolenia 
i zgody.

## Wymagania formalne

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca uzyska decyzję na czasowe zajęcie terenu.

Na czas realizacji należy wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzgodnić go w odpowiednich jednostkach.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy dokonać wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji kablowej.

Po ułożeniu rur (przed zasypaniem wykopów) należy dokonać inwentaryzacji tras i wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.

## Zakres robót budowlanych:

W zakresie robót budowlanych, zostaną wybudowane odcinki sieci światłowodowej oraz elektroenergetycznej z kompletnym osprzętem światłowodowym w postaci muf kablowych, przełącznic światłowodowych, media konwerterów, etc.

W celu wykonania sieci komunikacyjnej światłowodowej do tablic DIP niezbędne jest wykonanie brakujących odcinków kanalizacji kablowej. W ramach projektu należy zaprojektować i wykonać następujące odcinki kanalizacji kablowej (kanalizacja pierwotna złożona z rury 1x110 lub 2 x 110, studnie teletechniczne typu SK-2 oraz SK-1).  Maksymalne odcinki pomiędzy studniami kablowymi powinny wynosić 100 m.

Stosowane materiały:

- Przewidziane do wykonania zasadnicze i uzupełniające odcinki kanalizacji kablowych należy zaprojektować i wykonać jako kanalizację pierwotną z rury 1x110 i studni kablowych teletechnicznych typu SK-2 oraz SK-1 bezpośrednio przy tablicy.

- Do budowy sieci światłowodowej należy zastosować kable światłowodowe zewnętrzne typu Z-XOTKtsdD 12J lub 24 J z włóknami jednomodowymi.

- Przełącznice wyposażyć w pigtaile i adaptery SC/APC.

- Budowa kanalizacji pierwotnej:

Należy zabudować betonowe studnie kablowe typu SK-2. W wyjątkowych okolicznościach gdy np. odkryto niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu dopuszcza się zastosowanie studni SKR-1 w miejsce SK-2. Projektowane studnie kablowe należy układać na 20 cm podsypce piaskowej. Studnie montować zgodnie z zaleceniami producenta zaczynając od dna i montując kolejne elementy. Odległość pomiędzy ścianą studni, a ścianą wykopu powinna wynosić minimum 10 cm, aby umożliwić swobodne zasypanie i ubicie gruntu wokół zamontowanej studni. Rury kanalizacji kablowej należy wprowadzać na wysokości minimum 15 cm od dna studni. Rury wprowadzane do studni należy ułożyć z 2% spadkiem i uszczelnić za pomocą dławików wielokrotnego użytku. Wprowadzanie rur kanalizacji kablowej wykonywać w sposób umożlwiający zachowanie jak największych promieni gięcia przewodów. Wszystkie otwory i szczeliny w studniach należy wypełnić zaprawą tynkarską, uniemożliwiając tym przedostanie się do wnętrza wód gruntowych 
i obsypki studni. Wewnątrz studni zamontować aluminiowe uchwyty kablowe, lub stalowe zabezpieczone przez cynkowanie.

Ramę studni wypoziomować do otaczającej nawierzchni. Kołnierz pomiędzy ramą a studnią murować i tynkować. Rama studni powinna być wypoziomowana do docelowego układu drogowego (chodnika / ścieżki rowerowej), a w przypadku zieleńców powinna wystawać minimum 5 cm ponad warstwę gruntu. Wszystkie elementy studni kablowych przed montażem powinny być zabezpieczone poprzez 2 krotne malowanie abizolem na zimno. Elementy metalowe studni i ram mają być w wykonaniu ze stali ocynkowanej. Wszystkie studnie 2 pokrywowe należy wyposażyć w jedną pokrywę z wywietrznikiem. Opis na żeliwnym wywietrzniku „Sygnalizacja Kraków”. W przypadku wykonania przejścia pod drogą / torowiskiem metodą przewiertu studnie montowane po jego obu stronach posadowić w wykonaniu specjalnym (pogłębianym) tak aby zachować w/w obostrzenia dotyczące wprowadzenie rur kanalizacji kablowej.

Układanie Kabla. Instalację kabla światłowodowego w kanalizacji pierwotnej należy wykonać techniką zaciągania ręcznego. W trakcie instalacji należy zwrócić uwagę na zachowanie promieni gięcia (nie mniejszego od 20 jego średnic ) i właściwą ochronę kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powłoki zewnętrznej. Podczas prac związanych z zaciąganiem kabli światłowodowych przestrzegano, aby temperatura otoczenia nie była niższa od -5°C.

Rury kanalizacji pierwotnej do których zostanie zaciągnięty kabel uszczelnić 
z obu stron dławicą czopową. Dla identyfikacji kabla w studniach kablowych zamocować tabliczki identyfikacyjne,  wzór zostanie ustalony na etapie wykonawstwa.

Układane odcinki kablowe zabezpieczyć 25 metrowym zapasem kablowym który należy umieścić na stelażu zapasu kabla (zapasy kabla należy przewidzieć na końcach odcinków kabli światłowodowych przy przełącznicach, przy mufach światłowodowych oraz 
w lokalizacjach wskazanych na etapie realizacji – ilość zapasów wskazana w przedmiarze robót). Wykonane przełącznice wyposażyć w pigtaile i adaptery SC/APC. W szafach sterowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach (ilość w przedmiarze robót) zastosować przełącznice zabudowane w stopniu uniemożliwiającym dostęp gryzoniom i ślimakom 
PS-DIN-12 umożliwiającą zakończenie 12 włókien kabla światłowodowego. Wykonane przełącznice wyposażyć w pigtaile i adaptery SC/APC. W studniach kablowych, w których zastosowano stelaże zapasów kabel zabezpieczyć peszlem niepalnym odpornym na działanie promieni UV. Należy zabudować szuflady zapasów pigtaili oraz organizery kablowe. Ilość i rozmieszczenie elementów przedstawia zestawienie materiałów. W szafach dostępowych OSK80 zastosować przełącznice panelowe w systemie 19” o wysokości 1U o głębokości 280 mm. o stopniu szczelności j.w.

Prace związane z rozgałęzieniem światłowodu (funkcje rozgałęźne, przelotowe) wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami przy wykorzystaniu muf światłowodowych FOSC 400A4 lub równoważnymi. Tylko w zaakceptowanych przypadkach.

### Urządzenia aktywne

Wykonawca zaprojektuje i zamontuje niezbędne urządzenia aktywne (przełączniki) oraz bierne (przełącznice) w szafach dostępowych i/lub w szafach sterowników sygnalizacji na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną będących na trasie układanych światłowodów, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Zabudowane przełączniki muszą posiadać parametry techniczne nie gorsze niż istniejące typu EDSG 512.

Przy odległości od punktu dostępowego większej niż 90 m należy zabudować w tablicy DIP mediakonwertery.

Urządzenia aktywne zastosowane do budowy sieci łączności powinny zapewnić przepływności danych co najmniej 1Gb.

W zakresie prac informatycznych będą wykonane wszystkie działania związane z implementacją oprogramowania użytkowego oraz testowaniem funkcjonalności wszystkich uruchamianych systemów.

W celu unifikacji rozwiązań technicznych oraz zachowania kompatybilności, z istniejącym systemem transmisji ZDMK, należy dostarczyć urządzenia aktywne ( switche) pracujące w trybie pełnej kompatybilności z protokołami Moxa TurboRing v2 i TruboChain. Przez pojęcie pełnej kompatybilności, należy rozumieć możliwość pracy dowolnego przełącznika w dowolnym miejscu istniejącej sieci ZDMK (przy zachowaniu zgodności, w zakresie prędkości interfejsu), w tym w pierścieniach i łańcuchach o czasie zbieżności 50ms.

Wraz z przełącznikami, należy dostarczyć wkładki SFP. Przedmiotowe wkładki SFP powinny zapewniać zgodność z zaimplementowanymi w przełącznikach funkcjami monitorowania portów optycznych. Należy zastosować wkładki tego samego producenta, co przełącznik.

Podstawowe wymogi dla projektowanych przełączników(switch’y) w sieci to:

możliwość montażu rack lub DIN w zależności od istniejącej infrastruktury,

Redundantne zasilanie.

Przełącznik (switch) agregujący, główny element sieci, dodatkowo musi posiadać:

Funkcjonalność: router redundancy, VLAN, Port Security, static, dynamic oraz redundant IP routing + VRRP, STP/RSTP.

Zintegrowane cztery porty światłowodowe o przepustowości 10 Gbit/s.

Co najmniej dwadzieścia cztery porty o przepustowości 1 Gbit/s

Zintegrowane co najmniej 4 porty Ethernet RJ45 z możliwością rozbudowy o dalsze,

Diagnostykę zdalną poprzez SNMP, Web Server.

Przełączniki (switch’e) modułowe w szafach sterowników lub punktów dostępowych powinny:

Posiadać co najmniej osiem portów RJ45 o przepustowości 1Gbit/s.

Zintegrowane cztery porty światłowodowe o przepustowości 1 Gbit/s.

posiadać możliwość rozbudowy o dalsze porty,

Obsługiwać PoE, VLAN, Port Security.

Przełączniki panelowe (switch rack) powinny charakteryzować się:

Zasilanie 24 V lub 230 V.

Możliwością rozbudowy o dodatkowe porty światłowodowe

Możliwością wyposażenia w co najmniej 12 portów o przepustowości1GBit/s.

Diagnostyką zdalną poprzez SNMP, Web server,

Obsługą PoE, VLAN, Port Security, STP/RSTP, IGMP snooping/querier, multicast and broadcast limiter.

wsparcie dla protokołu Turbo Ring i Turbo Chain

Wszystkie projektowane przełącznice światłowodowe należy wyposażyć w pigtaile i adaptery w standardzie SC/APC

Istnieje możliwość wykorzystanie istniejących przełączników zainstalowanych w szafach sygnalizacji świetlnej.

Istniejące przełączniki pracują skonfigurowane w sieciach szkieletowych oraz sieciach lokalnych ZDMK. Wykonawca odpowiada za rekonfigurację całego szkieletu lub ringu lokalnego w którym będą pracowały nowo zabudowane urządzenia.

W obszarze w którym będzie realizowane zadanie zabudował sieć szkieletową 10 Gbit/s oraz sieci lokalne 1 Gbit/s, urządzenia w przedmiotowych sieciach pracują w trybie pełnej kompatybilności z protokołami TurboRing v2 i TruboChain. W związku z rozwojem sieci jak wyżej Zamawiający wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem jest podłączenie urządzeń do tej właśnie sieci. W związku z powyższym urządzenia które będą włączane do sieci ZDMK powinny zachować zgodność w zakresie prędkości interfejsu, w tym w pierścieniach 
i łańcuchach o czasie zbieżności 50ms.

Dostarczone wkładki przez Wykonawcę do istniejących przełączników powinny być kompatybilne oraz zapewniać zgodność z zaimplementowanymi w przełącznikach funkcjami monitorowania portów optycznych. Temperatura pracy w zakresie -40C do 80C.

Szafy teletechniczne oraz szafy sygnalizacji świetlnych w których będą umieszczone urządzenia związane z działaniem tablic DIP (przełączniki, układ zasilania) należy wyposażyć 
w mechaniczny systemem wkładek i cylindrów dla szaf dostępowych teletechnicznych kompatybilny z istniejącym w ZDMK elektronicznym systemem kontroli dostępu CLIQ firmy Abloy.

Wszystkie użyte urządzenia sieciowe w pracy tablic DIP powinny zostać włączone do istniejącego oprogramowania zarządzania siecią używaną w ZDMK. Prace związane 
z włączeniem dodatkowych węzłów powinny umożliwiać automatyczne wyszukiwanie dodanych urządzeń sieciowych, informować o statusie urządzeń w sieci, graficzna wizualizację vlan-ów oraz poprawną wizualizację topologii sieci.

### Wykorzystanie istniejącej kanalizacji pierwotnej i wtórnej

Wykonawca powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne próby tejże kanalizacji (zgodnie z odpowiednimi normami), przed zaciągnięciem kabla światłowodowego.

Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej.

Usuwanie ewentualnych niedrożności istniejącej kanalizacji pierwotnej na trasie układanego kabla, jest po stronie Wykonawcy. Dokumentacja tras kanalizacji pierwotnej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania sieci kanalizacji pierwotnej będącej w posiadaniu innych firm dla przedmiotowego zadania.

### Kalibracja i sprawdzenie kanalizacji kablowej

Po zasypaniu kanalizacji kablowej, a przed ułożeniem kabli należy dokonać kalibracji kanalizacji, oraz sprawdzenia głębokości jej posadowienia

Kalibrację kanalizacji wykonać kalibratorem wykonanym z twardego materiału np. drewna.

Wymiar kalibratora dla rury DVK 110 – długość 600 mm, szerokość 66 mm

Badanie kalibracji ma potwierdzić nie tylko drożność kanalizacji kablowej ale również kolejność ułożenia rur i brak przeplotu pomiędzy nimi

Głębokość posadowienia kanalizacji kablowej należy wykonać metodą bez wykopową przy użyciu lokalizatorów tras kablowych.

W kanalizacji pierwotnej należy zastosować uszczelki wielokrotnego użytku, dławnice czopowe zapobiegające zapiaszczeniu i zamuleniu rur oraz studzienek kablowych.

### Pomiary sieci światłowodowej

Na zbudowanej sieci światłowodowej przed oddaniem do eksploatacji należy przeprowadzić następujące pomiary:

parametrów transmisyjnych torów optycznych metodą reflektometryczną,

tłumienności torów metodą transmisyjną,

reflektancji złączek rozłącznych.

Pomiary należy wykonać dla długości fal 1310 nm i 1550 nm w obydwu kierunkach transmisji. Pełny zakres pomiarów należy wykonać dla każdego toru optycznego.

### Budowa sieci elektroenergetycznej

### Zestaw złączowo pomiarowy ZZP:

- Zaleca się stosować typowy zestaw złączowo pomiarowy zgodnie z wytycznymi OSD.

- Szafy powinny być zgodne z zatwierdzonym (przez odpowiedni rejon ZE) projektem technicznym.

- Zaleca się, aby obudowa ZZP była koloru popielatego i była wykonana
z niepalnego tworzywa termo-utrwalonego.

- ZZP powinien być tak montowany, aby drzwi otwierały się na tę stronę, co drzwi sterownika, a strony czołowe sterownika i zestawu muszą być w jednej linii.

- Ochrona przeciwporażeniowa określona w warunkach przyłączenia instalacji do sieci dystrybucyjnej odpowiedniego rejonu Zakładu Energetycznego.

# Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej.

## Wygląd tablic LED

### Wygląd zewnętrzny

Tablice mają jak najwierniej odpowiadać wyglądowi obecnie stosowanych w Krakowie (kolorystyka). Tablice mają komponować się z otoczeniem w miejscu gdzie zostaną zainstalowane (poprzez odpowiedni dobór kolorów konstrukcji wsporczych i samych tablic – kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa).

Obudowa tablicy ma być jak najmniejsza, co oznacza, że powinna być na tyle duża, aby zmieścić matrycę diod i nw. napisy bez zbędnych pustych powierzchni. Maksymalne wymiary tablicy nie mogą przekraczać:

- (liczba pikseli w poziomie * grid + 45 [mm] z obu stron panelu LED) x (liczba pikseli w pionie * grid + 250 [mm] powyżej panelu LED + 100 [mm] poniżej panelu LED) x 150 [mm] (szerokość x wysokość x głębokość),

- liczbę pikseli dla panelu LED oraz grid określa rozdział 3.3.1.

Waga tablicy nie może przekraczać:

- 50 [kg] dla tablicy 5-cio wierszowej,

- 60 [kg] dla tablicy 10-cio wierszowej.

Tablice mają być prostokątne (dozwolone są wygładzenia krawędzi i boków).

### Opisy na tablicy

Opisy na tablicy zgodnie z przyjętymi standardami w ZTP i istniejącymi na terenie Miasta Krakowa.

Możliwe są dwa sposoby oznaczenia nazw przystanków na tablicach:

- Naklejka w kolorze białym klejona na czarnym tle,

- Napisy wycięte laserowo w wymiennej płycie która powinna być z przodu zabezpieczona szybą, a od tyłu podświetlanym białym mlecznym pleksi

### Czcionka użyta do wyświetlania informacji i komunikatów

Tablice mają pracować w technologii LED.

Wyświetlane napisy mają być w kolorze pomarańczowym lub bursztynowym na czarnym tle, wysokość czcionki (duża litera „A”) min. 7 [px]. Odległość pomiędzy linijkami ma umożliwiać wyraźne odczytanie treści z obszaru przystanku.

Zapis liter typu „y” „g” „j” „ą” bezpośrednio nad dużymi literami „Ś” „Ź” „Ć” (przy założeniu, że ogonki znajdują się niżej niż dolna linia przykładowej dużej litery „A”, a kreseczki powyżej góry litery „A”) nie może powodować trudności w odczytaniu komunikatów.

Używana czcionka ma być typem o zmiennej szerokości znaku. Wszelkie znaki akcentowe mają znajdować się nad górną linią litery (małej lub dużej) a wszelkie „ogonki” liter typu „g” mają znajdować się poniżej dolnej linii liter.

Tablica musi wyświetlać wszystkie litery używane w języku polskim, cyfry oraz wszystkie znaki specjalne dostępne za pomocą układu klawiatury „Polski (programisty)”.

## Wyświetlanie informacji na tablicach LED

### Informacje o odjazdach pojazdów

W każdym z wierszy dotyczącym odjazdów, tablice powinny zawierać numer linii, nazwę końcówki, czas pozostały do odjazdu, a w przypadku tablic zbiorczych usytuowanych na pętlach, również numer peronu, z którego odjeżdża pojazd.

Czas do odjazdu może przyjmować dwie formy – czas w postaci godziny (np. 12:34) lub minut do odjazdu (np. 1 min. przy czym 0 min. nie jest dopuszczalne) i obie wersje mają być dostępne w zainstalowanych tablicach.

W momencie odjazdu pojazdu ma się wyświetlać informacja w postaci następującego migającego ciągu znaków „>>>>” zamiast czasu do odjazdu.

Na tablicy mają być wyświetlane tylko odjazdy pojazdów, które nastąpią wcześniej niż za 60 min z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to jedyny odjazd w najbliższym czasie.

Dla każdej tablicy mają zostać przygotowane zamienne dwa sposoby wyświetlania informacji o odjazdach:

  - Wyświetlany jest tylko najbliższy odjazd dla każdej z linii posortowane zgodnie z czasem odjazdu. W przypadku liczby linii większej niż liczba dostępnych linijek ostatnia z linijek przeznaczonych dla odjazdów ma naprzemiennie wyświetlać wszystkie pozostałe informacje o odjazdach. Informacja ma się zmieniać co 4 sekundy

  - Wyświetlane są najbliższe odjazdy w kolejności przyjazdu aż do wypełnienia wszystkich dostępnych linijek.

Jeśli nadjeżdżający pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na końcu pola przeznaczonego do wyświetlania kierunku należy wyświetlić ikonę osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku pole do wyświetlania kierunku ulega zawężeniu i fakt ten należy uwzględnić przy konieczności przewijania tekstu.

Pomiędzy ww. symbolem a czasem odjazdu należy przewidzieć miejsce do wyświetlania symbolu tyldy („~” ). Symbol jest używany jeżeli czas do odjazdu jest przybliżony. Tablica ma zapewniać obsługę tej informacji z Systemu.

Gdy nie ma żadnych informacji o odjazdach do wyświetlenia tablica ma wyświetlać komunikat informacyjny o zakończeniu kursowania komunikacji zbiorowej. Tekst należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Na moment pisania niniejszej specyfikacji obowiązuje tekst „Przerwa w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej”.

### Tekst specjalny linii

System centralny ma możliwość wystawienia dla poszczególnych odjazdów, kierunków lub całych linii wystawienia dodatkowej informacji najczęściej w formie zmiany nazwy przystanku docelowego.

W przypadku wystawienia takiej informacji tablica powinna wymienić dla objętych odjazdów nazwę przystanku docelowego w linijce z odjazdami.

### Komunikaty dodatkowe

Ostatnia linijka na wszystkich typach tablic powinna być przeznaczona do wyświetlaniach komunikatów i aktualnego czasu, lub tylko komunikatów, jeśli do wyświetlania czasu przeznaczony jest dodatkowy wyświetlacz. Aktualny czas ma wyświetlać się na tablicy również w przypadku wyświetlania komunikatów specjalnych, przy braku odjazdów z przystanku czy braku komunikacji z Systemem Centralnym. Czas wyświetlany na tablicy ma być zsynchronizowany z czasem systemowym.

Ponieważ wyświetlane komunikaty mogą być dłuższe niż miejsce w linijce, w takim przypadku informacja ma się nieustannie przewijać. Gdy komunikat jest krótszy informacja ma być wyświetlana statycznie.

W przypadku wyświetlania więcej niż jednego komunikatu zmiana na następny komunikat może nastąpić dopiero po przewinięciu (jeśli jego długość wymusza przewijanie) całej treści poprzedniego. Czas wyświetlania komunikatu powinien wynosić min. 5 s.

Jeśli tablica nie ma do wyświetlenia żadnego komunikatu ostatnia linijka ma wyświetlać tylko aktualny czas (w przypadku braku osobnego wyświetlacza dla czasu).

### Zapowiedzi głosowe

Tablice powinny zostać wyposażone w moduł głosowej zapowiedzi najbliższych odjazdów, wzbudzany po naciśnięciu przycisku usytuowanego na maszcie tablicy.

Ponowne naciśnięcie przycisku w trakcie odczytywania tekstu wyświetlanego na tablicy powinno przerwać odczytywanie informacji i odczyt aktualnych informacji od początku.

Komunikaty mają być odczytywane za pomocą syntetyzatora mowy (szczegóły sposobu odczytywania komunikatów do ustalenia w Zamawiającym na etapie wykonawstwa).

Obudowa przycisku i głośnika powinna zapewniać klasę ochronną o poziomie min. IP54.

Przycisk powinien być mechaniczny a obudowa powinna mieć kolor żółty ( RAL 1023 ).

Przycisk powinien być wyposażony w pomocniczy sygnał naprowadzania dźwiękowego do przycisku.

Głośnik służący do odczytywania komunikatów powinien znajdować się w przycisku, a jego głośność ustawiona w taki sposób, aby komunikat był słyszalny tylko dla osoby korzystającej. W tym celu głośnik powinien posiadać funkcjonalność regulacji głośności zależnie od pory dnia. Ponadto zaleca się, aby głośnik posiadał funkcjonalność automatycznego dostosowania głośności do tła.

Przycisk i systemy towarzyszące powinny spełniać warunki opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181 wraz z późn. zm.).

### Alternatywny układ tekstu tablicy

Wykonawca dla tablic 5-cio i 10-cio wierszowych przygotuje też alternatywny sposób wyświetlania tekstu w postaci zwiększenia i pogrubienia czcionki przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby linijek. Parametry nowych układów tekstu mają być następujące:

Minimalna wysokość litery „A” 10 [px].

Dla tablic 5-cio wierszowych liczba linijek w nowym układzie będzie wynosić 4.

Dla tablic 10-cio wierszowych liczba linijek w nowym układzie będzie wynosić 8.

Układ powinny być możliwy do prostego zaimplementowania w tablicach poprzez wgranie nowej wersji firmware lub poprzez zmianę prostą zmianę w konfiguracji tablicy (zaznaczenie jednej opcji).

Po stronie aplikacji centralnej dla każdej tablicy powinna istnieć opcja wyboru układu, który jest stosowany.

### Reakcja na zdarzenia

Tablica powinna posiadać czujniki sygnalizujące wystąpienie wstrząsów spowodowanych aktami wandalizmu. Informacja powinna być przesyłana do aplikacji dyspozytorskiej.

Tablica powinna posiadać czujnik otwarcia klap serwisowych. W momencie otwarcia klapy odpowiednia informacja powinna być przesłana do aplikacji dyspozytorskiej.

W przypadku braku łączności z centrum tablica ma wyświetlać tekst domyślny (na moment pisania specyfikacji jest to tekst „Proszę korzystać z rozkładu jazdy!!!”) oraz aktualny czas. Tekst należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

W przypadku awarii zasilania, po jego przywróceniu tablica ma załączać się automatycznie i wracać do poprawnego działania.

## Wymagania techniczne tablic LED

### Panele LED

Matryca diodowa może być wykonywana z kilku seryjnych matryc łączonych w całość w duży wyświetlacz, pod warunkiem niezauważalności granic pomiędzy kolejnymi matrycami przy wyświetlanym tekście. Oznacza to, że odstęp pomiędzy diodami LED wewnątrz matrycy ma być identyczny jak pomiędzy diodami LED na sąsiednich modułach.

Odległość pomiędzy sąsiednimi diodami (tzw. „grid”) ustala się od 4 do 5 [mm].

Liczba pikseli w poziomie musi mieścić się w zakresie 192 ÷ 200 [pikseli].

Liczba pikseli w pionie musi mieścić się w zakresie:

- 56 ÷ 64 [pikseli] dla tablicy 5-cio wierszowej,

- 112 ÷ 160 [pikseli] dla tablicy 10-cio wierszowej.

Wyświetlany obraz ma być wolny od efektu migotania, dlatego częstotliwość odświeżania musi wynosić minimum 60 Hz.

Tablice mają posiadać takie parametry, aby wyświetlane informacje były widoczne z całego obszaru przystanku.

Tablice mają dostosowywać się do zewnętrznego oświetlenia, tak aby wyświetlane informacje były dobrze widoczne zarówno w słoneczny dzień, jak i nie oślepiały w nocy. Jeśli panel tablicy jest złożony z kliku elementów wszystkie z nich powinny utrzymywać identyczną luminancję. Nie może dochodzić do sytuacji kiedy część panelu ma inną luminancję od pozostałych elementów. Ponadto tablice mają być wyposażone w powłoki antyrefleksyjne.

Czujnik określający jasność oświetlenia zewnętrznego ma być umieszczony w taki sposób, aby nie możliwe było jego zakrycie (np. przez padający śnieg).

### Obudowa

Aparatura sterująca pracą tablicy oraz elementy wyświetlające informacje powinny być umieszczone we wspólnym korpusie tablicy wykonanym z materiałów wysokiej jakości, zapewniającym zarówno bezpieczeństwo dostępu jak i odporne na ewentualne akty wandalizmu. Wymagana jest odporność na uderzenie kamieniem.

W przypadku silnego uderzenia twardym przedmiotem dopuszczalne jest uszkodzenie szyby pod warunkiem nietknięcia wewnętrznych elementów urządzenia. Szyby ochraniające matrycę diodową mają być łatwo wymienialne, a zamienne części dostępne „od ręki”.

Klasa ochronna IP 65 (wg IEC 529) potwierdzona certyfikatem.

Obudowa powinna być wykonana z aluminium (korpus oraz klapy wyświetlacza)

Deklaracja zgodności CE

Tablica powinna być zgodna z wymogami prawnymi zawartymi w dyrektywie w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej EMC

### Temperatura operacyjna

Temperatura operacyjna urządzenia powinna zawierać się w przedziale od -25 do 50 stopni Celsjusza przy wilgotności względnej dochodzącej do 85 – 95 %. Temperatura inna niż powyższa nie może powodować trwałych uszkodzeń urządzenia.

W celu zapobiegnięcia przegrzania urządzeń tablicy należy zapewnić im odpowiedni układ chłodzenia i oddawania energii cieplnej poza tablicę. W zakresie temperatur operacyjnych nie dopuszcza się sytuacji, kiedy z powodu nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz obudowy tablica wyłącza niektóre urządzenia lub ogranicza ich działanie. W szczególności nie dopuszcza się z powyższego powodu zmniejszania jasności matryc.

### Instalacja

Tablice powinny być zamontowane na konstrukcji wsporczej (konstrukcja jednosłupowa) przy czym dolna krawędź tablicy powinna znajdować się na wysokości co najmniej 2,5 metra nad peronem.

Uchwyt mocujący tablice ma wytrzymać masę tablicy plus 150 kg zawieszonych w najbardziej niekorzystnym miejscu tablicy lub posiadać zabezpieczenie przed upadkiem w razie zerwania z zawiesia.

Tablice mają być tak usytuowane, aby zachowana była skrajnia taborowa oraz drogowa i uwzględniona została dobra widoczność przez osoby znajdujące się na przystanku.

Słup na którym zamontowana jest tablica powinien mieć kształt walca o średnicy zewnętrznej nie większej niż 150 [mm].

Do tablic informacji pasażerskiej należy doprowadzić zasilanie oraz kabel do komunikacji kanalizacją teletechniczną. Przy obliczaniu spadków napięć należy uwzględnić pobór mocy każdej tablicy na min. 300W.

### Prostota obsługi i trwałość

Tablica ma mieć budowę modularną (np. radio GPRS, antena, komputer sterujący jako osobne komponenty), tak aby w przypadku awarii jednego z elementów, tablica po wymianie modułu była gotowa do pracy.

Nie dopuszcza się, aby komponenty były całkowicie osobnymi urządzeniami, np. zamiast zintegrowanej karty WiFi w tablicy był umieszczony zewnętrzny router WiFi).

Dopuszczalne jest jedynie wykonywanie na zamówienie korpusu tablicy. Pozostałe elementy elektroniczne mają być seryjnymi urządzeniami producenta dostępnymi „od ręki”.

Tablica ma być wyposażona w komputer zawierający moduł zarządzający danymi przekazywanymi do i z systemu informacji pasażerskiej. Moduł ten może być zintegrowany z kontrolerem wyświetlacza tylko i wyłącznie przy posiadaniu odpowiedniej mocy obliczeniowej umożliwiającej bezbłędne wyświetlanie informacji na tablicy (nawet skomplikowanych np. jedna przesuwająca się linijka, druga migająca, trzecia wyświetlająca obraz statyczny itp.) oraz przesyłanie informacji systemowych bez zbędnych opóźnień (innych niż opóźnienia transmisji przez sieć) .

Komputer sterujący tablicą powinien znajdować się w obudowie wyświetlacza.

Wymagana jest możliwość serwisowania tablicy (m.in. konfiguracji, diagnostyki, aktualizacji bazy danych i fimware’u) poprzez moduł Wi–Fi oraz bezpośrednie połączenie kablowe LAN. Musi być też możliwość wgrywania poprawek do firmware’u zdalnie z serwera. Karta WiFi powinna posiadać poziom zabezpieczeń połączenia min. WPA2.

Współczynnik MTBF dla tablicy ma wynosić co najmniej 5 lat.

Jeżeli występuje niebezpieczeństwo zawieszania się tablic po zbyt długim okresie ciągłej pracy, tablice mają być restartowane automatycznie przynajmniej raz dziennie w godzinach, w których nie kursują pojazdy dziennej komunikacji zbiorowej.

# Podłączenie tablic do systemu zarządzania transportem publicznym

## Warunki ogólne

W ramach prac objętych kontraktem Wykonawca ma dostarczyć, zamontować i uruchomić tablice informacji pasażerskiej na peronach przystankowych oraz podłączyć je do systemu.

## Zasilanie

Zamawiający informuje o możliwości zasilania tablic DIP ze sterowników sygnalizacji świetlnej. W lokalizacjach w gdzie zabudowana jest sygnalizacja świetlna Wykonawca może układać kabel zasilający ( oraz kabel sygnałowy) w kanalizacji pierwotnej sygnalizacji.

Do podłączenia zasilania tablic DIP należy użyć kabel YKY 3x6 mm2 do zasilania napięciem 230V zabezpieczonym w sterowniku sygnalizacji świetlnej wyłącznikiem nadprądowym osobno dla każdej tablicy.

Kable zasilające należy układać w wybudowanej kanalizacji kablowej. Wykonawca powinien ułożyć przedmiotową kanalizację pierwotną w peronach przystankowych.

Wykonawca pozyska dokumenty techniczne, stanowiące podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500 dla trasy projektowanej sieci w zakresie budowy kanalizacji pierwotnej dla zasilania tablic DIP.

## Lokalizacja, konstrukcje wsporcze i ich wyposażenie

Tablice na peronie należy ustawiać w linii wiaty przystankowej od strony torowiska, w odległości 1,5- 2 m od wiaty (lub masztu z rozkładem jazdy), od strony najścia pasażerów na przystanek.

Konstrukcje słupów wysięgnikowych należy zaprojektować jako ocynkowane, także wszystkie konstrukcje mocujące winny być ocynkowane.

Powierzchnie konstrukcji wsporczych należy pomalować farbą typu ”antyplakat”, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

Na konstrukcji wsporczej tuż nad przyciskiem do zapowiedzi głosowych należy umieścić tabliczkę wykonaną z blachy nierdzewnej przymocowanej za pomocą uszczelnionych nitów. Ww. tabliczka powinna być wykonana w odpowiedni sposób 
i o wielkości umożliwiającej umieszczenie naklejki z kodem QR w standardzie stosowanym na terenie miasta Krakowa na innych przystankach z linkiem do strony WWW z informacjami podawanymi przez System dla przystanku na którym tablica jest ulokowana. Wykonawca wygeneruje odpowiednie kody, zaktualizuje informacje w Systemie do wyświetlania ww. informacji oraz przygotuje naklejki dla wszystkich tablic. Należy również przekazać naklejki w formie edytowalnej (cyfrowej) celem przyszłego dostosowania przez Zamawiającego jak i zapas naklejek w celu podmiany po ewentualnych aktach wandalizmu (min. dodatkowe 2 szt. dla każdej tablicy).

## Podłączenie do sieci światłowodowej

Przesył sygnału z Tablicy DIP do switcha-a zainstalowanego w szafie sterownika należy wykonać za pomocą kabla FTP kat5e/żel 4x2x0,5. Dla tablic DIP, których długość kabla do przesyłania sygnału jest dłuższa niż 100mb należy zastosować przewód światłowodowy 
Z-(VX)OTKtsdD 12j przystosowany do układania w kanalizacji kablowej, zgodny z wytycznymi producenta tablic oraz konwerter światłowodowy zainstalowany w tablicy.

Kabel sygnałowy z tablicy DIP podłączyć do Switch-a z wejściami typu RJ45 (typu FO dla przewodu światłowodowego) zainstalowanego w szafie sterownika.

Schemat poglądowy podłączenia tablic do sieci światłowodowej ZDMK

## Normy projektowe i budowlane

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego (lub Inżyniera Kontraktu) będą w szczególności poddane:

rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, – przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z SIWZ, oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartym w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Opracowania projektowe oraz wykonywane prace będące  w zakresie przedmiotowego Zadania powinny być zgodne z poniższymi przepisami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Jedn.tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z późn.zm.);

Norma SEP N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

Norma SEP N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa

Instrukcja T–01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

ZN–96/TPSA–002 – Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN–96/TPSA–005 – Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–006 – Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–007 – Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–008 – Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–009 – Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

ZN–96/TPSA–012 – Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–022 – Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–023 – Studnie kablowe. Wymagania i badania.

## Komunikacja z systemem centralnym

Podłączenie tablic do systemu, jeśli jest taka techniczna możliwość, ma odbywać się za pomocą światłowodu.

Komunikacja z systemem centralnym opisanym w niniejszym dokumencie.

Synchronizacja czasu tablicy z systemem centralnym przez protokół NTP.

Każda tablica ma być wyposażona w moduł GPRS/UMTS z możliwością zastosowania karty SIM (karta SIM dostarczona przez Zamawiającego) wraz z anteną niezależnie od faktu, że komunikacja odbywa się po światłowodzie. Należy przewidzieć, że tablica może porozumiewać się z Systemem za pomocą GPRS/UMTS z wykorzystanie APN Zamawiającego.

Informacje wyświetlane na tablicy mają się aktualizować natychmiast po otrzymaniu wiadomości ze zmianą danych do wyświetlania z systemu centralnego.

## Dokumenty, które należy przedstawić po realizacji Zadania

Do Wykonawcy należy (po zakończeniu realizacji Zadania, a przed jego przejęciem przez Zamawiającego), przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz innej prawnej i techniczno-ruchowej adekwatnej do przedmiotu i zakresu Zadania niezbędnej do dokonania odbioru i przekazania do użytkowania oraz stałej konserwacji dedykowanej sieci światłowodowej, w tym:

Dokumentacja techniczna powykonawcza – x 3;

Oświadczenie Kierownika robót o zakończeniu budowy wg Prawa budowlanego;

Dokumentacja robót zanikowych zanikających (protokoły, dokumentacja zdjęciowa);

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza, mapa w skali 1: 500

również na nośniku cyfrowym w formacie dgn. oraz dwg.

kolory i warstwy tak jak PKN

warstwy ewidencji czyli granice i nr działek w kolorze zielonym

Atesty lub aprobaty techniczne na wszystkie materiały zabudowane w trakcje budowy i modernizacji (kserokopie muszą być aktualne, czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kierownika Budowy).

Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu fundamentów słupów pod tablice DIP zgodnie z zatwierdzonym projektem i wytycznymi producenta słupów.

Świadectwo inspektora nadzoru co do kompletności robót zgodnie z Prawem budowlanym.

Instrukcje użytkowania i konserwacji,

# System centralny

Należy wykorzystać projektowany w ramach odrębnego projektu system zarządzający Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy docelowy projekt struktur protokołu w momencie finalizacji prac przez podmiot realizujący system zarządzający.

W przypadku braku finalizacji prac nad systemem zarządzającym do czasu oddania tablic Wykonawca wykorzysta do wyświetlania informacji o odjazdach udostępnione przez Zarząd Transportu Publicznego interfejs bazujący na danych GTFS oraz dostarczy tymczasowe rozwiązanie do zarządzania tablicami. Po zakończeniu prac nad systemem zarządzającym Wykonawca przełączy dostarczone tablice do nowego systemu.

# Cel opracowania

Opis przedmiotu zamówienia służyć będzie do sporządzania dokumentacji projektowej i wykonania na jej podstawie prac związanych z budową sieci światłowodowej i elektroenergetycznej oraz montażem tablic DIP

# Zakres przedmiotu zamówienia:

opracowanie dokumentacji projektowej,

wykonanie na jej podstawie prac budowlanych, instalacyjnych 
i uruchomieniowych na obszarze Miasta Krakowa,

opracowanie dokumentacji powykonawczej dla całości wykonywanych prac.

# Obowiązki wykonawcy:

Wykonawca będzie zobowiązany do zebrania (na piśmie) wszelkich informacji i materiałów wyjściowych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe oznakowanie środków trwałych - zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dot. promocji projektów finansowanych ze środków UE. Wytyczne dostępne na stronie internetowej pod linkiem https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/promocja-programu/

Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania w projekcie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa budowlanego.

Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca uwzględni dodatkowe sugestie Zamawiającego.

W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania spełniające podstawowe wymogi dla obiektów budowlanych określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego w tym bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia opracowania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób zgodny z wymogami ustawy, przepisami oraz wiedzy technicznej.

Dokumentacja projektowa będzie skoordynowana branżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz posiadać oświadczenie wykonawcy o spełnieniu tych wymagań; Wykonawca opatrzy przedmiot zamówienia w pisemne oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca przedmiotu umowy zobowiąże się bezpłatnie usuwać wszelkie błędy, nieścisłości i braki projektu ujawnione po jego odbiorze, a także w trakcie realizacji prac odnotowując ten fakt w projekcie;

Roboty budowlane będą wykonywane w czynnych obiektach. Wykonawca podczas prowadzenia robót jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy celem ograniczenia hałasu oraz zapylenia i zanieczyszczenia obiektów w wyniku prowadzonych prac;

Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego poinformowania, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, o zamiarze przeprowadzenia robót szczególnie uciążliwych oraz uzyska zgodę Zamawiającego na ich wykonywanie. W informacji wykonawca zobowiązany jest pisemnie wskazać daty oraz godziny, w których planowane są ww. prace.

Zamawiający zastrzega prawo, w przypadku wykonywania robót szczególnie uciążliwych, pod względem hałasu oraz możliwości zapylenia i zanieczyszczenia do wstrzymania robót budowlanych w określonych godzinach.

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500 dla trasy projektowanej sieci w zakresie budowy kanalizacji pierwotnej oraz remontowanych sygnalizacji.

Przed złożeniem oferty na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie prac Wykonawca ma obowiązek dokonać wizji lokalnej. Wykonawca powinien przeprowadzić wszelkie niezbędne próby istniejącej kanalizacji pierwotnej która będzie wykorzystana dla realizacji zadania (zgodnie z odpowiednimi normami), przed zaciągnięciem kabla światłowodowego

Usuwanie ewentualnych niedrożności istniejącej kanalizacji pierwotnej na trasie układanego kabla jest po stronie Wykonawcy zadania. Dokumentacja tras kanalizacji pierwotnej do wglądu w siedzibie ZDMK.

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystywania sieci kanalizacji pierwotnej 
w posiadaniu innych firm dla przedmiotowego zadania.

# Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami projektu, jego wykonania i nadzoru.

# Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego na terenie miasta Krakowa

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

organizacji robót budowlanych,

zabezpieczenia interesów osób trzecich,

ochrony środowiska,

warunków bezpieczeństwa pracy,

warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich

zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  – przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiór częściowy,

odbiór końcowy,

odbiór po okresie rękojmi,

odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

jakość wykonania robót,

Po odbiorze końcowym, wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację po wykonawczą.

# Wymagania szczegółowe

Wykonanie robót będzie realizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym, jak: przekrój podłużny (profil) i przekrój normalny (poprzeczny), zaaprobowane przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie budowlanym.

Instalacje światłowodowe i elektryczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującą technologią, przepisami prawa oraz instrukcjami i wymaganiami szczegółowymi. 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren wzdłuż dróg w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót budowlanych.

# Część informacyjna

Zamawiający oświadcza, że planowane trasy światłowodowe znajdują się w liniach rozgraniczających istniejących dróg, gmina Kraków jest właścicielem tych gruntów.

Uzgodnienie z właścicielami działek niebędących własnością gminy dotyczące szczegółowego przebiegu robót i sposobu ich wykonania, wykonawca dokona w ramach działań własnych, a czynność ta wchodzi w zakres zamówienia.

Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełna odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca powinien założyć, że posiadane i/lub udostępniane przez zamawiającego dokumenty wymagają aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy a informacje przekazane przez Zamawiającego wymagają zweryfikowania przez Wykonawcę.

# Przepisy dotyczące przedmiotu zamówienia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z poźn. zmianami).

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zmianami).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z poźn. zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

Normy zakładowe (TP S.A.):

Instrukcja T–01. Odbiór i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

ZN–96/TPSA–002 – Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne.

ZN–96/TPSA–004 – Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania techniczne.

ZN–96/TPSA–005 – Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiężne. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–006 – Linie optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–007 – Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–008 – Linie optotelekomunikacyjne. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–009 – Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–011 – Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

ZN–96/TPSA–012 – Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–013 – Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–014 – Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–015 – Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–016 – Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk).Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–017 – Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE).Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–018 – Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–019 – Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–020 – Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–021 – Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–022 – Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–023 – Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–024 – Zasobnik złączowy. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–025 – Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo–lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–026 – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN–96/TPSA–041 – Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe(wewnętrzne). Wymagania i badania.

Norma Zakładowa Netia Telekom S.A. - TDC-061-0512-S

Opracowania projektowe oraz remont/modernizacja sygnalizacji świetlnych ulicznych będących w zakresie przedmiotowego Zadania powinny być zgodne z poniższymi przepisami:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072 z późn. zm.);

Norma SEP N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

Norma SEP N-SEP-E-002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Norma SEP N-SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi

Norma SEP N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

## 15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Zał. 1. Lokalizacje tablic DIP

- Zał. 2 Szacunkowe ilości materiałów

- Zał. 3 Ogólna specyfikacja dla tablicy 5-wierszowej