Opis Przedmiotu Zamówienia

„Wykonanie, dostawa oraz montaż mebli do budynku DS Zaścianek 
przy ul. Mikołajczyka 4-6 w Opolu”

CPV 39000000-2 – Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe 
(z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące.

CPV 39700000-9 – Urządzenia gospodarstwa domowego

Informacje ogólne:

- Meble mają być nowe, pełnowartościowe, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż mebli.

- Termin realizacji zamówienia gwarantowanego: maksymalnie do 6 tygodni od dnia udostępnienia pomieszczeń.

- Udostępnienie pomieszczeń nastąpi najwcześniej w dniu 29.06.2026 roku, jednak nie później niż 10.07.2026 roku, na podstawie protokołu udostępnienia podpisanego przez obie strony, tzn. Wykonawcę i Zamawiającego.

- Termin realizacji zamówienia opcjonalnego: maksymalnie do 4 tygodni od dnia uruchomienia opcji – przy czym uruchomienie opcji nastąpi odrębnym zleceniem, nie później niż 24.08.2026 roku.

- Dostawa i montaż mebli odbywać się będzie na parterze oraz na I, II i III i IV piętrze budynku. Należy brać pod uwagę brak dostępu do windy. Winda może zostać udostępniona, jednak możliwość jej wykorzystania nie jest gwarantowana.

- Kolorystyka mebli w danym pomieszczeniu – jednolita/spójna.

- Kolorystykę (w pozycjach wariantowych lub nieokreślonych) należy ustalić z Zamawiającym w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Kolory wyposażenia ściśle określone w niniejszej specyfikacji wymagają każdorazowego potwierdzenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji rzeczywiste (fizyczne) próbniki i wzorniki wszystkich oferowanych materiałów oraz kolorów.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury (własnych pomiarów kontrolnych) w miejscu montażu, w celu zweryfikowania wymiarów podanych w OPZ i potwierdzenia pełnej kompatybilności oferowanych mebli z przestrzenią pomieszczeń, z uwzględnieniem wszelkich skosów, wnęk oraz istniejących instalacji.

- Montaż i ustawienie mebli w pomieszczeniach należy na etapie realizacji umowy każdorazowo ustalić z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do montażu, podłączenia do istniejących instalacji oraz pierwszego uruchomienia sprawdzającego poprawność działania wszystkich dostarczonych urządzeń AGD. Rozwiązania montażowe muszą zapewniać pełną funkcjonalność urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania zgodnie z dołączoną do urządzeń dokumentacją techniczną i instrukcjami w języku polskim.

- Wywóz i utylizacja opakowań oraz zabezpieczeń transportowych wyposażenia meblowego należy do obowiązków Wykonawcy przedmiotu postępowania.

- Przeznaczenie wszystkich mebli – do użytkowania w obiektach zamieszkania zbiorowego – dom studencki.

- Oferowane produkty tj. meble płytowe, metalowe oraz tapicerowane muszą pochodzić od producentów posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania:

- ISO 9001:2015 (System Zarządzania Jakością) lub równoważny.

- ISO 14001:2015 (System Zarządzania Środowiskowego) lub równoważny.

- ISO 45001:2018 (System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) – dotyczy elementów określonych w szczegółowym opisie.

- Wszelkie wskazania w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) na konkretne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy handlowe należy traktować wyłącznie jako określenie standardu jakościowego, estetycznego i funkcjonalnego.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, przez co rozumie się produkty o parametrach technicznych, użytkowych i jakościowych nie gorszych niż wskazane w opisie. W przypadku oferowania produktów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Weryfikacja zgodności przedmiotu zamówienia (dostarczenie wzorów/prototypów):

  - przed przystąpieniem do realizacji całości zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Wykonawcy dostarczenia wybranych części wyposażenia (np. po 1 sztuce z danego asortymentu) w celu weryfikacji ich pełnej zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ;

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wskazane elementy jako wyroby gotowe, kompletne i w pełni funkcjonalne (np. zmontowane meble, urządzenia AGD z kompletnym osprzętem), wykonane z materiałów i w kolorystyce zgodnej z ofertą oraz wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym;

  - Wraz z elementami do weryfikacji Wykonawca ma obowiązek przekazać komplet dokumentów potwierdzających parametry techniczne i jakościowe, w szczególności: wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa z badań (np. wytrzymałościowe, higieniczne, trudnopalności) określone w szczegółowym opisie poszczególnych pozycji, dokumentację techniczną i instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy);

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonego wzoru z wymaganiami OPZ lub złożoną ofertą, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych) dostarczenia nowego, poprawnego elementu, spełniającego wszystkie wymagania;

  - Odrzucenie wzoru przez Zamawiającego i konieczność dostarczenia nowego elementu nie uprawnia Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia ani zmiany cen jednostkowych określonych w ofercie i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dotrzymania ostatecznego terminu realizacji zamówienia;

  - Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, dostarczony wzór może zostać zaliczony na poczet dostawy i pozostać w miejscu montażu jako pełnowartościowy element zamówienia.

- Łóżko metalowe

Wymiary (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- wysokość wezgłowia: 660 mm

- wysokość leża (mierzona od podłogi): 370 mm

- długość całkowita: 2060 mm

- szerokość całkowita: 960 mm

- długość leża: 2000 mm

- szerokość leża: 900 mm

Kolor: stelaż: min. 5 kolorów w tym biały, aluminium, czarny do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne

Łóżko na konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo. Rama nóg i wezgłowia wykonana z profili metalowych o przekroju poprzecznym nie mniejszym niż 30x30x1,5mm. Wezgłowie łóżka z leżem połączone za pomocą śrub min. M8 z nakrętkami wspawanymi w ramę leża w celu zapewnienia wielokrotnego montażu bez utraty stabilności. Stelaż łóżka metalowy z ramą obwodową o przekroju prostokątnym nie mniejszym niż 50x20x2 mm.

Leże łóżka  składające się z poprzeczek stalowych o profilu min. 20x20mm. Liczba poprzeczek: minimum 15 sztuk, rozmieszczonych w sposób gwarantujący stabilne podparcie materaca na całej powierzchni i odporność na odkształcenia.

Nogi łóżka muszą być wyposażone w trwałe zaślepki lub stopki z tworzywa sztucznego, zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem.

Nośność i wytrzymałość: Konstrukcja łóżka musi zapewniać bezpieczne użytkowanie przy obciążeniu statycznym min. 200 kg oraz obciążeniu dynamicznym min. 120 kg. Stelaż nie może wykazywać trwałych odkształceń ani pęknięć pod wpływem standardowego użytkowania w warunkach zamieszkania zbiorowego

Łóżko ma posiadać:

- Świadectwo z badań (atest) potwierdzające zgodność łóżka z normą PN-EN 1725:2001 (Meble mieszkaniowe – Łóżka i materace – Wymagania bezpieczeństwa i metody badań) lub normą równoważną dla mebli kontraktowych/hotelowych.

- Atest Higieniczny na powłokę lakierniczą.

- Stół jadalniany

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 800 mm

- głębokość: 800 mm

- wysokość: 760 mm

Kolor: blat: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir,  stelaż: min. 5 kolorów w tym biały, aluminium, czarny do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. W blacie stołu mają być osadzone mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu stołu (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych 
z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

Nogi stołu mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych min. 50x50 mm w kształcie odwróconej litery U. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie stołu w zakresie +/- 15 mm. Nogi stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną. Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego o przekroju tak jak nogi stołu i zespawana z nimi, wyposażona w dwa gniazda stalowe o wymiarach i grubości ścianek zapewniających sztywne i stabilne połączenie.

Dwie belki wzdłużne mają być wykonane z profili stalowych 40x25 mm lakierowanych proszkowo na kolor spójny z innymi elementami stelaża i dopasowanych do geometrii gniazda zapewniającej sztywne połączenie z nogami.

Konstrukcja stelaża musi zapewniać wizualny efekt dystansu między blatem, a stelażem o wartości min. 10 mm. Dystans ma być jednolity na całym obwodzie styku ramy z blatem. Nie dopuszcza się użycia widocznych tworzywowych lub metalowych punktowych wsporników dystansujących blat, np. tulei.

Stół ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne PN-EN 15372:2024-05 Meble - Wytrzymałość, trwałość i bezpieczeństwo -- Wymagania dla stołów użytkowanych poza mieszkaniem.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Sprawozdanie z badań wg normy PN-EN 717-1:2006 potwierdzające emisję formaldehydu na poziomie średniego stężenia 0,05 mg/m3 dla całego systemu meblowego.

- Stolik kawowy

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość dużego stolika: 600 mm

- głębokość dużego stolika: 600 mm

- wysokość dużego stolika: 450 mm

- szerokość małego stolika: 400 mm

- głębokość małego stolika: 400 mm

- wysokość małego stolika: 400 mm

Kolor: blat: 3 do wyboru, stelaż: 3 do wyboru.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Zestaw dwóch stolików okrągłych na stelażach metalowych z możliwością włożenia jeden pod drugi. Stelaże wykonane z kwadratowych profili stalowych o wymiarach min. 16x16 mm lakierowanych proszkowo. Blaty mają być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, w klasie higieniczności E1, obustronnie melaminowanej o grubości min. 16 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm.

Stół ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min 3N/mm2 zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Stolik konferencyjny

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 2400 mm

- głębokość: 1000 mm

- wysokość: 750 mm

Kolor: Blat: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego. Stelaż: min. 3 kolory w tym biały, aluminium, czarny do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat stołu ma być wykonany jak jeden element z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 36 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu stołu powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

W blacie stołu mają być osadzone mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelaża (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

Stelaż stołu złożony z ramy podblatowej oraz przestrzennej podstawy. Rama podblatowa wykonana z prostokątnych profili stalowych o przekroju około 30x30 mm. Podstawa złożona z 4 ustawionych względem siebie, podłoża i blatu pod kątem ramion wykonanych z prostokątnych profili stalowych o przekroju około 60x60 mm. Stelaż stołu w całości lakierowany proszkowo. Podstawa wyposażona w stopki poziomujące.

Płyta ma być wykonana w technologii struktury 3D, imitująca wygląd i fakturę drewna. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku.

Stół ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min 3N/mm2 zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Biurko z regulacją wysokości

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 1000 mm

- głębokość: 800 mm

- wysokość: 700-1155 mm

Kolor: blat: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego. Stelaż: min. 3 kolory w tym biały, aluminium, czarny do wyboru przez Zamawiającego.

Pozostałe: przelot kablowy, szyna na okablowanie.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 25 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

W blacie biurka mają być osadzone mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

Dodatkowe akcesoria dedykowane do biurek:

- w blacie biurka mają być wycięte dwa przeloty kablowe służące do poprowadzenia okablowania. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa. Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat - w kolorze dopasowanym do koloru blatu.

- od spodu blatu ma być zamocowana szyna/kosz zapewniający miejsce na kable, przedłużacze i zasilacze.

Stelaż biurka złożony z 2 nóg kolumnowych na podstawach podłużnych w kształcie odwróconej litery T, spiętych ze sobą w górnej części belką podblatową. Każda kolumna nogi dwusegmentowa, wykonana z prostokątnych, zamkniętych profili stalowych o grubości ścianki min. 2mm i wymiarach min.48x48 mm i 40x40 mm. Segmenty kolumny włożone jeden w drugi, przekroje profili zmniejszające się ku górze.

Belka podblatowa, spinająca nogi biurka wykonana z połączonych ze sobą elementów 
z profilowanej blachy stalowej, lakierowanych proszkowo z możliwością regulacji szerokości. W górnej części, nogi biurka wyposażone w porzeczki wykonane z kątowników stalowych o szerokości około 550 mm, lakierowanych proszkowo, stabilizujących połączenie stelaża i blatu.

W dolnej części nogi biurka posadowione na płaskich, podłużnych stopach. Stopy wykonane z profilowanej, lakierowanej proszkowo blachy stalowej z górna płaską nakładką i dolnym profilem. Stopy wyposażone w stopki poziomujące o zakresie regulacji 10 mm.

Biurko wyposażone w mechanizm płynnej, manualnej regulacji wysokości umożliwiający ustawienie blatu na poziomie dopasowanym do potrzeb użytkownika. Regulacja odbywa się za pomocą składanej korby, chowanej pod blatem biurka.

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Biurko ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Sprawozdanie z badań/Certyfikat: potwierdzający zgodność biurka z normą PN-EN 527-2 (wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości).

- Biurko

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 1000 mm

- głębokość: 700 mm

- wysokość: 760 mm

Kolor: Blat: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego. Stelaż: min. 3 kolory w tym biały, aluminium, czarny do wyboru przez Zamawiającego.

Pozostałe: przelot kablowy, szyna na okablowanie.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 25 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

W blacie biurka mają być osadzone mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu).

Dodatkowe akcesoria dedykowane do biurek:

- w blacie biurka mają być wycięte dwa przeloty kablowe służące do poprowadzenia okablowania. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa. Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat - w kolorze dopasowanym do koloru blatu.

- od spodu blatu ma być zamocowana szyna/kosz zapewniający miejsce na kable, przedłużacze i zasilacze.

Nogi biurka mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych min. 50x50 mm w kształcie odwróconej litery U. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie stołu w zakresie +/- 15 mm. Nogi stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną. Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego o przekroju tak jak nogi stołu i zespawana z nimi, wyposażona w dwa gniazda stalowe o wymiarach i grubości ścianek zapewniających sztywne i stabilne połączenie.

Dwie belki wzdłużne mają być wykonane z profili stalowych 40x25 mm lakierowanych proszkowo na kolor spójny z innymi elementami stelaża i dopasowanych do geometrii gniazda zapewniającej sztywne połączenie z nogami.

Konstrukcja stelaża musi zapewniać wizualny efekt dystansu między blatem, a stelażem o wartości min. 10 mm. Dystans ma być jednolity na całym obwodzie styku ramy z blatem. Nie dopuszcza się użycia widocznych tworzywowych lub metalowych punktowych wsporników dystansujących blat, np. tulei.

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Biurko ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Sprawozdanie z badań/Certyfikat: potwierdzający zgodność biurka z normą PN-EN 527-2 (wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości).

- Biurko z blendą

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 1800 mm

- głębokość: 800 mm

- wysokość: 760 mm

Kolor: Blat: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego. Stelaż: min. 3 kolory w tym biały, aluminium, czarny do wyboru przez Zamawiającego.

Pozostałe: przelot kablowy, szyna na okablowanie.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat, nogi oraz blenda wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm, pozostałe elementy płytowe wykonane z płyty o grubości min. 18 mm. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone maszynowo obrzeżem PCV grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone o promieniu R=2mm.

Połączenie blatu z nogami w formie dystansu - 4 pionowych, metalowych, lakierowanych proszkowo wsporników wykonanych z profilu stalowego o przekroju min. 30x20mm i wysokości około 50 mm z dospawanym od góry poziomym łącznikiem wykonanym z blachy stalowej o grubości około 4 mm.

Przestrzeń między dolną płaszczyzną blatu, a górną krawędzią nogi wynosi około 54 mm. Dystanse na głębokość umieszczone w odległości nie mniejszej niż 60 mm od krawędzi nóg i blatu (nie dopuszcza się montażu dystansów w mniejszej odległości lub bezpośrednio przy krawędziach). Nogi płytowe biurka wyposażone w stopki tworzywowe w kolorze czarnym lub srebrnym. Stopka o przekroju prostokątnym z możliwością poziomowania w zakresie 15 mm.

Blenda frontowa o wysokości 250 mm zamontowana na głębokości 125 mm od przedniej krawędzi blatu. Blenda połączona z blatem za pomocą dystansu o szerokości 40 cm wykonanego z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm.

Dodatkowe akcesoria dedykowane do biurek:

- w blacie biurka mają być wycięte dwa przeloty kablowe służące do poprowadzenia okablowania. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa. Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat - w kolorze dopasowanym do koloru blatu.

- od spodu blatu ma być zamocowana szyna/kosz zapewniający miejsce na kable, przedłużacze i zasilacze.

- od spodu blatu zamocować na wkręty blat wysuwany na klawiaturę (gotowy moduł) 
o wymiarach około 600x360x100 mm.

- od spodu blatu zamocować na wkręty kontener na obudowę komputera (gotowy moduł) o wymiarach około 260x480x500 mm.

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Biurko ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Sprawozdanie z badań/Certyfikat: potwierdzający zgodność biurka z normami PN-EN 527-1 (wymiary) oraz PN-EN 527-2 (wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości).

- Biurko z komodą

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 1600 mm

- głębokość: 1800 mm

- wysokość: 760 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Pozostałe: przelot kablowy, szyna na okablowanie, mediaport zamykany.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Blat biurka i noga mają być wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej 
o grubości min. 36 mm, a łączyna wykonana z płyty melaminowanej min. 18 mm. Krawędzie płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Dystanse górne i dolne - aluminium o wymiarach około 100x34x9 mm, dystanse dolne z regulacją poziomu w zakresie min. 5 mm.

Komoda - wieniec górny i boki  komody wykonane z płyta melaminowanej o grubości min. 36 mm, fronty i połka z płyty o grubości min. 18 mm. Wąskie krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Uchwyt o prostych krawędziach wykonane z aluminium. Dystanse dolne - aluminium o wymiarach około 100x34x9 mm, regulacja poziomu w zakresie min. 5 mm.

Wszystkie wąskie płaszczyzny elementów płytowych biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Płyta ma być wykonana w technologii struktury 3D, imitująca wygląd i fakturę drewna. Struktura ma być widoczna, wyczuwalna w dotyku.

Dodatkowe akcesoria dedykowane do biurek:

- w blacie biurka mają być wycięte dwa przeloty kablowe służące do poprowadzenia okablowania. Przeloty kablowe mają być okrągłe, wykonane z tworzywa. Przelotka ma posiadać co najmniej jeden większy otwór i dwa odrębnie wycięte mniejsze otwory służące do separacji prowadzonego okablowania oraz blokującego przed wsunięciem pod blat - w kolorze dopasowanym do koloru blatu.

- od spodu blatu ma być zamocowana szyna/kosz zapewniający miejsce na kable, przedłużacze i zasilacze.

- Mediaport zamykany w konfiguracji: 2 x 230V + HDMI + USB.

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Biurko ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Sprawozdanie z badań/Certyfikat: potwierdzający zgodność biurka z normami PN-EN 527-1 (wymiary) oraz PN-EN 527-2 (wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości i trwałości).

- Krzesło do jadalni

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 530mm

- głębokość: 520 mm

- wysokość: 860 mm

Kolor: kubełek: min. 6 kolorów w tym szary, pistacjowy, szaro-niebieski,  stelaż: min. 5 kolorów w tym biały, aluminium, czarny do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Krzesło ma być wykonane z polipropylenu na 4 okrągłych nogach stalowych. Stelaż wykonany z rury stalowej o przekroju min. fi 18x1.5 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu. Nogi połączone ze sobą pod siedziskiem krzesła. Nogi zakończone stopkami z tworzywa sztucznego, dobranymi do rodzaju podłoża, o wysokiej odporności na ścieranie. Konstrukcja krzesła umożliwia jego sztaplowanie w ilości do 8 szt.

Kubełek krzesła wykonany z polipropylenu o grubości 6-8 mm, zaoblony. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi. Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub montażowych.

Stelaż malowany proszkowo pod kolor kubełka.

Krzesło ma posiadać:

- Certyfikat/atest/sprawozdanie z badań potwierdzające zgodność z normami PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09, PN-EN 1728:2012/AC:2013-09, PN-EN 1022:2024-04 wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.

- Sprawozdanie z badań zapalności siedziska z wynikiem pozytywnym zgodnie z normami PN-EN 1021-1:2014, PN-EN 1021-2:2014.

- Krzesło obrotowe do pokoju nauk

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- wysokość całkowita: 1180 mm – 1420 mm

- głębokość powierzchni siedziska: 450 mm

- szerokość powierzchni siedziska: 490 mm

- wysokość siedziska: 430 – 540 mm

- wysokość powierzchni oparcia: 550 mm

- szerokość oparcia: 450 mm

Kolor: tapicerka siedziska i zagłówka: min. 6 kolorów, siatka oparcia: min. 6 kolorów do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Krzesło obrotowe wyposażone w mechanizm synchroniczny z funkcją "Anti-Shock" (ochrona pleców). Możliwość blokady oparcia w min. 4 pozycjach oraz regulacja siły oporu oparcia dostosowana do wagi użytkownika. Możliwość regulacji siły oporu oparcia. Obsługa mechanizmu przy pomocy dwóch dźwigni. Odchylanie synchroniczne siedziska min. 10° (siedzisko) i min. 18° (oparcie).

Konstrukcja oparcia wykonaną jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze białym, tapicerowaną miękką siatką 3D. Ramę oparcia wraz z tapicerowaną częścią połączone bez używania dodatkowych elementów mocujących (np. śruba, klej).

Oparcie zwężające się od dolnej krawędzi do środka oparcia - oparcie taliowane. Oparcie wyprofilowane w części lędźwiowej odpowiednio do naturalnego wygięcia kręgosłupa.

Tył oparcia z widoczną konstrukcją ramy oparcia, tapicerką oraz podparciem lędźwiowym. Wspornik tyłu oparcia w kształcie litery „V” z zaokrąglonymi ramionami wykonanymi z tworzywa sztucznego, tworzącymi wraz z ramą integralną całość.

Pomiędzy przednią częścią wspornika oparcia a tapicerką zamontowane regulowane na głębokość podparcie lędźwiowe wykonane na bazie formatki z tworzywa sztucznego, tapicerowane od przodu siatką 3D (formatka lędźwiowa o perforacjach wzdłuż osi podłużnej zapewniające odpowiednią elastyczność i trwałość).

Regulacja głębokości podparcia lędźwiowego za pomocą systemu zapadek, łatwo dostępna z pozycji siedzącej użytkownika, regulacja 3 stopniowa w zakresie min. 25 mm.

Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 80 mm, z blokadą w kilku pozycjach (np. system zapadkowy).

Łącznik oparcia wykonany ze stali hartowanej, w osłonie z tworzywa w kolorze białym, mocowany do mechanizmu krzesła.

Siedzisko wykonane z trwałej sklejki, wypełnione pianką poliuretanową o wysokiej gęstości (min. 60 kg/m³), formowaną w technologii wtryskowej (pianka wylewana). Wyposażone w regulację wysuwu (głębokości) w zakresie min. 60 mm.

Podłokietniki  regulowane w 4 płaszczyznach (4D) wykonane z białego tworzywa, posiadające miękką nakładkę wykonaną z pianki poliuretanowej oraz regulację w zakresie: min. 100 mm na wysokość, ruch nakładki przód-tył w zakresie min. 50 mm, kąt położenia nakładki +/- 15o oraz rozstaw podłokietników na boki w zakresie min. 70 mm.

Podstawa pięcioramienna (kolor biały). Amortyzator gazowy z poduszką pneumatyczną zapewniającą miękkie siadanie. Kółka uniwersalne (do powierzchni miękkich i twardych) 
o średnicy min. 60 mm, samohamowne.

Krzesła tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% poliester;

- Gramatura: min. 365 g/m2;

- Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindale’a;

- Trudnozapalność: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2;

- Odporność na piling: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 12945-2;

- Odporność koloru na światło: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-B02.

Krzesło ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań/Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1335 (kompletna norma dla krzeseł biurowych, zawierająca wymagania bezpieczeństwa i trwałości) oraz PN-EN 1728:2012/AC:2013, PN-EN 1022:2019.

- Atest trudnopalności: Potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2).

- Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 150 000 cykli, odporność na piling min. 4, odporność koloru na światło: poziom min 4).

- Krzesło obrotowe do biurka

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

Kolor: tworzywo oparcia i siedziska- jasnoszary, tapicerka siedziska- ciemny zielony.

Pozostałe: mechanizm synchro self, miękkie kółka.

Wymagania minimalne:

Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, jasnoszara. Kółka samohamowne, średnica 65 mm. Twardość kółek do foteli biurowych dobrać tak, aby zapewnić optymalne użytkowanie i ochronę podłoża – wykładzina homogeniczna. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.

Mechanizm synchroniczny, samoważący (SYNCHRO SELF), umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska przy jednoczesnym automatycznym, dopasowaniu siły odchylania oparcia do wagi użytkownika. Mechanizm pozwala na blokowanie oparcia w pozycji bazowej oraz maksymalnym odchyleniu. System ANTI SHOCK zapobiega uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. Mechanizm oraz dźwignia w kolorze czarnym.

Oparcie krzesła wykonane z poliamidu z poziomą szczeliną na wysokości mocowania podłokietników.

Siedzisko krzesła wykonane z poliamidu, wyściełane pianką poliuretanową o gęstości min. 70 kg/m3, tapicerowane tkaniną.

Podłokietniki z tworzywa sztucznego w postaci jednolitego elementu, zintegrowane z oparciem oraz mechanizmem krzesła.

Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż :

    - Skład: powłoka – 100% winyl, nośnik – 100% poliester;

    - Gramatura: min. 650 g/m2;

    - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindale’a;

    - Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2;

    - Odporność na światło: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02;

    - Właściwości antybakteryjne wg AATCC, metoda badań 147 i przeciwgrzybicze wg ASTM G21-02.

Krzesło ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań/certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1335 (kompletna norma dla krzeseł biurowych, zawierająca wymagania bezpieczeństwa i trwałości).

- Atest trudnopalności: potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2).

- Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 300 000 cykli, odporność koloru na światło: poziom min. 5).

- Krzesło gabinetowe obrotowe

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 620 mm

- głębokość: 520 mm

- wysokość: 800 mm

Kolor: tapicerka: min.7 kolorów w tym jasny beż do wyboru przez Zamawiającego, stelaż: czarny.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Kubełek fotela ma być w całości tapicerowany tkaniną materiałową z każdej strony. Kubełek ma być wewnątrz usztywniony stelażem z tworzywa i zalany pianką o gęstości min. 60 kg/m3. W części lędźwiowej oparcia ma być umieszczona dodatkowa poduszka, która poprawia komfort siedzenia.

Podstawa krzesła ma być 4-ro ramienna aluminiowa, wykonana w formie odlewu aluminium malowana proszkowo. Siedzisko krzesła ma być obrotowe  - 360°. Nogi zakończone czarnymi kółkami z tworzywa.

Krzesła tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% poliester;

- Gramatura: min. 365 g/m2;

- Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindale’a;

- Trudnozapalność: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2;

- Odporność na piling: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 12945-2;

- Odporność koloru na światło: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-B02;

Krzesło ma posiadać:

- Atest/Certyfikat wytrzymałościowy potwierdzający zgodność z normami PN-EN 16139:2013, PN-EN 1022:2019 oraz PN-EN 1728:2012/AC:2013 (lub równoważne), wydany przez niezależną jednostkę badawczą.

- Atest trudnopalności: potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2).

- Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 150 000 cykli, odporność koloru na światło: poziom min. 4).

- Fotel gabinetowy

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- całkowita wysokość: 1115-1330 mm

- wysokość siedziska: 405-495 mm

- szerokość siedziska: 510 mm

- szerokość oparcia: 520 mm

- szerokość zagłówka: 320 mm

- średnica podstawy 700 mm

Kolor: czarny

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Fotel wyposażony w synchroniczny mechanizm ruchowy. Po zwolnieniu blokady, oparcie wychyla się w ruchu synchronicznym z siedziskiem naśladując ruchy Użytkownika w fotelu. Wychylenie oparcia podążające za ruchem pleców Użytkownika jest znacznie wyraźniejsze i szybsze niż ruch siedziska. Możliwość blokady w 1 z 4 pozycji wychylenia oparcia i siedziska. Mechanizm posiada regulację głębokości siedziska w zakresie 50 mm. Siła oporu oparcia regulowana pokrętłem umieszczony z boku pod siedziskiem. Regulacja głębokości i wysokości siedziska, odblokowanie mechanizmu bujania oraz funkcja zapamiętywania maksymalnej pozycji wychylenia oparcia realizowane za pomocą jednego funkcjonalnego joysticka 
z eleganckim chromowanym wykończeniem. Mechanizm wyposażony w funkcję kąta ujemnego- pochylenia do przodu siedziska i oparcia.

Siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane skórą naturalną w kolorze czarnym.

Tapicerowane siedzisko wyposażone w regulację sprężystości, która pozwala dopasować jego elastyczność do wagi i preferencji siedzącego. Prawidłowe ustawienie gwarantuje stabilne podparcie, zapobiega nadmiernemu napięciu nóg, zaburzeniom krążenia oraz uczuciu drętwienia.

Oparcie wyposażone w 6-stopniową regulację wysokości. Zakres regulacji 65 mm. Niezależna, elastyczna część lędźwiowa z możliwością regulacji siły oporu profilu lędźwiowego za pomocą pokrętła z tyłu oparcia. Zagłówek 2D z regulacją w 2 płaszczyznach: góra-dół w zakresie 80 mm, kąt położenia w zakresie 55°.

Podłokietniki 5D regulowane w 5 płaszczyznach: regulacja wysokości, regulacja odległości od siedziska, regulacja długości i kąta położenia nakładki, funkcja zagięcia przedniej części podłokietnika.

Rama krzesła wykonana z aluminium polerowanego. Podstawa pięcioramienna wykonana z aluminium polerowanego, wyposażona w kółka miękkie przeznaczone do podłóg twardych.

Fotel ma posiadać:

- Atest wytrzymałości i bezpieczeństwa użytkowania wg norm ANSI/BIFMA X5.1-2017, BS 5459-2:2000+A2:2008.

- Hoker

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 587 mm

- głębokość: 587 mm

- średnica siedziska: 360 mm

- wysokość siedziska regulowana: 395-530 mm

- średnica podstawy: 645 mm

Kolor: Tapicerka: min. 6 kolorów do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, czarna. Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 50 mm. Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.

Konstrukcja siedziska wykonana ze sklejki liściastej pokrytej od góry pianką poliuretanową o wysokiej wytrzymałości. Siedzisko tapicerowane tkaniną powlekaną.

Krzesło tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej charakteryzującą się wysoką ochroną antybakteryjną i przeciwgrzybiczą o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: powłoka- 100% winyl, nośnik- 100% poliester,

- Gramatura: min. 650 g/m2,

- Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindale’a,

- Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

- Odporność na światło: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02,

- Właściwości antybakteryjne wg AATCC metoda badań 147 i przeciwgrzybicze wg ASTM G21-02.

Hoker ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań/certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1335-2:2019, PN-EN 1728:2012/AC:2013, PN-EN 1022:2019.

- Atest trudnopalności: potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2).

- Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 300 000 cykli, odporność koloru na światło: poziom min. 5).

- Szafa ubraniowa z nadstawkami

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 1500 mm

- szerokość szafy: 1000 mm

- szerokość regału: 500 mm

- głębokość: 600 mm

- wysokość całkowita: 2327 mm

- wysokość szafy i regału: 1927 mm

- wysokość nadstawek: 400 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Szafa, regał i nadstawki mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Boki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieńce górne i dolne mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm.

Fronty (drzwi) szafy i nadstawki dwuskrzydłowe, fronty (drzwi) regału i nadstawki jednoskrzydłowe – płyta wiórowa o grubości min. 18 mm. Fronty mocowane na zawiasach metalowych z kątem otwarcia 110°, regulacją w 3 płaszczyznach i amortyzacją zamykania. Jeden front szafy wyposażony w lustro zewnętrzne – szlifowane krawędzie.

Ściany tylne wpuszczane w nafrezowania w ścianach i wieńcach mają być wykonane z płyty o grubości min. 10 mm.

Szafa wyposażona w 1 półkę w górnej części, metalowy drążek na wieszaki ubraniowe oraz 2 szuflady dostępne z zewnątrz szafy. Regał wyposażony w 3 półki. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min. 25 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem.

Korpusy szuflad płytowe, mocowane do korpusu na prowadnicach kulkowych z systemem amortyzacji zamykania.

W szafie i regale mają się znajdować regulatory o średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz i możliwością całkowitego ukrycia stopek regulatorów we frezowaniach wykonanych w wieńcu dolnym.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Szafa ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne z PN-EN 16121:2024-05 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Szafa ubraniowa wąska z nadstawką

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 1000 mm

- głębokość: 600 mm

- wysokość całkowita: 2327 mm

- wysokość szafy: 1927 mm

- wysokość nadstawki: 400 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Szafa i nadstawka mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Boki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieńce górne i dolne mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm.

Fronty (drzwi) szafy i nadstawki dwuskrzydłowe – płyta wiórowa o grubości min. 18 mm. Fronty mocowane na zawiasach metalowych z kątem otwarcia 110°, regulacją w 3 płaszczyznach i amortyzacją zamykania. Jeden front szafy wyposażony w lustro zewnętrzne – szlifowane krawędzie.

Ściany tylne wpuszczane w nafrezowania w ścianach i wieńcach mają być wykonane z płyty o grubości min. 10 mm.

Szafa wyposażona w 1 półkę w górnej części, metalowy drążek na wieszaki ubraniowe oraz 2 szuflady dostępne z zewnątrz szafy. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min. 25 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem.

Korpusy szuflad płytowe, mocowane do korpusu na prowadnicach kulkowych z systemem amortyzacji zamykania.

W szafie mają się znajdować regulatory o średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz i możliwością całkowitego ukrycia stopek regulatorów we frezowaniach wykonanych w wieńcu dolnym.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Szafa ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne z PN-EN 16121:2024-05 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Regał z nadstawką

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 400 mm

- głębokość: 600 mm

- wysokość całkowita: 2327 mm

- wysokość regału: 1927 mm

- wysokość nadstawki: 400 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Regał i nadstawka mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Boki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieńce górne i dolne mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm.

Fronty (drzwi) regału i nadstawki jednoskrzydłowe – płyta wiórowa o grubości min. 18 mm. Fronty mocowane na zawiasach metalowych z kątem otwarcia 110°, regulacją w 3 płaszczyznach i amortyzacją zamykania.

Ściany tylne wpuszczane w nafrezowania w ścianach i wieńcach mają być wykonane z płyty o grubości min. 10 mm.

Regał wyposażony w 4 półki. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min. 25 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem.

W regale mają się znajdować regulatory o średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz i możliwością całkowitego ukrycia stopek regulatorów we frezowaniach wykonanych w wieńcu dolnym.

Uchwyty zastosowane w regale mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Regał ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne z PN-EN 16121:2024-05 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Szafka nocna

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 430 mm

- głębokość: 525 mm

- wysokość: 524 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Korpus i fronty szafki mają być wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Boki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieńce górne i dolne mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm.

W górnej części szafka wyposażona w szufladę, część dolna zamykana frontem jednoskrzydłowym. Front mocowany na zawiasach metalowych z kątem otwarcia 110°, regulacją w 3 płaszczyznach i amortyzacją zamykania. Korpus szuflady płytowy osadzony na prowadnicach kulkowych z dociągiem i amortyzacją zamykania.

Plecy szafki frezowane po obwodzie, wpuszczane w wyfrezowane rowki w ściankach bocznych i wieńcach, dodatkowo usztywniając całą konstrukcję. Ścianki i wieńce łączone za pomocą złączy mimośrodowych, do łączenia elementów korpusu nie dopuszcza się użycia kleju.

W szafce mają się znajdować regulatory o średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz i możliwością całkowitego ukrycia stopek regulatorów we frezowaniach wykonanych w wieńcu dolnym.

Uchwyty zastosowane w szafce mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Szafka ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne z PN-EN 16121:2024-05 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Półka wisząca drewniana

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 1336 mm

- głębokość: 218 mm

- wysokość: 170 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Elementy półki wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej o grubości min. 18 mm i min. 25 mm. Ścianki boczne i tylna o grubości min. 18 mm, półka o grubości min. 25 mm.

Wąskie krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Elementy łączone za pomocą złączy mimośrodowych, do łączenia elementów nie dopuszcza się użycia kleju.

Półka wyposażona w metalowe zawieszki zintegrowane z bokami lub ścianką tylną, umożliwiające regulację w dwóch płaszczyznach, o nośności dostosowanej do wymiarów i wagi mebla. Zamawiający wymaga, aby okucia były niewidoczne po zamontowaniu lub estetycznie zamaskowane.

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Półka ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Półka wisząca metalowa

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 370 mm

- głębokość: 160 mm

- wysokość: 570 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Stelaż półki wykonany z metalowych profili lub prętów, malowanych proszkowo, zapewniający sztywność i stabilność konstrukcji. Konstrukcja musi posiadać zintegrowane uchwyty (oczka) do montażu ściennego w górnej części mebla.

Wypełnienie stanowią 5 półek o asymetrycznym układzie (zgodnie z przykładowym rozwiązaniem). Półki wykonane z płyty o grubości min. 15 mm - płyta wiórowa melaminowana.

Wąskie krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Nośność każdej z 5 półek musi wynosić min. 5 kg. Elementy płytowe mocowane do metalowego stelaża w sposób trwały i estetyczny.

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Półka ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Wieszak do pokoi

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 700 mm

- wysokość: 190 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Wieszak wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej, trójwarstwowej w klasie o grubości min. 25 mm. Wąskie krawędzie płyty oklejone obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Kolorystyka obrzeża spójna z kolorem płyty. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Wieszak wyposażony w 3 metalowe haczyki na ubrania w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

Wieszak wyposażony w metalowe zawieszki zintegrowane z bokami lub ścianką tylną, umożliwiające regulację w dwóch płaszczyznach, o nośności dostosowanej do wymiarów i wagi mebla. Zamawiający wymaga, aby okucia były niewidoczne po zamontowaniu lub estetycznie zamaskowane.

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Wieszak ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Szafa aktowa

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 800 mm

- głębokość: 420 mm

- wysokość: 1927 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego. Kolory do poszczególnych pomieszczeń należy skonsultować na etapie realizacji umowy.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Boki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieńce górne i dolne mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm.

Ściany tylne wpuszczane w nafrezowania w ścianach i wieńcach mają być wykonane z płyty o grubości min. 10 mm.

Fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej 
o grubości min. 18 mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 110°, regulacja 
w 3 płaszczyznach i amortyzacją zamykania - cichy domyk. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym - trzypunktowym. Zamek z wymienną wkładką patentową wyposażony w dwa klucze łamane z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem.

Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min. 25 mm. Wąskie, widoczne płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu z możliwością regulacji położenia  wysokości półki +/- 32mm. Bazowy rozstaw półek w szafach aktowych musi umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów. Podział wnętrza szafy: 4 półki - 5 przestrzeni segregatorowych.

W szafce mają się znajdować regulatory o średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz i możliwością całkowitego ukrycia stopek regulatorów we frezowaniach wykonanych w wieńcu dolnym.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Szafa ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne z PN-EN 16121:2024-05 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Szafa aktowo-ubraniowa

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 800 mm

- głębokość: 420 mm

- wysokość: 1927 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego. Kolory do poszczególnych pomieszczeń należy skonsultować na etapie realizacji umowy.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Boki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieńce górne i dolne mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm.

Ściany tylne wpuszczane w nafrezowania w ścianach i wieńcach mają być wykonane z płyty o grubości min. 10 mm.

Fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej 
o grubości min. 18 mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 110°, regulacją w 3 płaszczyznach i amortyzacją zamykania - cichy domyk. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym - trzypunktowym. Zamek z wymienną wkładką patentową wyposażony w dwa klucze łamane z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem.

Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min. 25 mm. Wąskie, widoczne płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu z możliwością regulacji położenia  wysokości półki +/- 32mm. Bazowy rozstaw półek w szafach aktowych musi umożliwić swobodne umieszczenie segregatorów. Szafa wyposażona w 1 górną półkę. Przestrzeń poniżej półki podzielona przegrodą pionową na dwie części. Część ubraniowa wyposażona w drążek wysuwany typu puzon oraz część aktowa wyposażona w 3 półki płytowe. Podział części aktowej: 3 półki- 4 przestrzenie segregatorowe.

W szafce mają się znajdować regulatory o średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz i możliwością całkowitego ukrycia stopek regulatorów we frezowaniach wykonanych w wieńcu dolnym.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Szafa ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne z PN-EN 16121:2024-05 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Szafa aktowa niska

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 1000 mm

- głębokość: 420 mm

- wysokość: 1168 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego. Kolory do poszczególnych pomieszczeń należy skonsultować na etapie realizacji umowy.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Boki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieńce górne i dolne mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm.

Ściany tylne wpuszczane w nafrezowania w ścianach i wieńcach mają być wykonane z płyty o grubości min. 10 mm.

Fronty szafy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej 
o grubości min. 18 mm. Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w zawiasy z kątem otwarcia 110°, regulacja w 3 płaszczyznach i amortyzacją zamykania - cichy domyk. Fronty zamykane zamkiem baskwilowym - trzypunktowym. Zamek z wymienną wkładką patentową wyposażony w dwa klucze łamane z możliwością zastosowania klucza master pozwalającego na otwarcie kilku zamków tym samym kluczem.

Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min. 25 mm. Wąskie, widoczne płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm w kolorze płyty. Półki wyposażone w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu z możliwością regulacji położenia  wysokości szafy +/- 32mm. Podział wnętrza szafy: 2 półki - 3 przestrzenie segregatorowe.

W szafce mają się znajdować regulatory o średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz i możliwością całkowitego ukrycia stopek regulatorów we frezowaniach wykonanych w wieńcu dolnym.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

Szafa ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne z PN-EN 16121:2024-05 Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem -- Wymagania bezpieczeństwa, wytrzymałości, trwałości i stateczności.

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody - ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Kontener na kółkach

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 400 mm

- głębokość: 600 mm

- wysokość: 558 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego. Kolory do poszczególnych pomieszczeń należy skonsultować na etapie realizacji umowy.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18mm. Zewnętrze wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości 2mm w kolorze płyty. Wieniec dolny połączony z korpusem za pomocą śrub. Połączenia elementów konstrukcyjnych wykonane w sposób trwały, uniemożliwiający poluzowanie konstrukcji, przy użyciu złączy systemowych (np. mimośrodowych), bez użycia kleju

Kontener wyposażony w cztery kółka tworzywowe o średnicy 40 mm mocowane od spodu do wieńca dolnego. Otwieranie frontów poprzez boczny pochwyt i uchwyty montowane do frontów szuflad. Przestrzeń pochwytowa między bokiem, a frontem zasłonięta od strony wewnętrznej kontenera płaskownikiem stalowym lakierowanym lub inne rozwiązanie maskujące o nie gorszych walorach estetycznych i wytrzymałościowych.

Kontener wyposażony w 3 równej wysokości szuflady oraz tworzywowy wkład piórnikowy instalowany w górnej szufladzie. Korpusy szuflad (ścianki i dno) w całości wykonane z profilowanej blachy stalowej w kolorze czarnym. Korpusy szuflad dostosowanej do szerokości wewnętrznej korpusu w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie przestrzeni przechowywania. Szuflady montowane na prowadnicach rolkowych zapewniających płynny posuw, wyposażone w system samodociągu, o wysuwie min. 75% i nośności min. 25 kg.

Kontener wyposażony w zamek centralny jednocześnie blokujący wszystkie szuflady 
z kompletem dwóch łamanych kluczy numerycznych. Zamek w systemie wymiennego cylindra.

Dla bezpieczeństwa użytkownika wymaga się, aby kontener wyposażony był w blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Kontener ma posiadać:

- Atest/Certyfikat/Sprawozdanie z badań zgodne z PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe – Meble do przechowywania- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa.

- Atest higieniczny na system mebli biurowych, do którego należy oferowany kontener (nie dopuszcza się atestów na same części składowe mebla).

- Regał łazienkowy zamykany

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 310 mm

- głębokość: 300 mm

- wysokość: 1740 mm

Kolor: min. 10 kolorów w tym dąb, biały, aluminium, czarny, kaszmir do wyboru przez Zamawiającego.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Regał ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Boki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieńce górne i dolne mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm.

Ściany tylne wpuszczane w nafrezowania w ścianach i wieńcach mają być wykonane z płyty o grubości min.3 mm.

Front górny i dolny (drzwi) jednoskrzydłowe – płyta wiórowa o grubości min. 18 mm. Fronty mocowane na zawiasach metalowych z kątem otwarcia 110°, regulacją w 3 płaszczyznach i amortyzacją zamykania.

Regał wyposażony w 5 półek. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem. Korpusy szuflad płytowe, mocowane do korpusu na prowadnicach kulkowych z systemem amortyzacji zamykania.

W szafce mają się znajdować regulatory o średnicy fi 50 mm z możliwością regulacji od wewnątrz i możliwością całkowitego ukrycia stopek regulatorów we frezowaniach wykonanych w wieńcu dolnym.

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. Uchwyty o rozstawie min. 128 mm, wykonane z metalu w kolorze dopasowanym do koloru frontów lub w kolorze aluminium/czarnym (do uzgodnienia

z Zamawiającym).

Wszystkie zastosowane płyty muszą spełniać wymogi klasy higieniczności E1.

W związku z przeznaczeniem mebla do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, wymaga się, aby korpus i fronty wykonane były z płyty o obniżonej nasiąkliwości (typ P3 zgodnie z normą PN-EN 312) lub równoważnej, dedykowanej do użytkowania w wilgotnych warunkach.

Regał ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody- ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie- wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Regał stalowy

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 1000 mm

- głębokość: 500 mm

- wysokość: 1800 mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Typ konstrukcji: regał półkowy, zaczepowy, z możliwością łatwego montażu i demontażu. Profile nośne o grubości zapewniającej wymaganą nośność i stabilność konstrukcji, nie mniejszej niż 1.5 mm.

Liczba półek: 5 sztuk, z możliwością regulacji położenia co około 50 mm. Wykonane ze stali o grubości min. 1.0 mm, wzmocnione dla zwiększenia sztywności, lakierowane proszkowo.

Malowanie proszkowe. Powłoka lakiernicza ma charakteryzować się wysoką odpornością na korozję, zarysowania, odpryski i działanie typowych środków chemicznych stosowanych w warunkach warsztatowych.

Nóżki wyposażone w plastikowe stopki ochronne, zapobiegające zarysowaniu podłoża 
i zwiększające stabilność regału.

Parametry techniczne.

Nośność każdej półki: 100 kg (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia na całej powierzchni półki). Nośność całkowita regału: 500 kg (suma nośności wszystkich półek).

System mocowania półek: zaczepowy, umożliwiający bez narzędziowy, szybki i łatwy montaż oraz demontaż półek.

Regały mają posiadać:

- Deklarację na zgodność lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 15512 oraz PN-EN 15629.

- Atest higieniczny na meble jako całość.

- Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s1,d0 wg normy EN 13501-1:2019-02.

- Szafka na korespondencję

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 700 mm

- głębokość: 150 mm

- wysokość: 1000 mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Korpus, plecy i przegrody szafki mają być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS 
o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Szafka wyposażona w 30 przedziałów na korespondencję (5 rzędów w 6 kolumnach) wydzielonych przegrodami pionowymi i poziomymi. Przedziały opisane kolejnymi literami alfabetu.

Szafka wyposażona w system zawiesi umożliwiający jej montaż na ścianie. Zamawiający wymaga, aby okucia były niewidoczne po zamontowaniu lub estetycznie zamaskowane.

Szafka ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min. 3N/mm2 zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Szafka na klucze

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 380 mm

- głębokość: 200 mm

- wysokość: 550 mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Szafka w całości wykonana blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary. Szafka wyposażona w 30 listew z 10 haczykami każda z możliwością regulacji wysokości. Szafka zamykana zamkiem kluczowym jednopunktowym z kompletem 2 kluczy. Mocowana do ściany.

Szafka ma posiadać:

- Atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH lub jednostkę równoważną (potwierdzający bezpieczeństwo powłoki lakierniczej).

- Sofa biurowa

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 100 mm)

Kolor: siedziska: niebieski/granatowy/magenta (ciemny róż) (5 wariantów do wyboru), stelaż: czarny/aluminium półmat.

Kolory do poszczególnych pomieszczeń należy skonsultować na etapie realizacji umowy.

Wymagania minimalne:

- Sofa o typowo wypoczynkowej funkcji i miękkim siedzisku i oparciu;

- Sofa składa się z siedziska z oparciem oraz dwóch skrajnych podłokietników, na wspólnym czteronożnym stelażu;

- Stelaż wykonany z dwóch profili . Rama ze stalowego kształtownika o profilu oraz nogi ze stalowej rury;

- Stelaż malowany proszkowo na czarno;

- Siedziska wykonane na bazie konstrukcji sklejkowej, sprężyn falistych płaskich oraz profilowanej, ciętej pianki;

- Grubość pianek na siedzisku w miejscu użytkowym min. 55 mm;

- Oparcie wykonane na bazie sklejkowego szkieletu oraz pianki ciętej;

- Pianka na siedzisku i oparciu wysoce elastyczna;

- Podłokietniki prostokątne, o mniejszej głębokości niż siedzisko, wykonane z płyty wiórowej oraz  profilowanej pianki poliuretanowej, mocowane do stalowej konstrukcji sofy;

- Sofa tapicerowana w sposób estetyczny, bez widocznych elementów łączących na powierzchniach użytkowych;

- Siedziska, oparcia i podłokietniki skręcane ze sobą;

- Sofa tapicerowana tkaniną do obiektów użyteczności publicznej o parametrach nie gorszych niż :

    - Skład: 100% poliester,

    - Gramatura: min. 420 g/mb,

    - Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1:2014, EN-1021-2:2014;

    - Ścieralność: min. 110 000 cykli Martindale’a;

    - Odporność na piling: min. 5 wg normy EN ISO 12945-2,

    - Odporność koloru na światło: min. 5 wg normy EN ISO 105-B02:2014.

Sofa ma posiadać:

- Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 oraz PN-EN 1022:2019-3.

- Atest trudnopalności: potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2). - Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 110 000 cykli, odporność na piling min. 5, odporność koloru na światło: poziom min. 5).

- Sofa dla studentów

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 100 mm)

- całkowita wysokość: 740 mm

- wysokość siedziska: 420 mm

- szerokość całkowita: 2500 mm

- głębokość całkowita: 930 mm

- głębokość siedziska: 650 mm

Kolor: zielony/szary/niebieski/granatowy/magenta (ciemny róż) (7 wariantów do wyboru). Kolory do poszczególnych pomieszczeń należy skonsultować na etapie realizacji umowy.

Wymagania minimalne:

Sofa złożona z dwóch modułów: lewego i prawego. Każdy moduł sofy z oparciem płynnie przechodzącym i stanowiącym jednocześnie podłokietnik. Oparcie złożone z dwóch poziomych elementów o przekroju nieregularnego trapezu - dolna i trójkąta - górna, oparcie zwężające się ku górze. Siedzisko każdego modułu o kształcie zbliżonym do prostokąta z łukową przednią krawędzią lub rozwiązanie o zbliżonej geometrii, zapewniające analogiczny komfort i estetykę.

Podstawę całej sofy stanowią dwie nogi w kształcie „miękkiego” sześcianu w pełni tapicerowane, wyposażone w tworzywowe stopki.

Konstrukcja siedziska skrzyniowa wykonana  z elementów płytowych z wypełnieniem ze sprężyn kieszeniowych i pasów parciano-gumowych i pianki poliuretanowej, w pełni tapicerowane tkaniną.

Konstrukcja oparcia płytowa z wypełnieniem z kombinacji pianki poliuretanowej ciętej i wylewanej.

Sofa tapicerowana tkaniną do obiektów użyteczności publicznej  o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% poliester,

- Gramatura: min. 420 g/mb,

- Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1:2014, EN-1021-2:2014,

- Ścieralność: min. 110 000 cykli Martindala,

- Odporność na piling: min. 5 wg normy: EN ISO 12945-2,

- Odporność koloru na światło: min. 5 wg normy EN ISO 105-B02:2014.

Sofa ma posiadać:

- Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013-07/AC:2013-09 oraz PN-EN 1022:2019-3.

- Atest trudnopalności: potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2). - Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 110 000 cykli, odporność na piling min. 5, odporność koloru na światło: poziom min. 5).

- Sofa modułowa narożna

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 100 mm)

- szerokość: 2310 mm

- długość: 2310 mm

- głębokość: 770 mm

Kolor: żółty/zielony/szary/niebieski/granatowy/magenta (ciemny róż) (7 wariantów do wyboru). Kolory do poszczególnych pomieszczeń należy skonsultować na etapie realizacji umowy.

Wymagania minimalne:

Siedzisko - stelaż z płyty wiórowej wzmocnionej elementami drewna litego lub sklejki w miejsach konstrukcyjnych, sprężyna falista typu A, pianka cięta o grubości 110 mm i gęstości 35 kg/m3. Siedzisko w pełni tapicerowane.

Oparcie-stelaż z płyty wiórowej, pianka cięta, gęstość 35 kg/m3. Oparcie w pełni tapicerowane. Zakończenia modułów skrajnych zaoblone (półkoliste).

Sofy tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej charakteryzującą się wysoką ochroną antybakteryjną i przeciwgrzybiczą o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: powłoka- 100% winyl, nośnik- 100% poliester,

- Gramatura: min. 685 g/m2,

- Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindale’a,

- Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1, EN-1021-2,

- Odporność na światło: min. 5 wg normy EN ISO 105:B02,

- Właściwości antybakteryjne wg AATCC metoda badań 147 i przeciwgrzybicze wg ASTM G21-02.

Sofa ma posiadać:

- Atest trudnopalności: potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2).

- Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 300 000 cykli, odporność koloru na światło: poziom min. 5).

- Siedzisko dla studentów

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 100 mm)

- całkowita wysokość: 400 mm

- wysokość siedziska: 400 mm

- szerokość całkowita: 1600 mm

- głębokość całkowita: 900 mm

Kolor: zółty/zielony/szary/niebieski/granatowy/magenta (ciemny róż) (7 wariantów do wyboru). Kolory do poszczególnych pomieszczeń należy skonsultować na etapie realizacji umowy.

Wymagania minimalne:

Siedzisko o nieregularnym, organicznym, obłym kształcie zbliżonym do połączonych ze sobą większej i mniejszej kropli wody. Siedzisko z jedną częścią wyższą przechodzące płynnym wgłębieniem do drugiej niższej części.

Konstrukcja siedziska wykonana z elementów płytowych pokrytych profilowana pianką poliuretanową. Siedzisko tapicerowane tkaniną z 3 przeszyciami na górnej i 3 przeszyciami na bocznych powierzchniach powielającym kształt samego siedziska.

Siedzisko posadowione na stopkach tworzywowych.

Siedzisko tapicerowane tkaniną do obiektów użyteczności publicznej  o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% poliester,

- Gramatura: min. 420 g/mb,

- Trudnozapalność: wg norm EN 1021-1:2014, EN-1021-2:2014,

- Ścieralność: min. 110 000 cykli Martindale’a,

- Odporność na piling: min. 5 wg normy: EN ISO 12945-2,

- Odporność koloru na światło: min. 5 wg normy EN ISO 105-B02:2014.

Siedzisko ma posiadać:

- Sprawozdanie z badań zgodne z normami: PN-EN 16139:2013 (wytrzymałość), PN-EN 1728:2012 oraz PN-EN 1022:2019 (stabilność).

- Atest trudnopalności: potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2).

- Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 110 000 cykli, odporność na piling min. 5, odporność koloru na światło: poziom min. 5).

- Panel dzielący

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość 1000 mm

- wysokość 425 mm

- głębokość 25 mm

Kolor: min. 5 kolorów do wyboru przez Zamawiającego

Wymagania minimalne:

Panel tapicerowany przeznaczony do biurka pojedynczego o długości blatu 1000 mm. Konstrukcja panelu ma być wykonana z dwóch płyt wiórowych o grubości min. 8 mm sklejonych ze sobą i niezależnie tapicerowanych tkaniną. W miejscu łączenia płyt widoczne zagłębienie biegnące po całym obwodzie panelu.

Z obu stron konstrukcja płytowa ma być pokryta pianką poliuretanową o grubości ok. 4 mm.

Elementy metalowe: uchwyty – mają być wykonane z profili metalowych malowanych proszkowo w kolorach do wyboru: beżowy, aluminium, biały, antracyt, czarny – do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji. Panel mocowany do stelaża (belki wzdłużnej) biurka (nie dopuszcza się montażu do blatu biurka).

Panel tapicerowany tkaniną do obiektów użyteczności publicznej  o parametrach nie gorszych niż:

- Skład: 100% poliester

- Gramatura: min. 365 g/m2

- Ścieralność: min. 150 000 cykli Martindale’a

- Trudnozapalność: wg norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2.

- Odporność na piling: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 12945-2

- Odporność koloru na światło: poziom min. 4 wg normy PN-EN ISO 105-B02

Panel ma posiadać:

- Atest trudnopalności: potwierdzenie trudnozapalności tkaniny (zgodnie z PN-EN 1021-1 i 2).

- Atesty: potwierdzające parametry tkaniny (ścieralność min. 150 000 cykli, odporność na piling min. 4, odporność koloru na światło: poziom min. 4).

- Wieszak

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość: 930 mm

- głębokość: 507 mm

- wysokość: 1717 mm

Kolor: czarny, aluminium półmat.

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Wieszak ma posiadać drążek do wieszania okryć wierzchnich oraz zintegrowaną półkę na dole konstrukcji. Wieszak ma charakteryzować się lekką stalową konstrukcją. Stelaż wieszaka ma stanowić rura stalowa, malowana proszkowo, zakończona stopkami tworzywowymi. Rura ma być gięta i półkę na dole mają tworzyć cztery odrębne, wygięte rurki.

- Materac do łózka z poz. 1

Wymiary: 900x2000 mm, wysokość: ok. 210 mm (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Rdzeń wykonany z wysokogatunkowej pianki HR (High Resilience) o gęstości min. 35 kg/m3. Konstrukcja dwustronna o twardości H3 (średnio twardy). Rdzeń materaca profilowany w systemie 7 stref komfortu, zapewniający zróżnicowane podparcie dla poszczególnych partii ciała i prawidłowe ułożenie kręgosłupa.

Struktura pianki otwarto komórkowa, zapewniająca swobodny przepływ powietrza i sprawne odprowadzanie wilgoci.

Pokrowiec wykonany z dzianiny o wysokiej gramaturze z dodatkiem włókien wiskozowych. Właściwości antyalergiczne, antybakteryjne i przeciwgrzybicze. Pokrowiec zdejmowalny za pomocą zamka rozdzielczego (umożliwiającego pranie dwóch części osobno) w temperaturze do 60°C.

Produkt musi być wolny od substancji szkodliwych.

Wieszak ma posiadać:

- Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 dla całego wyrobu (zarówno pianki, jak i pokrowca) lub równoważny.

- Atest higieniczny wydany przez PZH lub jednostkę równoważną.

- Zestaw warsztatowy

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 2600 mm (lub suma szerokości poszczególnych modułów)

- głębokość: 460 - 500 mm

- wysokość szafy wysokiej: 1800 - 2000 mm

Przykładowe rozwiązanie:

Wymagania minimalne:

Zestaw mebli wykonany w całości z blachy stalowej o grubości min. 1mm, walcowanej na zimno, lakierowanej proszkowo (powłoka o wysokiej odporności na zarysowania, smary i uderzenia). Konstrukcja samonośna, modułowa, umożliwiająca dowolną konfigurację elementów.

Skład zestawu:

- Szafa wysoka (1 szt.): dwudrzwiowa, wyposażona w min. 3 półki o regulowanej wysokości. Zamykana na zamek kluczowy.

- Szafki dolne (3 szt.):

- 1x Szafka dwudrzwiowa z półką.

-1x Szafka z szufladami (min. 4-5 szuflad) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie i nośności min. 35 kg/szuflada.

- 1x Mobilny wózek narzędziowy (wsuwany pod blat), wyposażony w kółka z hamulcem i min. 5 szuflad.

- Blat o konstrukcji warstwowej – rdzeń z litego drewna lub sklejki o wysokiej gęstości, całkowicie okuty (obłożony) blachą stalową ocynkowaną lub nierdzewną o grubości min. 1,5 – 2,0 mm. Pełna odporność na ciężkie prace mechaniczne, uderzenia młotkiem, kontakt z gorącymi przedmiotami oraz agresywną chemię warsztatową.

- Szafki wiszące (3 szt.): wyposażone w podnośniki gazowe (otwierane do góry).

- Panel tylny perforowany umożliwiające montaż haków i uchwytów narzędziowych.

Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe z łożyskami stalowymi o zwiększonej wytrzymałości, z systemem blokady zapobiegającym samoczynnemu wysunięciu.

Wszystkie drzwi szafek i szaf muszą posiadać wewnętrzne profile wzmacniające (usztywniające), zapobiegające 'falowaniu' blachy i odkształceniom przy wielokrotnym otwieraniu.

Wszystkie moduły zamykane na zamek cylindryczny. Zamawiający wymaga, aby cały zestaw był wykonany w systemie jednego klucza (jeden klucz otwiera wszystkie szafki w danym zestawie).

Każdy moduł stojący musi być wyposażony w stopki z regulacją wysokości, umożliwiające stabilne ustawienie i wypoziomowanie zestawu na nierównej posadzce warsztatowej.

Zestaw warsztatowy ma posiadać:

- Deklarację zgodności z normą PN-EN 14073-2:2006 lub równoważną (bezpieczeństwo mebli do przechowywania).

- Atest higieniczny na powłokę lakierniczą.

- Aneks kuchenny w izolatce

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 2100 mm (lub suma szerokości poszczególnych modułów)

Kolor: fronty, korpusy w kolorze beżowym/kaszmirowym, cokoły i blat w kolorze dąb naturalny, listwa przyblatowa w kolorze blatu, uchwyty poziome/środek w kolorze czarnym. Ostateczny dobór dekorów nastąpi na etapie zatwierdzania próbek materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę.

Wymagania minimalne:

- korpus szafek musi być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej; ściana tylna szafek wpuszczana, wykonana z płyty HDF jednostronnie lakierowanej;

- głębokość korpusu szafek dolnych min. 530 mm, szafek górnych min. 300 mm; jedna z szafek górnych przeznaczona do zamontowania okapu kuchennego;

- wymiary szafek wg rysunku technicznego powyżej;

- szafki dolne oparte na przykręcanych nóżkach o wysokości 100 mm, regulowanych;

- półki w szafkach wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej;

- cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wysokość 100 mm zabezpieczony listwą uszczelniającą;

- szuflady z wysokiej jakości prowadnicą umożliwiającą płynny ruch z systemem hamowania i cichego zamykania; dno oraz tylna ścianka wykonane z płyty wiórowej, boczne ścianki metalowe;

- fronty kuchenne wykonane muszą być z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone PVC;

- uchwyty metalowe w kolorze czarnym;

- blat kuchenny o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, zaoblony od frontu, odporny na działanie wody, od strony ścian zabezpieczony listwą przyblatową na całej długości;

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu i podłączenia armatury dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić otwory w blacie pod dostarczony zlew i baterię;

- pod zlewem szafka wyposażona w 4 kosze systemowe.

Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Meble kuchenne mają posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Płyta melaminowana oraz blat: Atest higieniczny potwierdzający Klasę higieniczności min. E-1 lub równoważną.

- Blat: Certyfikat/Sprawozdanie potwierdzające właściwości antybakteryjne powierzchni blatu zgodnie z obowiązującymi normami.

- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej (PZH lub równoważne) dopuszczające produkt do kontaktu z żywnością.

Wyposażenie aneksu

- Płyta indukcyjna:

- dwupalnikowa płyta indukcyjna wykonana ze szkła ceramicznego;

- oba pola grzejne mają posiadać funkcję typu Booster polegającą na bardzo szybkim osiągnięciu wysokiej temperatury w stosunkowo krótkim czasie;

- oba pola mają posiadać 9 poziomów mocy: przedni palnik ma mieć moc min. 1200 W (w funkcji Booster wzrasta do 1500W), tylny palnik ma mieć moc min. 2000 W, a po wybraniu funkcji Booster wzrasta do 2300 W;

- płyta ma posiadać funkcję, która wyłącza urządzenie automatycznie w przypadku jego zalania eliminując ryzyko uszkodzenia zarówno urządzenia, jak i zabudowy;

- sterowanie typu slider (płynna funkcja zmiany mocy palnika);

- płyta ma posiadać funkcję timera;

- instalacja 230V.

Rysunek poglądowy:

- Okap kuchenny

- okap teleskopowy – ma posiadać wysuwaną szufladę, która zwiększa powierzchnię pochłaniającą powietrze;

- szerokość urządzenia ma wynosić 60 cm i pasować do szafki;

- front wykonany ze szkła;

- okap ma nadawać się do pomieszczeń, w których nie ma dostępu do komina (praca w charakterze pochłaniacza);

- urządzenie ma mieć  3-stopniowy zakres prędkości;

- dwa sposoby filtracji: dwa filtry aluminiowe oraz filtry węglowe;

- oświetlenie.

Rysunek poglądowy:

- Chłodziarko-zamrażarka

- wymiary (WxSxG) [cm]: 170+/-50mm x54x57;

- pojemność chłodziarki powinna wynosić min 161l chłodziarki i 70l zamrażalki;

- materiał obudowy: metal;

- kolor czarny;

- chłodziarka powinna posiadać pojemnik na warzywa, 4 półki szklane oraz 1 półkę na butelk;

- roczne zużycie prądu nie powinno przekraczać 220kWh;

- poziom hałasu nie powinien przekraczać 42db;

- urządzenie powinno posiadać funkcję zmiany kierunku otwierania drzwi oraz pełny No Frost.

Rysunek poglądowy:

Urządzenia AGD mają posiadać:

- Deklarację zgodności CE: potwierdzającą spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- Dokumentację techniczną/instrukcję: sporządzoną w języku polskim.

- Etykiety energetyczne: zgodne z aktualnym Rozporządzeniem (UE) 2019/2016.

- Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa elektrycznego: potwierdzające zgodność z normą PN-EN 60335-1 (ogólna) oraz PN-EN 60335-2-6 (dot. płyt grzejnych) lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań kompatybilności elektromagnetycznej: zgodnie z normą PN-EN 55014 lub równoważną.

- Płyta indukcyjna: musi posiadać certyfikat/dokumentację potwierdzającą obecność czujnika obecności naczynia oraz systemu automatycznego wyłączania bezpieczeństwa.

- Okap: sprawozdanie z badań wydajności pochłaniania zgodnie z normą PN-EN 61591 oraz pomiaru hałasu zgodnie z PN-EN 60704-2-13 lub równoważne.

- Chłodziarko-zamrażarka: sprawozdanie z badań charakterystyki i metod pomiaru zgodnie z normą PN-EN 62552 lub równoważną.

- Chłodziarko-zamrażarka: Atest higieniczny (PZH lub równoważny) potwierdzający bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością we wnętrzu urządzenia.

- Aneks kuchenny w modułach

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 1700 mm (lub suma szerokości poszczególnych modułów)

Kolor: fronty, korpusy w kolorze beżowym/kaszmirowym, cokoły i blat w kolorze dąb naturalny, listwa przyblatowa w kolorze blatu, uchwyty poziome/środek w kolorze czarnym. Ostateczny dobór dekorów nastąpi na etapie zatwierdzania próbek materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę.

Wymagania minimalne:

- korpus szafek musi być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej; ściana tylna szafek wpuszczana, wykonana z płyty HDF jednostronnie lakierowanej;

- głębokość korpusu szafek dolnych min. 530 mm, szafek górnych min. 300 mm; jedna z szafek górnych przeznaczona do zamontowania okapu kuchennego;

- wymiary szafek wg rysunku technicznego powyżej lub odbicie lustrzane;

- szafki dolne oparte na przykręcanych nóżkach o wysokości 100 mm, regulowanych;

- półki w szafkach wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej;

- cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wysokość 100 mm zabezpieczony listwą uszczelniającą;

- szuflady z wysokiej jakości prowadnicą umożliwiającą płynny ruch z systemem hamowania i cichego zamykania; dno oraz tylna ścianka wykonane z płyty wiórowej, boczne ścianki metalowe;

- fronty kuchenne wykonane muszą być z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone PVC;

- uchwyty metalowe w kolorze czarnym;

- blat kuchenny o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, zaoblony od frontu, odporny na działanie wody, od strony ścian zabezpieczony listwą przyblatową na całej długości;

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu i podłączenia armatury dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić otwory w blacie pod dostarczony zlew i baterię;

- pod zlewem szafka wyposażona w 4 kosze systemowe.

Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Meble kuchenne mają posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Płyta melaminowana oraz blat: Atest higieniczny potwierdzający Klasę higieniczności min. E-1 lub równoważną.

- Blat: Certyfikat/Sprawozdanie potwierdzające właściwości antybakteryjne powierzchni blatu zgodnie z obowiązującymi normami.

- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej (PZH lub równoważne) dopuszczające produkt do kontaktu z żywnością.

Wyposażenie aneksu

- Płyta indukcyjna:

- dwupalnikowa płyta indukcyjna wykonana ze szkła ceramicznego;

- oba pola grzejne mają posiadać funkcję typu Booster polegającą na bardzo szybkim osiągnięciu wysokiej temperatury w stosunkowo krótkim czasie;

- oba pola mają posiadać 9 poziomów mocy: przedni palnik ma mieć moc min. 1200 W (w funkcji Booster wzrasta do 1500W), tylny palnik ma mieć moc min. 2000 W, a po wybraniu funkcji Booster wzrasta do 2300 W;

- płyta ma posiadać funkcję, która wyłącza urządzenie automatycznie w przypadku jego zalania eliminując ryzyko uszkodzenia zarówno urządzenia, jak i zabudowy;

- sterowanie typu slider (płynna funkcja zmiany mocy palnika);

- płyta ma posiadać funkcję timera;

- instalacja 230V.

Rysunek poglądowy:

- Okap kuchenny

- okap teleskopowy – ma posiadać wysuwaną szufladę, która zwiększa powierzchnię pochłaniającą powietrze;

- szerokość urządzenia ma wynosić 60 cm i pasować do szafki;

- front wykonany ze szkła;

- okap ma nadawać się do pomieszczeń, w których nie ma dostępu do komina (praca w charakterze pochłaniacza);

- urządzenie ma mieć  3-stopniowy zakres prędkości;

- dwa sposoby filtracji: dwa filtry aluminiowe oraz filtry węglowe;

- oświetlenie.

Rysunek poglądowy:

- Chłodziarko-zamrażarka

- wymiary (WxSxG) [cm]: 170+/-50mm x54x57;

- pojemność chłodziarki powinna wynosić min 161l chłodziarki i 70l zamrażalki;

- materiał obudowy: metal;

- kolor czarny;

- chłodziarka powinna posiadać pojemnik na warzywa, 4 półki szklane oraz 1 półkę na butelk;

- roczne zużycie prądu nie powinno przekraczać 220kWh;

- poziom hałasu nie powinien przekraczać 42db;

- urządzenie powinno posiadać funkcję zmiany kierunku otwierania drzwi oraz pełny No Frost.

Rysunek poglądowy:

Urządzenia AGD mają posiadać:

- Deklarację zgodności CE: potwierdzającą spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- Dokumentację techniczną/instrukcję: sporządzoną w języku polskim.

- Etykiety energetyczne: zgodne z aktualnym Rozporządzeniem (UE) 2019/2016.

- Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa elektrycznego: potwierdzające zgodność z normą PN-EN 60335-1 (ogólna) oraz PN-EN 60335-2-6 (dot. płyt grzejnych) lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań kompatybilności elektromagnetycznej: zgodnie z normą PN-EN 55014 lub równoważną.

- Płyta indukcyjna: musi posiadać certyfikat/dokumentację potwierdzającą obecność czujnika obecności naczynia oraz systemu automatycznego wyłączania bezpieczeństwa.

- Okap: sprawozdanie z badań wydajności pochłaniania zgodnie z normą PN-EN 61591 oraz pomiaru hałasu zgodnie z PN-EN 60704-2-13 lub równoważne.

- Chłodziarko-zamrażarka: sprawozdanie z badań charakterystyki i metod pomiaru zgodnie z normą PN-EN 62552 lub równoważną.

- Chłodziarko-zamrażarka: Atest higieniczny (PZH lub równoważny) potwierdzający bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością we wnętrzu urządzenia.

- Aneks kuchenny w pokoju dwu i jednoosobowym

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 2200 mm (lub suma szerokości poszczególnych modułów)

Kolor: fronty, korpusy w kolorze beżowym/kaszmirowym, cokoły i blat w kolorze dąb naturalny, listwa przyblatowa w kolorze blatu, uchwyty poziome/środek w kolorze czarnym. Ostateczny dobór dekorów nastąpi na etapie zatwierdzania próbek materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę.

Wymagania minimalne:

- korpus szafek musi być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej; ściana tylna szafek wpuszczana, wykonana z płyty HDF;

- głębokość korpusu szafek dolnych min. 530 mm, szafek górnych min. 300 mm; jedna z szafek górnych przeznaczona do zamontowania okapu kuchennego;

- wymiary szafek wg rysunku technicznego powyżej lub lustrzane odbicie;

- szafki dolne oparte na przykręcanych nóżkach o wysokości 100 mm, regulowanych;

- półki w szafkach wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej;

- cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wysokość 100 mm zabezpieczony listwą uszczelniającą;

- szuflady z wysokiej jakości prowadnicą umożliwiającą płynny ruch z systemem hamowania i cichego zamykania; dno oraz tylna ścianka wykonane z płyty wiórowej, boczne ścianki metalowe;

- fronty kuchenne wykonane muszą być z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone PVC;

- uchwyty metalowe w kolorze czarnym;

- blat kuchenny o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, zaoblony od frontu, odporny na działanie wody, od strony ścian zabezpieczony listwą przyblatową na całej długości;

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu i podłączenia armatury dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić otwory w blacie pod dostarczony zlew i baterię;

- pod zlewem szafka wyposażona w 4 kosze systemowe.

Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Meble kuchenne mają posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Płyta melaminowana oraz blat: Atest higieniczny potwierdzający Klasę higieniczności min. E-1 lub równoważną.

- Blat: Certyfikat/Sprawozdanie potwierdzające właściwości antybakteryjne powierzchni blatu zgodnie z obowiązującymi normami.

- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej (PZH lub równoważne) dopuszczające produkt do kontaktu z żywnością.

Wyposażenie aneksu

- Płyta indukcyjna:

- dwupalnikowa płyta indukcyjna wykonana ze szkła ceramicznego;

- oba pola grzejne mają posiadać funkcję typu Booster polegającą na bardzo szybkim osiągnięciu wysokiej temperatury w stosunkowo krótkim czasie;

- oba pola mają posiadać 9 poziomów mocy: przedni palnik ma mieć moc min. 1200 W (w funkcji Booster wzrasta do 1500W), tylny palnik ma mieć moc min. 2000 W, a po wybraniu funkcji Booster wzrasta do 2300 W;

- płyta ma posiadać funkcję, która wyłącza urządzenie automatycznie w przypadku jego zalania eliminując ryzyko uszkodzenia zarówno urządzenia, jak i zabudowy;

- sterowanie typu slider (płynna funkcja zmiany mocy palnika);

- płyta ma posiadać funkcję timera;

- instalacja 230V.

Rysunek poglądowy:

- Okap kuchenny

- okap teleskopowy – ma posiadać wysuwaną szufladę, która zwiększa powierzchnię pochłaniającą powietrze;

- szerokość urządzenia ma wynosić 60 cm i pasować do szafki;

- front wykonany ze szkła;

- okap ma nadawać się do pomieszczeń, w których nie ma dostępu do komina (praca w charakterze pochłaniacza);

- urządzenie ma mieć  3-stopniowy zakres prędkości;

- dwa sposoby filtracji: dwa filtry aluminiowe oraz filtry węglowe;

- oświetlenie.

Rysunek poglądowy:

- Chłodziarko-zamrażarka

- wymiary (WxSxG) [cm]: 170+/-50mm x54x57;

- pojemność chłodziarki powinna wynosić min 161l chłodziarki i 70l zamrażalki;

- materiał obudowy: metal;

- kolor czarny;

- chłodziarka powinna posiadać pojemnik na warzywa, 4 półki szklane oraz 1 półkę na butelk;

- roczne zużycie prądu nie powinno przekraczać 220kWh;

- poziom hałasu nie powinien przekraczać 42db;

- urządzenie powinno posiadać funkcję zmiany kierunku otwierania drzwi oraz pełny No Frost.

Rysunek poglądowy:

Urządzenia AGD mają posiadać:

- Deklarację zgodności CE: potwierdzającą spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- Dokumentację techniczną/instrukcję: sporządzoną w języku polskim.

- Etykiety energetyczne: zgodne z aktualnym Rozporządzeniem (UE) 2019/2016.

- Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa elektrycznego: potwierdzające zgodność z normą PN-EN 60335-1 (ogólna) oraz PN-EN 60335-2-6 (dot. płyt grzejnych) lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań kompatybilności elektromagnetycznej: zgodnie z normą PN-EN 55014 lub równoważną.

- Płyta indukcyjna: musi posiadać certyfikat/dokumentację potwierdzającą obecność czujnika obecności naczynia oraz systemu automatycznego wyłączania bezpieczeństwa.

- Okap: sprawozdanie z badań wydajności pochłaniania zgodnie z normą PN-EN 61591 oraz pomiaru hałasu zgodnie z PN-EN 60704-2-13 lub równoważne.

- Chłodziarko-zamrażarka: sprawozdanie z badań charakterystyki i metod pomiaru zgodnie z normą PN-EN 62552 lub równoważną.

- Chłodziarko-zamrażarka: Atest higieniczny (PZH lub równoważny) potwierdzający bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością we wnętrzu urządzenia.

- Aneks kuchenny w pokoju dla osób z niepełnosprawnością

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 2100 mm (lub suma szerokości poszczególnych modułów)

Kolor: fronty, korpusy w kolorze beżowym/kaszmirowym, cokoły i blat w kolorze dąb naturalny, listwa przyblatowa w kolorze blatu, uchwyty poziome/środek w kolorze czarnym. Ostateczny dobór dekorów nastąpi na etapie zatwierdzania próbek materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę.

Wymagania minimalne:

- korpus szafek musi być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej; ściana tylna szafek wpuszczana, wykonana z płyty HDF o grubości 3mm;

- głębokość korpusu szafek dolnych min. 530 mm, szafek górnych min. 300 mm; jedna z szafek górnych przeznaczona do zamontowania okapu kuchennego;

- wymiary szafek wg rysunku technicznego;

- szafki dolne oparte na przykręcanych nóżkach o wysokości 100 mm, regulowanych;

- półki w szafkach wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej;

- cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wysokość 100 mm zabezpieczony listwą uszczelniającą;

- szuflady z wysokiej jakości prowadnicą umożliwiającą płynny ruch z systemem hamowania i cichego zamykania; dno oraz tylna ścianka wykonane z płyty wiórowej, boczne ścianki metalowe;

- fronty kuchenne wykonane muszą być z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone PVC;

- uchwyty metalowe w kolorze czarnym;

- blat kuchenny o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, zaoblony od frontu, odporny na działanie wody, od strony ścian zabezpieczony listwą przyblatową na całej długości;

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu i podłączenia armatury dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić otwory w blacie pod dostarczony zlew i baterię;

- pod zlewem szafka wyposażona w 4 kosze systemowe;

- wysuwany blat dla osoby z niepełnosprawnością.

Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Meble kuchenne mają posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Płyta melaminowana oraz blat: Atest higieniczny potwierdzający Klasę higieniczności min. E-1 lub równoważną.

- Blat: Certyfikat/Sprawozdanie potwierdzające właściwości antybakteryjne powierzchni blatu zgodnie z obowiązującymi normami.

- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej (PZH lub równoważne) dopuszczające produkt do kontaktu z żywnością.

Wyposażenie aneksu

- Płyta indukcyjna:

- dwupalnikowa płyta indukcyjna wykonana ze szkła ceramicznego;

- oba pola grzejne mają posiadać funkcję typu Booster polegającą na bardzo szybkim osiągnięciu wysokiej temperatury w stosunkowo krótkim czasie;

- oba pola mają posiadać 9 poziomów mocy: przedni palnik ma mieć moc min. 1200 W (w funkcji Booster wzrasta do 1500W), tylny palnik ma mieć moc min. 2000 W, a po wybraniu funkcji Booster wzrasta do 2300 W;

- płyta ma posiadać funkcję, która wyłącza urządzenie automatycznie w przypadku jego zalania eliminując ryzyko uszkodzenia zarówno urządzenia, jak i zabudowy;

- sterowanie typu slider (płynna funkcja zmiany mocy palnika);

- płyta ma posiadać funkcję timera;

- instalacja 230V.

Rysunek poglądowy:

- Okap kuchenny

- okap teleskopowy – ma posiadać wysuwaną szufladę, która zwiększa powierzchnię pochłaniającą powietrze;

- szerokość urządzenia ma wynosić 60 cm i pasować do szafki;

- front wykonany ze szkła;

- okap ma nadawać się do pomieszczeń, w których nie ma dostępu do komina (praca w charakterze pochłaniacza);

- urządzenie ma mieć  3-stopniowy zakres prędkości;

- dwa sposoby filtracji: dwa filtry aluminiowe oraz filtry węglowe;

- oświetlenie.

Rysunek poglądowy:

- Chłodziarko-zamrażarka

- wymiary (WxSxG) [cm]: 170+/-50mm x54x57;

- pojemność chłodziarki powinna wynosić min 161l chłodziarki i 70l zamrażalki;

- materiał obudowy: metal;

- kolor czarny;

- chłodziarka powinna posiadać pojemnik na warzywa, 4 półki szklane oraz 1 półkę na butelk;

- roczne zużycie prądu nie powinno przekraczać 220kWh;

- poziom hałasu nie powinien przekraczać 42db;

- urządzenie powinno posiadać funkcję zmiany kierunku otwierania drzwi oraz pełny No Frost.

Rysunek poglądowy:

Urządzenia AGD mają posiadać:

- Deklarację zgodności CE: potwierdzającą spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- Dokumentację techniczną/instrukcję: sporządzoną w języku polskim.

- Etykiety energetyczne: zgodne z aktualnym Rozporządzeniem (UE) 2019/2016.

- Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa elektrycznego: potwierdzające zgodność z normą PN-EN 60335-1 (ogólna) oraz PN-EN 60335-2-6 (dot. płyt grzejnych) lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań kompatybilności elektromagnetycznej: zgodnie z normą PN-EN 55014 lub równoważną.

- Płyta indukcyjna: musi posiadać certyfikat/dokumentację potwierdzającą obecność czujnika obecności naczynia oraz systemu automatycznego wyłączania bezpieczeństwa.

- Okap: sprawozdanie z badań wydajności pochłaniania zgodnie z normą PN-EN 61591 oraz pomiaru hałasu zgodnie z PN-EN 60704-2-13 lub równoważne.

- Chłodziarko-zamrażarka: sprawozdanie z badań charakterystyki i metod pomiaru zgodnie z normą PN-EN 62552 lub równoważną.

- Chłodziarko-zamrażarka: Atest higieniczny (PZH lub równoważny) potwierdzający bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością we wnętrzu urządzenia.

- Aneks kuchenny w pokoju socjalnym nr 1

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 2750 mm (lub suma szerokości poszczególnych modułów)

Kolor: fronty, korpusy w kolorze beżowym/kaszmirowym, cokoły i blat w kolorze dąb naturalny, listwa przyblatowa w kolorze blatu, uchwyty poziome/środek w kolorze czarnym. Ostateczny dobór dekorów nastąpi na etapie zatwierdzania próbek materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę.

Wymagania minimalne:

- korpus szafek musi być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej; ściana tylna szafek wpuszczana, wykonana z płyty HDF jednostronnie lakierowanej;

- głębokość korpusu szafek dolnych min. 530 mm, szafek górnych min. 300 mm;

- wymiary szafek wg rysunku technicznego powyżej;

- szafki dolne oparte na przykręcanych nóżkach o wysokości 100 mm, regulowanych;

- półki w szafkach wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej;

- cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wysokość 100 mm zabezpieczony listwą uszczelniającą;

- szuflady z wysokiej jakości prowadnicą umożliwiającą płynny ruch z systemem hamowania i cichego zamykania; dno oraz tylna ścianka wykonane z płyty wiórowej, boczne ścianki metalowe;

- fronty kuchenne wykonane muszą być z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone PVC;

- uchwyty metalowe w kolorze czarnym;

- blat kuchenny o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, zaoblony od frontu, odporny na działanie wody, od strony ścian zabezpieczony listwą przyblatową na całej długości;

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu i podłączenia armatury dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić otwory w blacie pod dostarczony zlew i baterię;

- pod zlewem szafka wyposażona w 4 kosze systemowe.

Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Meble kuchenne mają posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Płyta melaminowana oraz blat: Atest higieniczny potwierdzający Klasę higieniczności min. E-1 lub równoważną.

- Blat: Certyfikat/Sprawozdanie potwierdzające właściwości antybakteryjne powierzchni blatu zgodnie z obowiązującymi normami.

- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej (PZH lub równoważne) dopuszczające produkt do kontaktu z żywnością.

Wyposażenie aneksu

- Mikrofala wolnostojąca:

- Wymiary (GxSxW): ok. 35 x 44 x 26 cm (+/- 10%);

- Pojemność: min. 20 l;

- Moc mikrofal: min. 700 W; Moc grilla: min. 1000 W;

- Funkcje: podgrzewanie, grill, rozmrażanie;

- Sterowanie: mechaniczne;

- Wyposażenie: talerz obrotowy o średnicy ok. 24,5–25,5 cm, wnętrze emaliowane łatwoczyszczące;

- Kolor: czarny.

Rysunek poglądowy:

- Lodówka podblatowa do zabudowy kuchennej:

- Rodzaj: jednodrzwiowa, przeznaczona do pełnej zabudowy meblowej (montaż frontu meblowego na drzwiach urządzenia);

- Wymiary: wysokość ok. 81,5–82,5 cm, szerokość ok. 59,5–60 cm, głębokość ok. 54–55 cm;

- Klasa energetyczna: min. F (zgodnie z rozp. UE 2019/2016);

- Pojemność netto: chłodziarka min. 110 l, zamrażalnik wewnętrzny min. 17 l;

- Parametry: poziom hałasu max. 38 dB, roczne zużycie energii nie więcej niż 185 kWh;

- Funkcjonalność: automatyczne rozmrażanie chłodziarki, zmiana kierunku otwierania drzwi, sterowanie mechaniczne;

- Wyposażenie: min. 2 półki szklane, min. 2 balkoniki na drzwiach, pojemnik na warzywa;

- Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania: min. 10 h.

Rysunek poglądowy:

- Zmywarka do zabudowy kuchennej:

- Szerokość: 60 cm, przeznaczona do pełnej zabudowy (panel sterowania ukryty);

- Panel sterowania: zintegrowany, z wyświetlaczem LED;

- Pojemność: min. 12 kompletów naczyń;

- System koszy: 3 poziomy (w tym dedykowana szuflada lub koszyk na sztućce);

- Klasa energetyczna: min. E (zgodnie z rozp. UE 2019/2017);

- Parametry: głośność max. 45 dB, zużycie wody na cykl (Eco) max. 9,5 l;

- Programy: min. 6 programów (w tym Eco, Intensywny, Szybki);

- Dodatkowe funkcje: opóźnienie startu, sygnał dźwiękowy zakończenia cyklu.

Rysunek poglądowy:

Urządzenia AGD mają posiadać:

- Deklarację zgodności CE: potwierdzającą spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- Dokumentację techniczną/instrukcję: sporządzoną w języku polskim.

- Etykiety energetyczne: zgodne z aktualnym Rozporządzeniem (UE) 2019/2016.

- Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa elektrycznego: potwierdzające zgodność z normą PN-EN 60335-1 (ogólna) oraz PN-EN 60335-2-6 (dot. płyt grzejnych) lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań kompatybilności elektromagnetycznej: zgodnie z normą PN-EN 55014 lub równoważną.

- Mikrofala: sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność zabezpieczeń przed emisją mikrofal oraz obecność blokady bezpieczeństwa.

- Zmywarka: sprawozdanie z badań efektywności zmywania i suszenia zgodnie z normą PN-EN 60436 lub równoważną oraz pomiaru hałasu zgodnie z PN-EN 60704-2-3 lub równoważną.

- Lodówka podblatowa: sprawozdanie z badań charakterystyki i metod pomiaru zgodnie z normą PN-EN 62552 lub równoważną.

- Lodówka podblatowa: Atest higieniczny (PZH lub równoważny) potwierdzający bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością we wnętrzu urządzenia.

- Aneks kuchenny w pokoju socjalnym nr 2

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 1770 mm (lub suma szerokości poszczególnych modułów)

Kolor: fronty, korpusy w kolorze beżowym/kaszmirowym, cokoły i blat w kolorze dąb naturalny, listwa przyblatowa w kolorze blatu, uchwyty poziome/środek w kolorze czarnym. Ostateczny dobór dekorów nastąpi na etapie zatwierdzania próbek materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę.

Wymagania minimalne:

- korpus szafek musi być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej; ściana tylna szafek wpuszczana, wykonana z płyty HDF;

- głębokość korpusu szafek dolnych min. 560 mm, szafek górnych min. 300 mm;

- wymiary szafek wg rysunku technicznego powyżej;

- szafki dolne oparte na przykręcanych nóżkach o wysokości 150 mm, regulowanych;

- półki w szafkach wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości 16 mm, dwustronnie laminowanej;

- cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 16 mm, wysokość 100 mm zabezpieczony listwą uszczelniającą;

- szuflady z wysokiej jakości prowadnicą umożliwiającą płynny ruch z systemem hamowania i cichego zamykania; dno oraz tylna ścianka wykonane z płyty wiórowej, boczne ścianki metalowe;

- fronty kuchenne wykonane muszą być z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone PVC;

- uchwyty metalowe w kolorze czarnym;

- blat kuchenny o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, zaoblony od frontu, odporny na działanie wody, od strony ścian zabezpieczony listwą przyblatową na całej długości;

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu i podłączenia armatury dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić otwory w blacie pod dostarczony zlew i baterię;

- pod zlewem szafka wyposażona w 4 kosze systemowe.

Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Meble kuchenne mają posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Płyta melaminowana oraz blat: Atest higieniczny potwierdzający Klasę higieniczności min. E-1 lub równoważną.

- Blat: Certyfikat/Sprawozdanie potwierdzające właściwości antybakteryjne powierzchni blatu zgodnie z obowiązującymi normami.

- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej (PZH lub równoważne) dopuszczające produkt do kontaktu z żywnością.

Wyposażenie aneksu

- Mikrofala wolnostojąca:

- Wymiary (GxSxW): ok. 35 x 44 x 26 cm (+/- 10%);

- Pojemność: min. 20 l;

- Moc mikrofal: min. 700 W; Moc grilla: min. 1000 W;

- Funkcje: podgrzewanie, grill, rozmrażanie;

- Sterowanie: mechaniczne;

- Wyposażenie: talerz obrotowy o średnicy ok. 24,5–25,5 cm, wnętrze emaliowane łatwoczyszczące;

- Kolor: czarny.

Rysunek poglądowy:

- Lodówka podblatowa do zabudowy kuchennej:

- Rodzaj: jednodrzwiowa, przeznaczona do pełnej zabudowy meblowej (montaż frontu meblowego na drzwiach urządzenia);

- Wymiary: wysokość ok. 81,5–82,5 cm, szerokość ok. 59,5–60 cm, głębokość ok. 54–55 cm;

- Klasa energetyczna: min. F (zgodnie z rozp. UE 2019/2016);

- Pojemność netto: chłodziarka min. 110 l, zamrażalnik wewnętrzny min. 17 l;

- Parametry: poziom hałasu max. 38 dB, roczne zużycie energii nie więcej niż 185 kWh;

- Funkcjonalność: automatyczne rozmrażanie chłodziarki, zmiana kierunku otwierania drzwi, sterowanie mechaniczne;

- Wyposażenie: min. 2 półki szklane, min. 2 balkoniki na drzwiach, pojemnik na warzywa;

- Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania: min. 10 h.

Rysunek poglądowy:

Urządzenia AGD mają posiadać:

- Deklarację zgodności CE: potwierdzającą spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- Dokumentację techniczną/instrukcję: sporządzoną w języku polskim.

- Etykiety energetyczne: zgodne z aktualnym Rozporządzeniem (UE) 2019/2016.

- Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa elektrycznego: potwierdzające zgodność z normą PN-EN 60335-1 (ogólna) oraz PN-EN 60335-2-6 (dot. płyt grzejnych) lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań kompatybilności elektromagnetycznej: zgodnie z normą PN-EN 55014 lub równoważną.

- Mikrofala: sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność zabezpieczeń przed emisją mikrofal oraz obecność blokady bezpieczeństwa.

- Lodówka podblatowa: sprawozdanie z badań charakterystyki i metod pomiaru zgodnie z normą PN-EN 62552 lub równoważną.

- Lodówka podblatowa: Atest higieniczny (PZH lub równoważny) potwierdzający bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością we wnętrzu urządzenia.

- Aneks kuchenny w pokoju socjalnym nr 3

Wymiary: (tolerancja wymiarów +/- 10 mm)

- szerokość całkowita: 1770 mm (lub suma szerokości poszczególnych modułów)

Kolor: fronty, korpusy w kolorze beżowym/kaszmirowym, cokoły i blat w kolorze dąb naturalny, listwa przyblatowa w kolorze blatu, uchwyty poziome/środek w kolorze czarnym. Ostateczny dobór dekorów nastąpi na etapie zatwierdzania próbek materiałowych przedłożonych przez Wykonawcę.

Wymagania minimalne:

- korpus szafek musi być wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej; ściana tylna szafek wpuszczana, wykonana z płyty HDF;

- głębokość korpusu szafek dolnych min. 530 mm, szafek górnych min. 300 mm; jedna z szafek górnych przeznaczona do zamontowania okapu kuchennego;

- wymiary szafek wg rysunku technicznego powyżej;

- szafki dolne oparte na przykręcanych nóżkach o wysokości 100 mm, regulowanych;

- półki w szafkach wykonane muszą być z płyty wiórowej o grubości 18 mm, dwustronnie laminowanej;

- cokół wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, wysokość 100 mm zabezpieczony listwą uszczelniającą;

- szuflady z wysokiej jakości prowadnicą umożliwiającą płynny ruch z systemem hamowania i cichego zamykania; dno oraz tylna ścianka wykonane z płyty wiórowej, boczne ścianki metalowe;

- fronty kuchenne wykonane muszą być z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, oklejone PVC;

- uchwyty metalowe w kolorze czarnym;

- blat kuchenny o grubości 38 mm i głębokości 600 mm, zaoblony od frontu, odporny na działanie wody, od strony ścian zabezpieczony listwą przyblatową na całej długości;

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu i podłączenia armatury dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca musi uwzględnić otwory w blacie pod dostarczony zlew i baterię;

- pod zlewem szafka wyposażona w 4 kosze systemowe.

Wymiary zestawu oraz jego układ należy zweryfikować i dopasować do miejsca montażu po jego wcześniejszych oględzinach oraz dopasować do wyposażenia zaplanowanego w danym pomieszczeniu.

Meble kuchenne mają posiadać:

- Sprawozdanie z badań: odporności powierzchni płyty meblowej na działanie wody – ocena min. 5 zgodnie z normą PN-EN 12720+A1:2014.

- Sprawozdanie z badań: odporności obrzeży na odrywanie – wynik: min. 3N/mm² zgodnie z normami PN-EN 319:1999, PN-EN 311:2004-02.

- Płyta melaminowana oraz blat: Atest higieniczny potwierdzający Klasę higieniczności min. E-1 lub równoważną.

- Blat: Certyfikat/Sprawozdanie potwierdzające właściwości antybakteryjne powierzchni blatu zgodnie z obowiązującymi normami.

- Blat: Świadectwo jakości zdrowotnej (PZH lub równoważne) dopuszczające produkt do kontaktu z żywnością.

Wyposażenie aneksu

- Mikrofala wolnostojąca:

- Wymiary (GxSxW): ok. 35 x 44 x 26 cm (+/- 10%);

- Pojemność: min. 20 l;

- Moc mikrofal: min. 700 W; Moc grilla: min. 1000 W;

- Funkcje: podgrzewanie, grill, rozmrażanie;

- Sterowanie: mechaniczne;

- Wyposażenie: talerz obrotowy o średnicy ok. 24,5–25,5 cm, wnętrze emaliowane łatwoczyszczące;

- Kolor: czarny.

Rysunek poglądowy:

- Lodówka podblatowa do zabudowy kuchennej:

- Rodzaj: jednodrzwiowa, przeznaczona do pełnej zabudowy meblowej (montaż frontu meblowego na drzwiach urządzenia);

- Wymiary: wysokość ok. 81,5–82,5 cm, szerokość ok. 59,5–60 cm, głębokość ok. 54–55 cm;

- Klasa energetyczna: min. F (zgodnie z rozp. UE 2019/2016);

- Pojemność netto: chłodziarka min. 110 l, zamrażalnik wewnętrzny min. 17 l;

- Parametry: poziom hałasu max. 38 dB, roczne zużycie energii nie więcej niż 185 kWh;

- Funkcjonalność: automatyczne rozmrażanie chłodziarki, zmiana kierunku otwierania drzwi, sterowanie mechaniczne;

- Wyposażenie: min. 2 półki szklane, min. 2 balkoniki na drzwiach, pojemnik na warzywa;

- Zdolność utrzymania temperatury bez zasilania: min. 10 h.

Rysunek poglądowy:

Urządzenia AGD mają posiadać:

- Deklarację zgodności CE: potwierdzającą spełnienie dyrektyw unijnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- Dokumentację techniczną/instrukcję: sporządzoną w języku polskim.

- Etykiety energetyczne: zgodne z aktualnym Rozporządzeniem (UE) 2019/2016.

- Sprawozdanie z badań bezpieczeństwa elektrycznego: potwierdzające zgodność z normą PN-EN 60335-1 (ogólna) oraz PN-EN 60335-2-6 (dot. płyt grzejnych) lub równoważne.

- Sprawozdanie z badań kompatybilności elektromagnetycznej: zgodnie z normą PN-EN 55014 lub równoważną.

- Mikrofala: sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność zabezpieczeń przed emisją mikrofal oraz obecność blokady bezpieczeństwa.

- Lodówka podblatowa: sprawozdanie z badań charakterystyki i metod pomiaru zgodnie z normą PN-EN 62552 lub równoważną.

- Lodówka podblatowa: Atest higieniczny (PZH lub równoważny) potwierdzający bezpieczeństwo materiałów mających kontakt z żywnością we wnętrzu urządzenia.