Wymagania ogólne

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Opis wymagań | - Wszystkie oferowane produkty elektryczne w przedmiotowym postępowaniu muszą spełniać wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE. - Wszystkie oferowane Urządzenia muszą posiadać numer seryjny producenta umieszczony na obudowie. - Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed datą dostawy, tj. w okresie 6 miesięcy przed dostawą, nie dopuszcza się użycia sprzętu odnawianego, demonstracyjnego lub powystawowego. - Oferowany sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta. - Oferowane urządzenia nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. - Oprogramowanie dostarczone w ramach postępowania nie może być wcześniej używane, musi być fabrycznie nowe oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. - Zamówienie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności finansowany ze środków Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Cyberbezpieczeństwo - Cyberbezpieczne Wodociągi. Konkurs grantowy pn. “Cyberbezpieczne Wodociągi” o numerze KPOD.05.10-CW.01-001/25. - Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia Logo projektu wszystkich dostarczonych dokumentów, certyfikatów, produktów oraz wszystkich innych elementów będących przedmiotem dostawy zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej. - Wykonawca przy oznaczaniu jest zobowiązany do stosowania Księgi Identyfikacji Wizualizacji KPO, obowiązujących znaków, wzorów oraz szablonów dostępnych pod adresem: https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/strategia-promocji-i informacji-kpo/. |

Wymagania szczególne

Poz. 1 Serwer szt. 2 – Serwery infrastruktury bezpieczeństwa i HA

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa maksymalnie 1U z możliwością montażu w szafie rack (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez jego wyłączania). Obudowa musi posiadać minimum 8 zatok dyskowych HotPlug. |
| Procesory | Dwa procesory maksymalnie 16 rdzeniowe, x86 - 64 bity, wynik wydajności procesorów zainstalowanych w oferowanym serwerze nie powinien być niższy niż 374 punktów w teście SPECrate®2017_int_base, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego serwera (wydruk testu załączony do oferty). |
| Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym umożliwiająca instalację dwóch procesorów, posiadająca minimum 32 sloty na pamięć operacyjną. |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 256GB pamięci RAM typu DDR5 Registered, min. 6400MT/s w modułach o pojemności min. 32 GB. Obsługa zabezpieczeń: korekcja błędów pamięci lub równoważne. |
| Sloty rozszerzeń | Serwer musi posiadać minimum 2 gniazda PCI-Express generacji 5 x16 Serwer musi posiadać minimum 2 slot OCP |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji minimum 8 szt. Hot Plug dysków twardych SATA, SAS, SSD, NVMe w konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 oparte na dedykowanym sprzętowym kontrolerze. Zainstalowane 2 dyski Hot Plug min. 480 GB NVMe M.2 SSD w konfiguracji RAID 1 oparte na dedykowanym sprzętowym kontrolerze. |
| Interfejsy sieciowe | Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCIe posiadająca minimum 2 porty Ethernet 10Gb Base-T Zamawiający zezwala na wykorzystanie kart OCP/LOM nie zajmujących slotów PCIe) Karta Fibre Channel, posiadająca minimum 2 porty FC 32Gb/s wraz z wkładkami |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna 1920 x 1200 @ 60 Hz (32 bpp) z 16 MB Video Memory |
| Porty | Min. 5 portów USB 3.2 w tym min. jeden wewnątrz obudowy; min. 1 port DisplayPort oraz min. 1 port VGA - z tyłu obudowy. Liczba dostępnych złącz USB i VGA nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera. Wymaganie minimalnej ilości portów USB dotyczy portów, które można wykorzystać w systemie operacyjnym zainstalowanym na serwerze do podłączania urządzeń zewnętrznych (np. klucz sprzętowy, napędy itp.) i wyklucza porty USB dedykowane do zarządzania serwerem (IPMI). |
| Zasilanie | Min. 2 redundantne zasilacze (1+1) typu HotPlug o mocy większej niż 900W i mniejszej od 1100W klasy Titanium każdy wraz z kablami zasilającymi o długości min. 2m. |
| Bezpieczeństwo | Panel informacyjny umieszczony na obudowie serwera lub ramce zabezpieczającej, informujący minimum o stanie procesorów, modułów pamięci, zasilaczy, temperaturze. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. Czujnik otwarcia obudowy zintegrowany z oprogramowaniem zarządzającym. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące o numerze seryjnym. |
| Karta/moduł zarządzający | Karta niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów i stanu serwera: temperatura, stan zasilaczy, prędkość obrotowa wentylatorów, procesory, pamięć RAM, kontrolery RAID i dyski (fizyczne i logiczne), karty rozszerzeń; - wsparcie dla agentów zarządzających oraz/lub możliwość pracy w trybie bez agentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; - dostęp do karty zarządzającej poprzez: dedykowany port RJ45 z tyłu serwera, dedykowany port USB-C z przodu serwera, z poziomu przeglądarki webowej (GUI), wsparcie dla HTML 5 i z poziomu linii komend i poprzez interfejs IPMI 2.0 (Inteligent Platform Management Interface); - możliwość obsługi karty zarządzającej przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie; - możliwość konfiguracji wysłania powiadomień poprzez wiadomość e-mail do administratora o awariach lub istotnych zdarzeniach systemowych; - wirtualna zdalna graficzna konsola, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD, USB i wirtualnych folderów; - możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji osobno dla systemu i dla procesora graficznego; - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - wsparcie dla Microsoft Active Directory; - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). - Możliwość usunięcia wszystkich danych na serwerze spełniając normę NIST za pomocą jednego przycisku z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - Możliwość wygenerowania i zapisania raportu dotyczącego wyniku użycia przycisku bezpiecznego usuwania danych jednym przyciskiem. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Serwer zapewnia wsparcie co najmniej poniższych systemów: - Vmware vSphere: 8.0U3, 9.0 - Microsoft Windows Server: 2022, 2025 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 9.4, 10.0 - SUSE Linux Enterprise Server: SLES15 SP6, SLES16 - Oracle Linux 9 |
| Oprogramowanie | Licencja Windows Server 2025 standard obejmująca zaproponowaną liczbę rdzeni procesorów serwera lub równoważna. Pełna wersja produktu, licencja na oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych (bezterminowa / dożywotnia licencja na użytkowanie), niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu alpha, beta, Community Preview (CP), refurbished, trial, testowej, z ograniczeniem czasowym, edukacyjnej, oświatowej, lub innej, która zabrania używania oprogramowania przez placówkę samorządową. Dostarczone ze sprzętem licencje muszą być nowe i pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający ma prawo do weryfikacji źródła pochodzenia licencji u przedstawiciela producenta oprogramowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub bezpośrednio u producenta oprogramowania. W przypadku negatywnej weryfikacji źródła pochodzenia licencji Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami umowy. Opis kryteriów równoważności: - Współpraca z procesorami o architekturze x64. - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów. - Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 2 procesory oraz 16 rdzeni. - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012. - Możliwość federowania klastrów typu failover w zespół klastrów (Cluster Set) z możliwością przenoszenia maszyn wirtualnych wewnątrz zespołu. - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory - Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. - Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Możliwość wykorzystania standardu http/2. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: - określonych grup użytkowników, - zastosowanej klasyfikacji danych, - centralnych polityk dostępu w sieci, - centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Dostępny, pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej z możliwością dostępu minimum 65 tys. Użytkowników. - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) - Szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. - Mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków, - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego. - Możliwość uruchamiania kontenerów bazujących na Windows i Linux na tym samym hoście kontenerów. - Wsparcie dla rozwiązania Kubernetes. - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Mechanizmy deduplikacji i kompresji na wolumenach do 64 TB. - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF - Mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure. - Wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu. - Mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów. - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. - Możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Enterprise). W przypadku zaproponowania licencji równoważnych Wykonawca przeprowadzi na własny koszt instalację, konfigurację i integrację dostarczonego produktu. Wykonawca przeprowadzi migrację wszelkich danych i konfiguracji zapewniając identyczne funkcjonowanie całego środowiska w stosunku do aktualnego środowiska. W przypadku błędnego działania środowiska po instalacji licencji równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić środowisko do stanu poprawnego funkcjonowania, a w przypadku braku takiej możliwości do stanu pierwotnego oraz dostarczenia innego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ. Ponadto zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może ograniczyć funkcjonalności posiadanego systemu przez Zamawiającego i nie może powodować konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |
| Certyfikaty | Certyfikat EPEAT w wersji 2.0 co najmniej status Silver dla oferowanego modelu serwera, dla Polski – wydruk ze strony https://www.epeat.net/product-finder załączyć do oferty wydruk z strony - lub certyfikat równoważny. |
| Instalacja | Instalacja oferowanego sprzętu musi zostać wykonana przez producenta lub przez firmę posiadająca autoryzację serwisową producenta. |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji na stronie producenta poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. Zgłoszenia awarii muszą odbywać się poprzez dedykowany portal producenta poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. |

Poz. 2 Serwer szt. 1 – Serwer do zarządzania kopią zapasową

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa maksymalnie 1U z możliwością montażu w szafie rack (wraz z szynami montażowymi oraz ramieniem do prowadzenia kabli, umożliwiającymi serwisowanie serwera w szafie rack bez jego wyłączania). Obudowa musi posiadać minimum 8 zatok dyskowych HotPlug. |
| Procesory | Jeden procesor maksymalnie 16 rdzeniowy, x86 - 64 bity, wynik wydajności procesora zainstalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być niższy niż 386 punktów w teście SPECrate®2017_int_base, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego serwera (wydruk testu załączony do oferty). |
| Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym umożliwiająca instalację dwóch procesorów, posiadająca minimum 32 sloty na pamięć operacyjną. |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 128 GB pamięci RAM typu DDR5 Registered, min. 6400MT/s w modułach o pojemności min. 32 GB. Obsługa zabezpieczeń: korekcja błędów pamięci lub równoważne. |
| Sloty rozszerzeń | Serwer musi posiadać minimum 2 gniazda PCI-Express generacji 5 x16 Serwer musi posiadać minimum 2 slot OCP |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji minimum 8 szt. Hot Plug dysków twardych SATA, SAS, SSD, NVMe w konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 oparte na dedykowanym sprzętowym kontrolerze. Zainstalowane 2 dyski Hot Plug min. 480 GB NVMe M.2 SSD w konfiguracji RAID 1 oparte na dedykowanym sprzętowym kontrolerze. |
| Interfejsy sieciowe | Karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCIe posiadająca minimum 2 porty Ethernet 10Gb Base-T Zamawiający zezwala na wykorzystanie kart OCP/LOM nie zajmujących slotów PCIe Karta Fibre Channel, posiadająca minimum 2 porty FC 32Gb/s wraz z wkładkami |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna 1920 x 1200 @ 60 Hz (32 bpp) z 16 MB Video Memory |
| Porty | Min. 5 portów USB 3.2 w tym min. jeden wewnątrz obudowy; min. 1 port DisplayPort oraz min. 1 port VGA - z tyłu obudowy. Liczba dostępnych złącz USB i VGA nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera. Wymaganie minimalnej ilości portów USB dotyczy portów, które można wykorzystać w systemie operacyjnym zainstalowanym na serwerze do podłączania urządzeń zewnętrznych (np. klucz sprzętowy, napędy itp.) i wyklucza porty USB dedykowane do zarządzania serwerem (IPMI). |
| Zasilanie | Min. 2 redundantne zasilacze (1+1) typu HotPlug o mocy większej niż 900W i mniejszej od 1100W klasy Titanium każdy wraz z kablami zasilającymi o długości min. 2m. |
| Bezpieczeństwo | Panel informacyjny umieszczony na obudowie serwera lub ramce zabezpieczającej, informujący minimum: - o stanie procesorów, modułów pamięci, zasilaczy, temperaturze. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. Czujnik otwarcia obudowy zintegrowany z oprogramowaniem zarządzającym. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące o numerze seryjnym. |
| Karta/moduł zarządzający | Karta niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów i stanu serwera: temperatura, stan zasilaczy, prędkość obrotowa wentylatorów, procesory, pamięć RAM, kontrolery RAID i dyski (fizyczne i logiczne), karty rozszerzeń; - wsparcie dla agentów zarządzających oraz/lub możliwość pracy w trybie bez agentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; - dostęp do karty zarządzającej poprzez: dedykowany port RJ45 z tyłu serwera, dedykowany port USB-C z przodu serwera, z poziomu przeglądarki webowej (GUI), wsparcie dla HTML 5 i z poziomu linii komend i poprzez interfejs IPMI 2.0 (Inteligent Platform Management Interface); - możliwość obsługi karty zarządzającej przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie; - możliwość konfiguracji wysłania powiadomień poprzez wiadomość e-mail do administratora o awariach lub istotnych zdarzeniach systemowych; - wirtualna zdalna graficzna konsola, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD, USB i wirtualnych folderów; - możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji osobno dla systemu i dla procesora graficznego; - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - wsparcie dla Microsoft Active Directory; - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). - Możliwość usunięcia wszystkich danych na serwerze spełniając normę NIST za pomocą jednego przycisku z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - Możliwość wygenerowania i zapisania raportu dotyczącego wyniku użycia przycisku bezpiecznego usuwania danych jednym przyciskiem. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Serwer zapewnia wsparcie co najmniej poniższych systemów: - Vmware vSphere: 8.0U3, 9.0 - Microsoft Windows Server: 2022, 2025 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 9.4, 10.0 - SUSE Linux Enterprise Server: SLES15 SP6, SLES16 - Oracle Linux 9 |
| Oprogramowanie | Licencja Windows Server 2025 standard obejmująca zaproponowaną liczbę rdzeni procesorów serwera lub równoważna. Pełna wersja produktu, licencja na oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych (bezterminowa / dożywotnia licencja na użytkowanie), niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu alpha, beta, Community Preview (CP), refurbished, trial, testowej, z ograniczeniem czasowym, edukacyjnej, oświatowej, lub innej, która zabrania używania oprogramowania przez placówkę samorządową. Dostarczone ze sprzętem licencje muszą być nowe i pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający ma prawo do weryfikacji źródła pochodzenia licencji u przedstawiciela producenta oprogramowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub bezpośrednio u producenta oprogramowania. W przypadku negatywnej weryfikacji źródła pochodzenia licencji Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami umowy. Opis kryteriów równoważności: - Współpraca z procesorami o architekturze x64. - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów. - Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 2 procesory oraz 16 rdzeni. - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012. - Możliwość federowania klastrów typu failover w zespół klastrów (Cluster Set) z możliwością przenoszenia maszyn wirtualnych wewnątrz zespołu. - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory - Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. - Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Możliwość wykorzystania standardu http/2. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: - określonych grup użytkowników, - zastosowanej klasyfikacji danych, - centralnych polityk dostępu w sieci, - centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Dostępny, pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej z możliwością dostępu minimum 65 tys. Użytkowników. - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) - Szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. - Mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków, - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego. - Możliwość uruchamiania kontenerów bazujących na Windows i Linux na tym samym hoście kontenerów. - Wsparcie dla rozwiązania Kubernetes. - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Mechanizmy deduplikacji i kompresji na wolumenach do 64 TB. - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF - Mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure. - Wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu. - Mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów. - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. - Możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Enterprise). - W przypadku zaproponowania licencji równoważnych Wykonawca przeprowadzi na własny koszt instalację, konfigurację i integrację dostarczonego produktu. Wykonawca przeprowadzi migrację wszelkich danych i konfiguracji zapewniając identyczne funkcjonowanie całego środowiska w stosunku do aktualnego środowiska. W przypadku błędnego działania środowiska po instalacji licencji równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić środowisko do stanu poprawnego funkcjonowania, a w przypadku braku takiej możliwości do stanu pierwotnego oraz dostarczenia innego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ. - Ponadto zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może ograniczyć funkcjonalności posiadanego systemu przez Zamawiającego i nie może powodować konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |
| Certyfikaty | Certyfikat EPEAT w wersji 2.0 co najmniej status Silver dla oferowanego modelu serwera, dla Polski – wydruk ze strony https://www.epeat.net/product-finder załączyć do oferty wydruk z strony - lub certyfikat równoważny. |
| Instalacja | Instalacja oferowanego sprzętu musi zostać wykonana przez producenta lub przez firmę posiadająca autoryzację serwisową producenta. |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji na stronie producenta poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. Zgłoszenia awarii muszą odbywać się poprzez dedykowany portal producenta poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. |

Poz. 3 Serwer szt. 1 – Serwer do wykonywania kopii zapasowych

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Tower, przystosowana do pracy w środowisku biurowym/ szafie rack, umożliwiająca instalację komponentów bez użycia narzędzi (jeżeli technicznie przewidziane przez producenta). Obudowa musi posiadać minimum 8 zatok na dyski twarde 2,5” Hot-Plug. |
| Procesory | Jeden procesor maksymalnie 8-rdzeniowy, x86 – 64 bity, wynik wydajności procesora zainstalowanego w oferowanym serwerze nie powinien być niższy niż 90 punktów w teście SPECrate®2017_int_base, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji z tym procesorem (wydruk testu załączony do oferty). |
| Płyta główna | Dedykowana do pracy w serwerach, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym umożliwiająca instalację jeden procesor, posiadająca minimum 4 sloty na pamięć operacyjną. |
| Pamięć operacyjna | Serwer musi być wyposażony w minimum 64 GB pamięci RAM typu DDR5. Musi istnieć możliwość rozbudowy pamięci do minimum 128 GB. |
| Sloty rozszerzeń | Serwer musi posiadać minimum 4 slotów PCI Express (PCIe Gen3 lub nowsze), umożliwiających instalację kart rozszerzeń takich jak karty sieciowe, kontrolery dyskowe lub karty graficzne. Minimum jeden slot powinien umożliwiać instalację karty o pełnej wysokości. |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków Hot Plug twardych SATA, SAS, NVMe w konfiguracji RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 oparte na dedykowanym sprzętowym kontrolerze z podtrzymaniem bateryjnym modułu CACHE. Zainstalowane 3 dyski Hot Plug min. 960GB SSD. |
| Interfejsy sieciowe | Serwer musi posiadać minimum 4 zintegrowane porty sieciowe 1Gb Ethernet RJ-45 nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCIe. Interfejsy te muszą wspierać funkcje takie jak PXE, Wake-on-LAN oraz VLAN tagging. Musi istnieć możliwość rozbudowy o dodatkowe interfejsy sieciowe poprzez sloty PCIe. |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna 1920 x 1200 @ 60 Hz (32 bpp) z 16 MB Video Memory |
| Porty | Min. 7 portów USB 3.2 w tym min. dwa wewnątrz obudowy; min. 1 port DisplayPort oraz min. 1 port VGA - z tyłu obudowy. Liczba dostępnych złącz USB i VGA nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera. Wymaganie minimalnej ilości portów USB dotyczy portów, które można wykorzystać w systemie operacyjnym zainstalowanym na serwerze do podłączania urządzeń zewnętrznych (np. klucz sprzętowy, napędy itp.) i wyklucza porty USB dedykowane do zarządzania serwerem (IPMI). |
| Zasilanie | Min. 2 redundantne zasilacze (1+1) typu HotPlug o mocy większej niż 700W i mniejszej od 900W klasy Titanium każdy wraz z kablami zasilającymi o długości min. 2m. |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące o numerze seryjnym. |
| Karta/moduł zarządzający | Karta niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów i stanu serwera: temperatura, stan zasilaczy, prędkość obrotowa wentylatorów, procesory, pamięć RAM, kontrolery RAID i dyski (fizyczne i logiczne), karty rozszerzeń; - wsparcie dla agentów zarządzających oraz/lub możliwość pracy w trybie bez agentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP; - dostęp do karty zarządzającej poprzez: dedykowany port RJ45 z tyłu serwera, dedykowany port USB-C z przodu serwera, z poziomu przeglądarki webowej (GUI), wsparcie dla HTML 5 i z poziomu linii komend i poprzez interfejs IPMI 2.0 (Inteligent Platform Management Interface); - możliwość obsługi karty zarządzającej przez co najmniej dwóch administratorów jednocześnie; - możliwość konfiguracji wysłania powiadomień poprzez wiadomość e-mail do administratora o awariach lub istotnych zdarzeniach systemowych; - wirtualna zdalna graficzna konsola, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD, USB i wirtualnych folderów; - możliwość monitorowania zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji osobno dla systemu i dla procesora graficznego; - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping); - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware); - wsparcie dla Microsoft Active Directory; - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API; - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP). - Możliwość usunięcia wszystkich danych na serwerze spełniając normę NIST za pomocą jednego przycisku z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - Możliwość wygenerowania i zapisania raportu dotyczącego wyniku użycia przycisku bezpiecznego usuwania danych jednym przyciskiem. |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Serwer zapewnia wsparcie co najmniej poniższych systemów: - Vmware vSphere: 8.0U3, 9.0 - Microsoft Windows Server: 2022, 2025 - Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 9.2, 10.0 - SUSE Linux Enterprise Server: SLES15 SP4 |
| Oprogramowanie | Licencja Windows Server 2025 standard obejmująca zaproponowaną liczbę rdzeni procesora serwera lub równoważna. Pełna wersja produktu, licencja na oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych (bezterminowa / dożywotnia licencja na użytkowanie), niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu alpha, beta, Community Preview (CP), refurbished, trial, testowej, z ograniczeniem czasowym, edukacyjnej, oświatowej, lub innej, która zabrania używania oprogramowania przez placówkę samorządową. Dostarczone ze sprzętem licencje muszą być nowe i pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający ma prawo do weryfikacji źródła pochodzenia licencji u przedstawiciela producenta oprogramowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub bezpośrednio u producenta oprogramowania. W przypadku negatywnej weryfikacji źródła pochodzenia licencji Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami umowy. Opis kryteriów równoważności: - Współpraca z procesorami o architekturze x64. - Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym. - Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów. - Pojedyncza licencja musi obsłużyć serwer fizyczny wyposażony w 2 procesory oraz 16 rdzeni. - Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012. - Możliwość federowania klastrów typu failover w zespół klastrów (Cluster Set) z możliwością przenoszenia maszyn wirtualnych wewnątrz zespołu. - Możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP). - Możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - Możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory - Możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych. - W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego. - Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. - Możliwość wykorzystania standardu http/2. - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: - klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, - dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. - Mechanizmy logowania w oparciu o: - login i hasło, - karty z certyfikatami (smartcard), - wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM). - Możliwość wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostępu dla: - określonych grup użytkowników, - zastosowanej klasyfikacji danych, - centralnych polityk dostępu w sieci, - centralnych polityk audytowych oraz narzuconych dla grup użytkowników praw do wykorzystywania szyfrowanych danych. - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Dostępny, pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC. - Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - Podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Bezpieczny mechanizm dołączania do domeny uprawnionych użytkowników prywatnych urządzeń mobilnych opartych o iOS i Windows 8.1. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej z możliwością dostępu minimum 65 tys. Użytkowników. - Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - Dystrybucję certyfikatów poprzez http, - Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, - Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509 - Szyfrowanie plików i folderów. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec) - Szyfrowanie sieci wirtualnych pomiędzy maszynami wirtualnymi - Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. - Serwis udostępniania stron WWW - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6). - Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. - Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. - Możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. - Mechanizmy wirtualizacji mające wsparcie dla: - Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, - Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych. - Obsługi 4-KB sektorów dysków, - Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, - Możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API. - Możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk mode) - Możliwość tworzenia wirtualnych maszyn chronionych, separowanych od środowiska systemu operacyjnego. - Możliwość uruchamiania kontenerów bazujących na Windows i Linux na tym samym hoście kontenerów. - Wsparcie dla rozwiązania Kubernetes. - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath). - Mechanizmy deduplikacji i kompresji na wolumenach do 64 TB. - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF - Mechanizm konfiguracji połączenia VPN do platformy Azure. - Wbudowany mechanizm wykrywania ataków na poziomie pamięci RAM i jądra systemu. - Mechanizmy pozwalające na blokadę dostępu nieznanych procesów do chronionych katalogów. - Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim. - Możliwość instalacji i poprawnej pracy Systemu Bazodanowego (Microsoft SQL Server Enterprise). - W przypadku zaproponowania licencji równoważnych Wykonawca przeprowadzi na własny koszt instalację, konfigurację i integrację dostarczonego produktu. Wykonawca przeprowadzi migrację wszelkich danych i konfiguracji zapewniając identyczne funkcjonowanie całego środowiska w stosunku do aktualnego środowiska. W przypadku błędnego działania środowiska po instalacji licencji równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przywrócić środowisko do stanu poprawnego funkcjonowania, a w przypadku braku takiej możliwości do stanu pierwotnego oraz dostarczenia innego rozwiązania spełniającego wymagania OPZ. - Ponadto zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może ograniczyć funkcjonalności posiadanego systemu przez Zamawiającego i nie może powodować konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. |
| Instalacja | Instalacja oferowanego sprzętu musi zostać wykonana przez producenta lub przez firmę posiadająca autoryzację serwisową producenta |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji na stronie producenta poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. Zgłoszenia awarii muszą odbywać się poprzez dedykowany portal producenta poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. |

Poz. 4 Macierz dyskowa SAN – 1 szt.

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa maksymalnie 2U z możliwością montażu w szafie rack wraz z zestawem do montażu w szafie rack |
| Przestrzeń dyskowa | Macierz musi być wyposażona w minimum 12 dysków SSD o pojemności 1,92TB każdy, z możliwością rozbudowy do 24 dysków bez dodatkowych półek dyskowych. |
| Obsługa dysków i sposób zabezpieczania danych | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i NL SAS. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. Komunikacja z dyskami 12Gb SAS. Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać utworzenie pojedynczej grupy RAID zabezpieczonej podwójną parzystością stworzonej ze 128 dysków. Konfiguracja takiej grupy RAID musi umożliwiać zmianę rozmiaru takiej grupy poprzez dodawanie i odejmowanie pojedynczych dysków w trybie online bez konieczności przerywania dostępu do danych. |
| Kontrolery | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 24GB pamięci dla Cache oraz systemu, 48GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w technologii FiberChannel. Kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC i LAN. |
| Rozbudowa pamięci cache | Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash. |
| Interfejsy | 4 x 32FC z wkładkami dla każdego kontrolera 1 x 12Gb SAS Expansion dla każdego kontrolera 1x 1Gb Ethernet dla każdego kontrolera |
| Zarządzanie | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control. Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy: • administrator – pełen dostęp, • monitor – możliwość odczytu konfiguracji. |
| Rozbudowa | Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 240 dysków twardych. |
| Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. |
| Serwis i utrzymanie | Możliwość uaktualniania oprogramowania i wsparcie w rozwiązywaniu problemów przez producenta w okresie 3 lat. |
| Wyposażenie dodatkowe | Zamawiający wymaga dostarczenia okablowania niezbędnego do prawidłowej pracy urządzenia (kable zasilające, do sieci LAN – min. 5m i SAN – min. 3m, inne). |
| Kompatybilność | Microsoft Windows® Server®; VMware Vsphere; SUSE® Linux® Enterprise Server (SLES); Red Hat® Enterprise Linux (RHEL); Oracle Linux; Citrix® Hypevisor |
| Instalacja | Instalacja oferowanego sprzętu musi zostać wykonana przez producenta lub przez firmę posiadająca autoryzację serwisową producenta |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji poprzez ten sam portal producenta, który jest wykorzystywany do sprawdzania gwarancji zaoferowanych serwerów poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. Zgłoszenia awarii muszą odbywać się poprzez ten sam portal producenta, który jest wykorzystywany do zgłaszania awarii zaoferowanych serwerów poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. |

Poz. 5 Biblioteka taśmowa - 1 szt. (Urządzenie archiwizacji kopii zapasowych)

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa maksymalnie 2U z możliwością montażu w szafie rack wraz z zestawem do montażu w szafie rack |
| Monitorowanie stanu pracy | Wyświetlacz LCD na froncie i diody informacyjne do wyświetlania komunikatów o stanie urządzenia, błędach itp. |
| Interfejsy komunikacyjne | USB, RJ45 |
| Napędy | 1x LTO-8 FC 8Gb Możliwość dołożenia drugiego napędu LTO |
| Sloty na taśmy | Minimum 24 Musi umożliwiać wymianę taśm bez wyłączania urządzenia, minimalnie 1. |
| Maksymalny pobór energii | 170W |
| Współpraca z oprogramowaniem | Biblioteka wspierać oprogramowanie kopii zapasowych min.: - Arcserve Backup - Archiware P5 - BridgeHead HDM Suite - Commvault - Dell EMC NetWorker - HPE DMF - Veeam Backup - Veritas Backup Exec / NetBackup - YoYotta Automation - IBM Spectrum Protect (TSM) - Micro Focus Data Protector |
| Wymagania dodatkowe | Czytnik kodów kreskowych, z możliwością automatycznej inwentaryzacji taśm. Wraz z biblioteką należy dostarczyć min. 20 szt. taśm LTO-8 RW i min. 1 szt. taśmy czyszczącej. |
| Dodatkowe oprogramowanie analityczne | Oferowane urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie umożliwiające automatyczne i predykcyjne monitorowanie stanu taśm i napędów LTO oraz oprogramowanie umożliwiające analizę wydajności, utylizację stanu napędów taśmowych i nośników. Dodatkowo oprogramowanie musi umożliwia monitorowanie oraz zarządzanie wieloma bibliotekami z poziomu jednej konsoli. Jeśli funkcjonalność taka wymaga dodatkowej licencji to nie jest ona wymagana w momencie składania oferty. |
| Instalacja | Instalacja oferowanego sprzętu musi zostać wykonana przez producenta lub przez firmę posiadająca autoryzację serwisową producenta |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji poprzez ten sam portal producenta, który jest wykorzystywany do sprawdzania gwarancji zaoferowanych serwerów poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. Zgłoszenia awarii muszą odbywać się poprzez ten sam portal producenta, który jest wykorzystywany do zgłaszania awarii zaoferowanych serwerów poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. |

Poz. 6 Punkty dostępowe WiFi (Access Point)  5 szt

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Obudowa | Przeznaczona do pracy wewnątrz budynków, przystosowana do montażu sufitowego lub ściennego, zabezpieczenie mechaniczne - zabezpieczenie fizyczne sprzętu komputerowego przed kradzieżą (mały, wzmocniony metalem otwór, umieszczony w obudowie, do którego podpina się specjalną stalową linkę z zamkiem) |
| Interfejs sieciowy | Minimum 1 port Ethernet RJ-45 1/2,5 GbE, obsługa Bluetooth Low Energy lub równoważnej technologii wspomagającej instalację. |
| Pasmo | Praca w 2,4 GHz (573,5 Mbps) oraz 5GHz (4,8Gbps), obsługa szerokości kanału do 160 MHz w paśmie 5 GHz |
| Parametry | Obsługa standardu IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), minimum 4 strumienie przestrzenne w paśmie 5 GHz, obsługa MU-MIMO oraz OFDMA, agregowana przepustowość radiowa nie mniejsza niż 5 Gb/s, wsparcie dla mechanizmów optymalizacji pracy urządzeń końcowych (np. Target Wake Time lub równoważne o parametrach opisanych powyżej) Maksymalna moc nadawcza: 2,4 GHz: 21dBm, 5 GHz: 24dBm MIMO: 2,4 GHz (2x2 MU-MIMO), 5 GHz (4x4 MU-MIMO) |
| Zasilanie | PoE+ zgodne z IEEE 802.3at (Class 4) lub równoważne |
| Standardy | Zgodność z IEEE 802.11ax pełna kompatybilność wsteczna z IEEE 802.11a/b/g/n/ac Certyfikacja Wi-Fi Alliance lub równoważna o parametrach równoważności: - zgodność ze standardem IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), - obsługę OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), - obsługę MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), - obsługę TWT (Target Wake Time), - szyfrowanie i uwierzytelnianie w standardzie WPA3 (z zachowaniem wstecznej kompatybilności z WPA2), - wsteczną kompatybilność z urządzeniami standardów 802.11a/b/g/n/ac |
| Zabezpieczenia sieci | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) Obsługa szyfrowania WPA-PSK oraz WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3), funkcje izolacji klientów, obsługa nowoczesnych mechanizmów uwierzytelniania użytkowników |
| Parametry środowiskowe | Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: 0 - 40 °C |
| Gwarancja | 24 miesiące gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji poprzez ten sam portal producenta, który jest wykorzystywany do sprawdzania gwarancji zaoferowanych serwerów poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. Zgłoszenia awarii muszą odbywać się poprzez ten sam portal producenta, który jest wykorzystywany do zgłaszania awarii zaoferowanych serwerów poprzez wpisanie numeru seryjnego urządzenia. |

Poz. 7 Router z funkcjonalnością NGFW/UTM - 2 szt. (Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo brzegu sieci)

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Wymagania Ogólne | Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |
| Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Musi również istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |
| Porty komunikacyjne | System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: 10 portami Ethernet, w tym: - 2x GbE port WAN - 8x GE RJ45 porty typu Internal Port System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalację oprogramowania z klucza USB. |
| Parametry wydajnościowe | W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż: 700 tyś. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę. Przepustowość Stateful Firewall musi wynosić nie mniej niż 10 Gbps dla pakietów 512 B. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji musi wynosić nie mniej niż 1,7 Gbps. Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 musi wynosić nie mniej niż 6 Gbps. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) musi wynosić minimum 1,3 Gbps. Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus musi wynosić minimum 650 Mbps. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http musi wynosić minimum 620 Mbps. |
| Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP) - Inspekcja (minimum: IPS) ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TLS, minimum dla następujących typów ruchu: HTTP (w tym HTTP/2), SMTP, FTP, POP3 - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TSL także dla protokołu HTTP/2 oraz SMTP, FTP i POP3. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |
| Polityki, Firewall | Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP. Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS) - Microsoft Azure - Google Cloud Platform (GCP) - OpenStack - VMware NSX - Cisco ACI - Kubernetes |
| Połączenia VPN | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Obsługę mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Producent rozwiązania musi posiadać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie VPN jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |
| Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |
| Funkcje SD-WAN | System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. SD-WAN wspiera zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec. |
| Zarządzanie pasmem | System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. System musi pozwalać zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |
| Ochrona przed malware | Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, rar a w przypadku archiwów zagnieżdżonych musi istniejeć możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwiać konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. System musi umożliwiać blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze realizowanej na terenie Unii Europejskiej. System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. Możliwość umożliwiać uruchomienie ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |
| Ochrona przed atakami | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. System musi mieć możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |
| Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. Musi istnieć możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System musi dawać możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |
| Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. Filtr WWW musi umożliwiać statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). Filtr WWW musi dawać możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii URL lub wskazanych URL - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. |
| Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu "Single Sign On” przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API lub SYSLOG w tym procesie. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. Urządzenie musi mieć możliwość integracji z FortiAuthenticator VM oraz być w pełni z nim zgodne. |
| Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. Element systemu pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. Musi istnieć możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). Musi istnieć możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |
| Logowanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. Musi istnieć możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów musi być możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |
| Dodatkowe elementy | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 dla funkcji Firewall. |
| Serwisy i licencje | W ramach postępowania muszą zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and Sandbox Cloud Service), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen, Weryfikacja zgodności konfiguracji z dobrymi praktykami producenta (audyt konfiguracji i polityk urządzenia) na okres 36 miesięcy. |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji poprzez portal producenta. |

Poz. 8 Router z funkcjonalnością NGFW/UTM - 1 szt. (Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo brzegu sieci)

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Wymagania Ogólne | Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |
| Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Musi również istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |
| Porty komunikacyjne | System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: 4 portami Ethernet, w tym: - 1x GbE port WAN - 3x GE RJ45 porty typu Internal Port System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej. |
| Parametry wydajnościowe | W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż: 500 tyś. jednoczesnych połączeń oraz 25 tys. nowych połączeń na sekundę. Przepustowość Stateful Firewall musi wynosić nie mniej niż 4 Gbps dla pakietów 512 B. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji musi wynosić nie mniej niż 800 Mbps. Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 musi wynosić nie mniej niż 3 Gbps. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) musi wynosić minimum 750 Mbps. Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus musi wynosić minimum 450 Mbps. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http musi wynosić minimum 300 Mbps. |
| Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. - Ochrona przed malware. - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwu-składnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site. - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TSL także dla protokołu HTTP/2 oraz SMTP, FTP i POP3. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). - Możliwość filtrowania zapytań DNS w ruchu przechodzącym przez system. |
| Polityki, Firewall | Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP. Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS) - Microsoft Azure - Google Cloud Platform (GCP) - OpenStack - VMware NSX - Cisco ACI - Kubernetes |
| Połączenia VPN | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Producent rozwiązania musi posiadać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie VPN jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |
| Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |
| Funkcje SD-WAN | System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. SD-WAN musi wspierać zarówno interfejsy fizyczne jak i wirtualne (w tym VLAN, IPSec. |
| Zarządzanie pasmem | System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. System musi pozwalać zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |
| Ochrona przed malware | Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, rar a w przypadku archiwów zagnieżdżonych musi istnieć możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwiać konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. System musi umożliwiać blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze realizowanej na terenie Unii Europejskiej. System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. Możliwość umożliwiać uruchomienie ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |
| Ochrona przed atakami | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. System musi mieć możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |
| Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. Musi istnieć możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System musi dawać możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |
| Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. Filtr WWW musi umożliwiać statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). Filtr WWW musi dawać możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii URL lub wskazanych URL - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. |
| Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu "Single Sign On” przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API lub SYSLOG w tym procesie. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |
| Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. Element systemu pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. Musi istnieć możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). Musi istnieć możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |
| Logowanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. Musi istnieć możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów musi być możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |
| Dodatkowe elementy | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 lub równoważne dla funkcji Firewall. |
| Serwisy i licencje | W ramach postępowania muszą zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and Sandbox Cloud Service), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen, Weryfikacja zgodności konfiguracji z dobrymi praktykami producenta (audyt konfiguracji i polityk urządzenia) na okres 36 miesięcy. |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji poprzez portal producenta |

Poz. 9 Router z funkcjonalnością NGFW/UTM - 1 szt. (Urządzenia zapewniające bezpieczeństwo brzegu sieci)

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Wymagania Ogólne | Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje sieciowe i bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza się, aby poszczególne elementy wchodzące w skład systemu bezpieczeństwa były zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub komercyjnych aplikacji instalowanych na platformach ogólnego przeznaczenia. W przypadku implementacji programowej dostawca musi zapewnić niezbędne platformy sprzętowe wraz z odpowiednio zabezpieczonym systemem operacyjnym. System realizujący funkcję Firewall musi dawać możliwość pracy w jednym z trzech trybów: Routera z funkcją NAT, transparentnym oraz monitorowania na porcie SPAN. W ramach dostarczonego systemu bezpieczeństwa musi być zapewniona możliwość budowy minimum 2 oddzielnych (fizycznych lub logicznych) instancji systemów w zakresie: Routingu, Firewall’a, IPSec VPN, Antywirus, IPS, Kontroli Aplikacji. Powinna istnieć możliwość dedykowania co najmniej 5 administratorów do poszczególnych instancji systemu. System musi wspierać IPv4 oraz IPv6 w zakresie: - Firewall. - Ochrony w warstwie aplikacji. - Protokołów routingu dynamicznego. |
| Redundancja, monitoring i wykrywanie awarii | W przypadku systemu pełniącego funkcje: Firewall, IPSec, Kontrola Aplikacji oraz IPS – musi istnieć możliwość łączenia w klaster Active-Active lub Active-Passive. W obu trybach powinna istnieć funkcja synchronizacji sesji firewall. Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN. System musi umożliwiać agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP. Musi również istnieć możliwość tworzenia interfejsów redundantnych. |
| Porty komunikacyjne | System realizujący funkcję Firewall musi dysponować minimum: 5 portami Ethernet, w tym: - 1x 1GbE port WAN - 4x GE RJ45 porty typu Internal Port System Firewall musi posiadać wbudowany port konsoli szeregowej oraz gniazdo USB umożliwiające instalacji oprogramowania z klucza USB. System Firewall musi posiadać wbudowany, zintegrowany modemem komórkowym LTE (3G/4G) umożliwiającym realizację połączenia WAN poprzez sieć operatora komórkowego oraz 2 gniazda kart SIM umożliwiającymi realizację mechanizmu przełączania (failover) pomiędzy kartami SIM. System Firewall musi posiadać wbudowaną anteny Wi-Fi, zamawiający dopuszcza wykorzystanie dedykowanego urządzania typu access-point które jest w pełni kompatybilne z systemem Firewall. |
| Parametry wydajnościowe | W ramach systemu Firewall powinna być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 interfejsów wirtualnych - definiowanych jako VLAN’y w oparciu o standard 802.1Q. W zakresie Firewall’a obsługa nie mniej niż: 700 tyś. jednoczesnych połączeń oraz 32 tys. nowych połączeń na sekundę. Przepustowość Stateful Firewall musi wynosić nie mniej niż 5 Gbps dla pakietów 512 B. Przepustowość Firewall z włączoną funkcją Kontroli Aplikacji musi wynosić nie mniej niż 950 Mbps. Wydajność szyfrowania IPSec VPN protokołem AES z kluczem 128 musi wynosić nie mniej niż 4 Gbps. Wydajność skanowania ruchu w celu ochrony przed atakami (zarówno client side jak i server side w ramach modułu IPS) dla ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) musi wynosić minimum 1 Gbps. Wydajność skanowania ruchu o charakterystyce typowej dla środowiska przedsiębiorstw (np.: Enterprise Traffic Mix, Enterprise Testing Conditions) z włączonymi funkcjami: IPS, Application Control, Antywirus musi wynosić minimum 500 Mbps. Wydajność systemu w zakresie inspekcji komunikacji szyfrowanej SSL dla ruchu http musi wynosić minimum 300 Mbps. |
| Funkcje Systemu Bezpieczeństwa | W ramach dostarczonego systemu ochrony muszą być realizowane wszystkie poniższe funkcje. Mogą one być zrealizowane w postaci osobnych, komercyjnych platform sprzętowych lub programowych: - Kontrola dostępu - zapora ogniowa klasy Stateful Inspection. - Kontrola Aplikacji. - Poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN. - Ochrona przed malware - Ochrona przed atakami - Intrusion Prevention System. - Kontrola stron WWW. - Kontrola zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP. - Zarządzanie pasmem (QoS, Traffic shaping). - Mechanizmy ochrony przed wyciekiem poufnej informacji (DLP). - Dwuskładnikowe uwierzytelnianie z wykorzystaniem tokenów sprzętowych lub programowych. Konieczne są co najmniej 2 tokeny sprzętowe lub programowe, które będą zastosowane do dwuskładnikowego uwierzytelnienia administratorów lub w ramach połączeń VPN typu client-to-site - Analiza ruchu szyfrowanego protokołem SSL/TSL także dla protokołu HTTP/2 oraz SMTP, FTP i POP3. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowane mechanizmy automatyzacji polegające na wykonaniu określonej sekwencji akcji (takich jak zmiana konfiguracji, wysłanie powiadomień do administratora) po wystąpieniu wybranego zdarzenia (np. naruszenie polityki bezpieczeństwa). |
| Polityki, Firewall | Polityka Firewall musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. System musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego, translację PAT oraz: - Translację jeden do jeden oraz jeden do wielu. - Dedykowany ALG (Application Level Gateway) dla protokołu SIP W ramach systemu musi istnieć możliwość tworzenia wydzielonych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN. Możliwość wykorzystania w polityce bezpieczeństwa zewnętrznych repozytoriów zawierających: kategorie url, adresy IP. Polityka firewall umożliwia filtrowanie ruchu w zależności od kraju, do którego przypisane są adresy IP źródłowe lub docelowe. Możliwość ustawienia przedziału czasu, w którym dana reguła w politykach firewall jest aktywna. Element systemu realizujący funkcję Firewall musi integrować się z następującymi rozwiązaniami SDN w celu dynamicznego pobierania informacji o zainstalowanych maszynach wirtualnych po to aby użyć ich przy budowaniu polityk kontroli dostępu. - Amazon Web Services (AWS) - Microsoft Azure - Google Cloud Platform (GCP) - OpenStack - VMware NSX - Cisco ACI - Kubernetes |
| Połączenia VPN | System musi umożliwiać konfigurację połączeń typu IPSec VPN. W zakresie tej funkcji musi zapewniać: - Wsparcie dla IKE v1 oraz v2. - Obsługa szyfrowania protokołem AES z kluczem 128 i 256 bitów w trybie pracy Galois/Counter Mode(GCM). - Obsługa protokołu Diffie-Hellman grup 19 i 20. - Wsparcie dla Pracy w topologii Hub and Spoke oraz Mesh. - Tworzenie połączeń typu Site-to-Site oraz Client-to-Site. - Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. - Możliwość wyboru tunelu przez protokoły: dynamicznego routingu (np. OSPF) oraz routingu statycznego. - Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, Xauth. - Mechanizm „Split tunneling” dla połączeń Client-to-Site. - Wsparcie dla następujących typów uwierzytelniania: pre-shared key, certyfikat. - Możliwość ustawienia maksymalnej liczby tuneli IPSec negocjowanych (nawiązywanych) jednocześnie w celu ochrony zasobów systemu. - Możliwość monitorowania wybranego tunelu IPSec site-to-site i w przypadku jego niedostępności automatycznego aktywowania zapasowego tunelu. - Producent rozwiązania musi dostarczać oprogramowanie klienckie VPN, które umożliwia realizację połączeń IPSec VPN lub SSL VPN. Oprogramowanie klienckie VPN jest dostępne jako opcja i nie jest wymagane w implementacji. |
| Routing i obsługa łączy WAN | W zakresie routingu rozwiązanie powinno zapewniać obsługę: - Routingu statycznego. - Policy Based Routingu (w tym: wybór trasy w zależności od adresu źródłowego, protokołu sieciowego). - Protokołów dynamicznego routingu w oparciu o protokoły: RIPv2, OSPF, BGP oraz PIM. - Możliwość filtrowania tras rozgłaszanych w protokołach dynamicznego routingu. - ECMP (Equal cost multi-path) – wybór wielu równoważnych tras w tablicy routingu. - BFD (Bidirectional Forwarding Detection). - Monitoringu dostępności wybranego adresu IP z danego interfejsu urządzenia i w przypadku jego niedostępności automatyczne usunięcie wybranych tras z tablicy routingu. |
| Funkcje SD-WAN | System powinien umożliwiać wykorzystanie protokołów dynamicznego routingu przy konfiguracji równoważenia obciążenia do łączy WAN. |
| Zarządzanie pasmem | System Firewall musi umożliwiać zarządzanie pasmem poprzez określenie: maksymalnej, gwarantowanej ilości pasma, oznaczanie DSCP oraz wskazanie priorytetu ruchu. Musi istnieć możliwość określania pasma dla poszczególnych aplikacji. System musi zapewniać możliwość zarządzania pasmem dla wybranych kategorii URL. System musi pozwalać zdefiniować pasmo dla wybranych użytkowników niezależnie od ich adresu IP. |
| Ochrona przed malware | Silnik antywirusowy musi umożliwiać skanowanie ruchu w obu kierunkach komunikacji dla protokołów działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System musi umożliwiać skanowanie archiwów, w tym co najmniej: zip, rar a w przypadku archiwów zagnieżdżonych musi istniejeć możliwość określenia, ile zagnieżdżeń kompresji system będzie próbował zdekompresować w celu przeskanowania zawartości lub umożliwiać konfigurację maksymalnego czasu, który system bezpieczeństwa może poświęcić na dekompresję archiwum. System musi umożliwiać blokowanie i logowanie archiwów, które nie mogą zostać przeskanowane, ponieważ są zaszyfrowane, uszkodzone lub system nie wspiera inspekcji tego typu archiwów. Silnik antywirusowy zapewnia skanowanie następujących protokołów: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAP, SMTP, CIFS. System musi dysponować sygnaturami do ochrony urządzeń mobilnych (co najmniej dla systemu operacyjnego Android). System musi współpracować z dedykowaną platformą typu Sandbox lub usługą typu Sandbox realizowaną w chmurze. W ramach postępowania musi zostać dostarczona platforma typu Sandbox wraz z niezbędnymi serwisami lub licencja upoważniająca do korzystania z usługi typu Sandbox w chmurze realizowanej na terenie Unii Europejskiej. System musi umożliwiać usuwanie aktywnej zawartości plików PDF oraz Microsoft Office bez konieczności blokowania transferu całych plików. Możliwość wykorzystania silnika sztucznej inteligencji AI wytrenowanego przez laboratoria producenta. Możliwość umożliwiać uruchomienie ochrony przed malware dla wybranego zakresu ruchu. |
| Ochrona przed atakami | Ochrona IPS powinna opierać się co najmniej na analizie sygnaturowej oraz na analizie anomalii w protokołach sieciowych. System powinien chronić przed atakami na aplikacje pracujące na niestandardowych portach. Baza sygnatur ataków powinna zawierać minimum 5000 wpisów i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania własnych wyjątków oraz własnych sygnatur. System musi zapewniać wykrywanie anomalii protokołów i ruchu sieciowego, realizując tym samym podstawową ochronę przed atakami typu DoS oraz DDoS. Mechanizmy ochrony dla aplikacji Web’owych na poziomie sygnaturowym (co najmniej ochrona przed: CSS, SQL Injecton, Trojany, Exploity, Roboty) oraz możliwość kontrolowania długości nagłówka, ilości parametrów URL, Cookies. Wykrywanie i blokowanie komunikacji C&C do sieci botnet. System musi mieć możliwość uruchomienia ochrony przed atakami dla wybranych zakresów komunikacji sieciowej. Mechanizmy ochrony IPS nie mogą działać globalnie. |
| Kontrola aplikacji | Funkcja Kontroli Aplikacji powinna umożliwiać kontrolę ruchu na podstawie głębokiej analizy pakietów, nie bazując jedynie na wartościach portów TCP/UDP. Baza Kontroli Aplikacji powinna zawierać minimum 2000 sygnatur i być aktualizowana automatycznie, zgodnie z harmonogramem definiowanym przez administratora. Aplikacje chmurowe (co najmniej: Facebook, Google Docs, Dropbox) powinny być kontrolowane pod względem wykonywanych czynności, np.: pobieranie, wysyłanie plików. Baza powinna zawierać kategorie aplikacji szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa: proxy, P2P. Administrator systemu musi mieć możliwość definiowania wyjątków oraz własnych sygnatur. Musi istnieć możliwość blokowania aplikacji działających na niestandardowych portach (np. FTP na porcie 2021). System musi dawać możliwość określenia dopuszczalnych protokołów na danym porcie TCP/UDP i blokowania pozostałych protokołów korzystających z tego portu (np. dopuszczenie tylko HTTP na porcie 80). |
| Kontrola WWW | Moduł kontroli WWW musi korzystać z bazy zawierającej co najmniej 40 milionów adresów URL pogrupowanych w kategorie tematyczne. W ramach filtra www powinny być dostępne kategorie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak: malware (lub inne będące źródłem złośliwego oprogramowania), phishing, spam, Dynamic DNS, proxy. Filtr WWW musi dostarczać kategorii stron zabronionych prawem: Hazard. Filtr WWW musi umożliwiać statyczne dopuszczanie lub blokowanie ruchu do wybranych stron WWW, w tym pozwala definiować strony z zastosowaniem wyrażeń regularnych (Regex). Filtr WWW musi dawać możliwość wykonania akcji typu „Warning” – ostrzeżenie użytkownika wymagające od niego potwierdzenia przed otwarciem żądanej strony. Administrator musi mieć możliwość nadpisywania kategorii oraz tworzenia wyjątków – białe/czarne listy dla adresów URL. Funkcja Safe Search – przeciwdziałająca pojawieniu się niechcianych treści w wynikach wyszukiwarek takich jak: Google, oraz Yahoo. Administrator musi mieć możliwość definiowania komunikatów zwracanych użytkownikowi dla różnych akcji podejmowanych przez moduł filtrowania. W ramach systemu musi istnieć możliwość określenia, dla których kategorii url lub wskazanych url - system nie będzie dokonywał inspekcji szyfrowanej komunikacji. |
| Uwierzytelnianie użytkowników w ramach sesji | System Firewall musi umożliwiać weryfikację tożsamości użytkowników za pomocą: - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie systemu. - Haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP. - Haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecurID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. Musi istnieć możliwość zastosowania w tym procesie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę architektury uwierzytelniania typu "Single Sign On” przy integracji ze środowiskiem Active Directory oraz zastosowanie innych mechanizmów: RADIUS lub API lub SYSLOG w tym procesie. Uwierzytelnianie w oparciu o protokół SAML w politykach bezpieczeństwa systemu dotyczących ruchu HTTP. |
| Zarządzanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH, jak i powinny mieć możliwość współpracy z dedykowanymi platformami centralnego zarządzania i monitorowania. Komunikacja systemów zabezpieczeń z platformami centralnego zarządzania musi być realizowana z wykorzystaniem szyfrowanych protokołów. Powinna istnieć możliwość włączenia mechanizmów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla dostępu administracyjnego. System musi współpracować z rozwiązaniami monitorowania poprzez protokoły SNMP w wersjach 2c, 3 oraz umożliwiać przekazywanie statystyk ruchu za pomocą protokołów netflow lub sflow. System musi mieć możliwość zarządzania przez systemy firm trzecich poprzez API, do którego producent udostępnia dokumentację. Element systemu pełniący funkcję Firewall musi posiadać wbudowane narzędzia diagnostyczne, przynajmniej: ping, traceroute, podglądu pakietów, monitorowanie procesowania sesji oraz stanu sesji firewall. Element systemu realizujący funkcję firewall musi umożliwiać wykonanie szeregu zmian przez administratora w CLI lub GUI, które nie zostaną zaimplementowane zanim nie zostaną zatwierdzone. Musi istnieć możliwość przypisywania administratorom praw do zarządzania określonymi częściami systemu (RBM). Musi istnieć możliwość zarządzania systemem tylko z określonych adresów źródłowych IP. |
| Logowanie | Elementy systemu bezpieczeństwa muszą realizować logowanie do aplikacji (logowania i raportowania) udostępnianej w chmurze, lub w ramach postępowania musi zostać dostarczony komercyjny system logowania i raportowania w postaci odpowiednio zabezpieczonej, komercyjnej platformy sprzętowej lub programowej. W ramach logowania system pełniący funkcję Firewall musi zapewniać przekazywanie danych o zaakceptowanym ruchu, ruchu blokowanym, aktywności administratorów, zużyciu zasobów oraz stanie pracy systemu. Musi być zapewniona możliwość jednoczesnego wysyłania logów do wielu serwerów logowania. Logowanie musi obejmować zdarzenia dotyczące wszystkich modułów sieciowych i bezpieczeństwa oferowanego systemu. Musi istnieć możliwość włączenia logowania per reguła w polityce firewall. Musi istnieć możliwość logowania do serwera SYSLOG. Przesyłanie SYSLOG do zewnętrznych systemów musi być możliwe z wykorzystaniem protokołu TCP oraz szyfrowania SSL/TLS. |
| Dodatkowe elementy | Poszczególne elementy oferowanego systemu bezpieczeństwa powinny posiadać następujące certyfikacje: ICSA lub EAL4 lub równoważny dla funkcji Firewall. |
| Serwisy i licencje | W ramach postępowania muszą zostać dostarczone licencje upoważniające do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów. Powinny one obejmować: Kontrola Aplikacji, IPS, Antywirus (Antivirus, Mobile Malware, Botnet, CDR, Virus Outbreak Protection and Sandbox Cloud Service), Analiza typu Sandbox cloud, Antyspam, Web Filtering, bazy reputacyjne adresów IP/domen, Weryfikacja zgodności konfiguracji z dobrymi praktykami producenta (audyt konfiguracji i polityk urządzenia) na okres 36 miesięcy. |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia Naprawa musi być realizowana przez producenta sprzętu lub autoryzowany przez producenta serwis. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych lub równoważny. Wymagana jest możliwość sprawdzenia gwarancji poprzez portal producenta |

Poz. 10 Serwer NAS do backupu 1szt. (Repozytorium kopii zapasowych)

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Obudowa | Obudowa typu Tower (desktop) |
| Procesory | Minimum 2-rdzeniowy/4-wątkowy 64-bitowy x86 osiągający w testach PassMark - CPU Mark wynik nie mniejszy niż 6700pkt. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie https://www.cpubenchmark.net |
| Liczba kieszeni na dyski | Minimum 4 |
| Zainstalowana pamięć RAM | Minimum 8GB |
| Maksymalna pojemność pamięci RAM | Minimum 64GB |
| Ilość gniazd pamięci | Minimum 2x SODIMM DDR4 |
| Obsługiwane typy RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD |
| Mechanizm szyfrowania | Ochrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniem (SSH, Telnet, HTTP (S), FTP, CIFS / SMB i AFP) Kontrola dostępu do hosta folderu współdzielonego (CIFS / SMB) Zatwierdzone przez AES 140-2 256-bitowe szyfrowanie danych oparte na wolumenie (FIPS) 256-bitowe szyfrowanie dysku zewnętrznego (AES) Natychmiastowe powiadomienia przez e-mail, SMS, usługę push. Weryfikacja dwuetapowa |
| Pamięć flash | Minimum 5GB |
| Wentylatory | Minimum 2 |
| Kompatybilność dysków | 3,5-calowe wnęki: 3,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski twarde SATA 2,5-calowe dyski SSD SATA Minimum 2 Slot M.2 2280 Możliwość wymiany dysków SATA podczas pracy |
| Porty | Minimum 3 porty USB w tym: Minimum 1 x typu C USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s, Minimum 1 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/s Minimum 2 porty Gigabit Ethernet (RJ45) 1G, 2.5G |
| Gniazda PCIe | Minimum 1 |
| Zasilanie | Minimum 250W |
| Zainstalowane dyski HDD | 4 sztuk Interfejs Serial ATA III Pojemność jednego dysku: minimum 4 TB Prędkość obrotowa: 7200 obr/min Niezawodność MTBF: minimum 2000000h Cache: minimum 256MB Przystosowany do pracy ciągłej (24/7) Dyski znajdujące się na liście kompatybilności oferowanego serwera NAS Zwiększona odporność na drgania Gwarancja na dyski: minimum 60 miesięcy |
| Gwarancja | 24 miesięcy gwarancji. Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Uszkodzone dyski pozostają u Zamawiającego. W okresie obowiązywania gwarancji producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania. |

Poz. 11 Zasilacz awaryjny 2 szt.

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Typ | Zasilacz awaryjny UPS 1-fazowy |
| Obudowa | Zasilacz UPS przystosowany do montażu w szafie Rack 19’’, wysokość max. 2U, z zestawem montażowym |
| Technologia | Online (VFI) - podwójna konwersja |
| Parametry na wejściu | Napięcie wejściowe (zakres pracy): minimum 176 - 300 V AC Częstotliwość wejściowa: 40 - 70 Hz |
| Paramerty na wyjściu | Napięcie wyjściowe: 220 - 240 V AC Moc pozorna: minimum 3000 VA Moc czynna: minimum 2700 W |
| Gniazda wyjściowe | Minimum 8 x IEC C13 oraz 2 x IEC C19 |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 600/1350/2000/2700W w sek. | Minimum 1860 / 660 / 360 / 220 |
| Znamionowa energia przepięcia | Minimum 340 J |
| Zarządzanie i sygnalizacja | Wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy UPS Zasilacz awaryjny musi posiadać co najmniej diodę LED sygnalizującą tryb pracy (sieć / praca na akumulatorze) Zasilacz awaryjny musi posiadać kartę do zarządzanie sieciowego z monitoringiem środowiska. |
| Parametry środowiskowe | Temperatura pracy: 0 - 40 °C Wilgotność względna: 0 - 95%, bez kondensacji Wysokośc pracy: Do 3000 m n.p.m. Temperatura przechowywania: -15 °C do +45 °C Stopień ochrony IP IP20 Poziom dźwięku: max. 55 dBA |
| Certyfikaty i normy | Zgodność z normami EN/IEC 62040-1 lub równoważna, EN/IEC 62040-2 lub równoważna |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia Gwarancja na akumulatory 24 miesiące |

Poz. 12 Zasilacz awaryjny 2 szt.

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Typ | Zasilacz UPS 1-fazowy o mocy min. 1500 VA / 1000 W |
| Obudowa | Zasilacz UPS przystosowany do instalacji jako urządzenie wolno stojące typu Tower |
| Technologia | Line-Interactive |
| Parametry na wejściu | Napięcie wejściowe: 140 - 300 V AC Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz |
| Parametry na wyjściu | Maksymalna możliwa do konfiguracji moc: min. 1500 VA / 1000 W Częstotliwość wyjściowa (synchronizacja z siecią): 50/60 Hz |
| Gniazda wyjściowe | Minimum 8 x IEC C13 |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 250/500/750/1000W w sek. | Minimum 3720 / 1320 / 600 / 360 |
| Znamionowa energia przepięcia | Minimum 450 J |
| Zarządzanie i sygnalizacja | Wyświetlacz LCD informujący o stanie pracy UPS Zasilacz awaryjny musi posiadać co najmniej diodę LED sygnalizującą tryb pracy (sieć / praca na akumulatorze) Możliwość połączenia za pomocą portu USB |
| Parametry środowiskowe | Temperatura pracy: 0 - 40 °C Wilgotność względna: 0 - 95%, bez kondensacji Wysokość pracy: 0 - 3000 m n.p.m. Temperatura przechowywania: -15 °C do +40 °C Wilgotność względna: 0 - 95%, bez kondensacji Poziom hałasu: Maksymalnie 45 dBA Stopień ochrony IP IP20 |
| Certyfikaty i normy | Certyfikaty: CE, CB Normy: EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 lub równoważną, EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 lub równoważną, EN/IEC 62040-2:2018 lub równoważną |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta Warunki szczegółowe: W trybie następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia Gwarancja na akumulatory 24 miesiące |

Poz. 13 Zakup licencji dostępowych - 1 kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| 40 CAL User Windows Serwer 2025 lub równoważne | Licencja dostępowa przypisana na użytkownika, Dostęp do serwera przez użytkownika w celu korzystania z usług, takich jak przechowywanie plików lub drukowanie, niezależnie od liczby urządzeń, z których korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu |

Poz. 14 Oprogramowanie antywirusowe dla 25 użytkowników i 6 serwerów - 1kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Architektura rozwiązania | Ochrona antywirusowa niżej wymienionego systemu monitorowana i zarządzana z pojedynczej, centralnej konsoli, znajdującej się na serwerach producenta, do której dostęp zapewniony jest przez przeglądarkę internetową. Od strony chronionego środowiska nie jest wymagana instalacja dodatkowych elementów takich jak: baza danych, serwer http, serwery proxy, do prawidłowego działania wymagana jest jedynie instalacja agenta na wspieranych końcówkach, które łączą się do centralnej konsoli znajdującej się na serwerach producenta. |
| Wspierane systemy operacyjne | Instalacja agenta ochrony antymalware możliwa jest na wspieranych systemach Windows, Mac oraz Linux. |
| Zarządzanie | Wspierane przeglądarki internetowe do obsługi konsoli zarządzającej: - Microsoft Edge - Mozilla Firefox - Google Chrome - Safari Konsola centralna: - Portal zarządzający jest dostępny w języku polskim. - Poza językiem polskim konsola wspiera języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, fiński, włoski. - Logowanie do konsoli umożliwia wykorzystanie mechanizmów wieloskładnikowego uwierzytelniania (2FA) dla kont posiadających dostęp do konsoli zarządzającej. - Mechanizm 2FA służący zabezpieczeniu dostępu do konsoli zarządzającej w swoim działaniu wykorzystuje mechanizmy: powiadomień SMS oraz tokenów jednorazowych generowanych w aplikacjach mobilnych (np. Google Authenticator, Microsoft Authenticator). - Komunikacja pomiędzy portalem centralnego zarządzania a stacjami roboczymi odbywa się w formie zaszyfrowanej. - W celu korzystania z centralnej administracji, od strony chronionego środowiska nie jest wymagana instalacja dodatkowych elementów takich jak: baza danych, serwer http, serwery proxy, wymagana jest jedynie instalacja agenta na wspieranych końcówkach, które łączą się do centralnej konsoli zarządzającej znajdującej się na serwerach producenta. - Interfejs zarządzania posiada funkcję wyświetlania monitów o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji. - Interfejs jest wyposażony w panel kontrolny zawierający podsumowanie stanu bezpieczeństwa organizacji w postaci graficznych wykresów. - Wykresy są interaktywne, tzn., że po wybraniu interesującego elementu, następuje przekierowanie do zawierającego bardziej szczegółowe dane menu. - Rozwiązanie posiada dedykowaną zakładkę zawierającą informację o wszystkich hostach posiadających zainstalowane oprogramowanie do ochrony, w tym: ich nazwy, status ochrony, przypisany profil bezpieczeństwa. - Istnieje możliwość eksportu listy wszystkich hostów do pliku CSV. - Administrator ma możliwość wglądu w szczegóły zgłaszającego się hosta, w których zawarte są informacje dotyczące: ostatniego podłączenia do konsoli zarządzającej, wersji zainstalowanego produktu, systemu operacyjnego, stanu ochrony, akcji związanych z wykrytymi zagrożeniami i skanowaniami. - Administrator ma możliwość z poziomu szczegółów klienta, uruchomienia skanowania antywirusowego, instalacji aktualizacji dla aplikacji i systemu operacyjnego, przypisania profilu, usunięcia urządzenia, zmiany klucza subskrypcji, odizolowania hosta od sieci i pobrania pliku diagnostycznego. - Komputery nie nawiązujące komunikacji z konsolą zarządzającą mogą być automatycznie usuwane z listy po określonym przez administratora czasie - co najmniej 60 dni. - Rozwiązanie posiada dodatkową zakładkę zawierającą informacje dotyczącą brakujących aktualizacji dla zainstalowanych aplikacji i systemu operacyjnego. - Istnieje możliwość posortowania i filtrowania brakujących poprawek pod względem ich poziomu krytyczności. - Informacje dotyczące brakujących poprawek dla aplikacji i systemu operacyjnego zawierają liczbę i typ hostów, na których został wykryty brak danej poprawki. - Po wskazaniu danej poprawki administrator posiada możliwość jej instalacji na wskazanych komputerach lub na wszystkich komputerach i serwerach, dla których dana poprawka została wydana. - Administrator ma możliwość wglądu w historię instalowanych poprawek na chronionych hostach. - Rozwiązanie posiada moduł raportujący w którym wyświetlane są informacje dotyczące stanu ochrony, infekcji malware, instalowanych aplikacji. - Raporty mogą być tworzone zgodnie z harmonogramem i wysyłane na wskazane adresy email. - Rozwiązanie posiada wbudowany mechanizm zarządzania subskrypcjami, z możliwością dodawania nowych kluczy licencyjnych. - Administrator widzi w konsoli informacje dotyczące produktu na jaki posiada licencję, klucz licencyjny, typy licencji, wykorzystanie oraz daty wygaśnięcia licencji. - Portal zarządzający umożliwia dodawanie kluczy licencyjnych dla innych produktów w celu aktywacji danej funkcjonalności, co najmniej dla systemu EDR, mechanizmów zarządzania podatnościami, ochrony usług Microsoft 365. - Dodanie klucza licencyjnego skutkuje aktywacją zawartości dedykowanej zakładki obsługującej dany produkt w portalu zarządzającym. - Rozwiązanie ma możliwość definiowania różnych profili ustawień dla chronionych urządzeń z poziomu portalu zarządzającego. - Profile mogą być przypisane do pojedynczych hostów lub do grup. - Profile mogą być automatycznie przypisywane do hostów spełniających określone warunki w tym: adresy IP, DNS, nazwa WINS, przynależność do AD. - W przypadku automatycznego przypisywania profili, system pozwala na automatyczne dodawanie tagów dla hostów które otrzymają dany profil konfiguracyjny. - Istnieje możliwość porównania 2 profili konfiguracyjnych w celu wyświetlenia różnic pomiędzy nimi. - Rozwiązanie pozwala administratorowi podczas tworzenia profili wskazanie funkcjonalności, które mogą być zmieniane przez użytkownika od strony chronionego hosta – możliwość wprowadzanych zmian jest do określenia dla poszczególnych funkcji programu oraz całości konfiguracji. - Z poziomu portalu zarządzającego istnieje możliwość pobrania plików instalacyjnych, wykorzystywanych do instalacji agenta na objętych licencją hostach. - Pliki instalacyjne mają posiadać plików .EXE, .MSI .MPKG, .DEB, .RPM w zależności od platformy i typu systemu na jakich ma zostać zainstalowany agent. - Tworzone profile muszą dają administratorowi możliwość blokowania ustawień konfiguracyjnych aplikacji zainstalowanych od strony stacji roboczych w celu uniemożliwienia ich modyfikacji przez lokalnego użytkownika. - Administrator posiada możliwość wyświetlenia dodatkowych szczegółów dotyczących chronionych hostów. - Administrator posiada do wyboru ponad 100 różnych dodatkowych informacji, które mogą być widoczne w tym co najmniej: wersji BIOS, identyfikatora CPU, ilości rdzeni procesora, wolnej ilości miejsca na dysku, informacji o fakcie wykorzystania systemu operacyjnego Windows, który osiągnął cykl end of life, aktywnego wygaszacza ekranu, zalogowanego konta administracyjnego. - Portal zarządzający pozwala na zarządzanie oprogramowaniem instalowanym na urządzeniach mobilnych (smartphony) w przypadku posiadania odpowiedniej licencji. - Konsola posiada możliwość definiowania wielu kont administratorów o różnych poziomach dostępu. - W ramach posiadanych licencji istnieje możliwość przenoszenia oprogramowania w ramach danego klucza subskrypcji z jednej stacji roboczej na inną. - Konsola posiada wbudowane narzędzie umożliwiające wygenerowanie podsumowania zdarzeń bezpieczeństwa z okresu ostatnich 7 dni. - Narzędzie w swoim działaniu wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji. - Wygenerowane podsumowanie zdarzeń bezpieczeństwa dostępne jest w języku wykorzystywanym w konsoli - Korzystanie z narzędzia nie wymaga posiadania dodatkowej licencji. |
| Funkcjonalność | - Ochrona antywirusowa realizowana na wielu poziomach, tj.: monitora kontrolującego system w tle, modułu skanowania heurystycznego, modułu skanującego nośniki wymienne, monitora ruchu http oraz modułu wykrywającego rootkity. - Rozwiązanie posiada wbudowany mechanizm ochrony przed zagrożeniami typu ransonmware. - Rozwiązanie wspiera technologię Antimalware Scan Interface (AMSI) - Rozwiązanie umożliwia wybór plików do skanowania – wszystkich plików lub tylko plików o określonych rozszerzeniach. - W momencie wykrycia infekcji rozwiązanie automatycznie stara się wyleczyć plik, a jeśli nie jest to możliwe przenosi go do bezpiecznego folderu kwarantanny. - Rozwiązanie posiada możliwość ręcznej reakcji na wykryte zagrożenie, w takim przypadku pozwala na: wyleczenie pliku, usunięcie, przeniesienie do kwarantanny, zmiany nazwy, zablokowania. - Rozwiązanie chroni plik systemowy HOSTS przed nieautoryzowanymi zmianami. - Rozwiązanie posiada mechanizmy skanujące dyski sieciowe. - Skanowanie dysków sieciowych jest możliwe dla dowolnych operacji na takich zasobach lub tylko przy wykonywaniu znajdujących się tam plików. - Rozwiązanie posiada możliwość tworzenia wykluczeń dla mechanizmów ochrony w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej dla: plików, folderów, procesów. - Rozwiązanie posiada mechanizm ochrony ruchu http chroniący użytkownika przed malware oraz phishingiem. - Istnieje możliwość stworzenia wykluczenia dla wskazanej aplikacji, tak aby nie skanowała ona ruchu http. - Aktualizacje baz definicji wirusów dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym producenta, możliwa zarówno aktualizacja automatyczna programu oraz na żądanie przez wywołanie funkcji w interfejsie lokalnym oprogramowania. - Uaktualnienia definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione. - Rozwiązanie posiada możliwość dystrybuowania aktualizacji baz definicji wirusów oraz aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na stacji końcowej, za pomocą serwera pośredniczącego. - Aktualizacja oprogramowania klienta zainstalowanego na stacji końcowej do nowej wersji, następuje w sposób automatyczny, niewidoczny dla użytkownika końcowego. - Aktualizacja oprogramowania klienta zainstalowanego na stacji końcowej nie wymaga dodatkowych czynności konfiguracyjnych ze strony administratora systemu i następuje automatycznie w momencie udostępnienia takiej aktualizacji przez producenta. - Rozwiązanie posiada możliwość wywołania procesu aktualizacji oprogramowania klienta zainstalowanego na stacji końcowej według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów, za pomocą centralnej konsoli zarządzania. - Rozwiązanie posiada możliwość wywołania procesu aktualizacji oprogramowania klienta zainstalowanego na stacji końcowej w określone dni i godziny tygodnia i miesiąca. - Rozwiązanie posiada możliwość wywołania skanowania na żądanie lub według harmonogramu ustalonego przez administratorów dla określonych grup klientów, za pomocą centralnej konsoli lub lokalnie przez określonego klienta. - Rozwiązanie posiada możliwość wywołania skanowania w określone dni i godziny tygodnia i miesiąca, a także po określonym czasie bezczynności komputera. - Rozwiązanie posiada możliwość wywołania procesu skanowania z niskim priorytetem, co pozwala na skanowanie z użyciem mniejszej ilości zasobów systemowych. - Rozwiązanie posiada możliwość wywołania skanowania uwzględnionych rozszerzeń a także ich wykluczanie. - Rozwiązanie posiada możliwość skanowania urządzeń przenośnych takich jak pendrive, dyski zewnętrzne itp. - Skanowanie dysków przenośnych może odbywać się w sposób automatyczny bez wiedzy użytkownika, automatycznie z wyświetleniem podsumowania skanowania użytkownikowi oraz z możliwością zablokowania opcji przerwania skanowania przez użytkownika końcowego. - Aktualizacja definicji wirusów czy też mechanizmów skanujących nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie. - Rozwiązanie posiada funkcję skanowania na żądanie pojedynczych plików, katalogów, napędów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym - Mikrodefinicje wirusów – przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów skanujących bez konieczności pobierania całej bazy (na stację kliencką pobierane są tylko definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji). - Brak konieczności restartu systemu operacyjnego po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i definicji wirusów. - Rozwiązanie posiada heurystyczną technologię do wykrywania nowych, nieznanych wirusów. - Umożliwia wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan”, „rootkit”. - Posiada mechanizm wykrywania nowych i nieznanych zagrożeń (0-day), bazujący na technologii chmurowej, analizującej podejrzane pliki wykonywalne. - Rozwiązanie posiada technologię wykrywania nowych i nieznanych zagrożeń typu 0-day, technologia ta powinna w głównej mierze bazować na metadanych na temat analizowanego pliku. Pliki sklasyfikowane jako bezpieczne, nie są wysyłane do analizy w infrastrukturze producenta. - Rozwiązanie posiada technologię wykrywania nowych i nieznanych zagrożeń, która w przypadku podejrzanych plików umożliwia automatyczne ładowanie ich do systemu sandbox, utrzymywanego w infrastrukturze dostawcy oprogramowania antywirusowego w celu przeprowadzenia dodatkowej strukturalnej i behawioralnej analizy podejrzanego pliku. - Rozwiązanie posiada możliwość wyłączenia mechanizmu automatycznego przesyłania podejrzanych plików do dodatkowej analizy przez producenta. - Rozwiązanie posiada możliwość umieszczenia oprogramowania typu „spyware", „adware", „keylogger”, „dialer”, „trojan” w kwarantannie. - Rozwiązanie posiada możliwość obsługi plików skompresowanych obejmującego najpopularniejsze formaty w tym, co najmniej: ZIP JAR ARJ LZH TAR TGZ GZ CAB RAR BZ2 HQX. - Rozwiązanie posiada możliwość logowania historii akcji podejmowanych wobec wykrytych zagrożeń na stacjach roboczych. Dostęp do logów jest możliwy z poziomu GUI aplikacji jak i konsoli centralnego zarządzania. - Rozwiązanie automatycznie powiadamia użytkowników oraz administratora o pojawiających się zagrożeniach wraz z określeniem czy stacja robocza jest odpowiednio zabezpieczona. - Rozwiązanie posiada możliwość wyłączenia powiadomień dla użytkowników stacji końcowej o wykrytych zagrożeniach. - Rozwiązanie posiada możliwość wyłączenia interfejsu użytkownika oprogramowania zainstalowanego na stacji końcowej. - Rozwiązanie umożliwia blokowanie przez program na komputerze klienckim określonego przez administratora rodzaju zawartości oraz nazwy lub rozszerzeń poszczególnych plików pobieranych przy pomocy protokołu http. - Skanowanie http oraz blokowanie zawartości może być deaktywowane dla witryn określonych, jako zaufane przez system reputacyjny producenta. - Rozwiązanie posiada możliwość instalacji dodatku do przeglądarki internetowej (Google Chrome, Mozilla FireFox, MS Edge) pozwalającego na wyświetleniu graficznej informacji o reputacji witryny, która pojawia się w wynikach wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych. - Rozwiązanie jest wyposażone w mechanizm ochrony przeglądarki internetowej, w tym analizujący uruchamiane skrypty ActiveX i pobierane pliki. - Rozwiązanie posiada możliwość ochrony podczas przeglądania sieci Internet na podstawie badania reputacji witryn. - Rozwiązanie umożliwia blokowanie dostępu do kategorii witryn WWW skatalogowanych przez systemy producenta. - Oprogramowanie zapewnia co najmniej 30 kategorii klasyfikacji witryn WWW. - Użytkownik podczas próby przejścia na witrynę znajdująca się w zablokowanej przez Administratora kategorii, jest powiadomiony o nałożonej na niego blokadzie komunikatem w przeglądarce internetowej. - Rozwiązanie umożliwia blokowanie witryn na podstawie kategorii zarówno dla protokołu HTTP jak i HTTPS. - Rozwiązanie posiada wbudowany mechanizm zabezpieczenia połączenia do witryn skategoryzowanych przez producenta jako „bankowość elektroniczna”. - W momencie odwiedzania stron internetowych skategoryzowanych jako „bankowość elektroniczna” rozwiązanie blokuje możliwość uruchamiania od strony chronionego hosta poleceń cmd oraz skryptów. - W momencie odwiedzania stron internetowych skategoryzowanych jako „bankowość elektroniczna” rozwiązanie automatycznie blokuje zdalny dostęp do hosta za pomocą takich narzędzi jak pulpit zdalny, TeamViewer, LogMein, VNC itp. - Kontrola połączenia umożliwia zabezpieczenie sesji do dowolnej witryny HTTPS wskazanej przez administratora – administrator ma możliwość tworzenia własnej listy takich witryn. - Rozwiązanie posiada wbudowaną funkcję, która po zakończeniu sesji z witrynami sklasyfikowanymi jako „bankowość elektroniczna” czyści zawartość schowka systemowego. - Rozwiązanie posiada funkcję zarządzania zaporą ogniową (tzw. personal firewall) wbudowaną w system Windows, z opcją definiowania profili bezpieczeństwa możliwych do przypisania dla pojedynczej stacji roboczej lub grup. - Profile bezpieczeństwa zapory ogniowej zawierają predefiniowane reguły zezwalające na bezproblemową komunikację w sieci lokalnej. - Rozwiązanie pozwala na tworzenie własnych reguł w oparciu co najmniej o: kierunek komunikacji sieciowej, protokół sieciowy oraz możliwość wyboru akcji zezwolenia lub zablokowania wskazanej komunikacji. - Rozwiązanie posiada możliwość automatycznego przełączenia profilu bezpieczeństwa zapory ogniowej po spełnieniu określonych warunków (np. zmiana adresacji karty sieciowej na stacji roboczej). - Rozwiązanie umożliwia stworzenie zestawów reguł do natychmiastowego zastosowania, które zablokują komunikację sieciową w celu izolacji hosta na żądanie administratora. - Rozwiązanie jest wyposażone w mechanizm aktualizacji aplikacji (patch management), umożliwiający instalację dostępnych poprawek dla systemu operacyjnego oraz aplikacji na nim zainstalowanych. - Mechanizm aktualizacji aplikacji (patch management) nie wymaga instalowania dodatkowych agentów oprócz agenta AV. - Moduł aktualizacji aplikacji, okresowo skanuje aplikacje zainstalowane na stacji roboczej i umożliwia ich aktualizację do najnowszych wersji. - Moduł aktualizacji aplikacji pełni role mechanizmu łatającego podatności i instalującego aktualizacje oprogramowania, a nie jedynie pasywnego skanera luk w bezpieczeństwie aplikacji. - Administrator posiada możliwość określenia, kiedy i jakie aktualizacje mają zostać zainstalowane automatycznie. - Administrator posiada możliwość uruchomienia aktualizacji dla systemu operacyjnego jak i aplikacji znajdujących się na nim na żądanie dla wybranych lub wszystkich hostów. - Mechanizm aktualizacji aplikacji umożliwia automatyczne wyświetlenie komunikatu użytkownikowi od strony hosta o konieczności zamknięcia danej aplikacji, tak aby proces aktualizacji mógł się zakończyć. - W przypadku gdy instalacja aktualizacji dla systemu operacyjnego lub innej aplikacji wymaga restartu hosta w celu jej zastosowania, administrator posiada możliwość wymuszenia automatycznego restartu, wymuszenia restartu po określonej liczbie godzin, lub wyświetlenia komunikatu użytkownikowi o konieczności restartu. - Administrator konsoli zarządzającej ma możliwości zapoznania się z opisem danej podatności aplikacji uruchamiając aktywny link z konsoli zarządzającej z przekierowaniem na strony producenta aplikacji. - Mechanizm aktualizacji aplikacji (patch management) nie wymaga uprawnień administratora lokalnego do instalacji poprawek i jest realizowany, jako dedykowany proces. - Administrator ma możliwość zdefiniowania aplikacji, które nie podlegają aktualizacji, poprzez wpisanie nazwy aplikacji na listę wykluczeń w konsoli zarządzającej. - Rozwiązanie umożliwia wyświetlenie w GUI od strony chronionego hosta informacji o brakujących poprawkach dla systemu lub aplikacji i umożliwienie, ich instalacji przez użytkownika końcowego. - System centralnego zarządzania prezentuje niezaktualizowane aplikacje występujące na wszystkich chronionych hostach lub listę nieaktualizowanego oprogramowania dla pojedynczej stacji końcowej. - Oprogramowanie umożliwia blokowanie wybranych przez administratora urządzeń zewnętrznych podłączanych do stacji końcowej. - Mechanizm kontroli urządzeń zewnętrznych wspiera m.in. urządzenia takie jak: pamięci masowe, napędy CD/DVD, modemy, porty COM i LTP, drukarki, czytniki kart pamięci, kamery, urządzenia bluetooth. - Oprogramowanie umożliwia zdefiniowanie listy zaufanych urządzeń, które nie będą blokowane podczas podłączania do stacji końcowej. - Lista urządzeń zaufanych jest tworzona co najmniej w oparciu o nazwę urządzenia i identyfikator sprzętowy. - Rozwiązanie posiada możliwość blokady zapisywania plików na zewnętrznych dyskach USB urządzenia takie są wówczas dostępne w trybie tylko do odczytu. - Mechanizm kontroli urządzeń umożliwia blokadę uruchamiania plików wykonywalnych z nośników pamięci. Blokada ta pozwala na korzystanie z pozostałych danych zapisanych na takich nośnikach. - Rozwiązanie posiada opcję zabezpieczenia hasłem możliwości deinstalacji agenta przez użytkownika końcowego. - Zmiany w konfiguracji mogą być dokonywane przez użytkownika końcowego tylko dla poszczególnych funkcji aplikacji wskazanych przez administratora w profilu. - Rozwiązanie posiada wbudowany mechanizm przywracania plików zaszyfrowanych przez zagrożenia typu ransomware. - Mechanizm w swoim działaniu wykorzystuje własną technologię producenta, nie inne technologie takie jak Volume Shadow Copy Service (VSS) - W przypadku wykrycia szkodliwego działania ransomware, moduł blokuje aktywność szkodliwego procesu oraz przywraca pliki, które zostały zaszyfrowane do oryginalnej formy i lokalizacji. - Moduł przywracania plików zaszyfrowanych może działać w trybie monitorowania, bez podejmowania reakcji. - Administrator ma możliwość wskazania własnego folderu, do którego będą kopiowane pliki tworzonej kopii zapasowej plików. - Administrator posiada możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku, którego kopia zapasowa będzie tworzona przez moduł przywracania. - Rozwiązanie jest wyposażone w dodatkowy moduł chroniący dane użytkownika przed działaniem oprogramowania ransomware niezależnie od pozostałych modułów ochrony. Działanie modułu polega na ograniczeniu możliwości modyfikowania chronionych plików, tylko procesom systemowym oraz zaufanym aplikacjom. - Moduł posiada możliwość pracy w trybie monitorowania (bez blokowania) przekazując administratorowi informacje dotyczące prób modyfikacji plików w chronionych folderach. - Administrator posiada możliwość dowolnego zdefiniowania dodatkowo chronionych folderów zawierających wrażliwe dane użytkownika. - Istnieje możliwość zdefiniowania zaufanych folderów. Aplikacje uruchamiane z zaufanych folderów mają możliwość modyfikowania plików objętych dodatkową ochroną antyransomware. - Rozwiązanie potrafi automatycznie wykryć zaufane aplikacje, dla których będzie zezwolony dostęp do plików w chronionych folderach, oraz daje możliwość wskazania zaufanych aplikacji przez administratora. - Rozwiązanie posiada funkcjonalność kontroli uruchamianych aplikacji. - Tryb kontroli aplikacji umożliwia uruchomienie wszystkich aplikacji, uruchomienie i monitorowanie wszystkich aplikacji, blokowanie niezaufanych aplikacji - Istnieje możliwości blokowania, zezwolenia lub monitorowania aplikacji w oparciu, co najmniej o docelowy identyfikator SHA1, SHA256, lokalizację pliku, wersję pliku, nazwę aplikacji, wielkość pliku, wydawcę, ważność podpisu cyfrowego aplikacji. - Tworzone reguły dotyczyć mogą czynności: uruchomienia aplikacji, ładowania modułu, uruchomienia instalatora, dostępu do pliku. - Na wspieranych systemach Windows rozwiązanie pozwala na zdalne wywołanie procesu szyfrowania za pomocą funkcji BitLocker wbudowanej w system operacyjny. - Administrator posiada w momencie konfiguracji procesu szyfrowania, możliwość wymuszenia od strony użytkownika ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN - Rozwiązanie posiada możliwość przekazywania do konsoli administracji zdalnej kluczy odzyskiwania funkcji BitLocker - Rozwiązanie pozwala na zdalne uruchomienie procesu deszyfrowania wcześniej zaszyfrowanych dysków systemowych. - Administrator w konsoli zarządzającej posiada dostępne informacje dotyczące stanu zaszyfrowania dysków systemowych. - Rozwiązanie pozwala na uzyskiwanie informacji pochodzących z dziennika systemu Windows dotyczących między innymi: Czyszczenia dziennika audytu, zablokowania konta użytkownika, utworzenia konta użytkownika, zmiany konta użytkownika, błędnych prób logowania użytkownika, wystąpienia błędu krytycznego (BSOD) - Administrator ma możliwość wyboru, które z informacji pochodzących z dziennika systemu Windows mają być przekazywane do konsoli zarządzającej. - Rozwiązanie pozwala na wygenerowanie pliku za pocą którego administrator może wywołać zdalne podłączenie za pomocą usług Microsoft RDP (Remote Desktop). - Wygenerowany plik może być otwarty i wykorzystany do zdalnego podłączenia za pomocą Microsoft Terminal Services Client (MSTSC), Microsoft Remote Desktop i innych wspierających usług i aplikacji. |
| Opis licencji | Licencja w postaci subskrypcji gwarantująca wsparcie producenta oprogramowania na okres 36 miesięcy. |

Poz. 15 Moduł EDR do oprogramowania antywirusowego – 1 kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Opis | System EDR zarządzany z pojedynczej, centralnej konsoli zgodnej z zaoferowanym oprogramowaniem antywirusowym. Licencje zgodnie z ilością zaproponowanego rozwiązania antywirusowego. |
| Funkcjonalność | - Oprogramowanie instalowane na stacjach końcowych i serwerach, zwane dalej agentem, ma możliwość współpracy z każdym oprogramowaniem antywirusowym dostępnym na rynku. - Agent instalowany na stacjach końcowych i serwerach posiada możliwość instalacji z wykorzystaniem mechanizmów dystrybucji oprogramowania Active Directory. - Agent instalowany na stacjach końcowych i serwerach posiada możliwość ręcznej instalacji, bez wykorzystania zewnętrznych systemów dystrybucji oprogramowania. - Oprogramowanie nie wymaga restartu systemu operacyjnego po dokonaniu aktualizacji oprogramowania agenta monitorującego na stacjach końcowych i serwerach. - Dane zebrane przez agenta instalowanego na stacjach końcowych są przesyłane w trybie ciągłym, szyfrowanym protokołem HTTPS, do centrum przetwarzania danych producenta, w celu wykrywania niebezpiecznych zdarzeń. - Agent instalowany na stacjach końcowych i serwerach monitoruje i zbiera informacje na temat co najmniej następujących zdarzeń: - dostęp do pliku; - tworzenie nowego procesu; - nawiązane połączenia sieciowe; - wpisy dziennika systemu, niezbędne do wykrycia naruszeń bezpieczeństwa; - zawartość skryptów uruchamianych na monitorowanej stacji. - W celu zmniejszenia obciążenia stacji końcowych wszystkie procesy związane z analizą zebranych danych oraz wykrywaniem podejrzanych zdarzeń odbywają się w centrum przetwarzania danych producenta, a nie na monitorowanej stacji końcowej. - Dane zbierane przez agenta instalowanego na stacjach końcowych, przed wysłaniem do centrum przetwarzania danych, są kompresowane w celu optymalizacji wykorzystania łączy sieciowych. - Komunikacja agentów instalowanych na stacjach roboczych i serwerach, z centrum przetwarzania danych producenta, odbywa się jedynie z wykorzystaniem protokołów HTTP oraz HTTPS. - Komunikacja agentów instalowanych na stacjach roboczych i serwerach, wspiera komunikację za pomocą serwera pośredniczącego http (http proxy). - W przypadku braku dostępu do sieci Internet, na monitorowanej stacji, która skutkuje brakiem możliwości przesłania danych zebranych przez agenta do centrum przetwarzania danych producenta, dane zebrane na stacji końcowej są buforowane i przesłane do analizy od razu po uzyskaniu przez agenta dostępu do sieci Internet. - Dane zbierane przez agentów na stacjach końcowych i serwerach są, przechowywane i przetwarzane na obszarze Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. - Rozwiązanie na bazie zebranych danych generuje detekcje, które stanowią powiązane ze sobą podejrzane zdarzenia, zebrane przez agentów ze stacji roboczych i serwerów. - Detekcje są generowane za pomocą statycznych reguł, przygotowanych przez producenta, jak również przy wykorzystaniu mechanizmów uczenia maszynowego uwzględniających specyfikę pracy środowiska informatycznego. - Detekcje są generowane w czasie rzeczywistym na podstawie danych zebranych i przesłanych przez agentów uruchomionych na stacjach końcowych i serwerach w środowisku informatycznym. - Detekcje widoczne są w konsoli zarządzającej w postaci graficznych diagramów, przedstawiających wykryte anomalie i powiązania pomiędzy biorącymi udział w detekcji elementami. - Rozwiązanie posiada możliwość filtrowania zdarzeń biorących udział w detekcji w zależności od poziomu ryzyka – od poziomu informacyjnego do zdarzeń o charakterze krytycznym. - Każda detekcja zawiera co najmniej następujące informacje: - Lista urządzeń na których rozwiązanie zarejestrowało podejrzane zdarzenia. - Data i czas wystąpienia podejrzanych zdarzeń. - Listę podejrzanych zdarzeń zidentyfikowanych przez rozwiązanie. - Opis dla każdego z podejrzanych zdarzeń, wyjaśniający, dlaczego dane zdarzenie zostało uznane za podejrzane. - Sumę kontrolną (co najmniej SHA1) plików, które zostały uznane za podejrzane. - Poziom ryzyka, określający istotność danej detekcji. - Typ detekcji, określający techniki ataku, które zostały wykryte podczas tworzenia detekcji (np. nieuprawnione podniesienie uprawnień, połączenia z sieciami C&C, nieuprawnione wykonanie skryptu). - Zdarzenia, występujące w detekcjach, które wskazują na wykorzystanie znanej techniki ataku na systemy informatyczne, zawierają odnośniki do ogólnodostępnych materiałów opisujących zastosowanie tych technik (np. matryca MITRE ATT&CK). - Zdarzenia, występujące w detekcjach, które odnoszą się do plików oraz aplikacji uruchomionych na monitorowanych komputerach, zawierają odnośniki do ogólnodostępnej bazy reputacji, pozwalającej sprawdzić reputację tych plików (np. VirusTotal). - Rozwiązanie umożliwia oznaczanie wygenerowanych detekcji jako błędne. - Oznaczenie detekcji jako błędnej, musi powodować, automatyczne identyfikowanie przyszłych takich samych detekcji i odpowiednie ich oznaczenie w interfejsie centralnego zarządzania. - Rozwiązanie posiada możliwość stworzenia archiwum zawierającego dodatkowe informacje dotyczące hosta, na którym wystąpiła detekcja w celu przeprowadzenia analizy śledczej incydentu. - Rozwiązanie pozwala na dodanie własnego komentarza przy wykrytej detekcji. - Rozwiązanie umożliwia wykupienie usługi pozwalającej na przesłanie detekcji do laboratorium producenta w celu analizy, zwrotnie administrator otrzymuje szczegółowy raport przygotowany przez analityka dotyczący incydentu. - Rozwiązanie pozwala na przesłanie wiadomości e-mail informującej o wygenerowaniu nowej detekcji w systemie. - Rozwiązanie pozwala na izolację sieciową komputerów przez administratora. - Rozwiązanie umożliwia tworzenie reguł automatycznej izolacji stacji roboczych i serwerów, jeśli zostaną one uwzględnione w wygenerowanych detekcjach. - Rozwiązanie umożliwia wykonanie zdalnie reakcji na chronionym hoście w tym co najmniej pozwala na: pobranie plików, pobranie historii PowerShell, pobranie wpisów dziennika zdarzeń, pobranie dziennika ochrony antywirusowej, pobranie informacji o wpisach rejestru systemowego, pobranie informacji o MBR, wylistowanie procesów, wylistowanie informacji z systemowego harmonogramu zadań, wylistowanie usług, umożliwia zatrzymanie procesu lub wątku, umożliwia usuwanie plików, usług, wartości rejestru systemowego oraz zadań systemowego harmonogramu zadań. - Rozwiązanie umożliwia tworzenie raportów - Rozwiązanie wspiera dostęp do danych na temat utworzonych detekcji za pomocą interfejsu REST API, na potrzeby integracji z innymi systemami zabezpieczającymi. - Konsola centralnego zarządzania, oferuje interfejs w języku Polskim. - Konsola zarządzająca wyposażona jest w panel kontrolny (dashboard) w którym administrator ma możliwość weryfikacji stanu bezpieczeństwa organizacji. - Rozwiązanie umożliwia wyszukanie zdarzeń napływających do konsoli co najmniej w oparciu o: PID nowego procesu, SHA-1 nowego procesu, nazwę procesu, ścieżkę, nazwę procesu docelowego, docelową ścieżkę, typ zdarzenia, nazwę systemu, typ systemu, wersję systemu, adres IP źródłowy oraz zdalny, port lokalny oraz port zdalny, wartość klucza rejestru. - Konsola wyposażona w dedykowaną zakładkę zawierającą listę urządzeń posiadających zainstalowanego agenta systemu EDR. - Lista urządzeń posiadających zainstalowanego agenta systemu EDR zawiera informacje dotyczące: nazwy hosta, adresu IP, poziomu ważności, przypisanego profilu, systemu operacyjnego, informacji o ostatnim podłączeniu oraz aktualnym statusie. - Administrator widzi w konsoli informacje dotyczące produktu na jaki posiada licencję, klucz licencyjny, typy licencji, wykorzystanie oraz daty wygaśnięcia licencji. - Portal zarządzający umożliwia dodawanie kluczy licencyjnych dla innych produktów w celu aktywacji danej funkcjonalności, co najmniej dla systemu EPP, mechanizmów zarządzania ekspozycją na atak (Exposure Management). - Dodanie klucza licencyjnego skutkuje aktywowaniem zawartości zakładki obsługującej dany produkt w portalu zarządzającym. - Rozwiązanie posiada wbudowane narzędzie pozwalające na stworzenie podsumowania incydentu na podstawie dostępnych danych. - Narzędzie umożliwiające stworzenie podsumowania incydentu w swoim działaniu wykorzystuje mechanizmy sztucznej inteligencji. - Generowane podsumowanie incydentu dostępne jest w języku wykorzystywanym w konsoli zarządzającej. - Rozwiązanie pozwala na wykupienie dodatkowych usług monitorowa oraz monitorowania i reakcji (MDR) na incydenty dla systemu EDR, które realizowane są przez zespoły bezpieczeństwa producenta rozwiązania. - Wykupienie usługi nie ogranicza administratorowi dostępu do konsoli zarządzającej i nie wymaga reinstalacji agentów. |
| Opis licencji | Licencja w postaci subskrypcji gwarantująca wsparcie producenta oprogramowania na okres 36 miesięcy. |

Poz. 16 System do zarządzania flotą urządzeń mobilnych (Oprogramowanie MDM) - 1 kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Wymagania architektury i serwera | System musi umożliwiać instalację na maszynie wirtualnej lub fizycznej Zamawiającego. System musi posiadać dokumentację określającą wymagania maszyny wirtualnej lub fizycznej w zależności od ilości urządzeń do niej dołączonych. Dokumentacja rozwiązania musi zawierać wszystkie niezbędne informacje odnośnie co do wymagań sieciowych, w szczególności opis konfiguracji sieciowej opartej na ruchu przychodzącym/wychodzącym na poszczególnych portach. System nie może wymagać dodatkowych licencji dla baz danych oraz systemów operacyjnych. System musi być kompatybilny z systemem operacyjnym posiadającym ważne wsparcie dla aktualizacji bezpieczeństwa przynajmniej w okresie dwóch najbliższych lat. System musi oferować wsparcie dla backupu maszyn wirtualnych (snapshot, checkpoint); obsługę zmiennych globalnych służących do parametryzacji i personalizacji konfiguracji zarządzanej kierowanej w urządzeń; obsługę zmiennych globalnych na poziomie użytkownika, urządzenia, kart SIM oraz certyfikatów; wbudowane centrum certyfikacji; wbudowany VPN; wsparcie dla protokołu SCEP; wsparcie dla Android Enterprise; wsparcie dla Apple Business Manager (dawniej Apple DEP); wsparcie dla Apps and Books (dawniej Apple VPP); wsparcie dla Knox Mobile Enrollment; wsparcie dla Android zero-touch Enrollment; wsparcie dla Active Directory; wsparcie dla LDAP; automatyczny onboarding i offboarding użytkowników; możliwość skonfigurowania wielu szablonów aktywacji urządzeń; wsparcie dla Azure Active Directory; logowanie jednokrotne (SSO) przy pomocy Azure Active Directory; automatyczną synchronizację wszystkich użytkowników z usług katalogowych AD/LDAP; automatyczną synchronizację atrybutów użytkowników dodanych do systemu z usług katalogowych AD/LDAP; automatyczną synchronizację użytkowników z usług katalogowych Entra ID; automatyczną synchronizację rozbudowanych atrybutów użytkownika dodanego do systemu z usług katalogowych AD/LDAP/Entra ID; wsparcie dla Microsoft Exchange; wsparcie dla protokołów ActiveSync, POP, IMAP; mechanizm zabezpieczający dostęp do poczty elektronicznej weryfikowany na podstawie dotykowego składnika np. certyfikat użytkownika; dodawanie aplikacji z pliku (aplikacje typu in-house); import aplikacji ze sklepu z aplikacjami Google Play; import aplikacji ze sklepu z aplikacjami iTunes; dodawanie aplikacji z zewnętrznego zasobu; stosowanie konfiguracji zarządzanej dla aplikacji Android; stosowanie konfiguracji zarządzanej dla aplikacji iOS; stosowanie konfiguracji zarządzanej dla aplikacji typu in-house; wbudowany audyt integralności danych i bezpieczeństwa serwera; możliwość wykonania akcji na aplikacji (np. Wyczyść dane aplikacji) jednocześnie na wszystkich urządzeniach posiadających tę aplikacji; możliwość ustawienia dodatkowych atrybutów użytkownika – obsługa custom attributes; obsługiwać wysyłanie niestandardowych profili konfiguracyjnych do urządzeń iOS; obsługiwać wysyłanie niestandardowych poleceń do urządzeń iOS; gromadzić logi audytowe aplikacji; gromadzić informacje na temat wykonanych akcji wewnątrz systemu; gromadzić logi sieciowe aplikacji; oferować możliwość konfiguracji regionu sklepów Google Play i App Store; oferować możliwość włączenia dostępu do całej treści zarządzanego sklepu Google Play bez konieczności logowania oraz nałożenie białej lub czarnej listy aplikacji; oferować możliwość przejęcia kontroli zdalnej nad urządzeniem; umożliwiać wykorzystanie klawiatury komputera do wpisywania tekstu na urządzeniu, podczas przejmowania kontroli zdalnej nad urządzeniem; oferować automatyczne i manualne aktualizacje serwera; oferować możliwość aktywowania użytkownika serwisowego celem sesji zdalnej adresowanej dla działu wsparcia producenta; oferować możliwość przypisywania konfiguracji w sposób dynamiczny na podstawie parametrów urządzenia, użytkownika, powinien móc łączyć te elementy oraz potrafić definiować grupy tych elementów. Konsola systemu musi być dostępna z poziomu przeglądarki; być dostępna w języku polskim; udostępniać interaktywnego, kontekstowego kreatora wspomagającego aktywację urządzeń; musi być dostępna w jasny i ciemnym motywie kolorystycznym; musi oferować możliwość wymuszenia pojedynczej sesji logowania na koncie administratora; musi rejestrować udane i nieudane próby logowania na koncie administratora; możliwość konfiguracji ACL dla konsoli; możliwość zmiany motywów konsoli (główny kolor, logo, favicon); możliwość uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkowników konsoli; posiadać wbudowane centrum powiadomień konsoli. |
| Wspierane systemy operacyjne urządzeń mobilnych | Android 9.0 i nowszy iOS 15 i nowszy Windows 10/11 Pro/Enterprise MacOS 11 i nowszy |
| Sposób rejestracji urządzeń | Automatyczne dodawanie urządzenia do systemu. Automatyczne dodawanie urządzenia do systemu i powiązanie z przypisanym użytkownikiem. Rejestracja za pomocą aplikacji poprzez podanie loginu i hasła lub skanu kodu QR. Rejestracja za pomocą kodu QR, tagów NFC Rejestracja za pomocą kodów QR oraz tagów NFC musi oferować możliwość zapisania danych sieci WiFi. Rejestracja bez użytkownika. Rejestracja z wykorzystaniem Knox Mobile Enrollment. Rejestracja z wykorzystaniem Apple Business Manager. Rejestracja z wykorzystaniem Android zero-touch. Rejestracja urządzeń Android bez usług Google. Rejestracja urządzeń z trybem zarządzania deklaratywnego dla urządzeń firmy Apple. |
| Dostępne informacje o urządzeniu | System do zarządzania musi pobierać następujące informacje o zarządzanym urządzeniu: Informacja o producencie, modelu, systemie operacyjny, stanie baterii, pamięć wewnętrznej, pamięci RAM, procesorze, operatorze używanych kart SIM, język urządzenia, szyfrowanie danych na urządzeniu, IP sieci komórkowej, IP sieci Wi-Fi, adresie MAC sieci Wi-Fi, SSID podłączonej sieci Wi-Fi, ICCID używanych kart SIM, numerze telefonu, IMEI gniazd kart SIM, numerze seryjnym, ostatnim kontakcie urządzenia z serwerem, wykorzystaniu karty SD, dostępności aktualizacji systemu operacyjnego, nadanych politykach urządzenia oraz wyświetlanie jej stanu, aplikacjach na urządzeniu wraz z wersją aplikacji, statusem instalacji, nadaną konfiguracją zarządzaną oraz przydzielonymi uprawnieniami. |
| Generowanie raportów | System musi oferować możliwość wykonania raportu wykorzystania pamięci urządzenia, danych mobilnych na urządzeniu, danych przez Wi-Fi na urządzeniu, aplikacji na urządzeniu. |
| Konfiguracja urządzeń | System musi oferować możliwość: Blokady urządzenia; wykonania zdjęcia podczas blokady urządzenia; resetu hasła; zmiany hasła przez administratora; przywrócenia urządzeń do ustawień fabrycznych; usunięcia danych służbowych z urządzeń; wysyłania wiadomości do urządzenia, gdy jest ono dezaktywowane; zablokowania ekranu urządzenia; wysłania notyfikacji; wysłania alarmu wraz z potwierdzeniem jego otrzymania i przeczytania; przekierowania połączeń na dowolny podany numer telefonu; restartu urządzenia; eksportu SMS; eksportu kontaktów; eksportu dziennika połączeń; eksportu logów audytowych z urządzenia; lokalizacji urządzeń na żądanie; lokalizacji urządzeń w interwałach czasowych; lokalizacji urządzeń w ruchu; zbierania historii lokalizacji urządzeń; zastosowania ograniczeń czasowych dla zbierania lokalizacji urządzeń; filtrowania urządzeń po ich lokalizacji; zablokowania i odblokowania aplikacji na urządzeniu; uruchomienia aplikacji na urządzeniu; ustawienia wielu zarządzanych konfiguracji dla aplikacji ze sklepu Google Play oraz App Store; zarządzanej konfiguracji dla aplikacji z pliku; wysłania konfiguracji aplikacji na urządzenia; usunięcie aplikacji z urządzenia; backupu SMS i MMS; backupu kontaktów; backupu dziennika połączeń; wykonania kopii zapasowej urządzenia Android bez konieczności rejestracji urządzenia (samodzielny system kopii zapasowej); instalacji aplikacji ze sklepu oraz z pliku; cichej instalacji aplikacji; instalacji skonfigurowanych aplikacji; opóźnienia instalacji aplikacji ze sklepu Play; ustawienia przedziału czasu na instalacje aktualizacji aplikacji służbowych na urządzenia Android; konfiguracji warunków instalacji aplikacji ze sklepu Play takich jak podłączenie do WiFI, minimalna wersja kodowa aplikacji, instalacja tylko w stanie bezczynności, instalacja tylko podczas ładowania urządzenia; konfiguracji warunków instalacji aplikacji wewnętrznych z pliku (*.apk) takich jak podłączenie do WiFI, instalacja tylko w stanie bezczynności, instalacja tylko podczas ładowania urządzenia; ustawienia dodatkowych opcji dla aplikacji ze sklepu App Store takich jak opcje zarządzania, opcje konwersji na aplikację zarządzaną, możliwość zablokowania, ukrycia, usunięcia, ustawienia powiązanych domen; powiadomienie użytkownika końcowego o przypisaniu nowej konfiguracji aplikacji; wyczyszczenie danych aplikacji przed przypisaniem nowej konfiguracji aplikacji; zarządzania uprawnieniami aplikacji; uruchomienia służbowego sklepu z aplikacjami; włączenie Activation Lock; wyłączenie Activation Lock; dostarczenia konfiguracji ActiveSync; konfiguracji ActiveSync z szyfrowaniem S/MIME; dostarczenia konfiguracji IMAP/POP; konfiguracji Wi-Fi; konfiguracji Enterprise Wi-Fi; konfiguracji Wi-Fi w technologii WPA3; konfiguracji SCEP; dostarczenia certyfikatu na urządzenie; konfiguracji VPN w tym VPN per aplikacja; stworzenia białej i czarnej listy aplikacji dla przestrzeni służbowej; stworzenia białej i czarnej listy aplikacji dla przestrzeni prywatnej; stworzenia białej lista aplikacji podczas przemieszczania się urządzenia; dostarczenia i zarządzania kontaktami służbowymi; dostarczenia dokumentów służbowych; pobierania udostępnionych plików automatycznie; konfiguracji tapety; dostarczenia konfiguracji APN; konfiguracji trybu kiosk – pojedyncza aplikacja i wiele aplikacji; konfiguracji trybu kiosk - wiele aplikacji z logowaniem użytkownika do urządzenia; zdefiniowania niestandardowej aktywności wykorzystywanej w trybie kiosku. Aktywność ta musi umożliwiać inicjowanie intentów, wysyłanie broadcastów oraz uruchamianie usług (services) z przekazaniem zdefiniowanych parametrów; konfiguracji bezpiecznego DNS; blokady NFC na urządzeniach Android; ukrycia aplikacji agenta MDM; ukrycia powiadomienia agenta MDM; edycji treści stałego powiadomienia MDM widocznego na urządzeniu; wymuszenia zalogowania się do urządzenia danymi domenowymi użytkownika co skutkuje automatycznym przypisaniem jego konfiguracji personalnej; konfiguracji aplikacji „OEM Config” w szczególności Knox Service Plugin; wymuszania aktualizacji systemu operacyjnego Android; wymuszania aktualizacji systemu operacyjnego iOS; ustawienia wymagań minimalnych hasła urządzenia; ustawienia wymagań minimalnych hasła w przestrzeni służbowej; użycia biometrii do odblokowania urządzenia; użycia biometrii do odblokowania przestrzeni służbowej; wyświetlania wiadomości na zablokowanym ekranie; zablokowania Bluetooth; wykrywania i reagowania na Root; wykrywania i reagowania na włączone debugowanie przez USB; wykrywania i reagowania na włączone opcje developerskie; wykrywania i reagowania na niezaufanych administratorów urządzenia; wykrywania i reagowania na instalacje niedozwolonej aplikacji; wykrywania i reagowania na połączenie do niezabezpieczonej sieci Wi-Fi; wykrywania i reagowania na zmianę konfiguracji DNS; wykrywania i reagowania na zmianę konfiguracji Proxy; wykrywania i reagowania na zmianę konfiguracji Gateway; zablokowania użycia danych mobilnych w roamingu; rejestrację urządzeń Android w usłudze Azure Active Directory; wsparcie obsługi dostępu warunkowego (Conditional Access) do zasobów Office365 dla urządzeń Android; zablokowania tetheringu i mobilnych hotspotów; zablokowania dodawania nowych konfiguracji Wi-Fi; zablokowania podłączania nośników fizycznych; zablokowania połączeń wychodzących; zablokowania SMS; zablokowania transferu plików przez USB; określania sposobu nadawania uprawnień aplikacji; określania sposobu aktualizacji aplikacji ze sklepu Google Play; zablokowania dodawania użytkowników nowych użytkowników do urządzenia; włączenia udostępniania danych z równoważnych aplikacji między przestrzeniami' służbową i osobistą; zablokowania zrzutów ekranu; zablokowania opcji deweloperskich; zablokowania trybu awaryjnego; zablokowania przywracania urządzeń do ustawień fabrycznych przez użytkownika; zablokowania dodawania nowych kont Google; zablokowania instalowania aplikacji z nieznanych źródeł; wymuszania cyklicznego połączenia urządzenia z serwerem; wykonania akcji w przypadku przekroczenia czasu nieaktywności; zablokowania Smart Lock; zablokowania OTG przez USB; wymuszenia stałego adresu MAC podczas łączenia się z siecią WiFi; zablokowania mikrofonu; zablokowania zmian tapety; konfigurowania funkcji SIM pinning (ochrona przed użyciem służbowej kart SIM w urządzeniu innym niż służbowe), dla urządzeń wspierających funkcjonalność; zablokowania FaceTime; zablokowania zrzutów ekranu i nagrywania ekranu; zablokowania AirDrop; zablokowania iMessage; zablokowania usług Apple Music; zablokowania usługi radio; zablokowanie głosowego wybierania numeru na zablokowanym ekranie; zablokowania Siri; zablokowania iBooks; zablokowania zakupów w aplikacji; zablokowania hasła iTunes podczas zakupów; zablokowania iCloud backup; zablokowania synchronizacji dokumentów w iCloud; zablokowania Keychain w iCloud; zablokowania backupu iCloud aplikacjach zarządzanych; zablokowania backupu służbowych książek; zablokowania dzielenia zdjęć z iCloud; zablokowania biblioteki zdjęć z iCloud; zablokowania My Photo Stream; wymuszenia ograniczonego śledzenia reklam; zablokowania niezaufanych certyfikatów TLS; zablokowania instalacji profili konfiguracyjnych; zablokowania modyfikowania kont; zablokowania zmiany nazwy urządzenia; zablokowania Handoff; zablokowania wyników wyszukiwania z Internetu w Spotlight; zablokowania wysyłania danych diagnostycznych Apple; zablokowania wykrywania Apple Watch; zablokowania parowania Apple Watch; zablokowania klawiatury predykcyjnej; zablokowania skrótów klawiszowych; zablokowania autokorekty; zablokowania sprawdzania pisowni; zablokowania Control Center na ekranie blokady; zablokowania Notification Center na ekranie blokady; zablokowania widoku Today na ekranie blokady; zablokowania AirPrint; zablokowania przechowywania poświadczeń AirPrint; możliwość zablokowania wykrywania iBeacon w AirPrint; zablokowania dyktowania; zablokowania modyfikacji eSIM; zablokowania autouzupełniania haseł; zablokowania pytania o hasło z pobliskich urządzeń; opóźnienia aktualizacji systemu operacyjnego; wymuszenia korzystania z Wi-Fi; zablokowania iTunes; zablokowania News; zablokowania Podcasts; zablokowania Game Center; zablokowania Safari; konfiguracji Safari; zablokowania App Store; zablokowania klawiatury QuickPath; zablokowania dostępu Files do dysków sieciowych; zablokowania dostępu Files do dysków USB; zablokowania Find My Device; zablokowania Find My Friends; zablokowania usuwania aplikacji systemowych; filtrowania treści w Safari. |
| Opis licencji | Udzielenie niewyłącznych licencji umożliwiających dołączenie 10 urządzeń mobilnych Zamawiającego, do konsoli Systemu MDM. Typ licencji: wieczysta Warunki szczegółowe: Wsparcie świadczone przez producenta minimum przez 36 miesięcy |

Poz. 17 System do analizy i korelacji logów - 1 szt

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Wymagania Ogólne | Dostarczony system analizy i monitorowania musi zapewniać scentralizowane rejestrowanie, zarządzanie i analizę zdarzeń w sieci. System musi być kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego Routerem z funkcjonalnością NGFW/UTM. |
|  | - System musi być rozwiązaniem maszyny wirtualnej. - System musi być w pełni kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem UTM oraz innymi narzędziami kompatybilnymi z serwerem SYSLOG. |
|  | - System musi być w stanie przyjmować minimum 5GB logów na dzień. - Rozwiązanie musi umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 150 systemów. |
|  | - Podgląd logowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. - Możliwość przeglądania logów historycznych z funkcją filtrowania. - System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. - Muszą one obejmować co najmniej: - listę najczęściej wykrywanych ataków, - listę najbardziej aktywnych użytkowników, - listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji, - listę najczęściej odwiedzanych stron WWW, - listę krajów, do których nawiązywane są połączenia, - listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall, - informacje o realizowanych połączeniach IPSec. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania kopii logów z do innych systemów logowania i przetwarzania danych. Musi w tym zakresie zapewniać mechanizmy filtrowania dla wysyłanych logów. - Komunikacja systemów bezpieczeństwa (z których przesyłane są logi) z oferowanym systemem centralnego logowania musi być możliwa co najmniej z wykorzystaniem UDP/514 oraz TCP/514. - System musi realizować cykliczny eksport logów do zewnętrznego systemu w celu ich długo czasowego składowania. Eksport logów musi być możliwy za pomocą protokołu SFTP lub na zewnętrzny zasób sieciowy. |
|  | W zakresie raportowania system musi zapewniać: - generowanie raportów co najmniej w formatach: HTML, PDF, CSV - predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników - funkcję definiowania własnych raportów - możliwość spolszczenia raportów - generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email |
|  | W zakresie korelacji zdarzeń system musi zapewniać: - korelowanie logów z określeniem urządzeń, dla których ten proces ma być realizowany - konfigurację powiadomień poprzez: e-mail, SNMP w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa - wybór kategorii zdarzeń, dla których tworzone będą reguły korelacyjne. System korelować zdarzenia co najmniej dla następujących kategorii zdarzeń: - Malware - Aplikacje sieciowe - Email - IPS - Traffic - Systemowe: utracone połączenie VPN, utracone połączenie sieciowe. |
|  | - System logowania i raportowania musi mieć możliwość zarządzania lokalnego z wykorzystaniem protokołów: HTTPS oraz SSH lub producent rozwiązania musi dostarczać dedykowanej konsoli zarządzania, która komunikuje się z rozwiązaniem przy wykorzystaniu szyfrowanych protokołów. - Proces uwierzytelniania administratorów musi być realizowany w oparciu o: lokalną bazę, Radius, LDAP, PKI. - System musi umożliwiać definiowanie co najmniej 6 administratorów z możliwością określenia praw dostępu do logowanych informacji i raportów z perspektywy poszczególnych systemów, z których przesyłane są logi. - System musi posiadać funkcje filtrowania sieci (Web Filtering) może uniemożliwiać użytkownikom oglądanie określonych witryn internetowych lub adresów URL. |
| Opis licencji | Licencja w postaci subskrypcji gwarantująca wsparcie producenta oprogramowania na okres 36 miesięcy. |

Poz. 18 System IDS dla sieci OT – 1 kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Opis | Wdrożenie systemu monitorowania sieci przemysłowej służącego do monitorowania sieci przemysłowej, składającego się z sond sprzętowych oraz oprogramowania do zarządzania i analizy ruchu sieciowego (system IDS), - Dostawa licencji oraz sond sprzętowych - Udzielenie wsparcia dla administratorów Zamawiającego - Organizacja i realizacja szkoleń dla administratorów Zamawiającego |
| Funkcjonalności | Oprogramowanie musi być w 100% niezależne od dostawców automatyki oraz zawierać wsparcie dla urządzeń przemysłowych wykorzystywanych przez Zamawiającego. Przetwarzane dane w systemie nie mogą być przesyłane poza infrastrukturę Zamawiającego. Całość rozwiązania, tj. system IDS wraz z silnikiem analitycznym oraz wszystkie sondy systemowe – zarówno sondy fizyczne, jak i wirtualne – muszą pochodzić od jednego producenta. Producent systemu IDS musi być jednocześnie producentem sond, a rozwiązanie powinno stanowić spójny, zintegrowany produkt, zaprojektowany i rozwijany jako całość. |
| Wymagania | System IDS musi posiadać interfejs graficzny min. w języku polskim i angielskim, który ma być dostępny przez przeglądarkę internetową. Dostęp do interfejsu musi być zabezpieczony protokołem szyfrowania TLS. Zamawiający musi mieć możliwość importu własnego certyfikatu. System IDS nie może ograniczać wielkości przestrzeni dla przechowywanych logów i archiwalnego ruchu sieciowego. Musi umożliwiać ustawienie czasu przechowywania informacji o anomaliach i archiwum ruchu sieciowego. System IDS musi umożliwiać konfigurowanie poziomów dostępu dla użytkowników. System IDS musi umożliwiać aktualizację bazy danych, oprogramowania, podatności w trybie offline. System IDS musi umożliwiać synchronizację czasu przy użyciu protokołu NTP. System IDS musi zapewniać: - pasywne monitorowanie sieci przemysłowej Zamawiającego, - automatyczne tworzenie graficznej mapy rządzeń min.: PLC, HMI, RTU, IED, stacje operatorskie SCADA, wraz z możliwością filtrowania po urządzeniach, protokołach, portach. - szczegółową inwentaryzację urządzeń, - automatyczne odzwierciedlenie połączeń komunikacyjnych, - informowanie o zmianach min.: utrata urządzenia, pojawienie się nowego urządzenia, zmiana komunikacji, - wykrywanie podatności urządzeń i oprogramowania w sieci przemysłowej wykorzystując powszechnie znane podatności CVE na podstawie bazy MITRE i/lub NIST, - budowę mapy topologii sieci przemysłowej wraz z informacją o sposobie komunikacji, - obsługę LLDP, CDP, CIP, SSDP. System IDS musi posiadać mechanizmy alarmujące, które będą działać w trakcie budowania modelu sieci przemysłowej w celu wykrywania zagrożeń w procesie nauki. System IDS musi posiadać zaimplementowane mechanizmy wsparcia i rozumienia komend dla głównych protokołów OT i IT. System IDS musi mieć możliwość dodawania nowego typu protokołu. System IDS musi działać na kopii ruchu oraz musi być w 100% pasywny. Nie może generować żadnego dodatkowego ruchu w monitorowanej sieci ani mieć wpływu na komunikację w sieci przemysłowej. Kopia ruchu sieciowego musi się odbywać na bazie kopii dostarczanej ze SPAN/mirror portów przełączników lub w trybie „pass-through / in-line” przy wpięciu do linii. System IDS musi umożliwiać analizę ruchu sieciowego: Packet Capture (pliki PCAP). System IDS musi monitorować i klasyfikować cyberincydenty oraz zdarzenia operacyjne. System IDS powinno być oparte na technologii uczenia maszynowego i umożliwiać modelowanie sieci w czasie maksymalnie 5 dni. System IDS musi umożliwiać generowanie potencjalnych wektorów ataku, bazując na analizie ruchu sieciowego oraz rekomendować sposoby zwiększenia bezpieczeństwa. System IDS musi umożliwiać integrację z systemami typu SIEM (np. poprzez Syslog) System IDS musi zapewniać w trybie ciągłym monitoring online sieci przemysłowej z alarmowaniem w czasie rzeczywistym wykorzystując metody /techniki behawioralne. System IDS musi umożliwiać sortowanie alarmów zgodnie z min.: stopniem, ważności, typie, czasie wystąpienia. System IDS musi umożliwiać wysyłanie wiadomości e-mail w razie wystąpienia alarmów. System IDS musi gromadzić informacje o zaistniałych alarmach min.: opis techniczny alarmu, stopień oraz ważność, rekomendacje, plik z ruchem sieciowym. System IDS musi pozwalać na głęboką analizę pakietów (DPI) dla min. protokołów: MODBUS RTU, DNP3. System IDS musi wspierać analizę ML/AI dla protokołów min.: Profinet, Profibus, Powerlink, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, TASE2, DNP3, OPC UA, OPC, EtherCAT, GE EGD, EtherNet/IP, BUSZ, CIP, IEC- 61850, SRTP, BACnet. System IDS musi identyfikować anomalie w ruchu sieciowym oraz incydenty w tej sieci. System IDS musi obsługiwać incydenty w zakresie min.: wykrywania, rejestrowania, analizy, ustawienia priorytetu, ustawienia statusu, podejmowanie działań naprawczych, rekomendacji. System IDS musi wykrywać zagrożenia min.: malware/”zero-day”, atak DOS/DDOS, atak typu ATP, spyware, skanowanie sieci, zagrożenia Man-in-the-Middle, anomalie min.: rozpoznawanie częstotliwości komunikacji urządzeń, niezgodność, komend, skanowanie PLC, skanowanie urządzeń sterujących, wykrywanie połączeń do innej sieci LAN/internet, wykrywanie połączeń do kluczowych urządzeń wraz z prezentacją sposobu komunikacji. System IDS musi pozwalać na generowanie raportów w zakresie analizy danych. System IDS musi umożliwiać instalację sond programowych w środowisku Linux. System IDS musi umożliwiać szyfrowaną komunikację z sondami sprzętowymi. System IDS musi umożliwiać zapamiętywanie widoków graficznych skonfigurowanych przez użytkownika. System IDS musi zapewniać funkcjonalność budowy oraz utrzymania Software Bill of Materials (SBOM) dla monitorowanej infrastruktury przemysłowej, realizowaną w sposób pasywny, bez ingerencji w pracę urządzeń końcowych. System IDS musi mieć możliwość ukrywania urządzeń typu MULTICAST/BORADCAST. System IDS musi mieć możliwość wykrywania producenta urządzenia min. pod adresie MAC. System IDS musi umożliwiać eksport listy urządzeń do pliku CSV i/lub PDF z podziałem na podsieć. System IDS musi umożliwiać eksport protokołów do pliku CSV i/lub PDF z informacją, w której podsieci zostały one wykryte. System IDS musi mieć możliwość eksportu co najmniej do pliku PCAP wybranych pakietów. System IDS musi mieć możliwość zdalnej zmiany konfiguracji oraz firmware sond sprzętowych. Sondy sprzętowe muszą posiadać możliwość przechowywania danych na karcie pamięci w formie zaszyfrowanej min. AES128. Sonda sprzętowa musi mieć możliwość instalacji na szynie DIN. Sonda sprzętowa musi być zasilana napięciem 24 VDC z podtrzymaniem bateryjnym do 30 minut przy zaniku zasilania z sieci. Sonda sprzętowa musi wspierać: DHCP, stały adres IP. Sonda sprzętowa musi być zabezpieczona przed ingerencją tzn.: dane muszą zostać skasowane przy próbie odczytu pamięci FLASH. Sonda sprzętowa musi generować alarm w systemie IDS podczas próby otwarcia obudowy. Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS485. Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS422. Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący RS232. Sonda sprzętowa musi posiadać pasywny interfejs monitorujący CAN. Sonda sprzętowa musi posiadać min. jeden interfejs monitorujący RJ45 10/100Mbps pracujący w trybie Span-port. Interfejs monitorujący RJ45 nie może identyfikować się w sieci poprzez adres MAC oraz musi być pozbawiony funkcji Tx. Sonda sprzętowa musi umożliwiać przekazywanie do systemu IDS wskazaną część ruchu sieciowego min.: dla wybranych urządzeń logicznych, protokołu. Sonda sprzętowa musi umożliwiać przekazywać do systemu IDS strumień sieciowy w formacie IPFIX. |
| Dostawa i wdrożenie | Wykonawca dostarczy: Sondy sprzętowe w liczbie 3 szt. do monitorowania sieci przemysłowej, licencję wieczystą na system IDS dla nielimitowanej liczby monitorowanych urządzeń, usługi wsparcia serwisowego producenta systemu IDS na okres 36 miesięcy. Serwis producenta systemu IDS ma obejmować: - Dostęp do dokumentacji technicznej i instrukcji systemu IDS w języku polskim. - Dostęp do nowych wersji systemu IDS. - Dostęp do aktualizacji i poprawek systemu IDS. - Dostęp do aktualizacji oprogramowania sond sprzętowych. - Wymianę uszkodzonych sond sprzętowych w razie awarii. - Przekazanie danych kontaktowych do działu technicznego producenta systemu IDS. - Wsparcie administratorów Zamawiającego w zakresie obsługi systemu IDS podczas wdrożenia i późniejszej eksploatacji. - Wsparcie administratorów Zamawiającego przy identyfikacji problemów a także ich rozwiązywaniu lub zastosowaniu obejścia. Wykonawca zainstaluje i za licencjonuje oraz skonfiguruje system IDS w środowisku serwerowym wskazanym przez Zamawiającego. Licencje systemowe oraz sprzęt serwerowy zapewnią Zamawiający. Wykonawca przeprowadzi instalację sond sprzętowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Miejsce w szafach zapewni Zamawiający a Wykonawca wykona wszystkie niezbędne połączenia pomiędzy dostarczonym sprzętem a istniejącą infrastrukturą oraz zapewni wymagane okablowanie. Instalacja sond sprzętowych nie może powodować przerw działania sieci ani wprowadzać zakłóceń do sieci. Wykonawca przeprowadzi pełną konfigurację i wdrożenia systemu u Zamawiającego (konfiguracja serwera, oprogramowania, konfiguracja switchy itp.), zapewniając pełną funkcjonalność i sprawność systemu pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie hasła, użyte w oprogramowaniu wraz z opisem ich funkcji i uprawnień w systemie. Dla całego powyższego zakresu dot. instalacji, konfiguracji i parametryzacji Wykonawca przeprowadzi testy sprawdzające prawidłowość jego wykonania i działania. Wszystkie powyższe prace mają być zrealizowane w siedzibie i pod nadzorem Zamawiającego. Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla administratorów Zamawiającego z konfiguracji i administracji systemem IDS. Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia zdalnie. Termin szkolenia zostanie uzgodniony w późniejszym terminie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą opisującą wszystkie prace oraz sposób konfiguracji poszczególnych urządzeń do 14 dni kalendarzowych od dnia zrealizowania całego powyższego zakresu. Zakończenie wdrożenia i jego odbiór nastąpi po odebraniu dokumentacji powykonawczej. |

Poz. 19 Szafa RACK – 3szt.

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Typ | Szafa w standardzie 19” |
| Wysokość | 15U |
| Wymiary | Szerokość: Minimum 600mm Głębokość: Minimum 600mm |
| Konstrukcja | Panele boczne demontowalne, zamykane na zamek. |
| Drzwi | Przednie: Przeszklone, zamykane na klucz |
| Obciążenie | Maximum do 60kg |
| Wentylacja | Możliwość montażu wentylatorów dachowych |
| Kolor | RAL9004 - Czarny |
| Normy i Certyfikaty | ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982, lub równoważne |
| Gwarancja | Minimum 36 miesiący gwarancji producenta. |

Poz. 20 Dostarczenie certyfikowanych szkoleń z administrowania systemami zainstalowanymi na dostarczonych serwerach i infrastrukturze wykorzystującej wysoko dostępny klaster – 2 szt.

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Administrowanie systemem Microsoft Windows Server lub równoważnym zoferowanym przez Wykonawcę | - Administrowanie systemem operacyjnymi - Administrowanie i konfigurowanie usług sieciowych w systemie operacyjnym - Administrowanie i konfigurowanie usług zabezpieczeń w systemie operacyjnym - Zarządzanie obiektami katalogowymi - Zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS - Wdrażanie zasad Group Policy - Administrowanie i konfigurowanie serwerami plików i ich zasobami - Administrowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi przy użyciu hypervisora wbudowanego w dostarczony system operacyjny serwera - Wdrażanie i zarządzanie dostępu zdalnego i usług sieciowych - Wdrażanie monitorowania usług i wydajności, oraz rozwiązywania powiązanych problemów |
| Wymagania | - Szkolenie w formie stacjonarnej lub zdalnej - Długość szkolenia min. 5 dni - Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia firmy producenta zaoferowanego oprogramowania. |

Poz. 21 Dostarczenie szkoleń z zakresu użytkowania zaoferowanych urządzeń UTM – 1szt.

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Zakres szkolenia | - Konfiguracja urządzeń UTM - Omówienie administrowania wykorzystując GUI oraz CLI - Omówienie konfiguracji Control network access - Omówienie oraz konfiguracja polityk firewall - Omówienie oraz konfiguracja zestawiania połączeń VPN - Omówienie profili bezpieczeństwa z wykorzystaniem IPS, antywirusa, filtrowania sieci - Omówienie integracji z Microsoft Active Directory - Diagnozowanie oraz rozwiązywanie powszechnych problemów - Ćwiczenia oraz przykładowe scenariusze konfiguracji |
| Wymagania | - Szkolenie w formie stacjonarnej lub zdalnej - Długość szkolenia min. 4 dni - Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia |

Poz. 22 Dostarczenie szkoleń z Administracji Systemem MDM – Szkolenie dla administratora – 1szt.

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Zakres szkolenia | - Przeprowadzenie szkolenia technicznego w zakresie obsługi, konfiguracji oraz administracji Systemem MDM - Omówienie budowy logicznej rozwiązania, sposobu logowania oraz zakresu uprawnień administracyjnych - Omówienie procesów dodawania, rejestracji, przypisywania, zarządzania oraz usuwania urządzeń z Systemu MDM - Omówienie i konfiguracja polityk bezpieczeństwa oraz polityk zgodności dla urządzeń objętych zarządzaniem - Omówienie zarządzania aplikacjami, konfiguracją urządzeń oraz aktualizacjami - Omówienie funkcji raportowania, monitorowania, rejestrowania zdarzeń oraz kontroli stanu urządzeń - Omówienie mechanizmów integracyjnych z usługami katalogowymi i systemami uwierzytelniania, w tym z Microsoft Active Directory, o ile oferowane rozwiązanie przewiduje taką funkcjonalność - Omówienie czynności administracyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem Systemu MDM - Omówienie diagnostyki oraz rozwiązywania typowych problemów eksploatacyjnych - Realizacja ćwiczeń praktycznych i przykładowych scenariuszy administracyjnych |
| Wymagania | - Szkolenie realizowane w formie zdalnej - Szkolenie skierowane do Administratorów Zamawiającego - Certyfikat ukończenia szkolenia |

Poz. 23 Dostarczenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa budującego świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed nimi - 1 kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Zakres szkolenia | - Podstawy bezpieczeństwa w sieci - Typy ataków np. kody QR, linki, Phishing, Typosquatting, ataki socjotechniczne - Hasła i polityka haseł - Zasady ochrony poczty elektronicznej - Ochrona danych osobowych, wycieki danych - Bezpieczeństwo fizyczne i zasady używania nośników danych - Bezpieczeństwo w mediach społecznościowych - Praca zdalna i jej bezpieczeństwo - Kopie zapasowe i kopie bezpieczeństwa |
| Wymagania | - Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej - Szkolenie musi obejmować grupę szkoleniową 48 osób - Szkolenie przeprowadzone w dni robocze (pon-pt.) w godz. od 9.00 do 15:00 wg ustalonego z Zamawiającym harmonogramu. - Długość szkolenia: 1 dzień - Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej przygotowane zgodnie z wymogami Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Materiały szkoleniowe oznakowane logotypami zgodnie z wytycznymi Zamawiającego - Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia |

Poz. 24 Dostarczenie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry obejmujące wdrażane polityki SZBI – 1 kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Zakres szkolenia | - Podstawy bezpieczeństwa w sieci, - Typy ataków np. kody QR, linki, Phishing, Typosquatting, ataki socjotechniczne, - Hasła i polityka haseł, - Zasady ochrony poczty elektronicznej, - Ochrona danych osobowych, wycieki danych, - Bezpieczeństwo fizyczne i zasady używania nośników danych, - Bezpieczeństwo w mediach społecznościowych, - Praca zdalna i jej bezpieczeństwo, - Kopie zapasowe i kopie bezpieczeństwa, - Znaczenie SZBI w organizacji, - Wymagania prawne wobec systemu SZBI, - Role i uprawnienia w SZBI, - Obsługa incydentów cyberbezpieczeństwa, - Wymagania dyrektywy NIS2 w samorządach i jej implementacja. |
| Wymagania | - Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej - Szkolenie musi obejmować jedną grupę szkoleniową max. 10 osobową - Długość szkolenia: 1 dzień (min. 6h szkoleniowych) - Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia |

Poz. 25 Dostarczenie szkoleń powiązanych z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Zakres szkolenia | Przygotowanie i przeprowadzenie testów socjotechnicznych: - Opracowanie co najmniej trzech scenariuszy ataków socjotechnicznych, dostosowanych do specyfiki działalności Zamawiającego, w tym: - Symulacje ataków phishingowych poprzez wysyłkę spreparowanych wiadomości e-mail. - Próby uzyskania poufnych informacji za pomocą inżynierii społecznej, np. poprzez kontakt telefoniczny (vishing) lub wiadomości tekstowe (smishing). - Scenariusze związane z fizycznym dostępem do pomieszczeń lub urządzeń (np. pozostawienie zainfekowanych nośników USB). - Przeprowadzenie testów w uzgodnionych terminach, z zachowaniem zasad poufności i etyki. - Monitorowanie i analiza reakcji pracowników na przeprowadzone testy. - Opracowanie raportu z przeprowadzonych testów: - Szczegółowy opis zastosowanych scenariuszy ataków. - Ocena skuteczności przeprowadzonych testów, w tym statystyki dotyczące liczby pracowników, którzy padli ofiarą symulowanych ataków. - Identyfikacja obszarów wymagających poprawy oraz rekomendacje działań naprawczych. - Przeprowadzenie szkolenia edukacyjnego dla wybranych pracowników: - Szkolenie teoretyczne będzie obejmować: - Wprowadzenie do zagadnień socjotechniki i jej roli w cyberatakach. - Omówienie najczęściej stosowanych technik manipulacji, takich jak phishing, vishing, smishing czy pretexting. - Przykłady rzeczywistych incydentów oraz ich konsekwencji. - Warsztaty praktyczne, w ramach których: - Uczestnicy będą analizować przypadki prób ataków socjotechnicznych. - Przeprowadzane będą symulacje sytuacji zagrożeń, umożliwiające praktyczne ćwiczenie reakcji. Przeprowadzenie testów i badań bezpieczeństwa, dostępu do informacji będzie obejmować: - Zostaną wykonane 2 testy penetracyjne wybranej przez Zamawiającego wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej, przyjmującej postać zasymulowania zachowania realnego atakującego. - Testy obejmują symulację zachowania prawdziwego atakującego, np. operatora ransomware, który uzyskał dostęp do wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego. - Zamawiający przygotuje środowisko do testu na jednej maszynie w wybranej przez siebie sieci wewnętrznej i utworzy konto dla Wykonawcy (Pentestera), który uruchomi dedykowany do ataku „implant”, adekwatny do celów, ograniczeń i wyłączeń. - Zakres ataku w wewnętrznej sieci Zamawiającego zostanie wspólnie uzgodniony przez Strony (cele, wyłączenia, ograniczenia). - Wykonawca rozpocznie test od najmniejszych uprawnień i dążył będzie do uzyskania dostępu do innych maszyn, zidentyfikowania „istotnych” danych i informacji oraz znalezienia podatności, które pozwolą na eskalację uprawnień i ostatecznie do przejęcia całkowitej kontroli nad siecią lub środowiskiem Active Directory. W przypadku przejęcia kontroli nad siecią Wykonawca (Pentester) zobligowany będzie do dalszej analizy dostępnej infrastruktury w celu ustalenia możliwych ścieżek ataku mogących skutkować całkowitym przejęciem sieci Zamawiającego (innych niż wybranej przez Zamawiającego). - Atak na wewnętrzną sieć Zamawiającego będzie prowadzony w wariancie otwartym, co oznacza, że Wydział IT Zamawiającego będzie wiedział o teście i nie będzie próbował aktywnie przeciwdziałać atakowi. Strony będą wzajemnie informować się o ryzykach związanych z zakłóceniem ciągłości działania procesów Zamawiającego. - Zamawiający, jak również Wykonawca ma prawo do przerwania testu w każdym momencie w związku z wystąpieniem wspomnianego wyżej ryzyka. - W przypadku przejęcia przez Pentestera użytkownika o odpowiednio wysokich uprawnieniach Wykonawca (Pentester) sprawdzi (potwierdzi) możliwość pobrania materiału kryptograficznego z hasłami użytkowników. |
| Wymagania | - Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej - Szkolenie musi obejmować jedną grupę szkoleniową max. 10 osobową - Długość szkolenia: 1 dzień - Wykonawca przygotuje raport z przeprowadzonego testu z listą podatności, wraz z technicznym opisem problemu oraz określeniem poziomu zagrożenia, a także rekomendacjami, jak je usunąć. - Raport z realizacji usługi zostanie przygotowany w wersji elektronicznej w zgodnie z wymogami Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. - Raport należy oznaczyć logotypami programu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. |

Poz. 26 Opracowanie dokumentacji SZBI – 1 kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Normy i rozporządzenia | Opracowanie dokumentacji SZBI ma być zgodne z: - Normami ISO/IEC 27001 lub równoważną, - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 773), - Ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 20 z późn.zm.). |
| Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | W ramach zamówienia Wykonawca wykona przegląd, analizę, a także zaprojektuje oraz przeprowadzi implementację SZBI. Celem usługi będzie zwiększenie ochrony danych i informacji w organizacji na poziomie technicznym oraz organizacyjnym, zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi. Nowy system SZBI powinien zapewniać poprawę ogólnego poziomu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normami i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, normą PN ISO/IEC 27001 lub równoważną. System SZBI musi być zgodny z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obowiązującą od dnia 3 kwietnia 2026 r., wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 (NIS 2), wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. W przypadku zmiany przepisów prawnych, system musi być zgodny z obowiązującymi w dniu wykonania zobowiązania regulacjami. W przypadku zmiany przepisów prawa w powyższym zakresie w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić te zmiany w opracowywanym SZBI. Analiza ryzyka będzie zawierała: - Przedstawienie propozycji metodyki analizy ryzyka w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, - Przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów związanych z przetwarzaniem informacji oraz ich klasyfikacja uwzględniając specyfikę organizacji, - Przeprowadzenie analizy ryzyka w ramach SZBI, przy wsparciu wykonawcy w narzędziu wspierającym analizę ryzyka, - Opracowanie raportu zbiorczego, tj podsumowania zrealizowanych prac i wynikających z tego wniosków. SZBI będzie zawierało, między innymi następujące elementy: - Polityka Bezpieczeństwa Informacji, - Polityka zarządzania ryzykiem, - Procedura zarządzania zmianą, - Procedura komunikacji w zakresie bezpieczeństwa, - Procedura nadzoru nad dokumentacją bezpieczeństwa, - Procedura nadzorowania odstępstw, niezgodności i działań korygujących, - Polityka bezpieczeństwa zasobów ludzkich, - Polityka bezpieczeństwa prac rozwojowych, - Polityka użytkowania urządzeń mobilnych, - Polityka przetwarzania informacji w ramach pracy zdalnej, - Polityka akceptowalnego użycia aktywów i postępowania z nośnikami, - Polityka klasyfikacji informacji, - Polityka kontroli dostępu, - Polityka zabezpieczeń kryptograficznych, - Polityka ochrony fizycznej i środowiskowej, - Polityka kopii zapasowych, - Polityka zarządzania ciągłością działania, - Polityka korzystania z sieci i usług sieciowych systemu, - Polityka przesyłania informacji, - Polityka bezpieczeństwa informacji w relacjach z dostawcami, - Procedura reakcji na incydenty związane z bezpieczeństwem informacji, - Procedura zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji, - Zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego, - Zasady bezpieczeństwa prawno-organizacyjnego, - Zasady bezpieczeństwa fizycznego, - Inne niezbędne i wymagane dokumenty (instrukcje, regulaminy). Lub inne, dopasowane do specyfiki jednostki dokumenty, polityki i załączniki. Zakres opracowanej dokumentacji może różnicować się w trakcie wdrożenia ze względu na ewentualne zmiany w działalności operacyjnej Zamawiającego. Opracowane polityki, procedury itd. muszą realnie odnosić się do procesów u Zamawiającego. Zamawiający oczekuje, że opracowane dokumenty będą napisane zwięźle, językiem zrozumiałym dla osób nieposiadających wysokiego przygotowania z zakresu bezpieczeństwa informacji. |
| Utrzymanie, zarządzanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji | Wykonawca zapewni kompleksowe wsparcie w utrzymaniu i doskonaleniu SZBI. Wykonawca zapewni osobę pełniącą rolę Pełnomocnika, której rolą bedzie: - Monitorowanie skuteczności działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, - Realizowanie procesu nadzoru nad dokumentacją SZBI, - Wspieranie właścicieli dokumentów w ich aktualizacji, - Weryfikowanie poprawności dokumentacji, - Aktualizacja dokumentów w przypadku wykrycia błędów, - Dokonywanie pomiaru skuteczności procesów SZBI, - Raportowanie realizacji celów rocznych SZBI, - Przygotowywanie danych wejściowe do przeglądu zarządzania - Wspieranie osób odpowiedzialnych za realizację procesów wynikających z SZBI w ich zadaniach, - Nadzorowanie procesu zarządzania bezpieczeństwem w relacjach z Dostawcami zewnętrznymi, - Opracowywanie Harmonogram audytów, - Prowadzenie Rejestru niezgodności, - Ocenianie skuteczność działań podejmowanych względem niezgodności, - Ocenianie skuteczność wdrożonych działań korygujących oraz/ lub korekcyjnych, - Prezentowanie statusu / wniosków z niezgodności na podstawie Rejestru niezgodności, - Dokonywanie przeglądu stref bezpieczeństwa, - Organizowanie szkoleń wstępnych z zakresu SZBI dla nowych pracowników, - Prowadzenie rejestru osób biorących udział w szkoleniach, - Uczestniczenie w działaniach sztabu kryzysowego, jeżeli to zasadne. Wykonawca zapełni ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w tym: - Proponowanie działań usprawniających funkcjonowanie SZBI w oparciu o najlepsze praktyki, normy oraz doświadczenia branżowe. - Nadzór nad wdrażaniem rekomendowanych usprawnień organizacyjnych i proceduralnych, mających na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa informacji w organizacji Zamawiającego. |
| Opracowanie planów ciągłości działania (BCP) i Opracowanie, wdrożenie i aktualizacja odtwarzania po awarii (DRP) dla STI | Wykonawca zapewni kompleksową usługę doradczą i techniczną polegającą na stworzeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) zgodnie z normą ISO 22301 lub równoważną, w tym opracowanie dokumentacji BCP oraz opracowanie, wdrożenie i aktualizacja planów DRP dla infrastruktury IT. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadań w podziale na następujące etapy: Etap I: Analiza i Strategia - Analiza Wpływu Biznesowego (BIA): Identyfikacja procesów krytycznych, wyznaczenie parametrów RTO (czas odzyskiwania) i RPO (punkt odzyskiwania). - Ocena Ryzyka (Risk Assessment): Identyfikacja zagrożeń dla ciągłości działania i analiza luk (Gap Analysis). - Opracowanie Strategii: Definicja wariantów przywracania procesów i systemów. Etap II: Opracowanie Dokumentacji BCP (Business Continuity Plan) - Stworzenie Planów Ciągłości Działania dla kluczowych jednostek biznesowych. - Opracowanie Planu Zarządzania Kryzysowego (struktura dowodzenia, komunikacja). - Przygotowanie procedur powiadamiania i eskalacji. Etap III: Opracowanie i Wdrożenie DRP (Disaster Recovery Plan) - Opracowanie szczegółowych instrukcji technicznych odtwarzania systemów, baz danych i infrastruktury sieciowej. - Wdrożenie procedur (konfiguracja backupów, replikacji, dostępów do ośrodka zapasowego – jeśli dotyczy). - Aktualizacja istniejących procedur technicznych IT pod kątem wymagań BIA. Etap IV: Testowanie, Szkolenia i Aktualizacja - Przeprowadzenie testów (np. test stolikowy dla biznesu i test techniczny dla IT). - Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników i kadry zarządzającej. - Opracowanie procedury regularnej aktualizacji planów (Maintenance Plan). Wymagane Produkty Prac: - Raport z Analizy BIA i Oceny Ryzyka. - Kompletny zestaw Planów BCP (dokumenty PDF/Edytowalne). - Kompletny zestaw Instrukcji DRP (dokumentacja techniczna). - Raport z przeprowadzonego testu wraz z zaleceniami. - Polityka Zarządzania Ciągłością Działania. |
| Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania STI (SZCD) | Wykonawca wykona przegląd, analizę, a także zaprojektuje oraz przeprowadzi implementację SZCD. Celem usługi będzie zwiększenie bezpieczeństwa informacji w obszarze ciągłości działania i odtwarzania po katastrofie w organizacji na poziomie technicznym oraz organizacyjnym, zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, poprawa ogólnego poziomu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normami wyrażonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w normie PN ISO/IEC 27001 lub równoważną. Nowy system SZBI powinien zapewniać poprawę ogólnego poziomu bezpieczeństwa informacji zgodnie z normami i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, normą PN ISO/IEC 27001 lub równoważną. System SZBI musi być zgodny z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa obowiązującą od dnia 3 kwietnia 2026 r., wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2555 (NIS 2), wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. W przypadku zmiany przepisów prawnych, system musi być zgodny z obowiązującymi w dniu wykonania zobowiązania regulacjami. Etap I: analiza i strategia. W ramach tego etapu Wykonawca: - Opracuje Politykę Ciągłości Działania, - Przeprowadzi prace z przedstawicielami Zamawiającego zmierzające do opracowania Raportu z Analizy Wpływu Biznesowego (BIA - Business Impact Analysis), - Przeprowadzi razem z przedstawicielami zamawiającego Ocenę Ryzyka dla ciągłości działania, - Opracuje Strategię Ciągłości Działania dla Zamawiającego. Etap II: Opracowanie planów ciągłości działania (BCP). W ramach tego etapu Wykonawca stworzy: - Główny plan BCP, - Plany zarządzania kryzysowego, - Plany komunikacji kryzysowej, - Procedury przekazania i powrotu (Failsafe & Failback). Etap III: Odtwarzania po awarii (DRP). W ramach tego etapu Wykonawca stworzy: - Politykę Disaster Recovery, - Techniczne instrukcje odtwarzania, - Inwentaryzację zasobów IT kluczowych dla procesu DRP, - Strategię Backupów, - Umowy SLA z dostawcami. |
| Utworzenie, utrzymanie, zarządzanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Ciągłością Działania STI (SZCD) | Świadczenie usług Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) w zakresie utrzymania, zarządzania i doskonalenia systemu zgodnie z normą ISO 22301 lub równoważną. Celem jest zapewnienie operacyjnej zdolności Organizacji do kontynuowania dostarczania produktów lub usług na akceptowalnym, predefiniowanym poziomie po wystąpieniu incydentu zakłócającego. Szczegółowy zakres zadań: - Obszar Utrzymania SZCD (Maintenance) Wykonawca w ramach roli Pełnomocnika zobowiązany jest do: - Cyklicznej aktualizacji Analizy Wpływu Biznesowego (BIA): Przeprowadzenie weryfikacji procesów krytycznych, parametrów RTO i RPO oraz identyfikacji zasobów niezbędnych do ich realizacji (minimum raz w roku). - Aktualizacji Oceny Ryzyka (RA): Identyfikacja nowych zagrożeń (np. technologicznych, geopolitycznych) i ocena ich wpływu na ciągłość działania. - Nadzoru nad dokumentacją operacyjną: Zapewnienie aktualności Planów Ciągłości Działania (BCP) oraz Planów Odtwarzania po Awarii (DRP), w szczególności list kontaktowych i procedur powiadamiania. |
| Obszar Zarządzania SZCD | Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżącą koordynację systemu poprzez: - Zarządzanie programem ćwiczeń i testów: Opracowanie scenariuszy, harmonogramu oraz koordynacja testów (stolikowych, symulacyjnych oraz technicznych testów przełączenia IT). - Budowanie świadomości (Awareness): Realizacja programu szkoleń dla pracowników w zakresie ich ról w sytuacjach kryzysowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa. - Komunikację z interesariuszami: Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów nadzorczych, partnerów biznesowych i dostawców w obszarze BCMS. - Wsparcie Zespołu Zarządzania Kryzysowego: Doradztwo merytoryczne dla kadry zarządzającej w przypadku wystąpienia realnego incydentu. |
| Obszar Doskonalenia SZCD | Wykonawca zobowiązany jest do podnoszenia dojrzałości systemu poprzez: - Prowadzenie audytów wewnętrznych: Systematyczna kontrola zgodności SZCD z wymaganiami normy przedmiotowej oraz wewnętrznymi politykami. - Analizę poincydentalną (Post-Incident Review): Dokumentowanie wniosków z testów oraz realnych aktywacji planów w celu eliminacji zidentyfikowanych luk. - Zarządzanie działaniami korygującymi (CAPA): Nadzór nad wdrażaniem rekomendacji wynikających z audytów i testów. - Przygotowanie Przeglądu Zarządzania: Raportowanie do Zarządu wskaźników KPI systemu, wyników testów oraz propozycji inwestycyjnych zwiększających odporność organizacji. |
| Audyt SZBI, audyt SZCD, audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów | Wykonawca przygotuje plan i harmonogram audytu, który uzgodni z Zamawiającym. W ramach prowadzonych czynności audytowych wykonawca zobowiązuje się do stosowania uznawanych standardów organizacji branżowych i normy, specjalistyczne urządzenia, oprogramowanie oraz uzgodnione z wykonawcą scenariusze testowe. W ramach usługi audytu Wykonawca przygotuje raport, który będzie zawierał co najmniej: - Temat i cel audytu, - Zakres podmiotowy i przedmiotowy audytu, - Datę rozpoczęcia audytu, - Opis przyjętej metodyki, - Syntezę wyników audytu zawierającą ustalenia z określeniem zidentyfikowanych nieprawidłowości w podziale na: systemowe i incydentalne oraz wskazaniem dobrych i złych praktyk, - Ustalenia, w tym: - ogólną ocenę poziomu bezpieczeństwa - identyfikację potencjalnych luk, słabości lub zagrożeń w systemie, w celu określenia ryzyk związanych z zapewnieniem ciągłości realizacji zadań audytowanej Jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów krytycznych - skutki/ryzyka będące konsekwencją stwierdzonych słabości/niezgodności z przyjętymi kryteriami - Rekomendacje (w przypadku braku lub niefunkcjonowania zidentyfikowanych mechanizmów bezpieczeństwa, propozycje uzupełnienia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji o brakujące elementy), w tym wskazanie działań korygujących i usprawniających działanie systemu z uwzględnieniem ich priorytetów (tj. od najbardziej do najmniej istotnych), - Datę sporządzenia raportu, - Opis wykonanych czynności audytowych w odniesieniu do poszczególnych ryzyk, ujętych w planie audytu oraz listę zweryfikowanych dokumentów/regulacji, - Imiona i nazwiska audytorów realizujących zadanie oraz ich podpisy. Ocena, ustalenia i rekomendacje powinny być ze sobą jasno powiązane i łatwo identyfikowalne. Załącznikiem do raportu będzie plan i harmonogram audytu uzgodniony z Zamawiającym. Audyt końcowy przeprowadzony przez Wykonawcę będzie obejmował audyt wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w związku z obowiązkiem ciążącym na kierownictwie podmiotu publicznego zgodnie z zapisami w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2024 poz. 773), zwanego dalej „rozporządzeniem KRI”, zgodnie z poniższymi warunkami: - zakres audytu wdrożonego systemu bezpieczeństwa informacji obejmie zgodność z kryteriami zawartymi w § 20 ust. 2 ww. rozporządzenia KRI lub zgodność z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001 lub rónoważną. Przeprowadzenie kompleksowego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) oraz audytu zgodności z KRI i uoKSC. Wykonawca wykona usługę audytorską polegającą na ocenie zgodności systemów zarządzania i procedur technicznych obowiązujących u Zamawiającego zgodnie z wymaganiami: - Normy ISO/IEC 27001 (SZBI) lub równoważną, - Normy ISO/IEC 22301 (SZCD) lub równoważną, - Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI) – w szczególności § 24, - Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (uoKSC). Szczegółowy zakres prac: - Audyt SZBI (ISO 27001 lub równoważną) i KRI - Weryfikacja polityk i procedur bezpieczeństwa informacji, - Ocena fizycznych i środowiskowych środków bezpieczeństwa, - Audyt bezpieczeństwa logicznego (uprawnienia, dostęp do systemów), - Weryfikacja procesu zarządzania ryzykiem i aktualności Rejestru Ryzyk, - Ocena zgodności z wymaganiami KRI w zakresie, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. - Audyt SZCD (ISO 22301 lub równoważną) - Ocena kompletności Analizy Wpływu Biznesowego (BIA) oraz Oceny Ryzyka (RA), - Weryfikacja Planów Ciągłości Działania (BCP) oraz Planów Odtwarzania po Awarii (DRP), - Ocena dowodów z przeprowadzonych testów i ćwiczeń ciągłości działania, - Weryfikacja mechanizmów komunikacji kryzysowej. - Audyt zgodności z uoKSC - Weryfikacja wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do ryzyk, - Ocena procesu obsługi incydentów i współpracy z właściwym CSIRT, - Audyt dokumentacji wymaganej dla podmiotu kluczowego lub podmiotu ważnego. - Audyt techniczny (przegląd infrastruktury) - Weryfikacja zabezpieczeń sieciowych (firewall, segmentacja), - Ocena systemów backupu i retencji danych, - Przegląd konfiguracji wybranych elementów infrastruktury krytycznej. |
| Doradztwo w zakresie opracowania warunków umów kontraktowych na wdrożenie i utrzymanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa | Wykonawca przeprowadzi analizę planowanych przez Zamawiającego postępowań zakupowych obejmującą: - Identyfikację typów relacji kontraktowych (umowa na dostawę i wdrożenie, umowa SLA na utrzymanie, umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych), - Mapowanie ryzyk kontraktowych właściwych dla sektora wodociągowo-kanalizacyjnego jako sektora infrastruktury krytycznej, - Określenie wymagań regulacyjnych mających wpływ na treść umów (uKSC, RODO, Pzp, warunki dotacji). Wykonawca opracuje zestaw rekomendowanych klauzul i postanowień umownych, obejmujący co najmniej: - Zakres i przedmiot świadczenia — precyzyjne określenie obowiązków dostawcy w zakresie dostawy, wdrożenia, konfiguracji, testów bezpieczeństwa i dokumentacji powykonawczej, w tym odrębnie dla umów dotyczących infrastruktury monitorowania i zarządzania (systemy klasy SIEM, SOC, monitoring sieci OT/IT, systemy SCADA i telemetrii właściwe dla sektora wodno-kanalizacyjnego) oraz usług zdalnych (zdalny dostęp serwisowy, połączenia VPN, RDP, protokoły dostępu do infrastruktury OT) — z uwzględnieniem specyfiki ryzyk operacyjnych właściwych dla operatora infrastruktury krytycznej, - Parametry SLA dla usług utrzymania — dostępność systemu, czas reakcji na incydent, czas przywrócenia usługi (RTO/RPO), zasady eskalacji, - Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa — obowiązki informacyjne dostawcy zgodne z art. 11–14 uoKSC, procedury raportowania do CSIRT, - Bezpieczeństwo łańcucha dostaw — wymogi weryfikacji podwykonawców i dostawców komponentów sprzętowych/programowych (supply chain security), infrastruktura monitorowania i zarządzania — warunki umowne dotyczące wdrożenia i utrzymania systemów monitorowania bezpieczeństwa (SIEM, SOC, monitoring sieci OT/IT, systemy alarmowania i telemetrii), obejmujące m.in. zakres zbieranych logów, retencję danych, procedury reagowania na alerty oraz integrację z wewnętrzną infrastrukturą Zamawiającego, usługi zdalne — klauzule regulujące zasady udzielania i cofania dostępu zdalnego dostawcom i podwykonawcom, wymagania techniczne dla połączeń zdalnych (szyfrowanie, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, rejestrowanie sesji), ograniczenia czasowe i zakresowe dostępu oraz odpowiedzialność dostawcy za działania realizowane w trybie zdalnym, - Inne technologie i usługi — wzornik klauzul obejmuje otwarty katalog pozwalający na zastosowanie wypracowanych postanowień do umów dotyczących technologii i usług niewymienionych enumeratywnie, adekwatnie do specyfiki konkretnego postępowania zakupowego Zamawiającego, - Audytowalność — prawo Zamawiającego do przeprowadzenia audytu u dostawcy lub zlecenia audytu przez podmiot trzeci, - Własność intelektualna — prawa do kodu źródłowego, dokumentacji, konfiguracji i danych wytworzonych w ramach wdrożenia, - Gwarancja i rękojmia — minimalne okresy i warunki, zakres odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne, - Zarządzanie zmianą — procedura change management, warunki wprowadzania aktualizacji i łatania podatności, - Exit plan — warunki zakończenia współpracy, przeniesienia danych i konfiguracji, obowiązki dostawcy po rozwiązaniu umowy, - Kary umowne i odpowiedzialność — mechanizmy adekwatne do charakteru naruszeń, z uwzględnieniem specyfiki OUK, - Klauzule dotacji — zapisy wymagane przez instytucję finansującą projekt (m.in. archiwizacja, kontrola, promocja). Wykonawca zapewni wsparcie eksperckie podczas negocjacji warunków umów z oferentami, w tym: - Ocenę propozycji zmian do wzorców umownych zgłaszanych przez dostawców, - Identyfikację zapisów niekorzystnych lub generujących nadmierne ryzyko po stronie Zamawiającego, - Formułowanie kontrpropozycji i rekomendacji negocjacyjnych. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca sporządzi pisemną opinię do projektu umowy przedłożonego przez dostawcę, zawierającą: - Ocenę zgodności z wzorcem i rekomendacjami, - Wskazanie zapisów wymagających zmiany lub usunięcia, - Propozycje brzmienia zmodyfikowanych postanowień gotowe do wstawienia do umowy. |

Poz. 27 Wdrożenie: Sposób realizacji wymagań szczególnych - 1 kpl

| Komponent | Wymagane parametry i właściwości |
| --- | --- |
| Zakres prac związanych z realizacją zadania (wdrożenie) | - Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko Przedmiot Zamówienia bezpośrednio do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. - Dostarczenie Przedmiotu Zamówienia obejmuje: transport bezpośrednio do Zamawiającego, koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. - Reorganizację szaf rack w serwerowni Zamawiającego. - Uporządkowanie urządzeń w szafie rack wskazanych przez Zamawiającego. - Przeniesienie urządzeń w szafie rack między Rack Unit w celu optymalizacji miejsca oraz połączeń. - Uporządkowanie kabli sieciowych, kabli zasilających zapewniając odpowiednie ich zabezpieczenie. - Proces reorganizacji nie może mieć wpływu na działanie infrastruktury Zamawiającego w godzinach pracy. - Instalację dostarczonych urządzeń w szafie rack w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: - Montaż serwerów, - Montaż macierzy dyskowej, - Montaż urządzenia archiwizującego, - Montaż urządzeń NAS, - Montaż urządzenia NGFW/UTM, - Montaż urządzeń typu AccessPoint , - Montaż urządzeń zasilania awaryjnego. - Montaż szafy Rack - Wykonanie okablowania elektrycznego zainstalowanych urządzeń w sposób umożliwiający redundancję połączeń. - Wykonanie testów zasilania zainstalowanych urządzeń z uwzględnieniem zasilaczy awaryjnych UPS jako zabezpieczeń zasilania klastra. Sprawdzenie redundancji zasilania poszczególnych urządzeń wdrażanej infrastruktury poprzez zdjęcie zasilania z jednego z redundantnych zasilaczy. - Wykonanie okablowania logicznego zainstalowanych urządzeń. - Opracowanie wspólnie z Zamawiającym schematów adresacji dla poszczególnych podsieci, zaprojektowanie i ustalenie zakresów separacji sieci poprzez ustawienie odpowiednich VLAN na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa poprzez separację odpowiednich segmentów sieci. - Rekonfigurację posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych do których podłączone będą serwery oraz inne urządzenia w sposób umożliwiający skonfigurowanie zabezpieczonego środowiska wysokiej dostępności w najbardziej wydajny transfer danych i zapewniający bezpieczną pracę środowiska. - Konfigurację urządzenia typu router klasy UTM/NGFW zgodnie z zaleceniami i zgodnie z metodologią Best Practices dla cyberbezpieczeństwa: - Konfiguracja użytkowników i grup użytkowników - Konfiguracja uwierzytelniania dwuskładnikowego - Konfiguracja WAN i domyślnego routingu - Konfiguracja reguł firewall - Konfiguracja sieci LAN, podział na podsieci - Konfiguracja DHCP - Konfiguracja współpracy z serwerem LDAP - Instalacja i konfiguracja systemu do analizy i korelacji logów - Konfigurację posiadanych urządzeń sieciowych LAN zgodnie z zaleceniami i założeniami Zamawiającego: - Ustawienie kont oraz uprawnień zgodnie z założeniami Zamawiającego - Utworzenie separacji sieci za pomocą VLAN - Odseparowanie ruchu sieciowego przeznaczonego dla użytkowników mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa transferu danych między serwerami - Wydzielenie w ustaleniu z Zamawiającym osobnej podsieci dla interfejsów zarządzających dostarczonych urządzeń - Utworzenie połączeń LACP oraz TRUNK - Ustawienie monitorowania poprzez SNMP - Konfigurację interfejsów zarządzających zainstalowanych urządzeń zgodnie z ustaleniami Zamawiającego. - Wykonanie aktualizacji oprogramowania układowego dla dostarczanych urządzeń do najnowszej stabilnej wersji w celu uniknięcia luk i podatności CVE. - Konfigurację dostarczonych serwerów: - Konfiguracja kont administracyjnych i monitoringu - Konfiguracja zdalnego zarządzania i powiadomień do centrum serwisowego producenta o awarii sprzętu. - Konfiguracja interfejsów serwerów w sposób umożliwiający najbardziej wydajny transfer danych. - Konfigurację macierzy dyskowej - Konfiguracja kont administracyjnych i monitoringu - Konfiguracja zdalnego zarządzania i powiadomień do centrum serwisowego producenta o awarii sprzętu. - Konfiguracja interfejsów macierzy w sposób umożliwiający najbardziej wydajny transfer danych - Konfiguracja parametrów macierzy dla kart Fibre Channel - Utworzenie wolumenów logicznych zgodnie z wymaganiami budowanego tworzonego bezpiecznego redundantnego środowiska Zamawiającego - Konfiguracja dodatkowej ochrony wolumenów opartej na przestrzeni “spare” - Konfiguracja LUN oraz ustawienie udostępnień wolumenów dla serwerów - Konfiguracja wielościeżkowych połączeń do macierzy gwarantująca bezpieczną i redundantną komunikację wolumenów logicznych przez wszystkie kontrolery - Konfigurację urządzenia archiwizującego - Ustawienie kont administracyjnych oraz uprawnień zgodnie z założeniami Zamawiającego - Wykonanie inwentaryzacji - Utworzenie użytkowej puli kaset - Zadeklarowanie slotu i ustawienie automatycznego użycia kasety czyszczącej - Instalację systemów operacyjnych na serwerach. - Konfigurację systemów operacyjnych zgodnie z założeniami Zamawiającego tworząc bezpieczne środowisko systemowe odporne na zewnętrzną ingerencję z uwzględnieniem kontroli dostępu użytkowników, konfiguracji sieciowej i sprzętowej wykorzystując połączenia wielościeżkowe (multipathing) do macierzy, zapewniające ciągłość dostępu do danych w przypadku awarii. - Utworzenie, instalacja i konfiguracja w ramach dostarczonego sprzętu oraz sprzętu będącego w posiadaniu Zamawiającego cyberbezpiecznego środowiska minimalizującego ryzyko utraty lub przestoju dostępu do danych (cyberbezpiecznego klastra wysokiej dostępności). Dla utworzonego rozwiązania Wykonawca przeprowadzi instruktarz stanowiskowy przyszłych administratorów w zakresie konfiguracji, obsługi i usuwania potencjalnych problemów. - Migrację istniejących systemów do maszyn wirtualnych klastra. - Proces migracji nie może mieć wpływu na działanie infrastruktury Zamawiającego w godzinach pracy Zamawiającego. - Instalację i konfigurację dostarczonego oprogramowania umożliwiającego ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. - Instalację i konfigurację oprogramowania do monitorowania infrastruktury. - Wykonanie testów funkcjonalnych działania klastra HA zawierających schemat utrzymania bezpieczeństwa i integracji danych w przypadku awarii któregokolwiek z komponentów klastra. Symulacja awarii jednego “node” klastra, symulacja awarii jednego z połączeń sieciowych. - Rekonfigurację systemu kopii zapasowych w oparciu o oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego. - Rekonfiguracja musi obejmować m. in.: - Utworzenie repozytorium kopii zapasowych - Konfigurację zadań kopii zapasowych wg. harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym - Konfigurację archiwizacji tworzonych kopii na dostarczoną bibliotekę taśmową - Konfigurację personalizowanych raportów dla administratora - Backupem i archiwizacją należy objąć cały nowy klaster wraz ze znajdującymi się na nim maszynami wirtualnymi - Weryfikację wraz z Zamawiającym utworzonych zadań kopii zapasowych wraz z rekomendacjami w zakresie przyszłej poprawy bezpieczeństwa i szybkości wykonywania kopii zapasowych - Wykonanie kopii zapasowych i próbnego odtwarzania wybranych maszyn wirtualnych wraz z uruchomieniem i sprawdzeniem możliwości pracy w klastrze po odtworzeniu - Wdrożenie, uruchomienie i konfigurację oprogramowania SIEM dla zapewnienia monitorowania, wykrywania oraz informowania o zdarzeniach i incydentach bezpieczeństwa. Konfiguracja agregacji i indeksowania logów, monitorowania ustawiań systemu oraz aplikacji w stosunku do założonych zasad, pobierania danych inwentaryzujących oprogramowanie. - Wdrożenie, uruchomienie i konfigurację usługi katalogowej zapewniającej centralne uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników opierając się na dostarczonych do serwerów systemach operacyjnych musi obejmować min.: - Zaimplementowanie struktury katalogowej - Opracowanie i wdrożenie struktury Zasad Grup Zabezpieczeń - Automatyzacja aktualizacji Zasad Grupy dla poszczególnych stacji roboczych - Konfiguracja środowiska zdefiniowanych grup użytkowników za pomocą zasad grupy - Przypisanie kont użytkowników do odpowiednich grup zabezpieczeń - Konfiguracja praw dostępu do zasobów sieciowych - Wykonanie ograniczeń na katalogach oraz powiadomień o zajętości - Konfiguracja polityki bezpiecznych haseł wraz z powiadomieniami o ich wygasaniu - Przeniesienie profili użytkowników i ich danych - Przygotowanie procedury podłączenia stacji roboczych do domeny - Konfiguracja usługi DNS i innych niezbędnych usług sieciowych - Opracowanie i konfiguracja skryptów logowania użytkowników uwzględniających ustalone dostępy do zasobów i oprogramowania - Konfiguracja kopii zapasowych i odzyskiwania Active Directory Domain Services - Konfiguracja polityk aktualizacji systemu operacyjnego - Konfigurację możliwości zdalnej pracy dla użytkowników pracujących poza siedzibą Zamawiającego zapewniającą bezpieczny, monitorowany dostęp do zasobów Zamawiającego. Dostęp do zasobów musi być realizowany za pomocą połączeń szyfrowanych, pozwalający na dostęp tylko do zasobów przypisanych dla konkretnego użytkownika/grup użytkowników. |
| Dokumentacja Powykonawcza | - Warunkiem dokonania Odbioru Końcowego jest dostarczenie przez Wykonawcę Dokumentacji Powykonawczej obejmującej dokumentację techniczną i eksploatacyjną. Dokumentacja Powykonawcza musi być dostarczona w języku polskim, w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym oraz w co najmniej jednym egzemplarzu papierowym. - W dokumentacji muszą być zawarte opisy wszelkich cech, właściwości i funkcjonalności pozwalających na poprawną z punktu widzenia technicznego eksploatację rozwiązań. - W szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: - Pełną charakterystykę licencjonowania wszystkich elementów środowiska. - Opis architektury technicznej: - wyszczególnienie oraz opis powiązań wszystkich komponentów sprzętowych i systemowych występujących i wymaganych do poprawnej pracy - Konfiguracja musi obejmować wszystkie urządzenia wdrożone, zainstalowane w ramach budowy infrastruktury - Zestaw danych konfiguracyjnych - Zestaw wymaganych danych konfiguracyjnych musi obejmować: - serwer – parametry sprzętowe (procesor, pamięć, dyski, karty sieciowe, zasilanie, itp.) - sieć (adresacja IP, itp.) - podsystem dyskowy (punkty montowania/litery dysków, wolumeny logiczne, grupy wolumenowe, zasoby dyskowe, RAID, itp.) - system operacyjny (parametry systemu) - klaster (węzły fizyczne, kolejność przełączania, itp.) - listę zainstalowanego oprogramowania - macierz – parametry sprzętowe (cache, półki dyskowe, dyski, karty/porty fibre channel), grupy dyskowe, zasoby dyskowe, replikacja - infrastrukturę sieciową– parametry sprzętowe (porty fibre channel, aktywne licencje) - schemat i opis powiązań logicznych poszczególnych komponentów i ich rolę w infrastrukturze - Mapa i opis Interface’ów - interfejsy muszą zawierać szczegółowy opis techniczny, w szczególności zawierać informację o: typie interfejsu, przeznaczeniu portu - Dokumentacja administracyjna związana z poprawną eksploatacją - opis (w postaci procedur lub instrukcji) wszystkich rutynowych czynności administracyjnych dla infrastruktury (dziennych, tygodniowych, miesięcznych) oraz działań pozwalających na utrzymanie wymaganej dostępności, wydajności i bezpieczeństwa - Dokumenty z testów - Wyniki testów bezpieczeństwa (wykonania kopii zapasowych, w tym ciągłości działania klastra) - Dokumentacja wdrożeniowa: - zawiera szczegółowy opis wykonanych czynności instalacyjnych oraz konfiguracyjnych wszystkich komponentów infrastruktury |