Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych przedmiotów z wymaganiami

zamówienia, żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) w cz. 1:

a) wyników testów wydajności procesora komputera przenośnego  (test PassMark - Average CPU Mark; wydruk ze strony potwierdzający wymagany wynik z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski),

b) wyników testów wydajności procesora komputera stacjonarnego  (test PassMark - Average CPU Mark; wydruk ze strony potwierdzający wymagany wynik z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski),

2) w cz. 2

wyników testów wydajności procesora komputera przenośnego  (test PassMark - Average CPU Mark; wydruk ze strony potwierdzający wymagany wynik z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski),

3) w cz. 3

a) wyników testów wydajności procesora komputera przenośnego  (test PassMark - Average CPU Mark; wydruk ze strony potwierdzający wymagany wynik z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski),

b) wyników testów karty graficznej (test PassMark – Average G3D Mark); wydruk ze strony potwierdzający wymagany wynik z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski).

4) w cz. 5

a) wyników testów wydajności procesora serwera z funkcją wirtualizacji systemów operacyjnych    (test PassMark - Average CPU Mark; wydruk ze strony potwierdzający wymagany wynik z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski),

b) wyników testów wydajności procesora serwera hostingowego do testowania projektów webowych   (test PassMark - Average CPU Mark; wydruk ze strony potwierdzający wymagany wynik z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski).

W przypadku zaoferowania wyniku testów poniżej minimum wskazanego 
w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odrzuci przedmiotową ofertę.

Zamawiający informuje, że część sprzętu komputerowego będzie wykorzystywany na potrzeby dydaktyczne:

- dla uczniów:

- 5 komputerów stacjonarnych,

- 60 komputerów przenośnych/laptopów.

- dla nauczycieli:

- 1 komputer stacjonarny

- 12 komputery przenośne/laptopy.

Powyższe informacje należy uwzględnić przy kalkulacji ceny oferty i odpowiedniej wysokości podatku VAT, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wymagany okres gwarancji na sprzęt komputerowy – min. 24 m-ce.

CZĘŚĆ I:

| Komputer przenośny – 44 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Procesor | # Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark - Average CPU Mark wynik min. 16000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. # Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). |
| 2. | Pamięć operacyjna RAM | # Min. 32 GB RAM |
| 3. | Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB M.2 SSD |
| 4. | Karta graficzna | Dedykowana min. 4 GB VRAM |
| 5. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane w obudowie komputera głośniki, port słuchawek i mikrofonu typu COMBO, kamera video min. 720p z mechaniczną zasłoną obiektywu, min. 1 mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania dzwięku oraz mikrofonu (mute). |
| 6. | Obudowa | Wykonana z metali lekkich lub kompozytów (np. aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane, PC-ABS) charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych. |
| 7. | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny oraz model komputera. |
| 8. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym. |
| 9. | Bezpieczeństwo | - TPM 2.0 - Dysk systemowy zawierający partycję recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| 10. | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |
| 11. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS wraz z datą jego produkcji - nr seryjnym komputera - ilości zainstalowanej pamięci RAM - typie procesora - Numerze inwentarzowym urządzenia Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - ustawienia hasła administratora - ustawienia hasła dysku twardego - włączenia/wyłączenia wirtualizacji - włączenia/wyłączenia bootowania z USB oraz PXE - zdefiniowania sekwencji bootowania urządzeń - włączenia/wyłączenia karty sieciowej - włączenia/wyłączenia czytnika linii papilarnych - włączenia/wyłączenia zintegrowanego systemu audio - włączenia/wyłączenia portów USB |
| 12. | Bezpieczeństwo – System Diagnostyczny | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System obsługiwany za pomocą myszy lub klawiatury, umożliwiający wykonanie minimum następujących czynności diagnostycznych: 1. Wykonanie testu komponentów w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z możliwością wyboru algorytmów testowania oraz liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umożliwiać wykonanie testu następujących komponentów: - pamięci ram - procesora, - pamięci masowej, - płyty głównej. 2. Identyfikację jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - urządzenie (producent, numer konfiguracji, model, numer seryjny), - bios (producent, wersja oraz data wydania), - procesor (nazwa, taktowanie, ilości pamięci cache, liczba rdzeni), - pamięć ram (ilość, producent oraz numer seryjny, taktowanie pamięci), - dysk twardy (producent, model, numer seryjny, pojemność). |
| 13. | Ekran | # Matowy, matryca min 15” LED rozdzielczość FHD, |
| 14. | Interfejsy / Komunikacja | # Min 2x USB z czego minimum 1 złącze USB 3.2, , HDMI, # 2x RJ-45 1000Mbps (lub dołączone kompatybilne karty na USB). |
| 15. | Karta sieciowa WLAN | Wbudowana karta sieciowa WIFI |
| 16. | Klawiatura | układ US |
| 17. | Akumulator | O pojemności min. 50Wh |
| 18. | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny min. 45W |
| 19. | Standardy | Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną, zgodną z aktualnymi standardami uznawanymi na rynku międzynarodowym dla danego typu sprzętu. Produkt musi być wykonany z materiałów, które nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. Produkt powinien spełniać wymagania dotyczące ograniczania emisji promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami bezpieczeństwa technicznego dla danego rodzaju sprzętu. |
| 20. | System operacyjny | System operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
| 21. | Oprogramowanie do aktualizacji sterowników | Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane. |

| Monitor - 40 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Monitor powinien posiadać stonowany, minimalistyczny design odpowiedni do środowiska biurowego. Niedopuszczalne są elementy stylistyczne typowe dla monitorów gamingowych, takie jak agresywne linie obudowy, jaskrawe akcenty kolorystyczne czy podświetlenie obudowy RGB. |
| 2. | Wielkość ekranu | # Przekątna ekranu min. 24” |
| 3. | Nominalna rozdzielczość | # rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080 |
| 4. | Odświeżanie | # Max. 4ms |
| 5. | Kąty widzenia | # min. 178 stopni w pionie i min. 178 stopni w poziomie |
| 6. | Plamka | # Wielkość plamki (pojedyńczego piksela) maksymalna – 0.275 mm |
| 7. | Kontrast | # Kontrast wyświetlacza nie mniejszy niż: 1000:1 |
| 8. | Jasność | # Jasność wyświetlacza nie mniejsza niż 300 cd/m2 |
| 9. | Porty/złącza | # Minimalna ilość dostępnych złącz monitorze: - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x wyjście audio |
| 10. | Kable/przejściówki | Do monitora producent dołącza minimum HDMI lub DisplayPort |
| 11. | Stopa/Podstawa monitora | Musi umożliwiać: - przechylenie w pionie min. 28 stopni - regulacja wysokości o wartości min. 90 mm - montaż VESA 100mm |
| 12. | Standardy | Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną, zgodną z aktualnymi standardami uznawanymi na rynku międzynarodowym dla danego typu sprzętu. Produkt musi być wykonany z materiałów, które nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. - Produkt powinien spełniać wymagania dotyczące ograniczania emisji promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami bezpieczeństwa technicznego dla danego rodzaju sprzętu. |

| Mysz - 44 szt. |  |
| --- | --- |
| 2. | Mysz bezprzewodowa z rolką |

| Komputer stacjonarny- 6 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| 1. | Obudowa | Typu Tower, umożliwiająca montaż minimum czterech dysków, w tym dwóch dysków HDD o rozmiarze 3,5”. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta i modelem komputera. Obudowa otwierana bez narzędziowo. |
| 2. | Płyta główna | Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w: - 3 sloty M.2 - 4 sloty na pamięć RAM - 2 sloty PCIe min. 4.0 |
| 3. | Procesor | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych o wydajności liczonej w punktach równej lub wyższej niż 15500 pkt na podstawie PerformanceTest w teście CPU Mark według wyników Avarage CPU Mark opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu. |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min. 32GB RAM |
| 5. | Dysk twardy | Min. 512GB SSD M.2 |
| 6. | Karta graficzna | Dedykowana min. 4 GB VRAM |
| 7. | Audio | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowany głośnik multimedialny. |
| 8. | Sieć | Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 |
| 9. | Porty/złącza | Z przodu obudowy minimum: - 1x USB 3.2 typu C - 4x USB 3.2 typu A - 1x złącze audio combo 3,5mm - czytnik kart multimedialnych Z tyłu obudowy minimum: - 4x USB 3.2 typu A - 1x HDMI 2.1 - 2x DisplayPort 1.4a - RJ-45 |
| 10. | Klawiatura | Bezprzewodowa : klawiatura w układzie US |
| 11. | Mysz | Bezprzewodowa mysz z rolką |
| 12. | System operacyjny | System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
| 13. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - numerze inwentarzowym (AssetTag), - wersji BIOS, - dacie produkcji BIOS - zainstalowanym procesorze wraz z taktowaniem, - zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, - dyskach podłączonych do złącz M.2 oraz SATA Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: - wyłączenia portów USB - wyłączenia karty sieciowej - wyłączenia karty audio - wyłączenia funkcji Wake on LAN - wyłączenia wirtualizacji - wyłączenia modułu TPM - ustawienia hasła: administratora, Power-On, dysku twardego - wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania - ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii - zdefiniowania sekwencji bootowania - załadowania optymalnych ustawień BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych |
| 14. | System Diagnostyczny | Zaimplementowany w UEFI BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System obsługiwany za pomocą myszy lub klawiatury, umożliwiający wykonanie minimum następujących czynności diagnostycznych: 1. Wykonanie testu komponentów w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z możliwością wyboru algorytmów testowania oraz liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umożliwiać wykonanie testu następujących komponentów: - pamięci ram, - procesora, - pamięci masowej, - płyty głównej 2. Identyfikację jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - urządzenie (producent, model, numer seryjny), - bios (wersja oraz data wydania), - procesor (nazwa, taktowanie, ilości pamięci L1, L2, L3, liczba rdzeni), - pamięć ram (ilość zainstalowanej pamięci ram, producent oraz numer seryjny), - dysk twardy (producent, model, numer seryjny, pojemność), - płyta główna (liczba złącz USB, liczba złącz PCI) |
| 15. | Standardy | Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną, zgodną z aktualnymi standardami uznawanymi na rynku międzynarodowym dla danego typu sprzętu. Produkt musi być wykonany z materiałów, które nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. Produkt powinien spełniać wymagania dotyczące ograniczania emisji promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami bezpieczeństwa technicznego dla danego rodzaju sprzętu. |
| 16. | Bezpieczeństwo | - Złącze typu Kensington Lock - Oczko na kłódkę, zabezpieczającą urządzenie przed nieautoryzowanym otwarciem - Sprzętowy moduł TPM 2.0 (dTPM 2.0) z certyfikacją TCG |
| 17. | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |
| 18. | Oprogramowanie | Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta, w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać ich zbiorczą instalację. |
| Monitor - 6 szt. |  |  |
| 1. | Obudowa | Monitor powinien posiadać stonowany, minimalistyczny design odpowiedni do środowiska biurowego. Niedopuszczalne są elementy stylistyczne typowe dla monitorów gamingowych, takie jak agresywne linie obudowy, jaskrawe akcenty kolorystyczne czy podświetlenie obudowy RGB. |
| 2. | Wielkość ekranu | # Przekątna ekranu min. 23.8” |
| 3. | Nominalna rozdzielczość | # rozdzielczość nie mniejsza niż 1920 x 1080 |
| 4. | Odświeżanie | # Max. 4ms |
| 5. | Kąty widzenia | # min. 178 stopni w pionie i min. 178 stopni w poziomie |
| 6. | Plamka | # Wielkość plamki (pojedyńczego piksela) maksymalna – 0.275 mm |
| 7. | Kontrast | # Kontrast wyświetlacza nie mniejszy niż: 1000:1 |
| 8. | Jasność | # Jasność wyświetlacza nie mniejsza niż 300 cd/m2 |
| 9. | Porty/złącza | # Minimalna ilość dostępnych złącz monitorze: - 1 x HDMI 1.4 - 1 x DisplayPort 1.2 - 1 x wyjście audio |
| 10. | Kable/przejściówki | Do monitora producent dołącza minimum HDMI lub DisplayPort |
| 11. | Stopa/Podstawa monitora | Musi umożliwiać: - przechylenie w pionie min. 28 stopni - regulacja wysokości o wartości min. 90 mm - montaż VESA 100mm |
| 12. | Standardy | Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną, zgodną z aktualnymi standardami uznawanymi na rynku międzynarodowym dla danego typu sprzętu. Produkt musi być wykonany z materiałów, które nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. - Produkt powinien spełniać wymagania dotyczące ograniczania emisji promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami bezpieczeństwa technicznego dla danego rodzaju sprzętu. |

II CZĘŚĆ:

| Komputer przenośny – 15 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Procesor | # Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark - Average CPU Mark wynik min. 15800 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. # Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). |
| 2. | Pamięć operacyjna RAM | # Min. 16 GB – fabrycznie zainstalowane. |
| 3. | Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB M.2 SSD |
| 4. | Karta graficzna | Zintegrowana |
| 5. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane w obudowie komputera: głośnik, port słuchawek i mikrofonu typu COMBO, kamera video min. 720p, min. 1 mikrofon. |
| 6. | Obudowa | Komputer powinien posiadać stonowany, minimalistyczny design odpowiedni do środowiska biurowego. Niedopuszczalne są elementy stylistyczne typowe dla monitorów gamingowych, takie jak agresywne linie obudowy, jaskrawe akcenty kolorystyczne czy podświetlenie obudowy RGB. |
| 7. | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny oraz model komputera. |
| 8. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowany model komputera muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z oferowanym systemem operacyjnym. Zainstalowany system operacyjny zgodny z poniżej opisanymi wymaganiami. |
| 9. | Bezpieczeństwo | - TPM 2.0 - Dysk systemowy zawierający partycję recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| 11. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • numerze seryjnym i dacie wyprodukowania komputera, • włączonej lub wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, • ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, oraz sposobie obsadzeniu slotów pamięci, • pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, • wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA i M.2, • rodzajach napędów optycznych, • MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, • zintegrowanym układzie graficznym, Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN. |
| 13. | Ekran | # Matowy, matryca min 15,6” rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) |
| 14. | Interfejsy / Komunikacja | # 3x USB z czego minimum 1 złącze USB 3.2 # Złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI # RJ45 1Gbps – wbudowany lub przez dołączoną przejściówkę. |
| 16. | Klawiatura | Klawiatura odporna na zalanie cieczą, układ QWERTY. |
| 19. | Akumulator | Litowo-jonowy |
| 20. | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny min. 45W |
| 22. | System operacyjny | Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta. System operacyjny 64 bitowy powinien zapewniać pełną integrację z wdrożoną u Zamawiającego domeną opartą na Windows Server, i zarządzany poprzez Zasady Grup (GPO), preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik umożliwiający szybkie przywrócenie systemu lub partycja typu recovery. System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem; - konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; - praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji elektronicznej. Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze. |

III CZĘŚĆ:

| Komputer przenośny – 13 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Procesor | # Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark - Average CPU Mark wynik min. 22800 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. # Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). |
| 2. | Pamięć operacyjna RAM | # Min. 16 GB RAM, # Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 64 GB |
| 3. | Parametry pamięci masowej | Min. 512 GB M.2 SSD z opcją dołożenia dysku M.2 PCIe |
| 4. | Karta graficzna | Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark – Average G3D Mark co najmniej wynik 9500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. Wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert – składany na wezwanie Zamawiającego. |
| 5. | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. Wbudowane w obudowie komputera głośniki, port słuchawek i mikrofonu typu COMBO, kamera video min. 720p z mechaniczną zasłoną obiektywu, min. 1 mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania dzwięku oraz mikrofonu (mute). |
| 6. | Obudowa | Wykonana z metali lekkich lub kompozytów (np. aluminium, duraluminium, włókno węglowe, włókno szklane, PC-ABS) charakteryzujących się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz przystosowana do pracy w trudnych warunkach termicznych. Obudowa o podwyższonej odporności spełniająca normy MIL-STD-810H. |
| 7. | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny oraz model komputera. |
| 8. | Zgodność z systemami operacyjnymi | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera). |
| 9. | Bezpieczeństwo | - TPM 2.0 - Dysk systemowy zawierający partycję recovery umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |
| 10. | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). |
| 11. | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - wersji BIOS wraz z datą jego produkcji - nr seryjnym komputera - ilości zainstalowanej pamięci RAM - typie procesora - Numerze inwentarzowym urządzenia Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: - ustawienia hasła administratora - ustawienia hasła dysku twardego - włączenia/wyłączenia wirtualizacji - włączenia/wyłączenia bootowania z USB oraz PXE - zdefiniowania sekwencji bootowania urządzeń - włączenia/wyłączenia karty sieciowej - włączenia/wyłączenia czytnika linii papilarnych - włączenia/wyłączenia zintegrowanego systemu audio - włączenia/wyłączenia portów USB |
| 12. | Bezpieczeństwo – System Diagnostyczny | Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System obsługiwany za pomocą myszy lub klawiatury, umożliwiający wykonanie minimum następujących czynności diagnostycznych: 1. Wykonanie testu komponentów w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z możliwością wyboru algorytmów testowania oraz liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny powinien umożliwiać wykonanie testu następujących komponentów: - pamięci ram - procesora, - pamięci masowej, - płyty głównej. 2. Identyfikację jednostki i jej komponentów w następującym zakresie: - urządzenie (producent, numer konfiguracji, model, numer seryjny), - bios (producent, wersja oraz data wydania), - procesor (nazwa, taktowanie, ilości pamięci cache, liczba rdzeni), - pamięć ram (ilość, producent oraz numer seryjny, taktowanie pamięci), - dysk twardy (producent, model, numer seryjny, pojemność). |
| 13. | Ekran | # Matowy, matryca min 15,6” LED rozdzielczość FHD, |
| 14. | Interfejsy / Komunikacja | # Min 2x USB z czego minimum 1 złącze USB 3.2, , HDMI, # RJ-45 1000Mbps (lub dołączona kompatybilna karta na USB). |
| 15. | Karta sieciowa WLAN | Wbudowana karta sieciowa WIFI |
| 16. | Klawiatura | układ US |
| 17. | Akumulator | O pojemności min. 50Wh |
| 18. | Zasilacz | Zasilacz zewnętrzny min. 45W |
| 19. | Standardy | Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną, zgodną z aktualnymi standardami uznawanymi na rynku międzynarodowym dla danego typu sprzętu. Produkt musi być wykonany z materiałów, które nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. Produkt powinien spełniać wymagania dotyczące ograniczania emisji promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami bezpieczeństwa technicznego dla danego rodzaju sprzętu. |
| 20. | System operacyjny | System operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d. Certyfikat/Klucz i PIN e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń |
| 21. | Oprogramowanie do aktualizacji sterowników | Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralną bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Oprogramowanie musi być wyposażone w moduł rejestru zdarzeń, w którym znajdują się informacje o tym kiedy i jakie sterowniki zostały zainstalowane. |

IV CZĘŚĆ:

|  | PLOTER |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa parametru | Wymagania minimalne |
|  | Format | A3, A2 , A1 , A4 |
|  | Podajnik rolowy | Tak, do 61 cm |
|  | Podajnik arkuszowy | Tak |
|  | Rodzaj druku | Piezoelektryczny |
|  | Ilość dysz | 800 dysz na czarny 800 na kolor |
|  | Wielkość kropli | 4 pl, |
|  | Minimalna grubość linii | 0,07 mm, |
|  | Dokładność linii | +/- 0.1 |
|  | Funkcje urządzenia | Drukarka |
|  | Obsługa | Ekran dotykowy 4.3 cala, |
|  | Maksymalna pamięć operacyjna | 1 GB |
|  | Funkcja cięcia | Tak |
|  | Język drukarki | ESC P/R, HP-GL/2 , PDF , Apple AirPrint , CALS G4, URF |
|  | Gramatura papieru (min.) | 80 g/m2 |
|  | Gramatura papieru (maks.) | 280 g/m2 |
|  | Rozdzielczość druku | 2400 x 1200 dpi |
|  | Druk w kolorze | Tak |
|  | Materiały eksploatacyjne oryginalne | Oryginalne wkłady z atramentem min. 50 ml, atrament K min. 80 ml |
|  | Możliwość rozbudowy | Tak |
|  | Rodzaj nośnika | Min. Papier powlekany , Papier błyszczący , Papier fotograficzny , |
|  | Złącza | 1 x USB 3.0, 1 x LAN |
|  | Łączność | Ethernet 10/100/1000 Mb/s, WIFI, AirPrint |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Windows , Chrome OS , iOS , Mac OS , Android |
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące, door to door |
|  | Montaż i uruchomienie w szkole | Tak |

V CZĘŚĆ:

| Oprogramowanie graficzne – na 10 stanowisk |  |
| --- | --- |
| 1. | Oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania – z licencją na 10 stanowisk, min. 4 letnią licencją oraz polską wersją językową. Program powinien: umożliwiać edycję i manipulację zdjęć oraz grafiki rastrowej, tworzenia efektów specjalnych, malowanie cyfrowe i projektowanie stron, pracę na warstwach i kanałach, zapisywanie plików w formatach PSD oraz PSB, zoptymalizowanych do zaawansowanej edycji obrazów, używanie filtrów, masek, narzędzi do klonowania, pracę w zakresie kolorów RGB oraz CMYK, wsparcie sztucznej inteligencji, umożliwiającej np. generowanie dodatkowych treści graficznych na podstawie stworzonego już obrazu, skorzystanie z aplikacji nie tylko z poziomu komputera czy laptopa, ale i też smartfona, zawierać funkcje renderowania i tworzenia obiektów 3D. |

| Router - 4 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Procesor: o taktowaniu min 800 MHz |
| 2. | Ilość rdzeni: min 1 |
| 3. | Pamięć RAM: min 128 MB |
| 4. | Min 5 portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| 5. | Min 1 slot na wkładkę SFP |
| 6. | Min 1 port USB 3.0 |
| 7. | Wejście PoE minimum 1 porcie |
| 8. | Wyjście PoE na minimum 4 portach |
| 9. | Możliwość zasilania zgodnie z 802.3af/at przy napięciu wejściowym 48V |
| 10. | Pobór mocy z obciążeniem: maksymalnie 55 W |
| 11. | Pobór mocy bez obciążenia: maksymalnie 3 W |
| 12. | Monitorowanie napięcia |
| 13. | Monitorowanie temperatury PCB |
| 14. | System operacyjny: przygotowany specjalnie do obsługi zaawansowanych access pointów i routerów |
| 15. | Obudowa: przystosowana do wykorzystania wewnątrz budynków |
| 16. | Montaż: możliwość montażu naściennego |

| Router Wifi – 4 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Dwuzakresowy (dual band) |
| 2. | Procesor o taktowaniu min 700 MHz |
| 3. | Ilość rdzeni: min 4 |
| 4. | Pamięć RAM: min 128 MB |
| 5. | Pamięć wbudowana: min 16 MB Flash |
| 6. | Min 5 portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
| 7. | Min 1 port USB type A |
| 8. | Jednoczesna praca w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz |
| 9. | Standardy: 2.4 GHz: 802.11 b/g/n, 5 GHz: 802.11 a/n/ac |
| 10. | Polaryzacja: podwójna w obu pasmach (2x2 MIMO / dual-chain) |
| 11. | Anteny wbudowane dookólne o zysku 2,5 dBi |
| 12. | Wtyk DC: zakres napięcia 12 - 30 V DC |
| 13. | Pasywne PoE: zakres napięcia 18 - 28 V DC |
| 14. | W zestawie zasilacz 24 V DC 0.8 A |
| 15. | Wymiary maksymalne: 35 x 120 x 100 mm |
| 16. | Obudowa: możliwość montażu poziomego, pionowego oraz naściennego |

| Serwer stelażowy - 4 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Processor: ARM 64bit |
| 2. | Taktowanie procesora: min 1,4 GHz |
| 3. | Ilość rdzeni procesora: min 4 |
| 4. | Pamięć RAM min: 1 GB DDR4 |
| 5. | Pamięć wbudowana: min 1 GB NAND |
| 6. | 7x Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s (802.3af/at PoE-out i POE-in) |
| 7. | 1x 2.5 Gigabit Ethernet 1/2.5 Gb/s (802.3af/at PoE-out i POE-in) |
| 8. | 1x slot SFP+ (10 Gb/s) |
| 9. | Port USB: 1x USB 3.0 typ A |
| 10. | Całkowita moc wyjściowa PoE: 130W |
| 11. | Smart PoE Controller |
| 12. | Zakres napięcia: 24-57V (PoE-in, DC jack, terminal 2-pin) |
| 13. | Monitorowanie napięcia |
| 14. | Monitorowanie temperatury PCB |
| 15. | Wymiary: max 220 x 130 x 25 mm |
| 16. | Certyfikaty: CE, ROHS |
| 17. | Wyposażenie: zestaw umożliwiający montaż 4 routerów w przestrzeni rack 1U |
| 18. | Dotykowy ekran |

| Wtyki RJ 45 - 10 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Wtyk modularny RJ45 (8P8C), przeznaczony do zakończenia przewodów typu drut w instalacjach sieciowych kategorii 6. Wtyk wyposażony w osiem styków pozłacanych, zapewniającą niezawodność połączenia oraz odporność na korozję. Produkt dedykowany do zastosowań w sieciach LAN, m.in. do łączenia komputerów z urządzeniami sieciowymi, takimi jak przełączniki (switche) czy routery. |

| Przełącznik programowalny – 4 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | 24x porty RJ45 2,5 Gb/s (8x PoE++ i 16x PoE+) |
| 2. | 4x sloty SFP+ 10G |
| 3. | 1x port konsolowy RJ45 |
| 4. | 1x port konsolowy microUSB |
| 5. | Funkcjonalność PoE: |
| 6. | 8x portów PoE++ (802.3bt/at/af) do 60 W na port |
| 7. | 16x portów PoE+ (802.3at/af) do 30 W na port |
| 8. | Łączny budżet mocy PoE: 500 W |
| 9. | Wydajność przełączania: 200 Gb/s |
| 10. | Szybkość przekierowań pakietów: 148,80 Mp/s |
| 11. | Tablica adresów MAC: 32K |
| 12. | Bufor pakietów: 16 Mb |
| 13. | Ramki jumbo: 9 KB |
| 14. | Obsługa VLAN 802.1Q (maks. 4K grup VLAN) |
| 15. | Statyczny Routing (48 statycznych tras IPv4/IPv6) |
| 16. | ACL (kontrola dostępu oparta na MAC, IP, zawartości pakietu) |
| 17. | QoS (8 kolejek priorytetowania, obsługa 802.1p CoS/DSCP) |
| 18. | Obsługa IPv4/IPv6 Dual Stack |
| 19. | IGMP Snooping z obsługą 511 grup |
| 20. | Wiązanie adresów IP, MAC i portów (512 wpisów) |
| 21. | DHCP Snooping i DHCPv6 Snooping |
| 22. | Ochrona przed atakami DoS |
| 23. | Uwierzytelnianie 802.1X |
| 24. | Storm Control Broadcast/Multicast/Unicast |
| 25. | Centralne zarządzanie przez kontroler (chmura, sprzętowy, programowy) |
| 26. | Interfejs graficzny GUI |
| 27. | Interfejs linii poleceń CLI przez port konsolowy, Telnet |
| 28. | SNMP v1/v2c/v3 |
| 29. | Bezobsługowa konfiguracja ZTP |
| 30. | Wymiary: 440 x 330 x 44 mm |
| 31. | Montaż w szafie Rack |
| 32. | Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| 33. | Maksymalny pobór mocy: 629,1 W (110V/60Hz) |
| 34. | Ilość generowanego ciepła: 2153,45 BTU/godz. (110 V/60 Hz) |
| 35. | Certyfikaty: CE, RoHS |

| Szafa RACK – 4 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Przystosowana do standardu Rack 19", wysokość min 9U. |

| Patchpanel – 4 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Patchpanel UTP kat. 6 wyposażony w 24 złącza krone LSA. Obudowa przystosowana do montażu w szafie Rack 19", wysokość wynosi 1U. |

| Gniazdo / moduł keystone – 20 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Gniazdo / moduł keystone kategorii 6 nieekranowany (UTP), złącze typu krone. |

| Przełącznik zarządzalny 24-portowy – 15 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | # 24 porty RJ45 10/100/1000Mbps |
| 2. | # SNMP, web, CLI |
| 3. | # Wsparcie dla VLAN i QoS |
| 4. | # ACL, 802.1X, SSH/SSL |
| 5. | # Możliwość montażu Rackmount 1U |
| 6. | # Wsparcie dla PoE |
| 7. | # Możliwość podłączenia zasilania redundantnego |

| Router bezprzewodowy - 15 szt |  |
| --- | --- |
| 1. | Standard Wi-Fi: 802.11ax/ac/n/g/b/a WPA3 |
| 2. | Łączna przepustowość: min 1200Mbps |
| 3. | Wsparcie dla VLAN |
| 4. | Aplikacja mobilna |
| 5. | Funkcja Firewall |
| 6. | Procesor: trzyrdzeniowy, min 1,5 GHz |
| 7. | 1x port WAN 10/100/1000 Mb/s |
| 8. | 4x porty LAN 10/100/1000 Mb/s |
| 9. | Kontrola rodzicielska |
| 10. | Quality of Service (QoS) |
| 11. | Sieć dla gości (2,4 GHz i 5 GHz) |
| 12. | Wsparcie dla VPN (OpenVPN, PPTP) |
| 13. | Obsługa IPv4 i IPv6 |
| 14. | Interfejs webowy |
| 15. | Standardy: Urządzenie powinno charakteryzować się wysoką efektywnością energetyczną, zgodną z aktualnymi standardami uznawanymi na rynku międzynarodowym dla danego typu sprzętu. Produkt musi być wykonany z materiałów, które nie zawierają substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi. Produkt powinien spełniać wymagania dotyczące ograniczania emisji promieniowania elektromagnetycznego, zgodnie z powszechnie akceptowanymi normami bezpieczeństwa technicznego dla danego rodzaju sprzętu. |

| Tester okablowania LAN - 3 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Test poprawności połączeń RJ-45, PoE |
| 2. | Wykrywanie uszkodzeń (przerwa, zwarcie, odwrócone pary) |
| 3. | Generator sygnału i szukacz par |
| 4. | Wykrywanie standardu PoE (AT, AF lub inny) |
| 5. | Pomiar wartości napięcia PoE |
| 6. | Funkcja "port flash" do identyfikacji zakończenia sieciowego |
| 7. | Wyświetlacz LCD graficzny z podświetleniem |
| 8. | Wybór funkcji: graficzne menu |
| 9. | Pomiar długości: 200 m |
| 10. | Test mapy połączeń: 600 m |
| 11. | Dokładność pomiaru długości: 1,6 m |
| 12. | Test PoE: 5÷60V |
| 13. | Częstotliwość generatora: 130 kHz |

| Dysk sieciowy - 1 szt. |  |
| --- | --- |
| 1. | Procesor: ARM 4-rdzeniowy 2.0GHz, 64-bitowy |
| 2. | Pojemność minumum 8TB |
| 3. | Obsługa dysków 2,5-calowych SATA HDD/SSD |
| 4. | Dyski wymienialne podczas pracy (hot-swap) |
| 5. | Min. 1x port Gigabit Ethernet (RJ45) |
| 6. | Min. 1x port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) |
| 7. | Obsługa ramek Jumbo |
| 8. | Funkcja Wake on LAN (WOL) |
| 9. | Min. 2x port USB 2.0 |
| 10. | Min. 1x port USB 3.2 Gen 1 |
| 11. | RAID 0,1,5,6,10 |
| 12. | Zaawansowana ochrona przy użyciu migawek |
| 13. | Obsługa drukarki USB w sieci |
| 14. | Blokowanie adresów IP |
| 15. | Szyfrowanie danych |
| 16. | Obsługa użytkowników |
| 17. | DLNA |
| 18. | Panel użytkownika i oprogramowanie w języku polskim |

| ## Serwer z funkcją wirtualizacji systemów operacyjnych – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Procesor | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark - Average CPU Mark wynik min. 15000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). minimum 8 rdzeni, 16 wątków, |
| 2. | Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć RAM: 32 GB Możliwość rozszerzenia do 128GB |
| 3. | Dyski | Dysk SSD min 2TB RAID 1 + 4TB HDD (RAID 5) |
| 4. | Karty sieciowe | 2 x 10GbE |
| 5. | System operacyjny | - System operacyjny przystosowany do pracy jako środowisko wirtualizacyjne na platformie x86-64. - Wymagana pełna obsługa sprzętowej wirtualizacji (VT-x/AMD-V) oraz możliwość wykorzystania więcej niż jednego wątku CPU na maszynę wirtualną. - System musi obsługiwać: - tworzenie, uruchamianie, migrowanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi (VM), - alokację zasobów (CPU, RAM, dysk, interfejsy sieciowe) dla VM, - możliwość zdalnego zarządzania (np. poprzez terminal, przeglądarkę internetową lub aplikację), - snapshoty maszyn wirtualnych, - przechowywanie maszyn wirtualnych na lokalnym dysku lub zasobach sieciowych. - Obsługa wirtualizacji pełnej (full virtualization) i/lub parawirtualizacji. - System operacyjny musi być: - aktualnie wspierany przez producenta, - dostarczony z legalną licencją obejmującą pełne wykorzystanie funkcjonalności (w przypadku systemów komercyjnych), - stabilny i bezpieczny w zastosowaniach serwerowych. - Możliwość instalacji i uruchamiania zarówno systemów Linux, jak i Windows jako maszyn wirtualnych. |
| 6. | Dodatkowe informacje | Min 2 x USB 2.0 Min 2 x USB 3.0 Liczba zamontowanych zasilaczy: 2 Moc zasilacza: min 700 W |
| 7. | Obudowa | Typu Tower |

| ## Serwer hostingowy do testowania projektów webowych – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Procesor | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark - Average CPU Mark wynik min. 10000 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). minimum 4 rdzenie, 8 |
| 2. | Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć RAM: min 16 GB |
| 3. | Dyski | Dysk SSD min 1TB RAID 1 |
| 4. | Karty sieciowe | 10/100/1000 Mbit/s |
| 5. | System operacyjny | Wymagania funkcjonalne systemu operacyjnego: System operacyjny klasy serwerowej, przystosowany do obsługi aplikacji sieciowych i usług hostingowych. Wymagana architektura 64-bitowa. System operacyjny musi być: aktualnie wspierany przez producenta (w zakresie bezpieczeństwa i poprawek), stabilny i sprawdzony w zastosowaniach serwerowych, umożliwiający konfigurację i zarządzanie usługami sieciowymi. System operacyjny musi umożliwiać: uruchamianie środowisk programistycznych i serwerów aplikacji (np. PHP, Python, Node.js, Java), konfigurację serwera WWW (np. Apache, Nginx lub równoważne), obsługę baz danych (np. PostgreSQL, MariaDB/MySQL, SQLite lub równoważne), dostęp zdalny przez protokół SSH lub RDP (zależnie od zastosowanego systemu), zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, zdalną aktualizację i instalację oprogramowania z poziomu terminala lub GUI. Licencja musi obejmować pełny okres użytkowania serwera. |
| 6. | Wsparcie dla wirtualizacji | Obsługa kontenerów (Docker), serwer WWW (Apache, Nginx), bazy danych (MySQL, PostgreSQL) |
| 7. | Obudowa | Typu Tower |