DOSZCZEGÓŁOWIENIE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- UWAGI OGÓLNE

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-konserwatorskie dla projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowych budynków północnego Przedzamcza zespołu zamkowego w Malborku poprzez wykonanie prac konserwatorskich i robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu”. Umowa na ww. projekt zawiera etapy.

  - Roboty budowlano-konserwatorskie w budynkach 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B – dawna Infirmeria i 5C – Dom Steinbrechta w ramach projektu „Podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytkowych budynków północnego Przedzamcza zespołu zamkowego w Malborku poprzez wykonanie prac konserwatorskich i robót budowalnych wraz z zagospodarowaniem terenu w ich otoczeniu nr projektu FENX.07.01-IP.04-0059/24” – dalej „etap I”.

  - Zagospodarowanie Północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku, obejmujące budowę niezbędnej infrastruktury technicznej - instalacje elektryczne, sanitarne zewnętrzne – dalej „etap II”.

- Etap I jest współfinansowany w ramach działania FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej, priorytet FENX.07.

- Roboty –  etap I oraz etap II, będą prowadzone w obrębie Przedzamcza Północnego oraz ul. Starościńskiej, na terenie kompleksu zamkowego w Malborku.

- Roboty – etap I oraz etap II, będą prowadzone w okresie trwania ruchu turystycznego na terenie stanowiącym punkt wejścia do Muzeum, zaplecza administracyjno-biurowo-gospodarczego oraz obiektów udostępnianych szerokiej publiczności. W związku z powyższym należy je prowadzić w sposób nie utrudniający funkcjonowania Muzeum i bezpieczny dla użytkowników – zwiedzających, pracowników, kontrahentów.

- Wykonawca winien zabezpieczyć drogi komunikacyjne i transportowe na obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem tras turystycznych i dojazdów dla samochodów (w szczególności pojazdów uprzywilejowanych i do terenu budowy na którym wykonywane są roboty dla etapu I oraz etapu II). Podczas realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.

- Zamawiający nie zmieni przebiegu trasy turystycznej ze względu na prowadzone roboty, nie przewiduje również możliwości zamknięcia Muzeum dla zwiedzających.

- Dostawy na teren budowy mogą być realizowane w godzinach poza funkcjonowaniem Muzeum w ruchu turystycznym tj. w sezonie jesienno- zimowym (październik-kwiecień.) w godzinach 16:30-9:00, w sezonie wiosenno-letnim (kwiecień-wrzesień) w godzinach 20:30 – 9:00. Dokładne daty zmian godzin otwarcia Muzeum Zamkowego w Malborku każdego roku są aktualizowane zarządzeniem Dyrektora Muzeum. Zamawiający wskazuje możliwości dostarczania materiałów zgodne z funkcjonowaniem Muzeum w 2026 r. Zamawiający zastrzega także możliwość ich zmiany w latach kolejnych, z tym, że nie przewiduje przesunięć większych niż +/- 2 h.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje aktualnymi decyzjami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla wskazanej dokumentacji projektowej.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje aktualnym pozwoleniem na budowę nr 284/2018 z dnia 03.08.2018 r., udzielonym przez Starostę Malborskiego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku, wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w budynkach oraz obiektach budowlanych Przedzamcza, wraz z zagospodarowaniem terenu, budową infrastruktury technicznej oraz elementami małej architektury i zieleni na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku na dz. nr 154/2, obr. ewid. 11, jedn. ewid. Malbork”, pozwoleniem na budowę nr 298/2018 z dnia 14.08.2018 udzielonym przez Starostę Malborskiego na „Remont i budowę dróg oraz parkingu, na północnym Przedzamczu w zespole zamkowym Muzeum Zamkowego w Malborku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 29 (obecnie nr 23) przy ul. Starościńskiej 1 na działce nr 154/2 obr. ewid. 11 jedn. Malbork oraz pozwoleniem na budowę nr 150/2023 z dnia 26.09.2023 r., udzielonym przez Starostę Malborskiego na „Przebudowę budynku dawnej Infirmerii wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji hotelowej na muzealną na terenie Zespołu Zamku Krzyżackiego w Malborku wpisanego do rejestru zabytków pod nr 29 (obecnie 23) dz. Nr 154/2, obr. ewid. 11, jedn. ewid. 220901_1 Malbork”.

- Zamawiający oświadcza, że dysponuje aktualnym pozwoleniem na prowadzenie prac archeologicznych nr ZA.5161.921.2023.FG z dnia 30.01.2024 r., zmieniającym pozwolenie nr ZA.5161.330.2018.JM z dnia 05.06.2018 r.

- Nadzór archeologiczny w trakcie realizacji prac będzie prowadzony przez przedstawiciela Zamawiającego. Koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający co oznacza, że nie stanowią składnika wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych nadzoru archeologicznego i do stałej współpracy w zakresie realizowanego zadania.

- Teren budowy powinien być wydzielony ogrodzeniem ażurowym lub pełnym. Zamawiający wymaga zastosowanie ogrodzenia systemowego, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Wykonawca dokona zawieszenia niezbędnych tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu, dostarczonych przez Zamawiającego we wskazanym widocznym miejscu. Wykonawca nie ponosi kosztu wykonania niezbędnych tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektu.

- Zamawiający nie dopuszcza użycia siatek reklamowych do zabezpieczenia rusztowań. Siatki powinny być graficznie czyste, stanowiące jednolitą powierzchnię bądź posiadające nadruk elewacji budynków poddawanych robotom tj. budynek 2A – Kościół św. Wawrzyńca, budynek 2B – dawna Infirmeria, budynek 5C – dom Steinbrechta. Zamawiający dopuszcza użycie znaku graficznego Wykonawcy oraz Muzeum Zamkowego w Malborku. Projekt nadruku na siatki zabezpieczające musi zostać uzgodniony z Zamawiającym przed jego wykonaniem. Koszt ewentualnego projektu i produkcji siatek zabezpieczających spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do składowania zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bądź osoby uprawnionej przez niego wyznaczonej oraz ich zabezpieczenia w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich.

- Na terenie realizacji robót budowy znajdują się drzewa, które objęte są ochroną. Zamawiający zwraca uwagę, że zabezpieczeniu i ochronie podlegają drzewa narażone na bezpośrednie oddziaływanie Wykonawcy poprzez wykonywanie robót, użytkowanie zaplecza budowy bądź tras dojazdowych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia drzew na podstawie wskazań Zamawiającego znajdujących się w dokumencie „Strefa ochrony drzew znajdujących się na terenie Północnego Przedzamcza” stanowiącym załącznik nr 3.

- Za wszelkie szkody wynikające z realizacji robót na istniejącej zieleni wysokiej odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia.

- Wycinka zieleni ujęta w dokumentacji projektowej, pozostaje po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie ponosi z tego tytułu kosztów.

- Dokumentacja powykonawcza z prac ma zostać wykonana zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej”, który stanowi załącznik nr 1. „Wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej” należy zastosować zgodnie z zakresem prac dla etapu I oraz etapu II.

- W przypadku gdy realizacja robót etapu I wymagać będzie czasowego demontażu, przeniesienia lub zabezpieczenia elementów objętych konserwacją, czynności te mogą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje konserwatorskie, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do zorganizowania placu budowy, w tym także wykonana opomiarowania dostawy mediów (m.in. energia elektryczna oraz woda). Na placu budowy należy zapewnić jedną przestrzeń na potrzeby biurowo-administracyjne tj. narady budowy.

- Tabele równoważności z opisanymi kryteriami oceny równoważności dla etapu I oraz etapu II stanowią załącznik nr 6.

- Harmonogram projektu [zwany dalej HRP] objętego dofinansowaniem z programu FEnIKS zawierający zadanie nr 1 tj. Prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy /budynkach, będący podstawą do przygotowania harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego dla przedmiotu zamówienia tj. etapu I  stanowi załącznik nr 7. W HRP projektu objętego dofinansowaniem w/w zakres prac ujęty został w ramach zadania nr 1. Harmonogram rzeczowo- terminowo- finansowy przygotowany przez Wykonawcę wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega, że załącznik nr 7 – HRP będzie podlegał aktualizacji przez Zamawiającego zgodnie z aneksami/ aktualizacjami umowy o dofinansowanie z projektu FEnIKS. Zmiany w obrębie zadania nr 1 w HRF – tj. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie, roboty budowlane przy budynku/ budynkach, dotyczyć będą tylko zmiany terminu rozpoczęcia prac.

- ZAKRES KONSERWATORSKI DLA ETAPU I

1.  	Z uwagi na fakt, że dokumentacja projektowa dla budynków tj. 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B – dawna Infirmeria, 5C- dom Steinbrechta, powstawała w różnych okresach – odpowiednio w 2018 r. (dokumentacja obejmująca budynek 2A – Kościół św. Wawrzyńca oraz budynek 5C –dom Steinbrechta) oraz 2023 r. (budynek 2B – dawna Infirmeria) – należy przyjąć, iż w czasie, jaki upłynął od momentu jej opracowania, nastąpiły pewne zmiany w stanie zachowania substancji zabytkowej. Pogłębiły się zniszczenia w warstwach tynkarskich, malarskich, spoinach, elementach stolarki oraz detalach architektonicznych. W związku z powyższym, przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić aktualny stan techniczny obiektu, a zakres robót dostosować do faktycznego stopnia degradacji.  W odniesieniu do aktualnych decyzji administracyjnych oraz dokumentacji projektowej, której zakres jest przedmiotem niniejszego zadania, zaleca się ponadto przeprowadzenie poniższych działań konserwatorskich i naprawczych:

1) W przypadku budynku 5C –dom Steinbrechta :

1.1 Prace przy tynkach zewnętrznych obejmą mechaniczne usunięcie wtórnych warstw technologicznych oraz destrukcyjnych tynków wtórnych, z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonach zachowanych fragmentów zapraw oryginalnych. W trakcie odbijania należy prowadzić stały monitoring stanu cegieł i historycznych spoin, tak aby nie dopuścić do ich uszkodzenia. Tynki, które uległy całkowitej destrukcji i nie ma możliwości przeprowadzenia ich konserwacji, należy ostrożnie usunąć ręcznie przy użyciu dłut i młotków. Zachowane fragmenty oryginalnych zapraw należy podkleić przy użyciu systemów iniekcyjnych dedykowanych do zapraw historycznych, z zastosowaniem materiałów opartych na spoiwie mineralnym.

1.2 Wzmacnianie strukturalne tynków i cegieł zaleca się wykonać przy użyciu preparatów na bazie nanowapna lub estrów kwasu krzemowego. Po zakończeniu tych prac należy przeprowadzić dezynfekcję powierzchni ścian przy użyciu preparatu na bazie czwartorzędowych soli amoniowych (o stężeniu poniżej 5%) oraz wykonać lokalne odsalanie najniższych partii murów z zastosowaniem wody destylowanej i pulpy celulozowej lub ligniny. Ubytki w tynkach należy uzupełnić zaprawami wapiennymi o strukturze i fakturze analogicznej do oryginału. Wymaga się również odtworzenia opasek wokół otworów drzwiowych i okiennych zgodnie z formą historyczną udokumentowaną na archiwalnych fotografiach. Przewiduje się pokrycie tynków farbą wapienną w kolorystyce zgodnej z kolorystyką historyczną.

1.3 W obrębie cokołu przewiduje się usunięcie wtórnych warstw tynkarskich, a następnie oczyszczenie materiału ceramicznego metodą strumieniowo-ścierną z użyciem miękkich kruszyw, ewentualnie z wykorzystaniem metody ablacji laserowej lub pary wodnej. Po oczyszczeniu należy wykonać niezbędne naprawy murarskie z użyciem zapraw wapiennych o właściwościach zgodnych z oryginałem. Wymieniane cegły muszą być kompatybilne pod względem wymiaru, koloru i parametrów fizykochemicznych. Drobne ubytki cegieł oraz spoinowania należy uzupełnić zaprawami barwionymi w masie, o charakterze mineralnym, w sposób analogiczny do historycznych rozwiązań.

1.4 Zakres prac przy stolarce klatki schodowej, werandy i drzwiach obejmuje dezynfekcję i dezynsekcję wszystkich powierzchni drewnianych z zastosowaniem preparatów odpowiednio na bazie czwartorzędowych soli amoniowych i permetryny. Wadliwe połączenia stolarskie należy usunąć ręcznie, bez użycia elektronarzędzi, a zdegradowane partie drewna wzmocnić metodą iniekcji żywic syntetycznych. Po oczyszczeniu powierzchni z wtórnych powłok malarskich i zabrudzeń (metodą mechaniczną, chemiczną lub łączoną) należy przystąpić do uzupełniania ubytków — drobnych przy użyciu kitów akrylowych lub winylowych, większych za pomocą dwuskładnikowej żywicy epoksydowej. Wymieniane elementy drewniane powinny być wykonane z materiału wysezonowanego, o analogicznym rysunku włókien i strukturze. Po zakończeniu napraw konstrukcyjnych całość powierzchni należy scalić kolorystycznie, stosując farby lub lakiery o barwie zbliżonej do oryginału, oraz zabezpieczyć drewno preparatami ogniochronnymi i bioochronnymi.

1.5 Przy schodach zewnętrznych z kamienia naturalnego i sztucznego przewiduje się oczyszczenie powierzchni przy użyciu pary wodnej, a następnie uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi o parametrach zbliżonych do materiału oryginalnego (niska porowatość, porównywalna wytrzymałość mechaniczna). Większe ubytki uzupełnia się metodą flekowania z zastosowaniem kamienia analogicznego, osadzanego na prętach ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się wykonanie scalania kolorystycznego powierzchni przy użyciu farb wapiennych lub silikatowych.

1.6 W zakresie elementów metalowych, obejmujących balustradę schodów oraz konsole balkonowe, zaleca się indywidualne dobranie metody oczyszczania po wykonaniu prób. W przypadku delikatnych powierzchni, zwłaszcza w partiach o zachowanej szlachetnej patynie, dopuszcza się odstąpienie od intensywnego oczyszczania i ograniczenie prac do delikatnego oczyszczenia pastami lub z zastosowaniem ablacji laserowej. Ubytki i drobne spękania należy wypełnić żywicami epoksydowymi, a ewentualne rekonstrukcje większych partii wykonać w technice oryginału. Wszystkie elementy metalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego odpowiednimi preparatami przeznaczonymi do metali eksponowanych na zewnątrz.

1.7 W obrębie tynków wewnętrznych należy usunąć wtórne warstwy technologiczne – pobiały, farby i zaprawy – przy zachowaniu ostrożności wobec oryginalnych wypraw i ewentualnych reliktów malatury. Tynki całkowicie zniszczone należy usunąć ręcznie, przy czym zachowane fragmenty podkleja się systemami iniekcyjnymi opartymi na spoiwach mineralnych. Wzmacnianie strukturalne należy prowadzić preparatami na bazie nanowapna lub estrów kwasu krzemowego. W strefach piwnicznych przewidziana jest dezynfekcja preparatem na bazie czwartorzędowych soli amoniowych, a także odsalanie przy użyciu wody destylowanej i pulpy celulozowej. Ubytki w tynkach wewnętrznych należy uzupełnić zaprawami wapiennymi, z zachowaniem faktury i zatarcia analogicznego do historycznego. Wnętrza należy pomalować farbą wapienną zgodnie z dokumentacją projektową. Dodatkowo, w piwnicach przewiduje się miejscowe naprawy cegieł oraz spoin z zastosowaniem zapraw mineralnych na bazie wapna z niewielkim dodatkiem domieszek hydraulicznych, zapewniających właściwą paroprzepuszczalność i zgodność z charakterem historycznym murów.

2) W przypadku budynku 2A – Kościół św. Wawrzyńca

2.1 W przypadku tynków i warstw malarskich zidentyfikowanych we wnętrzu należy usunąć wtórne warstwy technologiczne metodami chemicznymi, mechanicznymi lub łączonymi, po wykonaniu prób. Usunąć tynki zdestruowane przez zasolenie, szczególnie w północnej części wnętrza. Wykonać dezynfekcję, odsalanie, podklejenie i wzmocnienie tynków oraz warstw malarskich. Oczyścić powierzchnię metodami suchymi, z zachowaniem ostrożności. Uzupełnić ubytki zaprawami wapiennymi i dokonać scalania kolorystycznego polichromii farbami wapiennymi lub pigmentami mineralnymi. Zakres rekonstrukcji ustalić z nadzorem konserwatorskim z ramienia MZM.

2.2 W przypadku posadzek należy wykonać naprawy stabilizujące podłoże poprzez rozbiórkę i ponowny montaż fragmentów posadzki. Oczyścić powierzchnię parą wodną lub środkami o zawartości <5% substancji powierzchniowo czynnych. Uzupełnić ubytki materiałem ceramicznym i spoinowaniem przy użyciu zapraw wapiennych barwionych w masie. Po zakończeniu prac posadzkę zabezpieczyć emulsją woskowo-żywiczną o stężeniu poniżej 1%.

2.3 Należy oczyścić szklenia witrażowe na sucho i na mokro (0,1% roztwór niejonowego mydła konserwatorskiego). Skleić pęknięcia żywicą epoksydową, uzupełnić brakujące kwatery szkłem analogicznym do oryginału. Ponadto należy naprawić siatkę ołowianą, prostując wybrzuszenia i uzupełniając brakujące elementy. Od strony wewnętrznej zamontować szklenie ochronne stabilizujące warunki mikroklimatyczne.

2.4 Przy elementach drewnianych takich jak strop, empora oraz klatka schodowa należy przeprowadzić dezynfekcję i dezynsekcję powierzchni (czwartorzędowe sole amoniowe, permetryna). Należy rozebrać wtórny drewniany wiatrołap. Wykonać impregnację zdezintegrowanych fragmentów drewna, oczyścić powierzchnie z przemalowań i zabrudzeń, uzupełnić ubytki zgodnie z ich skalą (kity akrylowe lub żywice epoksydowe). Ponadto należy wymienić zniszczone elementy na analogiczne gatunkowo, scalić kolorystycznie, zabezpieczyć ognio- i bioochronnie.

2.5 W przypadku elewacji kościoła należy całkowicie odstąpić od metody mycia elewacji wodą pod ciśnieniem. Dopuszcza się zastosowanie ablacji laserowej lub pary wodnej. Stopień doczyszczenia materiału ceramicznego zostanie ustalony komisyjnie po rozpoczęciu prac konserwatorskich. Ubytki w zaprawach oraz materiale ceramicznym, a także pozostałe zabiegi należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

2.6 Przed rozpoczęciem prac Zamawiający przewiduje konieczność zabezpieczenia systemu korzeniowego pnącza zlokalizowanego przy zachodniej elewacji.

2.7 Planowanymi pracami należy również objąć ogrodzenie – w zakresie konserwacji materiału ceramicznego oraz zapraw należy przyjąć postępowanie zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Wymagania dotyczące prowadzenia prac oraz stosowanych materiałów

1) Wszelkie odkrycia konserwatorskie (np. malowidła, tynki historyczne) należy niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu oraz wstrzymać prace w danym zakresie do czasu określenia postępowania konserwatorskiego z danym elementem.

2) Wykonawca nie może samodzielnie podejmować decyzji o usunięciu lub rekonstrukcji jakichkolwiek elementów.

3) Wykonawca nie może samodzielnie decydować o zastosowaniu materiałów, środków chemicznych ani metod konserwatorskich bez uprzedniego wykonania prób i uzyskania akceptacji Zamawiającego.

4) Wszystkie materiały powinny być kompatybilne z materiałem oryginalnym obiektu oraz w miarę możliwości odwracalne. Rozumie się przez to, że niedopuszczalne jest stosowanie preparatów, które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z oryginalną strukturą materiału, powodować jego przebarwienia, zniszczenia lub zmianę właściwości fizykochemicznych.

5) Przed przystąpieniem do właściwych prac Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prób technologicznych w wybranych fragmentach zabytku, w skali i zakresie uzgodnionym z Zamawiającym.

6) Po zakończeniu prac żaden z producentów materiałów budowlanych, konserwatorskich ani środków chemicznych nie może wykorzystywać obiektu ani prowadzonych przy nim prac do celów reklamowych lub promocyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

7) W przypadku procedur magazynowania i przechowywania materiałów niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia tych materiałów, w pełni zgodnego z wymogami Zamawiającego, a także obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa substancji niebezpiecznych.

8) Szczegółowe uzupełnienie programu prac konserwatorskich dla budynków – 2 A- Kościół św. Wawrzyńca, 5C –domu Steinbrechta stanowi załącznik nr 5.

- ZAKRES SANITARNY DLA ETAPU II

- Zakres robót koniecznych do wykonanie dla zapewnienia zasilania budynków objętych zamówieniem tj. 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B –  dawna Infirmeria, oraz 5C – dom Steinbrechta; w zakresie robót sanitarnych:

  - sieć wodociągowa – wskazane w zakresie przedmiaru robót; linia wodociągowa PE110 oraz PE40 I PE50 wraz z przyłączami do budynków 5C- dom Steinbrechta i 4C – Baszta Prochowa, zaznaczona na kolor niebieski,

  - sieć kanalizacyjna– wskazane w zakresie przedmiaru robót; linia kanalizacyjna do budynków 5C – Dom Steinbrechta, 4C –  Baszta Prochowa oraz obiektu 4D – mur wschodni Karwanu wraz z przyłączami, zaznaczona na kolor brązowy,

  - sieć kanalizacji deszczowej – wskazane w zakresie przedmiaru robót; linia kanalizacji deszczowej; zaznaczona na kolor zielony (jasny).

- W związku z wykonanym w 2023 r. drenażem wokół budynków 2C oraz 2D należy dowiązać się do niego (istniejącego). Drenaż dla budynków 2A – Kościół św. Wawrzyńca oraz 2B – dawna Infirmieria należy wykonać w takiej samej technologii jak dla budynków 2C i 2D. Zamawiający nadmienia, że zgodnie z dokumentacją projektową budynki 2A, 2B,2C,2D stanowią ciąg zabudowy.

- Dokumentację projektową w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, celem wyliczenia oferty, należy rozpatrywać w korelacji z plikiem graficznym: Kanalizacja sanitarna, który stanowi zał. nr 4

- Nawierzchnię chodnikową należy wykonać z prostokątnej płyty granitowej szarej, o powierzchni płomieniowanej i grubości 7 cm.

- Płyty chodnikowe należy układać z przesunięciem o 1/2 długości płyty oraz naprzemiennie w pasie uzupełniającym pełnej szerokości płyty.

- W przypadku, gdy pas nawierzchni chodnika z płyty jest szerszy niż pojedyncza płyta, należy łączyć całą płytę z uzupełnieniem w sposób naprzemienny.

- Istniejący pas wzdłuż krawężnika o szerokości 0,7 m, z kostki drobnej, należy odtworzyć  z kostki granitowej o wymiarach 7/7 cm, jak i płyt chodnikowych, nawiązujących do istniejącego chodnika wykonanego dla budynków 2C i 2D, zgodnie z parametrami:

- grubość 7 cm

- wymiar 1,00 x 0,60 m

- kolorystyka jasnoszara

- płyty płomieniowane

- płyty granitowe powinny charakteryzować się odpornością na poślizg:

• w warunkach suchych – 76 SRV

• w warunkach mokrych – 64 SRV

- ZAKRES ELEKTRYCZNY I TELETECHNICZNY

- Realizacja etapu I dla budynków 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B – dawna Infirmeria, 5C – dom Steinbrechta.

1) Prace należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, z uwzględnieniem konieczności stosowania certyfikowanych Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu [PWP], zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2) Po akceptacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych dla budynków dokonać weryfikacji mocy elektrycznej zapotrzebowanej i skorygować aparaturę zabezpieczającą i zasilającą dla rozdzielnic.

3) Urządzenia teleinformatyczne dostosować do standardów wewnętrznej sieci LAN, a punkty dystrybucyjne wyposażyć w urządzenia zapewniające standardy kat. 6.; urządzenia aktywne 1G, światłowody jednomodowe.

4) Instalacje bezpieczeństwa mienia, monitoringu i p.poż należy zintegrować z instalacjami istniejącymi na terenie Muzeum, z zachowaniem pełnej funkcjonalności istniejących systemów.

5) Oprawy dla oświetlenia wystawienniczego/ekspozycyjnego oraz szynoprzewody dostarcza Zamawiający. Zakres wyłączony jest z kalkulacji oferty.

6) zakres robót koniecznych do wykonania dla budynków 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B – dawna Infirmeria oraz 5C – dom Steinbrechta w zakresie robót elektrycznych Building Management System [zwane dalej BMS] i Automatyki, Kontroli, Pomiar i Automatyzacja [zwane dalej AKPiA] - wykonanie tylko i wyłącznie wskazanych poniżej zakresów:

- w zakresie systemu operacyjnego wskazanego w dokumentacji projektowej Zamawiający wymaga zastosowania najaktualniejszej wersji systemu operacyjnego na dzień złożenia oferty

- należy wykonać okablowania oraz stacje lokalne i operatorskie zgodnie z dokumentacją projektową;

- stacje operatorskie i lokalne wyposażyć zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi;

- system ma zapewnić pomiar i zdalny odczyt oraz sterowanie parametrów centrali wentylacyjnych i klimatyzacyjnych: temperatura pracy w pomieszczeniach, wilgotność, prędkość/ wydajność central, informacje o stanie filtrów, monitorowanie i regulacja nawilżaczy w pomieszczeniach;

- należy podłączyć nowe instalacje BMS w budynkach 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B –  dawna Infirmeria, 5C – dom Steinbrechta oraz budynek 2CD dla którego wykonane zostało okablowanie systemowe BMS w 2023 r. i sprowadzone do serwerowni w budynku 2C;

- instalacje BMS należy podłączyć i zintegrować z istniejącym systemem BMS zlokalizowanym we wschodnim skrzydle Zamku Średniego zespołu zamkowego w Malborku;

- połączenia pomiędzy systemami i stacjami BMS należy  wykonać po wewnętrznej sieci LAN;

- stanowisko operatorskie należy zlokalizować w serwerowni w budynku 2C;

- należy dokonać aktualizacji całego systemu sterowania do najnowszej wersji i zintegrować cały system zachowując rezerwę techniczną (ilość obwodów i linii licencjonowanych) dla kolejnych etapów realizowanych prac w obrębie Przedzamcza Północnego;

- na etapie realizacji należy przedstawić harmonogram przełączeń i rozruch systemu.

7) Dokumentację projektową w zakresie BMS i AKPiA  należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową branży sanitarnej, urządzenia przeznaczone do sterowania i nadzoru przez system należy wyposażyć w odpowiedni sterownik zgodny z projektowanym systemem na etapie konfiguracji u producenta.

- Realizacja etapu II:

1) Zakres robót koniecznych dla zapewnienia zasilania budynków 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B – dawna Infirmeria oraz 5C – dom Steinbrechta w zakresie robót elektrycznych i telekomunikacyjnych:

- kanalizacja kablowa energetyczna: wykonanie kanalizacji kablowej rurowej energetycznej wraz ze studniami kablowymi zgodnie z załączonym plikiem graficznym nr 2; kanalizację wykonać w zaznaczonym zakresie od studni kablowej wykonanej w ramach poprzednich etapów do budynku 5C – dom Steinbrechta do studni zaznaczonej w załączniku nr 2; kanalizację należy włączyć do istniejącej studni.

- kanalizacja kablowa telekomunikacyjna: wykonanie kanalizacji kablowej rurowej telekomunikacyjnej wraz ze studniami kablowymi na trasie zgodnie z załączonym graficznym nr 2; kanalizację wykonać w zaznaczonym zakresie od studni kablowej, wykonanej w ramach poprzednich etapów do budynku 5C – dom Steinbrechta do studni zaznaczonej w załączniku nr 2; kanalizację należy włączyć do istniejącej studni.

- ułożenie sieci elektroenergetycznej zasilającej budynki 2A – Kościół św. Wawrzyńca, 2B – dawna Infirmeria: należy wykonać podejście rurowe ze studni przyłączeniowej do budynku 2B –dawna Infirmeria; ułożyć kable zasilające tj. podstawowy i rezerwowany, do budynku 2B –dawna Infirmeria, ze stacji St-1 w istniejącej kanalizacji kablowej energetycznej, zgodnie z przebiegiem trasy kanalizacji liniami kablowymi 2x (4xYKXS 1x240) dla linii podstawowej oraz 2x (4xYKXS 1x240) dla linii rezerwowanej;

- ułożenie sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek 5C – dom Steinbrechta: należy ułożyć kable zasilające tj. podstawowy i rezerwowany do budynku 5C- dom Steinbrechta ze stacji St-1 w istniejącej kanalizacji kablowej energetycznej zgodnie z przebiegiem trasy kanalizacji liniami kablowymi 2x (4xYKXS 1x240) dla linii podstawowej i 2x (4xYKXS 1x240) dla linii rezerwowanej;

- ułożenie sieci telekomunikacyjnej pomiędzy budynkami 2A – Kościół św. Wawrzyńca – 2B - dawna Infirmeria – 5C – dom Steinbrechta– Karwan należy wykonać podejście rurowe ze studni przyłączeniowej do budynku 2B – dawna Infirmeria; ułożyć linie światłowodowe typu 24J i zakończyć je w szafie rakowej serwerowni budynków 2C oraz 2D.

2) 	Dokumentację projektową w zakresie sieci elektrycznej i telekomunikacyjnej celem wyliczenia oferty, należy rozpatrywać w korelacji z plikiem graficznym stanowiącym załącznik nr 2.

- ZAKRES BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNY DLA ETAPU I

- Drenaż techniczny opaskowy przy budynkach 2A, 2B oraz 5C należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa mgr inż. arch. Łukasza Szlepera, mgr inż. Grzegorza Drelicha, mgr inż. Leonarda Stefańskiego, mgr inż. Andrzeja Piątkowskiego, dr. inż. Mariana Persony, mgr Piotra Mikołajczaka oraz mgr inż. Bolesława Dzięgiela „Zagospodarowanie terenu Północnego Przedzamcza Zespołu Zamkowego w Malborku”, w obrębie budynków 2A – kościół św. Wawrzyńca, 5C – Dom Steinbrechta.

Spis załączników:

- Wytyczne dotyczące dokumentacji powykonawczej – Zal._nr_1_do_DOPZ_Wytyczne_do_dok._powykonawczej.docx

- Kanalizacja teletechniczna i elektryczna – Zal.nr_2_do_DOPZ_Kanalizacja_tele_ele.pdf

- Strefa ochrony drzew znajdujących się na terenie Północnego Przedzamcza – Zal.nr_3_do_DOPZ_Strefa_ochrony_drzew.docx

- Kanalizacja sanitarna – Zal.nr_4_do_DOPZ_ Kanalizacja_sanitarna.pdf

- Szczegółowe uzupełnienie programu prac konserwatorskich – Zal.nr_5_do_DOPZ_Sczeg.uzupelnienie_PPK_2A.pdf

Zal.nr_5_do_DOPZ_Sczeg.uzupelnienie_PPK_5C.pdf

- Tabele równoważności dla etapu I oraz etapu II - Zal.nr_6_do_DOPZ_Tabela_rownowaznosci. docx

- Harmonogram projektu FEnIKS zgodny z aneksem do Umowy o dofinansowanie - Zal.nr_7_do_DOPZ_HRF.pdf

Sporządzili:

Katarzyna Krawczyk - Kuratorka ds. konserwacji architektury

Patrycja Głuszko - Główny specjalista ds. konserwatorskich

Angelika Pyzik-Kapszewicz – Starszy specjalista ds. utrzymania terenów zielonych i administracji

Jakub Lisowski – Główny specjalista ds. budowlanych

Mariusz Winnicki – Starszy specjalista ds. technicznych

Artur Cerek – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego