Wytyczne dla dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac przy obiektach zlokalizowanych na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku

Dokumentacja powykonawcza stanowi integralny element procesu prac przy zabytku i obejmuje zarówno część opisową, jak i fotograficzną. Część opisowa zawiera szczegółowe opracowanie dotyczące przebiegu, zastosowanych metod, materiałów oraz rezultatów przeprowadzonych działań, natomiast część fotograficzna oraz fotogrametryczna dokumentuje stan obiektu przed, w trakcie oraz po zakończeniu prac. Dokumentacja ta stanowi podstawę oceny prawidłowości przeprowadzonych prac oraz wchodzi w skład materiałów archiwalnych przekazywanych do właściwego organu ochrony zabytków oraz stanowiących zasób Działu Dokumentacji Naukowej Muzeum Zamkowego w Malborku.

1.Dokumentacja powykonawcza

  - Dokumentacja powykonawcza z przeprowadzonych prac konserwatorskich, budowlanych lub konserwatorsko-budowlanych powinna zawierać następujące elementy:

- stronę tytułową z pełną nazwą zadania, imionami oraz nazwiskami autorów, numerami posiadanych przez nich uprawień, miejscem i datą sporządzenia dokumentacji;

- informacje wstępne o obiekcie ze wskazaniem jego lokalizacji w zakresie numeru działki, obrębu ewidencyjnego, adresu, a także danych związanych z wpisem do rejestru zabytków (numer rejestru zabytku oraz data wpisu);

- wskazanie numerów decyzji administracyjnych, które stanowią podstawę do wykonywania prac konserwatorskich, budowlanych oraz prac budowlano-konserwatorskich lub numerów umów zawartych z MZM na wykonanie prac konserwatorskich lub budowlano-konserwatorskich;

- lokalizację obiektu poddawanego pracom konserwatorskim, budowlanym lub budowlano-konserwatorskim na mapie topograficznej BDOT10k zarówno z widokiem na cały zespół jak i na konkretny obiekt w kompleksie, który jest poddawany pracom konserwatorskim, budowlanym lub budowlano-konserwatorskim;

- terminy prowadzenia prac konserwatorskich, budowlanych lub budowlano-konserwatorskich;

- opis przedmiotu prac oraz wskazanie celu i podstawy wykonanego opracowania;

- co najmniej ogólny opis historyczny obiektu oraz charakterystykę techniczną obiektu (opis materiałów, techniki wykonania, stylistyki obiektu będącego przedmiotem prowadzonych prac);

- wyniki przeprowadzonych badań pomocniczych w zakresie techniki i technologii wykonania obiektu, jeżeli opis budowy obiektu nie został wskazany w programie prac konserwatorskich lub w projekcie budowlano-architektonicznym;

- opis stanu zachowania obiektu wraz z ilustracją fotograficzną stanu zachowania aktualną bezpośrednio przed rozpoczęciem tych prac;

- wskazanie postępowania konserwatorskiego lub budowlanego, które zostało przyjęte w programie prac konserwatorskich lub dokumentacji projektowej;

- wskazanie zmian metodyki względem programu prac konserwatorskich lub        dokumentacji projektowej;

- opis właściwych prac konserwatorskich lub budowlanych, który będzie zawierał dokumentację fotograficzną z przebiegu tych prac wraz z dokładnym opisem pod fotografiami udokumentowanych procesów konserwatorskich lub budowlanych a także opis poszczególnych zabiegów z podaniem metod, materiałów i technik ich wykonania;

- zestawienie fotografii ilustrujących stan obiektu przed i po przeprowadzeniu działań konserwatorskich lub budowlanych wraz z adekwatnym do nich opisem;

- zalecenia dla użytkownika – jeżeli są wymagane;

- spis materiałów użytych w procesie konserwatorskim lub budowlanym który będzie zawierał tabelę z nazwą handlową preparatu, nazwę zabiegu, do którego preparat został użyty, a także substancję aktywną tego materiału;

- karty materiałowe wszystkich materiałów, preparatów i zapraw użytych w procesie konserwacji lub budowlanym.

- Dokumentacja powinna zawierać również dane osób nadzorujących przebieg prac z ramienia Zamawiającego, w tym: imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję (stanowisko). Informacje te należy umieścić w części opisowej dokumentacji, w rozdziale dotyczącym organizacji i nadzoru prac konserwatorskich;

- skan decyzji administracyjnych w załączniku do dokumentacji, jeżeli zostały one przekazane przez Zamawiającego;

- Protokoły i notatki dokumentujące przebieg prac.

  - Dokumentację powykonawczą należy przedłożyć Zamawiającemu w trzech wydrukowanych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (plik PDF oraz plik w wersji do edycji, przekazanej na nośniku w typie pendrive).

- Dokumentacja fotograficzna i fotogrametryczna

  - Dokumentacja fotograficzna powinna być opracowana zgodnie z następującymi wytycznymi:

- Dokumentacja fotograficzna powinna obejmować pełen zakres ujęć – od ogólnych zdjęć obiektu, poprzez ujęcia poszczególnych elewacji i detali, aż po fotografie szczegółowe obrazujące stan zachowania, zniszczenia, ubytki, przebieg oraz efekty poszczególnych etapów prac konserwatorskich lub budowlanych;

- Wszystkie fotografie muszą być wykonane w wysokiej rozdzielczości, w sposób zapewniający czytelność szczegółów faktury materiałów, spękań, przekształceń oraz śladów wcześniejszych interwencji. Niedopuszczalne są fotografie nieostre, prześwietlone, zniekształcone perspektywicznie lub nieoddające rzeczywistego stanu zachowania obiektu;

- Wymaga się, aby zdjęcia wykonano aparatem fotograficznym o wysokiej jakości optyki, gwarantującym wierne odwzorowanie barw i detali. Uzupełniająco należy zastosować fotografię lotniczą z wykorzystaniem drona, umożliwiającą wykonanie ujęć ogólnych z góry, dokumentujących kontekst przestrzenny obiektu oraz trudno dostępne partie (np. dachy, gzymsy, wieże, teren). Fotografie lotnicze mają na celu udokumentowanie nie tylko samego obiektu architektonicznego lub terenu, lecz także jego kontekstu przestrzennego i otoczenia. Należy wykonać ujęcia z większej odległości, obejmujące cały obiekt wraz z jego bezpośrednim kontekstem krajobrazowym, co pozwoli na ocenę relacji przestrzennych, stanu zachowania elementów trudno dostępnych oraz wpływu otoczenia na obiekt poddawany pracom konserwatorskim, budowlanym lub konserwatorsko-budowlanym;

- Dokumentacja fotograficzna powinna ilustrować wszystkie etapy prac konserwatorskich lub konserwatorsko-budowlanych;

- Każde zdjęcie powinno posiadać numer identyfikacyjny, odpowiadający zestawieniu w załączonym do plików spisie fotografii. W zestawieniu tym należy podać: numer zdjęcia, rok wykonania fotografii, krótki opis przedstawionego fragmentu obiektu lub etapu prac wraz z lokalizacją (np. „Fotografia nr 1, Zamek Wysoki, skrzydło zachodnie, Komnaty dostojników, przedsionek, ściana zachodnia malowidło ścienne przedstawiające skarbnika zakonu krzyżackiego – stan przed oczyszczeniem, marzec 2025 r.”, „Fotografia nr 2, Zamek Wysoki, skrzydło zachodnie, Komnaty dostojników, przedsionek, ściana zachodnia malowidło ścienne przedstawiające skarbnika zakonu krzyżackiego, w trakcie zabiegu wzmacniania strukturalnego, marzec 2025 r.”);

- Układ i numeracja zdjęć muszą być zgodne z odniesieniami zawartymi w części opisowej dokumentacji konserwatorskiej, tak aby umożliwiały jednoznaczne powiązanie tekstu z materiałem ilustracyjnym;

- W przypadku partii poddawanych rekonstrukcjom, obejmującym retusze lub szerzej zakrojone prace murarskie, zaleca się, aby na fotografiach, modelach lub skanach jednoznacznie oznaczyć zakres ingerencji, tak aby możliwe było precyzyjne określenie obszarów, w których wprowadzono nową formę.

  - Dokumentacja fotogrametryczna powinna być opracowana zgodnie z następującymi wytycznymi:

- Skanowanie powinno zostać przeprowadzone w technologii zapewniającej wysoką dokładność odwzorowania geometrii obiektu (proponuje się chmurę punktów o wysokiej gęstości, z błędem pomiaru nie większym niż ± 10 mm dla architektury, w przypadku detali architektonicznych do rekonstrukcji ±1 mm – ±3 mm, kątowo ±0.005° – ±0.01°) z zastosowaniem skanera laserowego lub fotogrametrii wysokiej rozdzielczości;

- W przypadku elewacji, detali architektonicznych oraz partii zawierających malowidła należy wykonać model z materiałem fotograficznym dokumentującym poszczególne partie i detale (tekstura nałożona na chmurę punktów);

- Zaleca się wykonanie wizualizacji porównawczej „przed i po konserwacji”, umożliwiającej ocenę zakresu i efektów przeprowadzonych działań konserwatorskich lub konserwatorsko-budowlanych;

- Przygotowanie modeli oraz skanu w formacie umożliwiającym jego odczyt w powszechnie dostępnych programach przeglądarkowych (np. .e57, *.obj, .pdf 3D lub równoważnym);

- Wszystkie wykonane modele, pliki skaningowe, jak i fotogrametryczne należy opatrzyć czytelnym nazewnictwem, umożliwiającym jednoznaczną identyfikację zawartości oraz przedstawionej partii obiektu, np. „Model nr 1 – konsola sklepienna”, „Skan nr 1 – elewacja zachodnia”.

- Należy przekazać zamawiającemu modele i skany wygenerowane w formacie PDF, umożliwiającym wykorzystanie ich w dokumentacji papierowej.

- Wraz ze skanami należy przekazać raport z pomiarów, zawierający informacje o zastosowanej technologii, sprzęcie, dokładności pomiaru oraz dacie jego wykonania.

  - Wszystkie pliki należy przekazać Zamawiającemu na nośniku zewnętrznym zapewniającym trwałość wielokrotnego odczytu danych bez ryzyka ich utraty. Nośnik powinien być opisany – nazwa zadania, data, Wykonawca; wolny od oprogramowania automatycznego i plików systemowych mogących zakłócić poprawny odczyt danych.

- Prawa autorskie

  - Na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 12, art. 41–43 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509, z późn. zm.), dokumentacja z prowadzenia prac konserwatorskich, w tym opracowania tekstowe, dokumentacja fotograficzna, rysunkowa i pomiarowa, stanowi utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Wykonawca dokumentacji przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości opracowania, obejmujące w szczególności prawo do: utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, publicznego udostępniania, a także wykorzystania w celach naukowych, edukacyjnych i urzędowych, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Sporządziła:

Patrycja Głuszko

Główny Specjalista ds. konserwatorskich.