DZP/25/2026
Załącznik nr 3 do SWZ/Załącznik nr 1 do umowy

# Komputery typu tablet – 60 szt., Rok produkcji nie starszy niż 2025

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów typu tablet | Parametry oferowane (podać, opisać) TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność obliczeniowa: | Procesor klasy x86 posiadający minimum 8 rdzeni. Wydajność NPU min 40 TOPS Całkowita wydajność procesora min: 97 TOPS Wsparcie dla typów danych AI na NPU: INT8 Powinien osiągać minimalnie w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny na stronie internetowej: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 18 200 punktów Passmark CPU Mark z dowolnego dnia pomiędzy datą ogłoszenia postępowania a terminem złożenia oferty. Wydruk załączyć do oferty. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera typu tablet będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ. |  |
|  | Pamięć operacyjna | Min. 16 GB, LPDDR5x |  |
|  | Karta Graficzna | Zintegrowana karta graficzna. Obsługująca funkcje: DX12.2, OGL 4.6. |  |
|  | Wyświetlacz | 10-punktowa matryca wielodotykowa o przekątnej 13” z podświetleniem LED, Rozdzielczość minimum 2880 x 1920, Jasność minimum 600 cd/m2 Kontrast minimum 1300:1 Gęstość pikseli (ppi): min 267 Współczynnik kształtu obrazu: 3:2 Częstotliwość synchr. pionowej przy maks. rozdzielczości: 120 Hz Profil kolorów sRGB i Vivid Szkło Corning Gorilla 5 lub równoważne tzn. z deklaracją producenta o odporności 80% na upadek z wysokości 1.6m Zintegrowana z obudową ekranu kamera. |  |
|  | Obudowa | Obudowa z dodatkiem stopów magnezu, w znacznej części metalowa lub z poliwęglanów ABS nowej generacji o porównywalnych właściwościach udarowych. Obudowa typu tablet z dołączaną klawiaturą. Wbudowana podstawka pozwalająca na ustawienie tabletu na podłożu pod wybranym kątem. Wymiary maksymalne: 290mm x 210 mm x 10mm |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura pokryta wytrzymałym materiałem z tworzyw sztucznych w układzie QWERTY z podświetleniem od spodu klawiszy umożliwiającym pracę przy całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu, z możliwością wielkokrotnego podłączania i odłączenia od urządzenia. |  |
|  | Rysik | Aktywny rysik/piórko do ekranu dotykowego, z minimum 4096 poziomami nacisku, wymiennymi końcówkami, działający w technologii Bluetooth z przyciskami funkcyjnymi konfigurowanymi z poziomu systemu operacyjnego, ładowany zbliżeniowo w klawiaturze. |  |
|  | Dysk Twardy: | Dysk o pojemności minimum 512 GB SSD z możliwością wymiany. |  |
|  | Wyposażenie: | - Karta dźwiękowa HighDefinition, - Zintegrowane porty złącza: 2 x USB-C (wersja 4) /Thunderbolt 4 - obsługa : tryb ładowania, DisplayPort 2.1 Alt Mode, 1x dedykowane złącze stacji dokującej, złącze dla klawiatury. - Wi-Fi 7: IEEE 802.11 ax kompatybilne z technologią Bluetooth Wireless 5.3, - Kamera przednia umożliwiająca autentyfikację użytkownika (Windows Hello), czujnik światła, kamera przednia o rozdzielczości minimum 5 MP, kamera tylna o rozdzielczości minimum 10 MP z automatycznie ustawianą ostrością - czujnik kolorów otoczenia - mikrofon z redukcją szumów, - 2 W głośniki, - akcelerometr, - żyroskop, - magnetometr, - NFC. |  |
|  | Bezpieczeństwo: | - BIOS w standardzie UEFI musi posiadać następujące cechy: - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock), - dostępna opcja włączenia/wyłączenia portów: USB, karty sieciowej, karty audio, czytnika kart pamięci, kamerki internetowej, mikrofonów, głośników, - możliwość blokady/wyłączenia modułu Bluetooth, WLAN, - kontrola sekwencji uruchamiania systemu (boot), - możliwość startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, - blokowanie zapisu/odczytu na dyskach wymiennych USB. - Wbudowany system rozpoznawania twarzy zgodny z funkcją Windows Hello, - Wbudowana w UEFI funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego, - Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v2.0), Z poziomu systemu operacyjnego możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym lub przy wykorzystaniu systemu rozpoznawania twarzy zgodnego z funkcjonalnością Windows Hello. |  |
|  | Zasilanie | Bateria Li-Ion o pojemności minimum 46 WH Czas pracy na baterii wg producenta min. 14 godzin. |  |
|  | Waga: | Nie większa niż 900g (bez klawiatury). |  |
|  | System operacyjny: | Windows 11 Pro 64-bit PL. Zamawiający dopuszcza systemy równoważne w zakresie wszystkich funkcji oferowanych przez ww. produkt. Zaoferowany system równoważny musi zapewniać pełną kompatybilność i zgodność z obecnie zainstalowanym i pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity oraz własnym zgodnym z Microsoft Windows, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania. Okres korzystania z oprogramowania (okres ważności licencji - czas nieokreślony). |  |
|  | Wsparcie techniczne: | Możliwość weryfikacji na stronie internetowej producenta w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt po podaniu numeru seryjnego urządzenia następujących danych: - modelu urządzenia - czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji wraz z podaniem rozszerzeń gwarancji wykupionych przez Wykonawcę w celu spełnienia wymagań. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. |  |
|  | Jednostka centralna: | Jednostka centralna musi być zaprojektowana i być w całości produktem jednego producenta, elementy jednostki centralnej muszą być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym) i w oferowanej konfiguracji. |  |
|  | Warunki gwarancji: | Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w miejscu użytkowania. Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputerów typu tablet, realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera typu tablet - podać link strony. |  |
|  | Etui do tabletu | - Etui wykonane z wysokiej jakości wytrzymałych i ultralekkich tworzyw, z gumowanym wykończeniem zapewniającym stabilność i dobry chwyt, musi posiadać uchwyt na rysik w formie gumki. Wysoka odporność na uderzenia i wstrząsy. Spełnia wojskowy standard odporności Drop-Test MIL STD 810G 516.6. Wzmocnione narożniki zapewniające ochronę w razie upadku. - Przetestowane pod kątem środowisk medycznych, futerał musi mieć możliwość dezynfekowania chusteczkami i środkami dezynfekującymi klasy medycznej bez zmiany integralności obudowy. - Wbudowana podpórka do ustawienia na biurku, kompatybilna z klawiaturą. - Kolor czarny. |  |

# Komputery stacjonarne + monitory – 100 szt., Rok produkcji nie starszy niż 2025

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Parametry oferowane (podać, opisać) TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer stacjonarny. |  |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |  |
|  | Obudowa | Małogabarytowa typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, umożliwiająca montaż wewnątrz obudowy napędu optycznego w dedykowanej zewnętrznej wnęce 5.25” typu Slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wyłącznie na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Obudowa jednostki centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych). Moduł konstrukcji obudowy komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Suma wymiarów obudowy mierzona po krawędziach obudowy nie może przekraczać 700 mm. |  |
|  | Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logo producenta oferowanej jednostki dedykowana dla danego urządzenia wyposażona w sloty i złącza: 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM DDR5, 1 złącze M.2 dedykowane dla dysku SSD, 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze PCIe x16 Gen 3.0, 2 złącza PCIe x1 Gen 3.0, 2 złącza SATA 3.0. |  |
|  | Procesor | Procesor musi być wyposażony w jednostki przetwarzania neuronowego (NPU) o wydajności co namniej 13 TOPS. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 38 700 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |
|  | Pamięć RAM | 16GB DDR5 4800 MT/s. Możliwość rozbudowy do min 64GB, min. dwa sloty pamięci. |  |
|  | Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe |  |
|  | Wydajność grafiki | Zintegrowana karta graficzna. |  |
|  | Komunikacja | Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika). |  |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera o mocy 2W. Port słuchawek i mikrofonu (combo). |  |
|  | Porty | Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: Panel przedni: 1 x Universal audio jack (słuchawki i mikrofon) 1 x USB 3.2 Gen 1 typu A 1 x USB 3.2 Gen 1 typu C Panel tylny: 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 2.1 2 x USB 3.2 Gen 1 typ A 2 x USB 2.0 1 x RJ45 10/100/1000 |  |
|  | Bezpieczeństwo | Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |  |
|  | BIOS/UEFI | Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - Wersji BIOS - Numerze seryjnym komputera - Numerze inwentarzowym - Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. - Ilości pamięci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. - Pojemności i modelu zainstalowanego dysku. - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - Technologii zdalnego zarządzania (o ile występuje) BIOS musi umożliwiać: - Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej - Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje) - Włączenie/wyłączenie karty audio - Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu. |  |
|  | BIOS/UEFI bezpieczeństwo | W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: - Nadanie hasła administratora - Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku - Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” - Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej - Zarządzanie funkcją Secure Boot - Zarządzanie układem TPM - Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS - Zarządzania funkcją downgrade BIOS. - Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy - Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. - Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1 - Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. - Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. - Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny. - Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana wyłącznie poprzez BIOS. Nie dopuszcza się realizacji poprzez dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. System diagnostyczny. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu. |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego spełnienie powyższego wymogu. |  |
|  | Zintegrowany wizualny system diagnostyczny | Wbudowany wizualny system diagnostyczny usytuowany na przednim panelu obudowy, działający w oparciu sygnalizację LED wbudowaną np. w przycisk włącznika komputera. System służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. |  |
|  | Zasilacz | Zasilacz o mocy min. 180W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach, do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus. W przypadku kiedy u producenta komputera występuje kilka zasilaczy, które są montowane na etapie produkcji w fabryce, należy załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia producenta komputera, opatrzonego numerem postępowania, potwierdzającego, iż wskazane przez wykonawcę zasilacze są montowane na etapie produkcji w fabryce oraz, że spełniają wymogi certyfikatu 80 Plus. |  |
|  | Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: - Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; - kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego; - zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII). - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. |  |
|  | Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
|  | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający dopuszcza systemy równoważne w zakresie wszystkich funkcji oferowanych przez ww. produkt. Zaoferowany system równoważny musi zapewniać pełną kompatybilność i zgodność z obecnie zainstalowanym i pracującym u Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity oraz własnym zgodnym z Microsoft Windows, niewymagającym dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania. Okres korzystania z oprogramowania (okres ważności licencji - czas nieokreślony). |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony Certyfikaty ISO oraz deklaracja zgodności muszą być wystawione dla tego samego producenta sprzętu. Za producenta uznaje się każda osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej dla której ten wyrób zaprojektowano lub wytworzono, w celu wprowadzenia go do obrotu lub oddania do użytku pod własną nazwą lub znakiem. Certyfikaty ISO winny być możliwe do obejrzenia/pobrania z oficjalnych stron www producenta sprzętu – wymagane są wskazania adresów do stron internetowych z owymi certyfikatami ISO. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gramów. |  |
|  | Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB. W celu potwierdzenia spełniania powyższego wymagania, do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera opatrzone sygnaturą postępowania. |  |
|  | Wymagania dodatkowe | Klawiatura USB w układzie polski programisty. Mysz optyczna USB. Napęd optyczny DVD +/-RW o prędkości min. 8x zamontowany w dedykowanej wnęce zewnętrznej 5.25” typu slim. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). |  |
|  | Warunki gwarancji | Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty. Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: - Telefoniczne zgłaszanie usterek w trybie 24h / dobę, 7 dni w tygodniu (w języku polskim w dni robocze w godz. 8-17). - Dostęp do bezpłatnego portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. - Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem czat online. Wsparcie techniczne świadczone przez pracowników producenta urządzeń dla sprzętu i wybranego oprogramowania OEM, zakupionego z urządzeniem, dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii. W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. Możliwość pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeń z nieaktywnym wsparciem technicznym. Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów serwisowych. Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki, zdalnego zgłaszania awarii do serwisu i automatycznego zakładania zgłoszeń serwisowych. Zamawiający wymaga narzędzia do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi samodzielnie przez portal internetowy lub inne narzędzie niewymagające działań po stronie dostawcy. Narzędzie powinno umożliwiać: - samodzielne wystawianie zgłoszeń serwisowych, śledzenie stanu zgłoszenia, komunikację z serwisem producenta przez edycję zlecenia i stanu zlecenia - dostęp do materiałów serwisowych - co najmniej podręczników serwisowych i not serwisowych - dostęp do materiałów szkoleniowych - możliwości dodawania plików do otwieranego lub otwartego zlecenia (zdjęcia uszkodzeń, opisy etc.) - śledzenie historii zleceń - raporty ze zleceń, historia - dla poszczególnych zleceń lub dla poszczególnych komputerów - możliwość samodzielnego zarządzania wysyłką części (decyzja o zamówieniu części zamiennych i diagnostyka po stronie zamawiającego) - możliwość rejestrowania i zarządzania zdarzeniami serwisowymi - agregowania zdarzeń z oprogramowania zarządzającego dostarczonego przez producenta, możliwość konwertowania zdarzeń na zgłoszenia serwisowe do producenta - z poziomu narzędzia. - możliwość spięcia systemu serwisowego producenta z systemem helpdesk zamawiającego (dostępność API co najmniej dla opcji wystawienie zlecenia, sprawdzenie stanu zlecenia, raport zleceń) - tworzenia kont dla inżynierów serwisu z możliwością sprawdzenia statystyk wydajności / jakości ich pracy. |  |
|  | Dodatkowe oprogramowanie | Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: - o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji - dacie wydania ostatniej aktualizacji - priorytecie aktualizacji - zgodność z systemami operacyjnymi - jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja - wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e. - wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. Oprogramowanie umożliwiające aktualizację BIOS bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz wykorzystywania zewnętrznych nośników pamięci masowej. Oprogramowanie musi automatycznie rozpoznawać model urządzenia i bieżącą wersję BIOS. Oprogramowanie posiadające bezterminową licencję. Możliwość zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem administratora. Oprogramowanie umożliwiające przywrócenie obrazu systemu operacyjnego bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia awarii oprogramowanie automatycznie uruchomi się i zapewni możliwość naprawy systemu operacyjnego lub przywrócenie go do stanu fabrycznego z możliwością dokonania kopii zapasowej plików przed uruchomieniem procesu. Dodatkową funkcją oprogramowania jest możliwość wykonania kopii dysku (tzw. klonowania) wraz z plikami, ustawieniami aplikacji, systemem operacyjnym i jego ustawieniami. Licencja pozwalająca na bezpłatne korzystanie z oprogramowania przez cały okres gwarancji komputera. |  |
| Wymagane minimalne parametry techniczne monitora |  |  |  |  |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23,8” (16:9) |  |
|  | Technologia wykonania matrycy | IPS |  |
|  | Rozmiar plamki | Maksymalnie 0,275mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | Typowy 1000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | max. 8 ms |  |
|  | Rozdzielczość | 1920 x 1080 |  |
|  | Częstotliwość odświeżania | 100Hz (dotyczy cyfrowych portów) |  |
|  | Paleta kolorów | NTSC 72% |  |
|  | Głębia kolorów | 16,7 miliona kolorów |  |
|  | Zużycie energii | Maks. 30W W trybie uśpienia maks. 0,3W |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie problemu wyświetlania obrazu na ekranie. |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie min. 26 stopni |  |
|  | Obrót w poziomie | W zakresie co najmniej 340 stopni. |  |
|  | Obrót w pionie (PIVOT) | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości | W zakresie co najmniej 12 cm. |  |
|  | Kolor obudowy | Czarny |  |
|  | Porty wejściowe | 1x D-Sub, 1x Display Port 1.2 1 x HDMI 1.4 |  |
|  | Gwarancja | 3 lata, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną i stronę internetową producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
|  | Certyfikaty | Certyfikat ISO 9001 dla producenta monitora (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta monitora (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat EPEAT Gold dla oferowanego modelu monitora, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony Certyfikat TCO Certified Edge Displays dla oferowanego modelu monitora - do oferty załączyć certyfikat lub wydruk ze strony http://tcocertified.com/product-finder/ |  |
|  | Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm. Wbudowane głośniki stereo o mocy 2W każdy. |  |
|  | Oprogramowanie | Dołączone oprogramowanie producenta monitora z bezterminową licencją na użytkowanie, umożliwiające zarządzanie oferowanym monitorem bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego podłączonego komputera w zakresie: - Konfiguracji ustawień wyświetlania obrazu, w tym min: - jasność i kontrast (w trybie ręcznym oraz według ustalonego przez użytkownika harmonogramu), - kolor (w trybie ręcznym oraz automatycznym dla określonych aplikacji), - rozdzielczość wyświetlania, częstotliwość odświeżania ekranu oraz orientacja ekranu. - Sposobu wyświetlania wielu okien poszczególnych aplikacji jednocześnie w predefiniowanym lub niestandardowym (stworzonym przez użytkownika) układzie, z możliwością przypisania układu wyświetlania okien do konkretnych aplikacji. - Aktualizacji oprogramowania układowego monitora oraz oprogramowania zarządzającego. - Możliwość wyeksportowania oraz importowania ustawień. Dodatkowo musi umożliwiać Administratorom zdalną konfigurację oferowanych monitorów w celu wprowadzenia standaryzacji ustawień wyświetlania obrazu, a także zdalną inwentaryzację sprzętu (np. przy wykorzystaniu wiersza poleceń). Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta, zawierające nazwę oprogramowania, opatrzone numerem postępowania, potwierdzające spełnienie powyższej funkcjonalności. |  |

# Pakiet biurowy – 20 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania | Pakiet biurowy (Microsoft Office 2024 Home & Business lub równoważny) Dostawa i udzielenie licencji na pakiet biurowy klasy Microsoft Office 2024 Home & Business lub równoważny wraz z prawem do instalacji i użytkowania. - Wymagane funkcjonalności (minimum) Pakiet musi zapewniać co najmniej aplikacje: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych, klient poczty e-mail z obsługą kalendarza. - Kompatybilność plików Pakiet musi zapewniać pełną kompatybilność (odczyt, edycja, zapis) z formatami plików: DOCX, XLSX, PPTX, oraz obsługę poczty/archiwów: MSG, PST. - Model licencjonowania i instalacja Wymagane: możliwość lokalnej instalacji na komputerze, licencja wieczysta (bez konieczności odnawiania subskrypcji), możliwość aktywacji i pracy offline (bez stałego połączenia z Internetem). - Język interfejsu interfejs użytkownika dostępny w języku polskim i angielskim. - Aktualizacje i bezpieczeństwo zapewnienie aktualizacji bezpieczeństwa w okresie obowiązywania licencji / wsparcia producenta dla danej wersji produktu. - Zastosowanie komercyjne licencja musi dopuszczać użytek komercyjny (w organizacji/ firmie/ jednostce). - Dostawa / dokumenty licencyjne Wykonawca dostarczy: - licencję/klucz(e) aktywacyjne lub dostęp do konta licencyjnego, - potwierdzenie legalności pochodzenia licencji (np. dokument sprzedaży, karta licencyjna/COA, potwierdzenie producenta/dystrybutora – zależnie od modelu licencji), - instrukcję aktywacji (PL lub EN). Przez produkt równoważny dla oprogramowania, Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające wszystkie minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne wskazane w OPZ. Wykonawca, który oferuje rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać równoważność w ofercie poprzez przedstawienie opisu funkcjonalności oraz jednoznacznego wskazania spełnienia każdego wymagania. |  |

Dokument należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym