OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu zamówienia 
(nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)

„Wykonanie remontu sprzętu kwaterunkowego polowego tj:

- Wykonanie remontu Łóżek polowych WP5-2 – 250 sztuk

- Wykonanie remontu Taboretów polowych WP5-7 – 800 sztuk

- Wykonanie remontu Stołów polowych WP5-8 – 50 sztuk

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)

Zakres usługi polega na:

- Remoncie łóżek polowych składanych metalowych WP 5-2

- demontaż starego leżyska, sprężyn i drucianych zaczepów,

- prostowanie, spawanie i uzupełnianie elementów metalowych, połączeniowych (nity, grzebienie),

- usunięcie starej farby oraz korozji i przygotowanie powierzchni do lakierowania metodą  strumieniowo-ścierną z użyciem śrutu stalowego,

- malowanie elementów metalowych metodą proszkową w kolorze khaki i wypalenie w piecu  lakierniczym,

- montaż nowego leżyska brezentowego o dużej wytrzymałości na zrywanie:

- na naciągu sprężynowym z wprowadzonym drutem stalowym obszycie brezentu wykonane        z taśmy polipropylenowej w kolorze czarnym,

- wzmocnienia skórzane na narożnikach i w miejscach ruchomych stelaża (skóra do                 wykończeń stosowana w tapicerstwie w kolorze czarnym),

f)   dostarczony sprzęt polowy należy trwale oznakować (naniesiony trwały symbol

(WP5-2/26/33) w widocznym miejscu,

- Remoncie taboretu polowego składanego z metalową podstawą WP5-7

- demontaż starego siedziska,

- prostowanie, spawanie i uzupełnianie elementów metalowych, połączeniowych (nity,  grzebienie)

- usunięcie starej farby oraz korozji i przygotowanie powierzchni do lakierowania  metodą  strumieniowo-ścierną z użyciem śrutu stalowego;

- malowanie elementów metalowych metodą proszkową w kolorze khaki i wypalenie w piecu  lakierniczym;

- montaż nowego siedziska brezentowego o dużej wytrzymałości na zrywanie,

- dostarczony sprzęt polowy należy trwale oznakować (naniesiony trwały symbol  	 (WP5-7/26/33) w widocznym miejscu;

- Remoncie stołu polowego składanego z metalową podstawą WP5-8

- demontaż starego blatu stołu,

- prostowanie, spawanie i uzupełnianie elementów metalowych, połączeniowych (nity, grzebienie)

- usunięcie starej farby oraz korozji i przygotowanie powierzchni do lakierowania metodą  strumieniowo-ścierną z użyciem śrutu stalowego;

- malowanie elementów metalowych metodą proszkową w kolorze khaki i wypalenie w piecu lakierniczym;

- montaż nowego blatu,

- dostarczony sprzęt polowy należy trwale oznakować (naniesiony trwały symbol

(WP5-8/26/33) w widocznym miejscu;

2. Uwagi do opisu:

- termin wykonania usługi: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- miejsce odbioru sprzętu do remontu i dostawy sprzętu po remoncie: 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Anieli Krzywoń 1, 39-460 Nowa Dęba,

- sprzęt stanowiący przedmiot umowy będzie odbierany i dostarczany po naprawie przez Wykonawcę na jego koszt;

Sporządził: ……………………………………………………..

Akceptuję

pod względem formalnym i merytorycznym

…………………………………………………………...

(Szef służby/ Kierownik sekcji)

Zatwierdzam

………………………………………………………………

(Szef Pionu Funkcyjnego)