Załącznik nr 3 do SWZ

Nr wew. postępowania 23/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

  - Radom

- NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn „KPP Przysucha wymiana okien”

Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego obiektu

Plac 3 Maja 8

26-400 Przysucha

- Kody wg CPV:

Kody CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych

Ogólny zakres prac budowlanych będzie polegał na wykonaniu prac remontowych w budynku KPP Przysucha zlokalizowanym w Przysusze przy ul. Plac 3 maja 8. Prace będą polegały na demontażu wraz z utylizacją istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz demontażem części krat i wymianą   parapetów wewnętrznych, montaż nowej stolarki PCV

z pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania okna Uw ≤ 0,9 W/m2K od strony południowej pakiety szybowe o obniżonym współczynniku przenikania promieni słonecznych. Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie.

Planowany zakres robót budowlanych.

4.1. Branża budowlana.

- demontaż istniejących okien PCV wraz z ich utylizacją

- demontaż krat zlokalizowanych na parterze w starym budynku oraz jednej kraty w nowej części budynku

- demontaż parapetów zewnętrznych

- demontaż stolarki drzwiowej aluminiowej

- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej, drzwi zewnętrzne od frontu budynku RC3 z szybą P5A wyposażone w kontrakton oraz elektrozaczep, drzwi przy stanowisku dyżurnego wyposażone w kontrakton oraz elektrozaczep.

- montaż parapetów zewnętrznych metalowych kolorystyka ustalona z Użytkownikiem

- montaż nowej stolarki PCV zgodnie z załączonym zestawieniem stolarki okiennej, stolarka okienna szklona pakietem trzyszybowym, współczynnik przenikania ciepła dla stolarki Uw ≤ 0,9 W/m2K, od strony południowej pakiet szybowy o zmniejszonym współczynniku przenikania promieni słonecznych, - montaż okien PCV RC3 z szybą P5A na parterze starej części w pomieszczeniach usytuowanych od frontu budynku

- okna za wyjątkiem okien zlokalizowanych na korytarzach oraz klatce schodowej wyposażone w rolety wewnętrzne, okna w pomieszczeniach WC oraz kancelarii wyposażone w szybę mleczną lub oklejone folią mleczną.

- wykonanie obróbki okien wraz z odmalowaniem glifów okiennych

- przy wycenie należy uwzględnić obrobienie ościeży wewnętrznych oraz zewnętrznych wraz z wymiana parapetów zewnętrznych

Wymiary ościeży - stara część budynku:

glif wewnętrzny 36 cm głębokości

glif zewnętrzny 27 cm głębokości

Wymiary ościeży - nowa część budynku:

glif wewnętrzny 25 cm głębokości glif zewnętrzny

22 cm głębokości

Wymiary parapetów:

głębokość parapetu zewnętrznego w starej części budynku 32 cm

głębokość parapetu zewnętrznego w nowej części części budynku 27 cm

- naprawa glifów zewnętrznych po montażu parapetów zewnętrznych

- w pomieszczeniach PdOZ zlokalizowanych na parterze nowej części budynku demontaż oraz powtórny montaż wewnętrznych krat siatkowy (prace związane z montażem nowych okien PCV

- wykonawca dostarczy 9 szt. klamek zamykanych na klucz

- okna oznaczone symbolem: ON6, ON19, ON21, ON26, ON27, ON28, ON23 do wyceny proszę przyjąć oklejenie folią matową pakietów szybowych. - zdemontowane kraty należy dostarczyć do siedziby KWP z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

  - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

wykonanie oraz oddanie do użytku nie później niż 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.