4WOG-1200.2712.29.2026

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 4

USŁUGA WYKONANIA NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 
4 WOSJKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W GLIWICACH.

| Lp. | Miejsce nasadzeń | Ilość drzew do nasadzenia | Gatunek drzewa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3, decyzja nr OSE-ZI.6131.402.2025.ASZ z dnia 14.05.2025 r. | 2 | Głóg jednoszyjkowy | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min. 7 cm |
| 2. | Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 3, decyzja nr OSE-ZI.6131.821.2025.ASZ z dnia 05.09.2025 r. | 6 | Buk pospolity | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min. 8 cm |
| 3. | Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 27,decyzja nr BB/721/2025 z dnia 22.09.2025 r. | 3 | Buk pospolity odmiana Fastigiata | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min. 10 cm |
| 4. | Ustroń Hermanice, ul. Orzechowa 11, decyzja nr SR.6131.00103.2025.NK z dnia 16.06.2025 r. | 10 | Robinia akacjowa (kulista) szczepiona na pniu różowoczerwone kwiaty | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min. 8 - 10 cm |
|  |  | 9 | Robinia akacjowa (kulista) szczepiona na pniu białe kwiaty | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min. 8 - 10 cm |
| 5. | Chorzów, ul. 75-tego Pułku Piechoty 3, decyzja nr 64 z dnia 20.10.2025 r. | 10 | Sosna górska PUMILIO | Sadzonka o wysokości min. 30 cm |
|  |  | 20 | Jałowiec pospolity Gold Cone stożkowy | Sadzonka o wysokości min. 30 cm |
| 6. | Katowice, ul. Francuska 30, decyzja nr 248/Z/2025 z dnia 24.06.2025 r. | 3 | Wiśnia piłkowana Amanogawa | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min 14 cm |
|  |  | 13 | Śnieguliczka biała | Sadzonka 3 - 4 letnia, każda sadzonka powinna posiadać min. 3 szt. pędów szkieletowych |
| 7. | Katowice, ul. Francuska 30, decyzja nr 517/Z/2025 z dnia 05.12.2025 r. | 20 | Irga pozioma | Sadzonka 3 - 4 letnia, każda sadzonka powinna posiadać min. 3 szt. pędów szkieletowych |
| 8. | Lubliniec, ul. Sobieskiego 35. Decyzja nr WZ.6131.00129.2025 z dnia 14.08.2025 r. | 9 | Lipa drobnolistna | Wysokość drzew powyżej 200 cm. Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min.12 - 14 cm |
| 9. | Opole, ul. Domańskiego 68 -80, Decyzja nr OŚR.6131.239.2025.MD z dnia 30.09.2025 r. | 14 | Śliwa wiśniowa Nigra | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min. 12 cm |
| 10. | Opole, ul. Domańskiego 68 -80, Decyzja nr OŚR.6131.441.2025.AP z dnia 24.11.2025 r. | 15 | Grab pospolity odmiana kolumnowa | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min. 12 cm |
| 11. | Opole, ul. Niemodlińska 86-88, Decyzja nr OŚR.6131.393.2025.AP z dnia 30.09.2025 r. | 21 | Śliwa wiśniowa Nigra | Obwód pnia na wysokości 100 cm ma wynosić min. 12 cm |

WYMAGANIA DLA MATERIAŁU ROŚLINNEGO:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył materiał nasadzeniowy szkółkarski, dobrze wykształcony, wieloletni, 
z bryłą korzeniową gwarantujący szybkie przyjęcie po posadzeniu.

- Materiał roślinny do nasadzeń musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej oraz wyrównany pod względem wielkości.

- Rośliny musza być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku 
i odmiany pokroju, wysokości, średnicy i długości pędów.

- Materiał powinien mieć zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową.

- System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, zwarty, odpowiedni do wieku rośliny i sposobu uprawy.

- Materiał roślinny powinien być regularnie szkółkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku co 1-2 lata.

- Każde drzewo i krzew powinno posiadać etykietę z nazwą gatunku i odmiany oraz symbole produkcyjne określające wiek sadzonki i lata szkółkowania.

ZAKRES PRAC:

- Sadzenie drzew oraz krzewów (według wykazu) zgodnie ze sztuka ogrodniczą.

- Ręczne przygotowanie dołów pod nasadzenia o głębokości i szerokości do 100 cm w zależności od rodzaju materiału nasadzeniowego.

- Spulchnianie wnętrza dołów, zalanie wodą oraz zaprawa w zależności od warunków glebowych ziemią urodzajną 
z zastosowaniem np. hydrożelu lub hydroboxu lub równoważne.

- Dokładne uciśnięcie ziemi na granicy bryły korzeniowej nasadzonych roślin.

- Posadzenie drzew na takiej głębokości, aby powstała wokół nich naturalna misa, poprzez obniżenie w stosunku do gruntu macierzystego, głębokość misy 5 cm poniżej gruntu. Roślina powinna być posadowiona na takiej samej głębokości jak rosła w szkółce.

- Po posadzeniu drzew i krzewów należy je obficie podlać wodą w celu zlikwidowania wszystkich kieszeni powietrznych 
w obrębie bryły. Zabezpieczenie wody niezbędnej do podlania leży po stronie Wykonawcy.

- Ustabilizowanie bryły: zastosowanie 3 palików drewnianych o średnicy min. 8 cm i wysokości min. 1,8 m nad poziomem gruntu w rozstawie 60-70 cm z wiązaniem (taśma elastyczna parciana) górnym miękkim oraz dolnym sztywnym. Elementy opalikowania nie mogą dotykać (uszkadzać) drzew.

- Mulczowanie wokół nasadzeń warstwą o grubości 5 cm: przekompostowane drobne zrębki (rozdrobnione gałęzie drzew 
i krzewów liściastych, pozbawione części stałych, bez zanieczyszczeń innymi materiałami pochodzenia organicznego) lub kora (mielona, przekompostowana). Mulcz nie może przylegać do nasady pni drzew, należy go rozgarnąć, odsłaniając nasadę pnia.

- Uporządkowanie terenu po nasadzeniach (wywiezienie wszelkich odpadów, wyrównanie terenu itp.).

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną usługę.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOŁĄCZYĆ DO POSZCZEGÓLNYCH PROTOKOŁÓW ODBIORU PRAC PLAN NASADZEŃ DLA KAŻDEGO KOMPLEKSU ODDZIELNIE.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie pisemnego potwierdzenia realizacji usługi bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do potwierdzenia realizacji usługi plan nasadzeń dla każdego kompleksu oddzielnie.

- Praca odbywać się będzie w godzinach 7:30 – 14:30, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.

- W przypadku uszkodzenia infrastruktury (np. obiektów budowlanych, budowli, dróg, ogrodzeń) a także wyrządzeniu szkody osobom trzecim oraz w mieniu osób trzecich Wykonawca zobowiązany jest do naprawnienia powstałych szkód i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Podstawę do wystawienia faktur i ich zapłaty będą stanowiły pisemne potwierdzenia realizacji usługi, o których mowa w pkt. 1.

- Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur częściowych za wykonanie przedmiotu zamówienia w obrębie danego adresu.

- Należność za wykonane usługi płatna będzie przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT cenna brutto wskazana w ofercie nie  ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest do wystawienia faktury VAT zgodnie z ceną podaną w ofercie.

Proponuje się Wykonawcom przeprowadzenie na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania ofert. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia 
z Zamawiającym.