SPECYFIKACJE PRODUKTU

Wymagania techniczne ciągnika:

- Ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, rok produkcji  nie starszy niż 2025;

- Silnik 4 cylindrowy pojemność min. 4500 cm3

- Silnik spełniający wymogi normy min. Stage 5

- Moc znamionowa min. 100 KM,

- Skrzynia biegów zsynchronizowana, ilość przełożeń min. 12 przód i 12 tył, max. prędkość min. 40 km/h

- Zmiana kierunku jazdy (rewers) elektrohydrauliczny sterowany mikroprocesorem;

- Sprzęgło główne wielotarczowe mokre sterowane elektrohydraulicznie;

- Napęd 4 WD załączany elektrohydraulicznie;

- Blokada tylnego mostu mechaniczna;

- Przedni TUZ z min. jedną parą hydrauliki;

- Układ hydrauliczny:

- wydatek układu min. 100,0 l/min

- min. trzy pary wyjść hydraulicznych z tyłu

- min. udźwig tylnego TUZ na końcówkach kulistych 2500 kg

- Min. trzy prędkości tylnego WOM 540/540e obr /min

- Zaczep transportowy regulowany i zaczep dolny rolniczy, łącznik centralny;

- Kabina homologowana na min. dwie osoby, ogrzewana, wentylowana, klimatyzowana z oknem dachowym, przednia i tylna wycieraczką;

- Ostrzegawcza lampa błyskowa (ledowa z napisem: „SŁUŻBA DROGOWA”);

- Gniazdo z przodu ciągnika do podłączenia instalacji elektrycznej;

- Pneumatyczny układ hamulcowy przyczep jedno i dwuobwodowy;

- Ogumienie przód: co najmniej 28 calowe, tył: co najmniej 38 calowe

- Dodatkowe obciążniki kół tylnych;

- Gwarancja min. 24 miesiące / 2000 godzin;

- Dostawca zapewni punkt serwisowy w odległości nie większej niż 100 km od  miejsca garażowania przedmiotu zamówienia tj. miejscowość Grzywna 172, gm. Chełmża