OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu”.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz prac towarzyszących, których celem jest poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z częścią usługową,( PKOB 1122) zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 31 w Nowym Sączu. Zakres prac obejmuje również modernizację instalacji wewnętrznych oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja zamówienia nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz dokumentacją będącą w posiadaniu Zamawiającego.

2. Podstawa realizacji zamówienia

Realizacja zadania inwestycyjnego będzie prowadzona zgodnie z następującą dokumentacją:

- projektem architektoniczno-budowlanym pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłami oraz kuchniami gazowymi, c.o., wod.-kan. i elektrycznej”,

- projektem  technicznym  pn. „Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z kotłami oraz kuchniami gazowymi, c.o., wod.-kan. i elektrycznej”,

- projektem budowlano- wykonawczym pn.  ,, Roboty termomodernizacyjne budowlane”,

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),

- opinią kominiarską,

- decyzją nr DAD.4411.342.2025.WR zezwalającą na lokalizację szafki gazowej,

- warunkami przyłączenia gazu.

3. Zakres rzeczowy zamówienia

3.1. Roboty budowlane i termomodernizacyjne

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- wykucie podokienników i montaż nowych, betonowych, z uwzględnieniem gr. docieplenia elewacji,

- docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem EPS λ = 0,031 W/(m*K), 
gr. 15 cm,

- docieplenie ościeży okiennych i drzwiowych styropianem o gr. 3 cm

- wyrównanie powierzchni cokołu pod montaż płyt XPS,

- montaż listwy startowej aluminiowej,

- docieplenie cokołu i ścian poniżej terenu do poziomu posadzki piwnic styropianem XPS λ = 0,031 W/(m*K), gr. 12 cm,

- montaż okładzin cokołu z płytek kamiennych o fakturze piaskowca (do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji)

- malowanie elewacji i ościeży farbami elewacyjnymi silikonowymi lub zastosowanie tynku barwionego w masie,

- docieplenie stropów ostatniej kondygnacji w przestrzeni wentylowanej wełną mineralną o gr. 24 cm, λ = 0,040 W/(m*K),

- wymiana stolarki drzwiowej (zewnętrznej) na stolarkę aluminiową szkloną szkłem antywłamaniowym, wsp. U=1,3 W/m2K,

- montaż instalacji odgromowej podtynkowo z montażem skrzynek probierczych; nawiązanie do otoku odgromowego budynku lub ułożenie nowego (w zależności od stanu technicznego otoku istniejącego),

- naprawa kominów i otworów wentylacyjnych (dotyczy wszystkich kominów), wytynkowanie 
i malowanie w kolorze elewacji,

- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych 
i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien (materiał: blacha tytan-cynk),

- obróbki blacharskie związane z ocieplenie elewacji,

- remont schodów zewnętrznych i balkonu od strony podwórza,

- skucie luźnych tynków, uzupełnienie tynków i odmalowanie komina murowanego 
z uprzednim zabezpieczeniem antykorozyjnym i odmalowaniem obejm stalowych (elewacja wschodnia),

- przebudowa podejść kanalizacji deszczowej związana z odsadzeniem rur deszczowych 
i czyszczaków od elewacji o grubość ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i rynien (materiał: blacha tytan-cynk),

- obróbki blacharskie związane z ociepleniem elewacji,

- poprawa estetyki pasa wokół budynku po ociepleniu ścian, w tym wykonanie opaski z kostki betonowej

- remont klatki schodowej wewnętrznej,  w tym wymiana instalacji elektrycznej,

- gruntowanie i położenie nowej warstwy tynku na klatce schodowej,

- malowanie klatki schodowej,

- demontaż i montaż balustrad z prętów stalowych nierdzewnych,

- remont stopni i spoczników.

3.2. Roboty instalacyjne

Zakres robót instalacyjnych obejmuje:

- budowę indywidualnych instalacji gazowych, w tym montaż kotłów gazowych oraz kuchenek gazowych czteropalnikowych,

- budowę indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania,

- rozprowadzenie instalacji c.w.u. od projektowanych kotłów do punktów poboru,

- roboty instalacyjne towarzyszące związane z zabudową kotłów gazowych, w tym zabudowa systemów powietrzno-spalinowych koncentrycznych dla kotłów,

- wykonanie robót budowlanych i remontowych związanych z realizacją robót instalacyjnych, w tym zapewnienie wymaganej i prawidłowej wentylacji pomieszczeń, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

Prace związane z instalacją gazową należy wykonać zgodnie z załączoną opinią kominiarską, stanowiącą integralną część dokumentacji zamówienia.

3.3. Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zakres zamówienia obejmuje również:

- montaż mat ostrzegawczych na klatkach schodowych dla osób niedowidzących, informujących o istniejących przeszkodach,

- montaż urządzeń głośnomówiących dla osób niewidomych, informujących o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynku,

- montaż tablic informacyjnych w języku Braille’a,

- montaż mat wskazujących kierunek poruszania się w budynku dla osób niedowidzących

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji dobór materiałów i kolorystykę należy uzgodnić 
z Zamawiającym.