- CEL OPRACOWANIA:

Celem opracowania jest wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu drogowego w zakresie oznakowania pionowego i poziomego – wg przedstawionego planu sytuacyjnego na odc. Wieszczyce – Pamiętowo od km 10+750 do km 14+360, dł. 3,610 (km wg. LP-PORTAL) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Więcbork - Nakło nad Notecią - Wągrowiec - Rogoźno , gm. Kęsowo, powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie.

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 784);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z późn. zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.);

- Wizja w terenie oraz inwentaryzacja stanu istniejącego;

- Plan sytuacyjny w skali 1:500;

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WRAZ Z CHARKTERYSTYKĄ DROGI I RUCHU:

Obszar objęty opracowaniem przebiega przez odc. Wieszczyce – Pamiętowo, obręb gm. Kęsowo - droga wojewódzka nr 241 zarządzana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – RDW w Tucholi. Odcinek drogi objęty opracowaniem posiada następujące parametry: Klasa techniczna drogi: G – główna;

- Nośność nawierzchni: 100 kn/oś

- Rodzaj nawierzchni: bitumiczna;

- Kategoria ruchu: KR3-KR4;

- Szer. jezdni: 5,50 – 6,00 m, szer. chodnika w Wieszczycach – 1,50 str. L i P;

- Przekrój drogi: 1x2, jednokierunkowa;

- Dopuszczalna prędkość: 90 km/h, 50 km/h w m. Wieszczyce

- Skrzyżowanie DW Nr 241 z DP Nr 1032C w km 10+780 str. L – szer. naw. DP - 6,00 m, nawierzchnia bitumiczna, w obrębie skrzyżowania występuje istniejące oznakowanie pionowe w postaci znaku A-7, Tabl. E – 2a, oznakowanie poziome – P-4, P-13, P-21, natężenie ruchu w obrębie skrzyżowania – średnie,

- Zjazd z DW Nr 241 na DG Nr 010116C w km 10+792 str. P – szer. naw. 3,00 m, nawierzchnia gruntowa, natężenie ruchu w obrębie skrzyżowania – znikome,

- Skrzyżowanie DW Nr 241 z DP Nr 1013C w km 11+579 str. P – szer. naw. DP - 5,00 – 5,50 m, nawierzchnia bitumiczna, w obrębie skrzyżowania występuje istniejące oznakowanie pionowe w postaci znaku A-7, Tabl. E – 2a, oznakowanie poziome – P-4, P-13, natężenie ruchu w obrębie skrzyżowania – średnie,

- Skrzyżowanie DW Nr 241 z DG Nr 010423C w km 14+022 str. P – szer. naw. 5,00 m., nawierzchnia bitumiczna, w obrębie skrzyżowania występuje istniejące oznakowanie pionowe w postaci znaku A-7, Tabl. E – 2a, oznakowanie poziome – P-4, P-13, natężenie ruchu w obrębie skrzyżowania – średnie,

- Skrzyżowanie DW Nr 241 z DG Nr 010423C w km 14+030 str. L – szer. naw. 5,00 m., nawierzchnia bitumiczna, w obrębie skrzyżowania występuje istniejące oznakowanie pionowe w postaci znaku A-7, Tabl. E – 2a, oznakowanie poziome – P-4, P-13, natężenie ruchu w obrębie skrzyżowania – średnie.

Natężenie i strukturę rodzajową ruchu pojazdów, przedstawia poniższa tabela, wg Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w 2020 r.

Tab. 1 GPR w 2020 r. na drodze wojewódzkiej:

| Numer punktu pomiarowego 2020 | Numer drogi | Opis odcinka |  |  |  | SDRR poj. silnik. ogółem | Rodzajowa struktura ruchu pojazdów silnikowych |  |  |  |  |  |  | Nr woj. | Kolejny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pikietaż |  | Długość (km) | Nazwa odcinka |  | Motocykle | Sam. osob. mikrobusy | Lekkie sam. ciężarowe (dostawcze) | Sam. ciężarowe |  | Autobusy | Ciągniki rolnicze |  |  |
|  |  | Pocz. | Końc. |  |  |  |  |  |  | bez przycz. | z przycz. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę | poj./dobę |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 04046 | 237 | 7,006 | 25,200 | 18,194 | GR. WOJ. POMORSKIEGO - TUCHOLA /DW240/ | 2383 | 34 | 1850 | 319 | 47 | 118 | 7 | 8 | 4 | 524 |

- STAN PROJEKTOWANY:

Oznakowanie pionowe i poziome dla przedmiotowego odcinka drogowego przedstawiono na rys. nr 1 - 21 - Plan Sytuacyjny Oznakowania.

Poniżej przedstawiono opis elementów charakterystycznych dla przedmiotowego odcinka – pozostałe oznakowanie nie opisane poniżej należy wykonać zgodnie z załączonymi do projektu planami oznakowania.

Projekt opracowano na wniosek RDW w Tucholi w związku z odnową nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 241 odc. Wieszczyce – Pamiętowo w km od km 10+750 do km 14+360, dł. 3,610.

- Skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1032C w km 10+780- str. L, oznakowano znakami A-6a, B-20, A-7+tabl. T-1 „Stop 150 m”, E-2a oraz oznakowaniem poziomym P-4, P-1e, P-12, P-16, P-7a, P-7d, P-21.

- Skrzyżowanie z drogą gminną Nr 010116C w km 10+792- str. P, oznakowano znakami A-6a, B-20, A-7+tabl. T-1 „Stop 250 m”, E-2a oraz oznakowaniem poziomym P-4, P-1e, P-12, P-16, P-7a, P-7d.

- Skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 1013C w km 11+579- str. P, oznakowano znakami A-6b, A-6c, A-7, E-2a oraz oznakowaniem poziomym P-4, P-1e, P-13, P-7a, P-7d,

- Skrzyżowanie z drogą gminną Nr 010423C w km 14+022 str. P i 14+030 str. L oznakowano znakami A-6a, A-7, E-2a oraz oznakowaniem poziomym P-4, P-1e, P-13, P-7a, P-7d,

- W km 13+380 str. L, 13+415 str. P, zaprojektowano perony przystanków, przystanki oznakowano znakami D-15 i P-17, dojście do peronów przystanków zostanie zapewnione poboczem utwardzonym z mieszanki z kruszywa i destruktu;

- Na odcinku w km od 13+295 do 13+480 została ograniczona prędkość do 70 km/h ze względu na przystanki autobusowe;

- Na odcinku w km od 13+930 do 14+180 została ograniczona prędkość do 70 km/h ze względu na skrzyżowanie z drogą gminną Nr 010423C.

Schematy ustawienia oznakowania:

Zasady umieszczania oznakowania na drodze opisano szczegółowo w pkt 1.5 załącznik nr 1 do stosownego rozporządzenia (Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach).

Znaki umieszcza się co do zasady po prawej stronie jezdni – dotyczą one jadących wszystkimi pasami ruchu. Znaki po lewej stronie umieszcza się w ściśle określonych przypadkach. Jeżeli znak po lewej stronie jest powtórzeniem znaku po prawej stronie należy go umieścić w tym samym przekroju drogi, chyba że warunki lokalne na to nie pozwalają lub przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

Jeżeli znaki oznaczają zamknięcie drogi wówczas znaki umieszcza się na jezdni.

Sposób umieszczania znaków w układzie pionowym i poziomym oraz odległości między znakami, dopuszczalne konstrukcje na których znak należy umieścić oraz kąty pochyleń tarczy znaków określa pkt. 1.5.2 stosownego załącznika.

Odległości znaków od jezdni, oraz wysokość ich umieszczania określa pkt. 1.5.3 Poniżej załączono schematy umieszczania oznakowania z zachowaniem wymaganych przepisami prawa odległości.

Znaki umocowuje się na konstrukcjach wsporczych, tj. słupkach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiałów trwałych, z wyjątkiem betonu. Dopuszcza się też do umieszczania znaków wykorzystywanie słupów linii telekomunikacyjnych, latarń, słupów trakcyjnych i masztów sygnalizatorów oraz ścian budynków i elementów konstrukcyjnych obiektów inżynierskich. Słupki konstrukcji wsporczych powinny mieć przekrój kotwowy lub eliptyczny.

Odległość znaków od krawędzi jezdni:

a) na drodze 			     		b) na ulicy

Wysokość umieszczenia znaków (pobocze i chodnik):

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach 	         b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicy

UWAGA: Dla znaków pionowych drogowych dopuszcza się niewielkie zmiany ich lokalizacji w zakresie kilku metrów, które wynikają z konieczności ich przesunięcia dla uzyskania pełniejszej ich widoczności i dostrzegalności.

- ANALIZA SKUTKÓW WPROWADZENIA STAŁEGO OZNAKOWANIA DLA UCZESTNIKÓW RUCHU:

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie wykonywania projektu zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych oraz warunków ich umieszczania na drodze.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizacji ruchu poprzedzono analizą skutków dla uczestników jakie niesie ich wprowadzenie.

Analizy wykonano zgodnie wymaganiami zawartymi w szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych oraz warunków ich umieszczania na drodze.

Zgodnie z art. 7 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym znaki drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informacje, zaś ich znaczenie i zakres obowiązywania oraz szczegółowy sposób ustawiania regulują rozporządzenia wykonawcze.

- UWAGI KOŃCOWE:

Oznakowanie poziome wynikające z organizacji ruchu powinno się charakteryzować dobrą widocznością zarówno w porze dziennej jak i nocnej, wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności, np. podczas opadów deszczu, zachowaniem minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania, odpowiednią szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której są umieszczone, odpowiednim okresem trwałości, odpornością na ścieranie i zabrudzenie, szybką metodą aplikacji, uwzględniającą również wymogi ekologiczne.

Osoby wykonujące roboty w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą barwy pomarańczowej lub żółtej, oraz posiadać elementy odblaskowe.

Usunięcie oznakowania poziomego należy wykonać za pomocą jednej z poniższych metod, przy czym nie zaleca się zamalowania czarną farbą z uwagi na efektywność i trwałość.

- Frezowanie – usuwanie oznakowania za pomocą zdarcia starej warstwy farby. Jest to technika inwazyjna, ponieważ podczas usuwania oznakowania dochodzi do częściowego zdarcia także części warstwy ścieralnej. Charakteryzuje się jednak najniższą cena spośród wszystkich dostępnych technik.

- Śrutowanie – jest to metoda usuwania powłoki malarskiej z nawierzchni przy minimalnej ingerencji w jej strukturę. Polega na wyrzucaniu z dużą siłą śrutu, który uderzając o nawierzchnię rozkrusza stara farbę.

- Usuwanie metodą bezinwazyjną (waterblasting) – oznakowanie usuwane jest strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem. Metoda ta jest całkowicie bezinwazyjna i charakteryzuje się wysoka wydajnością.

- Zamalowanie czarną farbą– metoda najmniej efektywna, stosowana doraźnie.

Ostateczna metodę usunięcia należy uzgodnić z zarządca drogi.

Zaprojektowane oznakowanie:

- oznakowanie poziome wykonać w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- oznakowanie poziome segregacyjne – linie gładkie;

- oznakowanie poziome krawędziowe – linie strukturalne;

- na planie oznakowania naniesiono znaki istniejące i projektowane, wszystkie znaki będą wymienione na nowe;

- oznakowanie pionowe wykonać znakami z grupy wielkości: średnie (S), znaki A-7 i B-20, powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu jednak nie mniejszą niż znaki średnie,

- oznakowanie pionowe wykonać z folii odblaskowych typu 2,

- oznakowanie pionowe należy wykonać i ustawić zgodnie z wytycznymi podanymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie (min. 7 dni wyprzedzenia) wszystkie zainteresowane strony (właściwego zarządcę drogi, właściwego komendanta policji oraz organ zarządzający ruchem) o terminie prowadzonych prac (rozpoczęcie prac, ustawienie oznakowania, przerwy w pracach itp.),

- każdy materiał, na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo zgodności 
z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów – IBDIM.

Zestawienie znaków drogowych pionowych

droga Nr 237

Wieszczyce – Pamiętowo km 10+750÷14+360

znaki II generacji

| Symbol znaku | Wielkość znaku | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
| A-2 | średni | 1 |
| A-3 | średni | 1 |
| A-4 | średni | 5 |
| A-6a | średni | 4 |
| A-6b | średni | 1 |
| A-6c | średni | 1 |
| A-7 | średni | 5 |
| A-18b | średni | 4 |
| A-30 | średni | 3 |
| B-20 | średni | 2 |
| B-25 | średni | 10 |
| B-27 | średni | 6 |
| B-33 (70) | średni | 5 |
| B-34 (70) | średni | 1 |
| B-42 | średni | 1 |
| D-6 | średni | 4 |
| D-15 | średni | 2 |
| D-42 | średni | 2 |
| D-43 | średni | 2 |
| D-46 | średni | 1 |
| D-47 | średni | 1 |
| E-2a | średni | 2 |
| E-2a | średni | 3 |
| E-4 w prawo „Przyrowa 3” | średni | 1 |
| E-4 w prawo „Gostycyn 9” | średni | 1 |
| E-4 w prawo „Adamkowo 1,5” | średni | 1 |
| E-4 w lewo „Adamkowo 1,5” | średni | 1 |
| E-4 w prawo „Kęsowo 2” | średni | 1 |
| E-4 w lewo „Kęsowo 2” | średni | 1 |
| E-13 „Tuchola 10” | średni | 1 |
| E-13 „Sępólno Kraj 17” | średni | 1 |
| E-17a „Wieszczyce” | średni | 2 |
| E-18a „Wieszczyce” | średni | 2 |
| T-1 „Stop 150 m” | średni | 1 |
| T-1 „Stop 250 m” | średni | 1 |
| T-2 „3,0 km” | średni | 1 |
| T-2 „2,0 km” | średni | 2 |
| T-2 „2,5 km” | średni | 1 |
| T-2 „0,5 km” | średni | 1 |
| T-3 „Koniec” | średni | 2 |
| Tablica | średni | 2 |
| U-3d | średni | 1 |
| U-9b | średni | 1 |
| U-1a,b |  | 72 |

Zestawienie powierzchni

znaków drogowych poziomych

droga Nr 241

od km 10+750 do km 14+360, dł. 3,610 km

| Symbol znaku | Długość x współczynnik | Powierzchnia m2 |
| --- | --- | --- |
| P – 1b | 511,50 mb x 0,14 m2/mb | 20,46 m2 |
| P – 1e | 142,40 mb x 0,12 m2/mb | 17,09 m2 |
| P – 3a | 1085,90 mb x 0,20 m2/mb | 217,18 m2 |
| P – 4 | 1398,80 mb x 0,24 m2/mb | 335,21 m2 |
| P – 6 | 257,70 mb x 0,08 m2/mb | 20,62 m2 |
| P – 6a | 194,00 mb x 0,14 m2/mb | 27,16 m2 |
| P – 7a | 23,10 mb x 0,12 m2/mb | 2,77 m2 |
| P – 7b | 18,60 mb x 0,24 m2/mb | 4,46 m2 |
| P – 7c | 90,60 mb x 0,06 m2/mb | 5,44 m2 |
| P – 7d | 5543,40 mb x 0,12 m2/mb | 665,21 m2 |
| P – 10 | 12 szt. x 0,5 m 2x 4,0 mb | 24,00 m2 |
| P – 12 | 22,40 mb x 0,5 m2/mb | 11,20 m2 |
| P – 13 | 26,8 mb x 0,2625 m2/mb | 7,04 m2 |
| P – 14 | 12 szt. x 0,375 m2/mb | 4,50 m2 |
| P – 16 | 2 sz. x 1,23 m2 | 2,46 m2 |
| P – 17 | 60,00 mb | 6,84 m2 |
| P – 21a |  | 20,00 m2 |
| Razem |  | 1391,64 m2 |

Zestawienie barier drogowych

| Lp. | Pikietaż | Bariera w mb |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10+835 – 10+855 str. prawa | 20,0 |
| 2 | 10+835 – 10+855 str. lewa | 20,0 |
| 3 | 11+601 – 11+621 str. prawa | 20,0 |
| 4 | 11+601 – 11+621 str. lewa | 20,0 |
| 5 | 12+361 – 12+381 str. prawa | 20,0 |
| 6 | 12+361 – 12+381 str. lewa | 20,0 |
| 7 | 13+315 – 13+335 str. prawa | 20,0 |
| 8 | 13+315 – 13+335 str. lewa | 20,0 |
| 9 | 14+066 – 14+086 str. prawa | 20,0 |
| 10 | 14+066 – 14+086 str. lewa | 20,0 |
| Razem |  | 200,0 |

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu:

do 31 grudzień 2027 r.

Opracował:

………………………………………………..……