SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIE USŁUG UTRZYMANIOWYCH W PASIE DROGOWYM 
DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO 
W ZAKRESIE KOSZENIA TRAW I CHWASTÓW W ROKU 2026

# Zakres zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego w zakresie koszenia traw 
i chwastów w roku 2026. Niniejsze zadanie obejmuje koszenie traw i chwastów na poboczach, nasypach oraz skarpach, dnach i przeciwskarpach rowów, a także koszenie młodych odrostów drzew i krzewów o średnicy do 3 cm w pasie drogowym dróg powiatowych, włączanie 
z wszystkimi elementami pasa drogowego, tj. chodnikami, mostami, przepustami, itp., oczyszczenie pasa drogowego ze zwisających gałęzi oraz wycinkę zakrzaczeń (średnica pnia na wysokości 5 cm od powierzchni gruntu do 15 cm) z obrębu przeciwskarpy rowu  znajdującej się w pasie drogowym dróg powiatowych. Ponadto zamówienie obejmuje usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zebranie wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.). Utylizacja wszelkich odpadów po stronie Wykonawcy. Przed odbiorem przez Zamawiającego pas drogowy musi zostać uporządkowany.

Zakres robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze (porządkowanie pasów drogowych z gałęzi i wywrotów drzew przy użyciu rębaka mechanicznego wraz z wywozem i utylizacją)

- koszenie pobocza,

- koszenie skarpy,

- koszenie dna rowów,

- koszenie przeciwskarpy,

- dodatkowo po wewnętrznych stronach łuków poziomych koszenie poszerzenia za przeciwskarpą w granicach pasa drogowego

- koszenie miejsc trudno dostępnych takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, słupach infrastruktury technicznej oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w granicy pasa drogowego,

- w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni należy wykosić opaskę za chodnikiem o szerokości ok. 0,80 m, w przypadku występowania ograniczenia w postaci np. ogrodzenia, itp. opaskę należy wykosić do istniejącej przeszkody, natomiast w przypadku gdy za istniejącym chodnikiem zlokalizowany jest rów należy wykosić opaskę za chodnikiem, skarpę, dno 
i przeciwskarpę rowu;

- w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za rowem należy wykosić pobocze, skarpę, dno i przeciwskarpę rowu oraz opaskę za chodnikiem 
o szerokości ok. 0,80m,

- na odcinkach dróg wzdłuż, których zlokalizowane są chodniki dla pieszych należy ręcznie wykosić wystające odrosty na nawierzchni chodnika oraz wzdłuż krawędzi jezdni,

- w przypadku chodnika dla pieszych zlokalizowanego za zieleńcem należy wykosić powierzchnię zieleńca na całej szerokości od krawędzi jezdni do chodnika oraz opaskę za chodnikiem o szerokości 0,80m,

- w pozostałych przypadkach nie wyszczególnionych powyżej, z uwagi na niejednorodny charakter pasa drogowego, minimalna szerokość koszenia wynosi 2,0 m,

- wycinkę zakrzaczeń i zakrzewień (średnica pnia na wysokości 5 cm od gruntu do 15 cm lub krzewy w skupisku do 25 m2) z obrębu przeciwskarpy (gdzie występuję taka potrzeba)

- oczyszczenie pasa drogowego ze zwisających gałęzi drzew: Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia gałęzi przy pomocy piły tarczowej na wysięgniku min. 5 m zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego z pasa drogowego na wysokości do 4,2 m od powierzchni jezdni oraz na szerokości 5 m od krawędzi jezdni (w przypadku usytuowania pni drzew bliżej niż 5 m Wykonawca przytnie gałęzie drzew do ich pni), obcięte gałęzie nie mogą stanowić zagrożenia dla ruchu drogowego i należy je od razu po ścięciu usuwać z obrębu jezdni i pobocza; Wykonawca gdy ma taką możliwość powinien na bieżąco wywozić przycięte gałęzie w innym wypadku należy je składować w obrębie pasa drogowego i wywieźć przed oddaniem pasa drogowego do odbioru.

Skrajnia drogowa + zakres usunięcia gałęzi z pasa drogowego:

Opis:

h = min 4,2 m; a=0,5 m; b = min 0,5 m na odcinkach prostych; 0,7 m na łukach drogi

- ponadto na bieżąco wraz z postępowaniem robót usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zbieranie wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.), które Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.

Wykonawca zobowiązuje się do wykoszenia przeciwskarpy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z podanym zakresem w kosztorysie ofertowym.

Zamawiający oszacował powierzchnię dla dwukrotnego koszenia (tj. łącznie I i II koszenie):

Powierzchnie dwukrotnego koszenia dla poszczególnych gmin wynosi:

Dwukrotne koszenie traw i chwastów z poboczy, skarpy dna rowu i przeciwskarpy Gmina Niwiska – 51,22 ha Gmina Kolbuszowa – 76,63 ha Gmina Cmolas – 57,13 ha Gmina Majdan Królewski – 22,94 ha Gmina Dzikowiec – 45,80 ha Gmina Raniżów – 43,63 ha Powierzchnia dwukrotnego koszenia dla zamówienia: 297,35 m2

Zestawienie dróg oraz powierzchnię do koszenia podano w załączniku „Zał. do SOPZ_zestawienie dróg_2026”.

Ze względu na niejednolity charakter pasa drogowego oraz szczególnie
z uwagi na zróżnicowane szerokości istniejących rowów przydrożnych oraz pochylenia skarp i przeciwskarp, Zamawiający informuje, iż Wykonawca przed złożeniem oferty na przedmiotowe zadanie w celu ostatecznej kalkulacji kosztów powinien dokonać wizji lokalnej w terenie.

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z zamówieniem wg wymagań Zamawiającego. Po złożeniu oferty zaproponowana cena nie podlega negocjacji.

Zamawiający będzie wymagał odpowiedniej wysokości koszenia traw (max. wysokość trawy po skoszeniu do 5 cm) oraz oczyszczenia pasa drogowego ze wszelkich odpadów 
i śmieci. W przypadku stwierdzenia niedostatecznej jakości wykonania robót. Zamawiający będzie wymagał poprawek. Po stronie Wykonawcy jest bieżące zgłaszanie wykoszonych odcinków dróg do odbioru – tj. w pełnym zakresie.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) tj. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wykonania usługi na dodatkowych odcinkach drogi o długości do 10 km tj. do 60 000 m2 koszenie dwukrotne obustronne na każdej części oddzielnie oraz w zakresie czyszczenia ulic na terenie miejskim 
w zakresie czyszczenia mechanicznego szczotką, zamiatarką z skropieniem wodą według stawki za godzinę pracy sprzętu – czyszczenie raz w miesiącu w okresie od maja do października.

# Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca rozpocznie wykonywanie usługi, po podpisaniu protokołu przekazania terenu pasa drogowego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O ostatecznie wyznaczonym terminie Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Orientacyjne terminy wykonania:

  - pierwsze koszenie

Termin rozpoczęcia robót: około 15 - 20 maj 2026 r.

Termin zakończenia robót: 20 dni od dnia rozpoczęcia

Uwaga przed terminem pierwszego koszenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przygotowawczych w zakresie porządkowania pasa drogowego z gałęzi oraz wywrotów drzew. Rozpoczęcie robót po uzyskaniu protokołu wykonania robót przygotowawczych.

  - drugie koszenie

Termin rozpoczęcia robót: około 11 sierpnia 2026 r.

Termin zakończenia robót: 20 dni od dnia rozpoczęcia (nie później niż do 31.08.2026 r.)

- Zasady wykonania robót:

- oznakowanie robót zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz instrukcją oznakowania robót prowadzonych 
w pasie drogowym dla robót szybko postępujących;

- do koszenia poboczy Wykonawca używa kosiarki bijakowej doczepnej do ciągnika lub innego pojazdu wolnobieżnego;

- skarpy rowów Wykonawca kosi kosiarką bijakową wysięgnikową doczepną do ciągnika; ponadto Wykonawca powinien dysponować dwoma kosiarkami wysięgnikowe z ramieniem długiego zasięgu min 6m,

- w miejscach trudno dostępnych, tj.: pod barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, chodnikach oraz innych urządzeniach zlokalizowanych w pasie drogowym Wykonawca kosi kosiarką żyłkową, spalinową; koszenie w miejscach trudno dostępnych należy wykonywać równolegle z głównym koszeniem, tak aby postęp robót był równomierny, w jednym czasie wykoszone ręcznie miejsca trudno dostępne dla kosiarki mechanicznej oraz miejsca koszone kosiarką mechaniczną;

- do wycinania zakrzewień Wykonawca używa sprawnych pilarek spalinowych z zachowaniem zasad BHP związanych z obsługą ww. sprzętu lub piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika;

- do oczyszczenia pasa drogowego ze zwisających gałęzi Wykonawca używa piły do gałęzi na wysięgniku wielofunkcyjnym zamontowanym do ciągnika lub innego pojazdu samojezdnego (dł. ramienia wysięgnika min. 5 m), pracę należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i światłowodowych, w przypadku uszkodzenia ww. urządzeń Wykonawca ponosi wszelki koszty związane z ich naprawą;

- wysokość trawy po wykoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm, Zamawiający będzie wymagał równomiernego, jednolitego koszenia, tzn. nie dopuszcza pozostawiania odstających odrostów szczególnie przy krawędzi jezdni;

- usuwanie zanieczyszczeń z całego pasa drogowego poprzez zebranie wszelkiego rodzaju odpadów i śmieci (folie, puszki, papiery, butelki, opony, itp.) przy użyciu narzędzi ręcznych i mechanicznych w sposób niepowodujący wtórnego zniszczenia innych elementów pasa drogowego wraz z utylizacją zebranych zanieczyszczeń;

- przed przystąpieniem do wykonywania usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram oraz trasę rozpoczęcia robót; Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
w trakcie realizacji usługi zmiany trasy wykonywania usług na danym zadaniu.

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- do koszenia Wykonawca używa jedynie sprawnego sprzętu, kosiarek bijakowych 
z przeznaczeniem do koszenia poboczy oraz skarp przy drogach;

- kosiarki i sprzęt drobny stosowany przy robotach musi być sprawny i sprawdzony przed użyciem, a narzędzia ostre i prawidłowo osadzone,

- zebrane śmieci należy wywozić na bieżąco, nie dopuszcza się pozostawiania worków ze śmieciami w pasie drogowym po zakończeniu sprzątania w danym dniu,

- pracownicy zatrudnieni przy w/w pracach powinni posiadać odzież i obuwie ochronne oraz być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej (rękawice, kamizelki ostrzegawcze, gogle ochronne),

- niedopuszczalne jest prowadzenie robót w warunkach złej widoczności, tj. podczas mgły, ulewnego deszczu, po zmierzchu,

- ciągniki obowiązkowo muszą być wyposażone w błyskowe lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego,

- przy korzystaniu z pilarki spalinowej pracownikowi upoważnionemu do wykonywania wycinki nie wolno:

- stosować niebezpiecznych metod pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,

- podejmować pracy bez uprzedniego sprawdzenia, czy w strefie zagrożenia nie znajdują się ludzie lub zwierzęta,

- pracować podczas wiatru, który może wpłynąć na zmianę założonego kierunku obalenia drzewa lub powodować jego pękanie i niekontrolowane obalenie,

- pracować podczas wyładowań atmosferycznych, ulewnego deszczu, śnieżycy, podczas gęstej mgły, zapadającej ciemności oraz przy temperaturze poniżej minus 20 stopni C (253,15 st. K),

- nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,

- pracować bez nakazanych ochron osobistych,

- usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,

- naprawiać samodzielnie maszynę,

- dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,

- prowadzenie w strefie roboczej w tym samym czasie innych prac jest zabronione.

- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług. Sprzęt używany do realizacji usług powinien być zgodny z wymaganiami Zamawiającego 
i powinien odpowiadać pod względem typów – zgodnie z pkt. 3 Opisu przedmiotu zamówienia.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować zrealizowanie usług zgodnie 
z terminami umownymi.

Zamawiający nie odpowiada za zużycie i uszkodzenia sprzętu używanego podczas wykonywania usługi.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub oddany mu do dyspozycji przez inne podmioty ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca będzie konserwował sprzęt jak również naprawiał lub wymieniał sprzęt niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do świadczenia usług.

Zgodnie z pkt. 3 Zamawiający wymaga do koszenia wyłącznie kosiarek przeznaczonych do koszenia poboczy, skarp, przeciwskarp, tj. kosiarek bijakowych na wysięgniku teleskopowym dł. min. 6m umożliwiającym koszenie pod różnym kątem pochylenia kosiarki.

### Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:

- ubezpieczenie robót (Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie wymagał przedstawienia opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; ubezpieczenie musi być ważne co najmniej na czas trwania umowy),

- prawidłowe prowadzenie robót,

- wyposażenie pracowników Wykonawcy w sprzęt ochronny zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- oznakowanie robót, maszyn oraz pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót,

- ewentualne szkody wyrządzone na rzecz osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami,

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaniem sprzętu, tj. koszty związane ze zużyciem, naprawą, konserwacją, itp.,

- nieodpłatne wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robót.

- Kontrola jakości usług

W czasie wykonywania usług należy przeprowadzać ciągłą kontrolę jakości koszenia, zgodnie z wymaganiami pkt. 3, w tym w szczególności:

- usunięcia wszelkich odpadów i śmieci z pasa drogowego wraz z bieżącym wywożeniem zanieczyszczeń,

- bieżącej kontroli dopuszczalnej wysokości trawy po skoszeniu,

- w przypadku wystąpienia wad oraz stwierdzenia przez Zamawiającego niedostatecznej jakości robót Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego usuwania usterek.

- Warunki odbioru robót

- po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do ich odbioru zostanie wykonany komisyjny odbiór z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,

- z przeprowadzonego odbioru zostanie sporządzony protokół, który podpisują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca,

- protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT (Zamawiający dopuszcza częściową fakturę po wykonaniu I koszenia i kolejną po wykonaniu 
II koszenia),

- Zamawiający dokona oddzielnego odbioru dla I koszenia i oddzielnego dla II koszenia.

- przy odbiorze II koszenia odbierany będzie również pas drogowy w zakresie przycięcia gałęzi i wycinki zakrzaczeń i zakrzewień

### Rozliczenie z tytułu realizacji zamówienia

Rozliczenie będzie się odbywało w dwóch etapach na podstawie dokonanych odbiorów koszenia i protokołów odbioru robót podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy oraz Zamawiającego, po wykonaniu I-ego oraz II-ego koszenia. Na tej podstawie wystawiane będą faktury VAT (po 50% wartości zamówienia).  Płatność 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT.