BIURO PROJEKTOWE:

KAPPA PROJEKT

ul. Sobieskiego 49a

29-100 Włoszczowa

INWESTOR:

WÓJT GMINY KRASOCIN

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

NAZWA ZADANIA:

„Budowa ul. Cichej, Południowej i Zachodniej

w msc. Bukowa”

STADIUM:

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

TOM II A

CZĘŚĆ OPRACOWANIA:

BRANŻA DROGOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXV

(drogi i kolejowe drogi szynowe)

| BRANŻA | DROGOWA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Karol Kossakowski | SWK/0172/POOD/13 |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Grzegorz Kłuskiewicz | SWK/0132/POOD/11 |  |

| DATA OPRACOWANIA: KWIECIEŃ 2026 | NR EGZEMPLARZA: 1 |
| --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANY

- 2 -

„Budowa ul. Cichej, Południowej i Zachodniej w msc. Bukowa”

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I 	– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM II 	– PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

- TOM II A	– BRANŻA DROGOWA

- TOM II B	– BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

- TOM II C	– USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ NISKIEGO NAPIĘCIA

TOM III – INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TOM IV 	– UZGODNIENIA, OPINIE I DECYZJE

PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOŚCI:

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.	CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA	5

1.1.	DANE OGÓLNE	5

1.2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	5

1.3.	PODSTAWA OPRACOWANIA	5

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	6

2.1.	SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ	6

2.2.	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

2.3.	SZATA ROŚLINNA	7

2.4.	STAN WŁASNOŚCI	7

3.	STAN PROJEKTOWANY	7

3.1.	PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY	7

3.2.	ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE	7

3.3.	ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE	7

3.4.	ODWODNIENIE DROGI	8

3.4.1.	Wykonanie rowów drogowych	8

3.4.2.	Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej	11

3.4.3.	Wyloty otwarte ulicznych ścieków betonowych	12

3.5.	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	13

4.	KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI	13

5.	DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	14

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	15

#### CZĘŚĆ OPISOWA

# CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA

## DANE OGÓLNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: „Budowa ul. Cichej, Południowej i Zachodniej w msc. Bukowa” na terenie zachodniej części wsi Bukowa w gminie Krasocin.

NAZWA INWESTORA

WÓJT GMINY KRASOCIN

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy ulic Cichej, Południowej i Zachodniej w miejscowości Bukowa. Drogi gminne, przewidziane do budowy, znajdują się w terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą BUKOWA A, wyrażony w uchwale Rady Gminy w Krasocinie nr IX/90/15 z dnia 30.09.2015r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3277 z dnia 17 listopada 2015r. wraz z późniejszymi zmianami). Obszar opracowania, zilustrowany i opisany jest w planie miejscowym jako KD-D6 – planowana droga gminna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych. Ustalenia w planie miejscowym dotyczące obszaru oznaczonego symbolem KD-D6:

- szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 12 m do 18 m,

- szerokość jezdni min. 4 m,

- chodniki,

- budowa nowych zjazdów na warunkach i zasadach zarządcy drogi.

Przedmiotowe odcinki ulic zlokalizowane są w powiecie włoszczowskim, województwie świętokrzyskim i pokazany został na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa numer RI/22/2025 z dnia 13.03.2025 zawartej pomiędzy Gminą Krasocin, a firmą KAPPA PROJEKT, realizowana w oparciu o materiały:

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Uzgodnienia z Rad Technicznych, które odbyły się w siedzibie Inwestora przy udziale Zamawiającego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2022 poz. 1679),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 poz. 311),

- Inwentaryzacja stanu istniejącego.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Ulica Zachodnia w Bukowej bierze swój początek od skrzyżowania z drogą powiatową Niwiska Krasocińskie - Gruszczyn - Występy - Skorków - Leśnica numer 1188T w km 4+555 str. P. Ulica Cicha będzie posiadała połączenie z ulicami Południową i Zachodnią. Koniec ulicy Południowej przypada na skrzyżowanie z drogą powiatową Niwiska Krasocińskie - Gruszczyn - Występy - Skorków - Leśnica numer 1188T w km 4+770 str. P. W ciągu swojego przebiegu, budowane ulice, nie będą posiadały innych bezpośrednich połączeń z drogami publicznymi. Jedynie przyległe drogi wewnętrzne – ulica Spacerowa i Szkolna posiadają połączenia z gminnymi drogami publicznymi.

Rozpatrywane odcinki dróg gminnych, objęte przedmiotową inwestycją, zlokalizowane są w granicach wsi Bukowa gmina Krasocin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

## ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objęty inwestycją stanowi obszar pasa drogowego poszerzony o działki przewidziane do podziału pod przedmiotową inwestycję. Jest on częściowo zurbanizowany, niezadrzewiony, nie występuje na nim zabudowa budynkami oraz ogrodzenia przyległych posesji. Obecnie drogi są gruntowe częściowo wzmocnione kruszywem niesortowanym.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są urządzenia nie związane z infrastrukturą drogową takie jak wodociąg, napowietrzna i podziemna linia energetyczna, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna.

## SZATA ROŚLINNA

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani drzewa o wysokich walorach dendrologicznych. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje swym zakresem z żadnymi drzewami.

## STAN WŁASNOŚCI

Inwestycja będzie wykonana w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013r. 687 poz. z póżn. zm.). Tereny niezbędne do realizacji inwestycji zostaną przejęte z mocy ww. ustawy.

# STAN PROJEKTOWANY

## PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

Projektowana budowa charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- klasa techniczna dróg: D - dojazdowa,

- kategoria ruchu KR 1,

- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,

- szerokość pasa ruchu – 2,50 m,

- szerokość poboczy ziemnych ulepszonych o nawierzchni z kruszywa – 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2 %,

- szerokość zjazdów indywidualnych – 4,50 m,

- szerokość zjazdów publicznych – 3,00-5,00 m,

- Prędkość projektowa 30km/h.

## ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Budowa ulic Zachodniej, Cichej i Południowej w Bukowie została zaprojektowana w oparciu o planowany przebieg określony w miejscowym planie zagospodarowania terenu Bukowa A. Projekt budowy dróg gminnych przewiduje zastosowanie parametrów klasy technicznej D o konstrukcji nawierzchni dostosowanej do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR1. Szerokość projektowanego pasa ruchu wynosi 2,50m. Zaprojektowano zjazdy indywidualne, do działek budowlanych, o skosie 1,5:1,5 oraz zjazdy publiczne o szerokości dostosowanej do jezdni dróg wewnętrznych i promieniach wyłukowujących R = 3m. Całkowita długość dróg objętych opracowaniem wynosi 624,49mb.

## ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Początek i koniec opracowania będzie nawiązywał do istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Kieleckiej stanowiącej drogę powiatową o numerze 1188T. Projektując niweletę jezdni zwrócono uwagę na dostosowanie do ukształtowania terenu, profil projektowanych skrzyżowań oraz zapewnienie prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Szczegóły dotyczące ukształtowania projektowanej niwelety jezdni, zostały zobrazowane na rysunku nr 4.1 Profil Podłużny. Szczegóły dotyczące ukształtowania spadków jezdni i poboczy, zostały zilustrowane na rysunkach nr 3.1 - 3.6 Przekroje Konstrukcyjne.

## ODWODNIENIE DROGI

Wody opadowe i roztopowe z części nawierzchni dróg gminnych – ul. Zachodniej, ul. Cichej i ul. Południowej w msc. Bukowa, ujęte w otwarty system kanalizacji deszczowej, odprowadzane będą za pomocą pięciu wylotów przykanalików i trzech wylotów w postaci otwartych korytek betonowych, do projektowanych rowów drogowych. W celu prawidłowego odwodnienia części nawierzchni dróg gminnych, wykonane zostaną ścieki uliczne w postaci betonowych korytek /muldy o szerokości 30-60 cm/, stanowiące otwarty system kanalizacji deszczowej. Uliczne ścieki betonowe zakończone będą ośmioma wylotami kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, w tym:

•	pięcioma wylotami przykanalików z rur PP o średnicy Ø 200 mm, do trzech projektowanych prawostronnych rowów drogowych w km 0+187,5; 0+215,5; 0+216 drogi /ul. Zachodnia/ oraz w km 0+401; 0+414,5 drogi /ul. Południowa/. Wyloty przykanalików stanowić będą rury o średnicy Ø 200 mm, wykonane 10 cm powyżej rzędnych dna rowów,

•	trzema wylotami otwartego systemu kanalizacji deszczowej, stanowiącego korytka otwarte ścieków betonowych do rowów drogowych:

- wylot do istniejącego rowu drogowego drogi powiatowej Nr 1188T

- wylot do projektowanego rowu drogowego drogi gminnej /ul. Zachodnia w km 0+216,50/

- wylot do projektowanego rowu drogowego drogi gminnej /ul. Południowa w km 0+399,5/

Wody opadowe lub roztopowe z pozostałej powierzchni dróg, dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu nawierzchni jezdni i pobocza /spadki poprzeczne jezdni 2%, pobocze 8%/ będą powierzchniowo spływać bezpośrednio do rowów drogowych, gdzie ulegać będą infiltracji do gruntu.

### Wykonanie rowów drogowych

Rów lewostronny

Od km 0+035 do km 0+105 drogi gminnej /ul. Zachodnia/ planowane jest wykonanie lewostronnego rowu drogowego o długości L = 70 m i parametrach technicznych: głębokość             h = 0,88-0,89 m, szerokość w dnie b = 0,40 m, przekrój trapezowy o nachyleniu skarp 1:n =  1:1-1,5. Rów na odcinku o długości 49,5 m zostanie umocniony płytami ażurowymi ułożonymi na przeciwskarpie.

W ciągu rowu, pod zjazdami zostaną wykonane przepusty /szt.3/ z rur PEHD o średnicy Ø 40 cm i długości L = 7,0-10,0 m, zakończone na wlocie i wylocie prefabrykowanymi żelbetowymi ściankami czołowymi płaskimi. Ponadto rów zostanie włączony do rowu drogowego drogi powiatowej nr 1188T /ul. Kielecka/, poprzez przepust wykonany z rur PEHD o średnicy Ø 400 mm i długości  L = 30,0 m, zakończony na wylocie prefabrykowaną żelbetową ścianką czołową płaską wraz z wykonaniem studni rewizyjnej w km 0+021 drogi.

Rzędne wlotów i wylotów rurociągów przepustów zaprojektowano zgodnie z niweletą dna rowu. Przekroje projektowanych rurociągów dobrano zachowując przepływ w rowie.

| Kilometraż |  |  | Długość przepustu [m] | Rzędna wlotu/ wylotu przepustu | Współrzędna X | Współrzędna Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+ | 002,5 | km | 16 | 253,30 | 5637121.01 | 7443444.93 |
| 0+ | 021 | km |  | 253,36 | 5637110.79 | 7443432.26 |
| 0+ | 021 | km | 14 | 253,36 | 5637110.79 | 7443432.26 |
| 0+ | 035 | km |  | 253,41 | 5637100.14 | 7443422.51 |
| 0+ | 041 | km | 7 | 253,45 | 5637094.93 | 7443419.94 |
| 0+ | 048 | km |  | 253,52 | 5637088.11 | 7443416.56 |
| 0+ | 066 | km | 7 | 253,66 | 5637072.10 | 7443408.90 |
| 0+ | 073 | km |  | 253,72 | 5637065.99 | 7443405.98 |
| 0+ | 084 | km | 10 | 253,82 | 5637055.42 | 7443400.97 |
| 0+ | 094 | km |  | 253,90 | 5637046.70 | 7443396.57 |

Rowy prawostronne

Na odcinku od km 0+114 do km 0+198,5 drogi gminnej /ul. Zachodnia/, projektuje się wykonanie prawostronnego rowu drogowego o długości L = 84,5 m i parametrach technicznych: głębokość h = 0,65-0,74 m, szerokość w dnie b = 0,40 m, przekrój trapezowy                            o nachyleniu skarp 1 : n = 1 : 1,5. W ciągu rowu, pod zjazdami zostaną wykonane przepusty /szt.3/ z rur PEHD o średnicy Ø 40 cm i długości L = 7,0 m, zakończone na wlocie i wylocie prefabrykowanymi żelbetowymi ściankami czołowymi płaskimi. Ponadto rów w km 0+103 drogi, zostanie włączony do projektowanego rowu lewostronnego, poprzez przepust pod zjazdem i koroną drogi wykonany z rur PEHD o średnicy  Ø 400 mm i długości L = 18,0 m, zakończony na wylocie prefabrykowaną żelbetową ścianką czołową, z wykonaniem studni rewizyjnej w km 0+103 drogi.

Rzędne wlotów i wylotów rurociągów przepustów zaprojektowano zgodnie z niweletą dna rowu. Przekroje projektowanych rurociągów dobrano zachowując przepływ w rowie.

| Kilometraż |  |  | Długość przepustu [m] | Rzędna wlotu/ wylotu przepustu | Współrzędna X | Współrzędna Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+ | 103 | km | 7 | 253,97 | 5637039.29 | 7443391.72 |
| 0+ | 103 | km |  | 254,01 | 5637042.56 | 7443385.03 |
| 0+ | 103 | km | 11 | 254,01 | 5637042.56 | 7443385.03 |
| 0+ | 114 | km |  | 254,25 | 5637033.31 | 7443380.02 |
| 0+ | 123 | km | 7 | 254,35 | 5637025.51 | 7443375.33 |
| 0+ | 130 | km |  | 254,42 | 5637019.80 | 7443371.71 |
| 0+ | 147 | km | 7 | 254,59 | 5637005.41 | 7443362.40 |
| 0+ | 154 | km |  | 254,65 | 5636999.62 | 7443358.89 |
| 0+ | 166 | km | 7 | 254,78 | 5636989.14 | 7443352.03 |
| 0+ | 173 | km |  | 254,86 | 5636983.49 | 7443348.29 |

Na odcinku od km 0+207 do km 0+216 drogi /ul. Zachodnia/, projektuje się wykonanie prawostronnego rowu o długości L=9,0 m i parametrach technicznych: głębokość h = 0,83-1,0 m, szerokość w dnie b=0,40 m, przekrój trapezowy o nachyleniu skarp 1 : n = 1 : 1,5.

Na odcinku od km 0+400 do km 0+622,5 drogi /ul. Południowa/, planuje się wykonanie prawostronnego rowu o długości L = 222,5 m i parametrach technicznych: głębokość h = 0,74-1,06 m, szerokość w dnie b = 0,40 m, przekrój trapezowy o nachyleniu skarp 1 : n = 1:1,5. Rów na odcinku o długości 85,0 m zostanie umocniony płytami ażurowymi ułożonymi na przeciwskarpie. W ciągu rowu, pod zjazdami zostaną wykonane przepusty /szt.8/ z rur PEHD o średnicy Ø 40 cm i długości L = 6,0-10,0 m, zakończone na wlocie i wylocie prefabrykowanymi żelbetowymi ściankami czołowymi płaskimi.

Rzędne wlotów i wylotów rurociągów przepustów zaprojektowano zgodnie z niweletą dna rowu. Przekroje projektowanych rurociągów dobrano zachowując przepływ w rowie.

| Kilometraż |  |  | Długość przepustu [m] | Rzędna wlotu/ wylotu przepustu | Współrzędna X | Współrzędna Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+ | 440,5 | km | 6 | 256,82 | 5636865.11 | 7443496.43 |
| 0+ | 446,5 | km |  | 256,68 | 5636869.59 | 7443500.43 |
| 0+ | 452 | km | 6 | 256,55 | 5636873.83 | 7443504.20 |
| 0+ | 458 | km |  | 256,41 | 5636878.31 | 7443508.20 |
| 0+ | 483,5 | km | 6 | 255,81 | 5636897.20 | 7443525.03 |
| 0+ | 489,5 | km |  | 255,67 | 5636901.69 | 7443529.01 |
| 0+ | 510,5 | km | 10 | 255,17 | 5636917.46 | 7443543.17 |
| 0+ | 520,5 | km |  | 254,95 | 5636924.54 | 7443549.50 |
| 0+ | 531.5 | km | 6 | 254,68 | 5636932.99 | 7443556.89 |
| 0+ | 537,5 | km |  | 254,54 | 5636937.38 | 7443560.99 |
| 0+ | 546 | km | 10 | 254,33 | 5636944.04 | 7443566.93 |
| 0+ | 556 | km |  | 254,11 | 5636951.12 | 7443573.26 |
| 0+ | 558 | km | 6 | 254,06 | 5636952.77 | 7443574.55 |
| 0+ | 564 | km |  | 253,99 | 5636957.17 | 7443578.66 |
| 0+ | 601 | km | 6 | 253,95 | 5636986.74 | 7443602.14 |
| 0+ | 607 | km |  | 253,95 | 5636991.58 | 7443605.68 |

Przebudowa rowu drogowego drogi powiatowej

W km 0+001,9 drogi /ul. Zachodnia/ planowana jest przebudowa istniejącego rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1188T /ul. Kielecka/, polegająca na jego zabudowie przepustem pod zjazdem, z rur PEHD o średnicy Ø 40 cm i długości L = 13,0 m, zakończonym na wlocie i wylocie prefabrykowanymi żelbetowymi ściankami czołowymi. Przepust ułożony zostanie na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. Rzędną wlotu i wylotu rurociągu przepustu zaprojektowano zgodnie z niweletą dna rowu. Przekrój projektowanego rurociągu dobrano zachowując przepływ w rowie. Rzędna wlotu wyniesie 253,40 m npm, natomiast rzędna wylotu wyniesie 253,33 m npm.

W km 0+622,5 drogi /ul. Południowa/ planowana jest przebudowa istniejącego rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1188T /ul. Kielecka/ polegająca na jego zabudowie przepustem pod zjazdem, z rur PEHD o średnicy Ø 40 cm i długości L = 14,0 m, zakończonym na wlocie i wylocie prefabrykowanymi żelbetowymi ściankami czołowymi.

Przepust ułożony zostanie na podsypce cementowo-piaskowej grubości 10 cm. Rzędną wlotu i wylotu rurociągu przepustu zaprojektowano zgodnie z niweletą dna rowu. Przekrój projektowanego rurociągu dobrano zachowując przepływ w rowie. Rzędna wlotu wyniesie 253,92 m npm, natomiast rzędna wylotu wyniesie 253,85 m npm.

### Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej

W ramach odwodnienia dróg gminnych, zaprojektowano wykonanie ośmiu wylotów otwartego systemu kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, w tym pięciu wylotów przykanalików z projektowanych ulicznych ścieków muldowych i trzech wylotów w postaci korytek otwartych ulicznych ścieków betonowych. Zaprojektowano pięć wylotów przykanalików z rur PP o średnicy Ø 200 mm, odprowadzających wody opadowe do trzech projektowanych prawostronnych rowów drogowych w km 0+187,5; 0+215,5; 0+216 drogi /ul. Zachodnia/ oraz w km 0+401; 0+414,5 drogi /ul. Południowa/. Wyloty przykanalików stanowić będą rury o średnicy Ø 200 mm, wykonane 10 cm powyżej rzędnych dna rowów. Rzędne wylotów wyniosą:

- wylot w km 0+187,5 - rzędna 255,26 m npm

- wylot w km 0+215,5 - rzędna 256,05 m npm

- wylot w km 0+216    - rzędna 256,05 m npm

- wylot w km 0+401    - rzędna 258,10 m npm

- wylot w km 0+414,5 - rzędna 257,73 m npm

- Lokalizacja wylotów przykanalików:

- wylot w km 0+187,5 na działce o nr ewid. 245/3 obręb 0027 Bukowa,

- wylot w km 0+215,5 na działce o nr ewid. 235/2 obręb 0024 Występy,

- wylot w km 0+216 na działce o nr ewid. 235/2 obręb 0024 Występy,

- wylot w km 0+401 na działce o nr ewid. 245/5 obręb 0027 Bukowa,

- wylot w km 0+414,5 na działce o nr ewid. 245/5 obręb 0027 Bukowa.

- Określenie lokalizacji wylotów przykanalików

| Kilometraż |  |  | Miejsce wylotu przykanalika | Długość przykanalika [m] | Rzędna wpustu ulicznego | Współrzędna X | Współrzędna Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+ | 187,5 | km | - | 6,50 | 255,68 | 5636967.45 | 7443346.59 |
| 0+ | 187,5 | km | rów ziemny |  |  | 5636971.15 | 7443340.96 |
| 0+ | 224 | km | - | 14,00 | 256,98 | 5636939.06 | 7443333.98 |
| 0+ | 215,5 | km | rów ziemny |  |  | 5636945.91 | 7443321.77 |
| 0+ | 222 | km | - | 9,50 | 256,82 | 5636936.85 | 7443324.21 |
| 0+ | 216 | km | rów ziemny |  |  | 5636945.84 | 7443321.02 |
| 0+ | 401 | km | - | 7,20 | 258,61 | 5636841.02 | 7443463.97 |
| 0+ | 401 | km | rów ziemny |  |  | 5636835.97 | 7443469.64 |
| 0+ | 414,5 | km | - | 7,20 | 258,24 | 5636851.17 | 7443473.03 |
| 0+ | 414,5 | km | rów ziemny |  |  | 5636846.12 | 7443478.70 |

### Wyloty otwarte ulicznych ścieków betonowych

W ramach odwodnienia dróg gminnych, zaprojektowano otwarty system kanalizacji deszczowej zakończony m.in. trzema korytkami otwartymi ulicznych ścieków betonowych /muldy o szerokości 30-60 cm/, w tym:

- jeden wylot do istniejącego rowu drogowego drogi powiatowej Nr 1188T /ul. Kielecka/ w km 0+003 drogi gminnej /ul. Zachodnia/ o szerokości korytka 60 cm, na rzędnej 253,98 m npm.,

- jeden wylot do projektowanego rowu drogowego w km 0+216,5 drogi gminnej /ul. Zachodnia/ o szerokości korytka 30 cm, na rzędnej 256,64 m npm.,

- jeden wylot do projektowanego rowu drogowego w km 0+399,5 drogi gminnej /ul. Południowa/ o szerokości korytka 60 cm, na rzędnej 258,33 m npm.

| Kilometraż |  |  | Miejsce wylotu ścieku muldowego | Współrzędna X | Współrzędna Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0+ | 003 | km | rów drogowy | 5637125.41 | 7443438.64 |
| 0+ | 216,5 | km | rów drogowy | 5636945.31 | 7443317.21 |
| 0+ | 399,5 | km | rów drogowy | 5636834.74 | 7443468.82 |

## KANAŁ TECHNOLOGICZNY

W Dz. U. 2022 poz. 1783 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw art. 1 pkt. 12 ppkt. 4 została wprowadzona zmiana w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 i 1768) w art. 39 dotycząca obowiązku budowy kanału technologicznego. Wspomniana zmiana dotyczy wymienionych w ustawie przypadków, w których Zarządca drogi nie jest obowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy dróg publicznych. Zapis Dz. U. 2022 poz. 1783 z dnia 5 sierpnia 2022 r. art. 1 pkt. 12 ppkt. 4 otrzymał brzmienie: „budowy lub przebudowy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron”.

Oświadczam, iż potencjalny nowo wybudowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji zarówno z od strony początku jak i końca projektowanej budowy dróg oraz nie jest planowana, w najbliższym czasie dalsza rozbudowa bądź przebudowa ulic Zachodniej, Cichej i Południowej w Bukowie.

Ponadto przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Skrętka” Łukasz Piwowarczyk wystosowało oświadczenie o funkcjonowaniu szerokopasmowej sieć światłowodowa pozwalającej zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców na usługi szerokopasmowe, na terenie planowanej inwestycji.

# KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA 1 – NAWIERZCHNIA JEZDNI i ZJAZDÓW PUBLICZNYCH

- warstwa ścieralna z AC11S                                                                grubości 4 cm

- warstwa wiążąca z AC16W                                                                 grubości 6 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stab. mech.0/31,5       grubości 20 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem drogowym

o wytrzymałości C1,5/2,0MPa                                                          grubości 30 cm

warstwa SUMA: 60 cm

KONSTRUKCJA 2  – ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

- kostka betonowa, kolorowa                                                               grubości 8 cm

- podsypka cementowo piaskowa                                                         grubości 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

grubości 20 cm

warstwa SUMA: 31 cm

KONSTRUKCJA 3 – POBOCZY

- kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/31,5                                      grubości 12 cm

warstwa SUMA: 12 cm

# DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

PROJEKTANT

mgr inż. Karol Kossakowski

(Podpis Projektanta)

Projekt stałej organizacji ruchu przewiduje wykonanie oznakowania pionowego wyznaczającego pierwszeństwo ruchu na budowanych ulicach. Projekt Stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie.

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Grzegorz Kłuskiewicz

(Podpis Sprawdzającego)

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA