BIURO PROJEKTOWE:

KAPPA PROJEKT

ul. Sobieskiego 49a

29-100 Włoszczowa

INWESTOR:

WÓJT GMINY KRASOCIN

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

NAZWA ZADANIA:

„Budowa ul. Cichej, Południowej i Zachodniej

w msc. Bukowa”

STADIUM:

PROJEKT

BUDOWLANY

TOM I

CZĘŚĆ OPRACOWANIA:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Kategoria XXV

(drogi i kolejowe drogi szynowe)

| BRANŻA | DROGOWA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | UPRAWNIENIA |  | PODPIS |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Karol Kossakowski | SWK/0172/POOD/13 |  |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Grzegorz Kłuskiewicz | SWK/0132/POOD/11 |  |  |  |
| BRANŻA | ELEKTRYCZNA |  |  |  |  |
| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO |  | UPRAWNIENIA |  | PODPIS |
| PROJEKTANT | mgr inż. Dominik Radomski |  | SWK/0113/PWBE/16 |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Jerzy Kępiński |  | SWK/0059/PWOE/07 |  |  |

| DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2025 | NR EGZEMPLARZA: 3 |
| --- | --- |

PROJEKT BUDOWLANY

- 2 -

„Budowa ul. Cichej, Południowej i Zachodniej w msc. Bukowa”

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I 	– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM II 	– PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

- TOM II A	– BRANŻA DROGOWA

- TOM II B	– BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

- TOM II C	– USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIĄ NISKIEGO NAPIĘCIA

TOM III – INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TOM IV 	– UZGODNIENIA, OPINIE I DECYZJE

PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOŚCI:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO	5

I.	WYKAZ DZIAŁEK  OBJĘTYCH INWESTYCJĄ	6

1.	WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ – W CAŁOŚCI	7

2.	WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ – PODZIAŁ	7

3.	WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ – (CZASOWE ZAJĘCIE)	8

II.	CZĘŚĆ OPISOWA	9

1.	CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA	10

1.1.	DANE OGÓLNE	10

1.2.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	10

1.3.	ZAKRES OPRACOWANIA	10

1.4.	PODSTAWA OPRACOWANIA	10

2.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	11

2.1.	SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ	11

2.2.	ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	11

2.2.1.	Projektowane zmiany zagospodarowanie terenu objętego inwestycją	11

2.2.2.	Stan istniejący	11

2.2.3.	Ukształtowanie terenu	12

2.3.	SZATA ROŚLINNA	12

2.4.	STAN WŁASNOŚCI	12

3.	STAN PROJEKTOWANY	12

3.1.	PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ BUDOWY DRÓG	12

3.2.	ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE	13

3.3.	ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE	13

3.4.	ODWODNIENIE DROGI	13

3.5.	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	14

3.6.	USUNIĘCIE KOLIZJI Z LINIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ	14

3.7.	PAS DROGOWY	14

3.8.	KANAŁ TECHNOLOGICZNY	15

4.	OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOŚCI	15

5.	INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH	16

5.1.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	16

5.2.	ZAPEWNIENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH	16

6.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU	17

7.	CEL INWESTYCJI I JEJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO	17

7.1.	INFORMACJA O ZAPISACH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	17

7.2.	INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	18

7.3.	INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA	18

7.4.	OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH	18

7.5.	GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA	18

8.	INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH	19

III.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	20

## OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 32 ust. 4 punkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. 2024., poz. 725 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że Projekt Budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

- 5 -

„ Budowa ul. Cichej, Południowej i Zachodniej w msc. Bukowa”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Oświadczam również, iż wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i może służyć celom, do których została stworzona.

Włoszczowa,  grudzień  2025r.

PROJEKTANT

mgr inż. Karol Kossakowski

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr SWK/0172/POOD/13

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Grzegorz Kłuskiewicz

(Podpis Sprawdzającego)

uprawnienia budowlane nr SWK/0132/POOD/11

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności drogowej

PROJEKTANT

mgr inż. Dominik Radomski

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr SWK/0113/PWBE/16

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektromagnetycznych

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Jerzy Kępiński

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr SWK/0059/PWOE/07

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektromagnetycznych

#### WYKAZ DZIAŁEK

#### OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

# WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ – W CAŁOŚCI

Obręb 0027 BUKOWA (15 działek)

| L.P. | Nr ewidencyjne istniejących działek |
| --- | --- |
| 1. | 237/9 |
| 2. | 239/10 |
| 3. | 239/3 |
| 4. | 241/5 |
| 5. | 243/1 |
| 6. | 245/3 |
| 7. | 235/2 |
| 8. | 247/3 |
| 9. | 247/4 |
| 10. | 245/5 |
| 11. | 243/3 |
| 12. | 241/7 |
| 13. | 239/6 |
| 14. | 239/16 |
| 15. | 237/13 |

# WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ – PODZIAŁ

Obręb 0027 BUKOWA (3 działki)

| L.P. | Nr ewidencyjne istniejących działek | Nr ewidencyjne działek po podziale |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr ewidencyjne działek przeznaczonych pod budowę dróg gminnych | Nr ewidencyjne działek pozostałych po podziale |
| 16. | 245/11 | 245/14 | 245/15 |
| 17. | 247/11 | 247/17 | 247/18 |
| 18. | 247/12 | 247/19 | 247/20 |

(działki przeznaczone pod przedmiotową inwestycją zostały wytłuszczone)

Obręb 0024 WYSTĘPY (3 działki)

| L.P. | Nr ewidencyjne istniejących działek | Nr ewidencyjne działek po podziale |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nr ewidencyjne działek przeznaczonych pod budowę dróg gminnych | Nr ewidencyjne działek pozostałych po podziale |
| 19. | 217/1 | 217/4 | 217/5 |
| 20. | 218 | 218/1 | 218/2 |
| 21. | 237 | 237/1 | 237/2 |

# WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH POD PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ – (CZASOWE ZAJĘCIE)

Obręb 0027 BUKOWA (15 działek)

| L.P. | Nr ewidencyjne istniejących działek / *powstałych z podziału | Kategoria drogi / charakter budowy |
| --- | --- | --- |
| 22. | 17/1 | budowa skrzyżowania |
| 23. | 237/10 | budowa skrzyżowania |
| 24. | 237/8 | budowa skrzyżowania |
| 25. | 235/1 | budowa skrzyżowania |
| 26. | 237/12 | budowa skrzyżowania |
| 27. | 237/14 | budowa skrzyżowania |
| 28. | 239/21 | budowa zjazdu |
| 29. | 239/11 | budowa zjazdu |
| 30. | 239/4 | budowa zjazdu |
| 31. | 241/17 | budowa zjazdu |
| 32. | 239/5 | budowa zjazdu |
| 33. | 239/22 | budowa zjazdu |
| 34. | 239/17 | budowa zjazdu |
| 35. | 239/15 | budowa zjazdu |
| 36. | 237/11 | budowa zjazdu |

Obręb 0024 WYSTĘPY (3 działki)

| L.P. | Nr ewidencyjne istniejących działek / *powstałych z podziału | Kategoria drogi / charakter budowy |
| --- | --- | --- |
| 37. | 137 | budowa skrzyżowania |
| 38. | 237/2 (237) | budowa zjazdu |
| 39. | 217/2 | budowa zjazdu |

*prywatne działki powstałe z podziału ZRID (w nawiasie podano istniejący numer ewidencyjny działki – sprzed podziału)

#### CZĘŚĆ OPISOWA

# CZĘŚĆ INFORMACYJNO - OGÓLNA

## DANE OGÓLNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Tematem zadania jest: „Budowa ul. Cichej, Południowej i Zachodniej w msc. Bukowa” na terenie zachodniej części wsi Bukowa w gminie Krasocin.

NAZWA INWESTORA

WÓJT GMINY KRASOCIN

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy ulic Cichej, Południowej i Zachodniej w miejscowości Bukowa.

Przedmiotowe odcinki ulic zlokalizowane są w powiecie włoszczowskim, województwie świętokrzyskim i pokazany został na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.

## ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę dróg gminnych o parametrach szerokości jezdni 5,00m, budowę odwodnienia dróg, budowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z podziemnym kablem niskiego napięcia. Przedmiotowe opracowanie dotyczy projektu zagospodarowania terenu.

## PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest umowa numer RI/22/2025 z dnia 13.03.2025 zawartej pomiędzy Gminą Krasocin, a firmą KAPPA PROJEKT, realizowana w oparciu o materiały:

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Uzgodnienia z Rad Technicznych, które odbyły się w siedzibie Inwestora przy udziale Zamawiającego,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2022 poz. 1679),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721),

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2024 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2024 poz. 311),

- Inwentaryzacja stanu istniejącego.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## SIEĆ KOMUNIKACJI DROGOWEJ

Ulica Zachodnia w Bukowej bierze swój początek od skrzyżowania z drogą powiatową Niwiska Krasocińskie - Gruszczyn - Występy - Skorków - Leśnica numer 1188T w km 4+555 str. P. Ulica Cicha będzie posiadała połączenie z ulicami Południową i Zachodnią. Koniec ulicy Południowej przypada na skrzyżowanie z drogą powiatową Niwiska Krasocińskie - Gruszczyn - Występy - Skorków - Leśnica numer 1188T w km 4+770 str. P. W ciągu swojego przebiegu, budowane ulice, nie będą posiadały innych bezpośrednich połączeń z drogami publicznymi. Jedynie przyległe drogi wewnętrzne – ulica Spacerowa i Szkolna posiadają połączenia z gminnymi drogami publicznymi.

Rozpatrywane odcinki dróg gminnych, objęte przedmiotową inwestycją, zlokalizowane są w granicach wsi Bukowa gmina Krasocin, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie.

## ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objęty inwestycją stanowi obszar pasa drogowego poszerzony o działki przewidziane do podziału pod przedmiotową inwestycję. Jest on częściowo zurbanizowany, niezadrzewiony, nie występuje na nim zabudowa budynkami oraz ogrodzenia przyległych posesji. Obecnie drogi są gruntowe częściowo wzmocnione kruszywem niesortowanym.

Na obszarze inwestycji zlokalizowane są urządzenia nie związane z infrastrukturą drogową takie jak wodociąg, napowietrzna i podziemna linia energetyczna, napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna.

### Projektowane zmiany zagospodarowanie terenu objętego inwestycją

Projekt przewiduje wykorzystanie terenu pod aktualnie wykorzystywany jako pas drogowy. W obszarze inwestycji projektuje się budowę jezdni dróg gminnych, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych do posesji zabudowanych, budowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z podziemną linią elektroenergetyczną niskiego napięcia.

### Stan istniejący

Teren objęty inwestycją stanowią wewnętrzne drogi gruntowe częściowo wzmocnione kruszywem.  Przewidziany pod inwestycję obszar został zobrazowany na załączniku graficznym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa A (uchwała nr IX/90/15 z dnia 30.09.2015r.). W chwili obecnej drogi wewnętrzne mają nieregularny przebieg, krawędź oraz szerokość. Nie posiadają klasy technicznej
oraz odwodnienia.

### Ukształtowanie terenu

Bukowa położone jest w południowo wschodniej części regionu geograficznego zwanego Niecką Włoszczowską. Region ten ma kształt podłużnej doliny z rzeką Czarną i jej dopływami. Jego granice wyznaczają od północy Wzgórza Koneckie, od wschodu Pasmo Chęcińskie, a od zachodu rzeka Pilica. Teren nachylony jest w kierunku północno-zachodnim, zgodnie z biegiem rzek, brak jest naturalnych przeszkód od strony południowej. Rzeźba terenu jest dość łagodna i nie mogła utrudniać rozwoju osadnictwa. Bukowa jest trzecią co do wielkości wsią w gminie Krasocin. Położona jest województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Krasocin.

## SZATA ROŚLINNA

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują pomniki przyrody ani drzewa o wysokich walorach dendrologicznych. Przedmiotowa inwestycja nie koliduje swym zakresem z żadnymi drzewami.

## STAN WŁASNOŚCI

Inwestycja będzie wykonana w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013r. 687 poz. z póżn. zm.). Tereny niezbędne do realizacji inwestycji zostaną przejęte z mocy ww. ustawy.

# STAN PROJEKTOWANY

## PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ BUDOWY DRÓG

Projektowana budowa charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

- klasa techniczna dróg: D - dojazdowa,

- kategoria ruchu KR 1,

- obciążenie nawierzchni 115 kN/oś,

- szerokość pasa ruchu – 2,50 m,

- szerokość poboczy ziemnych ulepszonych o nawierzchni z kruszywa – 0,75 m,

- spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym – 2 %,

- szerokość zjazdów indywidualnych – 4,50 m,

- szerokość zjazdów publicznych – 3,00-5,00 m,

- Prędkość projektowa 30km/h.

## ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE

Budowa ulic Zachodniej, Cichej i Południowej w Bukowie została zaprojektowana w oparciu o planowany przebieg określony w miejscowym planie zagospodarowania terenu Bukowa A. Projekt budowy dróg gminnych przewiduje zastosowanie parametrów klasy technicznej D o konstrukcji nawierzchni dostosowanej do obciążenia ruchem dla kategorii ruchu KR1. Szerokość projektowanego pasa ruchu wynosi 2,50m. Zaprojektowano zjazdy indywidualne, do działek budowlanych, o skosie 1,5:1,5 oraz zjazdy publiczne o szerokości dostosowanej do jezdni dróg wewnętrznych i promieniach wyłukowujących R = 3m. Całkowita długość dróg objętych opracowaniem wynosi 624,49mb.

## ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Początek i koniec opracowania będzie nawiązywał do istniejącej nawierzchni jezdni ulicy Kieleckiej stanowiącej drogę powiatową o numerze 1188T. Projektując niweletę jezdni zwrócono uwagę na dostosowanie do ukształtowania terenu, profil projektowanych skrzyżowań oraz zapewnienie prawidłowego odwodnienia pasa drogowego.

## ODWODNIENIE DROGI

Wody opadowe i roztopowe z części nawierzchni dróg gminnych – ul. Zachodniej, ul. Cichej i ul. Południowej w msc. Bukowa, ujęte w otwarty system kanalizacji deszczowej, odprowadzane będą za pomocą pięciu wylotów przykanalików i trzech wylotów w postaci otwartych korytek betonowych, do projektowanych rowów drogowych. W celu prawidłowego odwodnienia części nawierzchni dróg gminnych, wykonane zostaną ścieki uliczne w postaci betonowych korytek /muldy o szerokości 30-60 cm/, stanowiące otwarty system kanalizacji deszczowej. Uliczne ścieki betonowe zakończone będą ośmioma wylotami kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, w tym:

•	pięcioma wylotami przykanalików z rur PP o średnicy Ø 200 mm, do trzech projektowanych prawostronnych rowów drogowych w km 0+187,5; 0+215,5; 0+216 drogi /ul. Zachodnia/ oraz w km 0+401; 0+414,5 drogi /ul. Południowa/. Wyloty przykanalików stanowić będą rury o średnicy Ø 200 mm, wykonane 10 cm powyżej rzędnych dna rowów,

•	trzema wylotami otwartego systemu kanalizacji deszczowej, stanowiącego korytka otwarte ścieków betonowych do rowów drogowych:

- wylot do istniejącego rowu drogowego drogi powiatowej Nr 1188T

- wylot do projektowanego rowu drogowego drogi gminnej /ul. Zachodnia w km 0+216,50/

- wylot do projektowanego rowu drogowego drogi gminnej /ul. Południowa w km 0+399,5/

Wody opadowe lub roztopowe z pozostałej powierzchni dróg, dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu nawierzchni jezdni i pobocza /spadki poprzeczne jezdni 2%, pobocze 8%/ będą powierzchniowo spływać bezpośrednio do rowów drogowych, gdzie ulegać będą infiltracji do gruntu.

## BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego dla budowanych ulic: Zachodniej, Cichej i Południowej. Projektowane rozwiązanie obejmuje budowę dwóch odcinków linii kablowej oświetlenia drogowego kablem YAKXs 4x35mm2 od projektowanej szafy SOM: do projektowanego słupa nr 1/I (obwód nr 1) oraz do projektowanego słupa 1/II (obwód nr 2). Ponadto przewiduje się budowę w sumie 19 słupów stalowych o wysokości 9,00 m każdy oświetlenia wraz z oprawami o mocy 40,5W (20szt. opraw) oraz budowę nowej szafy SOM z zabudowaną kompensacją mocy biernej.

## USUNIĘCIE KOLIZJI Z LINIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się usunięcie kolizji istniejącej linii kablowej nN 0,4kV zasilającej gospodarstwo domowe z budowaną jezdnią i rowem odwadniającym ulicy Zachodniej, poprzez wykonanie nowego odcinka linii kablowej wraz z wykonaniem połączeń mufujących.

## PAS DROGOWY

Budowa dróg gminnych wymaga zajęcia terenu niezbędnego do realizacji projektowanych rozwiązań w zakresie budowy jezdni, rowów, poboczy i zjazdów oraz budową oświetlenia ulicznego z usunięciem kolizji z linią nN.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, drogę sytuuje się w pasie drogowym tak, aby uwzględnić potrzebę ochrony drogi i jej użytkowników oraz terenów przyległych do pasa drogowego przed wzajemnym niekorzystnym oddziaływaniem.

W związku z powyższym na odcinku planowanej inwestycji, zaprojektowano linie docelowego pasa drogowego o szerokości:

- ulica Zachodnia od 12 m do 23,5 m

- ulica Cicha od 12 m do 18 m

- ulica Północna 12 m.

## KANAŁ TECHNOLOGICZNY

W Dz. U. 2022 poz. 1783 z dnia 5 sierpnia 2022 r. (art. 39 ust. 6ab, pkt. 4) o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw art. 1 pkt. 12 ppkt. 4 została wprowadzona zmiana w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 889) został określony brak obowiązku lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy drogi w przypadku, gdy:  budowa dotyczy drogi o długości do 1000 metrów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

a) projektowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji po żadnej ze stron,

b) w ciągu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa drogi umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego zgodnie z uchwałą budżetową jednostki samorządu terytorialnego, wieloletnią prognozą finansową jednostki samorządu terytorialnego, programem wieloletnim.

Oświadczam, iż potencjalny nowo wybudowany kanał technologiczny nie miałby kontynuacji zarówno z od strony początku jak i końca projektowanej budowy dróg oraz nie jest planowana budowa bądź przebudowa, umożliwiająca kontynuację projektowanego kanału technologicznego, ulic Zachodniej, Cichej i Południowej w Bukowie.

Ponadto przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Skrętka” Łukasz Piwowarczyk wystosowało oświadczenie o funkcjonowaniu szerokopasmowej sieć światłowodowa pozwalającej zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców na usługi szerokopasmowe, na terenie planowanej inwestycji.

# OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z NIERUCHOMOŚCI

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej, zaplanowano czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. Zakres realizacji zamierzenie inwestycyjnego, poza docelowym pasem drogowym dróg gminnych, przedstawiono w tabelach poniżej:

Obręb 0027 BUKOWA (10 działek)

| L.P. | Nr ewidencyjne istniejących działek | Powierzchnia terenu zajęta na cel budowy/przebudowy [m2] | Kategoria drogi / charakter budowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 239/21 | 30+22 = 52 | budowa zjazdu |
| 2. | 239/11 | 12 | budowa zjazdu |
| 3. | 239/4 | 12 | budowa zjazdu |
| 4. | 241/17 | 29+26 = 55 | budowa zjazdu |
| 5. | 239/5 | 15 | budowa zjazdu |
| 6. | 239/22 | 15 | budowa zjazdu |
| 7. | 239/17 | 34 | budowa zjazdu |
| 8. | 239/15 | 21 | budowa zjazdu |
| 9. | 237/11 | 21 | budowa zjazdu |

Obręb 0027 BUKOWA (1 działka)

| L.P. | Nr ewidencyjne istniejących działek / (powstałych z podziału) | Powierzchnia terenu zajęta na cel budowy/przebudowy [m2] | Kategoria drogi / charakter budowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | 237/2 (237) | 67 | budowa zjazdu |

*prywatne działki powstałe z podziału ZRID (w nawiasie podano istniejący numer ewidencyjny działki – sprzed podziału)

# INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESÓW OSÓB TRZECICH

## OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Planowana budowa dróg gminnych będzie stanowić kontynuację funkcji zagospodarowania terenu na działkach objętych inwestycją – tzn. stanowić będzie pas drogowy. W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się przede wszystkim obiekty zlokalizowane na działkach objętych opracowaniem. Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego oddziaływania, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Projektowane elementy nie ograniczają możliwości użytkowania nieruchomości sąsiednich w dotychczasowy sposób. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza wskazane w projekcie linie rozgraniczające teren inwestycji.

Projektowana inwestycja jest zgodna z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. poz. 690 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. poz. 826 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: inwestycja nie będzie generowała ponadnormatywnych poziomów hałasu

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. poz. 1031 w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu: inwestycja nie wpłynie na generowanie ponadnormatywnych poziomów pyłów oraz gazów.

## ZAPEWNIENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie poszczególnych powierzchni zagospodarowania terenu dla przedmiotowej inwestycji.

| Powierzchnia inwestycji w liniach docelowego pasa drogowego | 8 499 m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnie dróg gminnych oraz zjazdów publicznych (nawierzchnia asfaltowa) | 3 487 m2 |
| Powierzchnie poboczy | 795 m2 |
| Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej | 798 m2 |
| Powierzchnia innych elementów betonowych (krawężniki, obrzeża, ścieki itp.) | 172 m2 |
| Zieleń (skarpy, trawniki, opaski) | 3 247 m2 |

# CEL INWESTYCJI I JEJ WPŁYW NA ŚRODOWISKO

## INFORMACJA O ZAPISACH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowana budowa dróg gminnych zlokalizowana w terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą BUKOWA A, wyrażony w uchwale Rady Gminy w Krasocinie nr IX/90/15 z dnia 30.09.2015r. i opublikowany w Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3277 z dnia 17 listopada 2015r. wraz z późniejszymi zmianami). Obszar opracowania, zilustrowany i opisany jest w planie miejscowym jako KD-D6 – planowana droga gminna klasy dojazdowej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi wynikającymi z przepisów o drogach publicznych. Ustalenia w planie miejscowym dotyczące obszaru oznaczonego symbolem KD-D6:

- szerokość w liniach rozgraniczających zmienna od 12 m do 18 m,

- szerokość jezdni min. 4 m,

- chodniki,

- budowa nowych zjazdów na warunkach i zasadach zarządcy drogi.

Zgodnie z art. 11i ust. 2 w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

## INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Na podstawie z pisma znak KIE.5120.124.2025.AI RKW/4185/2025 z dnia 12 września 2025 Urzędu Górniczego w Kielcach ustalono, że obszar inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach istniejących terenów górniczych, jak też nie graniczy z takimi terenami.

## INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz.1839 z 2019r.) nie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

## OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH

Na terenie przedmiotowej inwestycji występują grunty rolne. Do gruntów rolnych objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

## GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Ocena podłoża gruntowego określona została przez projektanta na podstawie wizji w terenie i przeprowadzonych badań makroskopowych.

Z punktu widzenia Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) stwierdza się, że na omawianym terenie, występują proste warunki gruntowe.

Przyjęta konstrukcja nawierzchni jezdni, zjazdów i poboczy, spełnia wymóg nośności i stateczności budowli drogowej.

# INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

PROJEKTANT

mgr inż. Karol Kossakowski

(Podpis Projektanta)

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Grzegorz Kłuskiewicz

(Podpis Sprawdzającego)

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Jerzy Kępiński

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr SWK/0059/PWOE/07

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektromagnetycznych

PROJEKTANT

mgr inż. Dominik Radomski

(Podpis Projektanta)

uprawnienia budowlane nr SWK/0113/PWBE/16

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektromagnetycznych

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA