# Zadanie I – Rozbudowa i integracja systemów informatycznych

Zadanie 1. Dostawa macierzy dyskowych

- Macierze:

Zakres prac wdrożeniowych

Wykonawca zobowiązany jest do:

•	Integracji dostarczonych komponentów z istniejącą infrastrukturą serwerową i sieciową Zamawiającego,

•	Montażu, okablowania i uruchomienia wszystkich urządzeń w środowisku produkcyjnym,

•	Wdrożenie mechanizmów kompresji danych,

•	Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania pełnej migracji danych i ustawień z posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych do dostarczonego rozwiązania.

Wymagania dotyczące macierzy dyskowej 1 szt. typ I

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Szczegółowy opis wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Obudowa Architektura Pojemność Kontrolery macierzowe Pamięć cache Interfejsy i protokoły komunikacji Bezpieczeństwo danych Funkcje niezawodnościowe Zarządzanie Funkcjonalności Obsługa wirtualnych dysków logicznych Replikacja, klony oraz kopie migawkowe Monitoring Inne Serwis Gwarancja | - Macierz musi mieć umożliwiać instalację w standardowej szafie serwerowej typu RACK 19”. - W obudowie podstawowej o wysokości co najwyżej 1U musi zawierać co najmniej dwa kontrolery macierzowe pracujące w trybie dual-active lub active-active oraz minimum 12 slotów na nośniki danych. - Macierz musi pozwalać na instalację różnych typów nośników dyskowych w technologii NVMe, w tym dyski SSD oraz moduły Flash. - Macierz musi umożliwiać pracę hybrydową i obsługę nośników dyskowych HDD, w tym dyski NL-SAS, w ramach półek dyskowych podłączanych do macierzy. - Urządzenie musi składać się z pojedynczej macierzy dyskowej zarządzanej z jednego interfejsu graficznego (GUI) oraz tekstowego (CLI). - Kontrolery macierzowe muszą wykorzystywać wyłącznie protokół NVMe do komunikacji z dyskami umieszczonymi w kontrolerach macierzy. Zamawiający nie dopuszcza stosowania protokołu SAS do komunikacji nośników dyskowych z kontrolerem. Zamawiający dopuszcza stosowanie protokołu SAS 12 Gb jedynie do komunikacji z półkami dyskowymi podłączonymi do kontrolerów. - Całkowita pojemność użyteczna rozwiązania musi wynosić minimum 80 TiB, zbudowana w oparciu o RAID6 lub równoważny bez użycia mechanizmów redukcji danych. Macierz musi być zbudowana wyłącznie w oparciu o moduły dyskowe NVMe Flash lub dyski NVMe SSD. Niedopuszczalne jest użycie dysków cMLC (Consumer MLC). - Macierz w chwili dostawy musi umożliwiać instalację min. 12 modułów Flash NVMe i zawierać taką liczbę kontrolerów, aby nośniki/dyski komunikowały się z kontrolerami wyłącznie za pomocą protokołu NVMe. - Zamawiający oczekuje nowoczesnej macierzy zbudowanej wyłącznie za pomocą bezpiecznych i wydajnych modułów Flash NVMe. Każdy moduł Flash NVMe musi być wyposażony w funkcjonalność/mechanizm wykrywania ransomware poprzez monitorowanie wszystkich operacji zapisu na nośniku. Funkcjonalność nie może mieć wpływu na wydajność napędu Flash NVMe. - Macierz musi być zbudowana z minimum dwóch kontrolerów pracujących w trybie active-active lub dual-active. - Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w procesor o ilości min. 12 rdzeni (ang.: core) co daje 24 rdzenie na macierz. Jeżeli oferowana macierz nie posiada 12 rdzeni w procesorach na kontroler należy dostarczyć taką liczbę kontrolerów, aby w sumie liczba dostarczonych rdzeni (core) była co najmniej równa 24. - Architektura macierzy ma być oparta o sprawdzone i powszechnie dostępne procesory technologii x86/x64 producentów Intel lub AMD. - Macierz zbudowana z dwóch kontrolerów musi być wyposażona w minimum 256 GB pamięci podręcznej cache. Każdy z kontrolerów macierzowych musi udostępniać minimum 128 GB pamięci podręcznej cache. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci/modułów FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. - Macierz musi mieć możliwość rozbudowy pamięci podręcznej cache do 512GB na parę kontrolerów. - Zamawiający wymaga, aby pamięć cache była zabezpieczona podtrzymaniem bateryjnym, zapewniającym zapobieżenie utraty jej zawartości w przypadku nagłego zaniku zasilania, dla dwóch awarii występujących z rzędu. - Baterie wykorzystywane dla podtrzymania zawartości pamięci cache w przypadku awarii zasilania, muszą być dostępne do akcji serwisowych, bez konieczności wyłączania kontrolera (hot-swap, czyli wymiana i instalacja bez konieczności wyłączania i wyjmowania kontrolera z obudowy macierzy) - Macierz w chwili dostawy musi posiadać minimum 8 portów FC 32Gb/s oraz 8 portów 10/25 obsadzonych wkładkami 25 GbE SFP28 - Macierz musi również posiadać możliwość kart z portami 100 GbE, 64Gb FC oraz SAS - Komunikacja wewnętrzna kontrolera do kart HBA i nośników NVMe musi być oparta o magistralę minimum PCI-e 4.0 - Obsługiwane protokoły: Fibre Channel, FC-NVMe, iSCSI, NVMe over TCP, SAS - Wraz z macierzą należy dostarczyć niezbędną liczbę kabli komunikacyjnych FC zgodną z ilością portów FC. - Interfejsy LAN do zarządzania macierzą muszą stanowić osobną grupę nie przeznaczoną do komunikacji z hostami. - Zamawiający oczekuje możliwości zdefiniowania, bądź też obecności dedykowanego interfejsu serwisowego, przeznaczonego dla autoryzowanego serwisu producenta. Interfejs ten musi mieć możliwość dezaktywacji, w celu zabezpieczania przed niepowołanym użyciem. - Macierz musi obsługiwać RAID z dystrybuowaną przestrzenią zapasową hot-spare. Obsługiwane poziomy RAID 1, RAID 5 i RAID6. Musi być możliwe zdefiniowanie RAID na dowolnie wybranej przez użytkownika liczbie z zakresu co najmniej od 6 do 12 dysków dla RAID6. Dostarczona pojemność użyteczna musi być skonfigurowana z wykorzystaniem protekcji RAID6 (odporność na jednoczesną awarię dwóch dysków plus przestrzeń zapasowa hot- spare). Funkcjonalność macierzy musi umożliwiać rozbudowę istniejącej grupy RAID w trybie online poprzez dodanie dysków poczynając od 1 szt. - Dyski/przestrzeń zapasowa (hot-spare) muszą zostać skonfigurowane/dostarczone w ilości/pojemności zgodnej z udokumentowanymi rekomendacjami producenta oferowanej macierzy, - Macierz musi wspierać dyski NVMe typu SED - Macierz musi posiadać funkcje szyfrowania danych, uniemożliwiając odczyt danych z usuniętych z macierzy dysków/ modułów Flash. Macierz musi wspierać zarządzanie kluczami zarówno poprzez serwery kluczy szyfrujących, lokalnie poprzez zapis na kluczach USB jak i wewnętrznie przy użyciu modułu TPI w kontrolerze. Jeśli model licencjonowania tego wymaga należy dostarczyć niezbędną licencję. - Macierz musi zapewniać bezpieczeństwo i integralność oprogramowania zarządzającego funkcjami urządzenia poprzez oferowanie walidacji i szyfrowania dysków systemowych kontrolerów (boot drive) uniemożliwiające uruchomienie macierzy w przypadku nieautoryzowanej zmiany ich zawartości - Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierz oraz cechować się brakiem pojedynczego punktu awarii. - Macierz musi umożliwiać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego o napięciu 200-240V i częstotliwości 50- 60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Macierz musi być wyposażona w baterie obsługujące zanik zasilania, umożliwiające zachowanie danych w pamięci podręcznej cache i bezpieczne wyłączenie urządzenia dla dwóch awarii zasilania następujących jedne po drugiej. - Zarządzanie macierzą (tzn. zarządzanie co najmniej wszystkimi: portami We/Wy, woluminami, nośnikami dyskowymi NVMe, klonowaniem, replikacją, wirtualizacją zasobów zewnętrznych) musi być realizowane z jednego interfejsu GUI, CLI. - Macierz musi umożliwiać zarządzanie przez redundantne interfejsy Ethernet o prędkości minimum 1Gbps i z użyciem przeglądarki internetowej pracującej w oparciu o protokół https. - W celu umożliwienia łatwej automatyzacji codziennych zadań administracyjnych, wymagane jest, aby dostarczona macierz umożliwiała tworzenie i wykonywanie skryptów użytkownika. - Zarządzanie musi umożliwić aktualizację daty i czasu zarówno manualnie, jak i z serwera NTP. - Zarządzanie musi umożliwić konfigurację wysyłania raportów serwisowych oraz automatycznego zgłaszania awarii do serwisu producenta poprzez protokoły SMTP/HTTPS w sposób automatyczny, tj. w przypadku awarii, bądź też w ustalonych regularnych odstępach czasu. - Zarządzanie musi umożliwić konfigurację powiadomień o błędach i ostrzeżeniach do serwera SNMP. - Macierz musi umożliwiać automatyczną konfigurację i prowizjonowanie zasobów, poprzez użycie technologii Ansible. Wymagane jest, aby producent wspierał powyższą technologię natywnie poprzez udostępnianie oficjalnych narzędzi (Playbook). - Macierz musi umożliwiać ochronę dostępu do graficznego interfejsu użytkownika (GUI) poprzez zastosowanie mechanizmów wieloskładnikowej autentykacji użytkownika (Multi-factor authentication – MFA) - Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra geograficznego. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. - Wymagane jest, aby rozwiązanie klastra geograficznego, umożliwiało konfigurację automatycznej replikacji danych przechowywanych w ramach klastra, do trzeciego ośrodka przetwarzania danych, w trybie co najmniej replikacji asynchronicznej, tak aby w przypadku awarii/niedostępności klastra geograficznego istniała możliwość przywrócenia danych z użyciem trzeciego ośrodka przetwarzania danych. - Macierz musi obsługiwać funkcjonalność oszczędnych woluminów, czyli nadalokacji (thin provisioning) dla wolumenów zbudowanych na dyskach SSD (lub tych zewnętrznie wirtualizowanych). - Kompresja danych w trybie „na bieżąco” („inline”) bez wcześniejszego zapisywania danych na nośnikach dyskowych w formie nie skompresowanej. - Macierz musi obsługiwać dynamiczne zwiększanie rozmiaru wolumenów (LUN bez mechanizmu thin-provisioning) do maksymalnej dostępnej oferowanej przestrzeni. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania testu potwierdzającego możliwość założenia woluminu o wielkości 1 TB i zwiększanie jego rozmiaru do maksymalnej dostępnej oferowanej przestrzeni, a następnie zapisania na nim danych do 100% pojemności. - Funkcjonalność pamięci podręcznej (Cache) musi wspierać zarządzanie procesem odczytu i zapisu danych na poziomie każdego woluminu zdefiniowanego w macierzy. Musi istnieć możliwość wyłączenia funkcji cache write dla poszczególnych wolumenów z równoczesnym zachowaniem funkcji cache read dla tych woluminów. Musi istnieć możliwość wyłączenia obu funkcji cache write i cache read dla poszczególnych wolumenów. - Macierz musi zapewnić funkcjonalność zarządzania limitem operacji wejścia/wyjścia wykonywanych na danym wolumenie, hoście lub grupie hostów - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. - Urządzenie musi mieć wsparcie producenta dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2016,2019, 2022, Red Hat Linux 7.x i 8.x lub nowszy, IBM AIX 7.2,7.3, SUSE Linux 12 i 15, VMware vSphere ESX 7.0 i 8.0. lub nowsze do wykorzystywania przez Zamawiającego. Informacja potwierdzająca spełnienie wymagania musi być opublikowana na ogólnodostępnej stronie internetowej. - Macierz musi obsługiwać funkcjonalność separacji woluminów dyskowych prezentowanych przez ten sam port FC macierzy pomiędzy różnymi typami hostów. - Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności urządzenia - Macierz musi zapewnić możliwość rozłożenia jednego wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami wirtualizowanych macierzy dyskowych. - Macierz musi umożliwiać stworzenie kopii lustrzanej (mirror) woluminu pomiędzy różnymi macierzami. Awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. - Macierz musi umożliwiać podłączenie co najmniej 500 hostów oraz dokonania minimum 64 000 mapowań wolumen-host. - Macierz musi zapewnić funkcjonalność definiowania kopii danych pomiędzy woluminami źródłowymi a docelowymi (target). - Macierz musi mieć możliwość automatycznego tworzenia odseparowanych logicznie kopii danych, niedostępnych dla użytkowników (hostów) w celu realizacji mechanizmów zabezpieczenia danych przed atakami typu ransomware i przypadkowym usunięciem danych. Kopie danych muszą posiadać cechę „immutable” tzn. nie mogą być usunięte przez okres ich retencji lub usunięte jedynie poprzez autoryzowanego w tym celu użytkownika z możliwością konfiguracji potwierdzenia usunięcia przez dodatkowego użytkownika. Funkcjonalność może być realizowana przez zewnętrzne oprogramowanie, jednakże musi zapewnić pełną kompatybilność z oferowaną macierzą. - Administrator musi mieć możliwość tworzenia kopii danych w trybach incremental (aktualizacja kopii o różnicę danych jaka powstała od czasu poprzednio wykonanej kopii), multitarget (możliwość równoczesnego zdefiniowania wielu woluminów docelowych dla jednego woluminu źródłowego), jako kopia binarna (klon). - Macierz musi umożliwiać przywrócenie danych zabezpieczonych mechanizmem kopii migawkowej (snaphsot, PIT Copy) poprzez odtworzenie danych na źródle - source z docelowego punktu – target (odwrócenie relacji snapshota) - Macierz musi natywnie wspierać udostępnianie zasobów zabezpieczonych mechanizmem kopii migawkowej (Snapshot, PIT Copy) do innych zatwierdzonych hostów poza środowiskiem produkcyjnym, tj. np. do celów testowych lub badawczo- rozwojowych. - Macierz musi obsługiwać co najmniej 254 kopii migawkowych jednego woluminu i musi obsługiwać co najmniej 2500 relacji kopiowania dla wielu woluminów źródło target. - Macierz musi obsługiwać wykonanie kopii wolumenów odseparowanych logicznie dla co najmniej 10000 wolumenów. - Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji. Macierz musi zapewnić możliwość zdefiniowania co najmniej 128 różnych grup spójności. W jednej grupie spójności musi być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 relacji źródło-target. - Oprogramowanie do monitorowania musi zapewniać przechowywanie trendów historycznych środowiska przez okres co najmniej 365 dni - Rozwiązanie posiada możliwość odpytywania danych telemetrycznych w celu uzyskania szczegółowych informacji w sekwencjach co najmniej 1-minutowych, - Rozwiązanie musi identyfikować aktualnie nieużywaną przestrzeń dyskową, która nie jest przydzielona lub nie bierze udziału w ruchu I/O z serwera lub aplikacji, - Rozwiązanie musi prezentować ilość dodatkowej przestrzeni dyskowej uzyskanej dzięki zastosowaniu mechanizmów redukcji danych, - Rozwiązanie musi zapewniać monitorowanie i raportowanie na temat urządzeń - w tym szybkości operacji wejścia / wyjścia, wydajność cache, szczegóły dotyczące wolumenu, - Oprogramowanie zapewnia monitorowanie systemów pamięci masowej, serwerów, hiperwizorów oraz przełączników SAN, - Rozwiązanie musi pozwalać na monitorowanie następujących metryk dla macierzy dyskowych różnych producentów (co najmniej Dell EMC, Hitachi, IBM, NetApp, Pure): - ogólną aktywność systemu - wielkość systemu - najbardziej aktywne węzły - najbardziej aktywne wolumeny - najbardziej aktywne pule - wielkość wg hosta - wielkość wg puli - wielkość wg woluminu - wielkość wg tierów - wydajność systemu pamięci masowej - szybkość operacji I/O (op/s) - szybkość przesyłania danych (MiB/s) - czas odpowiedzi (ms/op) - Rozwiązanie musi zapewniać opcje personalizacji dotyczące sposobu powiadamiania o alertach oraz ustalenia harmonogramu automatycznego gromadzenia metadanych dotyczących wydajności i konfiguracji systemu, - Oprogramowanie musi dawać możliwość korelowania zdarzeń na różnych warstwach (host <> sieć SAN <>macierz). - Proponowane rozwiązanie pozwala na szybkie uzyskanie szczegółowych informacji o architekturze / wydajności / statusie podłączonych systemów. - Oprogramowanie pozwala na wdrożenie monitorowania typu tzw. server-centric zasobów SAN bez konieczności stosowania agenta zasobów pamięci masowej. Po dodaniu serwera bezagentowego do monitorowania, rozwiązanie automatycznie koreluje ten serwer z portami znanych połączeń hosta, - Oprogramowanie musi pozwalać na zbieranie informacji na temat wydajności systemów pamięci masowej. Te informacje muszą obejmować co najmniej kluczowe metryki wydajności oraz alerty dotyczące naruszeń progów (tzw. Thresholds), które z kolei będą pomagać w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów i wąskich gardeł związanych z wydajnością systemu (tzw. Troubleshooting), - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość przejrzenia naruszeń określonych poziomów progów i alertów, które zostały wyzwolone, gdy wydajność zasobu spadła poza określony zakres, - Rozwiązanie musi posiadać funkcje generowania raportu obciążenia związanego z użyciem odpowiedniej liczby licencji (chargeback), - Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie raportów na podstawie informacji zawartych w tabelach interfejsu użytkownika rozwiązania oraz na konfigurację i zapis tych informacji do systemu plików użytkownika, - Rozwiązanie musi pozwalać na generowanie raportów dla użytkowników, przedstawiające pojemność i koszt bloku pamięci masowej używanej przez aplikację, dział, hiperwizor i serwer fizyczny, - Zamawiający oczekuje instalacji i uruchomienia funkcjonalności monitoringu we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. - Macierz musi być nowa, nigdy wcześniej nie używana i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także być objęta serwisem producenta na terenie RP. - Wraz z macierzą należy dostarczyć wszystkie inne elementy rekomendowane przez producenta niezbędną do podłączenia i uruchomienia macierzy, w tym niezbędne licencje. - Serwis macierzy świadczony przez producenta macierzy w trybie 7dni w tygodniu przez 24 godziny - Kontakt z pracownikiem serwisu będzie prowadzony wyłącznie w języku polskim przez 24 godziny na dobę - Czas naprawy usterki krytycznej : 24 godziny - Uszkodzone nośniki danych stanowią własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi Wykonawcy w ramach wymiany. Pozostałe uszkodzone elementy Wykonawca zobowiązany jest odebrać na swój koszt. Wymagana jest gwarancja świadczona na wszystkie elementy macierzy (sprzęt oraz oprogramowanie) na wymagany okres 36 miesięcy. |

Wymagania dotyczące macierzy dyskowej 1 szt. typ II

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Szczegółowy opis wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | - Macierz musi mieć umożliwiać instalację w standardowej szafie serwerowej typu RACK 19”. - W obudowie podstawowej o wysokości co najwyżej 1U musi zawierać co najmniej dwa kontrolery macierzowe pracujące w trybie dual-active lub active-active oraz minimum 12 slotów na nośniki danych. - Macierz musi pozwalać na instalację różnych typów nośników dyskowych w technologii NVMe, w tym dyski SSD oraz moduły Flash. - Macierz musi umożliwiać pracę hybrydową i obsługę nośników dyskowych HDD, w tym dyski NL-SAS, w ramach półek dyskowych podłączanych do macierzy. |
| 2 | Architektura | - Urządzenie musi składać się z pojedynczej macierzy dyskowej zarządzanej z jednego interfejsu graficznego (GUI) oraz tekstowego (CLI). - Kontrolery macierzowe muszą wykorzystywać wyłącznie protokół NVMe do komunikacji z dyskami umieszczonymi w kontrolerach macierzy. Zamawiający nie dopuszcza stosowania protokołu SAS do komunikacji nośników dyskowych z kontrolerem. Zamawiający dopuszcza stosowanie protokołu SAS 12 Gb jedynie do komunikacji z półkami dyskowymi podłączonymi do kontrolerów. |
| 3 | Pojemność | - Całkowita pojemność użyteczna rozwiązania musi wynosić minimum 80 TiB, zbudowana w oparciu o RAID6 lub równoważny bez użycia mechanizmów redukcji danych. Macierz musi być zbudowana wyłącznie w oparciu o moduły dyskowe NVMe Flash lub dyski NVMe SSD. Niedopuszczalne jest użycie dysków cMLC (Consumer MLC). - Macierz w chwili dostawy musi umożliwiać instalację min. 12 modułów Flash NVMe i zawierać taką liczbę kontrolerów, aby nośniki/dyski komunikowały się z kontrolerami wyłącznie za pomocą protokołu NVMe. - Zamawiający oczekuje nowoczesnej macierzy zbudowanej wyłącznie za pomocą bezpiecznych i wydajnych modułów Flash NVMe. Każdy moduł Flash NVMe musi być wyposażony w funkcjonalność/mechanizm wykrywania ransomware poprzez monitorowanie wszystkich operacji zapisu na nośniku. Funkcjonalność nie może mieć wpływu na wydajność napędu Flash NVMe. |
| 4 | Kontrolery macierzowe | - Macierz musi być zbudowana z minimum dwóch kontrolerów pracujących w trybie active-active lub dual-active. - Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w procesor o ilości min. 12 rdzeni (ang.: core) co daje 24 rdzenie na macierz. Jeżeli oferowana macierz nie posiada 12 rdzeni w procesorach na kontroler należy dostarczyć taką liczbę kontrolerów, aby w sumie liczba dostarczonych rdzeni (core) była co najmniej równa 24. - Architektura macierzy ma być oparta o sprawdzone i powszechnie dostępne procesory technologii x86/x64 producentów Intel lub AMD. |
| 5 | Pamięć cache | - Macierz zbudowana z dwóch kontrolerów musi być wyposażona w minimum 256 GB pamięci podręcznej cache. Każdy z kontrolerów macierzowych musi udostępniać minimum 128 GB pamięci podręcznej cache. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania dysków SSD lub kart pamięci/modułów FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. - Macierz musi mieć możliwość rozbudowy pamięci podręcznej cache do 512GB na parę kontrolerów. - Zamawiający wymaga, aby pamięć cache była zabezpieczona podtrzymaniem bateryjnym, zapewniającym zapobieżenie utraty jej zawartości w przypadku nagłego zaniku zasilania, dla dwóch awarii występujących z rzędu. - Baterie wykorzystywane dla podtrzymania zawartości pamięci cache w przypadku awarii zasilania, muszą być dostępne do akcji serwisowych, bez konieczności wyłączania kontrolera (hot-swap, czyli wymiana i instalacja bez konieczności wyłączania i wyjmowania kontrolera z obudowy macierzy) |
| 6 | Interfejsy i protokoły komunikacji | - Macierz w chwili dostawy musi posiadać minimum 8 portów FC 32Gb/s oraz 8 portów 10/25 obsadzonych wkładkami 25 GbE SFP28 - Macierz musi również posiadać możliwość kart z portami 100 GbE, 64Gb FC oraz SAS - Komunikacja wewnętrzna kontrolera do kart HBA i nośników NVMe musi być oparta o magistralę minimum PCI-e 4.0 - Obsługiwane protokoły: Fibre Channel, FC-NVMe, iSCSI, NVMe over TCP, SAS - Wraz z macierzą należy dostarczyć niezbędną liczbę kabli komunikacyjnych FC zgodną z ilością portów FC. - Interfejsy LAN do zarządzania macierzą muszą stanowić osobną grupę nie przeznaczoną do komunikacji z hostami. - Zamawiający oczekuje możliwości zdefiniowania, bądź też obecności dedykowanego interfejsu serwisowego, przeznaczonego dla autoryzowanego serwisu producenta. Interfejs ten musi mieć możliwość dezaktywacji, w celu zabezpieczania przed niepowołanym użyciem. |
| 7 | Bezpieczeństwo danych | - Macierz musi obsługiwać RAID z dystrybuowaną przestrzenią zapasową hot-spare. Obsługiwane poziomy RAID 1, RAID 5 i RAID6. Musi być możliwe zdefiniowanie RAID na dowolnie wybranej przez użytkownika liczbie z zakresu co najmniej od 6 do 12 dysków dla RAID6. Dostarczona pojemność użyteczna musi być skonfigurowana z wykorzystaniem protekcji RAID6 (odporność na jednoczesną awarię dwóch dysków plus przestrzeń zapasowa hot- spare). Funkcjonalność macierzy musi umożliwiać rozbudowę istniejącej grupy RAID w trybie online poprzez dodanie dysków poczynając od 1 szt. - Dyski/przestrzeń zapasowa (hot-spare) muszą zostać skonfigurowane/dostarczone w ilości/pojemności zgodnej z udokumentowanymi rekomendacjami producenta oferowanej macierzy, - Macierz musi wspierać dyski NVMe typu SED - Macierz musi posiadać funkcje szyfrowania danych, uniemożliwiając odczyt danych z usuniętych z macierzy dysków/ modułów Flash. Macierz musi wspierać zarządzanie kluczami zarówno poprzez serwery kluczy szyfrujących, lokalnie poprzez zapis na kluczach USB jak i wewnętrznie przy użyciu modułu TPI w kontrolerze. Jeśli model licencjonowania tego wymaga należy dostarczyć niezbędną licencję. - Macierz musi zapewniać bezpieczeństwo i integralność oprogramowania zarządzającego funkcjami urządzenia poprzez oferowanie walidacji i szyfrowania dysków systemowych kontrolerów (boot drive) uniemożliwiające uruchomienie macierzy w przypadku nieautoryzowanej zmiany ich zawartości |
| 8 | Funkcje niezawodnościowe | - Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak adaptery HBA, kontrolery dyskowe, pamięć, zasilacze i wentylatory muszą być zaprojektowane nadmiarowo: tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na ciągłość dostępu do danych całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierz oraz cechować się brakiem pojedynczego punktu awarii. - Macierz musi umożliwiać zasilanie z dwóch niezależnych źródeł prądu jednofazowego o napięciu 200-240V i częstotliwości 50- 60Hz poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Macierz musi być wyposażona w baterie obsługujące zanik zasilania, umożliwiające zachowanie danych w pamięci podręcznej cache i bezpieczne wyłączenie urządzenia dla dwóch awarii zasilania następujących jedne po drugiej. |
| 9 | Zarządzanie | - Zarządzanie macierzą (tzn. zarządzanie co najmniej wszystkimi: portami We/Wy, woluminami, nośnikami dyskowymi NVMe, klonowaniem, replikacją, wirtualizacją zasobów zewnętrznych) musi być realizowane z jednego interfejsu GUI, CLI. - Macierz musi umożliwiać zarządzanie przez redundantne interfejsy Ethernet o prędkości minimum 1Gbps i z użyciem przeglądarki internetowej pracującej w oparciu o protokół https. - W celu umożliwienia łatwej automatyzacji codziennych zadań administracyjnych, wymagane jest, aby dostarczona macierz umożliwiała tworzenie i wykonywanie skryptów użytkownika. - Zarządzanie musi umożliwić aktualizację daty i czasu zarówno manualnie, jak i z serwera NTP. - Zarządzanie musi umożliwić konfigurację wysyłania raportów serwisowych oraz automatycznego zgłaszania awarii do serwisu producenta poprzez protokoły SMTP/HTTPS w sposób automatyczny, tj. w przypadku awarii, bądź też w ustalonych regularnych odstępach czasu. - Zarządzanie musi umożliwić konfigurację powiadomień o błędach i ostrzeżeniach do serwera SNMP. - Macierz musi umożliwiać automatyczną konfigurację i prowizjonowanie zasobów, poprzez użycie technologii Ansible. Wymagane jest, aby producent wspierał powyższą technologię natywnie poprzez udostępnianie oficjalnych narzędzi (Playbook). - Macierz musi umożliwiać ochronę dostępu do graficznego interfejsu użytkownika (GUI) poprzez zastosowanie mechanizmów wieloskładnikowej autentykacji użytkownika (Multi-factor authentication – MFA) |
| 10 | Funkcjonalności | - Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra geograficznego. W przypadku awarii jednego z ośrodków nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. - Wymagane jest, aby rozwiązanie klastra geograficznego, umożliwiało konfigurację automatycznej replikacji danych przechowywanych w ramach klastra, do trzeciego ośrodka przetwarzania danych, w trybie co najmniej replikacji asynchronicznej, tak aby w przypadku awarii/niedostępności klastra geograficznego istniała możliwość przywrócenia danych z użyciem trzeciego ośrodka przetwarzania danych. - Macierz musi obsługiwać funkcjonalność oszczędnych woluminów, czyli nadalokacji (thin provisioning) dla wolumenów zbudowanych na dyskach SSD (lub tych zewnętrznie wirtualizowanych). - Kompresja danych w trybie „na bieżąco” („inline”) bez wcześniejszego zapisywania danych na nośnikach dyskowych w formie nie skompresowanej. - Macierz musi obsługiwać dynamiczne zwiększanie rozmiaru wolumenów (LUN bez mechanizmu thin-provisioning) do maksymalnej dostępnej oferowanej przestrzeni. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania testu potwierdzającego możliwość założenia woluminu o wielkości 1 TB i zwiększanie jego rozmiaru do maksymalnej dostępnej oferowanej przestrzeni, a następnie zapisania na nim danych do 100% pojemności. - Funkcjonalność pamięci podręcznej (Cache) musi wspierać zarządzanie procesem odczytu i zapisu danych na poziomie każdego woluminu zdefiniowanego w macierzy. Musi istnieć możliwość wyłączenia funkcji cache write dla poszczególnych wolumenów z równoczesnym zachowaniem funkcji cache read dla tych woluminów. Musi istnieć możliwość wyłączenia obu funkcji cache write i cache read dla poszczególnych wolumenów. - Macierz musi zapewnić funkcjonalność zarządzania limitem operacji wejścia/wyjścia wykonywanych na danym wolumenie, hoście lub grupie hostów - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. - Urządzenie musi mieć wsparcie producenta dla następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows Server 2016,2019, 2022, Red Hat Linux 7.x i 8.x lub nowszy, IBM AIX 7.2,7.3, SUSE Linux 12 i 15, VMware vSphere ESX 7.0 i 8.0. lub nowsze do wykorzystywania przez Zamawiającego. Informacja potwierdzająca spełnienie wymagania musi być opublikowana na ogólnodostępnej stronie internetowej. - Macierz musi obsługiwać funkcjonalność separacji woluminów dyskowych prezentowanych przez ten sam port FC macierzy pomiędzy różnymi typami hostów. - Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej maksymalnej pojemności urządzenia |
| 11 | Obsługa wirtualnych dysków logicznych | - Macierz musi zapewnić możliwość rozłożenia jednego wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami wirtualizowanych macierzy dyskowych. - Macierz musi umożliwiać stworzenie kopii lustrzanej (mirror) woluminu pomiędzy różnymi macierzami. Awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. - Macierz musi umożliwiać podłączenie co najmniej 500 hostów oraz dokonania minimum 64 000 mapowań wolumen-host. |
| 12 | Replikacja, klony oraz kopie migawkowe | - Macierz musi zapewnić funkcjonalność definiowania kopii danych pomiędzy woluminami źródłowymi a docelowymi (target). - Macierz musi mieć możliwość automatycznego tworzenia odseparowanych logicznie kopii danych, niedostępnych dla użytkowników (hostów) w celu realizacji mechanizmów zabezpieczenia danych przed atakami typu ransomware i przypadkowym usunięciem danych. Kopie danych muszą posiadać cechę „immutable” tzn. nie mogą być usunięte przez okres ich retencji lub usunięte jedynie poprzez autoryzowanego w tym celu użytkownika z możliwością konfiguracji potwierdzenia usunięcia przez dodatkowego użytkownika. Funkcjonalność może być realizowana przez zewnętrzne oprogramowanie, jednakże musi zapewnić pełną kompatybilność z oferowaną macierzą. - Administrator musi mieć możliwość tworzenia kopii danych w trybach incremental (aktualizacja kopii o różnicę danych jaka powstała od czasu poprzednio wykonanej kopii), multitarget (możliwość równoczesnego zdefiniowania wielu woluminów docelowych dla jednego woluminu źródłowego), jako kopia binarna (klon). - Macierz musi umożliwiać przywrócenie danych zabezpieczonych mechanizmem kopii migawkowej (snaphsot, PIT Copy) poprzez odtworzenie danych na źródle - source z docelowego punktu – target (odwrócenie relacji snapshota) - Macierz musi natywnie wspierać udostępnianie zasobów zabezpieczonych mechanizmem kopii migawkowej (Snapshot, PIT Copy) do innych zatwierdzonych hostów poza środowiskiem produkcyjnym, tj. np. do celów testowych lub badawczo- rozwojowych. - Macierz musi obsługiwać co najmniej 254 kopii migawkowych jednego woluminu i musi obsługiwać co najmniej 2500 relacji kopiowania dla wielu woluminów źródło target. - Macierz musi obsługiwać wykonanie kopii wolumenów odseparowanych logicznie dla co najmniej 10000 wolumenów. - Macierz musi obsługiwać grupy spójności wolumenów do celów kopiowania i replikacji. Macierz musi zapewnić możliwość zdefiniowania co najmniej 128 różnych grup spójności. W jednej grupie spójności musi być możliwość zdefiniowania co najmniej 200 relacji źródło-target. |
| 13 | Monitoring | - Oprogramowanie do monitorowania musi zapewniać przechowywanie trendów historycznych środowiska przez okres co najmniej 365 dni - Rozwiązanie posiada możliwość odpytywania danych telemetrycznych w celu uzyskania szczegółowych informacji w sekwencjach co najmniej 1-minutowych, - Rozwiązanie musi identyfikować aktualnie nieużywaną przestrzeń dyskową, która nie jest przydzielona lub nie bierze udziału w ruchu I/O z serwera lub aplikacji, - Rozwiązanie musi prezentować ilość dodatkowej przestrzeni dyskowej uzyskanej dzięki zastosowaniu mechanizmów redukcji danych, - Rozwiązanie musi zapewniać monitorowanie i raportowanie na temat urządzeń - w tym szybkości operacji wejścia / wyjścia, wydajność cache, szczegóły dotyczące wolumenu, - Oprogramowanie zapewnia monitorowanie systemów pamięci masowej, serwerów, hiperwizorów oraz przełączników SAN, - Rozwiązanie musi pozwalać na monitorowanie następujących metryk dla macierzy dyskowych różnych producentów (co najmniej Dell EMC, Hitachi, IBM, NetApp, Pure): - ogólną aktywność systemu - wielkość systemu - najbardziej aktywne węzły - najbardziej aktywne wolumeny - najbardziej aktywne pule - wielkość wg hosta - wielkość wg puli - wielkość wg woluminu - wielkość wg tierów - wydajność systemu pamięci masowej - szybkość operacji I/O (op/s) - szybkość przesyłania danych (MiB/s) - czas odpowiedzi (ms/op) - Rozwiązanie musi zapewniać opcje personalizacji dotyczące sposobu powiadamiania o alertach oraz ustalenia harmonogramu automatycznego gromadzenia metadanych dotyczących wydajności i konfiguracji systemu, - Oprogramowanie musi dawać możliwość korelowania zdarzeń na różnych warstwach (host <> sieć SAN <>macierz). - Proponowane rozwiązanie pozwala na szybkie uzyskanie szczegółowych informacji o architekturze / wydajności / statusie podłączonych systemów. - Oprogramowanie pozwala na wdrożenie monitorowania typu tzw. server-centric zasobów SAN bez konieczności stosowania agenta zasobów pamięci masowej. Po dodaniu serwera bezagentowego do monitorowania, rozwiązanie automatycznie koreluje ten serwer z portami znanych połączeń hosta, - Oprogramowanie musi pozwalać na zbieranie informacji na temat wydajności systemów pamięci masowej. Te informacje muszą obejmować co najmniej kluczowe metryki wydajności oraz alerty dotyczące naruszeń progów (tzw. Thresholds), które z kolei będą pomagać w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów i wąskich gardeł związanych z wydajnością systemu (tzw. Troubleshooting), - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość przejrzenia naruszeń określonych poziomów progów i alertów, które zostały wyzwolone, gdy wydajność zasobu spadła poza określony zakres, - Rozwiązanie musi posiadać funkcje generowania raportu obciążenia związanego z użyciem odpowiedniej liczby licencji (chargeback), - Rozwiązanie musi pozwalać na tworzenie raportów na podstawie informacji zawartych w tabelach interfejsu użytkownika rozwiązania oraz na konfigurację i zapis tych informacji do systemu plików użytkownika, - Rozwiązanie musi pozwalać na generowanie raportów dla użytkowników, przedstawiające pojemność i koszt bloku pamięci masowej używanej przez aplikację, dział, hiperwizor i serwer fizyczny, - Zamawiający oczekuje instalacji i uruchomienia funkcjonalności monitoringu we wszystkich lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. |
| 14 | Inne | - Macierz musi być nowa, nigdy wcześniej nie używana i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także być objęta serwisem producenta na terenie RP. - Wraz z macierzą należy dostarczyć wszystkie inne elementy rekomendowane przez producenta niezbędną do podłączenia i uruchomienia macierzy, w tym niezbędne licencje. |
| 15 | Serwis | - Serwis macierzy świadczony przez producenta macierzy w trybie 7dni w tygodniu przez 24 godziny - Kontakt z pracownikiem serwisu będzie prowadzony wyłącznie w języku polskim przez 24 godziny na dobę - Czas naprawy usterki krytycznej : 24 godziny - Uszkodzone nośniki danych stanowią własność Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi Wykonawcy w ramach wymiany. Pozostałe uszkodzone elementy Wykonawca zobowiązany jest odebrać na swój koszt. |
| 16 | Gwarancja | Wymagana jest gwarancja świadczona na wszystkie elementy macierzy (sprzęt oraz oprogramowanie) na wymagany okres 36 miesięcy. |