Zadanie 3 - Dostawa trzech sztuk serwerów do rozbudowy klastra Xeon Gold

Każdy z serwerów powinien być wyposażony w procesory klasy Intel Xeon Gold lub AMD EPYC z minimum 16 rdzeniami, 1 TB pamięci RAM, interfejsy 2 × SFP+ 25 Gb/s oraz 2 × FC, zapewniające wysoką wydajność i redundancję połączeń. Dodatkowo serwer zostanie wyposażony w dwa dyski SSD o pojemności 480 GB każdy.

Serwery – wymagania sprzętowe:

- Moduł optyczny 32G FC do przełącznika Brocade G610 – 16 szt.

- Serwer do rozbudowy klastra - 3 szt.

| Element konfiguracji | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi Możliwość wyposażenia serwera w ramię do prowadzenia kabli. Możliwość wyposażenia serwera w zdejmowanym panelem przedni z zamkiem. Serwer z dostępnym, jako opcja (możliwość instalacji), czujnik otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Serwer wyposażony w moduł TPM 2.0. |
| Procesor | Procesor 16-rdzeniowy, x86 - 64 bity, AMD EPYC 9175F (4.2GHz/16-core/320W) lub równoważny procesor 16-rdzeniowy, osiągający w testach SPECrate2017_int_base powyżej 290 punktów wraz z oferowanym serwerem. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 160 rdzeniowych, mocy do min. 400W i taktowaniu CPU do min. 4.1GHz. |
| Liczba procesorów | Min. 1 procesor, płyta główna min. jednoprocesorowa |
| Chłodzenie procesora | Serwer powinien być wyposażony w wydajny system chłodzenia procesora w technologii chłodzenia cieczą w układzie zamkniętym (closed-loop liquid cooling), zapewniający stabilną pracę przy pełnym obciążeniu procesora oraz zgodny z konstrukcją oferowanego serwera. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego, pod warunkiem zapewnienia parametrów chłodzenia nie gorszych niż oferowany przez chłodzenie cieczą w obiegu zamkniętym. |
| Pamięć operacyjna | 1024GB RDIMM DDR5 min. 6400 MT/s w modułach o pojemności min. 128GB każdy. Płyta główna z minimum 12 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację minimum 3TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC. |
| Sloty rozszerzeń | Serwer musi być wyposażony w: - 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, każde gniazdo x16 Serwer musi mieć dodatkowo dedykowane dwa sloty OCP: - na kontroler dyskowy lub - na kartę sieciową niezajmującą slotów PCI-Express. |
| Dysk twardy | Zatoki dyskowe gotowe do zainstalowania min. 20 dysków E3.S EDSFF typu Hot Swap, NVMe PCI-e Gen5. Zainstalowane: - 2x 1.6TB NVMe Gen5 E3.S EDSFF Mix-Use |
| Kontroler | Brak kontrolera RAID sprzętowego, dyski podłączone bezpośrednio z magistralą PCI-e, każdy dysk podłączony minimum 2 liniami. |
| Interfejsy sieciowe | Karta, minimum 2 porty Ethernet 10/25GbE SFP28, która nie zajmuje gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”, wyposażona w chipset BCM57414, dostarczone wraz z wkładkami 25GB SR. Karta, minimum 2 porty Ethernet 10/25GbE SFP28, która nie zajmuje gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”, wyposażona w chipset Intel E810, dostarczone wraz z wkładkami 25GB SR. Karta, minimum 4 porty Ethernet 10/25GbE SFP28, umieszczona w slocie PCI-e, wyposażona w chipset Intel E810, dostarczone wraz z wkładkami 25GB SR. |
| Karta FC | Karta dwuportowa FC32Gb |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| Porty | 5 x USB 3.2 Gen1 (w tym min. 2 porty wewnętrzny) 1x VGA Możliwość rozbudowy/rekonfiguracji o: - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 oraz bez konieczności instalowania kart w slotach PCI-Express |
| Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1800W. |
| Chłodzenie | Zestaw redundantnych wentylatorów do serwera z zamkniętym układem chłodzenia cieczą, możliwość wymiany podczas pracy (hot-swap), zapewnienie nieprzerwanego chłodzenia w przypadku awarii pojedynczego wentylatora. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego o parametrach nie gorszych niż opisane. |
| Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski (fizyczne i logiczne) - wsparcie dla pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez - dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub - przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera - dostęp do karty możliwy - z poziomu przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej przez SSH (wirtualny port szeregowy) - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez min. 2 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa TLS i SSH - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) |
| Wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Zgłoszenia przyjmowane w trybie 24x7. Czas reakcji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. |