Zestaw narzędzi Pakiet VI

PARAMETRY TECHNICZNE

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / nierekondycjonowane, rok produkcji  2026, nie dopuszcza się zaoferowania prototypów

Odpowiedź  NIE w kolumnie „parametr wymagany” spowoduje odrzucenie oferty.

| Lp. | Numer katalogowy/ strona w katalogu |  | Nazwa, opis towaru | J.m. | Ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | ZESTAW RETRAKTORA TYPU ANKENEY SAMOZACISKOWY Z MECHANIZMEM ZĘBATKOWYM, SZEŚĆ WYMIENNYCH OBROTOWYCH OSTRZY, GŁĘBOKOŚĆ OSTRZA - 32 MM, SZEROKOŚĆ OSKRZA - 35MM, CAŁKOWITE OTWARCIE - 178 MM. KONTENER W KOMPLECIE. | szt. | 1 | Tak, podać |  |
| 2. |  |  | ZESTAW RETRAKTORA DO ŻEBER TYPU DEBAKEY Z TRZEMA PARAMI OSTRZY. KONTENER W KOMPLECIE. | szt. | 1 | Tak, podać |  |
| 3. |  |  | KLEM AORTALNY TYPU CHITWOOD, ZACISK AUTOMATYCZNY 34CM, 90/75 MM, | szt. | 1 | Tak, podać |  |
| 4. |  |  | ZAKRZYWIONE NOŻYCZKI PREPARACYJNE METZENBAUM-FINO, DŁ. 20 CM | szt. | 6 | Tak, podać |  |
| 5. |  |  | ZAKRZYWIONE NOŻYCZKI PREPARACYJNE METZENBAUM-FINO,DŁ. 23 CM | szt. | 6 | Tak, podać |  |
| 6. |  |  | ZAKRZYWIONE NOŻYCZKI PREPARACYJNE METZENBAUM-FINO, DŁ. 26 CM | szt. | 6 | Tak, podać |  |
| 7. |  |  | NOŻYCZKI DO NICI CHIRURGICZNYCH DŁ 23 CM, ZŁOTO/CZARNE, PRZEZNACZONE DO CIĘCIA MATERIAŁÓW SZEWNYCH | szt. | 6 | Tak, podać |  |
| 8. |  |  | MIKROIMADŁO BEZ ZAMKA, DŁ. 20,5 CM; SZCZĘKI O,8 X 11 MM, OKRĄGŁA RĘKOJEŚĆ | szt. | 4 | Tak, podać |  |
| 9. |  |  | ATRAUMATYCZNA, "SUPER LEKKA" PENSETA M. DEBAKEY, DŁ. 19,5 CM, KONIEC DYSTALNY 1,0 MM | szt. | 5 | Tak, podać |  |
| 10. |  |  | PENSETA M. CUSHING Z WKŁADKAMI UTWARDZONYMI DEBAKEY, DŁ. 18 CM, KONIEC DYSTALNY 0,8 MM | szt. | 5 | Tak, podać |  |
| 11. |  |  | SSAK OPERACYJNY M. MORSE-ANDREWS, DŁ. 26 CM, Ø 6 MM | szt. | 2 | Tak, podać |  |
| 12. |  |  | KLEM DO ZACISKANIA DRERENÓW, DŁ. 20 CM Z REGULOWANĄ SIŁĄ I STABILIZACJĄ ZACISKU | szt. | 6 | Tak, podać |  |
| 13. |  |  | KEM DO ZACISKANIA DRENÓW | szt. | 12 | Tak, podać |  |
| 14. |  |  | RETRAKTOR NASIERDZIA, ŚREDNI, "ŚLEPY" 38 MM | szt. | 3 | Tak, podać |  |
| 15. |  |  | KLEM M. DUVAL "DO ŚLUZAKA" ZAKRZYWIONY 30 STOPNI KLEM OKIENKOWY "DO ŚŁUZAKA" M. DUVAL, SZCZĘKI 8 M | szt. | 1 | Tak, podać |  |

……………………………………………………

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

NARZĘDZIA CHIRURGICZNE WIELORAZOWEGO UŻYTKU

| WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE Niespełnienie danego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty Producent: ……………………………………………. Kraj produkcji: ……………………………………………. Rok produkcji: 2026r. |
| --- |
| 1. | Wszystkie narzędzia fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe rok produkcji nie wcześniej niż 2026r. |  |
| 2. | Narzędzia wykonane w najwyższym standardzie technologicznym według normy ISO 13485 |  |
| 3. | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej - odporność na korozję wg normy ISO 13402, ISO 7741 lub równoważne, spełniać standard dla stali ISO 7153-1 lub równoważne. Zakres twardości stali użytych do produkcji dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych: - Haki, retraktory pincety, kleszczyki , klemy, imadła bez twardej wkładki 42HRC - 50 HRC; - Nożyczki bez twardej wkładki – 50 HRC-58 HRC; - Nożyczki z twarda wkładką - 42 HRC-47 HRC, 50-HRC -58 HRC, 60 HRC-64 HRC - Kleszczyki opatrunkowe akcesoria stosowane na sali OP, instrumenty ginekologiczne (np. wzierniki, skrobaczki ), instrumenty ortopedyczne i kardiochirurgiczne w poszczególnych zakresach 40 HRC-48HRC, 50 HRC -58 HRC, 42 HRC -50 HRC |  |
| 4 | Zamawiający nie dopuszcza tolerancji w rozmiarach ostrzy (szczęk), skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium |  |
| 5. | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem |  |
| 6. | Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności CE zgodną z dyrektywą unijna dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EEC. Musi posiadać aktualnie obowiązujące dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych |  |
| 7. | Narzędzia muszą posiadać możliwość : - Mycia - ultradźwięki, neutralizacja, i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH lub równoważny - Dezynfekcji - temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH lub równoważny; - Sterylizacji – parowa w autoklawach 134oC, niskotemperaturowa np. tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych i/lub nadtlenek wodoru. Uwaga: należy załączyć materiały informacyjne producenta ( w ramach materiałów firmowych) dotyczące postępowania z narzędziami w procesach mycia, dezynfekcji i sterylizacji). |  |
| 8. | Dostarczone nowe narzędzia powinny być znakowane nazwą producenta, nr katalogowym, znakiem CE |  |
| 9. | Narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym zgrzewanym opakowaniu zapewniającym bezpieczny transport oraz przechowanie. |  |
| 10. | Każdy zaoferowany element specyfikacji asortymentowo-cenowej musi być przedstawiony w dołączonych do oferty oryginalnych firmowych katalogach, prospektach, folderach lub ich kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem a jego jakość musi być potwierdzona dołączonym do oferty certyfikatem CE, deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych |  |
| 11. | Wykonawca zapewni serwis naprawy - regeneracji narzędzi chirurgicznych. Min. 6 miesięcy gwarancji na taką usługę. Wykonawca zapewnia, że usługa regeneracji nie będzie ograniczała się tylko do pojedynczych procesów (np. ostrzenie) lecz narzędzie będzie przechodziło kompletny cykl regeneracyjny, realizowany przez osoby posiadające wiedzę nt. budowy , materiałów z jakich są wykonane, procesów technologicznych użytych do produkcji oraz dysponujących parkiem maszynowym i zapasem części zamiennych o odpowiednich parametrach. Każdorazowo usługa regeneracji będzie potwierdzona raportem opisującym wszystkie wykonane czynności. Zakres wymaganych czynności regeneracyjnych: - Rozmontowanie narzędzia i ponowne złożenie po wykonaniu regeneracji - Czyszczenie, szlifowanie i polerowanie całej powierzchni narzędzia - Napawa: ostrzenie, przywrócenie oryginalnego kształtu, - Wymiana części zamiennych zgodnych z aktualnymi standardami jakości, - Wymiana wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni, - Nałożenie warstwy pasywnej po usunięci powłoki wierzchniej, - Przywrócenie złoceń uchwytów, jeśli takie występują, - Konserwacja, - Ustawienie pracy narzędzia (chwytu, cięcia itp.) - Testy funkcyjne – zgodnie z procedurą technologiczną, identyczną jak dla nowych narzędzi. |  |
| 12. | Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji jakości oraz parametrów zaoferowanych produktów poprzez wykonanie ( na losowo wybranej próbie do 10 szt. narzędzi)badań niszczących zrealizowanych przez niezależny ośrodek badawczy dotyczy etapu dostawy. Uwaga – Wykonawca powinien przewidzieć konieczność uzupełnienia asortymentu w miejsce zniszczonych próbek nowymi egzemplarzami o identycznych właściwościach. |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………..............................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo