SZCZEGÓŁOWY  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY WYMAGANE/OFEROWANE

Za równoważne do przykładowych rozwiązań przyjmuje się oprogramowanie oraz sprzęt spełniające wszystkie funkcje i wymagania, zgodnie z dokumentacją techniczną programów 
i urządzeń wskazanych przez zamawiającego jako przykładowe. W przypadku zaoferowania oprogramowania jak również sprzętu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania określonych cech. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania z oprogramowaniem/sprzętem wskazanym przez zamawiającego jako standard. Z porównania musi jednoznacznie wynikać, iż produkt oferowany jako równoważny jest taki sam lub lepszy od produktu wskazanego przez zamawiającego.

Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż posiadane przez Zamawiającego zgodne z wymienionymi kryteriami równoważności musi zapewnić wdrożenie oferowanego rozwiązania w pełnym zakresie, przeszkolenie użytkowników i administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym. Wdrożenie w pełnym zakresie musi zwierać w sobie dostosowanie oprogramowania do obecnie posiadanego sprzętu lub dostarczenie nowych urządzeń o parametrach nie gorszych niż zastosowane obecnie u Zamawiającego. W przypadku konieczności złożenia, uruchomienia, instalacji urządzeń przez wyspecjalizowany serwis (serwis producenta) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia kosztów z tym związanych w ofercie jak również wskazania takowej konieczności w składanej ofercie wskazując sposób postępowania i dane kontaktowe serwisu, który złoży i uruchomi sprzęt. Brak takowych danych skutkuje tym, 
iż Wykonawca bierze na siebie całą odpowiedzialność gwarancyjną za powstałe niesprawności i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego złożenia lub uruchomienia urządzeń.

Jeżeli w opisie użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, lub wskazano konkretny produkt, to należy mieć 
na względzie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie, kompatybilne (współpracujące) z posiadanymi systemami w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie. W zakresie norm i certyfikatów jak również ich równoważności Wykonawca przedstawi powszechnie akceptowany certyfikat wydany przez  jednostkę zajmującą się kontrolą jakości, tożsamy do zakresu wskazanej normy oraz posiadającą autoryzacje producenta urządzeń. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania określonych cech. W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać ich porównania z normą wskazaną przez Zamawiającego jako standard.

CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE

- Komputer Stacjonarny AiO - 310 szt.

| - KOMPUTER STACJONARNY AiO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Dell Pro 24 All-in-One QC24250 |  | Nazwa producenta: ……………………… Typ/model: ……………………… |
| Procesor | - Procesor Intel klasy x64 wielordzeniowy umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, co najmniej 58500 punktów w teście CPU Mark oraz ze zintegrowaną kartą graficzną https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html według wyników z dnia złożenia oferty. - Dedykowane NPU - Pamięć podręczna L2 nie mniejsza niż 30MB - Zaimplementowane, w spierające technologie AI oparte na OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień składania ofert. | Nazwa i model procesora**: ………………………… Wynik cpubenchamark**: ………………………… |
| Pamięć operacyjna | - Minimum 32 GB RAM DDR 5 - Możliwość rozbudowy do 64GB - Minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. | - Zainstalowana pamięć**: ………GB - spełnia / nie spełnia* - Ilość wolnych slotów: - …… |
| Układ Graficzny | - Wspierający obliczenia AI i posiadająca minimum cztery rdzenie X-cores - Wsparcie dla AI Frameworks and Tools | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Monitor | - Przekątna ekranu co najmniej 23,8” - Minimalna rozdzielczość ekranu 1920×1080 - Typ matrycy nie gorsza niż IPS - Tryb niskiej emisyjności niebieskiego światła zgodnie z certyfikatem TÜV Rheinland - Wbudowana kamera FHD o rozdzielczości minimum 2MP wysuwana/chowana w obudowie monitora zintegrowana z mikrofonem - Gniazda do podłączenia monitorów min. 1x HDMI 2.1, min. 1x DisplayPort 1.4 - Wbudowane głośniki stereo. - Regulacja w pionie góra/dół, - Mocowanie VESA - Wymiary produktu z podstawą (maks. wysokość) 32-36 x 54 x 5,3-5,8 - Przewód 1x HDMI, 1 x przewód DisplayPort,, przewód zasilania | - Przekątna…………..” - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Dysk twardy | - Pojemność dysku SSD : minimum 1TB PCIe NVME Gen.4 M.2 z możliwością bootowania systemu | - Pojemność**: ……GB |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną | - spełnia / nie spełni |
| Karta sieciowa | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ45. - Minimum Wi-Fi 6. - Bluetooth 5.4 | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Złącza w obudowie | - Co najmniej 4 porty USB z czego min. 2 x USB 3.0. - RJ-45 – minimum 1szt. - Wyjście na słuchawki i wyjście na mikrofon - Minimum 1x HDMI - Minimum 1x DisplayPort | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyposażenie | - Mysz optyczna, łączność przewodowa; interfejs USB; kolor czarny; długość przewodu min. 1.8m; rozdzielczość max. co najmniej 1000 DPI; liczba przycisków min. 3; sensor optyczny; profil uniwersalny - Klawiatura USB: Wydzielone klawisze multimedialne; klawisze nisko-profilowe; cicha praca klawiszy (głośność nie większa niż 20 dB); przełączniki membranowe; łączność przewodowa; interfejs USB; kolor czarny; długość przewodu min. 1.5m. - Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym min 5 gniazd, kabel min 2m długości - Kabel skrętka dł. min 3m w kolorze żółtym - Mysz i klawiatura tego samego producenta co komputer | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Zasilanie | Jeżeli jest Zasilacz min. o sprawności min. 90% | spełnia / nie spełnia* |
| System operacyjny | Zgodny z obecnie posiadaną infrastrukturą zamawiającego, nowy, nigdy nie aktywowany, pochodzący z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Licencja powinna być potwierdzona. Klucz licencyjny powinien być fabrycznie zintegrowany z BIOS-em komputera i powinien być automatycznie wykorzystywany podczas instalacji systemu na komputerze oraz jego aktywowania. System musi być fabrycznie zainstalowany na komputerze (Windows 11 Pro 64-bit). | spełnia / nie spełnia* |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, • pojemności zainstalowanego dysku twardego, • rodzaju napędu optycznego. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych, slotu mini-PCIe, poszczególnych portów USB. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci. Możliwość ustawienia hasła na poziomie administratora. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, które umożliwi wykonanie testu pamięci RAM i dysku twardego. Bezpieczeństwo / BIOS BIOS/UEFI musi umożliwiać zarządzanie modułem TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 2.0 z certyfikacją TCG (możliwość włączenia/wyłączenia, ustawień zabezpieczeń). Obsługa funkcji UEFI Secure Boot oraz kompatybilność z Windows 11. | spełnia / nie spełnia* |
| Obudowa | Obudowa: AiO | spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikaty | - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 11 Pro 64-bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). - Certyfikaty dla producenta: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 lub równoważne, komputer wyprodukowany przez producenta posiadającego wdrożoną normę ISO 14001:2015 lub równoważną oraz ISO 9001:2015 lub równoważną na proces projektowania i montaż komputerów oraz posiadającego wdrożoną normę ISO 50001 lub równoważną dla producenta komputerów jako potwierdzenie wysokiej efektywności i wydajności energetycznej w procesie produkcji komputerów, ISO 27001, certyfikat testów MIL-STD-810 | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Gwarancja | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie, lub faksem, lub e-mail). - W przypadku konieczności naprawy w serwisie, dysk twardy musi zostać wymontowany i pozostawiony u zamawiającego. - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 - Komputer wyprodukowany przez producenta posiadającego wdrożoną normę ISO 14001:2015 lub równoważną oraz ISO 9001:2015 lub równoważną na proces projektowania i montaż komputerów | - Ile lat gwarancji …… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta (strona w polskiej wersji językowej) numeru seryjnego komputera. | spełnia / nie spełnia* |

CZĘŚĆ II KOMPUTERY DO PRACOWNI KIiNT

- Komputer stacjonarny  AiO -60 szt.

| KOMPUTER ALL-IN-ONE (AiO) Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM Przykładowe urządzenie: Komputer All-in-One HP ProOne 440 G9 B6ZC32ET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne parametry |  | Nazwa producenta: …………………… Typ/model: …………………… |
| Procesor | - Procesor klasy x86 wielordzeniowy umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co najmniej 30900 pkt. - Procesor wielordzeniowy (co najmniej 20 rdzeni) o taktowaniu co najmniej 5,0 GHz (tryb turbo), pamięć cache co najmniej 33 MB. Obsługa zestawu instrukcji 64-bit. - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych warunkach niż opisane w SWZ. - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień składania ofert. | Nazwa i model procesora**: …………………………… Wynik cpubenchamark**: …………………………… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Pamięć operacyjna | - Minimum 32 GB RAM DDR5 (2 x 16 GB SODIMM, non-ECC) - Możliwość rozbudowy do co najmniej 64 GB - Płyta główna wyposażona w co najmniej 2 banki pamięci RAM. | - Zainstalowana pamięć**: ………GB (typ/prędkość) - spełnia / nie spełnia* - Ilość wolnych slotów: …… |
| Karta graficzna | - Grafika zintegrowana z procesorem, umożliwiająca pracę dwumonitorową (jedno wyjście wbudowane w ekran AiO, co najmniej jedno dodatkowe wyjście cyfrowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy). - Grafika musi osiągać w teście Passmark https://www.videocardbenchmark.net/ wynik co najmniej 780 pkt. - Obsługa DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, WDDM 2.0, Shader Model 6, min. 32 EU. Sprzętowe kodowanie H.264 i MPEG2, Dual HD HW Decode. Minimalna rozdzielczość cyfrowa: 4096 x 2160 px przy 60 Hz. Co najmniej 2 wyjścia cyfrowe (DisplayPort lub HDMI). - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień składania ofert. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyświetlacz | - Przekątna ekranu: co najmniej 23,8” - Ekran zintegrowany z obudową komputera (All-in-One). - Rodzaj matrycy: IPS (lub równoważna technologia o porównywalnych kątach widzenia i wierności barw) - Jasność: co najmniej 250 cd/m² - Kontrast: co najmniej 800:1 - Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920 x 1080 (Full HD). Regulacja wysokości ekranu (Adjustable Height). Możliwość montażu VESA 100 x 100 mm. Regulacja kąta nachylenia ekranu (tilt). | - Przekątna ekranu: …………” - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Dysk twardy | - Dysk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, pojemność co najmniej 1 TB, format 2280. Płyta główna musi umożliwiać montaż co najmniej 2 dysków (M.2 lub SATA3 w dowolnej konfiguracji). | - Pojemność dysku**: ……GB, - rodzaj/typ**: ……………… |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. - Głośniki wbudowane w obudowę komputera. - Mikrofon wbudowany w obudowę komputera. - Kamera internetowa wbudowana w obudowę,. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Karta sieciowa | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną. Złącze RJ-45 wyprowadzone na zewnątrz obudowy. Obsługa Wake-on-LAN (WoL) i PXE 2.1. - WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax) zintegrowany z płytą główną lub moduł wewnętrzny. - Bluetooth co najmniej 5.3. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Złącza w obudowie | - Co najmniej 4 porty USB 3.2 Gen 1 trwale zintegrowane z obudową. - Co najmniej 1 x DisplayPort 1.4a wyprowadzony na zewnątrz obudowy. - Co najmniej 1 x HDMI-in (wejście). Port RJ-45 (co najmniej 1 szt.). Złącze audio combo (słuchawki + mikrofon) w dostępnym miejscu obudowy. Złącze blokady Kensington (lub alternatywne zabezpieczenie fizyczne). | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyposażenie | - Klawiatura USB w układzie US –QWERTY - Laserowa lub optyczna, USB - Kabel zasilający do komputera - Mysz i klawiatura muszą pochodzić od tego samego producenta co komputer - Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym min 5 gniazd, kabel min 2m długości - Patchcord RJ45 kat 6A min. 3 m (ekranowany w kolorze żółtym) | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Zasilanie | Zasilacz (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy co najmniej 120W, sprawność co najmniej 87% przy 50% obciążeniu, praca w sieci 230V 50/60 Hz. | spełnia / nie spełnia* |
| System operacyjny | Preinstalowany 64-bitowy system operacyjny Windows 11 Pro PL, z licencją i nośnikiem. Klucz OS zaszyty trwale w BIOS (automatycznie pobierany przy instalacji, bez konieczności ręcznego podawania klucza). Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. | spełnia / nie spełnia* |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, • pojemności zainstalowanego dysku twardego, • rodzaju napędu optycznego. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych, slotu mini-PCIe, poszczególnych portów USB. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci. Możliwość ustawienia hasła na poziomie administratora. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, które umożliwi wykonanie testu pamięci RAM i dysku twardego. | spełnia / nie spełnia* |
| Obudowa | Obudowa typu All-in-One. Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub alternatywne). | spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikaty | - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 11 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Gwarancja | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie, lub faksem, lub e-mail). - W przypadku konieczności naprawy w serwisie, dysk twardy musi zostać wymontowany i pozostawiony u zamawiającego. - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 | - Ile lat gwarancji: …… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej | spełnia / nie spełnia* |

- Komputer stacjonarny AiO – 90 szt.

| KOMPUTER ALL-IN-ONE (AiO) Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM Przykładowe urządzenie: Komputer All-in-One HP ProOne 440 G9 B6ZC3MET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne parametry |  | Nazwa producenta: …………………… Typ/model: …………………… |
| Procesor | - Procesor klasy x86 wielordzeniowy umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co najmniej 30900 pkt. - Procesor wielordzeniowy (co najmniej 20 rdzeni) o taktowaniu co najmniej 5,0 GHz (tryb turbo), pamięć cache co najmniej 33 MB. Obsługa zestawu instrukcji 64-bit. - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych warunkach niż opisane w SWZ. - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień składania ofert. | Nazwa i model procesora**: ……………………………… Wynik cpubenchamark**: ……………………………… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Pamięć operacyjna | - Minimum 32 GB RAM DDR5 (2 x 16 GB SODIMM, non-ECC) - Możliwość rozbudowy do co najmniej 64 GB - Płyta główna wyposażona w co najmniej 2 banki pamięci RAM. | - Zainstalowana pamięć**: ………GB (typ/prędkość) - spełnia / nie spełnia* - Ilość wolnych slotów: …… |
| Karta graficzna | - Grafika zintegrowana z procesorem, umożliwiająca pracę dwumonitorową (jedno wyjście wbudowane w ekran AiO, co najmniej jedno dodatkowe wyjście cyfrowe wyprowadzone na zewnątrz obudowy). - Grafika musi osiągać w teście Passmark https://www.videocardbenchmark.net/ wynik co najmniej 780 pkt. - Obsługa DirectX 12.1, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, WDDM 2.0, Shader Model 6, min. 32 EU. Sprzętowe kodowanie H.264 i MPEG2, Dual HD HW Decode. Minimalna rozdzielczość cyfrowa: 4096 x 2160 px przy 60 Hz. Co najmniej 2 wyjścia cyfrowe (DisplayPort lub HDMI). - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień składania ofert. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyświetlacz | - Przekątna ekranu: co najmniej 23,8” - Ekran zintegrowany z obudową komputera (All-in-One). - Rodzaj matrycy: IPS (lub równoważna technologia o porównywalnych kątach widzenia i wierności barw) - Jasność: co najmniej 250 cd/m² - Kontrast: co najmniej 800:1 - Rozdzielczość nominalna: co najmniej 1920 x 1080 (Full HD). Regulacja wysokości ekranu (Adjustable Height). Możliwość montażu VESA 100 x 100 mm. Regulacja kąta nachylenia ekranu (tilt). | - Przekątna ekranu: …………” - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Dysk twardy | - Dysk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, pojemność co najmniej 4 TB, format 2280. Płyta główna musi umożliwiać montaż co najmniej 2 dysków (M.2 lub SATA3 w dowolnej konfiguracji). | - Pojemność dysku**: ……GB, - rodzaj/typ**: ……………… |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. - Głośniki wbudowane w obudowę komputera. - Mikrofon wbudowany w obudowę komputera. - Kamera internetowa wbudowana w obudowę,. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Karta sieciowa | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną. Złącze RJ-45 wyprowadzone na zewnątrz obudowy. Obsługa Wake-on-LAN (WoL) i PXE 2.1. - WLAN Wi-Fi 6 (802.11ax) zintegrowany z płytą główną lub moduł wewnętrzny. - Bluetooth co najmniej 5.3. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Złącza w obudowie | - Co najmniej 4 porty USB 3.2 Gen 1 trwale zintegrowane z obudową. - Co najmniej 1 x DisplayPort 1.4a wyprowadzony na zewnątrz obudowy. - Co najmniej 1 x HDMI-in (wejście). Port RJ-45 (co najmniej 1 szt.). Złącze audio combo (słuchawki + mikrofon) w dostępnym miejscu obudowy. Złącze blokady Kensington (lub alternatywne zabezpieczenie fizyczne). | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyposażenie | - Klawiatura USB w układzie US –QWERTY - Laserowa lub optyczna, USB - Kabel zasilający do komputera - Mysz i klawiatura muszą pochodzić od tego samego producenta co komputer - Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym min 5 gniazd, kabel min 2m długości - Patchcord RJ45 kat 6A min. 3 m (ekranowany w kolorze żółtym) | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Zasilanie | Zasilacz (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy co najmniej 120W, sprawność co najmniej 87% przy 50% obciążeniu, praca w sieci 230V 50/60 Hz. | spełnia / nie spełnia* |
| System operacyjny | Preinstalowany 64-bitowy system operacyjny Windows 11 Pro PL, z licencją i nośnikiem. Klucz OS zaszyty trwale w BIOS (automatycznie pobierany przy instalacji, bez konieczności ręcznego podawania klucza). Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. | spełnia / nie spełnia* |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, • pojemności zainstalowanego dysku twardego, • rodzaju napędu optycznego. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych, slotu mini-PCIe, poszczególnych portów USB. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci. Możliwość ustawienia hasła na poziomie administratora. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, które umożliwi wykonanie testu pamięci RAM i dysku twardego. | spełnia / nie spełnia* |
| Obudowa | Obudowa typu All-in-One. Musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub alternatywne). | spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikaty | - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 11 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Gwarancja | - Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie złoszeń w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie, lub faksem, lub e-mail). - W przypadku konieczności naprawy w serwisie, dysk twardy musi zostać wymontowany i pozostawiony u zamawiającego. - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 | - Ile lat gwarancji: …… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej | spełnia / nie spełnia* |

CZĘŚĆ III STACJE GRAFICZNE

- Stacja graficzna dla IL – 16 szt.

| KOMPUTER STACJONARNY Z MONIOTREM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry |  | Nazwa producenta: ………………… Typ/model: ………………… |
| Procesor | Procesor klasy x86 wielordzeniowy umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście. https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu= wynik co najmniej 34280 pkt. Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty | Nazwa i model procesora**: ……………………………… Wynik cpubenchamark**: ……………………………… |
| Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca nie mniej niż: - 4 złączy DIMM z obsługą do 256gb pamięci RAM ECC DDR5 -sloty: - 2 x PCIe x16 - 1 x PCIe x8 - 6 złącz SATA III - 2 x M.2 PCIe x4 Wymagana ilość slotów PCI-Express nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | spełnia / nie spełnia* |
| Pamięć operacyjna | - Minimum 64 GB RAM DDR 5 - Możliwość rozbudowy do 128GB RAM DDR 5 - minimum 2 sloty wolne na dalszą rozbudowę. | - Zainstalowana pamięć**: ………GB - spełnia / nie spełnia* - Ilość wolnych slotów: …… |
| Karta graficzna | - Grafika musi osiągać w teście Passmark G3D Mark minimum 22849 punktów, minimum 16 GB własnej (niewspółdzielonej pamięci RAM). - Karta graficzna musi znajdować się na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień złożenia oferty | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Dysk twardy | - Pojemność dysku NVMe: minimum 1 TB | - Pojemność**: ……GB - spełnia / nie spełnia* |
| Multimedia | Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną | spełnia / nie spełnia* |
| Karta sieciowa | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 - WLAN 802.11 b/g/n/ac/ax zintegrowana z płytą główną lub moduł PCIe. - Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW zamontowana w obudowie wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt, dopuszcza się urządzenie zewnętrzne | spełnia / nie spełnia* |
| Złącza w obudowie | - Co najmniej 6 portów USB z czego min. 2 x USB 3.0. - RJ-45 – minimum 1szt. - Wyjście na słuchawki i wyjście na mikrofon | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyposażenie | - Klawiatura USB w układzie US –QWERTY - Laserowa lub optyczna, USB - Kabel zasilający do komputera - Mysz i klawiatura muszą pochodzić od tego samego producenta co komputer - Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym min 5 gniazd, kabel min 2m długości - Patchcord RJ45 kat 6A min. 3 m (ekranowany w kolorze żółtym) | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy min 750W i sprawności min 87% wraz aktywnym PFC przy obciążeniu 50% | spełnia / nie spełnia* |
| Oprogramowanie OEM | - Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. | spełnia / nie spełnia* |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, musi posiadać następujące cechy: - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio. - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń, karty SD, USB. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. - Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, czytnika kard multimedialnych, czytnika linii papilarnych, mikrofonu, kamery, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego. - Wbudowana w BIOS funkcjonalność pozwalająca na bezpieczne usuwanie danych z dysku twardego. | spełnia / nie spełnia* |
| Obudowa | Typ obudowy: ATX Liczba miejsc montażowych: 7 Wentylator: tylny min 1 szt, przedni min 2 szt Złącza na przednim panelu: 1 x słuchawki, min 3 x USB 3.0, 1 x mikrofon | spełnia / nie spełnia* |
| Gwarancja | - minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie złoszeń w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie, lub faksem, lub e-mail). - W przypadku konieczności naprawy w serwisie, dysk twardy musi zostać wymontowany i pozostawiony u zamawiającego. - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 | - Ile lat gwarancji …… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń. | spełnia / nie spełnia* |

| Minimalne parametry Przykładowe urządzenie spełniające wymagania: Iiyama ProLite XCB3494WQSU-B1 34" Zagięty UWQHD |  | Nazwa producenta**: ………………………… Typ/model**: ………………………… |
| --- | --- | --- |
| Parametry urządzenia | - Dane podstawowe Ekran: 34", 3440 x 1440 px, UWQHD zakrzywiony - Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: od 120 - Czas reakcji matrycy [ms]: od 0,4ms - Jasność ekranu [cd/m2]: od 350 - Proporcje ekranu: 21:9 - Kontrast statyczny: 3000:1 - Przekątna ekranu [cal]: 34 - Rodzaj matrycy: VA LED - Rozdzielczość ekranu: 3440 x 1440 - Liczba wyświetlanych kolorów: 16.7 mln - Certyfikat TCO, CE, - Redukcja niebieskiego światła - Flicker free - Zakres regulacji pochylenia: 23° (w górę), 5° (w dół) - Regulacja wysokości: 150 mm - Głośniki: Tak - Standard vesa: 100x100 Złącza: - AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. - DisplayPort – 1 szt. - HDMI - 2 szt. - USB 3.2 - 2 szt. - USB typ C – 2 szt. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Parametry elektryczne | - Natężenie prądu wejściowego - 240 V ~ 50/60 Hz | - spełnia / nie spełnia* |
| Zawartość zestawu | - Kabel Display Port – 3 m - Kabel HDMI – 3 m - Zasilacz/kabel zasilający | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Warunki gwarancji: | ## minimum 2-letnia gwarancja producenta od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji. ## Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |

- Stacja graficzna dla OKKiSZ – 1 szt.

| KOMPUTER STACJONARNY Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne parametry |  | Nazwa producenta: ……………………… Typ/model: ……………………… |
| Procesor | - Procesor klasy x86 wielordzeniowy umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co najmniej 58709 pkt. - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych warunkach niż opisane w SWZ. - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę | Nazwa i model procesora**: ………………………… Wynik cpubenchamark**: ………………………… |
| Pamięć operacyjna | - Minimum 32 GB RAM DDR 5 5600 - Możliwość rozbudowy do 128GB - minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę. | - Zainstalowana pamięć**: ………GB - spełnia / nie spełnia* - Ilość wolnych slotów: …… |
| Karta graficzna | - Minimum grafika z pamięcią 10000 MB GDDR6 - Obsługa ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL 4.0. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyświetlacz | - Wielkość – min 27” max 32” - Rodzaj matrycy: IPS, Fast IPS - Jasność [cd/m2]: minimum 400 - Kontrast: minimum 1000:1 - Odświeżanie minimum 120 Hz - Rozdzielczość nominalna: minimum 1920x1080 | - Wielkość: …………” - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Dysk twardy | - Pojemność dysku NVME SSD : minimum 512GB z możliwością bootowania systemu - Zapis: min. 6500 MB/s - Odczyt: min: 7400MB/s | - Pojemność**: ……GB - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną | - spełnia / nie spełnia* |
| Karta sieciowa | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną. - WLAN 802.11 b/g/n zintegrowany z płytą główną lub moduł PCIe. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW zamontowana w obudowie wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt | - spełnia / nie spełnia* |
| Złącza w obudowie | - Co najmniej 6 portów USB z czego min. 2 x USB 3.0. - RJ-45 – minimum 1szt. - Wyjście na słuchawki i wyjście na mikrofon | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyposażenie | - Klawiatura USB w układzie US –QWERTY - Laserowa lub optyczna, USB - Kabel zasilający do komputera - Mysz i klawiatura muszą pochodzić od tego samego producenta co komputer - Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym min 5 gniazd, kabel min 2m długości - Patchcord RJ45 kat 6A min. 3 m (ekranowany w kolorze żółtym) | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy max do 850W i sprawności min 87% wraz aktywnym PFC przy obciążeniu 50% | spełnia / nie spełnia* |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit z licencją w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. | spełnia / nie spełnia* |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, • pojemności zainstalowanego dysku twardego, • rodzaju napędu optycznego. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych, slotu mini-PCIe, poszczególnych portów USB. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci. Możliwość ustawienia hasła na poziomie administratora. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, które umożliwi wykonanie testu pamięci RAM i dysku twardego. | spełnia / nie spełnia* |
| Obudowa | Obudowa dobrze wentylowana w formacie ATX (Tower) | spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikaty | - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 11 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Gwarancja | - minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie złoszeń w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie, lub faksem, lub e-mail). - W przypadku konieczności naprawy w serwisie, dysk twardy musi zostać wymontowany i pozostawiony u zamawiającego. - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 | - Ile lat gwarancji …… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej | spełnia / nie spełnia* |

- Stacja graficzna dla WWych – 5 szt.

| KOMPUTER STACJONARNY Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry |  | Nazwa producenta: ………………….. Typ/model: ………………….. |
| Procesor | - Procesor Wielordzeniowy. seria min 12 rdzeniowy 24 wątkowy umożliwiający osiągnięcie przez komputer, w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co najmniej 60.000 pkt. - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę na dzień składania ofert. - Chłodzenie procesora aktywne duży radiator (chłodzenie box może nie wystarczyć dla tej konfiguracji) duży wydajny radiator z dwoma wentylatorami kompatybilny z podstawką procesora i płyty głównej z zainstalowaną dedykowaną pastą termoprzewodząca między procesorem a blokiem chłodniczym, lub chłodzenie wodne aktywne. - Obsługa przez procesor DDR5 proces technologiczny procesora 3nm lub mniej | a.) spełnia / nie spełnia* b.) spełnia / nie spełnia* c.) spełnia / nie spełnia* |
| Pamięć operacyjna | Minimum 64 GB RAM DDR5 min 6000Mhz (np.2x32GB lub 4 x32) Możliwość rozbudowy do 128GB wymagany tryb pracy dla pamięci DUAL CHANNEL | spełnia / nie spełnia* |
| Karta graficzna | Wiodącej firmy, min 16GB pamięci operacyjnej GDDR7 Obsługa ze wsparciem dla DirectX 12, OpenGL min 4.0. i Złącze PCIE 5.0 X16 ale nie niższe niż pcie 4.0 x16 dla karty | spełnia / nie spełnia* |
| Wyświetlacz | - Wielkość – min 27” cali - Zintegrowany z obudową: - Rodzaj matrycy: IPS - Jasność [cd/m2]: minimum 250 - Kontrast: minimum 800:1 - Rozdzielczość nominalna: minimum 2k 2560x1440 + wbudowana redukcja niebieskiego światła, display port | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Dysk twardy | a.) Pojemność dysku systemowego SSD M2 : minimum 1TB z możliwością Bootowania systemu Zapis: min. 6000MB/s Odczyt: min: 7400MB/s b.) Dodatkowo magazynowy dysk talerzowy min 4 TB na magazyn np. czerwonej lub purpurowej trwałej serii serwerowej magazynowej z przeznaczeniem do długiej bezawaryjnej pracy np. RED/GOLD itd | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Multimedia | Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną | spełnia / nie spełnia* |
| Karta sieciowa | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną. - WLAN 802.11 b/g/n zintegrowany z płytą główną lub moduł PCIe. - Funkcja Wake-on-Lan | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/- RW zamontowana w obudowie wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt | spełnia / nie spełnia* |
| Złącza w obudowie | - Co najmniej 6 portów USB z czego min. 2 x USB 3.0. - RJ-45 – minimum 1szt. - Wyjście na słuchawki i wyjście na mikrofon - czytnik kart pamięci - przynajmniej jeden port USB C zewnętrzny np. zlokalizowany z przodu komputera | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyposażenie | - Klawiatura Mechaniczna, przyciski w układzie US –QWERTY koniecznie z podparciem na nadgarstek, po lewej stronie minimum 6 programowalnych przycisków umożliwiających zapis MAKRO, Czas reakcji przycisku 8000 Hz , port klawiatury przewodowa – usb, podświetlenie podczas pracy ale nie jest to wymóg - Mysz laserowa bezprzewodowa z długim czasem czuwania min 2 tygodnie z możliwością ładowania akumulatora podczas używania myszki, sensor laserowy czułość minimum 44 000 DPI waga myszki 60g - Kabel zasilający do komputera - Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym min 5 gniazd, kabel min 2m długości - Patchcord RJ45 kat 6A min. 3 m (ekranowany w kolorze żółtym) | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy min 800W lub więcej, w zależności od wymagań i konfuguracji podłączanego sprzętu, sprawności min 87% wraz aktywnym PFC przy obciążeniu 50% | spełnia / nie spełnia* |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional PL 64-bit z licencją i nośnikiem (z prawem do instalacji Windows 11 Professional) w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym Zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. | spełnia / nie spełnia* |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, • pojemności zainstalowanego dysku twardego, • rodzaju napędu optycznego. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych, slotu mini-PCIe, poszczególnych portów USB. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci. Możliwość ustawienia hasła na poziomie administratora. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, które umożliwi wykonanie testu pamięci RAM i dysku twardego. | spełnia / nie spełnia* |
| Obudowa | Obudowa big tower/ultratower dużo miejsca - dobrze wentylowana, kolor domyślny czarna, obudowa powinna mieć filtry przeciw kurzowe ale nie jest to wymóg. Minimum 2 wentylatory mieszające powietrze w wielkości 120mm w środku | - spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikaty | - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym Windows 11 (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL). - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Gwarancja | - minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie, lub faksem, lub e-mail). - W przypadku konieczności naprawy w serwisie, dysk twardy musi zostać wymontowany i pozostawiony u zamawiającego. - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 | - Ile lat gwarancji …… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej | spełnia / nie spełnia* |

- Stacja graficzna dla WWMiKS – 2 szt.

| KOMPUTER STACJONARNY Z OPROGRAMOWANIEM SYSTEMOWYM |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimalne parametry |  | Nazwa producenta: …………………… Typ/model: …………………… |
| Procesor | - Procesor w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w teście http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik co najmniej 34287 pkt. - Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na niższych warunkach niż opisane w SWZ. - Wykonawca załączy wydruk ww. strony ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk ze strony musi być podpisany przez Wykonawcę | Nazwa i model procesora**: ……………………………… Wynik cpubenchamark**: ……………………………… |
| Pamięć operacyjna | - Minimum 32 GB RAM DDR5-6000 - Możliwość rozbudowy do 64GB - minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę. | - Zainstalowana pamięć**: ………GB - spełnia / nie spełnia* - Ilość wolnych slotów: …… |
| Karta graficzna | - Minimum wysokowydajna karta graficzna klasy high‑end minimum 12 GB pamięci GDDR, przeznaczona do pracy w rozdzielczościach 1440p i 4K oraz obsługująca zaawansowane techniki renderowania i śledzenia promieni. - Obsługa nowoczesnych interfejsów graficznych, w tym DirectX 12 Ultimate, Vulkan oraz OpenGL w wersji 4.x. | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Monitor | a) Wielkość – min 27” b) Rodzaj matrycy: IPS, matowy c) Jasność [cd/m2]: minimum 300 d) Kontrast: minimum 1000:1 e) Rozdzielczość nominalna: minimum 2560 x 1440 (WQHD) f) Odświeżanie 200 Hz g) Redukcja migotania (Flicker free) h) HDMI – 2 szt. i) DisplayPort – 1szt. j) Porty USB – 2 szt. k) Standard VESA l) Wbudowane 2 głośniki m) Kabel zasilający 240V n) Kabel HDMI-HDMI - 2m o) Kabel DP-DP – 2m p) Kąt pochylenia 21.5° w górę; 3.5° w dół | - Wielkość: …………” - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Dysk twardy | - Pojemność dysk SSD : minimum 2000 GB z możliwością bootowania systemu - Zapis: min. 6 500 MB/s - Odczyt: min: 6 500MB/s | - Pojemność**: ……GB - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Multimedia | - Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną - Głośniki: w obudowie komputera | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Karta sieciowa | - Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną. - WLAN 802.11 b/g/n zintegrowany z płytą główną lub moduł PCIe. - Funkcja Wake-on-Lan - Bluetooth 5.3 | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Złącza w obudowie | - Co najmniej 6 portów USB z czego min. 2 x USB 3.0. - USB 3.2 Gen 2 (Typ-C) 1x - Wyjście na słuchawki i wyjście na mikrofon | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wyposażenie | - Klawiatura USB w układzie US –QWERTY - Laserowa lub optyczna, USB - Kabel zasilający do komputera - Mysz i klawiatura muszą pochodzić od tego samego producenta co komputer - Listwa zasilająca z filtrem antyprzepięciowym min 5 gniazd, kabel min 2m długości - Patchcord RJ45 kat 6A min. 3 m (ekranowany w kolorze żółtym) | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Zasilanie | Zasilacz o mocy max do 750 W i sprawności min 87% wraz aktywnym PFC przy obciążeniu 50% | spełnia / nie spełnia* |
| System operacyjny | System operacyjny: Microsoft Windows 11 Professional PL 64‑bit z licencją i nośnikiem, w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym zamawiającego oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego. | spełnia / nie spełnia* |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, odczytania z BIOS informacji o: • wersji BIOS, • ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, • pojemności zainstalowanego dysku twardego, • rodzaju napędu optycznego. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych, slotu mini-PCIe, poszczególnych portów USB. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci. Możliwość ustawienia hasła na poziomie administratora. Zaimplementowane w BIOS oprogramowanie diagnostyczne działające bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, które umożliwi wykonanie testu pamięci RAM i dysku twardego. | spełnia / nie spełnia* |
| Obudowa | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona). | spełnia / nie spełnia* |
| Certyfikaty | - Oferowany model komputera musi posiadać certyfikat potwierdzający zgodność z systemem operacyjnym Windows 11, znajdujący się na liście Microsoft Windows Hardware Compatibility (WHCL). Wykonawca zobowiązany jest dołączenia wydruku potwierdzającego wpis na liście WHCL. - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). | - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Gwarancja | - minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy sprzętu świadczona w miejscu instalacji komputera. Usunięcie awarii – 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie złoszeń w dni robocze w godzinach 7.30-15.30 telefonicznie, lub faksem, lub e-mail). - W przypadku konieczności naprawy w serwisie, dysk twardy musi zostać wymontowany i pozostawiony u zamawiającego. - W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twarde itp., pozostają one u Zamawiającego. - Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta komputera - Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 | - Ile lat gwarancji …… - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* - spełnia / nie spełnia* |
| Wsparcie techniczne | Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej | spełnia / nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić

** należy podać   nazwy