PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika

LOKALIZACJA: 	woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Złocieniec:

Obręb 0006 Złocieniec-6: dz. nr 387, 386, 385, 384, 383, 143/2, 142, 141, 121, 281/7

KATEGORIA OBIEKTU:	XXIV – obiekty gospodarki wodnej

XXVI – sieci

ZAMAWIAJĄCY:	Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

PROJEKTOWAŁ

w spec. sanitarnej	mgr inż. Paweł Żuk

nr upr. bud. ZAP/0085/PWBS/21

w spec. melioracyjnej/	mgr inż. Marian Suława

hydrotechnicznej	upr. nr 89/Sz/89

OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Ciepłuch

mgr inż. Maciej Humiczewski

Szczecin, 26 sierpnia 2024 r.

Spis treści

I.	Część opisowa.	3

1.	Zakres zamierzenia budowlanego.	3

2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu.	4

3.	Projektowane zagospodarowanie terenu.	5

3.1.	Zadanie 1	5

3.2.	Zadanie 2	8

4.	Zestawienia powierzchni części terenu.	10

5.	Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w z zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	12

6.	Informacje o wpisaniu terenu zamierzenia budowlanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.		16

7.	Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.	16

8.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.	16

9.	Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektów budowlanych lub robót budowlanych.	16

10.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektów.	17

11.	Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy	18

11.1.	Oświadczenie do projektu zagospodarowania	18

11.2.	Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Marian Suława	19

11.3.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Marian Suława.	20

11.4.	Oświadczenie do projektu zagospodarowania	21

11.5.	 Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Paweł Żuk	22

11.6.	Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Paweł Żuk	24

II.	Część rysunkowa.	25

# Część opisowa.

## Zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika. Zamierzenie budowlane podzielono na dwa zadania, zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Celem jest zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo położonego na działce ewidencyjnej 339/4 obręb ewidencyjny 0006, Złocieniec-6, jednostka ewidencyjna 320306_4 Złocieniec miasto oraz zagospodarowanie wód opadowych z części ul. Lipowej.

Przewidziana do wykonania kanalizacja deszczowa oraz zbiornik bezodpływowy zlokalizowane są na gruntach gminy Złocieniec, powiat drawski, województwo zachodniopomorskie oraz powiatu drawskiego. Obiekty zlokalizowane są na działkach o numerach:

- zadanie 1: 281/7, 143/2, 142, 141 obręb 0006 Złocieniec-6,

- zadanie 2: 387, 386, 385, 384, 383, 121 obręb 0006 Złocieniec-6.

Wszystkie obiekty zlokalizowano są w na działkach będących własnością gminy Złocieniec oraz powiatu drawskiego.

Podstawę formalno-prawną opracowania stanowią:

- umowa nr. na wykonanie dokumentacji technicznej na zwiększenie naturalnej retencji Jeziora Maleszewo położonego na działce ewidencyjnej 339/4 obręb ewidencyjny 0006, Złocieniec-6, jednostka ewidencyjna 320306_4 Złocieniec miasto poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzenie do bezodpływowego zbiornika”.

oraz:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 poz. 977 z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454 z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120 poz. 1126),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

Poniżej wymieniono rodzaj oraz ilość obiektów budowlanych według numeracji w projekcie:

Zadanie 1:

obiekt 1

- grawitacyjna kanalizacja deszczowa DN200-DN700 zakończona studnią D0 i odcinkiem kanalizacji DN 700. Wylot nie jest wymagany.

obiekt 2

- przebudowa sieci wodociągowej

Zadanie 2:

obiekt 3

- zbiornik otwarty szczelny na wodę opadową

obiekt 4

- wylot kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika

obiekt 5

- grawitacyjna kanalizacja deszczowa DN200-DN600

## Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Teren, na którym zlokalizowane są projektowane obiekty, położony jest w obrębie miasta Złocieniec, w obszarze ul. Śląskiej, Zielonej oraz Lipowej. Aktualnie działki na których zlokalizowana jest projektowana sieć kanalizacji deszczowej są w większości działkami drogowymi z nawierzchnią asfaltową. Działki przeznaczone pod szczelny bezodpływowy zbiornik retencyjny (nr 386, 385, 384, 383 obręb 0006 Złocieniec-6) są aktualnie pastwiskami, łąkami, nieużytkami rolnymi.

Ulica Lipowa powyżej torów kolejowych jest drogą gminną dojazdową zlokalizowaną na działkach 121, 87 obręb 0006 Złocieniec-6. Chodnik jednostronny wyłożony płytami. Istniejące uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanej sieci i urządzeń to:

- istniejąca sieć energetyczna NN,

- istniejące oświetlenie uliczne,

- istniejąca sieć teletechniczna,

- istniejąca sieć teletechniczna,

- istniejąca sieć teletechniczna,

- istniejąca sieć gazowa.

Ulica Lipowa poniżej torów kolejowych, ulica Śląska, jest drogą gminną dojazdową zlokalizowaną na działkach 125/5, 141, 142, 143/2, 281/7 obręb 0006 Złocieniec-6. Chodnik jednostronny wyłożony płytami. Istniejące uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanej sieci i urządzeń to:

- istniejąca sieć energetyczna NN,

- istniejące oświetlenie uliczne,

- istniejąca sieć teletechniczna,

- istniejąca sieć teletechniczna,

- istniejąca sieć teletechniczna,

- istniejąca kanalizacja sanitarna,

- istniejąca sieć wodociągowa,

- istniejąca sieć gazowa.

Ulica Zielona jest drogą gminną dojazdową zlokalizowaną na działce nr 141 obręb 0006 Złocieniec-6. Jezdnia drogi asfaltowa. Brak chodnika. Istniejące uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanej sieci i urządzeń to:

- istniejąca sieć energetyczna NN,

- istniejące oświetlenie uliczne,

- istniejąca sieć teletechniczna.

## Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane urządzenia będą stanowić nowe elementy zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji spowoduje zmianę sposobu użytkowania terenu przeznaczonego pod zbiornik retencyjny. Sposób użytkowania i wykorzystania terenów pozostałych oraz przyległych nie ulegną zmianie. Projektowane rozwiązania techniczne z wyjątkiem zbiornika w żaden sposób nie wpływają na istniejące lub projektowane ukształtowanie terenu. Nie zaburzają ogólnego wyglądu otoczenia oraz pozostają, po wykonaniu, niewidoczne. Sieci poprowadzono w sposób jak najmniej kolidujący z istniejącą nawierzchnią drogi oraz istniejącym drzewostanem. Budowa sieci kanalizacji deszczowej wpłynie korzystnie na tereny zabudowane, odprowadzając wody opadowe lub roztopowe, ograniczając ryzyko wystąpienia podtopień. Odprowadzanie wód opadowych wpłynie pozytywnie na istniejącą zabudowę, ograniczając jej uszkodzenia, które mogą wystąpić przy gromadzeniu się nadmiaru wód.

W zależności od zadania wody opadowe odprowadzane będą do zbiornika retencyjnego (zadanie 2) lub do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej (zadanie 1).

### Zadanie 1

Lokalizacja włączenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej została uwarunkowana dostępnością studni istniejących, odległością tych studni od istniejącego wylotu oraz korzystnym ukształtowaniem terenu względem terenów przylegających. Poniżej podano zestawienie zaprojektowanych rozwiązań oraz kluczowych urządzeń niezbędnych do wykonania zadania:

- wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej,

- wykonanie separatora z osadnikiem w miejscu studni (D1.1) na działce 143/2 obręb 0006,

- wykonanie separatora z osadnikiem w miejscu studni (D1.1.1) na działce 143/2 obręb 0006,

- przełożenie odcinka istniejącego wodociągu w taki sposób, aby nie kolidował z planowaną do wykonania kanalizacją deszczową.

Sieć poprowadzono w taki sposób, by zminimalizować ilość kolizji z istniejącym drzewostanem. Ze względu na istniejące drzewa pełniące funkcje urozmaicenia przestrzeni wokół jeziora oraz ulic, lokalnej regulacji gospodarki wodnej, a także istniejące po drugiej stronie gęste uzbrojenie terenu zdecydowano, że w miejscach gdzie występuje bezpośrednia kolizja z drzewostanem planowana do wykonania sieć kanalizacji deszczowej zlokalizowana będzie w przestrzeni jezdni. Powyższą decyzję poprzedzono analizami możliwego alternatywnego prowadzenia przewodów w pasie drogowym w sposób nie naruszający obecnej nawierzchni.

Ze względu na kolizję projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącym wodociągiem zaprojektowano przebudowę fragmentu sieci wodociągowej. Projektowana przebudowa wiąże się z niewielką zmianą trasy oraz zagłębienia istniejącego wodociągu.

#### Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Tabela 1. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – zadanie 1

| Lp. | Typ | Materiał | Średnica | Dodatkowe parametry | Ilość | Pole powierzchni | Objętość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [mm] | [-] | [m/sztuk] | [m2] | [m3] |
| 1 | Przewód | PVC | 200 x 5,9 | SN8 | 222 | [-] | [-] |
| 2 | Przewód | PVC | 250 x 7,3 | SN8 | 89 | [-] | [-] |
| 3 | Przewód | PVC | 315 x 9,2 | SN8 | 374 | [-] | [-] |
| 4 | Przewód | PVC | 400 x 11,7 | SN8 | 76 | [-] | [-] |
| 5 | Przewód | PVC | 500 x 14,6 | SN8 | 218 | [-] | [-] |
| 7 | Przewód | GRP | 600 | SN10000 | 25 | [-] | [-] |
| 8 | Przewód | GRP | 650 | SN10000 | 8 | [-] | [-] |
| 9 | Przewód | GRP | 700 | SN10000 | 31 | [-] | [-] |
| 10 | Studnie betonowe | Beton | 800 | Klasa włazów D400 (DN600) | 1 | [-] | [-] |
| 11 | Studnie betonowe | Beton | 1000 | Klasa włazów D400 (DN600) | 4 | [-] | [-] |
| 12 | Studnie betonowe | Beton | 1200 | Klasa włazów D400 (DN600) | 20 | [-] | [-] |
| 13 | Studnie betonowe | Beton | 1500 | Klasa włazów D400 (DN600) | 7 | [-] | [-] |
| 14 | Studnie betonowe | Beton | 2000 | Klasa włazów D400 (DN600) | 7 | [-] | [-] |
| 15 | Separator z osadnikiem (D1.1.1) | Beton | 1200 | Objętość osadnikowa: min 600 dm3 Przepływ min. 6-60 dm3/s Objętość magazynu oleju: min. 90 dm3 | 1 | [-] | [-] |
| 16 | Separator z osadnikiem (D1.1) | Beton | 2500 | Objętość osadnikowa: min. 8000 dm3 Przepływ min. 65-650 dm3/s Objętość magazynu oleju: min. 1200 dm3 | 1 | [-] | [-] |
| 17 | Wpust uliczny | [-] | [-] | [-] | 66 | [-] | [-] |
| 18 | Przewód wodociągowy | PE | 225 | SDR17 RC | 39 | [-] | [-] |
| 19 | Przewód wodociągowy | PE | 90 | SDR17 RC | 24 | [-] | [-] |

#### Współrzędne obiektów w układzie PL-2000/5

Tabela 2. Wykaz współrzędnych – zadanie 1

| Oznaczenie | X | Y | Oznaczenie | X | Y | Oznaczenie | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Śląska oraz fragment ul. Zielonej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D0 | 5934628,37 | 5566485,67 | D29 | 5934888,94 | 5566249,63 | Wp 19 | 5934859,94 | 5566474,3 |
| D0.1 | 5934624,68 | 5566500,69 | D30 | 5934891,26 | 5566230,78 | Wp 20 | 5934852,89 | 5566465,03 |
| D0.2 | 5934622,91 | 5566504,61 | Wp1.1 | 5934615,53 | 5566509,6 | Wp 31 | 5934986,13 | 5566463,31 |
| D1 | 5934623,03 | 5566507,58 | Wp1.2 | 5934614,72 | 5566502,29 | Wp 32 | 5934987,14 | 5566457,85 |
| D1.1 | 5934626,24 | 5566507,45 | Wp1.3 | 5934587,19 | 5566511,72 | Wp 33 | 5935008,04 | 5566467,4 |
| D1.2 | 5934630,15 | 5566507,29 | Wp1.4 | 5934587,62 | 5566504,86 | Wp 34 | 5935008,97 | 5566461,65 |
| D1.1.1 | 5934619,42 | 5566507,96 | Wp1.5 | 5934568.27 | 5566507.05 | Wp 35 | 5935035,77 | 5566472,95 |
| D1.1.2 | 5934615,4 | 5566508,28 | Wp1.6 | 5934567.81 | 5566513.89 | Wp 36 | 5935036,97 | 5566467,51 |
| D1.1.3 | 5934588,23 | 5566511,04 | Wp1.7 | 5934542.66 | 5566516.25 | Wp 37 | 5935074,59 | 5566479,97 |
| D1.1.4 | 5934568.85 | 5566512.95 | Wp1.8 | 5934542.00 | 5566509.50 | Wp 38 | 5935075,42 | 5566474,95 |
| D1.1.5 | 5566515.41 | 5934543.80 | Wp 1 | 5934630,29 | 5566510,16 | Wp 39 | 5934859,84 | 5566452,56 |
| D2 | 5934654,38 | 5934654,38 | Wp 2 | 5934629,84 | 5566500,68 | Wp 40 | 5934854,98 | 5566452,55 |
| D3 | 5934691,71 | 5566512,46 | Wp 3 | 5934654,36 | 5566512,72 | Wp 41 | 5934865,2 | 5566419,27 |
| D4 | 5934715,39 | 5566516,56 | Wp 4 | 5934654,4 | 5566501,49 | Wp 42 | 5934859,91 | 5566418,4 |
| D5 | 5934739,75 | 5566520,18 | Wp 5 | 5934690,69 | 5566517,29 | Wp 43 | 5934868,51 | 5566399,32 |
| D6 | 5934759,23 | 5566521,45 | Wp 6 | 5934692,38 | 5566509,39 | Wp 44 | 5934863,08 | 5566398,48 |
| D7 | 5934796,67 | 5566512,44 | Wp 7 | 5934714,88 | 5566520,76 | Wp 46 | 5934867,8 | 5566369,46 |
| D8 | 5934819,09 | 5566498,96 | Wp 8 | 5934715,65 | 5566514,43 | Wp 47 | 5934873,28 | 5566370,32 |
| D9 | 5934837,64 | 5566484,93 | Wp 9 | 5934739,59 | 5566523,88 | Wp 48 | 5934871,99 | 5566344,62 |
| D10 | 5934856,44 | 5566470,22 | Wp 10 | 5934739,85 | 5566518,1 | Wp 49 | 5934877 | 5566345,49 |
| D11 | 5934876,58 | 5566465,49 | Wp 11 | 5934759,25 | 5566524,82 | Wp 50 | 5934876,26 | 5566317,97 |
| D12 | 5934897,07 | 5566461,45 | Wp 12 | 5934759,13 | 5566518,13 | Wp 51 | 5934881,41 | 5566318,81 |
| D13 | 5934920,7 | 5566456,79 | Wp 13 | 5934798,54 | 5566516,02 | Wp 52 | 5934879,88 | 5566296,22 |
| D14 | 5934944,81 | 5566456,9 | Wp 14 | 5934796,03 | 5566510,37 | Wp 53 | 5934884,88 | 5566297,03 |
| D15 | 5934968,2 | 5566457,01 | Wp 15 | 5934821,72 | 5566502,14 | Wp 54 | 5934883,33 | 5566273,51 |
| D16 | 5934985,83 | 5566460,08 | Wp 16 | 5934818,22 | 5566496,34 | Wp 55 | 5934888,33 | 5566274,26 |
| D17 | 5935006,74 | 5566464,33 | Wp17 | 5934840,45 | 5566488,79 | Wp 56 | 5934887,33 | 5566249,39 |
| D18 | 5935036,18 | 5566470,21 | Wp18 | 5934836,38 | 5566482,82 | Wp 57 | 5934892,18 | 5566250,06 |
| D19 | 5935072,95 | 5566477,09 | Wp 21 | 5934877,88 | 5566468,88 | Wp 58 | 5934890,5 | 5566228,32 |
| D20 | 5934856,44 | 5566467,52 | Wp 22 | 5934876,09 | 5566463,37 | Wp 59 | 5934899,08 | 5566230,75 |
| D21 | 5934856,78 | 5566453,02 | Wp 23 | 5934898,81 | 5566464,31 | Wo1 | 5934597,52 | 5566510,82 |
| D22 | 5934861,91 | 5566418,72 | Wp 24 | 5934897,61 | 5566458,56 | Wo2 | 5934617,41 | 5566508,83 |
| D23 | 5934864,93 | 5566398,77 | Wp 25 | 5934921,79 | 5566460,86 | Wo3 | 5934628,19 | 5566509,47 |
| D24 | 5934869,58 | 5566369,71 | Wp 26 | 5934921,1 | 5566454,81 | Wo4 | 5934630,05 | 5566509,22 |
| D25 | 5934873,84 | 5566344,95 | Wp 27 | 5934947,53 | 5566459,58 | Wo5 | 5934636,02 | 5566510,03 |
| D26 | 5934878,18 | 5566318,29 | Wp 28 | 5934947,56 | 5566453,4 | Wo6 | 5934628,87 | 5566495,84 |
| D27 | 5934881,46 | 5566296,39 | Wp 29 | 5934968,61 | 5566460,74 | Wo7 | 5934628,61 | 5566487,67 |
| D28 | 5934884,88 | 5566273,75 | Wp 30 | 5934969,35 | 5566454,9 | Wo8 | 5934626,65 | 5566487,71 |

### Zadanie 2

Lokalizacja projektowanego zbiornika została uwarunkowana dostępnością terenu pod inwestycję oraz korzystną, w porównaniu do terenów przyległych, bryłą terenu.

- wykonanie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego o pojemności 1640 m3,

- wykonanie obiektu budowlanego (urządzenia wodnego) w postaci wylotu kanalizacji deszczowej do nowoprojektowanego zbiornika,

- wykonanie separatora z osadnikiem w miejscu studni (D32.1) na działce 386 obręb 0006,

- wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej.

Budowa szczelnego zbiornika zabezpieczy teren drogi oraz przyległe do niej działki przed zalewaniem przez wody opadowe i roztopowe. Wodę będzie można również zagospodarować na cele gospodarcze i ogrodnicze. Do utworzenia skarp zostanie wykorzystany grunt dostarczony z zewnętrznych źródeł.

Ze względu na lokalizację zbiornika pomiędzy istniejącymi liniami napowietrznymi należy:

- o zamiarze prowadzenia prac w miejscu zbliżenia z urządzeniami elektroenergetycznymi należy powiadomić Energa-Operator SA Oddział  w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Drawsku Pomorskim ul. Starogrodzka 34 78-500 Drawsko Pomorskie, na co najmniej 7 dni przed ich planowanym rozpoczęciem,

- prace w miejscu zbliżenia z urządzeniami elektroenergetycznymi winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 50341-1 i N SEP-E004 oraz normami branżowymi.

Teren wokół zbiornika wymaga niewielkich robót w celu jego uporządkowania i wstępnego przygotowania dla potrzeb przyszłego zagospodarowania i eksploatacji obiektu. Głębokość czynna zbiornika 1,5 m, długość 68 m, szerokość 66 m. Grunt do utworzenia skarp zbiornika, należy zapewnić poprzez dowiezienie niezbędnej jego ilości. Dowieziony grunt musi być pozbawionych ciał stałych (w tym dużych ostrych kamieni). Humusowanie terenów przyległych będących w zakresie opracowania wykonać gruntem organicznym pozyskanym z wykopu. Teren po zakończeniu robót ziemnych wokół zbiornika zostanie obsiany mieszanką traw.

Współrzędne zbiornika:

- Początek:	X: 5935211.59		Y: 5566575.20

- Koniec:	X: 5935257.61		Y: 5566624.65

Projektowany wylot wód opadowych lub roztopowych będzie zlokalizowany bezpośrednio pomiędzy końcem kanalizacji deszczowej a projektowanym zbiornikiem. Wylot zlokalizowany będzie na działce 385 obręb 0006.

Współrzędne:		X: 5935215.67		Y: 5566579.60

#### Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Tabela 3. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – zadanie 2

| Lp. | Typ | Materiał | Średnica | Dodatkowe parametry | Ilość | Pole powierzchni | Objętość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [-] | [mm] | [-] | [m/sztuk] | [m2] | [m3] |
| 1 | Przewód | PVC | 200 x 5,9 | SN8 | 48 | [-] | [-] |
| 2 | Przewód | PVC | 250 x 7,3 | SN8 | 29 | [-] | [-] |
| 3 | Przewód | PVC | 315 x 9,2 | SN8 | 61 | [-] | [-] |
| 4 | Przewód | PVC | 400 x 11,7 | SN8 | 62 | [-] | [-] |
| 5 | Przewód | PVC | 500 x 14,6 | SN8 | 141 | [-] | [-] |
| 6 | Przewód | PP dwuścienne | 600 | SN8 | 95 | [-] | [-] |
| 7 | Studnie betonowe | Beton | 1200 | Klasa włazów D400 (DN600) | 8 | [-] | [-] |
| 8 | Studnie betonowe | Beton | 1500 | Klasa włazów D400 (DN600) | 13 | [-] | [-] |
| 10 | Separator z osadnikiem | Beton C35/45 | 2500 | Objętość osadnikowa: min 8000 dm3 Przepływ min 40-400 dm3/s Objętość magazynu oleju: min. 1200 dm3 | 1 | [-] | [-] |
| 11 | Wylot żelbetowy prefabrykowany wg KPED 02.16 | [-] | 600 | Rzędna dna wylotu 128,41 m n.p.m. | 1 | [-] | [-] |
| 12 | Zbiornik retencyjny | [-] | [-] | [-] | 1 | 3054 | 1640 |
| 13 | Wpust uliczny | [-] | [-] | [-] | 18 | [-] | [-] |

#### Współrzędne obiektów w układzie PL-2000/5

Tabela 4. Wykaz współrzędnych – zadanie 2

| Oznaczenie | X | Y | Oznaczenie | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ul. Lipowa |  |  |  |  |  |
| O1 | 5935216,18 | 5566579,04 | D49 | 5935183,84 | 5566485,08 |
| D32 | 5935209,09 | 5566572,49 | D50 | 5935177,31 | 5566480,83 |
| D32.1 | 5935216,27 | 5566564,26 | Wp 60 | 5935246,53 | 5566488,01 |
| D32.2 | 5935215,34 | 5566557,32 | Wp 61 | 5935246,19 | 5566493,6 |
| D33 | 5935212,36 | 5566535,02 | Wp 63 | 5935255,04 | 5566495,93 |
| D34 | 5935207,24 | 5566496,07 | Wp 64 | 5935286,68 | 5566492,42 |
| D35 | 5935207,52 | 5566490,17 | Wp 65 | 5935286,22 | 5566496,33 |
| D36 | 5935245,55 | 5566491,76 | Wp 66 | 5935311,02 | 5566496,34 |
| D37 | 5935255,08 | 5566492,65 | Wp 67 | 5935310,57 | 5566500,37 |
| D38 | 5935259,2 | 5566489,66 | Wp 68 | 5935358,31 | 5566506,11 |
| D39 | 5935285,95 | 5566494,15 | Wp 69 | 5935356,75 | 5566510,02 |
| D40 | 5935310,22 | 5566498 | Wp 70 | 5935393,15 | 5566514,48 |
| D41 | 5935326,63 | 5566499,36 | Wp 71 | 5935392,04 | 5566519,06 |
| D42 | 5935357,25 | 5566507,6 | Wp 72 | 5935429,66 | 5566523,65 |
| D43 | 5935370,09 | 5566510,18 | Wp 73 | 5935428,54 | 5566527,82 |
| D44 | 5935392,15 | 5566516,27 | Wp 74 | 5935449,27 | 5566534,52 |
| D45 | 5935428,99 | 5566525,48 | Wp 75 | 5935209,58 | 5566485,46 |
| D46 | 5935449,59 | 5566528,97 | Wp 76 | 5935205,28 | 5566490,09 |
| D47 | 5935456,87 | 5566530,59 | Wp 77 | 5935183,53 | 5566489,11 |
| D48 | 5935205,64 | 5566486,44 | Wp 78 | 5935178,24 | 5566477,44 |

## Zestawienia powierzchni części terenu.

Powierzchnia została ustalona w oparciu o dane z ewidencji gruntów i mapę do celów projektowych.

Tabela 5. Powierzchnia terenu zajętego pod inwestycje oraz drogi - zadanie 1

| obręb 0006 Złocieniec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer obiektu | Nr działki | Powierzchnia [m2] | Rodzaj obiektu | Właściciel |
| 1 | 281/7 | 3 | Studnia | GMINA ZŁOCIENIEC |
|  |  | 14 | Przewody kanalizacji DN700 |  |
|  | 143/2 | 42 | Studnie kanalizacyjne | GMINA ZŁOCIENIEC |
|  |  | 8 | Separatory |  |
|  |  | 14 | Wpusty |  |
|  |  | 5 | Przewody kanalizacji DN700 |  |
|  |  | 2 | Przewody kanalizacji DN650 |  |
|  |  | 14 | Przewody kanalizacji DN600 |  |
|  |  | 105 | Przewody kanalizacji DN500 |  |
|  |  | 14 | Przewody kanalizacji DN400 |  |
|  |  | 32 | Przewody kanalizacji DN315 |  |
|  |  | 16 | Przewody kanalizacji DN250 |  |
|  | 141 | 9 | Studnie kanalizacyjne | GMINA ZŁOCIENIEC |
|  |  | 7 | Wpusty |  |
|  |  | 45 | Przewody kanalizacji DN315 |  |
|  |  | 23 | Przewody kanalizacji DN315 |  |
|  |  | 10 | Przewody kanalizacji DN200 |  |
| 2 | 281/7 | 38 | Przewody wodociągowe DN225 | GMINA ZŁOCIENIEC |
|  | 143/2 | 14 | Przewody wodociągowe DN90 |  |
| Suma – zadanie 1 |  | 415 m2 |  |  |

Tabela 6. Powierzchnia terenu zajętego pod inwestycje oraz drogi - zadanie 2

| obręb 0006 Złocieniec |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer obiektu | Nr działki | Powierzchnia [m2] | Rodzaj obiektu | Właściciel |
| 3 | 386 385 384 383 | 3054 | Zbiornik otwarty | GMINA ZŁOCIENIEC |
| 4 | 385 | 5 | Wylot | GMINA ZŁOCIENIEC |
| 5 | 121 | 17 | Studnie kanalizacyjne | GMINA ZŁOCIENIEC |
|  | 121 | 17 | Studnie kanalizacyjne | GMINA ZŁOCIENIE |
|  |  | 4 | Przewody kanalizacji DN600 |  |
|  |  | 67 | Przewody kanalizacji DN500 |  |
|  |  | 25 | Przewody kanalizacji DN400 |  |
|  |  | 20 | Przewody kanalizacji DN315 |  |
|  |  | 20 | Przewody kanalizacji DN250 |  |
|  |  | 8 | Przewody kanalizacji DN200 |  |
|  |  | 7 | Wpusty |  |
|  | 386 | 3 | Studnie kanalizacyjne | GMINA ZŁOCIENIEC |
|  |  | 6 | Separator z osadnikiem |  |
|  |  | 15 | Przewody kanalizacji DN600 |  |
|  | 387 | 5 | Studnie kanalizacyjne | GMINA ZŁOCIENIEC |
|  |  | 36 | Przewody kanalizacji DN600 |  |
| Suma – zadanie 2 |  | 3292 m2 |  |  |

Łącznie powierzchnia zabudowy dla obu zadań: 3707 m2.

## Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w z zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na terenie inwestycji nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak ZNU.6733.12.2023.DG z dnia 6 lutego 2024 ustala:

Rodzaj inwestycji oraz funkcję zabudowy:

- „budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, ul. Lipowej i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód do szczelnego zbiornika Retencyjnego i Jeziora Maleszowo”

Funkcja oraz rodzaj inwestycji zgadzają się z wymienionym w nn. opracowaniu. Wody opadowe z ul. Zielonej będą projektowaną kanalizacją odprowadzane do bezodpływowego zbiornika na wody opadowe oraz od ul. Śląskiej i Zielonej do Jeziora Maleszowo.

Ograniczenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego:

- „inwestycja realizowana na terenie ograniczonym liniami rozgraniczającymi określonymi na mapach w skali 1:1000 będących załącznikiem donn. Decyzji”

Niniejsza inwestycja w całości zlokalizowana jest na działkach oraz obszarze wyznaczonym przez załącznik graficzny, będący częścią decyzji lokalizacji celu publicznego.

Ograniczenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- „inwestycja realizowana będzie na obszarze chronionego krajobrazu „Pojezierze Drawskie”, obowiązują przepisy uchwały Nr. XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021r. poz 291)”

Wykonanie niniejszej inwestycji nie stoi w sprzeczności z żadnym zakazem wymienionym w uchwale Nr. XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 roku ponieważ, obszar gminy Złocieniec wymieniony jest w I załączniku do uchwały, który zabrania:

- „Zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką”

Planowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa negatywnie na dziko występujące zwierzęta, niszczenie ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk. Przewody kanalizacji położone są w pasie drogowym zaś zbiornik planuje się na terenie klasyfikowanym jako łąka, nieużytek oraz pastwisko nie przylegającym do jeziora, ani cennych obszarów przyrodniczych takich jak las. W sąsiedztwie działek, na jakich zlokalizowany jest projektowany zbiornik występują działki kolejowe oraz drogowe.

- „realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.”

Zgodnie z decyzją nr 12/2023 znak ZNU.6733.12.2023.DG z dnia 06.02.2024 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, przedsięwzięcie nie zostało zakalikowano jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

- „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych”

Planowana inwestycja prowadzona jest na terenach niezadrzewionych. Sieć kanalizacji deszczowej prowadzona jest w drodze, a zbiornik zlokalizowano  na obszarze łąk, pastwisk, nieużytków.

- „wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu”

W ramach inwestycji nie przewiduje się wydobycia do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów.

- „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych.”

W ramach inwestycji nie planuje się prac zniekształcających rzeźbę terenu. Prace przewidziane dla wykonania zbiornika wykorzystują naturalne istniejące zagłębienia, nie mające wpływu na charakter krajobrazu oraz obecne ukształtowanie terenu, ponadto zostaną dostosowane i wykorzystane jako przestrzeń do gromadzenia wód opadowych.

- ”dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka”

Ww. planowane prace nie wpływają na zmianę stosunków wodnych. Zbiornik ma na celu zebranie wód opadowych, z deszczy nawalnych padających na drogi oraz spływających naturalnie z przylegających do dróg działek, do wykorzystania na potrzeby podlewania zieleni miejskiej, w efekcie możemy przywracać wodę do obiegu w miejscach najbardziej tego potrzebujących.

- „likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych”

Inwestycja nie wpływa na naturalne zbiorniki wodne, starorzecza, ani obszary wodno-błotne.

- „budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne – z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.”

Nie dotyczy. Zbiornik nie jest położony w pasie szerokości 100 m od ww. linii brzegowych oraz zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych.

- „Inwestor zobowiązany jest wykonać inwestycję w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód oraz uszkodzenie brzegów Jeziora Malaszewo oraz wykonać inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej urządzeń melioracji wodnych”

Planowane prace nie zanieczyszczą w żaden sposób wód oraz nie doprowadzą do uszkodzenia brzegów Jeziora Malaszewo. Podczyszanie wód opadowych w separatorach z osadnikami wpłynie korzystnie na ich jakość przed wprowadzaniem ponownie do środowiska.

- „teren inwestycji w liniach rozgraniczających znajduje się częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%) oraz na obszarze narażonym na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (p=0,2%)”

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w części na działkach na których występuje ryzyko powodzi raz na 100 lat oraz raz na 500 lat. Jednakże na leży zwrócić uwagę, iż proponowane rozwiązania zlokalizowano na częściach tych działek nie będących w obszarze zagrożenia powodzią.

- „na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych , środków chemicznych, a także innych substancji, które mogą zanieczyścić wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, a w szczególności ich składowania zgodnie z art. 77 ust.1 pkt 3 lit. a ustawy Prawo wodne, co znajduje odniesienie również do etapu realizacji inwestycji.”

Ze względu na odległość realizacji inwestycji od obszarów narażonych na prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi, nie dojedzie nigdy do sytuacji w, której materiały lub odpady składowane w czasie prowadzenia inwestycji będą narażone na zalanie wodami powodziowymi. Po zakończeniu etapu realizacji urządzenia, które należy poddawać regularnemu czyszczeniu (separatory) również zlokalizowane są poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

- „na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (p=1%), zakazuje się zmiany ukształtowania terenu mającej wpływ na warunki przepływu wód powodziowych.”

Planowane prace nie znajdują się na obszarach zagrożenia powodzią.

- „nakazuje się urządzenie terenu położonego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosu 1%, w sposób nie zmniejszający jego dotychczasowego stopnia naturalnej retencji i nie pogarszający warunków przepływu wód powodziowych”

Planowane prace nie znajdują się na obszarach zagrożenia powodzią.

- „nakazuje się zastosowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 1%, rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych odpornych na oddziaływanie wody oraz nie powodujących rozprzestrzeniania się wód powodziowych, ani ich zanieczyszczania.”

Planowane prace nie znajdują się na obszarach zagrożenia powodzią.

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

- „realizacja inwestycji nie może pozbawiać dostępu do drogi publicznej dla innych działek.”

Z wyjątkiem zbiornika wód opadowych, całość inwestycji jest infrastrukturą podziemną. Sam zbiornik zlokalizowano w taki sposób, aby był położony na działkach należących do Inwestora oraz miał bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W ten sposób uniknięto pozbawienia dostępu do drogi działek sąsiadujących.

- „realizacja inwestycji nie może pozbawiać osób trzecich możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności.”

Inwestycja dotyczy przede wszystkim infrastruktury podziemnej nie ograniczającej dostępu do ww. zasobów osobom trzecim. Zbiornik jest zlokalizowany w na działkach nie będących działkami uzbrojonymi w dodatkowe sieci, z wyjątkiem sieci energetycznej, jednakże lokalizacja zbiornika nie stanowi zagrożenia dla istniejącej infrastruktury energetycznej.

- „realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych w miejscach jej realizacji oraz na gruntach sąsiednich”

Realizacja inwestycji nie zmieni stosunków wodnych w miejscach jej wykonania oraz na gruntach sąsiednich. Projektowany zbiornik odbierać będzie wody opadowe powstające przede wszystkim z pasa drogowego, oraz ewentualnie wody będące efektem z naturalnego spływu z przylegających działek. Ze względu na szczelność zbiornika wody nie będą dostawały się do środowiska w sposób niekontrolowany. Zarządca zdecyduje gdzie zgromadzone wody zostaną wykorzystane. Przewidywany cel zagospodarowania zgromadzonych wód to podlewanie zieleni.

- „zbiornik retencyjny zrealizować jako całkowicie szczelny, bez możliwości infiltracji wód pod groble kolejowe, torowisko, ani żadną inną infrastrukturę kolejową.”

Zbiornik zaprojektowano jako szczelny z dnem wykonanym z materiałów nie przepuszczalnych oraz skarp zabezpieczonych szczelnymi geosyntetykami. Ponadto zbiornik został zlokalizowany w odległości przekraczającej 20 m od skrajni torów kolejowych oraz 10 od granicy działki kolejowej.

- „zbiornik zaprojektować na kilkukrotność deszczu nawalanego”

Zbiornik zaprojektowano na dwa deszcze nawalne mogące wystąpić raz na dziesięć lat.

Inne warunki wynikające z przepisów odrębnych:

- wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021r. poz. 1786 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020 poz. 1247 ze zm.”

Zbiornik zaprojektowano w odległości przekraczającej 10 m od granicy działki kolejowej oraz większej niż 20m od krawędzi torów kolejowych.

## Informacje o wpisaniu terenu zamierzenia budowlanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja, nie jest objęty ochroną konserwatorską.

## Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja, nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

## Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Projektowane urządzenia oraz sieci nie wymagają ochrony przeciwpożarowej (nie wymagają zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe). Woda zmagazynowana w zbiorniku nie może być wykorzystania dla celów przeciwpożarowych. Projektowane obiekty mają przewidziany bezpośredni dostęp do dróg publicznych.

## Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektów budowlanych lub robót budowlanych.

Obszar inwestycji znajduje się na następujących obszarach i formach ochrony przyrody:

- parki krajobrazowe: Drawski Park Krajobrazowy – otulina (PL.ZIPOP.1393.PK.81),

- obszary chronionego krajobrazu: Pojezierze Drawskie (	PL.ZIPOP.1393.OCHK.9),

- natura 2000 – obszary ptasie: Ostoja Drawska (	PLB320019, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320019.B).

## Informacja o obszarze oddziaływania obiektów.

Realizacja zamierzenia budowlanego nie spowoduje zmiany użytkowania terenu, z wyjątkiem obszaru zajętego na potrzeby szczelnego zbiornika otwartego na działkach 386, 385, 384, 383 obręb 0006. Inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na żaden z elementów środowiska.

Ze względu na charakter wykonywanych prac tj. budowy sieci grawitacyjnej kanalizacji deszczowej oraz szczelnego zbiornika retencyjnego obszar oddziaływania obiektów ogranicza się do granic działek, na których będą prowadzone prace. Sieci są obiektami liniowymi podziemnymi, nie powodującymi oddziaływania, poza działki na których zostaną zlokalizowane. Zbiornik retencyjny nie magazynuje nieczystości stałych, a wody opadowe, przez co nie jest konieczne zachowanie odległości od dróg i ciągów pieszych wymienionych § 36 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225).

Inwestycja oddziałuje na ul. Lipową powyżej torów kolejowych poprzez odbiór wód opadowych oraz magazynowanie ich w zbiorniku, a także na ulice: Śląską, Zieloną oraz fragment ul. Lipowej poniżej torów kolejowych, poprzez odbiór wód opadowych i odprowadzenie ich do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Obszar inwestycji znajduje się poza obszarem kolejowym oraz w żaden sposób nie oddziałuje na niego. Sąsiadujący z obszarem kolejowym zbiornik, który ma największy obszar oddziaływania spośród projektowanych obiektów, został zlokalizowany ponad 20 m od krawędzi torów oraz 10 m od granic działki obszaru kolejowego zgodnie z wymogami § 53 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2024.697).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024.725) § 3 pkt 20 definiuje pojęcie obszaru oddziaływania jako „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu". Jako przepisy odrębne przyjęto w tym przypadku:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – Zeszyt nr 9 – Cobrti Instal,

- Normę PN-EN 16907 Roboty ziemne.

Projektowane obiekty nie wprowadzają żadnych dodatkowych ograniczeń w zabudowie terenów sąsiednich.

## Dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy

### Oświadczenie do projektu zagospodarowania

„Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej,  części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika” – mgr inż. Marian Suława

Marian Suława

ul. Różowa 29/10; 60-781 Szczecin

numer uprawnień: 89/Sz/89

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt zagospodarowania pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej,  części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 26 sierpnia 2024 r.

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Marian Suława

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Marian Suława.

### Oświadczenie do projektu zagospodarowania

„Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika” – mgr inż. Paweł Żuk

Paweł Żuk

ul. Okulickiego 104a; 71-041 Szczecin

numer uprawnień: ZAP/0085/PWBS/21

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Jako projektant oświadczam niniejszym, iż projekt zagospodarowania pn. „Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej,  części ul. Lipowej poniżej torów kolejowych i ul. Zielonej z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Maleszewo oraz części ul. Lipowej powyżej torów kolejowych z odprowadzeniem do bezodpływowego zbiornika” do realizacji na działkach położonych w gminie Złocieniec, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej stosownie do ustawy Prawo Budowlane art. 33 ust. 3d pkt 3 oraz art. 33 ust. 3e pkt 2.

Szczecin , dnia 26 sierpnia 2024 r.

_____________________________

podpis projektanta

### Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych - mgr inż. Paweł Żuk

### Zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego oraz posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – mgr inż. Paweł Żuk

# Część rysunkowa.

  - Mapa zagospodarowania terenu

  - Przekroje terenu w miejscu budowy zbiornika