.....................................................

(miejscowość, data)

| Gmina Złocieniec Ul. Stary Rynek 3 78=520 Złocieniec (oznaczenie, adres i nr telefonu wnioskodawcy) Maciej Humiczewski Komes Water Sp. z o.o. Ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław Biuro: al. Boh. Warszawy 55, 71-070 Szczecin 507 348 155 (oznaczenie, adres i nr telefonu pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony) Znak: 2023KW041.1-1.2023.KO | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile Ul. Motylewska 7 64-920 Piła (oznaczenie i adres organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego) |
| --- | --- |
| WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO |  |

Na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478), dalej: „Prawo wodne”, wnoszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługi wodne – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem kanalizacji deszczowej;

- szczególne korzystanie z wód;

- długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;

- rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;

- wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;

- wykonanie urządzeń wodnych (w tym – działań określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c) Prawa wodnego)

- regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;

- zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;

- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;

- prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Opis planowanego korzystania z wód (zakres), planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji – odpowiednio do wybranego rodzaju pozwolenia:

Planowane przedsięwzięcie podlega pod Usługi Wodne zgodnie z art. 35 ust. 3. p. 7. Prawa wodnego z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, 1688), natomiast nie podlega pod szczególne korzystanie z wód zgodnie z art. 34 ww. Ustawy. Celem zamierzonego korzystania z wód jest: - Przeprowadzenie prac w rowie, niemających wpływu na przepływ wód. Zadanie polega głównie na przebudowie rowu w zakresie wykonania w jego korycie urządzenia wodnego (bystrza żwirowo-kamiennego) stabilizującego poziomy wody w jeziorze. Parametry opisujące planowane zmiany to poziomy wody, prędkość przepływu na bystrzu oraz zróżnicowanie uziarnienia, gramatury i rodzaju materiału dna. Podstawa prawna: art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit c) oraz art. 397 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478, 1688). - Wykonanie urządzenia wodnego – zbiornika podczyszczającego będącego rodzajem oczyszczalni hydrofitowej. Jest to miejsce, gdzie panują warunki bliskie naturalnym ekosystemom bagiennym, a dzięki różnego typu procesom z udziałem mikroorganizmów oraz wieloletnich roślin hydrofitowych możliwe jest oczyszczanie wód opadowych lub roztopowych docierających z kanalizacji deszczowej. Podstawa prawna: art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit c) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478, 1688). - Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzania podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do wód jeziora Maleszewo. Istniejący w tożsamym miejscu wylot po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nie będzie w stanie przepuścić obliczonych ilości wód docierających do odbiornika, dlatego też koniecznością jest przebudowa wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 mm do 700 mm. Podstawa prawna: art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit d) oraz art. 16 pkt 65 lit f) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478, 1688). - Odwodnienie terenów w zakresie wód opadowych i roztopowych powiązaniu z wylotem, którego następstwem będzie uregulowanie sposobu gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi oraz wodami z odwodnienia projektowanych obiektów budowlanych, pochodzącymi z terenu ulic Lipowej, Zielonej i Śląskiej w taki sposób, aby zabezpieczyć działki Wnioskodawcy przed niekontrolowanym zalewaniem w okresach wzmożonych opadów oraz bezpieczne i sprawne odprowadzenie ich do zbiornika retencyjnego. Zakres korzystania z wód obejmuje ww. działania (odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z wykorzystaniem urządzeń do retencjonowania wód). Obszary podzlewni, z których wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do wód i do rowów przedstawiono na dołączonych do opracowania mapach. Zestawienie przybliżonych powierzchni rzeczywistych podzlewni zestawia tabela nr 01. TABELA 1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI RZECZYWISTYCH PODZLEWNI Lp.; Nazwa; Przybliżona powierzchnia rzeczywista podzlewni [ha]. 1; 2; 3. 1; Zlewnia 10; 0.31. 2; Zlewnia 11; 0.37. 3; Zlewnia 12; 0.59. 4; Zlewnia 13; 0.77. 5; Zlewnia 14; 0.20. 6; Zlewnia 15; 0.50. 7; Zlewnia 16; 0.18. 8; Zlewnia 17; 0.68. 9; Zlewnia 18; 0.48. 10; Zlewnia 19; 0.45. 11; Zlewnia 20; 0.40. 12; Zlewnia 21; 0.09. 13; Zlewnia 22; 0.43. 14; Zlewnia 23; 0.23. 15; Zlewnia 24; 0.42. 16; Zlewnia 25; 0.60. 17; Zlewnia z istniejącej kd; 0.40. SUMA; 7.10. W tym celu wnioskuje się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, zgodnie z § 389 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zakres opracowania obejmuje część opisową i graficzną zgodnie z § 409 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Jednocześnie i w pierwszej kolejności z uwagi na cel usługi, niniejsze działania spowodują poprawę parametrów retencyjnych jeziora, powodując spowolnienie odpływu wody ze zlewni w sytuacji, gdy wody w zlewni brakuje, ustabilizowanie możliwie wysokich stanów wody w jeziorze przy średnich przepływach charakterystycznych i braku stałego zasilania z opadów, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na przepływ wód powodziowych. Retencja, rozumiana jako przechwycenie wody na obszarze zlewni oraz jej czasowe przechowanie (opóźnienie lub spowolnienie odpływu) pozwoli na zgromadzenie określonej objętości wody w jeziorze w okresie tzw. miesięcy mokrych, tj. o dużych opadach. Celem i rodzajem planowanych prac jest: - wykonanie z substratu żwirowo-kamiennego pryzmy w celu poprawy jakości warunków gruntowo-wodnych i ustabilizowania poziomu wody w jeziorze Maleszewo oraz poprawienie jakości fizykochemicznych wody. Retencjonowana, dzięki wykonaniu bystrza woda, poprzez jej zatrzymanie i/lub spowolnienie odpływu, będzie stanowiła dodatkowe zasilenie jeziora jak i zasobów wód gruntowych, w okresach o zmniejszonym zasilaniu, czyli wykazujących charakter suszy lub do tego stan zbliżony. Powyższe znacząco przyczyni się do zmniejszenia skutków suszy na terenach przyległych oraz poprawy walory użytkowe i przyrodnicze zlewni. Projektowane bystrze to narzut kamienny niespojony, o odpowiedniej strukturze zapewniającej oczekiwane poziomy wody górnej, prędkości przepływu, czy też głębokość wody w koronie bystrza. Nie przewiduje się wykorzystywania materiałów takich jak beton i stal. Podłoże, w zależności od zakładanej wysokości wystającego materiału kamiennego, będzie składać się ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Głazy i kamienie umiejscowione przy dolnej krawędzi obiektu, będą umocnione i zabezpieczone przed przesunięciem za pomocą naturalnego nasypu kamiennego. Planowane działanie ma na celu ustabilizowanie w jeziorze poziomów wody, naturalnych dla tego zbiornika, lecz często nieosiąganych ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne i hydrologiczne. W związku ze swobodnym odpływem wód z jeziora oraz brakiem stabilnego zasilania (brak dopływu, nierównomierne opady) jezioro ulega ciągłej i trwałej degradacji – poziomy wody w zbiorniku obniżają się, a ekstremalnie niskie poziomy utrzymają się często miesiącami i powoduje to dodatkowo silne zarastanie, a w konsekwencji dalszy ubytek wody i wzrost podatności na dalszy zakwit. Powyższe napędzające się zjawisko należy powstrzymać m.in. spowalniając odpływ wody ze zlewni. Wykonanie bystrza z wysokiej jakości substratu żwirowo-kamiennego zapewni poprawę warunków środowiskowych oraz ustabilizowanie poziomu wód w jeziorze Maleszewo. Planuje się wprowadzić ok. 105 cm warstwy żwiru na obecne dno rowu w pobliżu ujścia jeziora Maleszewo. Rodzaj robót to wykonanie bystrza przy odpływie wód z jeziora Maleszewo do Drawy. Bystrze zostanie wykonane ok. 105 cm warstwą substratu żwirowo-kamiennego we wskazanej lokalizacji z zastosowaniem technologii luźnego nasypu. Wniosek obejmuje wykonanie robót w wodach, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3c Ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478, 1688) tj. prowadzenie robót, które mogą być przyczyną zmiany (…) stanu wód stojących, bez wpływu na warunki przepływu wód. Bystrze ma na celu głównie ustabilizowanie odpływu wód z jeziora. Charakterystyka urządzenia: Bystrze w km 0+027 – 0+050 rowu otwartego (odpływ wód z jeziora Maleszewo do rzeki Drawy): Maksymalna rzędna korony pryzmy: ≈ 119,65 m n.p.m. Wysokość nurtowa korony pryzmy Hmax = 1,05 m Szerokość w koronie – ok. 12,0 m, długości 2,00 m. Długość skłonu: ok. 18,00 m Długość zaplecza: ok. 3,0 m - Wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika podczyszczającego będącego rodzajem oczyszczalni hydrofitowej. Charakterystyka urządzenia: Oczyszczalnia hydrofitowa, funkcjonująca jako roślinna oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych jest ekologicznym rozwiązaniem, które pozwoli na oczyszczanie wód opadowych i roztopowych docierających z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przy użyciu roślin wieloletnich związanych ze środowiskiem wodnym. Są one przyjazne dla środowiska, nie wymagają używania środków chemicznych i są znane ze swojej efektywności w oczyszczaniu wody do II klasy czystości. Powierzchnia zbiornika: 600 m2 Objętość zbiornika: ok. 280 m3 Średnia głębokość zbiornika: 0,5 m w zagłębieniach, 0,15-0,25 m na pozostałych obszarach Powierzchnia zagłębień: A – 40 m2 B – 45 m2 C – 40 m2 D – 25 m2 E – 20 m2 W zbiorniku zaprojektowano pięć zagłębień, w których co do zasady zgromadzą się większe ilości wód oraz wody dłużej w nich pozostaną. - Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej poprzez zwiększenie średnicy nominalnej rurociągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej. Wylot będzie kierował podczyszczone wcześniej w zbiorniku hydrofitowym wody docierające ze zlewni nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny ulic Lipowej Zielonej i Śląskiej do jeziora Maleszewo. W związku z tym, że istniejący w tożsamym miejscu wylot po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nie będzie w stanie przepuścić obliczonych ilości wód docierających do odbiornika, koniecznością jest przebudowa wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 mm do 700 mm. Współrzędne wylotu: X = 5934637,53 Y = 5566448,38 - uregulowanie sposobu gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi oraz wodami z odwodnienia projektowanych obiektów budowlanych, pochodzącymi z terenu ulic Lipowej, Zielonej i Śląskiej w taki sposób, aby zabezpieczyć działki Wnioskodawcy przed niekontrolowanym zalewaniem w okresach wzmożonych opadów oraz bezpieczne i sprawne odprowadzenie ich do odbiornika (jeziora Maleszewo). Dla porządku wskazuje się parametry projektowanej kanalizacji deszczowej: Budowa obejmie wykonanie sieci na ww. terenie. Przebieg kanalizacji deszczowej wskazano na mapie syt – wys., stanowiącej część niniejszego operatu. Kanalizacja deszczowa: Długość sieci: L = 240 m Współrzędne: Początek X: 5935450.35 Y: 5566529.09 Koniec X: 5935203.41 Y: 5566555.45 Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla wyżej opisanych robót planowanych do wykonania. Na podstawie licznie wykonanych tożsamych prac w dorzeczach rzek województwa zachodniopomorskiego, stwierdza się brak jakiegokolwiek ich wpływu na warunki przepływu wód (brak podniesienia stanu wód ponad naturalnie spotykane, ze względu na miejscowy charakter robót i odpowiednio dobrane parametry). Operat wodnoprawny wykonano zgodnie z art. 408, 409 Prawa wodnego z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478, 1688). TABELA 2. LOKALIZACJA OBIEKTÓW Gmina; Nr działki; Obręb ewidencyjny; Właściciel / Zarządca; Adres. 1; 2; 3; 4; 5. Złocieniec; Bystrze 281/7; Złocieniec - 6; Gmina Złocieniec (własność); Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec. Złocieniec; Droga dojazdowa bystrze 293; Złocieniec - 6; Gmina Złocieniec (własność); Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec. Złocieniec; Zbiornik podczyszczający, wylot kd 281/7; Złocieniec - 6; Gmina Złocieniec (własność); Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec. Złocieniec; Droga dojazdowa zbiornik podczyszczający, wylot kd 143/2; Złocieniec - 6; Gmina Złocieniec (własność); Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec. Współrzędne charakterystycznych punktów: TABELA 3. LOKALIZACJA OBIEKTÓW WZGLĘDEM UKŁADU ODNIESIENIA Obiekt; punkt; Y; X. 1; 2; 3; 4. Bystrze km 0+027 – 0+050; zaplecze strona zachodnia (początek); 5566191.08; 5934412.28. zaplecze strona wschodnia (początek); 5566202.93; 5934410.42. korona strona zachodnia (początek); 5566190.61; 5934409.31. korona strona wschodnia (początek); 5566202.47; 5934407.46. korona strona zachodnia (koniec); 5566190.30; 5934407.34. korona strona wschodnia (koniec); 5566201.16; 5934405.48. skłon strona zachodnia (koniec); 5566187.52; 5934390.90. skłon strona wschodnia (koniec); 5566199.37; 5934387.70. Zbiornik podczyszczający (hydrofitowy); Wlot do zbiornika z projektowanej kanalizacji deszczowej; 5566477.95; 5934630.26. Punkt centralny zbiornika; 5566464.24; 5934633.70. Punkt w centrum zagłębienia A; 5566473.26; 5934633.58. Punkt w centrum zagłębienia B; 5566464.90; 5934624.59. Punkt w centrum zagłębienia C; 5566458.15; 5934633.09. Punkt w centrum zagłębienia D; 5566465.41; 5934640.44. Punkt w centrum zagłębienia E; 5566457.28; 5934650.35. Wylot kanalizacji deszczowej (przebudowa); Punkt w osi wylotu; 5566448.38; 5934637.53. Charakterystyka urządzeń objętych niniejszym wnioskiem : - Wykonanie urządzeń wodnych: - Bystrze w km 0+027 – 0+050 rowu otwartego (odpływ wód z jeziora Maleszewo do rzeki Drawy): Maksymalna rzędna korony pryzmy: ≈ 119,65 m n.p.m. Wysokość nurtowa korony pryzmy Hmax = 1,05 m Szerokość w koronie – ok. 12,0 m, długości 2,00 m. Długość skłonu: ok. 18,00 m Długość zaplecza: ok. 3,0 m - zbiornik podczyszczający będący rodzajem oczyszczalni hydrofitowej. Powierzchnia zbiornika: 600 m2 Objętość zbiornika: ok. 280 m3 Średnia głębokość zbiornika: 0,5 m w zagłębieniach, 0,15-0,25 m na pozostałych obszarach Powierzchnia zagłębień: A – 40 m2 B – 45 m2 C – 40 m2 D – 25 m2 E – 20 m2 - przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej W związku z tym, że istniejący w tożsamym miejscu wylot po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nie będzie w stanie przepuścić obliczonych ilości wód docierających do odbiornika, koniecznością jest przebudowa wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 mm do 700 mm. • Współrzędne w układzie Pl-2000, strefa 5: X: 5934637,53 Y: 5566448,38 • Rzędna wylotu: 119,12 m n.p.m • Średnica: 700 mm • Rodzaj: prefabrykowany wg KPED 02.16. • Materiał: żelbetowy - Usługi wodne: - uregulowanie sposobu gospodarowania wodami opadowymi lub roztopowymi oraz wodami z odwodnienia projektowanych obiektów budowlanych, pochodzącymi z terenu ulic Lipowej, Zielonej i Śląskiej w taki sposób, aby zabezpieczyć działki Wnioskodawcy przed niekontrolowanym zalewaniem w okresach wzmożonych opadów oraz bezpieczne i sprawne odprowadzenie ich do odbiornika (jeziora Maleszewo). Dla porządku wskazuje się parametry projektowanej kanalizacji deszczowej: Budowa obejmie wykonanie sieci na ww. terenie. Przebieg kanalizacji deszczowej wskazano na mapie syt – wys., stanowiącej część niniejszego operatu. Kanalizacja deszczowa: Długość sieci: L = 870 m Współrzędne: Początek X: 5935450.35 Y: 5566529.09 Koniec X: 5935203.41 Y: 5566555.45 TABELA 4. WYNIKI OBLICZEŃ ILOŚCI WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH. Lp.; Numer wylotu; Przybliżona powierzchnia rzeczywista zlewni [ha]; Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]; Maksymalne sekundowe natężenie odpływu ze zlewni [m3/s]; Objętość średniorocznego odpływu ze zlewni [m3/rok]. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Wylot Maleszewo; 7,10; 2,65; 0.329; 14400.

Na podstawie art. 390 Prawa wodnego wnoszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

- lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych;

- gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy ww. Prawo wodne.

Opis planowanych do wykonania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów, nowych przedsięwzięć lub działań wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji – odpowiednio do wybranego rodzaju pozwolenia:

Nie dotyczy

Na podstawie art. 394 ust. 4 w związku z art. 394 ust. 1 Prawa wodnego wnoszę o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m, stanowiącej sumę długości jego poszczególnych elementów; - postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe; - prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych; - wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym na obszarze morza terytorialnego; - trwałe odwadnianie wykopów budowlanych; - prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych; - wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; - odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych; - wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem; - przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m; - przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach; - wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód. Opis planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji – odpowiednio do wnioskowanego zakresu uprawnienia: Nie dotyczy. ............................................. (podpis osoby składającej wniosek)

Załączniki:

- operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania (również na nośniku elektronicznym) wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana) z dnia ………………., znak: ……………, wydana przez: ……………………………………;

- załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko – jeżeli jest wymagany;

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli jest wymagany);

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana) z dnia ……………., znak: ……………, wydana 
przez: ……………………………………;

- ocena wodnoprawna (jeżeli jest wymagana);

- wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych;

- projekt instrukcji gospodarowania wodą (jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych lub zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów) w ilości: 3 egzemplarzy;

- dokumentacja hydrogeologiczna (jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych albo na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego);

- zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych (jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego);

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik;

- dowód uiszczenia opłaty wodnoprawnej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, o ile został ustanowiony pełnomocnik;

- potwierdzenie skutecznego dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ustawy 
o ochronie przyrody – jeżeli jest wymagane;

- inne załączniki:

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA DOKUMENTU

- Wniosek należy wypełnić wielkimi literami.

- Pola wyboru należy oznaczyć    lub  .

- Wniosek należy wypełnić kolorem czarnym lub niebieskim.

- Opis planowanego korzystania z wód (zakres), planowanych do wykonania urządzeń wodnych, planowanych robót lub planowanych do wykonania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów, nowych przedsięwzięć, czynności, robót lub działań wraz z podaniem miejsca ich lokalizacji oraz warunki wykonania wnioskowanych uprawnień – należy opisać w zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia.