Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych

W ramach planowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną urządzenia wodne (bystrze - nasyp z piasku, żwiru i kamieni o ustalonych parametrach, w korycie rowu będącego odpływem wód z jeziora Maleszewo do rzeki Drawy, zbiornik hydrofitowy podczyszczający wody opadowe i roztopowe docierające z kanalizacji deszczowej, przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej (zwiększenie jego średnicy nominalnej z 400 do 700 mm) służącego do wprowadzania podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do wód jeziora Maleszewo oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu do wód jeziora Maleszewo wód opadowych lub roztopowych ze zlewni nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej.

Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie, dzięki zastosowaniu projektowanych urządzeń wodnych poprawy parametrów retencyjnych jeziora Maleszewo, powodując spowolnienie odpływu wody ze zlewni w sytuacji, gdy wody w zlewni brakuje, ustabilizowanie możliwie wysokich stanów wody w jeziorze przy średnich przepływach charakterystycznych, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na przepływ wód powodziowych. Dzięki temu, w korycie rowu i zbiorniku podczyszczającym powstaną obiekty „małej retencji”, które będą magazynować wodę w jeziorze i w miejscu zbiornika.

Powstanie objętości retencji w wydatny sposób przyczyni się do poprawy odporności zlewni na suszę oraz powodowane przez nią skutki. Pozwoli ona na zatrzymanie i spowolnienie odpływu wody do dalszych cieków. Wpływa to także na zmniejszenie skutków suszy w zasięgu oddziaływania piętrzenia.

Lokalizacja budowli:

Y		X

Bystrze Maleszewo				5566196.29	5934407.11

Planowane wykonanie bystrza zlokalizowane zostanie na działce nr 281/7. obręb Złocieniec-6, gmina Złocieniec.

Y		X

Zbiornik hydrofitowy podczyszczający		5566464.24	5934633.70

Planowane wykonanie zbiornika zlokalizowane zostanie na działce nr 281/7. obręb Złocieniec-6, gmina Złocieniec.

Y		X

Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej	5566448.38	5934637.53

Planowana przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowana zostanie na działce nr 281/7. obręb Złocieniec-6, gmina Złocieniec.