PROJEKT TECHNICZNY

Budowa:

- bystrza żwirowo-kamiennego pełniącego funkcję retencjonowania wód zlokalizowanego w rowie w km 0+027 - 0+050 na odpływie z jeziora Maleszewo w stronę rzeki Drawa, obręb Złocieniec-6, Gmina Złocieniec,

- zbiornika w formie oczyszczalni hydrofitowej mającego za zadanie podczyszczanie wód opadowych lub roztopowych przed wprowadzeniem ich do jeziora Maleszewo

- przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzania podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych do wód jeziora Maleszewo

W ramach zadania:

„Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla realizacji zadań inwestycyjnych polegających na zwiększeniu naturalnej retencji jeziora Maleszewo położonego na działce nr ewid. 339/4 obręb ewid. 0006 Złocieniec, jednostka ewid. 320306_4 Złocieniec miasto oraz wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej, ul. Lipowej i ul. Zielonej z odprowadzaniem wód do jeziora Maleszewo”

LOKALIZACJA:  	powiat drawski, gmina Złocieniec:

obręb 0006 Złocieniec, dz. nr 339/4, 281/7, 339/3, 281/6, 339/2, 281/5, 339/1.

KATEGORIA OBIEKTU:	XXIV – obiekty gospodarki wodnej

XXVI – sieci

INWESTOR:	Gmina Złocieniec

ul. Stary Rynek 3

78-520 Złocieniec

OPRACOWAŁ:	mgr inż. Maciej Humiczewski

mgr inż. Kamila Orzechowska

Szczecin, listopad 2023

Spis treści

I.	Część Opisowa	3

1.	Projekt zagospodarowania terenu	3

1.1.	Przedmiot i podstawa opracowania	3

1.2.	Cel i zakres opracowania	3

1.3.	Lokalizacja inwestycji	5

1.4.	Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany	7

1.5.	Projektowane zagospodarowanie terenu	8

1.6.	Powierzchnia terenu pod inwestycje	9

1.7.	Informacje odnośnie ochrony prawnej terenu	10

1.8.	Informacje o obszarze oddziaływania inwestycji	10

1.9.	Informacje o formach ochrony przyrody występujących na obszarze oddziaływania inwestycji	10

1.10.	Warunki geotechniczne, hydrogeologiczne i hydrologiczne	12

1.11.	Elementy bilansu wodnego dla projektowanego zbiornika podczyszczającego	13

2.	Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne, technologia i wykonanie robót	15

2.1.	Bystrze żwirowo-kamienne	15

2.2.	Hydrofitowy zbiornik podczyszczający	22

2.3.	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej	24

3.	Odbiór robót	25

4.	Drogi dojazdowe, transport	25

5.	Wpływ realizacji zadania na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt oraz obiekty sąsiadujące.	26

6.	Wykorzystane materiały oraz podstawy prawne	26

II.	Rysunki	28

## Część Opisowa

## Projekt zagospodarowania terenu

### Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt urządzeń wodnych w postaci:

- bystrza żwirowo-kamiennego, stabilizującego poziomy wody w jeziorze Maleszewo. Parametry opisujące planowane zmiany to poziomy wody, prędkość przepływu na bystrzu oraz zróżnicowanie uziarnienia, gramatury i rodzaju materiału dna.

- hydrofitowego zbiornika podczyszczającego, który będzie odbiornikiem wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych z projektowanej kanalizacji deszczowej. Zbiornik będzie rodzajem oczyszczalni hydrofitowej (miejscem, gdzie panują warunki bliskie naturalnym ekosystemom bagiennym, a dzięki różnego typu procesom z udziałem mikroorganizmów oraz wieloletnich roślin hydrofitowych możliwe będzie oczyszczanie wód opadowych lub roztopowych docierających z kanalizacji deszczowej),

- przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej oraz przebudowa 60 m odcinka kanalizacji deszczowej w zakresie zwiększenia ich średnicy. Wylot będzie służył do wprowadzania podczyszczonych w zbiorniku wód opadowych lub roztopowych z projektowanej kanalizacji deszczowej do wód jeziora Maleszewo.

### Cel i zakres opracowania

Celem i zakresem planowanych prac jest:

1. wykonanie z substratu żwirowo-kamiennego pryzmy (bystrza żwirowo-kamiennego) w celu poprawy jakości warunków gruntowo-wodnych i ustabilizowania poziomu wody w jeziorze Maleszewo oraz poprawienie jakości fizykochemicznych wody.

Retencjonowana, dzięki wykonaniu bystrza woda, poprzez jej zatrzymanie i/lub spowolnienie odpływu, będzie stanowiła dodatkowe zasilenie jeziora jak i zasobów wód gruntowych, w okresach o zmniejszonym zasilaniu, czyli wykazujących charakter suszy lub do tego stan zbliżony. Powyższe znacząco przyczyni się do zmniejszenia skutków suszy na terenach przyległych oraz poprawy walory użytkowe i przyrodnicze zlewni. Projektowane bystrze to narzut kamienny niespojony, o odpowiedniej strukturze zapewniającej oczekiwane poziomy wody górnej, prędkości przepływu, czy też głębokość wody w koronie bystrza. Nie przewiduje się wykorzystywania materiałów takich jak beton i stal. Podłoże, w zależności od zakładanej wysokości wystającego materiału kamiennego, będzie składać się ze żwiru lub tłucznia kamiennego. Głazy i kamienie umiejscowione przy dolnej krawędzi obiektu, będą umocnione i zabezpieczone przed przesunięciem za pomocą naturalnego nasypu kamiennego.

Planowane działanie ma na celu ustabilizowanie w jeziorze poziomów wody, naturalnych dla tego zbiornika, lecz często nieosiąganych ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne i hydrologiczne. W związku ze swobodnym odpływem wód z jeziora oraz brakiem stabilnego zasilania (brak dopływu, nierównomierne opady) jezioro ulega ciągłej i trwałej degradacji – poziomy wody w zbiorniku obniżają się, a ekstremalnie niskie poziomy utrzymają się często miesiącami i powoduje to dodatkowo silne zarastanie, a w konsekwencji dalszy ubytek wody i wzrost podatności na dalszy zakwit. Powyższe napędzające się zjawisko należy powstrzymać m.in. spowalniając odpływ wody ze zlewni.

Wykonanie bystrza z wysokiej jakości substratu żwirowo-kamiennego zapewni poprawę warunków środowiskowych oraz ustabilizowanie poziomu wód w jeziorze Maleszewo. Planuje się wprowadzić ok. 105 cm warstwy żwiru na obecne dno rowu w pobliżu ujścia jeziora Maleszewo.

Rodzaj robót to wykonanie bystrza przy odpływie wód z jeziora Maleszewo do Drawy. Bystrze zostanie wykonane ok. 105 cm warstwą substratu żwirowo-kamiennego we wskazanej lokalizacji z zastosowaniem technologii luźnego nasypu.

Charakterystyka urządzenia:

Bystrze w km 0+027 – 0+050 rowu otwartego (odpływ wód z jeziora Maleszewo do rzeki Drawy):

Maksymalna rzędna korony pryzmy: ≈ 119,65 m n.p.m.

Wysokość nurtowa korony pryzmy Hmax = 1,05 m

Szerokość w koronie – ok. 12,0 m, długości 2,00 m.

Długość skłonu: ok. 18,00 m

Długość wzniesienia nasypu kierującego przepływ na bystrzu: ok. 9,00 m o spadku 0%, następnie 9,00 m o spadku 13%.

Długość zaplecza: ok. 3,0 m

2. Wykonanie urządzenia wodnego - zbiornika podczyszczającego będącego rodzajem oczyszczalni hydrofitowej.

Charakterystyka urządzenia: Oczyszczalnia hydrofitowa, funkcjonująca jako roślinna oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych jest ekologicznym rozwiązaniem, które pozwoli na oczyszczanie wód opadowych i roztopowych docierających z projektowanej sieci  kanalizacji deszczowej przy użyciu roślin wieloletnich związanych ze środowiskiem wodnym. Są one przyjazne dla środowiska, nie wymagają używania środków chemicznych i są znane ze swojej efektywności w oczyszczaniu wody do II klasy czystości.

Wymiary zbiornika: ok. 25,0 m x 30,0 m

Powierzchnia zbiornika: 600 m2

Objętość zbiornika: ok. 280 m3

Średnia głębokość zbiornika: 0,5 m w zagłębieniach, 0,15-0,25 m na pozostałych obszarach

Powierzchnia zagłębień:

A – 40 m2

B – 45 m2

C – 40 m2

D – 25 m2

E – 20 m2

W zbiorniku zaprojektowano pięć zagłębień, w których co do zasady zgromadzą się większe ilości wód oraz wody dłużej w nich pozostaną.

3. Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej poprzez zwiększenie średnicy nominalnej rurociągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej. Wylot będzie kierował podczyszczone wcześniej w zbiorniku hydrofitowym wody docierające ze zlewni nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny ulic Lipowej Zielonej i Śląskiej do jeziora Maleszewo.

W związku z tym, że istniejący w tożsamym miejscu wylot po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nie będzie w stanie przepuścić obliczonych ilości wód docierających do odbiornika, koniecznością jest przebudowa wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 mm do 700-800 mm.

Zaprojektowano dodatkowe zabezpieczenie w postaci przylegającego do skarpy przy wylocie ciężkiego narzutu kamiennego, a także poprzez zaprojektowanie dennego ciężkiego narzutu kamiennego zabezpieczającego odprowadzenie wody z niecki wypadowej wylotu.

Współrzędne w układzie Pl-2000, strefa 5:  X: 5934637,53 Y: 5566448,38

Rzędna wylotu: 119,12 m n.p.m

Średnica: 700 mm

Rodzaj: prefabrykowany wg KPED 02.16.

Materiał: żelbetowy

Zweryfikowano wydajność w stosunku do obliczeniowych maksymalnych przepływów jakie mogą wystąpić do deszczach nawalnych. Powyższe jest istotne po pierwsze z punktu widzenia identyfikacji miejsc zagrożonych podtopieniami, a z drugiej strony w aspekcie określenia dla każdej ze zlewni, możliwości podłączenia do kanalizacji nowych zabudowań w przypadku działań inwestycyjnych na terenie miasta.

Podstawowe parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

Długość sieci: L = 870 m

Współrzędne:

Początek	X: 5935450.35	Y: 5566529.09

Koniec		X: 5935203.41	Y: 5566555.45

Przedmiotowy wylot jest w stanie przepuścić podwojone maksymalne natężenie deszczu, wynoszące 0,656 m3/s, maksymalna przepustowość wylotu wynosi 0,683 m3/s.

### Lokalizacja inwestycji

1.3.1. Bystrze żwirowo-kamienne:

Jezioro Maleszewo (użytek: W-ŁV grunty pod rowami); nr ew. działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6

Tabela 1 Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robót:

| Obiekt | punkt | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bystrze km 0+027 – 0+050 | zaplecze strona zachodnia (początek) | 5566191.08 | 5934412.28 |
|  | zaplecze strona wschodnia (początek) | 5566202.93 | 5934410.42 |
|  | korona strona zachodnia (początek) | 5566190.61 | 5934409.31 |
|  | korona strona wschodnia (początek) | 5566202.47 | 5934407.46 |
|  | korona strona zachodnia (koniec) | 5566190.30 | 5934407.34 |
|  | korona strona wschodnia (koniec) | 5566201.16 | 5934405.48 |
|  | skłon strona zachodnia (koniec) | 5566187.52 | 5934390.90 |
|  | skłon strona wschodnia (koniec) | 5566199.37 | 5934387.70 |

1.3.2. Zbiornik hydrofitowy podczyszczający:

Jezioro Maleszewo (użytek: PsIV pastwiska trwałe); nr ewid. Działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6

Tabela 2 Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robót:

| Obiekt | punkt | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Zbiornik podczyszczający (hydrofitowy) | Wlot do zbiornika z projektowanej kanalizacji deszczowej | 5566477.95 | 5934630.26 |
|  | Punkt centralny zbiornika | 5566464.24 | 5934633.70 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia A | 5566473.26 | 5934633.58 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia B | 5566464.90 | 5934624.59 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia C | 5566458.15 | 5934633.09 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia D | 5566465.41 | 5934640.44 |
|  | Punkt w centrum zagłębienia E | 5566457.28 | 5934650.35 |

1.3.3. Wylot kanalizacji deszczowej (przebudowa):

Jezioro Maleszewo (użytek: PsIV pastwiska trwałe); nr ewid. Działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6

Tabela 3 Współrzędne geodezyjne zakresu planowanych do wykonania robót:

| Obiekt | punkt | Y | X |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wylot kanalizacji deszczowej (przebudowa) | Punkt w osi wylotu | 5566448.38 | 5934637.53 |

### Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

#### Aktualne użytkowanie terenu

Teren, na którym zlokalizowane są projektowane urządzenia wodne położony jest na Pojezierzu Drawskim, w zlewni rzeki Drawy, po jej północnej stronie. Wszystkie planowane do budowy urządzenia wodne (bystrze żwirowo-kamienne, hydrofitowy zbiornik podczyszczający oraz wylot kanalizacji deszczowej) zlokalizowane są na brzegach jeziora Maleszewo w północno-zachodniej części miasta Złocieniec, obręb Złocieniec-6. Jezioro Maleszewo otoczone jest zabudowaniami miejskimi. Obszar otaczający miejsce inwestycji, głównie w obrębie jeziora Maleszewo pełni funkcje rekreacyjne jako przestrzeń do wypoczynku.

Trasa projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje ulice Lipową, Śląską oraz Zieloną, wszystkie wymienione są drogami powiatowymi i zarządzane są przez starostwo powiatowe w Drawsku Pomorskim. Na obszarze projektowanej trasy kanalizacji deszczowej występuje zagospodarowanie w postaci zabudowy drogowej i mieszkalnej.

Zgodnie z obowiązującym MPZP Nr: XL/231/97 w miejscu projektowanego zbiornika podczyszczającego znajduje się obszar 7.4 ZP – teren zieleni urządzonej przeznaczony na cele rekreacji lokalnej.

W projekcie uwzględniono wszystkie zidentyfikowane nowe inwestycje oraz odcinki istniejącej sieci, dla których analiza hydrauliczna wykazała brak bezpiecznej wydajności (wskazano projektowane rozwiązania).

Zakres opracowania obejmuje obszar poniżej istniejącego nasypu kolejowego, w granicach miasta Złocieniec.

#### Przewidywane zmiany

Projektowane urządzenia będą stanowić nowy element zagospodarowania terenu. Realizacja inwestycji spowoduje zmianę sposobu użytkowania terenu głównie w lokalizacji zbiornika podczyszczającego. Sposób użytkowania i wykorzystania terenów przyległych nie ulegną zmianie.

Retencjonowanie i ustabilizowanie poziomu wód w jeziorze Maleszewo zmniejszy amplitudę wahania wód gruntowych co będzie miało korzystny wpływ biologiczny na przyległe grunty oraz na lokalizacje odpływu wód z jeziora do rzeki Drawy.

Projektowany wylot kanalizacji deszczowej będzie miał za zadanie odprowadzić podczyszczone wody opadowe i roztopowe ze zbiornika hydrofitowego bezpośrednio do wód jeziora Maleszewo.

W celu zweryfikowania stanu faktycznego wykonano szereg wizji terenowych i pomiarów oraz przeanalizowano mapy zasadnicze dla całego obszaru w północno-zachodniej części miasta Złocieniec oraz terenów przyległych, wraz z wykonanym na ten cel obrysem sieci kanalizacji deszczowej. Zdefiniowane wyloty przyporządkowano do zlewni cząstkowych.

### Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:

#### Bystrze żwirowo-kamienne

Lokalizacja projektowanego bystrza żwirowo-kamiennego została uwarunkowana miejscem położenia rowu (odpływu) odprowadzającego wody z jeziora Maleszewo do rzeki Drawy. Budowa bystrza nie wymaga specjalnych warunków geotechnicznych, ze względu na jego prostą inżynierską konstrukcję, która uformowana zostanie w kształcie pryzmy z luźnego nasypu ze żwiru, otoczaków i kamieni.

Budowa bystrza ma na celu poprawę jakości warunków gruntowo-wodnych i ustabilizowanie poziomu wody w jeziorze Maleszewo oraz poprawienie jakości fizykochemicznych wody.

#### Hydrofitowy zbiornik podczyszczający

Zbiornik podczyszczający zlokalizowany został na trasie przebiegu rurociągu odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe wprost do wylotu kanalizacji deszczowej umiejscowionego na południowo-wschodnim brzegu jeziora Maleszewo. Wskazany zbiornik ma za zadnie oczyszczanie docierających z projektowanej sieci  kanalizacji deszczowej przy użyciu roślin wieloletnich związanych ze środowiskiem wodnym. Są one przyjazne dla środowiska, nie wymagają używania środków chemicznych i są znane ze swojej efektywności w oczyszczaniu wody do II klasy czystości. Wody opadowe lub roztopowe po oczyszczeniu w zbiorniku trafią za pośrednictwem wylotu umiejscowionego w odległości ok. 1,0 m od rowu opaskowego (zbieracza) zbiornika podczyszczającego do wód jeziora Maleszewo.

Teren wokół zbiornika wymaga niewielkich robót w celu jego uporządkowania i wstępnego przygotowania dla potrzeb przyszłego zagospodarowania i eksploatacji obiektu.

#### Wylot kanalizacji deszczowej

Analiza przepustowości istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na południowo-wschodnim brzegu jeziora Maleszewo wykazała, że po wykonaniu projektowanego systemu sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice Lipową, Śląską oraz Zieloną, aktualnie eksploatowany wylot nie będzie w stanie przepuścić wymaganych ilości wód. W związku z tym zaplanowano przebudowę istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 do 700 mm. Wymagana będzie również rozbiórka ok. 60 m odcinka kanalizacji deszczowej między ostatnim węzłem, a wylotem do jeziora Maleszewo. Aktualna średnica przedmiotowego rurociągu wynosi 400 mm. Planuje się zwiększenie jego średnicy do 700-800 mm (ze względów zabezpieczających wskazuje się na wylot o średnicy 800 m). Na jego trasie zaprojektowano opisany w pkt 1.5.2. zbiornik podczyszczający wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem ich do jeziora Maleszewo.

W zakresie analizy kanalizacji deszczowej uwzględniono dwie podstawowe grupy problemowe:

1)  Wykonanie planowanej inwestycji rozbudowy infrastruktury deszczowej w ulicach Lipowej, Śląskiej i Zielonej m. Złocieniec oraz potencjalne powstanie nowej zabudowy kubaturowej, mającej wpływ na zwiększenie ilości (i natężenia) odprowadzanych wód opadowych.

2) Brak przepustowości istniejącej kanalizacji deszczowej.

W konsekwencji dokumentacja projektowa obejmuje następujące działania:

- Wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na obszarach objętych dokumentacja projektową

- Przebudowę ok. 60 m odcinka kanalizacji deszczowej (rozbiórkę i posadowienie nowego rurociągu o zwiększonej średnicy stanowiącego połączenie projektowanej infrastruktury kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem podczyszczającym oraz ze zbiornika do jeziora Maleszewo)

- Przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej.

### Powierzchnia terenu pod inwestycje

Powierzchnia została ustalona w oparciu o dane z ewidencji gruntów i mapę do celów projektowych.

### Informacje odnośnie ochrony prawnej terenu

Zgodnie z obowiązującym MPZP Nr: XL/231/97 w miejscu projektowanego zbiornika podczyszczającego znajduje się obszar 7.4 ZP – teren zieleni urządzonej przeznaczony na cele rekreacji lokalnej.

Obszar inwestycji znajduje się na następujących formach ochrony przyrody:

- Parki krajobrazowe: Drawski Park Krajobrazowy – otulina (PL.ZIPOP.1393.PK.81)

- Obszary chronionego krajobrazu: Pojezierze Drawskie (	PL.ZIPOP.1393.OCHK.9)

- Natura 2000 – obszary ptasie: Ostoja Drawska (	PLB320019, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320019.B)

Obszar na którym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatorską.

### Informacje o obszarze oddziaływania inwestycji

Realizacja zamierzenia budowlanego spowoduje zmianę użytkowania terenu na terenie zajętym pod inwestycję. Eksploatacja obiektów nie będzie stanowiła żadnego zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na żaden z elementów środowiska. Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W czasie realizacji robót oddziaływanie na środowisko polegać będzie głównie na emisji hałasu.

### Informacje o formach ochrony przyrody występujących na obszarze oddziaływania inwestycji

Obszar inwestycji znajduje się na następujących formach ochrony przyrody:

•	Parki krajobrazowe: Drawski Park Krajobrazowy – otulina (PL.ZIPOP.1393.PK.81)

•	Obszary chronionego krajobrazu: Pojezierze Drawskie (PL.ZIPOP.1393.OCHK.9)

•	Natura 2000 – obszary ptasie: Ostoja Drawska (PLB320019, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320019.B)

Drawski Park Krajobrazowy PL.ZIPOP.1393.PK.81:

Powierzchnia parku krajobrazowego wynosi ok. 41 000 ha, a otulina parku zajmuje powierzchnię 22 000 ha. W północnej części Drawskiego Parku Krajobrazowego występują wały moreny czołowej, często poprzecinane głębokimi jarami. Południowa część parku ma łagodniejsze wzniesienia i bardzo dużo jezior. 10 % powierzchni DPK zajmują jeziora, w tym największe i najgłębsze jezioro Pojezierza Drawskiego - Jezioro Drawsko. Jest to drugie, po Jeziorze Hańcza, najgłębsze jezioro w Polsce, którego głębokość maksymalna wynosi 79,7 m. Osobliwością Drawskiego Parku Krajobrazowego poza jeziorami są liczne rzeki, potoki, źródliska, mokradła, torfowiska oraz bogactwo lasów. Na terenie parku występuje wiele rzadko spotykanych gatunków roślin i zwierząt.

Obszar Drawskiego Parku Krajobrazowego w przeważającej części leży w zlewni Drawy. Południowo-wschodnia część to Jezioro Komorze, które jest początkiem rzeki Piławy, dopływu Gwdy. Północna i północno-wschodnia część DPK leży w zlewni rzeki Dębnicy, dopływu Parsęty, która odprowadza swe wody do Bałtyku. Rzeki, które mają źródła na wzniesieniach moreny czołowej, mogą w swym górnym biegu mieć charakter górskich potoków. Atrakcyjne są również jeziora, których na terenie DPK jest 47, a w otulinie parku jeszcze 30. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym są jeziora lobeliowe, w których występuje roślinność reliktowa. Należą do nich jeziora: Czarnówek, Kapka i Leśniówek.

Na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie ponad 40 gatunków flory, objętych ochroną prawną. Są to m.in. wawrzynek wilcze łyko, rosiczka okrągłolistna, pośrednia i długolistna, storczyk plamisty, paprotka zwyczajna, wiciokrzew pomorski, lilia złotogłów i wiele innych roślin. Na terenie DPK znajduje się ok. 300 pomników przyrody. Najczęściej są to sędziwe dęby, buki, lipy, klony i graby. Największy buk o obwodzie powyżej 9 m rośnie na wyspie Bielawie na Jeziorze Drawsko. W jeziorach i rzekach Drawskiego Parku Krajobrazowego występuje ponad 30 gatunków ryb. Nad wodami chętnie gniazdują ptaki. Można tu spotkać łabędzie, perkozy, kaczki, żurawie, kormorany i czaple. W rozległych lasach bytują ptaki drapieżne, jak kania ruda, orlik krzykliwy czy bielik. Spośród ssaków coraz liczniej występują bobry.

Pojezierze Drawskie PL.ZIPOP.1393.OCHK.9:

1. Jezioro Drawsko z licznymi zatokami o mocno wyniesionych przybrzeżnych skarpach, porośniętych starodrzewiami, głównie buczyn Deschampsio Flexuosae-Fagetum, z wieloma niewielkimi wysepkami i dużą wyspą Bielawą;

2. Dolina rz. Drawy z mocno zróżnicowaną roślinnością wodną z Potametea i szuwarową Phragmitetea;

3. Bogactwo nie przeżyźnionych jezior; liczne zbiorniki dystroficzne i oligotroficzne, w tym lobeliowe jezioro Łęka;

4. Duże kompleksy siedlisk olsowych i łęgowych z towarzyszącą im roślinnością źródliskową, szuwarową i ziołoroślową typu okrajkowego;

5. Rozległy kompleks eu- i mezotroficznych lasów liściastych w strefie pagórów morenowych na północy gminy (Nadl. Połczyn Zdrój), z przewagą siedlisk Melico-Fagetum i Deschampsio-Fagetum, z dużym udziałem starodrzewi skupiających leśne gatunki z rzędu Fagetalia;

6. Wyjątkowe bogactwo śródleśnych i śródpolnych oczek wytopiskowych z roślinnością torfowiskową, na terenie całego obszaru;

7. Ok. 45 gatunków chronionych oraz blisko 55 regionalnie zagrożonych wymarciem;

8. Około 30 nieczynnych cmentarzy ewangelickich, w obrębie, których swe stanowiska mają liczne gatunki prawnie chronione; są miejscem występowania pomników przyrody, nierzadko też placówkami starodrzewi, jak również regeneracyjno-degeneracyjnych postaci grądów Stellario-Carpinetum, dużo rzadziej kwaśnej dąbrowy trzcinnikowej Calamagrostio arundinaceae-Quercetum;

9. Parki podworskie ze starodrzewiami między innymi w: Drahimku, Kaleńsku Nowym, Pławnie, Rzepowie oraz pałacowy w Siemczynie;

10. Wyjątkowa ilość, jak na pomorskie gminy, ustanowionych pomników przyrody;

11. 35 użytków ekologicznych przewidzianych do ochrony, w Planie ochrony DPK, mających chronić głównie biotopy bagienne; kilka użytków z bogatymi populacjami storczyków;

12. Dwa kolejne przewidziane do ochrony użytki ekologiczne UE-1 i UE-2; jeden ze stanowiskiem regionalnie bardzo rzadkiego ostrożenia łąkowego Cirsium rivulare, reprezentującego element górski na niżu;

13. Siedlisko bytowania wielu cennych gatunków ryb, płazów, gadów i ssaków;

14. Kilkadziesiąt alei przydrożnych drzew pełniących funkcje liniowych korytarzy ekologicznych.

Ostoja Drawska PLB320019:

Opisywany obszar obejmuje część Pojezierza Drawskiego. Około 10% powierzchni terenu zajmują jeziora (ponad 50). Duże zróżnicowanie w rzeźbie terenu powstało w wyniku działalności lądolodu w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. W wyniku tego powstały między innymi: wały moreny czołowej, ozy, liczne jary, doliny rzek, jeziora rynnowe i wytopiskowe. Można tu także zobaczyć liczne wąwozy, parowy, bezodpływowe zbiorniki wodne, bagna i torfowiska. Znajdują się tu jedne z najgłębszych jezior w Polsce (np. Drawsko - 79,7 m, które jest zarazem największym jeziorem na tym obszarze) o urozmaiconej linii brzegowej, wysokich brzegach porośniętych lasem (głównie łęgami i buczyną) lub niskich z roślinnością przybrzeżną. Wody jeziorne są bogate w wapń. Na dnie znajdują pokłady kredy jeziornej. Często też porastają je łąki ramienicowe.

Największą rzeką jest Drawa, mająca tu swoje źródła (w rezerwacie Dolina Pięciu Jezior ). Swój początek biorą tutaj także: Dębnica, Wogra, Piławka, Kokna i Rakon. Rzeki odgrywają ważną rolę łączącą poszczególne fragmenty obszaru.

Do bardzo wartościowych zbiorowisk należą torfowiska, szczególnie wysokie, występujące na wododziałach oraz torfowiska przejściowe.

Oprócz bogactwa form geomorfologicznych ostoja charakteryzuje się także różnorodnością flory i fauny. Spotyka się tu gatunki charakterystyczne dla roślinności atlantyckiej, arktycznej, borealnej, górskiej oraz ciepłolubne. Obszar jest bogaty w gatunki mchów.

Znaczna część terenu jest użytkowana rolniczo.

### Warunki geotechniczne, hydrogeologiczne i hydrologiczne

Analiza szczegółowych map geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego pozwoliła ustalić na jakim podłożu znajdują się obszary poszczególnych założeń projektowych:

- obszar budowy bystrza żwirowo-kamiennego zlokalizowany jest na podłożu torfowym (1)

- obszar budowy hydrofitowego zbiornika podczyszczającego zlokalizowany jest na podłożu  torfowym (1)

- obszar przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowany jest na podłożu torfowym (1)

- trasa projektowanego systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowana jest na piaskach oraz mułkach i iłach zastoiskowych (11, 12)

Mapy hydrogeologiczne wskazują, że w miejscu planowanych do wykonania robót poziom wodonośny wynosi > 70 m3/h (największa potencjalna wydajność studni wierconych).

Jakość wód jeziora Maleszewo oscyluje w granicy klasy II.

### Elementy bilansu wodnego dla projektowanego zbiornika podczyszczającego

#### Dopływ z sieci kanalizacji deszczowej

Maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych policzono w oparciu o sumę ilości wód odprowadzanych z terenów przyległych do zlewni ciążącej.

#### Wody opadowe odprowadzane z terenów zlewni

Ilość wód opadowych i roztopowych zależy od intensywności i czasu trwania opadu, temperatury powietrza, ukształtowania terenu objętego kanalizacją oraz od wielkości i rodzaju powierzchni. Punktem wyjścia do obliczeń ilości wód opadowych jest natężenie deszczu miarodajnego, które obliczono metodą natężeń stałych.

Tabela 4 Tabela Zestawienie danych do obliczeń

| Dane wstępne |  |  |
| --- | --- | --- |
| c = | 5 | [-] |
| tm = | 15 | [min] |
| H = | 0,544 | [m/rok] |

Powierzchnię zredukowaną zlewni wyznaczono jako sumę iloczynu współczynników spływu oraz powierzchni zlewni właściwych dla grup powierzchni występujących w zlewni. Obliczenia wykonano uwzględniając typy odwadnianych powierzchni. Wyszczególniono powierzchnie uszczelnione, które są nieprzepuszczalne dla wody oraz powierzchnie biologicznie czynną:

- Powierzchnie uszczelnione: (współczynnik uśredniony) 	ψ = 0,85

- Powierzchnie biologicznie czynne (współczynnik uśredniony)	ψ = 0,15

Powierzchnia zredukowana:

Fzred= iΨiFi

Fzred=0,15*4,61+0,85*1,98=2,51 ha

gdzie:

F – powierzchnia zlewni [l/s*ha],

ψ – współczynnik spływu [-],

Natężenie deszczu miarodajnego:

q=6,63*3H2*Ctm0,67*1,2=6,63*35*0,5442150,67=124,23dm3s*ha

gdzie:

C - prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu, przyjęto c = 5

t - Czas trwania deszczu, przyjęto t = 15 min

H - Średnie roczne opady = 0,544 m/rok

Maksymalne sekundowe natężenie odpływu:

Qmax, s = j · q ·  Fzred

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego [l/s*ha],

j –  współczynnik opóźnienia [-], φ=1nF  (w przypadku F<1,0 ha, j=1)

Fzred – powierzchnia zredukowana [ha].

Objętość średniorocznego odpływu ze zlewni:

Qśr = H · Fzred

Qśr = 0,544 · 2,51 = 13681  m3rok

gdzie:

H – średnie opady roczne [m/rok],

Fzred – powierzchnia zredukowana [m2].

Wyniki obliczeń zredukowanej powierzchni zlewni, maksymalnego sekundowego natężenia odpływu oraz objętości średniorocznego odpływu ze zlewni z podziałem do poszczególnych węzłów kanalizacji objętych niniejszym opracowaniem zestawia poniższa tabela:

Tabela 5 Zestawienie parametrów obszarów odwadnianych w ramach projektowanej kanalizacji deszczowej

| Nr studni | Powierzchnia zlewni | Współczynnik Spływu |  |  |  |  |  | Opóźnienie | Powierzchnia zredukowana | Qmaks,s [dm3/s] | współczynnik spływu średni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Biologicznie czynna |  |  | Zabudowana |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [ha] | % | Wsp. Spływu | [ha] | % | Wsp. Spływu |  |  |  |  |
| 10 | 0.31 | 0.14 | 0.45 | 0.15 | 0.17 | 0.55 | 0.85 | 1 | 0.17 | 20.561 | 0.534 |
| 11 | 0.37 | 0.21 | 0.57 | 0.15 | 0.16 | 0.43 | 0.85 | 1 | 0.17 | 20.809 | 0.453 |
| 12 | 0.59 | 0.45 | 0.76 | 0.15 | 0.14 | 0.24 | 0.85 | 1 | 0.19 | 23.170 | 0.316 |
| 13 | 0.77 | 0.71 | 0.92 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.85 | 1 | 0.16 | 19.567 | 0.205 |
| 14 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.15 | 0.1 | 0.50 | 0.85 | 1 | 0.10 | 12.423 | 0.500 |
| 15 | 0.50 | 0.26 | 0.52 | 0.15 | 0.24 | 0.48 | 0.85 | 1 | 0.24 | 30.189 | 0.486 |
| 16 | 0.18 | 0.11 | 0.61 | 0.15 | 0.07 | 0.39 | 0.85 | 1 | 0.08 | 9.442 | 0.422 |
| 17 | 0.68 | 0.46 | 0.68 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.85 | 1 | 0.26 | 31.804 | 0.376 |
| 18 | 0.48 | 0.28 | 0.58 | 0.15 | 0.2 | 0.42 | 0.85 | 1 | 0.21 | 26.338 | 0.442 |
| 19 | 0.45 | 0.29 | 0.64 | 0.15 | 0.16 | 0.36 | 0.85 | 1 | 0.18 | 22.300 | 0.399 |
| 20 | 0.40 | 0.24 | 0.60 | 0.15 | 0.16 | 0.40 | 0.85 | 1 | 0.17 | 21.368 | 0.430 |
| 21 | 0.09 | 0.04 | 0.44 | 0.15 | 0.05 | 0.56 | 0.85 | 1 | 0.05 | 6.025 | 0.539 |
| 22 | 0.43 | 0.27 | 0.63 | 0.15 | 0.16 | 0.37 | 0.85 | 1 | 0.18 | 21.927 | 0.410 |
| 23 | 0.23 | 0.18 | 0.78 | 0.15 | 0.05 | 0.22 | 0.85 | 1 | 0.07 | 8.634 | 0.302 |
| 24 | 0.42 | 0.33 | 0.79 | 0.15 | 0.09 | 0.21 | 0.85 | 1 | 0.13 | 15.653 | 0.300 |
| 25 | 0.60 | 0.47 | 0.78 | 0.15 | 0.13 | 0.22 | 0.85 | 1 | 0.18 | 22.486 | 0.302 |
| ist | 0.40 | 0.30 | 0.75 | 0.15 | 0.1 | 0.25 | 0.85 | 1 | 0.13 | 16.150 | 0.325 |
| suma | 7.1 | 4.84 |  |  | 2.26 |  |  | do jeziora dopływa: | 2.65 | 328.848 | dm3/s |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.329 | m3/s |

## Projektowane niezbędne rozwiązania techniczne, technologia i wykonanie robót

### Bystrze żwirowo-kamienne

Tworzenie nowej formy pryzmy żwirowo-kamiennej na odpływie z jeziora Maleszewo w stronę rzeki Drawy. Przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu pryzmy z zastosowaniem odpowiedniej jakości substratu żwirowo-kamiennego.

Dobór parametrów wynika z obliczeń opisanych w punkcie 2.1.1. niniejszego opracowania, a także pomiarów geodezyjnych, wieloletniego doświadczenia i rysunków wykonanych na poczet przedmiotowego projektu i załączonych w części graficznej.

Podana poniżej rzędna koron pryzm to przybliżone i tymczasowe wartości. Założeniem projektu jest wprowadzenie substratu, który swobodnie rozłoży się zgodnie z energią wody i układem morfologicznym koryta rowu.

Wskutek analiz dla obszaru jeziora Maleszewo oraz parametrów hydraulicznych koryta rowu (odpływu wód z jeziora Maleszewo w kierunku rzeki Drawy) uzgodniono przyjęcie przepływu pełnokorytowego dla prawdopodobieństwa wystąpienia Q50% = 0,011 m3/s zsumowanego z podwojonym maksymalnym dopływem wód z projektowanej kanalizacji deszczowej, której wylot znajduje się w północno-wschodniej części jeziora Maleszewo 2*Qmax = 0,658 m3/s., dla którego została obliczona rzędna korony  bystrza dla danego przekroju.

Podczas analizy przyjęto, że optymalną rzędną piętrzenia zapewniającą maksymalną retencję jeziora, bez zwiększenia oddziaływania na działki przyległe będzie rzędna 119,70 m n.p.m.

Dla tak przyjętej rzędnej obliczono wysokość bystrza tak aby przy zsumowanym przepływie Q50% = 0,011 m3/s oraz podwojonym maksymalnym dopływie wód z projektowanej kanalizacji deszczowej, (2*Qmax) = 0,669 m3/s warstwa wody nad koroną osiągała rzędną 119,70 m n.p.m.

Realizacja prac przeprowadzana będzie poprzez rozładunek substratu żwirowo-kamiennego bezpośrednio ze środków transportowych, dostosowanych do nośności dróg dojazdowych. Materiał żwirowy wprowadzany będzie do koryta rowu (odpływu wód z jeziora do rzeki Drawy) sprzętem mechanicznym (koparko-ładowarka) ze strony południowej (od strony drogi dojazdowej). Rozprowadzenie substratu w korycie rzeki odbędzie się częściowo poprzez pracę koparko-ładowarki, a następnie dokładnie poprawione przez pracujących pracowników pod nadzorem zamawiającego oraz nadzorem autorskim.

Zakres planowanych prac:

- terenu objętego pracami

- wprowadzenie substratu żwirowo-kamiennego na dno obszaru prac (ujście z jeziora Maleszowo do rzeki Drawa)

- rozprowadzenie materiału po wyznaczonym obszarze

- po zakończeniu realizacji prace porządkowe obszaru objętego inwestycją

Materiał zalecany do budowy pryzmy, w szczególności skłonów i koron:

D50 = 0,025 m (mediana średnic rumowiska)

D84 =0,120 do 0,143 m (84ty percentyl rozkładu średnic uziarnienia)

Zaleca się, aby do wykonania tarliska wykorzystywany był substrat o możliwie zróżnicowanym granulacie (z uwzględnieniem dostępności w pobliskich kopalniach) – frakcje 2-8mm, 8-16mm, 16-32mm, 32-64mm i 16-120 mm, a także większe frakcje (>120 mm) z ukierunkowaniem na stabilizację skłonów. Z uwagi na zbyt duży udział frakcji piaskowej/pylastej nie dopuszcza się uogólnianie dostarczanego materiału do frakcji 0-32 mm.

Zaleca się, aby warstwa żwiru, będącego głównym budulcem tarliskowym, posiadała miąższość minimum 0,15 m.

Wychodząc z założenia, że mediana dla żwiru powinna wynosić D50 = 0,4 L, gdzie L – długość ikrzycy w cm, należy wskazać na uziarnienie żwirowe na poziomie 12-16 mm z ograniczeniem do maksymalnych średnich na poziomie 30-40 mm i minimalnych na poziomie 2mm.

Podsumowując i upraszczając zamówienie odpowiedniej frakcji zaleca się, w przybliżeniu zastosowanie następujących mieszanek:

Zaplecze (woda górna):

D50 = ca 20-25mm

D84 = ca 30-35 mm

Przykładowy skład:

2-8mm, 8-16mm, 16-32 mm, 16-120 mm w proporcji (1+2) +3+3.

Skłon i korona:

D50 = ca 30-35 mm

D84 = ca 120-150 mm

Przykładowy skład:

0-32 mm, 32-64mm, 16-120mm, 64-120, 150-200 w proporcji 2+1+1+1+1

Dodatkowo należy przewidzieć dla każdego skłonu min 5 szt. kamienia o średnicy min. 50cm jako deflektory i stabilizatory.

Materiał konieczny do budowy pryzmy, w szczególności skłonów, koron i ich bliskiego zaplecza to dostępny lokalnie w pobliskiej kopalni kruszywa o nazwie "otoczaki", którego parametry podano poniżej i może on zostać wykorzystany do budowy

D50 = 0,027 m (mediana średnic rumowiska)

D80 = 0,039 m

D84 = 0,043 m (84-ty percentyl rozkładu średnic uziarnienia)

D99 = 0,125 m

Dodatkowo należy przewidzieć dla każdego skłonu min 5 szt. kamienia o średnicy min. 50cm jako deflektory i stabilizatory.

Podstawowe parametry bystrza:

- Maksymalna rzędna korony pryzmy - Hmax = 1,05 m ponad istniejącą rzedną dna (118,60 m n.p.m) do rzędnej 119,65 m n.p.m.

- Szerokość w koronie pryzmy – ok 12 m. Korona o spadku zerowym, długości 2,00 m. W koronie zachować rzędną 119,65 m n.p.m.

- Maksymalna szerokość w skłonie pryzmy – ok 90-94% szerokości koryta (należy zatem tak rozmieścić narzut w przekroju, aby występowały lokalne wyniesienia, zmniejszające w sumie szerokość).

- Spadek podłużny w skłonie pryzmy: ok. 6 % na długości ok. 18 m.

- Spadek podłużny nasypu kierującego przepływ na bystrzu: ok. 0% na długości 9 m, następnie ok. 13 % na długości 9 m.

- Spadek podłużny zaplecza pryzmy: ok. 35 % na długości 3 m

- Długość bystrza – ok. 23 m.

- Materiał – piasek, żwir, otoczaki

- Technologia wykonania – nasyp luźny, zagęszczany w wodzie

Dodatkowo należy zastosować podparcie i umocnienie bystrza z obu stron na całej szerokości zasięgu wód przy założonym NPP (rzędna 119,70 m n.p.m.) palisadą drewnianą z kołków ϕ 10 o długości ok. 3,0 m wbitych w grunt na długości 1,8 m.

Taki zabieg pozwoli skierować wody na koronę bystrza, dzięki czemu jezioro Maleszewo będzie podpiętrzone do stałej rzędnej 119,70 m n.p.m., a w przypadku okresów o większym napełnieniu pozwoli przepuścić nadmiar wód z jeziora w kierunku ujścia wód do rzeki Drawy.

Niniejsze działania spowodują poprawę parametrów retencyjnych jeziora, powodując spowolnienie odpływu wody ze zlewni w sytuacji, gdy wody w zlewni brakuje, ustabilizowanie możliwie wysokich stanów wody w jeziorze przy średnich przepływach charakterystycznych, przy jednoczesnym braku negatywnego wpływu na przepływ wód powodziowych.

Parametry palisady:

Tabela 6 Zestawienie parametrów palisady

| Strona zachodnia |  | Strona wschodnia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Współrzędne | Początek (od strony bystrza) Y = 5566190.47 X = 5934408.43 | Współrzędne | Początek (od strony bystrza) Y = 5566202.28 X = 5934406.71 |
|  | Koniec Y = 5566105.55 X = 5934421.85 |  | Koniec Y = 5566267.52 X = 5934396.33 |
| Długość palisady | 86,0 m | Długość palisady | 66,0 m |

Rysunek 1 Umocnienie brzegu narzutem kamiennym na geowłókninie podpartym palikami z kiszką faszynową. Źródło: Opracowanie własne

#### Obliczenia

Obliczenie prędkości przepływu w korycie rowu po modyfikacji (wstawieniu bystrza)  - ze wzoru Chezy-Manninga

v=1n ∙ Rh2/3 ∙i12

, gdzie :

n – współczynnik szorstkości,

Rh – promień hydrauliczny,

Rh = A/λ,

A – powierzchnia mokrego przekroju koryta,

Λ – obwód zwilżony (długość krawędzi i dna cieku na styku z wodą),

I – spadek podłużny dna kanału odwadniającego.

Dla wyrysowanych przekrojów korytowych przyjęto zsumowany przepływ o prawdopodobieństwie wystąpienia Q50 = 2,3*SSQ = 0,011 m3/s z podwojonym maksymalnym dopływem wód z projektowanej kanalizacji deszczowej, której wylot znajduje się w północno-wschodniej części jeziora Maleszewo 2*Qmax = 0,658 m3/s . Dla takich przepływów po analizie profilu obliczono rzędne korony pryzmy zapewniające piętrzenie wód o prawdopodobieństwie wystąpienia 50%.

Parametry po modyfikacji:

n = 0,030 – 0,035 – koryto czyste, kręte, z łachami i dołami

i = 0,01 ‰

Tabela 7 Parametry geometryczne przekrojów przy napełnieniu Q50% oraz podwojonym dopływie z kanalizacji deszczowej

Dzięki przeprowadzonym obliczeniom, pomiarom i dokonanym analizom, możliwe było określenie wywołanego podpiętrzenia i potencjalnego oddziaływania projektowanego bystrza na tereny przyległe.

Przy odpowiednim zwymiarowaniu i właściwym doborze uziarnienia substratu projektowanej pryzmy (bystrza), możliwe jest uzyskanie pożądanego podpiętrzenia jeziora Maleszewo. Wody o prawdopodobieństwie Q50% i podwojony dopływ Qmax z projektowanej kanalizacji deszczowej po wstawieniu pryzmy będą podpiętrzone do poziomu, który pozwoli na właściwe retencjonowanie wód oraz zmniejszenie odpływu z jeziora. Konsekwencją tych działań będzie dodatkowo ogólna poprawa stanu ekologicznego wód oraz procesów samooczyszczania się wód.

Lokalizacja pryzmy została, jak opisano wyżej, zweryfikowana obliczeniowo, lecz na wstępnym etapie inwestycji została określona na podstawie obserwacji ukształtowania rowu (dopływu) na mapach oraz wskutek empirycznej i organoleptycznej weryfikacji układu lustra wody i rozkładu energii wody w korycie rowu.

Wskutek analiz dla jeziora Maleszewo oraz rowu (odpływu wód z jeziora do rzeki Drawy) uzgodniono przyjęcie przepływu pełnokorytowego dla prawdopodobieństwa wystąpienia Q50% = 0,011 m3/s zsumowanego z podwojonym dopływem z projektowanej kanalizacji deszczowej 2*Qmax = 0,658 m3/s, dla którego została obliczona rzędna korony bystrza.

W przypadku wystąpienia wyższych przepływów wody dzięki zastosowaniu palisady zostaną skierowane na koronę bystrza i przepuszczone w stronę odpływu wód do rzeki Drawy. W związku z powyższym należy stwierdzić, że bystrze nie powoduje zwiększenia zagrożenia powodziowego terenów przyległych.

Podczas analizy przyjęto, że optymalną rzędną piętrzenia zapewniającą maksymalną retencję korytową przy zachowaniu wody w korycie, bez zwiększenia oddziaływania na działki przyległe będzie rzędna 119,70 m n.p.m.

Dla tak przyjętej rzędnej obliczono wysokości bystrza tak, aby przy zsumowanych przepływach Q50% = 0,011 m3/s i podwojonego Qmax = 0,658 m3/s warstwa wody nad koroną osiągała rzędne dla bystrza:

119,70 m n.p.m.

#### Objętości i masa substratu bystrza

Poniżej zestawiono szacunkowe parametry objętościowe bystrza (pryzmy) wraz z jego masą celem uproszczenia składania zamówienia u dostawcy substratu żwirowego.

Orientacyjnie przyjmuje się, że 1 m3 substratu żwirowego waży średnio 1,8 – 2,0 tony, z uwagi na zalecenia zakupu kruszywa z niewielkim zapasem, przy kalkulowaniu masy materiału przyjęto mnożnik 2,0.

Tabela 8 Zestawienie parametrów objętościowych pryzm oraz ich masy

Rysunek 2 Schematyczny rysunek objaśnień do obliczeń objętości bystrza

Tabela 9 Zestawienie poszczególnych elementów substratów pryzm i ich masy

|  | Obj. V skłonu | Masa skłonu | Obj. V wzniesienia | Masa wzniesienia | Obj. V korony | Masa korony | Obj. V zaplecza | Masa zaplecza | Objętość całkowita pryzm | Masa całkowita pryzm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3] | [t] | [m3] | [t] | [m3] | [t] | [m3] | [t] | [m3] | [t] |
| Bystrze Maleszewo | 57,0 | 114,0 | 109,17 | 219,0 | 29,2 | 59,0 | 21,9 | 43,8 | 216,97 | 434,0 |

Tabela 10 Zestawienie poszczególnych elementów substratów pryzm i ich masy

|  | V Objętość skłonu | M masa skłonu | Materiał skłonu | V Objętość zaplecza, korony i wzniesienia nasypu | M masa zaplecza, korony i wzniesienia nasypu | Materiał zaplecza, korony i wzniesienia nasypu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3] | [t] |  | [m3] | [t] |  |
| Bystrze Maleszewo | 57,0 | 114,0 | Żwir o średnicy: 0 – 32 mm (ilość w proporcji 2) 32 – 64 mm (ilość w proporcji 1) 16 – 120 mm (ilość w proporcji 1) 64 – 120 mm (ilość w proporcji 1) 150 – 200 mm (ilość w proporcji 1) | 160,27 | 321,0 | Żwir o średnicy: 2 – 8 mm (ilość w proporcji 1) 8 – 16 mm (ilość w proporcji 2) 16 – 32 mm (ilość w proporcji 3) 16 – 120 mm (ilość w proporcji 3) |

### Hydrofitowy zbiornik podczyszczający

Woda docierająca z projektowanej kanalizacji deszczowej dotrze do zbiornika poprzez wlot do rowu poprzecznego w początkowej części zbiornika. Rów ten ma za zadanie przechwycić wody opadowe lub roztopowe z kanalizacji deszczowej i rozprowadzić je na całej szerokości projektowanego zbiornika hydrofitowego. W stawie zaprojektowano pięć zagłębień, w których gromadzone będą większe ilości wód.

Planowany do wykonania zbiornik to oczyszczalnia hydrofitowa z przepływem powierzchniowym (FWS-free water surface). System ten to proste rozwiązanie, gwarantujące konkurencyjny koszt w porównaniu z urządzeniami konwencjonalnymi (ograniczenie kosztów podczyszczania wód opadowych lub roztopowych), a jego konstrukcja doskonale wkomponuje się w krajobraz.

Na terenach podmokłych objętych oczyszczaniem FWS woda przepływa przez porośniętą roślinnością powierzchnię gleby od punktu wlotu do punktu wylotu (do jeziora Maleszewo). W niektórych przypadkach woda jest całkowicie tracona w wyniku ewapotranspiracji i przesiąkania na terenach podmokłych.

Schemat wetlandu FWS pokazano na rysunku nr 3.

Rysunek 3 Schemat podczyszczających terenów podmokłych z przepływem powierzchniowym

Charakterystyka urządzenia: Oczyszczalnia hydrofitowa, funkcjonująca jako roślinna oczyszczalnia wód opadowych i roztopowych jest ekologicznym rozwiązaniem, które pozwoli na oczyszczanie wód opadowych i roztopowych docierających z projektowanej sieci  kanalizacji deszczowej przy użyciu roślin wieloletnich związanych ze środowiskiem wodnym. Są one przyjazne dla środowiska, nie wymagają używania środków chemicznych i są znane ze swojej efektywności w oczyszczaniu wody do II klasy czystości.

Wymiary zbiornika: ok. 25,0 m x 30,0 m

Powierzchnia zbiornika: 600 m2

Objętość zbiornika: ok. 280 m3

Średnia głębokość zbiornika: 0,5 m w zagłębieniach, 0,15-0,25 m na pozostałych obszarach

Powierzchnia zagłębień:

A – 40 m2

B – 45 m2

C – 40 m2

D – 25 m2

E – 20 m2

W zbiorniku zaprojektowano pięć zagłębień, w których co do zasady zgromadzą się większe ilości wód oraz wody dłużej w nich pozostaną.

Wody opadowe lub roztopowe po oczyszczeniu w zbiorniku trafią za pośrednictwem wylotu umiejscowionego w odległości ok. 1,0 m od rowu opaskowego (zbieracza) zbiornika podczyszczającego do wód jeziora Maleszewo.

Filtr roślinny będzie głównym elementem oczyszczalni hydrofitowej, w którym zachodzić będą zasadnicze procesy oczyszczania wód opadowych lub roztopowych. Filtr powstaje w zagłębieniu wykonanym w ziemi częściowo w zagłębieniach, a częściowo na obszarach o spływie grawitacyjnym w stronę wylotu. Cały obszar zbiornika należy wyłożyć geomembraną. Zbiornik podczyszczający należy dodatkowo wyłożyć warstwą frakcji żwirowej o różnej średnicy ziaren (na dnie występuje frakcja grubsza. Warstwy filtracyjne przykryć minimum 10 cm warstwą humusu (torf pomieszany z korą).

Teren wokół zbiornika wymaga niewielkich robót w celu jego uporządkowania i wstępnego przygotowania dla potrzeb przyszłego zagospodarowania i eksploatacji obiektu.

Rysunek 4 Wykaz roślin hydrofitowych podczyszczających

Po analizie warunków terenowych oraz projektowanych parametrów zbiornika dobrano rośliny podczyszczające:

– w zagłębieniach 0,4-0,5 m – pałka szerokolistna (Typha latifolia)

– na pozostałych obszarach 0,1-0,25 m – kosaciec żółty (Iris pseudacorus), sit rozpierzchły (Juncus effusus), sitowie (Scirpus microcarpus).

### Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej

Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej poprzez zwiększenie średnicy nominalnej rurociągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe ze zlewni projektowanej kanalizacji deszczowej. Wylot będzie kierował wody podczyszczone w zbiorniku hydrofitowym, docierające ze zlewni nowoprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny ulic Lipowej Zielonej i Śląskiej do jeziora Maleszewo.

W związku z tym, że istniejący wylot po wybudowaniu projektowanej kanalizacji deszczowej nie będzie w stanie przepuścić obliczonych ilości wód docierających do odbiornika, koniecznością jest przebudowa wylotu w zakresie zwiększenia jego średnicy nominalnej z 400 mm do 800 mm.

Wylot zaplanowano wykonać z rury z tworzywa sztucznego PVC średnicy DN700.

Konstrukcja wylotu - Wylot żelbetowy prefabrykowany wg KPED 02.16. Ø800, rzędna dna 119,12 m n.p.m.

Podczyszczone w zbiorniku hydrofitowym wody opadowe lub roztopowe kierowane będą umocnionym wylotem kanalizacji deszczowej DN700 do jeziora Maleszewo.

Wylot odprowadzający wody opadowe do odbiornika zlokalizowany jest na skarpie brzegowej jeziora Maleszewo – na rzędnej   119,12 m n.p.m.  Miejsce wylotu powinno być uporządkowane, oczyszczone z roślinności. Wylot wykonać jako zestaw płyt typowych z betonu ułożonych na podbudowie z betonu ze stopniem.

Zabezpieczenie wylotu należy wykonać elementami betonowymi na długości po min. 2,0 m od osi wyprowadzenia rury.

Współrzędne wylotu:

Y = 5566448,38

X = 5934637,53

Dla porządku wskazuje się parametry projektowanej kanalizacji deszczowej:

Przebieg kanalizacji deszczowej wskazano na mapie sytuacyjno – wysokościowej (Rys. 2).

Kanalizacja deszczowa:

Długość sieci: L = 870 m

Współrzędne:

Początek	X: 5935450.35	Y: 5566529.09

Koniec	X: 5935203.41	Y: 5566555.45

## Odbiór robót

Odbioru robót należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową.

Odbiorom przejściowym i końcowym podlegają:

- przygotowanie podłoża pod zbiornik podczyszczający,

- połączenia i obsypanie zbiornika podczyszczającego,

- posadowienie wylotu,

- rurociągi kanalizacji deszczowej (przebudowa odcinka 60 m) – niweleta dna, połączenia elementów rurowych, obsypanie,

- wyprofilowanie skarp,

- przygotowanie terenu pod bystrze żwirowo-kamienne

- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu

## Drogi dojazdowe, transport

Wykonawca zobowiązany jest transportować materiały zgodnie z przepisami transportu drogowego i normą  PN-EN ISO 780:2016-03. Prace załadunkowe, transportowe i rozładunkowe winno wykonać się zgodnie z przepisami BHP oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji i STWiOR (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót).

Zobowiązuje się wykonawcę by stosował takie środki transportu, które nie będą miały negatywnego wpływu na jakość wykonywanych prac i właściwości transportowanego substratu żwirowego pod bystrze oraz materiałów budowlanych wykorzystanych do wykonani wylotu kanalizacji deszczowej oraz zbiornika podczyszczającego.

Przewożenie materiałów może odbywać się dowolnymi rodzajami transportu dostosowanymi do danego surowca. Należy zabezpieczyć materiał by nie dopuścić do przesuwania się go podczas transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco zabrudzeń na drogach publicznych i dojazdowych powstałych przez jego pojazdy, na koszt własny – odpowiada za wszelkie konsekwencje z tym związane (w tym mandaty i inne formy kar porządkowych).

Organizacja dróg dojazdowych, w tym przywrócenia stanu terenu, z którego w ramach transportu korzystano, do stanu sprzed inwestycji leży po stronie wykonawcy prac. Należy przewidzieć konieczność umocnienia/wyrównania niektórych dróg przed wjazdem.

Lokalizacja

Projektowanego bystrza:

Jezioro Maleszewo (użytek: W-ŁV grunty pod rowami); nr ew. działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6, dojazd od ulicy Łąkowej, od południowej strony jeziora Maleszewo, dz. nr 293.

Zbiornika hydrofitowego podczyszczającego:

Jezioro Maleszewo (użytek: PsIV pastwiska trwałe); nr ewid. Działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6, dojazd od ulicy Śląskiej na wysokości nieruchomości nr 8, dz. nr 143/2.

Wylotu kanalizacji deszczowej (przebudowa):

Jezioro Maleszewo (użytek: PsIV pastwiska trwałe); nr ewid. Działki 281/7, powiat drawski, Gmina Złocieniec, obręb Złocieniec – 6, dojazd od ulicy Śląskiej na wysokości nieruchomości nr 8, dz. nr 143/2.

## Wpływ realizacji zadania na środowisko, zdrowie ludzi i zwierząt oraz obiekty sąsiadujące.

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na tereny przyległe i istniejące jak i projektowane zagospodarowanie oraz zdrowie ludzi i zwierząt zarówno w trakcie prowadzenia robót jak i późniejszej eksploatacji obiektu. Spowoduje natomiast zwiększenie retencji wód opadowych oraz zabezpieczy ulice przed niekontrolowanym napływem i zalaniem wodami poopadowymi.

W czasie prowadzenia robót pracujący sprzęt i pojazdy będą powodowały emisję spalin, zapylenia i hałasu. Hałas będzie występował w odległości do 150 m od frontu robót. W tym zasięgu znajduje się kilka zabudowań mieszkalnych. Eksploatacja obiektu nie będzie powodowała emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.

Grunt z wykopów zostanie częściowo wykorzystany do niwelacji terenu oraz humusowania powierzchni. Nadwyżkę gruntu należy usunąć z frontu robót.

Projektowane urządzenia nie wymagają ochrony przeciwpożarowej, natomiast woda zmagazynowana w zbiorniku może być wykorzystana dla celów przeciwpożarowych.

Wpływ inwestycji na zdrowie ludzi wiąże się z emisją hałasu, spalin i zapylenia w czasie realizacji robót ziemnych. Ze względu na niską pracochłonność projektowanej inwestycji nie przewiduje się długotrwałego negatywnego wpływu prowadzenia robót na otoczenie. Eksploatacja obiektu nie będzie stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.

## Wykorzystane materiały oraz podstawy prawne

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506),

- Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 10września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839).

- Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1071)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023  poz. 335),

- Jeleński J., Wyżga B., 2016. Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich.  Wydawca Stowarzyszenie Ab Ovo, Kraków

- Żelazo J., Popek Z., 2014. Podstawy renaturyzacji rzek. Wydawnictwo SGGW, Warszawa

- Błachuta J., Kamiński W., Kowalczyk P., Rosa J., Zgrabczyński J., 2011. Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych –wybrane zagadnienia. Poznań

## Rysunki

- Mapa lokalizacyjna

- Mapa syt-wys

  - Mapa projektowanej kanalizacji deszczowej

- Schemat bystrza – rzut z góry

  - Schemat bystrza- przekrój podłużny

  - Schemat bystrza – przekroje poprzeczne

- Schemat zbiornika hydrofitowego – rzut z góry

  - Schemat zbiornika hydrofitowego – przekrój przez zbiornik

- Schemat wylotu

- Przekrój podłużny jeziora z rowem do ujścia do Drawy