Kosztorys ofertowy

ul. Tuwima

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | m | 93.00 |  |  |
| 2 d.1 | D-07.02.01 | Usunięcie słupków | szt. | 30.00 |  |  |
| 3 d.1 | D-08.01.01 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, płyt betonowych. Oczyszczenie i ułożenie na palety, wywóz przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 336.00 |  |  |
| 4 d.1 | D-08.01.01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m | 8.50 |  |  |
| 5 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie , wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę | m2 | 570.25 |  |  |
| 6 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie. Wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę. | m2 | 906.25 |  |  |
| 7 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie krawężników betonowych. Wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę | m | 113.50 |  |  |
| 8 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę | m | 32.00 |  |  |
| 9 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu. Wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę. | m3 | 7.28 |  |  |
| 10 d.1 | D-08.01.01 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. Wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę | m | 5.00 |  |  |
| 11 d.1 |  | Likwidacja wpustów deszczowych -zaślepienie wlotów, rozbiórka konstrukcji, zasypanie i zagęszczenie gruntem budowlanym warstwami. Wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę. | szt | 2.00 |  |  |
| 2 |  | Kanał deszczowy |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Wykop |  |  |  |  |
| 12 d.2.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę | m3 | 308.83 |  |  |
| 13 d.2.1 | j.w. | żabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym. | m2 | 226.78 |  |  |
| 14 d.2.1 | SS-01 | Rozebranie istniejącego kanału deszczowego z rur betonowych śr 400 mm - wywóz i zagospodarowanie przez Wykonawcę | m | 99.00 |  |  |
| 15 d.2.1 | D.01.02.04 | Rozbiórka studni. betonowych Wywóz i utylizacja przez Wykonawcę. | szt | 2.00 |  |  |
| 16 d.2.1 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl. | 3.00 |  |  |
| 17 d.2.1 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych | kpl. | 3.00 |  |  |
| 2.2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |
| 18 d.2.2 | D-03.02.01 | Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm | m3 | 2.63 |  |  |
| 19 d.2.2 | D-03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm | m3 | 34.06 |  |  |
| 20 d.2.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m | Stud.. | 2.00 |  |  |
| 21 d.2.2 | D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2,5m | stud | 1.00 |  |  |
| 22 d.2.2 | D-03.02.02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 2,0m | Stud. | 2.00 |  |  |
| 23 d.2.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC klasy S lite łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm | m | 161.50 |  |  |
| 24 d.2.2 | D-03.02.01 | Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm | szt | 2.00 |  |  |
| 25 d.2.2 | D-03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 11.00 |  |  |
| 26 d.2.2 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe z prefabrykowanych elementów betonowych o śr. wewnętrznej 500 mm z osadnikiem bez syfonu, ruszt żeliwny z pełnym kołnierzem D400 | szt. | 3.00 |  |  |
| 27 d.2.2 | D-02.00.01 | Włączenie do kanału poprzez odwiert i wkładkę "in situ" | m3 | 1.00 |  |  |
| 2.3 |  | Zasypka kanału |  |  |  |  |
| 28 d.2.3 | j.w. | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem .mechanicznym ubijakami (gr .warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 228.25 |  |  |
| 29 d.2.3 | D-02.00.01 | Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki | m3 | 228.25 |  |  |
| 2.4 |  | Odtworzenie nawierzchni |  |  |  |  |
| 30 d.2.4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 5.25 |  |  |
| 31 d.2.4 | D-04.06.01 | Mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 15 cm | m2 | 5.25 |  |  |
| 32 d.2.4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm | m2 | 5.25 |  |  |
| 33 d.2.4 | D-04.03.01 | Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) | m2 | 5.25 |  |  |
| 34 d.2.4 | D-05.03.05 | Warstwa wiążąca z AC11W - gr. 5 cm | m2 | 5.25 |  |  |
| 35 d.2.4 | D-04.03.01 | Kationowa emulsja asfaltowa C60B5 ZM (indeks rozpadu 5) | m2 | 5.25 |  |  |
| 36 d.2.4 | D-05.03.05 | Warstwa ścieralna z AC8S - gr. 4 cm | m2 | 5.25 |  |  |
| 3 |  | Droga |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 37 d.3.1 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę | m3 | 194.82 |  |  |
| 3.2 |  | Krawężnik |  |  |  |  |
| 38 d.3.2 | D - 08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,066m3/mb) | m3 | 82.61 |  |  |
| 39 d.3.2 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 47.50 |  |  |
| 40 d.3.2 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 6.00 |  |  |
| 41 d.3.2 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 58.00 |  |  |
| 42 d.3.2 | D - 08.01.01 | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 30.00 |  |  |
| 3.3 |  | Jezdnia z kostki betonowej |  |  |  |  |
| 43 d.3.3 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 608.88 |  |  |
| 44 d.3.3 | D-04.06.01 | Mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 15cm | m2 | 608.88 |  |  |
| 45 d.3.3 | D-04.06.01 | Podbudowa z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm | m2 | 557.90 |  |  |
| 46 d.3.3 | D - 08.01.01 | Ława pod ściek zwykła - beton klasy C12/15 | m3 | 0.07 |  |  |
| 47 d.3.3 | D-05.03.23a | Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach | m | 77.00 |  |  |
| 48 d.3.3 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka szara | m2 | 507.90 |  |  |
| 49 d.3.3 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka grafitowa | m2 | 50.00 |  |  |
| 3.4 |  | Zjazdy |  |  |  |  |
| 50 d.3.4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 38.00 |  |  |
| 51 d.3.4 | D-04.06.01 | Mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 25cm Krotność = 2.5 | m2 | 38.00 |  |  |
| 52 d.3.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka grafitowa | m2 | 38.00 |  |  |
| 3.5 |  | Chodnik |  |  |  |  |
| 53 d.3.5 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 156.00 |  |  |
| 54 d.3.5 | D-04.06.01 | Mieszanka związana cementem C1,5/2 o gr. 10cm | m2 | 156.00 |  |  |
| 55 d.3.5 | D-05.03.23a | Betonowa kostka brukowa w kolorze SZARYM gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm | m2 | 156.00 |  |  |
| 56 d.3.5 | D-05.03.23a | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 20.00 |  |  |
| 3.6 |  | Regulacja urządzeń |  |  |  |  |
| 57 d.3.6 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 1.00 |  |  |
| 58 d.3.6 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 6.00 |  |  |
| 59 d.3.6 | D-05.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 7.00 |  |  |
| 3.7 |  | Oznakowanie poziome i pionowe |  |  |  |  |
| 60 d.3.7 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - do usunięcia | szt. | 3.00 |  |  |
| 61 d.3.7 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 3.00 |  |  |
| 62 d.3.7 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 | szt. | 3.00 |  |  |
| 3.8 |  | Pozostałe roboty |  |  |  |  |
| 63 d 3.8 |  | Monitoring powykonawczy kanału deszczowego kamerą | m | 161.5 |  |  |
| 64 d 3.9 |  | Igłofiltry z rurą wpłukującą śr 50 mm wpłukiwaną bezpośrednio w grunt | szt | 10.00 |  |  |
| 65 d.3.9 |  | Pompowanie wody z wykopu | godz. | 12.00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |

Słownie: