OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# NAZWA INWESTYCJI

Remont budynku szkoły podstawowej w miejscowości Dąbie przy ul. Pocztowej 39

# LOKALIZACJA

# Szkoła Podstawowa w Dąbiu, ul. Pocztowa 39, 42-504 Będzin

# INWESTOR

GMINA PSARY, ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary

# 1. Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- wizja lokalna w obiekcie,

- ustalenia z Inwestorem,

- obowiązujące przepisy Prawa budowlanego,

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- obowiązujące normy PN-EN,

- dokumentacja branżowa instalacji elektrycznej,

- przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe.

2. Stan istniejący
Modernizacja dotyczy części parteru budynku Szkoły Podstawowej w Dąbiu, w której znajdują się: 
- sale lekcyjne nr 11, 14, 14a i 15, 
- pokój nauczycielski, 
- sekretariat, 
- pokój dyrektora, 
- pokój księgowej, 
- przylegający do nich korytarz, 
- klatka schodowa.

Zakres prac nie obejmuje pomieszczeń nr 12 i 13 – w tych pomieszczeniach planowana jest jedynie wymiana drzwi.

Wymianie podlegają również:                                                                                                                          - drzwi wejściowe do szkoły, 
- drzwi prowadzące z klatki schodowej na parter i pierwsze piętro, 
- drzwi prowadzące z klatki schodowej w kierunku sal przedszkolnych,

- okno w pomieszczeniu księgowej.
W obiekcie zaplanowano także roboty elektryczne w obrębie sal zlokalizowanych na parterze – zgodnie z odrębnym opracowaniem branżowym. Budynek objęty modernizacją jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej.

3. Planowany zakres modernizacji

3.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe

Zakres obejmuje:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej oraz opraw oświetleniowych – zgodnie z odrębnym opracowaniem branżowym,

- demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,

- rozbiórkę istniejących paneli podłogowych,

- rozbiórkę istniejących okładzin z płytek gresowych w strefach objętych wymianą,

- skucie uszkodzonych i odspojonych tynków,

- demontaż istniejących balustrad na klatce schodowej,

- demontaż innych elementów przewidzianych do wymiany lub odtworzenia.

3.2. Roboty elektryczne

Zakres obejmuje wykonanie robót elektrycznych w obrębie remontowanych pomieszczeń na parterze, w szczególności:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej,

- montaż nowych gniazd wtykowych,

- montaż nowych opraw oświetleniowych,

- wykonanie wymaganych pomiarów i prób,

- sporządzenie protokołów pomiarowych.

3.3. Stolarka drzwiowa i okienna

Zakres obejmuje dostawę i montaż stolarki drzwiowej oraz okiennej, w tym:

a) Drzwi aluminiowe wewnętrzne i zewnętrzne:

- drzwi na klatkę schodową w kierunku przedszkola,

- drzwi na korytarzu stanowiące połączenie z klatką schodową,

- drzwi z parteru i piętra na klatkę schodową,

- drzwi wejściowe do budynku.

b) Drzwi wewnętrzne do:

- sal lekcyjnych – 4 szt.,

- sekretariatu,

- pokoju dyrektora,

- pokoju księgowej,

- pokoju nauczycielskiego,

- pomieszczeń nr 12 i 13.

c) Stolarka okienna:

- wymiana 1 szt. okna PCV w pokoju księgowej, wyposażonego w nawiewnik, o parametrach zgodnych z OPZ.

Wszystkie elementy stolarki należy zamówić po uprzednim sprawdzeniu wymiarów na budowie.

3.4. Roboty tynkarskie, gładzie i malowanie

Zakres obejmuje:

- usunięcie istniejących powłok malarskich (zeskrobanie, zmycie, ługowanie lub inne metody),

- usunięcie powłok olejnych i innych warstw wykończeniowych,

- naprawę i uzupełnienie tynków,

- gruntowanie podłoży,

- wykonanie gładzi gipsowych,

- malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi,

- wykonanie lamperii w salach lekcyjnych, zabezpieczonej lakierem lamperyjnym,

- wykonanie oraz impregnację tynku architektonicznego na korytarzu i klatce schodowej.

3.5. Sufity podwieszane

Zakres obejmuje wykonanie systemowych sufitów podwieszanych kasetonowych z płyt ze sprasowanej wełny mineralnej, przeznaczonych do pomieszczeń szkolnych, o wymaganych parametrach akustycznych i odporności ogniowej.

3.6. Posadzki i wykończenie podłóg

Zakres obejmuje:

- usunięcie istniejących warstw podłogowych,

- miejscowe uzupełnienie ubytków,

- wykonanie warstw wyrównawczych oraz wylewek samopoziomujących,

- gruntowanie podłoży,

- wykonanie posadzek z wykładziny PCV homogenicznej w salach lekcyjnych i pomieszczeniach administracyjnych,

- wykonanie cokołów z wykładziny PCV,

- zgrzewanie wykładzin,

- wykonanie posadzek z antypoślizgowych płytek gresowych na korytarzu i klatce schodowej.

3.7. Obudowy grzejników i parapety

Zakres obejmuje:

- wykonanie systemowych osłon grzejników z płyt MDF,

- montaż osłon w salach lekcyjnych,

- wykonanie lub odtworzenie parapetów wewnętrznych zgodnie z OPZ.

3.8. Wentylacja

Zakres obejmuje:

- udrożnienie istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej metodą bezinwazyjną,

- wymianę lub montaż nowych kratek wentylacyjnych.

3.9. Klatka schodowa i balustrady

Zakres obejmuje:

- roboty rozbiórkowe,

- roboty tynkarskie i malarskie,

- wykonanie tynku architektonicznego,

- wykonanie nowych posadzek,

- wymianę drzwi,

- demontaż istniejącej balustrady oraz montaż nowej balustrady stalowej lub ze stali nierdzewnej zgodnie z OPZ,

- wykonanie dodatkowych zabezpieczeń ochronnych oraz poręczy.

3.10. Kotara dzieląca salę gimnastyczną

Zakres obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kotary dzielącej salę gimnastyczną na dwie części, wraz z mechanizmem przesuwu i osprzętem.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy należy:

- wykonanie pomiarów sprawdzających przed realizacją,

- dobór i dostawa kompletnego systemu,

- montaż konstrukcji nośnej / szyny,

- wykonanie zasilania oraz uruchomienie napędu elektrycznego,

- sprawdzenie poprawności działania systemu,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego.

## 4. Powierzchnia objęta modernizacją

| Pomieszczenie | Powierzchnia [m²] |
| --- | --- |
| Sala nr 11 | 38,29 |
| Sala nr 14 | 48,03 |
| Sala nr 14a | 66,96 |
| Sala nr 15 | 47,74 |
| Pokój nauczycielski | 16,47 |
| Sekretariat | 14,04 |
| Pokój dyrektora | 17,03 |
| Pokój księgowej | 12,46 |
| Korytarz | 45,24 |
| Klatka schodowa | 30,09 |
| Suma: | 336,35 |

5. Rozwiązania techniczne i materiałowe

5.1 Warunki posadowienia

Bez zmian – fundamenty pozostają w stanie istniejącym.

5.2 Przegrody zewnętrzne

Nie przewiduje się zmian.

5.3 Fundamenty

Budynek posadowiony bezpośrednio na gruncie na żelbetowych ławach fundamentowych. Bez zmian.

5.4 Stropy
Brak ingerencji w konstrukcję stropów. 
5.5 Izolacje przeciwwilgociowe
Nie przewiduje się zmian poza lokalnym uzupełnieniem izolacji przy wykonywaniu nowych posadzek.

6. Wykończenie wnętrz 
6.1. STOLARKA DRZWIOWA
6.1.1. Drzwi wewnętrzne aluminiowe (1,70 x 2,22 m) – drzwi na klatkę schodową w kierunku przedszkola.
- Izolacyjność akustyczna: do Rw = 35 dB,
- Odporność ogniowa – EI30
- Profile aluminiowe, pakiet dwuszybowy, szkło bezpieczne,
- Okucia systemowe, samozamykacze z ramieniem z regulatorem kolejności zamykania, blokada otwarcia, klamki ze stali nierdzewnej,
- Światło przejścia: min. 0,9 m, 2-skrzydłowe
- Skrzydło drzwiowe – profilowe aluminiowo szklane,
- Próg aluminiowy licowany z poziomem posadzki,
- Szkło bezpieczne, 
- Kolor grafitowy,
W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych dopuszcza się zastosowanie materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w niniejszym opracowaniu.
„Oznaczenie tafli szklanych”– dwa pasy folii (min. 10 cm szerokości) na wysokości 85–105 cm i 150–200 cm.

6.1.2. Drzwi zewnętrzne aluminiowe (1,5 x 2,36 m) – połączenie z klatką schodową.
- Drzwi antywłamaniowe,
- Współczynnik przenikania ciepła U ≤ 1,3 W/m²K,
- Izolacyjność akustyczna: do Rw ≤ 35 dB,
- Odporność ogniowa – EI60
- Uszczelki pęczniejące + dymowe w skrzydle/ościeżnicy
- Okucia dopuszczone do drzwi ppoż (zamek, zawiasy)
- Profile aluminiowe z wkładką termiczną, pakiet trzyszybowy,
- Okucia systemowe, samozamykacze z ramieniem z regulatorem kolejności zamykania, blokada otwarcia, klamki ze stali nierdzewnej,
- Skrzydło drzwiowe – profilowe aluminiowo szklane
- Montaż z taśmą rozprężną,
- Światło przejścia: min. 0,9 m, 2-skrzydłowe
- Próg aluminiowy licowany z poziomem posadzki,
- Szkło bezpieczne,
- Kolor grafitowy,

**Oznaczenie tafli szklanych** – dwa pasy folii (min. 10 cm szerokości) na wysokości 85–105 cm i 150–200 cm.

6.1.3. Drzwi wewnętrzne aluminiowe (1,45 x 2,25 m) – drzwi z parteru i piętra na klatkę schodową (łącznie 2 szt.) (główne wejście)

- Izolacyjność akustyczna: do Rw = 36 dB,
- Odporność ogniowa – EI30
- Profile aluminiowe, pakiet dwuszybowe,
- Okucia systemowe, samozamykacze z ramieniem z regulatorem kolejności zamykania, blokada otwarcia, klamki ze stali nierdzewnej,
- Światło przejścia: min. 0,9 m, 2-skrzydłowe
- Skrzydło drzwiowe – profilowe aluminiowo szklane
- Szkło bezpieczne,
- Próg aluminiowy licowany z poziomem posadzki,
- Kolor grafitowy,
„Oznaczenie tafli szklanych”– dwa pasy folii (min. 10 cm szerokości) na wysokości 85–105 cm i 150–200 cm.

6.1.4. Drzwi wewnętrzne – do sekretariatu, pokój dyrektora, księgowej i pokoju nauczycielskiego – łącznie 4 szt.
- Izolacyjność akustyczna min. Rw 36 dB, (uszczelka opadająca)
- Wypełnienie: płyta wiórowa pełna z ramiakiem
- Wykończenie: HPL, laminat lub sklejka, (odporne na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie), pastelowe odcienie kolorów skrzydła i ościeży: zielony, różowy, niebieski, pomarańczowy, malinowy,
- Klasa ścieralności AC4 dla okładzin
- Ościeżnica przylgowa, zawiasy stalowe, 3 szt., regulowane w 3 płaszczyznach, z łożyskiem kulkowym, o nośności min. 40 kg/kpl.
- Zamek wpuszczany, klamka standardowa,
- Wkładki na klucz (wg. wytycznych inwestora),
- odbojnik montowany w posadzce.

6.1.5. Drzwi wewnętrzne – do sal lekcyjnych – 4 szt.
- Izolacyjność akustyczna min. Rw 32 dB, (uszczelka opadająca)
- Wypełnienie: płyta wiórowa pełna z ramiakiem
- Wykończenie: HPL, laminat lub sklejka, (odporne na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie), pastelowe odcienie kolorów skrzydła i ościeży: zielony, różowy, niebieski, pomarańczowy, malinowy
- Klasa ścieralności AC4 dla okładzin
- Ościeżnica przylgowa, zawiasy stalowe, 3 szt., regulowane w 3 płaszczyznach, z łożyskiem kulkowym, o nośności min. 40 kg/kpl.
- Zamek wpuszczany, klamka standardowa,
- Wkładki na klucz lub blokada łazienkowa (wg wytycznych inwestora),
- odbojnik montowany w posadzce.

6.1.6. Drzwi wewnętrzne – do łazienek – 2 szt. (demontaż drzwi i ościeży)
- Wypełnienie: płyta wiórowa pełna z ramiakiem
- Wykończenie: HPL, laminat lub sklejka, (odporne na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie), pastelowe odcienie kolorów skrzydła i ościeży: zielony, różowy, niebieski, pomarańczowy, malinowy
- Klasa ścieralności AC4 dla okładzin
- Ościeżnica przylgowa, zawiasy stalowe, 3 szt., regulowane w 3 płaszczyznach, z łożyskiem kulkowym, o nośności min. 40 kg/kpl.
- Zamek wpuszczany, klamka standardowa,
- Wkładki na klucz lub blokada łazienkowa (wg wytycznych inwestora),
- Drzwi łazienkowe z otworami wentylacyjnymi (min. 0,022 m²)
- odbojnik montowany w posadzce.

Etapy montażu:
1. Przygotowanie otworu,
2. Uzupełnienie ubytków w murze,
3. Montaż drzwi,
4. Uszczelnienie,
5. Regulacja,
6. Obróbka tynkarska.

Wymiana drzwi i ościeży obejmuje:
- D11, D14, D14a, D15, sekretariat, pokój dyrektora, pokój księgowej – 90x200 cm,
- drzwi w pokoju księgowej – 80x200 cm,
- D12, D13 – 80x200 cm – drzwi łazienkowe
- Drzwi wewnętrzne aluminiowe (1,70 x 2,22 m) – drzwi na klatkę schodową w kierunku przedszkola.
- Drzwi zewnętrzne aluminiowe (1,5 x 2,36 m) – drzwi na korytarzu – połączenie z klatką schodową. 
- Drzwi wewnętrzne aluminiowe (1,45 x 2,25 m) – drzwi z parteru i piętra na klatkę schodową (główne wejście)

Wszystkie drzwi należy zamówić po sprawdzeniu wymiarów na budowie.

Kolorystyka drzwi

6.2 Okno– pokój księgowej.

Przewiduje się wymianę jednego okna w pokoju księgowej.
Współczynnik U=0,9 W/m2K
Okna należy wykonać z pięciokomorowego profilu PCV w kolorze białym, szklone wkładkami szybowymi 6,3-14-6,3 mm. Okno zaopatrzone w nawiewniki.
Okno należy zakupić po sprawdzeniu wymiarów na budowie.

# 6.3. Wykończenie wnętrz

6.3.1. Tynki wewnętrzne ścian, sufitów i malowanie.
- Skrobanie powłok malarskich, naprawy tynków (kat. III cementowo-wapienne),
- Gruntowanie, wykonanie gładzi gipsowej (2 warstwy),
- Malowanie farbami lateksowymi:
- Klasa 1 – odporność na szorowanie,
- Klasa 2 – zdolność krycia,
- Jedwabisty mat, drobna granulacja,
- Kolorystyka – odcienie beżu (do uzgodnienia z Zamawiającym),
- Lamperia (wys. 1,5 m) zabezpieczona lakierem lamperyjnym. Tworzącą transparentną powłokę dająca satynowy efekt wykończenia na wysokości ok 1,5 m (klasy lekcyjne)

6.3.2. Tynk dekoracyjny – beton architektoniczny:

- Klasa paroprzepuszczalności: V2
- Nasiąkliwość: W3 
- Przyczepność: ≥ 0,3 MPa,
- Reakcja na ogień: B-s1,d0, 
- Grubość ziarna: 1,5–2,0 mm

Na korytarzu przewiduje się wykonanie tynku architektonicznego do wysokości 2,0 m. Na klatce schodowej przewiduje się także tynk architektoniczny na całości ścian.

(tynk na korytarzu)

(tynk na klatce schodowej)

Tynk architektoniczny należy zaimpregnować preparatem hydrofobizującym, przeznaczonym do powierzchni mineralnych, w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami. Tynk na korytarzu należy wykonać do wysokości 2,0 m. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

6.4. Sufity podwieszane

- Systemowe, kasetonowe z płyt ze sprasowanej wełny mineralnej.
- Reakcja na ogień: A2-s1, d0, 
- Klasa pochłaniania dźwięku: A 
Sufity podwieszane dedykowane dla pomieszczeń w szkole.

6.5. Posadzki

6.5.1. Wykładzina PCV homogeniczną
- Demontaż paneli, 
- Wykonanie wylewki samopoziomującej (gr. 1–10 mm, wytrzymałość C30/F7),
- Wykończenie wykładziną PCV homogeniczną:
- grubość 2,0 mm, klasa ścieralności T, użyteczność 34/43,
- antypoślizgowość R10, ognioodporność Bfl-s1,
- odporność chemiczna, UV, środki antybakteryjne,
- łatwość utrzymania czystości.
Cokoły – z wykładziny PCV, zlicowane ze ścianą – 10 cm 
Wykładzina powinna posiadać atesty higieniczne do wykorzystania w szkołach. 
Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym (preferowana kolorystyka odcienie beżu, brązu, zieleni).

We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach w celu ujednolicenia poziomu posadzek.  W miejscach występowania ubytków po usunięciu istniejących warstw posadzkowych należy je uzupełnić.

6.5.2. Gres –korytarz  i klatka schodowa

Na posadzce korytarza projektuje się okładzinę z płytek gresowych antypoślizgowych o klasie antypoślizgowości min. R10, o wymiarach 60 × 60 cm, w kolorze szarym lub beżowym – melanż, o powierzchni matowej, przeznaczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Na biegach schodowych należy zastosować systemowe płytki gresowe stopnicowe antypoślizgowe wraz z płytkami podstopnicowymi, o klasie antypoślizgowości min. R10/B. Stopnice należy wykonać z fabrycznie wyprofilowanym noskiem antypoślizgowym lub z zastosowaniem systemowych listew (profili) schodowych antypoślizgowych.

Na spocznikach oraz posadzce klatki schodowej projektuje się okładzinę z płytek gresowych antypoślizgowych w kolorystyce dopasowanej do płytek na korytarzu (zbliżony odcień szarości lub beżu – melanż), o powierzchni matowej.

Właściwości płytek:

- klasa antypoślizgowości min R10

- odporność na plamienie – klasa 4

- odporność chemiczna min GA

- nasiąkliwość wodna poniżej 0,5%

- wytrzymałość na zginanie 35 N/mm2

- siła łamiąca 2500 N

- powierzchnia: półmat, mat

- gatunek I

- o wymiarach ok 600x600mm

Kolorystykę uzgodnić z Inwestorem.

W salach lekcyjnych oraz pomieszczeniach administracyjnych przewiduje się wykonanie posadzki z wykładziny PCV.
Na korytarzu oraz klatce schodowej przewiduje się wykonanie posadzki z płytek gresowych.

6.5.3. Obudowy grzejników
- Systemowe osłony MDF, gr. 12 mm, lakier ekologiczny,
- Montaż pod parapetami w salach oraz na klatce schodowej,
- osłony w salach lekcyjnych -  frontalna obudowa kaloryfera,
- osłona w klatce schodowej – skrzynkowa obudowa kaloryfera,
- Kolor: biały matowy lub beżowy.

frontalna obudowa kaloryfera,

Skrzynkowa obudowa kaloryfera

6.5.4. Parapety wewnętrzne

6.5.4.1. Okładzina z płytek gresowych
- Okładzina z płytek gresowych 30x30 cm w kolorze szarym, beżowym (uzgodnić z Inwestorem)
- Przygotowanie podłoża: czyszczenie, wyrównanie zaprawą,
- Fugi, silikonowanie, wypełnienie akrylowe przy ścianie.

Rodzaj płytek – półmat 
Twardość (skala Mohsa), min. 7
Mrozoodporność – tak 
Nasiąkliwość wodna (EN ISO 10545-3) < 0,5% 
Odporność chemiczna - klasa B 
Odporność na ścieranie min. klasa 4

6.5.4.2. Nakładki renowacyjne na parapety.

Nakładki renowacyjne na parapety wykonane z PCV w kolorze białym, przeznaczone do renowacji istniejących parapetów wewnętrznych poprzez nałożenie na istniejący parapet bez konieczności jego demontażu. Nakładki zapewniają estetyczne wykończenie, są odporne na wilgoć, ścieranie oraz uszkodzenia mechaniczne, a także łatwe w utrzymaniu czystości.

Podstawowe parametry: materiał: PCV, kolor: biały, grubość nakładki: min. 2,0 mm, szerokość: dostosowana do istniejących parapetów, montaż: na klej montażowy, odporność na wilgoć i promieniowanie UV, zakończenia boczne – zaślepki systemowe, powierzchnia gładka, łatwozmywalna, zastosowanie: parapety wewnętrzne.

6.5.5. Wymiana balustrady na klatce schodowej

Wymianie podlega balustrada przy głównej klatce schodowej na nową stalową. W tym celu należy wyciąć istniejące balustrady i przekazać zarządcy obiektu. Projektuję się słupki balustrady ze stali nierdzewnej, z rur Ø70 [mm], zamocowane do podestu i biegu za pomocą śrub M12. Poręcz wykonać ze stali nierdzewnej, z rur Ø70 [mm] i zamocować do słupków balustrady. Poręcz należy zamocować na wysokości 1,10 [m]. Wypełnienie pionowe balustrady należy wykonać z prętów ze stali nierdzewnej Ø20 [mm] co 12 [cm]. Poręcz balustrady wydłużone o 30cm. Między poręczami, w duszy schodów zamontować wzdłuż schodów po 4 pręty ze stali nierdzewnej w wym. Ø20 [mm] co 12 [cm] z poprzecznymi prętami ułożonych w mijankę między rzędami o rozstawie 40 cm. Balustradę na najwyższej kondygnacji wykonać do stropu.

# 6.5.6. Wentylacja

Udrożnienie istniejących kanałów grawitacyjnych – metodą bezinwazyjną (podciśnieniowe czyszczenie bez konieczności ingerencji w pomieszczenia).

6.5.7 Dostawa i montaż kotary (kurtyny) dzielącej salę gimnastyczną na dwie niezależne części, przeznaczonej do użytkowania w obiektach sportowych.

Kotara ma umożliwiać jednoczesne prowadzenie zajęć sportowych w obu częściach sali, zapewniając:

- wizualne oddzielenie przestrzeni,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się piłek,

- bezpieczeństwo użytkowników.

#### Wymagania techniczne

- Szerokość kotary: dostosowana do szerokości sali gimnastycznej – 5,10 m

- Wysokość kotary: od sufitu do podłogi  - 1,20 m (W celu dokładnego określenia wartości przedmiotu zamówienia zaleca się wcześniejszy pomiar.)

- Materiał: wytrzymała tkanina techniczna odporna na rozdarcia i uderzenia piłką

- Właściwości:

  - trudnopalność (atest niepalności, np. zgodnie z PN-EN 13501 lub równoważne),

  - odporność na wilgoć i kurz,

  - łatwość czyszczenia

- Kolor: granatowy

- Wykończenie dolne: obciążnik zapewniający stabilne ułożenie kotary

#### System prowadzenia i obsługi

- Kotara montowana na szynie sufitowej lub konstrukcji nośnej przystosowanej do obiektów sportowych

- System przesuwu: ręczny i elektryczny

- Płynne i ciche przesuwanie kotary

- Możliwość pełnego zsunięcia kotary na dwie strony sali

#### Bezpieczeństwo i normy

- Kotara oraz system montażowy muszą spełniać wymagania BHP oraz obowiązujące normy dla obiektów sportowych i oświatowych

- Elementy montażowe zabezpieczone przed samoczynnym odczepieniem

- Brak ostrych krawędzi i elementów niebezpiecznych dla użytkowników

Kotara

# 7. Warunki prowadzenia robót

Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie szkolnym. Wykonawca zobowiązany jest do:
• zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich,
• stosowania zabezpieczeń przeciwpyłowych,
• utrzymania drożności ciągów komunikacyjnych,
• ochrony istniejącego wyposażenia szkoły.

# 8. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać:
• deklaracje właściwości użytkowych,
• oznakowanie CE lub znak budowlany,
• atesty higieniczne dopuszczające do stosowania w szkołach.

# 9. Gospodarka odpadami

Materiały z demontażu należy wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpady budowlane powinny być segregowane i przekazywane do uprawnionych odbiorców.

# 10. Odbiory robót

Przewiduje się:
• odbiór robót zanikających,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy robót.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji powykonawczej, w tym kart technicznych materiałów oraz atestów.

# 11. Standardy wykonywania robót w obiektach szkolnych.

11.1. Organizacja robót w czynnej placówce oświatowej

Jeżeli szkoła funkcjonuje w trakcie robót:

Podstawowe zasady:

- wydzielenie strefy robót (ogrodzenie, taśmy, przegrody),

- wyraźne oznakowanie zagrożeń i zakazów wejścia,

- oddzielenie komunikacji uczniów od dróg transportu materiałów,

- stosowanie prac szczególnie uciążliwych (hałas, pył) poza godzinami zajęć,

- zabezpieczenie instalacji elektrycznych, gazowych i wodnych,

- stały nadzór kierownika budowy.

Dodatkowo:

- opracowanie planu BIOZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),

- uzgodnienie harmonogramu z dyrektorem szkoły,

- zapewnienie bezpiecznych dróg ewakuacyjnych.

11.2. Wymagania bezpieczeństwa (BHP)

Roboty w szkołach muszą szczególnie uwzględniać bezpieczeństwo dzieci.

Najważniejsze wymagania:

- brak dostępu uczniów do materiałów budowlanych,

- eliminacja ostrych krawędzi i wystających elementów,

- zabezpieczenie rusztowań,

- przechowywanie chemii budowlanej w zamkniętych pomieszczeniach.

Pracownicy muszą stosować:

- środki ochrony indywidualnej,

- instrukcje BHP dla robót niebezpiecznych,

- szkolenia stanowiskowe.

11.3. Standardy materiałów stosowanych w szkołach

Materiały powinny być:

- nietoksyczne i niskoemisyjne (niska emisja VOC),

- trudnopalne lub nierozprzestrzeniające ognia,

- odporne na intensywne użytkowanie,

- łatwe do utrzymania w czystości.

Najczęściej wymagane są:

- atesty higieniczne PZH,

- deklaracje właściwości użytkowych,

- certyfikaty zgodności.

11.4. Ochrona przeciwpożarowa

Roboty nie mogą pogorszyć bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Wymagania obejmują m.in.:

- utrzymanie drożności dróg ewakuacyjnych,

- stosowanie materiałów o odpowiedniej klasie reakcji na ogień,

- zabezpieczenie przejść instalacyjnych przez przegrody pożarowe,

- sprawność instalacji ppoż.

11.5. Wymagania sanitarne i higieniczne

Roboty nie mogą powodować zagrożenia zdrowia uczniów.

Dlatego należy:

- ograniczać zapylenie,

- stosować odciągi pyłu i wentylację,

- usuwać odpady na bieżąco,

- zabezpieczać materiały pylące.

11.6. Wytyczne prowadzenia robót w czynnym obiekcie szkolnym, który określa:

Godziny prowadzenia prac

Roboty budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz niezakłócający funkcjonowania placówki oświatowej.

Prace generujące zwiększony hałas, drgania, zapylenie lub inne uciążliwości, w szczególności roboty demontażowe płytek ceramicznych, skuwanie okładzin, rozbiórki elementów wykończeniowych, kucie bruzd instalacyjnych oraz inne roboty udarowe, należy wykonywać:

- w dni robocze od poniedziałku do piątku po godzinie 14:00, tj. po zakończeniu zajęć dydaktycznych,

- w soboty w godzinach ustalonych z administracją obiektu.

Zasada ta dotyczy wszystkich prac powodujących:

- podwyższony poziom hałasu,

- drgania konstrukcji,

- zwiększone zapylenie,

- utrudnienia w komunikacji wewnętrznej budynku.

W przypadku konieczności wykonywania prac w innych godzinach wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z dyrekcją placówki.

12. Wizja lokalna. 
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania się ze stanem istniejącym budynku oraz zakresem robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe rozpoznanie warunków realizacji robót.

13. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności:

- karty techniczne zastosowanych materiałów, 
- deklaracje właściwości użytkowych, 
- atesty i certyfikaty, 
- karty techniczne materiałów,
- instrukcje użytkowania i konserwacji zamontowanych elementów, 
- protokoły pomiarów elektrycznych  w tym: pomiary ochronne, pomiary urządzeń ochronnych, pomiary dodatkowe,
- karty przekazania odpadów (KPO),
- potwierdzenia utylizacji odpadów budowlanych, 
- zdjęcia z przebiegu robót,
- dokumentacja robót zanikających.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami