Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. „Zastosowanie bezpiecznej nawierzchni naturalnej z piasku na placu zabaw przy ul. I Brygady w Nowym Sączu”

- Prace będace przedmiotem zamówienia wynikają z konieczności zapewnienia strefy bezpieczeństwa dla użytkowników istniejącego placu zabaw, na którym przy części urządzeń znajduje się zniszczona nawierzchnia poliuretanowa z płyt EPDM. Wymagana jest wymiana tej nawierzchni w strefach bezpieczeństwa przy urządzeniach:

- zestaw huśtawek wahadłowych (huśtawka podwójna + bocianie gniazdo) – 60 m2,

- zestaw zabawowy z 1 wieżą – 67 m2

- zestaw zabawowy z 2 wieżami – 46 m2

- zestaw zabawowy statek – 130 m2

Lokalizacja placu zabaw wraz z zaznaczonymi urządzeniami stanowi zał. Nr 1 do Umowy.

- Każde urządzenie zabawowe powinno posiadać strefę bezpieczeństwa, której wielkość reguluje norma PN-EN 1176.

- W ramach zamówienia, wokół urządzeń zabawowych, zostanie zastosowana nawierzchnia bezpieczna z piasku, zgodnie z normą PN-EN 1177.

- Piasek musi być drobnoziarnisty, wyklucza się zastosowania piasku gruboziarnistego;  właściwa frakcja 0,25 mm - 2,00 mm.

- Łączna powierzchnia nawierzchni bezpiecznej wynosi 303 m2.

- Grubość nawierzchni z piasku w obrębie strefy bezpiecznej urządzeń zabawowych będzie wynosiła minimum 30 cm.

- Łączna ilość piasku wynosi 90,90 m3. Przyjmuje się, że na 1 m3 zastosuje się 1,6 t piasku.

- Prace związane z oczyszczeniem terenu i wykonaniem nawierzchni piaskowej  mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne przy użyciu dowolnego sprzętu typu:

- łopaty i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót,

- mini koparki,

- samochody do transportu piasku.

- Wykonawca ponosi wszyskie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj:

- organizacja pracy i zapewnienie bezpieczeństwa,

- prace przygotowawcze (wykorytowanie powierzchni stref w obrębie istniejących obrzeży przy poszczególnych urządzeniach zabawowych, wywiezienie i utylizacja urobku wraz ze zniszczonymi płytami EPDM, przewiezienie pozostałych płyt EPDM w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Nowy Sącz),

- dostarczenie materiałów,

- rozłożenie  geowłókniny,

- wypełnienie wykorytowanej powierzchni piaskiem,

- uporządkowanie terenu.