OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Nazwa zamówienia : Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 
M. Focha - Karmelicka w Bydgoszczy.”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na budowie sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic M. Focha – Karmelicka w Bydgoszczy w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.

  - Dokumentacja projektowa określa wszystkie wymagania dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu ulic.

- ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

  - Montaż szafy sygnalizacyjnej – zgodnej z dokumentacją projektową

  - Montaż konstrukcji wsporczych:

Wszystkie konstrukcje wsporcze powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

- aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości  i wysięgnikach wynikających z dokumentacji projektowej.

- Maszty sygnalizacyjne i wysięgnikowe anodowane na kolor  RAL7021 lub odpowiedni na bazie wzorników kolorów anodowania producenta.

- Maszty sygnalizacyjne i wysięgnikowe zabezpieczone technologią anodowania 
o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów.

- Minimalny okres gwarancji producenta na konstrukcje wsporcze 10 lat, z opcją wydłużenia gwarancji dla inwestora do 20 lat.

- Wymagana żywotność konstrukcji wsporczych minimum 30 lat potwierdzona certyfikatem.

- W celu dodatkowej ochrony antykorozyjnej w dolnej części konstrukcji wsporczej, wymaga się pokrycia podstawy wraz z otworami na śruby mocujące oraz fragmentem części walcowanej do wysokości ustalonej przez inwestora (nie przekraczającej wysokość wnęki), elastomerem poliuretanowym. Grubość powłoki zabezpieczającej w granicach od 0,7mm do 1 mm o twardości ok. 90osh. Powierzchnia elastomeru malowana farbą odporną na działanie promieni UV, na kolor zbliżony do barwy powłoki anodowanej słupa.

- Konstrukcje wsporcze muszą być zabezpieczone warstwą antyplakatową do wysokości  2m od podstawy.

- Konstrukcje wsporcze muszą być wzmacniane przy podstawie. Dodatkowe wzmocnienie ma na celu przystosowanie konstrukcji do zawieszenia dodatkowych elementów takich jak: znaki drogowe, które nie zostały przewidziane w dokumentacji technicznej a mogą zostać zawieszone po wykonaniu inwestycji.

- Nad wnęką musi się znajdować wygrawerowany herb miasta.

  - Maszty sygnalizacyjne i wysięgniki aluminiowe anodowane

  - Studnie kablowe modułowe poliwęglanowe, na pokrywie studni musi znajdować się logo ZDMiKP (wzór w załączeniu)

  - Kanalizacja kablowa – zgodnie z Dokumentacją Projektową

  - Ułożenie kabli YKY 5x1,5mm2 na całej długości w kanalizacji kablowej z rur 
Ø 110mm2

  - Montaż sygnalizatorów świetlnych – źródło światła LED.

  - Uruchomienie wybudowanej sygnalizacji świetlnej

  - Dokumentacja powykonawcza

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  - sygnalizatory świetlne: kołowe, tramwajowe, piesze, rowerowe, pieszo - rowerowe

  - Kable YKY 5x1,5mm2

- Konstrukcje wsporcze: maszty sygnalizacyjne i wysięgniki aluminiowe anodowane

- Studnie kablowe modułowe poliwęglanowe, na pokrywie studni musi znajdować się logo ZDMiKP (wzór w załączeniu)

- Kanalizacja kablowa

- Detektory tramwajowe i pieszo – rowerowe (zgodnie z Dokumentacją Projektową)

- Szafa sterownicza sygnalizacji świetlnej