Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

na

aktualizację bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia granicy powiatu wołomińskiego z powiatem węgrowski, na odcinku Gmina Jadów – Gmina Strachówka.

Łączna, szacowana długość linii granicznej wynosi około 38.607m.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Celem pracy jest doprowadzenie do zgodności aktualnie wykazywanych w bazie EGiB danych ewidencyjnych dotyczących przebiegu granic powiatu wołomińskiego z powiatem węgrowskim oraz uzyskanie atrybutów punktów granicznych spełniających kryteria dokładnościowe.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.

Zamówienie obejmuje (zakres prac):

- wykonanie analizy materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem dokładności, aktualności i kompletności, o której mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (…),

W zależności od wyników przeprowadzonej analizy i pomiaru kontrolnego w terenie należy:

- Dokonać wyboru właściwego trybu wykazania przebiegu granic przedmiotowych działek ewidencyjnych stanowiących jednocześnie granicę powiatu, w tym modyfikację istniejących współrzędnych punktów granicznych w trybie przepisu § 40 ust. 1-4, rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (…) w zakresie granic pomiędzy przylegającymi działkami, dla których cechy punktów granicznych zawiera zamieszczony niżej „2 Wykaz punktów granicznych”.

- Dokonać wyboru właściwego trybu wykazania przebiegu granic przedmiotowych działek ewidencyjnych stanowiących jednocześnie granicę powiatu, w tym ustalenie przebiegu granic w trybie § 31-33 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz. 219 ze zm.).

- Dla granic działek biegnących wzdłuż cieków wodnych przebieg granic ewidencyjnych należy wykazać w trybie § 33a rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz. 219 ze zm.).

Efektem prac ma być sporządzenie dokumentacji technicznej zawierającej wyniki wykonanych czynności oraz przygotowanie pliku różnicowego w formacie programu Geo-Map (od strony powiatu wołomińskiego), pozwalającego na automatyczne zasilenie treści mapy zasadniczej w zakresie:

- Doprowadzenie do spójności topologicznej granicy powiatów: wołomińskiego i wyszkowskiego, na odcinku od działki ewidencyjnej 143405_2.0014.741/8 (obręb Kuligów, Gmina Dąbrówka) na zachodzie, do działki ewidencyjnej 143406_5.0018.313/7 (obręb Strachów, Gmina Jadów) na wschodzie. Łączna, szacowana długość linii granicznej wynosi około 55.188m.

- Doprowadzenie do zgodności topologicznej konturów użytków gruntowych w działkach objętych przedmiotowym opracowaniem na granicach stanowiących granicę między powiatami.

- Uzupełnienie wartości atrybutów punktów granicznych na całej granicy pomiędzy powiatem wołomińskim i powiatem mińskim oraz nadanie identyfikatorów, o których mowa w załączniku nr 5 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, w przypadku, gdy punkt graniczny ma inne oznaczenie.

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej, zawierającej m.in. szczegółowe sprawozdanie, w którym wykonawca podaje w szczególności:

- Informację o wynikach analizy materiałów zasobu pod względem dokładności, aktualności i kompletności, o której mowa w § 7 rozporządzenia w sprawie standardów technicznych (…),

- Informacje dotyczącą materiałów, według których granice przedmiotowych działek były ujawnione w operacie ewidencyjnym przed realizacją przedmiotowej pracy w zakresie dokładności i aktualności materiałów źródłowych,

- Szkic do aktualizacji EGiB,

- Sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących działek, których powierzchnie w wyniku ustalenia uległy zmianie – dotyczy wyłącznie działek których wszystkie granice są ustalone i których powierzchnia ewidencyjna uległa zmianie w wyniku przedmiotowych prac,

- Mapę przedstawiającą ustalony przebieg granic.

Liczba granic przewidzianych do ustalenia (punktów granicznych) może ulec zmianie po uwzględnieniu przypadków, które mogą zostać ujawnione na etapie analizy materiałów zasobu. Przed złożeniem oferty proszę zapoznać się z przedmiotem zamówienia w oparciu o serwisy: https://wolominski.e-mapa.net/ i https://mapy.geoportal.gov.pl/ prezentujące najbardziej aktualny stan przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Sporządzona dokumentacja geodezyjna po przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, będzie stanowić podstawę aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawierają postanowienia umowy, którą wybrany wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć z zamawiającym.

W przypadku utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2-3, 10 i 12, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na terenie powiatu wołomińskiego, przed przekazaniem wyników przedmiotowych prac, wykonawca przekaże plik różnicowy w formacie GML, pozwalający na automatyczną aktualizację modyfikowanych baz danych.

Na mocy ustaleń z Geodetą Powiatowym z Węgrowa, wykonawca przedmiotu zamówienia otrzyma komplet materiałów do wykonania pracy, w zakresie powiatu węgrowskiego, bezpośrednio od organu prowadzącego zasób, na podstawie zawartej umowy. Jednocześnie zamawiający zobowiązuje wykonawcę do ustalenia zasad przekazania zmodyfikowanych danych, do odgik w Węgrowie, z tamtejszym Geodetą Powiatowym.

2. Wykaz punktów granicznych

Uwaga:

Do interpretacji wartości atrybutów punktów granicznych należy przyjąć, zgodnie z rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2024 r., poz. 219 ze zm.), następujące zależności:

  - Sposób pozyskania danych o punkcie granicznym (SPD):

| Lp. | Sposób pozyskania danych o punkcie granicznym (SPD) | Dotychczasowy atrybut ZRD |
| --- | --- | --- |
| 1 | ustalony | 1, 3, 5, 6, 9 |
| 2 | nieustalony | 2, 4, 7, 8 |

  - Informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych (ISD):

| Lp. | Informacja dotycząca spełnienia standardów dokładnościowych przez punkt graniczny (ISD) | Dotychczasowy atrybut BPP |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spełnia | 1, 2 |
| 2 | Nie spełnia | 3, 4, 5, 6 |

  - Rodzaj stabilizacji punktu granicznego:

| Lp. | Rodzaj stabilizacji punktu granicznego (STB) |
| --- | --- |
| 1 | brak informacji |
| 2 | niestabilizowany |
| 3 | znak naziemny |
| 4 | znak naziemny i podziemny |
| 5 | znak podziemny |
| 6 | szczegół terenowy I grupy dokładnościowej |

Odcinek granicy: Gmina Jadów – Węgrów

| WĘGRÓW |  |  |  |  |  |  |  | WOŁOMIN - JADÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr punktu | X | Y | SPD | BPP | STB |  | L.p. | Nr punktu | X | Y | ZRD | BPP | STB |
| 1 | D.143303_2.0022.100115 | 5813929.41 | 7548230.48 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | D_188 | 5822461.56 | 7541356.06 | 7 | 6 | 2 |
| 2 | D.143305_4.0001.2692 | 5820303.62 | 7546873.64 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | D_189 | 5822447.60 | 7541362.07 | 7 | 6 | 2 |
| 3 | D.143305_5.0002.x5199 | 5820154.37 | 7546014.68 | 2 | 2 | 1 |  | 3 | D_231 | 5819558.88 | 7545505.48 | 7 | 6 | 2 |
| 4 | P.1433.1018 | 5818874.81 | 7548167.93 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | D_232 | 5819555.75 | 7545500.37 | 7 | 6 | 2 |
| 5 | P.1433.7386 | 5814711.50 | 7545282.69 | 1 | 1 | 2 |  | 5 | D_233 | 5819564.32 | 7545504.89 | 7 | 6 | 2 |
| 6 | P.1433.7388 | 5814718.28 | 7545276.65 | 1 | 1 | 2 |  | 6 | D_234 | 5819562.05 | 7545522.16 | 7 | 6 | 2 |
| 7 | P.1433.7390 | 5814723.14 | 7545272.31 | 1 | 1 | 2 |  | 7 | D_235 | 5819562.90 | 7545536.11 | 7 | 6 | 2 |
| 8 | P.1433.7391 | 5814724.12 | 7545271.44 | 1 | 1 | 2 |  | 8 | D_236 | 5819565.31 | 7545546.55 | 7 | 6 | 2 |
| 9 | P.1433.7392 | 5814729.97 | 7545267.51 | 1 | 1 | 2 |  | 9 | D_237 | 5819575.68 | 7545570.99 | 7 | 6 | 2 |
| 10 | P.1433.7394 | 5814732.84 | 7545265.58 | 1 | 1 | 2 |  | 10 | D_238 | 5819579.94 | 7545576.44 | 7 | 6 | 2 |
| 11 | P.1433.7395 | 5814742.37 | 7545259.17 | 1 | 1 | 2 |  | 11 | D_610 | 5814480.86 | 7546115.71 | 7 | 6 | 2 |
| 12 | P.1433.7396 | 5814745.39 | 7545256.64 | 1 | 1 | 2 |  | 12 | 38 | 5819639.67 | 7545702.10 | 8 | 3 | 2 |
| 13 | P.1433.7399 | 5814760.49 | 7545243.98 | 1 | 1 | 2 |  | 13 | D_1010 | 5819640.58 | 7545705.19 | 7 | 6 | 2 |
| 14 | P.1433.7401 | 5814766.05 | 7545239.31 | 1 | 1 | 2 |  | 14 | 6 | 5819660.80 | 7545731.78 | 8 | 6 | 2 |
| 15 | P.1433.7402 | 5814766.31 | 7545239.10 | 1 | 1 | 2 |  | 15 | D_1271 | 5820035.40 | 7543714.58 | 7 | 6 | 2 |
| 16 | P.1433.7403 | 5814771.48 | 7545234.97 | 1 | 1 | 2 |  | 16 | D_1272 | 5820046.96 | 7543778.57 | 7 | 6 | 2 |
| 17 | P.1433.7405 | 5814781.23 | 7545227.18 | 1 | 1 | 2 |  | 17 | D_1273 | 5820017.20 | 7543905.09 | 7 | 6 | 2 |
| 18 | P.1433.7406 | 5814784.41 | 7545228.49 | 1 | 1 | 2 |  | 18 | D_15483 | 5824524.48 | 7540471.38 | 7 | 6 | 2 |
| 19 | P.1433.7407 | 5814786.87 | 7545229.50 | 1 | 1 | 2 |  | 19 | D_15643 | 5824340.91 | 7540537.33 | 7 | 6 | 2 |
| 20 | P.1433.7408 | 5814797.73 | 7545230.54 | 1 | 1 | 2 |  | 20 | D_15644 | 5824264.82 | 7540551.51 | 7 | 6 | 2 |
| 21 | P.1433.7409 | 5814811.17 | 7545231.83 | 1 | 1 | 2 |  | 21 | D_15677 | 5824227.48 | 7540558.44 | 7 | 6 | 2 |
| 22 | P.1433.7411 | 5814811.86 | 7545231.90 | 1 | 1 | 2 |  | 22 | D_15713 | 5824117.44 | 7540569.58 | 7 | 6 | 2 |
| 23 | P.1433.7412 | 5814815.02 | 7545231.79 | 1 | 1 | 2 |  | 23 | 329 | 5824004.10 | 7540556.94 | 8 | 1 | 2 |
| 24 | P.1433.7414 | 5814818.20 | 7545231.68 | 1 | 1 | 2 |  | 24 | 2109 | 5823611.70 | 7540824.58 | 8 | 1 | 2 |
| 25 | P.1433.7415 | 5814820.95 | 7545231.58 | 1 | 1 | 2 |  | 25 | D_17441 | 5822442.48 | 7541362.65 | 7 | 6 | 2 |
| 26 | P.1433.7417 | 5814824.10 | 7545231.47 | 1 | 1 | 2 |  | 26 | D_19871 | 5819943.57 | 7543156.23 | 7 | 6 | 2 |
| 27 | P.1433.7418 | 5814827.54 | 7545231.35 | 1 | 1 | 2 |  | 27 | 255 | 5819890.75 | 7543217.13 | 8 | 3 | 2 |
| 28 | P.1433.7419 | 5814851.52 | 7545230.16 | 1 | 1 | 2 |  | 28 | 252 | 5819884.90 | 7543271.49 | 8 | 3 | 2 |
| 29 | P.1433.7420 | 5814855.66 | 7545230.28 | 1 | 1 | 2 |  | 29 | D_20525 | 5819901.96 | 7543412.61 | 7 | 6 | 2 |
| 30 | P.1433.7421 | 5814890.02 | 7545230.85 | 1 | 1 | 2 |  | 30 | D_20623 | 5819944.23 | 7543449.61 | 7 | 6 | 2 |
| 31 | P.1433.7422 | 5814892.02 | 7545230.77 | 1 | 1 | 2 |  | 31 | D_20624 | 5819958.76 | 7543461.57 | 7 | 6 | 2 |
| 32 | P.1433.7423 | 5814906.01 | 7545230.23 | 1 | 1 | 2 |  | 32 | D_20625 | 5819981.50 | 7543478.22 | 7 | 6 | 2 |
| 33 | P.1433.7424 | 5814926.83 | 7545229.62 | 1 | 1 | 2 |  | 33 | D_20626 | 5819989.71 | 7543484.78 | 7 | 6 | 2 |
| 34 | P.1433.7425 | 5814929.69 | 7545229.54 | 1 | 1 | 2 |  | 34 | D_20627 | 5820004.48 | 7543513.62 | 7 | 6 | 2 |
| 35 | P.1433.7426 | 5814958.40 | 7545226.82 | 1 | 1 | 2 |  | 35 | D_20628 | 5820026.28 | 7543544.80 | 7 | 6 | 2 |
| 36 | P.1433.7428 | 5814972.57 | 7545225.01 | 1 | 1 | 2 |  | 36 | D_20629 | 5820040.12 | 7543568.49 | 7 | 6 | 2 |
| 37 | P.1433.7429 | 5814988.15 | 7545223.62 | 1 | 1 | 2 |  | 37 | D_20630 | 5820041.06 | 7543577.17 | 7 | 6 | 2 |
| 38 | P.1433.7433 | 5815080.35 | 7545428.02 | 1 | 1 | 2 |  | 38 | D_20631 | 5820038.95 | 7543588.41 | 7 | 6 | 2 |
| 39 | P.1433.7434 | 5815071.70 | 7545442.50 | 1 | 1 | 2 |  | 39 | D_20632 | 5820039.66 | 7543596.62 | 7 | 6 | 2 |
| 40 | P.1433.7435 | 5815068.02 | 7545448.65 | 1 | 1 | 2 |  | 40 | D_20633 | 5820044.81 | 7543608.12 | 7 | 6 | 2 |
| 41 | P.1433.7437 | 5815056.75 | 7545445.24 | 1 | 1 | 2 |  | 41 | D_20634 | 5820046.92 | 7543618.42 | 7 | 6 | 2 |
| 42 | P.1433.7438 | 5815019.60 | 7545434.00 | 1 | 1 | 2 |  | 42 | D_20635 | 5820047.39 | 7543629.92 | 7 | 6 | 2 |
| 43 | P.1433.7439 | 5815003.69 | 7545429.19 | 1 | 1 | 2 |  | 43 | D_20636 | 5820045.99 | 7543643.98 | 7 | 6 | 2 |
| 44 | P.1433.7440 | 5814968.87 | 7545553.11 | 1 | 1 | 2 |  | 44 | D_20637 | 5820040.59 | 7543667.66 | 7 | 6 | 2 |
| 45 | P.1433.7443 | 5814952.18 | 7545568.35 | 1 | 1 | 2 |  | 45 | D_20638 | 5820036.14 | 7543693.46 | 7 | 6 | 2 |
| 46 | P.1433.7447 | 5814914.52 | 7545602.74 | 1 | 1 | 2 |  | 46 | D_22428 | 5820015.44 | 7543917.76 | 7 | 6 | 2 |
| 47 | P.1433.7448 | 5814902.49 | 7545613.72 | 1 | 1 | 2 |  | 47 | D_22429 | 5820011.10 | 7543948.38 | 7 | 6 | 2 |
| 48 | P.1433.7449 | 5814871.88 | 7545637.79 | 1 | 1 | 2 |  | 48 | D_22430 | 5820005.06 | 7543970.09 | 7 | 6 | 2 |
| 49 | P.1433.7450 | 5814826.42 | 7545671.13 | 1 | 1 | 2 |  | 49 | D_22431 | 5819998.07 | 7543986.53 | 7 | 6 | 2 |
| 50 | P.1433.7452 | 5814761.17 | 7545701.03 | 1 | 1 | 2 |  | 50 | D_22432 | 5819992.33 | 7543997.31 | 7 | 6 | 2 |
| 51 | P.1433.7454 | 5814736.89 | 7545724.41 | 1 | 1 | 2 |  | 51 | D_22433 | 5819983.17 | 7544016.49 | 7 | 6 | 2 |
| 52 | P.1433.7455 | 5814722.09 | 7545738.25 | 1 | 1 | 2 |  | 52 | D_22434 | 5819970.37 | 7544034.61 | 7 | 6 | 2 |
| 53 | P.1433.7456 | 5814701.10 | 7545765.45 | 1 | 1 | 2 |  | 53 | D_22435 | 5819953.57 | 7544053.30 | 7 | 6 | 2 |
| 54 | P.1433.7457 | 5814650.03 | 7545807.47 | 1 | 1 | 2 |  | 54 | D_22436 | 5819926.62 | 7544079.47 | 7 | 6 | 2 |
| 55 | P.1433.7460 | 5814616.71 | 7545838.57 | 1 | 1 | 2 |  | 55 | D_22437 | 5819892.74 | 7544114.01 | 7 | 6 | 2 |
| 56 | P.1433.7461 | 5814594.19 | 7545846.11 | 1 | 1 | 2 |  | 56 | D_22438 | 5819871.47 | 7544131.40 | 7 | 6 | 2 |
| 57 | P.1433.7462 | 5814593.13 | 7545847.22 | 1 | 1 | 2 |  | 57 | D_22439 | 5819857.42 | 7544142.72 | 7 | 6 | 2 |
| 58 | P.1433.7463 | 5814552.80 | 7545899.20 | 1 | 1 | 2 |  | 58 | D_22440 | 5819846.90 | 7544155.46 | 7 | 6 | 2 |
| 59 | P.1433.7464 | 5814542.03 | 7545941.76 | 1 | 1 | 2 |  | 59 | D_22441 | 5819839.94 | 7544169.22 | 7 | 6 | 2 |
| 60 | P.1433.7466 | 5814541.91 | 7545972.29 | 1 | 1 | 2 |  | 60 | D_22442 | 5819835.24 | 7544181.52 | 7 | 6 | 2 |
| 61 | P.1433.7470 | 5814495.13 | 7546070.09 | 1 | 1 | 2 |  | 61 | D_22443 | 5819809.62 | 7544222.77 | 7 | 6 | 2 |
| 62 | P.1433.7471 | 5814479.43 | 7546079.83 | 1 | 1 | 2 |  | 62 | D_22444 | 5819794.74 | 7544254.80 | 7 | 6 | 2 |
| 63 | P.1433.7472 | 5814468.27 | 7546096.14 | 1 | 1 | 2 |  | 63 | D_22445 | 5819784.37 | 7544294.34 | 7 | 6 | 2 |
| 64 | P.1433.7473 | 5814469.26 | 7546102.86 | 1 | 1 | 2 |  | 64 | D_22446 | 5819782.83 | 7544319.75 | 7 | 6 | 2 |
| 65 | P.1433.7474 | 5814481.94 | 7546116.91 | 1 | 1 | 2 |  | 65 | D_22447 | 5819788.29 | 7544365.02 | 7 | 6 | 2 |
| 66 | P.1433.7475 | 5814506.98 | 7546134.15 | 1 | 1 | 2 |  | 66 | D_22448 | 5819797.59 | 7544419.52 | 7 | 6 | 2 |
| 67 | P.1433.7477 | 5814526.18 | 7546227.42 | 1 | 1 | 2 |  | 67 | D_22449 | 5819811.24 | 7544456.15 | 7 | 6 | 2 |
| 68 | P.1433.7478 | 5814514.78 | 7546278.84 | 1 | 1 | 2 |  | 68 | D_22450 | 5819816.94 | 7544486.32 | 7 | 6 | 2 |
| 69 | P.1433.7479 | 5814499.38 | 7546344.95 | 1 | 1 | 2 |  | 69 | D_22451 | 5819823.99 | 7544513.72 | 7 | 6 | 2 |
| 70 | P.1433.7484 | 5814450.11 | 7546533.38 | 1 | 1 | 2 |  | 70 | D_22452 | 5819837.59 | 7544555.35 | 7 | 6 | 2 |
| 71 | P.1433.7485 | 5814446.21 | 7546546.62 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | D_22453 | 5819846.27 | 7544591.02 | 7 | 6 | 2 |
| 72 | P.1433.7486 | 5814452.94 | 7546591.18 | 1 | 1 | 1 |  | 72 | D_22454 | 5819848.44 | 7544611.05 | 7 | 6 | 2 |
| 73 | P.1433.7487 | 5814467.73 | 7546611.78 | 1 | 1 | 1 |  | 73 | D_22455 | 5819846.58 | 7544634.60 | 7 | 6 | 2 |
| 74 | P.1433.7488 | 5814460.97 | 7546637.96 | 1 | 1 | 2 |  | 74 | D_22456 | 5819845.88 | 7544660.75 | 7 | 6 | 2 |
| 75 | P.1433.7489 | 5814452.66 | 7546659.37 | 1 | 1 | 2 |  | 75 | D_22457 | 5819841.36 | 7544678.50 | 7 | 6 | 2 |
| 76 | P.1433.7490 | 5814447.64 | 7546669.79 | 1 | 1 | 2 |  | 76 | D_22458 | 5819829.02 | 7544699.80 | 7 | 6 | 2 |
| 77 | P.1433.7491 | 5814449.08 | 7546673.04 | 1 | 1 | 2 |  | 77 | D_22459 | 5819812.02 | 7544720.25 | 7 | 6 | 2 |
| 78 | P.1433.7492 | 5814454.48 | 7546677.26 | 1 | 1 | 2 |  | 78 | D_22460 | 5819796.14 | 7544735.76 | 7 | 6 | 2 |
| 79 | P.1433.7493 | 5814460.65 | 7546683.47 | 1 | 1 | 2 |  | 79 | D_22461 | 5819763.78 | 7544760.97 | 7 | 6 | 2 |
| 80 | P.1433.7494 | 5814460.95 | 7546690.14 | 1 | 1 | 2 |  | 80 | D_22462 | 5819753.12 | 7544773.83 | 7 | 6 | 2 |
| 81 | P.1433.7495 | 5814462.45 | 7546723.56 | 1 | 1 | 2 |  | 81 | D_22463 | 5819731.60 | 7544805.14 | 7 | 6 | 2 |
| 82 | P.1433.7496 | 5814446.35 | 7546737.96 | 1 | 1 | 2 |  | 82 | D_22464 | 5819711.35 | 7544853.11 | 7 | 6 | 2 |
| 83 | P.1433.7498 | 5814438.30 | 7546770.04 | 1 | 1 | 2 |  | 83 | D_22465 | 5819694.18 | 7544910.15 | 7 | 6 | 2 |
| 84 | P.1433.7499 | 5814433.96 | 7546788.49 | 1 | 1 | 2 |  | 84 | D_22466 | 5819681.87 | 7544967.75 | 7 | 6 | 2 |
| 85 | P.1433.7500 | 5814425.48 | 7546819.59 | 1 | 1 | 2 |  | 85 | D_22467 | 5819678.44 | 7544996.23 | 7 | 6 | 2 |
| 86 | P.1433.7501 | 5814423.72 | 7546825.79 | 1 | 1 | 2 |  | 86 | D_22468 | 5819682.05 | 7545042.58 | 7 | 6 | 2 |
| 87 | P.1433.7502 | 5814412.15 | 7546869.32 | 1 | 1 | 2 |  | 87 | D_22469 | 5819676.49 | 7545103.22 | 7 | 6 | 2 |
| 88 | P.1433.7504 | 5814410.95 | 7546877.54 | 1 | 1 | 2 |  | 88 | D_22470 | 5819668.48 | 7545148.00 | 7 | 6 | 2 |
| 89 | P.1433.7506 | 5814406.39 | 7546908.99 | 1 | 1 | 2 |  | 89 | D_22471 | 5819664.66 | 7545197.44 | 7 | 6 | 2 |
| 90 | P.1433.7507 | 5814406.19 | 7546911.02 | 1 | 1 | 2 |  | 90 | D_22472 | 5819656.84 | 7545232.09 | 7 | 6 | 2 |
| 91 | P.1433.7508 | 5814403.35 | 7546940.03 | 1 | 1 | 2 |  | 91 | D_22473 | 5819638.89 | 7545282.65 | 7 | 6 | 2 |
| 92 | P.1433.7509 | 5814402.77 | 7546945.97 | 1 | 1 | 2 |  | 92 | D_22474 | 5819624.69 | 7545340.69 | 7 | 6 | 2 |
| 93 | P.1433.7510 | 5814400.64 | 7546967.53 | 1 | 1 | 2 |  | 93 | D_22475 | 5819599.87 | 7545412.46 | 7 | 6 | 2 |
| 94 | P.1433.7511 | 5814395.75 | 7546989.81 | 1 | 1 | 2 |  | 94 | D_22476 | 5819562.78 | 7545471.63 | 7 | 6 | 2 |
| 95 | P.1433.7512 | 5814385.02 | 7546996.40 | 1 | 1 | 2 |  | 95 | D_22477 | 5819553.23 | 7545495.59 | 7 | 6 | 2 |
| 96 | P.1433.7513 | 5814374.51 | 7547002.87 | 1 | 1 | 2 |  | 96 | D_24303 | 5814709.27 | 7545277.15 | 7 | 6 | 2 |
| 97 | P.1433.7514 | 5814350.78 | 7547014.27 | 1 | 1 | 2 |  | 97 | D_24304 | 5814695.59 | 7545290.17 | 7 | 6 | 2 |
| 98 | P.1433.7515 | 5814349.22 | 7547017.49 | 1 | 1 | 2 |  | 98 | D_24322 | 5814989.39 | 7545223.12 | 7 | 6 | 2 |
| 99 | P.1433.7516 | 5814346.63 | 7547022.82 | 1 | 1 | 2 |  | 99 | D_24341 | 5815012.40 | 7545271.67 | 7 | 6 | 2 |
| 100 | P.1433.7517 | 5814339.79 | 7547056.04 | 1 | 1 | 2 |  | 100 | D_24342 | 5814995.78 | 7545235.06 | 7 | 6 | 2 |
| 101 | P.1433.7518 | 5814332.12 | 7547064.35 | 1 | 1 | 2 |  | 101 | D_24393 | 5815082.08 | 7545425.17 | 7 | 6 | 2 |
| 102 | P.1433.7519 | 5814330.51 | 7547066.09 | 1 | 1 | 2 |  | 102 | D_24550 | 5819552.09 | 7545498.48 | 7 | 6 | 2 |
| 103 | P.1433.7520 | 5814324.44 | 7547079.40 | 1 | 1 | 2 |  | 103 | D_24641 | 5814969.64 | 7545550.35 | 7 | 6 | 2 |
| 104 | P.1433.7521 | 5814323.65 | 7547093.67 | 1 | 1 | 2 |  | 104 | D_24800 | 5814932.42 | 7545586.40 | 7 | 6 | 2 |
| 105 | P.1433.7522 | 5814320.76 | 7547095.73 | 1 | 1 | 2 |  | 105 | D_24809 | 5814922.00 | 7545595.91 | 7 | 6 | 2 |
| 106 | P.1433.7523 | 5814320.32 | 7547106.97 | 1 | 1 | 2 |  | 106 | D_24820 | 5814745.74 | 7545715.88 | 7 | 6 | 2 |
| 107 | P.1433.7525 | 5814317.19 | 7547124.18 | 1 | 1 | 2 |  | 107 | D_25107 | 5814562.00 | 7545887.34 | 7 | 6 | 2 |
| 108 | P.1433.7527 | 5814299.95 | 7547131.53 | 1 | 1 | 2 |  | 108 | D_25161 | 5814542.00 | 7545950.79 | 7 | 6 | 2 |
| 109 | P.1433.7528 | 5814300.16 | 7547136.06 | 1 | 1 | 2 |  | 109 | D_25325 | 5814497.92 | 7546064.26 | 7 | 6 | 2 |
| 110 | P.1433.7529 | 5814310.70 | 7547147.92 | 1 | 1 | 2 |  | 110 | D_25460 | 5814513.52 | 7546165.92 | 7 | 6 | 2 |
| 111 | P.1433.7530 | 5814308.27 | 7547158.11 | 1 | 1 | 2 |  | 111 | D_25586 | 5814522.66 | 7546243.31 | 7 | 6 | 2 |
| 112 | P.1433.7531 | 5814292.99 | 7547191.38 | 1 | 1 | 2 |  | 112 | D_25648 | 5814503.00 | 7546329.43 | 7 | 6 | 2 |
| 113 | P.1433.7532 | 5814286.89 | 7547196.12 | 1 | 1 | 2 |  | 113 | D_25767 | 5814495.26 | 7546359.64 | 7 | 6 | 2 |
| 114 | P.1433.7533 | 5814279.13 | 7547197.35 | 1 | 1 | 2 |  | 114 | D_25794 | 5814481.62 | 7546408.33 | 7 | 6 | 2 |
| 115 | P.1433.7534 | 5814276.76 | 7547211.38 | 1 | 1 | 2 |  | 115 | D_26010 | 5814466.11 | 7546472.54 | 7 | 6 | 2 |
| 116 | P.1433.7535 | 5814265.63 | 7547214.47 | 1 | 1 | 2 |  | 116 | D_26100 | 5814463.36 | 7546628.69 | 7 | 6 | 2 |
| 117 | P.1433.7537 | 5814263.53 | 7547251.78 | 1 | 1 | 2 |  | 117 | D_26107 | 5814457.66 | 7546646.49 | 7 | 6 | 2 |
| 118 | P.1433.7538 | 5814256.98 | 7547265.80 | 1 | 1 | 2 |  | 118 | D_26113 | 5814451.13 | 7546662.55 | 7 | 6 | 2 |
| 119 | P.1433.7541 | 5814243.19 | 7547295.28 | 1 | 1 | 2 |  | 119 | D_26127 | 5814459.83 | 7546682.64 | 7 | 6 | 2 |
| 120 | P.1433.7542 | 5814234.93 | 7547317.29 | 1 | 1 | 2 |  | 120 | D_26387 | 5814406.64 | 7546907.24 | 7 | 6 | 2 |
| 121 | P.1433.7543 | 5814226.83 | 7547338.87 | 1 | 1 | 2 |  | 121 | D_26422 | 5814349.43 | 7547017.06 | 7 | 6 | 2 |
| 122 | P.1433.7547 | 5814205.18 | 7547353.79 | 1 | 1 | 2 |  | 122 | D_26502 | 5814320.42 | 7547108.77 | 7 | 6 | 2 |
| 123 | P.1433.7548 | 5814196.48 | 7547365.90 | 1 | 1 | 2 |  | 123 | D_26503 | 5814320.85 | 7547105.88 | 7 | 6 | 2 |
| 124 | P.1433.7549 | 5814194.97 | 7547368.01 | 1 | 1 | 2 |  | 124 | D_26555 | 5814325.21 | 7547114.00 | 7 | 6 | 2 |
| 125 | P.1433.7550 | 5814185.66 | 7547380.97 | 1 | 1 | 2 |  | 125 | D_26697 | 5814273.75 | 7547227.44 | 7 | 6 | 2 |
| 126 | P.1433.7553 | 5814180.73 | 7547387.84 | 1 | 1 | 2 |  | 126 | D_26698 | 5814274.82 | 7547225.17 | 7 | 6 | 2 |
| 127 | P.1433.7557 | 5814163.37 | 7547435.29 | 1 | 1 | 2 |  | 127 | D_26759 | 5814254.87 | 7547270.32 | 7 | 6 | 2 |
| 128 | P.1433.7559 | 5814149.88 | 7547463.41 | 1 | 1 | 2 |  | 128 | g | 5819970.65 | 7547420.38 | 1 | 1 | 2 |
| 129 | P.1433.7560 | 5814147.11 | 7547486.52 | 1 | 1 | 2 |  | 129 | 12016 | 5819973.44 | 7547435.64 | 1 | 1 | 2 |
| 130 | P.1433.7561 | 5814144.97 | 7547504.37 | 1 | 1 | 2 |  | 130 | 11759 | 5819979.53 | 7547458.59 | 7 | 6 | 2 |
| 131 | P.1433.7562 | 5814142.48 | 7547525.08 | 1 | 1 | 2 |  | 131 | 11901 | 5820004.79 | 7547489.21 | 7 | 6 | 2 |
| 132 | P.1433.7564 | 5814141.52 | 7547527.82 | 1 | 1 | 2 |  | 132 | D_27129 | 5814477.74 | 7549168.79 | 7 | 6 | 2 |
| 133 | P.1433.7567 | 5814132.77 | 7547552.84 | 1 | 1 | 2 |  | 133 | D_27215 | 5814079.94 | 7547703.93 | 7 | 6 | 2 |
| 134 | P.1433.7568 | 5814126.63 | 7547570.40 | 1 | 1 | 2 |  | 134 | 488 | 5819534.86 | 7548086.37 | 8 | 1 | 2 |
| 135 | P.1433.7569 | 5814121.42 | 7547585.31 | 1 | 1 | 2 |  | 135 | 8 | 5819387.30 | 7548181.46 | 8 | 1 | 2 |
| 136 | P.1433.7570 | 5814116.17 | 7547600.32 | 1 | 1 | 2 |  | 136 | D_27464 | 5819016.25 | 7548080.22 | 7 | 6 | 2 |
| 137 | P.1433.7571 | 5814110.79 | 7547615.71 | 1 | 1 | 2 |  | 137 | D_27500 | 5819316.29 | 7548176.61 | 7 | 6 | 2 |
| 138 | P.1433.7573 | 5814109.14 | 7547620.43 | 1 | 1 | 2 |  | 138 | 106 | 5819302.06 | 7548182.54 | 8 | 1 | 2 |
| 139 | P.1433.7574 | 5814107.98 | 7547623.74 | 1 | 1 | 2 |  | 139 | D_27505 | 5814070.32 | 7547731.46 | 7 | 6 | 2 |
| 140 | P.1433.7575 | 5814106.63 | 7547627.61 | 1 | 1 | 2 |  | 140 | D_27522 | 5814060.74 | 7547754.21 | 7 | 6 | 2 |
| 141 | P.1433.7576 | 5814104.05 | 7547634.97 | 1 | 1 | 2 |  | 141 | D_27530 | 5814050.11 | 7547774.98 | 7 | 6 | 2 |
| 142 | P.1433.7577 | 5814102.60 | 7547639.12 | 1 | 1 | 2 |  | 142 | D_27565 | 5814028.76 | 7547842.19 | 7 | 6 | 2 |
| 143 | P.1433.7578 | 5814099.20 | 7547648.85 | 1 | 1 | 2 |  | 143 | D_27704 | 5814023.17 | 7547859.63 | 7 | 6 | 2 |
| 144 | P.1433.7579 | 5814098.01 | 7547652.25 | 1 | 1 | 2 |  | 144 | D_27730 | 5814017.01 | 7547878.81 | 7 | 6 | 2 |
| 145 | P.1433.7580 | 5814096.79 | 7547655.74 | 1 | 1 | 2 |  | 145 | D_27746 | 5814010.90 | 7547916.76 | 7 | 6 | 2 |
| 146 | P.1433.7581 | 5814089.17 | 7547677.55 | 1 | 1 | 2 |  | 146 | D_27759 | 5814010.59 | 7547937.46 | 7 | 6 | 2 |
| 147 | P.1433.7582 | 5814087.61 | 7547681.99 | 1 | 1 | 2 |  | 147 | D_27939 | 5819097.38 | 7548074.07 | 7 | 6 | 2 |
| 148 | P.1433.7583 | 5814085.34 | 7547688.50 | 1 | 1 | 2 |  | 148 | D_27940 | 5819054.36 | 7548076.07 | 7 | 6 | 2 |
| 149 | P.1433.7584 | 5814082.76 | 7547695.86 | 1 | 1 | 2 |  | 149 | D_28066 | 5813945.40 | 7548117.20 | 7 | 6 | 2 |
| 150 | P.1433.7585 | 5814081.44 | 7547699.64 | 1 | 1 | 2 |  | 150 | D_28069 | 5813944.00 | 7548119.88 | 7 | 6 | 2 |
| 151 | P.1433.7587 | 5814077.78 | 7547710.12 | 1 | 1 | 2 |  | 151 | D_28079 | 5813936.61 | 7548134.40 | 7 | 6 | 2 |
| 152 | P.1433.7588 | 5814075.76 | 7547715.88 | 1 | 1 | 2 |  | 152 | D_28092 | 5813933.08 | 7548141.42 | 7 | 6 | 2 |
| 153 | P.1433.7589 | 5814073.75 | 7547721.64 | 1 | 1 | 2 |  | 153 | D_28108 | 5813907.32 | 7548189.51 | 7 | 6 | 2 |
| 154 | P.1433.7591 | 5814065.86 | 7547744.20 | 1 | 1 | 2 |  | 154 | D_28112 | 5813905.73 | 7548198.89 | 7 | 6 | 2 |
| 155 | P.1433.7592 | 5814064.62 | 7547746.63 | 1 | 1 | 2 |  | 155 | D_28122 | 5813934.09 | 7548225.42 | 7 | 6 | 2 |
| 156 | P.1433.7595 | 5814048.23 | 7547778.65 | 1 | 1 | 2 |  | 156 | 11694 | 5819054.52 | 7548643.25 | 8 | 1 | 2 |
| 157 | P.1433.7596 | 5814031.03 | 7547835.14 | 1 | 1 | 2 |  | 157 | D_28330 | 5819052.16 | 7548665.42 | 7 | 6 | 2 |
| 158 | P.1433.7600 | 5814011.19 | 7547896.93 | 1 | 1 | 2 |  | 158 | A | 5819038.71 | 7548688.71 | 8 | 1 | 2 |
| 159 | P.1433.7603 | 5814010.36 | 7547953.26 | 1 | 1 | 2 |  | 159 | D_28707 | 5818606.55 | 7548796.75 | 7 | 6 | 2 |
| 160 | P.1433.7604 | 5813997.88 | 7547981.52 | 1 | 1 | 2 |  | 160 | D_28708 | 5818582.63 | 7548805.88 | 7 | 6 | 2 |
| 161 | P.1433.7606 | 5813987.64 | 7547994.34 | 1 | 1 | 2 |  | 161 | D_28709 | 5818580.27 | 7548806.35 | 7 | 6 | 2 |
| 162 | P.1433.7607 | 5813973.14 | 7548032.49 | 1 | 1 | 2 |  | 162 | D_28720 | 5818567.63 | 7548808.88 | 7 | 6 | 2 |
| 163 | P.1433.7608 | 5813972.42 | 7548034.39 | 1 | 1 | 2 |  | 163 | D_28721 | 5818556.85 | 7548813.44 | 7 | 6 | 2 |
| 164 | P.1433.7609 | 5813961.96 | 7548037.24 | 1 | 1 | 2 |  | 164 | D_28722 | 5818550.57 | 7548820.86 | 7 | 6 | 2 |
| 165 | P.1433.7610 | 5813951.52 | 7548040.08 | 1 | 1 | 2 |  | 165 | D_28723 | 5818545.91 | 7548833.29 | 7 | 6 | 2 |
| 166 | P.1433.7612 | 5813943.53 | 7548071.12 | 1 | 1 | 2 |  | 166 | D_28724 | 5818539.76 | 7548849.54 | 7 | 6 | 2 |
| 167 | P.1433.7616 | 5813952.47 | 7548103.66 | 1 | 1 | 2 |  | 167 | D_28755 | 5818527.88 | 7548880.93 | 7 | 6 | 2 |
| 168 | P.1433.7619 | 5813941.85 | 7548124.00 | 1 | 1 | 2 |  | 168 | D_28756 | 5818517.37 | 7548900.20 | 7 | 6 | 2 |
| 169 | P.1433.7625 | 5813913.43 | 7548180.43 | 1 | 1 | 2 |  | 169 | D_28757 | 5818505.67 | 7548915.95 | 7 | 6 | 2 |
| 170 | P.1433.7628 | 5813902.67 | 7548196.42 | 1 | 1 | 2 |  | 170 | D_28981 | 5818184.34 | 7548963.52 | 7 | 6 | 2 |
| 171 | P.1433.7629 | 5813936.23 | 7548227.81 | 1 | 1 | 2 |  | 171 | D_28983 | 5818175.04 | 7548976.99 | 7 | 6 | 2 |
| 172 | P.1433.7630 | 5813945.25 | 7548233.89 | 2 | 2 | 1 |  | 172 | D_29000 | 5818167.80 | 7548988.98 | 7 | 6 | 2 |
| 173 | P.1433.7631 | 5813948.35 | 7548234.87 | 2 | 2 | 1 |  | 173 | D_29001 | 5818164.65 | 7548996.73 | 7 | 6 | 2 |
| 174 | P.1433.7632 | 5813951.25 | 7548236.17 | 2 | 2 | 1 |  | 174 | D_29008 | 5818159.24 | 7549010.00 | 7 | 6 | 2 |
| 175 | P.1433.7633 | 5813969.37 | 7548254.98 | 2 | 2 | 1 |  | 175 | D_29024 | 5818156.25 | 7549017.35 | 7 | 6 | 2 |
| 176 | P.1433.7634 | 5814032.54 | 7548298.40 | 2 | 2 | 1 |  | 176 | D_29025 | 5818149.90 | 7549045.81 | 7 | 6 | 2 |
| 177 | P.1433.7635 | 5814061.96 | 7548324.99 | 2 | 2 | 1 |  | 177 | D_29026 | 5818150.57 | 7549073.71 | 7 | 6 | 2 |
| 178 | P.1433.7636 | 5814179.58 | 7548421.16 | 2 | 2 | 1 |  | 178 | D_29027 | 5818147.22 | 7549073.00 | 7 | 6 | 2 |
| 179 | P.1433.7637 | 5814192.19 | 7548443.39 | 2 | 2 | 1 |  | 179 | D_29041 | 5818150.77 | 7549082.20 | 7 | 6 | 2 |
| 180 | P.1433.7638 | 5814193.53 | 7548445.74 | 2 | 2 | 1 |  | 180 | D_29042 | 5818152.92 | 7549099.86 | 7 | 6 | 2 |
| 181 | P.1433.7639 | 5814197.55 | 7548452.81 | 2 | 2 | 1 |  | 181 | D_29043 | 5818154.40 | 7549112.03 | 7 | 6 | 2 |
| 182 | P.1433.7640 | 5814198.68 | 7548454.80 | 2 | 2 | 1 |  | 182 | D_29044 | 5818151.14 | 7549107.76 | 7 | 6 | 2 |
| 183 | P.1433.7641 | 5814243.23 | 7548533.27 | 2 | 2 | 1 |  | 183 | D_29054 | 5818153.89 | 7549128.51 | 7 | 6 | 2 |
| 184 | P.1433.7642 | 5814275.04 | 7548625.64 | 2 | 2 | 1 |  | 184 | D_29055 | 5818150.35 | 7549138.18 | 7 | 6 | 2 |
| 185 | P.1433.7643 | 5814339.92 | 7548845.45 | 2 | 2 | 1 |  | 185 | D_29131 | 5818148.40 | 7549143.49 | 7 | 6 | 2 |
| 186 | P.1433.7644 | 5814427.02 | 7549043.42 | 2 | 2 | 1 |  | 186 | D_29132 | 5818141.43 | 7549156.29 | 7 | 6 | 2 |
| 187 | P.1433.7645 | 5814427.56 | 7549044.63 | 2 | 2 | 1 |  | 187 | D_29133 | 5818138.32 | 7549161.61 | 7 | 6 | 2 |
| 188 | P.1433.7646 | 5814434.00 | 7549060.57 | 2 | 2 | 1 |  | 188 | D_29147 | 5818129.27 | 7549172.19 | 7 | 6 | 2 |
| 189 | P.1433.7647 | 5814435.95 | 7549065.39 | 2 | 2 | 1 |  | 189 | D_29148 | 5818113.26 | 7549202.61 | 7 | 6 | 2 |
| 190 | P.1433.7648 | 5814460.64 | 7549126.48 | 2 | 2 | 1 |  | 190 | D_29149 | 5818098.40 | 7549226.49 | 7 | 6 | 2 |
| 191 | P.1433.7649 | 5814478.62 | 7549170.97 | 2 | 2 | 1 |  | 191 | D_29158 | 5817619.81 | 7549349.70 | 7 | 6 | 2 |
| 192 | P.1433.7650 | 5814476.77 | 7549184.63 | 2 | 2 | 1 |  | 192 | D_29164 | 5817618.34 | 7549350.18 | 7 | 6 | 2 |
| 193 | P.1433.7651 | 5814482.37 | 7549194.32 | 2 | 2 | 2 |  | 193 | D_29176 | 5817496.24 | 7549379.81 | 7 | 6 | 2 |
| 194 | P.1433.7652 | 5814492.70 | 7549412.62 | 2 | 2 | 2 |  | 194 | D_29184 | 5817465.26 | 7549387.85 | 7 | 6 | 2 |
| 195 | P.1433.7653 | 5814492.84 | 7549415.59 | 2 | 2 | 2 |  | 195 | D_29185 | 5817455.17 | 7549392.11 | 7 | 6 | 2 |
| 196 | P.1433.7654 | 5814477.85 | 7549419.99 | 2 | 2 | 1 |  | 196 | D_29215 | 5818095.65 | 7549230.90 | 7 | 6 | 2 |
| 197 | P.1433.7655 | 5814462.86 | 7549424.37 | 2 | 2 | 1 |  | 197 | D_29216 | 5818068.97 | 7549260.24 | 7 | 6 | 2 |
| 198 | P.1433.7656 | 5814451.82 | 7549427.61 | 2 | 2 | 1 |  | 198 | D_29217 | 5818049.22 | 7549279.46 | 7 | 6 | 2 |
| 199 | P.1433.7657 | 5814390.24 | 7549430.48 | 2 | 2 | 1 |  | 199 | D_29218 | 5818040.64 | 7549287.02 | 7 | 6 | 2 |
| 200 | P.1433.7658 | 5814347.23 | 7549427.74 | 2 | 2 | 1 |  | 200 | D_29219 | 5818024.91 | 7549288.91 | 7 | 6 | 2 |
| 201 | P.1433.7659 | 5814419.96 | 7549428.24 | 2 | 2 | 2 |  | 201 | D_29220 | 5818011.84 | 7549287.19 | 7 | 6 | 2 |
| 202 | P.1433.7660 | 5814306.91 | 7549425.17 | 2 | 2 | 2 |  | 202 | D_29221 | 5817992.14 | 7549281.04 | 7 | 6 | 2 |
| 203 | P.1433.7661 | 5814252.80 | 7549431.96 | 2 | 2 | 2 |  | 203 | D_29222 | 5817958.36 | 7549266.25 | 7 | 6 | 2 |
| 204 | P.1433.7662 | 5814250.17 | 7549432.25 | 2 | 2 | 1 |  | 204 | D_29223 | 5817938.94 | 7549257.59 | 7 | 6 | 2 |
| 205 | P.1433.7663 | 5814242.70 | 7549433.06 | 2 | 2 | 2 |  | 205 | D_29224 | 5817915.41 | 7549245.31 | 7 | 6 | 2 |
| 206 | P.1433.7664 | 5814205.07 | 7549437.14 | 2 | 2 | 2 |  | 206 | D_29225 | 5817887.77 | 7549228.27 | 7 | 6 | 2 |
| 207 | P.1433.7665 | 5814184.33 | 7549433.04 | 2 | 2 | 1 |  | 207 | D_29226 | 5817867.84 | 7549219.56 | 7 | 6 | 2 |
| 208 | P.1433.7666 | 5814171.19 | 7549430.43 | 2 | 2 | 2 |  | 208 | D_29227 | 5817841.64 | 7549216.32 | 7 | 6 | 2 |
| 209 | P.1433.7668 | 5814166.67 | 7549429.54 | 2 | 2 | 2 |  | 209 | D_29228 | 5817822.18 | 7549216.71 | 7 | 6 | 2 |
| 210 | P.1433.7669 | 5814133.78 | 7549423.03 | 2 | 2 | 1 |  | 210 | D_29233 | 5817815.89 | 7549216.83 | 7 | 6 | 2 |
| 211 | P.1433.7670 | 5814081.10 | 7549412.61 | 2 | 2 | 2 |  | 211 | D_29234 | 5817804.02 | 7549221.20 | 7 | 6 | 2 |
| 212 | P.1433.7671 | 5814046.28 | 7549405.80 | 2 | 2 | 2 |  | 212 | D_29256 | 5817779.57 | 7549309.51 | 7 | 6 | 2 |
| 213 | P.1433.7672 | 5814022.06 | 7549401.11 | 2 | 2 | 2 |  | 213 | D_29257 | 5817737.22 | 7549321.42 | 7 | 6 | 2 |
| 214 | P.1433.7673 | 5813955.14 | 7549388.15 | 2 | 2 | 2 |  | 214 | D_29258 | 5817725.15 | 7549324.50 | 7 | 6 | 2 |
| 215 | P.1433.7674 | 5813939.37 | 7549385.10 | 2 | 2 | 2 |  | 215 | D_29259 | 5817732.94 | 7549322.51 | 7 | 6 | 2 |
| 216 | P.1433.7675 | 5813928.04 | 7549391.70 | 2 | 2 | 2 |  | 216 | D_29265 | 5814482.37 | 7549194.32 | 7 | 6 | 2 |
| 217 | P.1433.7677 | 5813907.72 | 7549409.35 | 2 | 2 | 2 |  | 217 | D_29273 | 5814492.84 | 7549415.59 | 7 | 6 | 2 |
| 218 | P.1433.7678 | 5813889.75 | 7549424.97 | 2 | 2 | 2 |  | 218 | D_29277 | 5817702.84 | 7549330.16 | 7 | 6 | 2 |
| 219 | P.1433.7679 | 5813885.81 | 7549428.24 | 2 | 2 | 2 |  | 219 | D_29284 | 5817694.93 | 7549332.19 | 7 | 6 | 2 |
| 220 | P.1433.7680 | 5813874.01 | 7549438.02 | 2 | 2 | 2 |  | 220 | D_29288 | 5817688.68 | 7549333.77 | 7 | 6 | 2 |
| 221 | P.1433.7682 | 5813866.18 | 7549441.18 | 2 | 2 | 2 |  | 221 | D_29296 | 5817684.48 | 7549334.84 | 7 | 6 | 2 |
| 222 | P.1433.7683 | 5813864.59 | 7549441.82 | 2 | 2 | 1 |  | 222 | D_29346 | 5815282.23 | 7550119.95 | 7 | 6 | 2 |
| 223 | P.1433.7684 | 5813861.95 | 7549442.88 | 2 | 2 | 1 |  | 223 | D_29347 | 5815274.44 | 7550118.44 | 7 | 6 | 2 |
| 224 | P.1433.7685 | 5813857.21 | 7549447.53 | 2 | 2 | 2 |  | 224 | D_29378 | 5817469.60 | 7549386.02 | 7 | 6 | 2 |
| 225 | P.1433.7686 | 5813853.09 | 7549451.57 | 2 | 2 | 2 |  | 225 | D_29400 | 5813939.37 | 7549385.10 | 7 | 6 | 2 |
| 226 | P.1433.7687 | 5813833.69 | 7549470.61 | 2 | 2 | 2 |  | 226 | D_29401 | 5813955.14 | 7549388.15 | 7 | 6 | 2 |
| 227 | P.1433.7688 | 5813829.16 | 7549475.06 | 2 | 2 | 1 |  | 227 | D_29402 | 5814022.06 | 7549401.11 | 7 | 6 | 2 |
| 228 | P.1433.7690 | 5813812.91 | 7549485.48 | 2 | 2 | 2 |  | 228 | D_29403 | 5814046.28 | 7549405.80 | 7 | 6 | 2 |
| 229 | P.1433.7691 | 5813798.89 | 7549494.47 | 2 | 2 | 2 |  | 229 | D_29404 | 5814066.01 | 7549409.62 | 7 | 6 | 2 |
| 230 | P.1433.7692 | 5813791.82 | 7549501.49 | 2 | 2 | 2 |  | 230 | D_29405 | 5814081.10 | 7549412.61 | 7 | 6 | 2 |
| 231 | P.1433.7693 | 5813786.46 | 7549506.81 | 2 | 2 | 2 |  | 231 | D_29406 | 5814133.78 | 7549423.03 | 7 | 6 | 2 |
| 232 | P.1433.7694 | 5813769.62 | 7549523.54 | 2 | 2 | 2 |  | 232 | D_29407 | 5814166.67 | 7549429.54 | 7 | 6 | 2 |
| 233 | P.1433.7695 | 5813763.50 | 7549532.30 | 2 | 2 | 2 |  | 233 | D_29410 | 5813907.72 | 7549409.35 | 7 | 6 | 2 |
| 234 | P.1433.7696 | 5813743.13 | 7549561.49 | 2 | 2 | 2 |  | 234 | D_29411 | 5813928.04 | 7549391.70 | 7 | 6 | 2 |
| 235 | P.1433.7697 | 5813726.01 | 7549592.02 | 2 | 2 | 2 |  | 235 | D_29421 | 5813885.81 | 7549428.24 | 7 | 6 | 2 |
| 236 | P.1433.7698 | 5813721.42 | 7549602.47 | 2 | 2 | 2 |  | 236 | D_29422 | 5813889.75 | 7549424.97 | 7 | 6 | 2 |
| 237 | P.1433.7699 | 5813717.17 | 7549612.10 | 2 | 2 | 2 |  | 237 | D_29423 | 5817381.85 | 7549413.13 | 7 | 6 | 2 |
| 238 | P.1433.7700 | 5813711.05 | 7549625.67 | 2 | 2 | 1 |  | 238 | D_29424 | 5817372.17 | 7549435.73 | 7 | 6 | 2 |
| 239 | P.1433.7701 | 5813703.15 | 7549643.14 | 2 | 2 | 2 |  | 239 | D_29449 | 5814242.70 | 7549433.06 | 7 | 6 | 2 |
| 240 | P.1433.7702 | 5813704.62 | 7549639.88 | 2 | 2 | 2 |  | 240 | D_29450 | 5814249.06 | 7549432.37 | 7 | 6 | 2 |
| 241 | P.1433.7703 | 5813697.86 | 7549661.33 | 2 | 2 | 2 |  | 241 | D_29451 | 5814252.80 | 7549431.96 | 7 | 6 | 2 |
| 242 | P.1433.7704 | 5813693.88 | 7549675.08 | 2 | 2 | 1 |  | 242 | D_29452 | 5814306.91 | 7549425.17 | 7 | 6 | 2 |
| 243 | P.1433.7706 | 5813691.36 | 7549683.74 | 2 | 2 | 2 |  | 243 | D_29453 | 5814347.23 | 7549427.74 | 7 | 6 | 2 |
| 244 | P.1433.7707 | 5813691.49 | 7549685.93 | 2 | 2 | 2 |  | 244 | D_29454 | 5814390.24 | 7549430.48 | 7 | 6 | 2 |
| 245 | P.1433.7708 | 5813689.28 | 7549732.30 | 2 | 2 | 2 |  | 245 | D_29455 | 5814419.96 | 7549428.24 | 7 | 6 | 2 |
| 246 | P.1433.7709 | 5813685.26 | 7549755.81 | 2 | 2 | 2 |  | 246 | D_29456 | 5814451.82 | 7549427.61 | 7 | 6 | 2 |
| 247 | P.1433.7710 | 5813682.28 | 7549773.21 | 2 | 2 | 2 |  | 247 | D_29457 | 5814462.86 | 7549424.37 | 7 | 6 | 2 |
| 248 | P.1433.7711 | 5813696.09 | 7549790.93 | 2 | 2 | 1 |  | 248 | D_29458 | 5814477.85 | 7549419.99 | 7 | 6 | 2 |
| 249 | P.1433.7712 | 5813735.77 | 7549846.71 | 2 | 2 | 1 |  | 249 | D_29468 | 5813866.18 | 7549441.18 | 7 | 6 | 2 |
| 250 | P.1433.7713 | 5813747.61 | 7549863.10 | 2 | 2 | 1 |  | 250 | D_29469 | 5813874.01 | 7549438.02 | 7 | 6 | 2 |
| 251 | P.1433.7714 | 5813846.69 | 7549919.45 | 2 | 2 | 2 |  | 251 | D_29470 | 5814171.19 | 7549430.43 | 7 | 6 | 2 |
| 252 | P.1433.7715 | 5813854.04 | 7549921.66 | 2 | 2 | 2 |  | 252 | D_29471 | 5814184.33 | 7549433.04 | 7 | 6 | 2 |
| 253 | P.1433.7717 | 5813880.49 | 7549929.64 | 2 | 2 | 2 |  | 253 | D_29472 | 5814205.07 | 7549437.14 | 7 | 6 | 2 |
| 254 | P.1433.7718 | 5814090.58 | 7549999.95 | 2 | 2 | 2 |  | 254 | D_29487 | 5817371.01 | 7549438.83 | 7 | 6 | 2 |
| 255 | P.1433.7719 | 5814101.77 | 7550005.36 | 2 | 2 | 1 |  | 255 | D_29514 | 5813857.21 | 7549447.53 | 7 | 6 | 2 |
| 256 | P.1433.7720 | 5814151.33 | 7550027.15 | 2 | 2 | 1 |  | 256 | D_29515 | 5813861.95 | 7549442.88 | 7 | 6 | 2 |
| 257 | P.1433.7721 | 5814153.47 | 7550028.02 | 2 | 2 | 2 |  | 257 | D_29525 | 5813829.16 | 7549475.06 | 7 | 6 | 2 |
| 258 | P.1433.7722 | 5814199.08 | 7550002.08 | 2 | 2 | 1 |  | 258 | D_29526 | 5813833.69 | 7549470.61 | 7 | 6 | 2 |
| 259 | P.1433.7723 | 5814237.73 | 7549980.09 | 2 | 2 | 2 |  | 259 | D_29527 | 5813853.09 | 7549451.57 | 7 | 6 | 2 |
| 260 | P.1433.7724 | 5814241.06 | 7549978.20 | 2 | 2 | 2 |  | 260 | D_29536 | 5813791.82 | 7549501.49 | 7 | 6 | 2 |
| 261 | P.1433.7725 | 5814242.92 | 7549976.99 | 2 | 2 | 1 |  | 261 | D_29537 | 5813798.89 | 7549494.47 | 7 | 6 | 2 |
| 262 | P.1433.7726 | 5814260.85 | 7549965.27 | 2 | 2 | 2 |  | 262 | D_29538 | 5813812.91 | 7549485.48 | 7 | 6 | 2 |
| 263 | P.1433.7727 | 5814304.68 | 7549950.25 | 2 | 2 | 2 |  | 263 | D_29557 | 5813763.50 | 7549532.30 | 7 | 6 | 2 |
| 264 | P.1433.7728 | 5814307.61 | 7549949.68 | 2 | 2 | 2 |  | 264 | D_29558 | 5813769.62 | 7549523.54 | 7 | 6 | 2 |
| 265 | P.1433.7729 | 5814327.77 | 7549945.77 | 2 | 2 | 2 |  | 265 | D_29559 | 5813786.46 | 7549506.81 | 7 | 6 | 2 |
| 266 | P.1433.7730 | 5814376.06 | 7549936.54 | 2 | 2 | 1 |  | 266 | D_29572 | 5813721.42 | 7549602.47 | 7 | 6 | 2 |
| 267 | P.1433.7731 | 5814383.50 | 7549935.74 | 2 | 2 | 2 |  | 267 | D_29573 | 5813726.01 | 7549592.02 | 7 | 6 | 2 |
| 268 | P.1433.7732 | 5814384.49 | 7549935.19 | 2 | 2 | 1 |  | 268 | D_29574 | 5813743.13 | 7549561.49 | 7 | 6 | 2 |
| 269 | P.1433.7733 | 5814123.81 | 7550016.01 | 2 | 2 | 2 |  | 269 | D_29604 | 5814387.72 | 7549933.38 | 7 | 6 | 2 |
| 270 | P.1433.7734 | 5814387.72 | 7549933.38 | 2 | 2 | 1 |  | 270 | D_29610 | 5814259.69 | 7549962.92 | 7 | 6 | 2 |
| 271 | P.1433.7735 | 5814397.80 | 7549927.74 | 2 | 2 | 1 |  | 271 | D_29612 | 5814241.06 | 7549978.20 | 7 | 6 | 2 |
| 272 | P.1433.7736 | 5814406.85 | 7549922.58 | 2 | 2 | 2 |  | 272 | D_29613 | 5814197.00 | 7550003.26 | 7 | 6 | 2 |
| 273 | P.1433.7737 | 5814410.81 | 7549920.29 | 2 | 2 | 2 |  | 273 | D_29614 | 5814153.47 | 7550028.02 | 7 | 6 | 2 |
| 274 | P.1433.7738 | 5814413.80 | 7549918.27 | 2 | 2 | 1 |  | 274 | D_29615 | 5814123.81 | 7550016.01 | 7 | 6 | 2 |
| 275 | P.1433.7739 | 5814418.13 | 7549915.42 | 2 | 2 | 1 |  | 275 | D_29616 | 5814090.58 | 7549999.95 | 7 | 6 | 2 |
| 276 | P.1433.7740 | 5814425.43 | 7549910.62 | 2 | 2 | 1 |  | 276 | D_29628 | 5813711.05 | 7549625.67 | 7 | 6 | 2 |
| 277 | P.1433.7741 | 5814430.71 | 7549907.15 | 2 | 2 | 1 |  | 277 | D_29629 | 5813717.17 | 7549612.10 | 7 | 6 | 2 |
| 278 | P.1433.7742 | 5814437.06 | 7549902.98 | 2 | 2 | 1 |  | 278 | D_29644 | 5814464.24 | 7549887.16 | 7 | 6 | 2 |
| 279 | P.1433.7743 | 5814448.98 | 7549895.13 | 2 | 2 | 1 |  | 279 | D_29645 | 5814457.93 | 7549890.27 | 7 | 6 | 2 |
| 280 | P.1433.7744 | 5814451.72 | 7549893.34 | 2 | 2 | 1 |  | 280 | D_29652 | 5814410.81 | 7549920.29 | 7 | 6 | 2 |
| 281 | P.1433.7745 | 5814453.78 | 7549892.32 | 2 | 2 | 1 |  | 281 | D_29653 | 5814401.32 | 7549925.77 | 7 | 6 | 2 |
| 282 | P.1433.7746 | 5814461.57 | 7549888.48 | 2 | 2 | 1 |  | 282 | D_29655 | 5813697.86 | 7549661.33 | 7 | 6 | 2 |
| 283 | P.1433.7747 | 5814484.17 | 7549877.35 | 2 | 2 | 1 |  | 283 | D_29656 | 5813703.15 | 7549643.14 | 7 | 6 | 2 |
| 284 | P.1433.7748 | 5814496.89 | 7549871.09 | 2 | 2 | 1 |  | 284 | D_29657 | 5813704.62 | 7549639.88 | 7 | 6 | 2 |
| 285 | P.1433.7749 | 5814507.16 | 7549876.38 | 2 | 2 | 1 |  | 285 | D_29673 | 5813693.88 | 7549675.08 | 7 | 6 | 2 |
| 286 | P.1433.7750 | 5814508.27 | 7549876.84 | 2 | 2 | 1 |  | 286 | D_29690 | 5813689.28 | 7549732.30 | 7 | 6 | 2 |
| 287 | P.1433.7751 | 5814517.51 | 7549880.66 | 2 | 2 | 1 |  | 287 | D_29691 | 5813691.49 | 7549685.93 | 7 | 6 | 2 |
| 288 | P.1433.7752 | 5814570.71 | 7549902.64 | 2 | 2 | 1 |  | 288 | D_29692 | 5813691.36 | 7549683.74 | 7 | 6 | 2 |
| 289 | P.1433.7753 | 5814572.55 | 7549903.40 | 2 | 2 | 1 |  | 289 | D_29698 | 5816979.59 | 7549809.01 | 7 | 6 | 2 |
| 290 | P.1433.7754 | 5814575.58 | 7549904.65 | 2 | 2 | 1 |  | 290 | D_29699 | 5814863.85 | 7549956.96 | 7 | 6 | 2 |
| 291 | P.1433.7755 | 5814613.88 | 7549922.43 | 2 | 2 | 2 |  | 291 | D_29700 | 5814846.45 | 7549951.90 | 7 | 6 | 2 |
| 292 | P.1433.7756 | 5814620.32 | 7549925.44 | 2 | 2 | 2 |  | 292 | D_29701 | 5814816.17 | 7549942.53 | 7 | 6 | 2 |
| 293 | P.1433.7757 | 5814627.05 | 7549925.87 | 2 | 2 | 1 |  | 293 | D_29702 | 5814802.22 | 7549938.21 | 7 | 6 | 2 |
| 294 | P.1433.7758 | 5814632.39 | 7549926.21 | 2 | 2 | 1 |  | 294 | D_29717 | 5814568.51 | 7549901.73 | 7 | 6 | 2 |
| 295 | P.1433.7759 | 5814634.18 | 7549926.33 | 2 | 2 | 2 |  | 295 | D_29734 | 5816806.47 | 7549888.24 | 7 | 6 | 2 |
| 296 | P.1433.7760 | 5814637.84 | 7549926.56 | 2 | 2 | 1 |  | 296 | D_29735 | 5816731.24 | 7549857.91 | 7 | 6 | 2 |
| 297 | P.1433.7761 | 5814652.51 | 7549927.48 | 2 | 2 | 1 |  | 297 | D_29736 | 5816690.62 | 7549841.53 | 7 | 6 | 2 |
| 298 | P.1433.7762 | 5814657.80 | 7549927.81 | 2 | 2 | 2 |  | 298 | D_29737 | 5816633.07 | 7549855.34 | 7 | 6 | 2 |
| 299 | P.1433.7763 | 5814661.77 | 7549928.06 | 2 | 2 | 1 |  | 299 | D_29741 | 5813685.26 | 7549755.81 | 7 | 6 | 2 |
| 300 | P.1433.7764 | 5814680.80 | 7549929.21 | 2 | 2 | 2 |  | 300 | D_29745 | 5814613.88 | 7549922.43 | 7 | 6 | 2 |
| 301 | P.1433.7765 | 5814706.59 | 7549930.30 | 2 | 2 | 1 |  | 301 | D_29747 | 5814912.84 | 7549971.74 | 7 | 6 | 2 |
| 302 | P.1433.7766 | 5814711.97 | 7549930.23 | 2 | 2 | 1 |  | 302 | D_29748 | 5814897.83 | 7549966.84 | 7 | 6 | 2 |
| 303 | P.1433.7767 | 5814715.72 | 7549930.18 | 2 | 2 | 1 |  | 303 | D_29751 | 5816576.38 | 7549868.62 | 7 | 6 | 2 |
| 304 | P.1433.7768 | 5814735.63 | 7549930.46 | 2 | 2 | 1 |  | 304 | D_29753 | 5816489.26 | 7549891.20 | 7 | 6 | 2 |
| 305 | P.1433.7769 | 5814747.09 | 7549931.79 | 2 | 2 | 2 |  | 305 | D_29755 | 5816439.16 | 7549908.16 | 7 | 6 | 2 |
| 306 | P.1433.7770 | 5814751.54 | 7549932.31 | 2 | 2 | 1 |  | 306 | D_29761 | 5813682.28 | 7549773.21 | 7 | 6 | 2 |
| 307 | P.1433.7771 | 5814760.40 | 7549933.35 | 2 | 2 | 1 |  | 307 | D_29772 | 5814667.86 | 7549928.45 | 7 | 6 | 2 |
| 308 | P.1433.7772 | 5814780.27 | 7549935.65 | 2 | 2 | 2 |  | 308 | D_29773 | 5814657.80 | 7549927.81 | 7 | 6 | 2 |
| 309 | P.1433.7773 | 5814802.22 | 7549938.21 | 2 | 2 | 2 |  | 309 | D_29774 | 5814648.50 | 7549927.23 | 7 | 6 | 2 |
| 310 | P.1433.7774 | 5814808.76 | 7549940.24 | 2 | 2 | 1 |  | 310 | D_29775 | 5814634.18 | 7549926.33 | 7 | 6 | 2 |
| 311 | P.1433.7775 | 5814816.17 | 7549942.53 | 2 | 2 | 2 |  | 311 | D_29776 | 5814628.82 | 7549925.98 | 7 | 6 | 2 |
| 312 | P.1433.7776 | 5814820.13 | 7549943.76 | 2 | 2 | 1 |  | 312 | D_29777 | 5814624.72 | 7549925.72 | 7 | 6 | 2 |
| 313 | P.1433.7777 | 5814846.45 | 7549951.90 | 2 | 2 | 1 |  | 313 | D_29778 | 5814620.32 | 7549925.44 | 7 | 6 | 2 |
| 314 | P.1433.7778 | 5814863.85 | 7549956.96 | 2 | 2 | 1 |  | 314 | D_29783 | 5816908.67 | 7549849.46 | 7 | 6 | 2 |
| 315 | P.1433.7779 | 5814897.83 | 7549966.84 | 2 | 2 | 2 |  | 315 | D_29788 | 5816859.13 | 7549876.39 | 7 | 6 | 2 |
| 316 | P.1433.7780 | 5814912.84 | 7549971.74 | 2 | 2 | 2 |  | 316 | D_29789 | 5814971.44 | 7549998.57 | 7 | 6 | 2 |
| 317 | P.1433.7781 | 5814916.75 | 7549973.01 | 2 | 2 | 1 |  | 317 | D_29790 | 5814935.49 | 7549981.13 | 7 | 6 | 2 |
| 318 | P.1433.7782 | 5814927.47 | 7549977.65 | 2 | 2 | 1 |  | 318 | D_29791 | 5814916.75 | 7549973.01 | 7 | 6 | 2 |
| 319 | P.1433.7783 | 5814935.49 | 7549981.13 | 2 | 2 | 2 |  | 319 | D_29792 | 5814700.62 | 7549930.38 | 7 | 6 | 2 |
| 320 | P.1433.7784 | 5814971.44 | 7549998.57 | 2 | 2 | 2 |  | 320 | D_29793 | 5814676.47 | 7549928.95 | 7 | 6 | 2 |
| 321 | P.1433.7785 | 5815029.44 | 7550026.71 | 2 | 2 | 1 |  | 321 | D_29796 | 5813880.49 | 7549929.64 | 7 | 6 | 2 |
| 322 | P.1433.7786 | 5815108.43 | 7550065.02 | 2 | 2 | 2 |  | 322 | D_29798 | 5813747.61 | 7549863.10 | 7 | 6 | 2 |
| 323 | P.1433.7787 | 5815154.33 | 7550087.29 | 2 | 2 | 2 |  | 323 | D_29800 | 5816828.94 | 7549897.30 | 7 | 6 | 2 |
| 324 | P.1433.7788 | 5815152.80 | 7550090.80 | 2 | 2 | 1 |  | 324 | D_29802 | 5814780.27 | 7549935.65 | 7 | 6 | 2 |
| 325 | P.1433.7789 | 5815155.96 | 7550095.52 | 2 | 2 | 1 |  | 325 | D_29803 | 5814772.23 | 7549934.73 | 7 | 6 | 2 |
| 326 | P.1433.7790 | 5815181.48 | 7550100.46 | 2 | 2 | 2 |  | 326 | D_29804 | 5814756.64 | 7549932.91 | 7 | 6 | 2 |
| 327 | P.1433.7791 | 5815268.43 | 7550117.28 | 2 | 2 | 1 |  | 327 | D_29805 | 5814747.09 | 7549931.79 | 7 | 6 | 2 |
| 328 | P.1433.7792 | 5815274.44 | 7550118.44 | 1 | 1 | 2 |  | 328 | D_29806 | 5814731.44 | 7549929.97 | 7 | 6 | 2 |
| 329 | P.1433.7793 | 5815282.23 | 7550119.95 | 1 | 1 | 2 |  | 329 | D_29807 | 5814711.97 | 7549930.23 | 7 | 6 | 2 |
| 330 | P.1433.7795 | 5815326.30 | 7550129.92 | 1 | 1 | 2 |  | 330 | D_29808 | 5814703.53 | 7549930.34 | 7 | 6 | 2 |
| 331 | P.1433.7796 | 5815360.98 | 7550138.83 | 2 | 2 | 1 |  | 331 | D_29821 | 5815029.44 | 7550026.71 | 7 | 6 | 2 |
| 332 | P.1433.7798 | 5815370.92 | 7550140.78 | 1 | 1 | 2 |  | 332 | D_29824 | 5815108.43 | 7550065.02 | 7 | 6 | 2 |
| 333 | P.1433.7799 | 5815377.74 | 7550142.00 | 2 | 2 | 1 |  | 333 | D_29829 | 5815814.60 | 7550036.61 | 7 | 6 | 2 |
| 334 | P.1433.7800 | 5815396.58 | 7550144.55 | 1 | 1 | 4 |  | 334 | D_29833 | 5814383.50 | 7549935.74 | 7 | 6 | 2 |
| 335 | P.1433.7801 | 5815408.16 | 7550144.70 | 1 | 1 | 2 |  | 335 | D_29834 | 5814376.06 | 7549936.54 | 7 | 6 | 2 |
| 336 | P.1433.7802 | 5815416.32 | 7550144.47 | 1 | 1 | 2 |  | 336 | D_29835 | 5814332.89 | 7549944.78 | 7 | 6 | 2 |
| 337 | P.1433.7803 | 5815439.66 | 7550144.22 | 1 | 1 | 4 |  | 337 | D_29836 | 5814307.61 | 7549949.68 | 7 | 6 | 2 |
| 338 | P.1433.7804 | 5815462.06 | 7550144.08 | 1 | 1 | 2 |  | 338 | D_29837 | 5814304.68 | 7549950.25 | 7 | 6 | 2 |
| 339 | P.1433.7805 | 5815494.27 | 7550143.98 | 1 | 1 | 2 |  | 339 | D_29838 | 5814260.85 | 7549965.27 | 7 | 6 | 2 |
| 340 | P.1433.7806 | 5815387.62 | 7550144.23 | 1 | 1 | 2 |  | 340 | D_29840 | 5815152.80 | 7550090.80 | 7 | 6 | 2 |
| 341 | P.1433.7807 | 5815509.82 | 7550144.10 | 1 | 1 | 2 |  | 341 | D_29841 | 5815154.33 | 7550087.29 | 7 | 6 | 2 |
| 342 | P.1433.7809 | 5815557.76 | 7550144.54 | 1 | 1 | 2 |  | 342 | D_29842 | 5815181.48 | 7550100.46 | 7 | 6 | 2 |
| 343 | P.1433.7810 | 5815618.68 | 7550140.70 | 1 | 1 | 2 |  | 343 | D_29843 | 5815155.96 | 7550095.52 | 7 | 6 | 2 |
| 344 | P.1433.7811 | 5815663.97 | 7550135.16 | 1 | 1 | 2 |  | 344 | D_29844 | 5815151.21 | 7550094.52 | 7 | 6 | 2 |
| 345 | P.1433.7812 | 5815682.54 | 7550133.21 | 1 | 1 | 2 |  | 345 | 5 | 5819684.80 | 7545772.25 | 7 | 6 | 2 |
| 346 | P.1433.7813 | 5815693.08 | 7550135.27 | 2 | 2 | 1 |  | 346 | D_30541 | 5819691.12 | 7545789.48 | 7 | 6 | 2 |
| 347 | P.1433.7814 | 5815692.97 | 7550132.10 | 2 | 2 | 1 |  | 347 | D_30542 | 5819713.41 | 7545810.71 | 7 | 6 | 2 |
| 348 | P.1433.7815 | 5815692.84 | 7550128.16 | 2 | 2 | 1 |  | 348 | D_30614 | 5819816.04 | 7545989.43 | 7 | 6 | 2 |
| 349 | P.1433.7816 | 5815690.49 | 7550059.64 | 2 | 2 | 1 |  | 349 | D_30615 | 5819817.50 | 7545995.59 | 7 | 6 | 2 |
| 350 | P.1433.7817 | 5816036.47 | 7549995.44 | 2 | 2 | 1 |  | 350 | D_30616 | 5819820.65 | 7546006.10 | 7 | 6 | 2 |
| 351 | P.1433.7818 | 5816383.56 | 7549931.02 | 2 | 2 | 1 |  | 351 | D_30617 | 5819832.88 | 7546039.49 | 7 | 6 | 2 |
| 352 | P.1433.7819 | 5816394.62 | 7549928.82 | 2 | 2 | 1 |  | 352 | c | 5820061.49 | 7547162.02 | 2 | 1 | 2 |
| 353 | P.1433.7820 | 5816437.13 | 7549920.33 | 2 | 2 | 1 |  | 353 | D_31955 | 5817584.81 | 7549363.08 | 7 | 6 | 2 |
| 354 | P.1433.7821 | 5816437.80 | 7549918.12 | 2 | 2 | 1 |  | 354 | D_31961 | 5817462.62 | 7549391.67 | 7 | 6 | 2 |
| 355 | P.1433.7822 | 5816439.82 | 7549911.37 | 2 | 2 | 1 |  | 355 | D_31962 | 5817454.88 | 7549393.87 | 7 | 6 | 2 |
| 356 | P.1433.7823 | 5816442.47 | 7549910.29 | 2 | 2 | 1 |  | 356 | D_31963 | 5817494.77 | 7549380.15 | 7 | 6 | 2 |
| 357 | P.1433.7824 | 5816508.40 | 7549883.39 | 2 | 2 | 1 |  | 357 | D_31964 | 5817578.68 | 7549360.55 | 7 | 6 | 2 |
| 358 | P.1433.7825 | 5816633.07 | 7549855.34 | 2 | 2 | 2 |  | 358 | D_31965 | 5817583.80 | 7549359.21 | 7 | 6 | 2 |
| 359 | P.1433.7826 | 5816690.62 | 7549841.53 | 2 | 2 | 2 |  | 359 | D_32687 | 5814175.52 | 7547402.08 | 7 | 6 | 2 |
| 360 | P.1433.7827 | 5816731.62 | 7549858.29 | 2 | 2 | 2 |  | 360 | D_32692 | 5814167.36 | 7547424.40 | 7 | 6 | 2 |
| 361 | P.1433.7828 | 5816806.84 | 7549888.62 | 2 | 2 | 2 |  | 361 | D_32695 | 5814150.06 | 7547463.04 | 7 | 6 | 2 |
| 362 | P.1433.7829 | 5816828.94 | 7549897.30 | 2 | 2 | 2 |  | 362 | D_32713 | 5814135.85 | 7547544.04 | 7 | 6 | 2 |
| 363 | P.1433.7830 | 5816848.01 | 7549886.77 | 2 | 2 | 1 |  | 363 | D_32800 | 5815692.97 | 7550132.10 | 7 | 6 | 2 |
| 364 | P.1433.7831 | 5816860.76 | 7549879.52 | 2 | 2 | 1 |  | 364 | D_32852 | 5819868.60 | 7546024.16 | 7 | 6 | 2 |
| 365 | P.1433.7832 | 5816874.81 | 7549871.54 | 2 | 2 | 1 |  | 365 | 65 | 5820304.39 | 7546869.74 | 8 | 1 | 2 |
| 366 | P.1433.7833 | 5816909.97 | 7549851.55 | 2 | 2 | 1 |  | 366 | D_33207 | 5818353.30 | 7548980.90 | 5 | 1 | 2 |
| 367 | P.1433.7834 | 5816960.51 | 7549821.29 | 1 | 1 | 2 |  | 367 | D_33208 | 5818314.18 | 7548964.92 | 5 | 1 | 2 |
| 368 | P.1433.7835 | 5816982.60 | 7549807.07 | 1 | 1 | 2 |  | 368 | D_33209 | 5818293.97 | 7548949.50 | 5 | 1 | 2 |
| 369 | P.1433.7836 | 5816991.69 | 7549807.10 | 1 | 1 | 2 |  | 369 | D_33210 | 5818266.43 | 7548938.76 | 5 | 1 | 2 |
| 370 | P.1433.7837 | 5817002.43 | 7549802.99 | 2 | 2 | 2 |  | 370 | 162w | 5818393.18 | 7548977.78 | 8 | 1 | 2 |
| 371 | P.1433.7838 | 5817012.85 | 7549789.63 | 2 | 2 | 2 |  | 371 | 065.050295 | 5822067.76 | 7541517.74 | 1 | 1 | 2 |
| 372 | P.1433.7839 | 5817054.45 | 7549716.88 | 1 | 1 | 2 |  | 372 | 065.050300 | 5822088.94 | 7541484.66 | 1 | 1 | 2 |
| 373 | P.1433.7840 | 5817082.62 | 7549688.84 | 1 | 1 | 2 |  | 373 | 065.050301 | 5822092.94 | 7541492.56 | 1 | 1 | 2 |
| 374 | P.1433.7841 | 5817122.07 | 7549649.56 | 1 | 1 | 2 |  | 374 | 065.050432 | 5822379.93 | 7541380.70 | 1 | 1 | 2 |
| 375 | P.1433.7842 | 5817132.63 | 7549644.30 | 1 | 1 | 2 |  | 375 | 065.050433 | 5822369.55 | 7541384.75 | 1 | 1 | 2 |
| 376 | P.1433.7843 | 5817163.36 | 7549623.81 | 2 | 2 | 1 |  | 376 | 065.050434 | 5822360.60 | 7541388.24 | 1 | 1 | 2 |
| 377 | P.1433.7844 | 5817195.12 | 7549602.64 | 1 | 1 | 2 |  | 377 | 065.050435 | 5822410.81 | 7541368.84 | 1 | 1 | 2 |
| 378 | P.1433.7846 | 5817222.10 | 7549584.65 | 1 | 1 | 2 |  | 378 | 065.050436 | 5822350.06 | 7541388.49 | 1 | 1 | 2 |
| 379 | P.1433.7847 | 5817245.13 | 7549569.28 | 1 | 1 | 2 |  | 379 | 065.050437 | 5822339.35 | 7541388.64 | 1 | 1 | 2 |
| 380 | P.1433.7848 | 5817264.17 | 7549556.51 | 1 | 1 | 2 |  | 380 | 065.050438 | 5822334.63 | 7541388.70 | 1 | 1 | 2 |
| 381 | P.1433.7850 | 5817278.44 | 7549546.99 | 1 | 1 | 2 |  | 381 | 065.050439 | 5822390.31 | 7541376.65 | 1 | 1 | 2 |
| 382 | P.1433.7851 | 5817300.91 | 7549532.69 | 1 | 1 | 2 |  | 382 | 065.050457 | 5822299.94 | 7541398.62 | 1 | 1 | 2 |
| 383 | P.1433.7852 | 5817313.30 | 7549525.16 | 1 | 1 | 2 |  | 383 | 065.050460 | 5822253.04 | 7541416.96 | 1 | 1 | 2 |
| 384 | P.1433.7853 | 5817325.95 | 7549517.48 | 2 | 2 | 1 |  | 384 | 065.050587 | 5822168.83 | 7541451.83 | 1 | 1 | 2 |
| 385 | P.1433.7854 | 5817325.67 | 7549516.96 | 1 | 1 | 3 |  | 385 | 065.050588 | 5822155.25 | 7541459.21 | 1 | 1 | 2 |
| 386 | P.1433.7855 | 5817335.78 | 7549510.90 | 2 | 2 | 1 |  | 386 | 065.050593 | 5822140.40 | 7541467.16 | 1 | 1 | 2 |
| 387 | P.1433.7856 | 5817346.17 | 7549504.68 | 2 | 2 | 1 |  | 387 | 065.210567 | 5821923.28 | 7541948.95 | 1 | 1 | 2 |
| 388 | P.1433.7857 | 5817355.60 | 7549499.03 | 2 | 2 | 1 |  | 388 | 065.050977 | 5822238.67 | 7541421.54 | 1 | 1 | 2 |
| 389 | P.1433.7858 | 5817359.21 | 7549496.87 | 1 | 1 | 3 |  | 389 | 20 | 5819190.02 | 7548098.97 | 8 | 1 | 2 |
| 390 | P.1433.7859 | 5817359.90 | 7549498.54 | 2 | 2 | 1 |  | 390 | 5 | 5819182.05 | 7548087.21 | 8 | 1 | 2 |
| 391 | P.1433.7860 | 5817364.24 | 7549494.20 | 2 | 2 | 1 |  | 391 | 6 | 5819160.03 | 7548076.27 | 8 | 1 | 2 |
| 392 | P.1433.7861 | 5817376.72 | 7549486.63 | 2 | 2 | 1 |  | 392 | 7 | 5819146.86 | 7548072.43 | 8 | 1 | 2 |
| 393 | P.1433.7862 | 5817380.82 | 7549484.14 | 2 | 2 | 1 |  | 393 | 2 | 5819208.10 | 7548136.45 | 8 | 1 | 2 |
| 394 | P.1433.7863 | 5817369.76 | 7549444.59 | 2 | 2 | 1 |  | 394 | 3 | 5819200.33 | 7548127.41 | 8 | 1 | 2 |
| 395 | P.1433.7864 | 5817371.01 | 7549438.83 | 2 | 2 | 1 |  | 395 | 4 | 5819194.36 | 7548105.35 | 8 | 1 | 2 |
| 396 | P.1433.7865 | 5817372.17 | 7549435.73 | 2 | 2 | 1 |  | 396 | H | 5818694.17 | 7548742.44 | 8 | 1 | 2 |
| 397 | P.1433.7866 | 5817381.85 | 7549413.13 | 2 | 2 | 1 |  | 397 | e | 5819862.86 | 7547860.41 | 8 | 1 | 2 |
| 398 | P.1433.7867 | 5817401.65 | 7549408.48 | 2 | 2 | 1 |  | 398 | 11902 | 5820033.12 | 7547515.27 | 1 | 1 | 2 |
| 399 | P.1433.7868 | 5817438.57 | 7549399.81 | 2 | 2 | 1 |  | 399 | 560 | 5824550.35 | 7540464.96 | 8 | 2 | 2 |
| 400 | P.1433.7869 | 5817447.61 | 7549395.95 | 2 | 2 | 1 |  | 400 | 561 | 5824531.91 | 7540467.67 | 7 | 6 | 2 |
| 401 | P.1433.7870 | 5817455.17 | 7549392.11 | 2 | 2 | 1 |  | 401 | 728 | 5823848.20 | 7540606.83 | 8 | 1 | 2 |
| 402 | P.1433.7871 | 5817454.88 | 7549393.87 | 2 | 2 | 1 |  | 402 | A | 5823819.60 | 7540623.68 | 8 | 1 | 2 |
| 403 | P.1433.7872 | 5817462.62 | 7549391.67 | 2 | 2 | 1 |  | 403 | g | 5823815.48 | 7540626.10 | 8 | 1 | 2 |
| 404 | P.1433.7873 | 5817465.41 | 7549391.11 | 2 | 2 | 1 |  | 404 | 2106 | 5823650.07 | 7540798.42 | 8 | 1 | 2 |
| 405 | P.1433.7874 | 5817496.82 | 7549384.80 | 1 | 1 | 2 |  | 405 | 2107 | 5823644.48 | 7540803.27 | 8 | 1 | 2 |
| 406 | P.1433.7875 | 5817516.42 | 7549379.63 | 1 | 1 | 2 |  | 406 | 2108 | 5823629.47 | 7540816.30 | 8 | 1 | 2 |
| 407 | P.1433.7876 | 5817517.86 | 7549379.25 | 2 | 2 | 1 |  | 407 | 2105 | 5823668.66 | 7540782.30 | 8 | 1 | 2 |
| 408 | P.1433.7877 | 5817535.76 | 7549374.53 | 1 | 1 | 2 |  | 408 | 065.210784 | 5820634.33 | 7542554.36 | 1 | 1 | 2 |
| 409 | P.1433.7878 | 5817550.27 | 7549370.73 | 1 | 1 | 2 |  | 409 | 065.210785 | 5820628.42 | 7542556.79 | 1 | 1 | 2 |
| 410 | P.1433.7879 | 5817558.49 | 7549369.20 | 2 | 2 | 1 |  | 410 | 065.210786 | 5820625.77 | 7542555.43 | 1 | 1 | 2 |
| 411 | P.1433.7880 | 5817566.21 | 7549367.29 | 2 | 2 | 1 |  | 411 | 065.210787 | 5820627.19 | 7542552.83 | 1 | 1 | 2 |
| 412 | P.1433.7881 | 5817648.42 | 7549344.34 | 2 | 2 | 1 |  | 412 | 065.210788 | 5820667.43 | 7542546.59 | 1 | 1 | 2 |
| 413 | P.1433.7882 | 5817652.37 | 7549343.14 | 1 | 1 | 1 |  | 413 | 065.210789 | 5820657.02 | 7542553.54 | 1 | 1 | 2 |
| 414 | P.1433.7883 | 5817656.58 | 7549342.01 | 2 | 2 | 1 |  | 414 | 065.210869 | 5820604.97 | 7542571.23 | 1 | 1 | 2 |
| 415 | P.1433.7884 | 5817666.10 | 7549339.51 | 2 | 2 | 1 |  | 415 | 065.210870 | 5820582.60 | 7542577.12 | 1 | 1 | 2 |
| 416 | P.1433.7885 | 5817684.48 | 7549334.84 | 2 | 2 | 1 |  | 416 | 065.210871 | 5820586.22 | 7542574.93 | 1 | 1 | 2 |
| 417 | P.1433.7886 | 5817688.68 | 7549333.77 | 2 | 2 | 1 |  | 417 | 065.210872 | 5820615.77 | 7542561.96 | 1 | 1 | 2 |
| 418 | P.1433.7887 | 5817694.93 | 7549332.19 | 2 | 2 | 1 |  | 418 | 065.210876 | 5820702.94 | 7542533.17 | 1 | 1 | 2 |
| 419 | P.1433.7888 | 5817702.84 | 7549330.16 | 2 | 2 | 1 |  | 419 | 065.211054 | 5821403.92 | 7542396.20 | 1 | 1 | 2 |
| 420 | P.1433.7889 | 5817729.62 | 7549323.36 | 2 | 2 | 1 |  | 420 | 065.211055 | 5821351.98 | 7542400.95 | 1 | 1 | 2 |
| 421 | P.1433.7890 | 5817779.57 | 7549309.51 | 2 | 2 | 1 |  | 421 | 065.211177 | 5820908.41 | 7542460.01 | 1 | 1 | 2 |
| 422 | P.1433.7892 | 5817804.02 | 7549221.20 | 2 | 2 | 1 |  | 422 | 065.211178 | 5820896.63 | 7542465.37 | 1 | 1 | 2 |
| 423 | P.1433.7893 | 5817815.89 | 7549216.83 | 2 | 2 | 1 |  | 423 | 065.211179 | 5820893.53 | 7542469.32 | 1 | 1 | 2 |
| 424 | P.1433.7894 | 5817823.25 | 7549216.69 | 2 | 1 |  |  | 424 | 065.211181 | 5820930.41 | 7542444.06 | 1 | 1 | 2 |
| 425 | P.1433.7895 | 5817841.64 | 7549216.32 | 2 | 2 | 1 |  | 425 | 065.211182 | 5821572.87 | 7542311.75 | 1 | 1 | 2 |
| 426 | P.1433.7896 | 5817867.84 | 7549219.56 | 2 | 2 | 1 |  | 426 | 065.211183 | 5821552.99 | 7542321.02 | 1 | 1 | 2 |
| 427 | P.1433.7897 | 5817887.77 | 7549228.27 | 2 | 2 | 1 |  | 427 | 065.211184 | 5821490.94 | 7542340.66 | 1 | 1 | 2 |
| 428 | P.1433.7898 | 5817915.41 | 7549245.31 | 2 | 2 | 1 |  | 428 | 065.211185 | 5821458.69 | 7542357.15 | 1 | 1 | 2 |
| 429 | P.1433.7899 | 5817938.94 | 7549257.59 | 2 | 2 | 1 |  | 429 | 065.211186 | 5821442.02 | 7542369.65 | 1 | 1 | 2 |
| 430 | P.1433.7900 | 5817958.36 | 7549266.25 | 2 | 2 | 1 |  | 430 | 065.211188 | 5821481.36 | 7542337.51 | 1 | 1 | 2 |
| 431 | P.1433.7901 | 5817992.14 | 7549281.04 | 2 | 2 | 1 |  | 431 | 065.211198 | 5821723.85 | 7542256.60 | 1 | 1 | 2 |
| 432 | P.1433.7902 | 5818011.84 | 7549287.19 | 2 | 2 | 1 |  | 432 | 065.211199 | 5821685.77 | 7542264.06 | 1 | 1 | 2 |
| 433 | P.1433.7903 | 5818024.91 | 7549288.91 | 2 | 2 | 1 |  | 433 | 065.211200 | 5821666.81 | 7542276.67 | 1 | 1 | 2 |
| 434 | P.1433.7904 | 5818040.64 | 7549287.02 | 2 | 2 | 1 |  | 434 | 065.211201 | 5821646.34 | 7542280.05 | 1 | 1 | 2 |
| 435 | P.1433.7905 | 5818049.22 | 7549279.46 | 2 | 2 | 1 |  | 435 | 065.211202 | 5821614.12 | 7542294.93 | 1 | 1 | 2 |
| 436 | P.1433.7906 | 5818068.97 | 7549260.24 | 2 | 2 | 1 |  | 436 | 065.212211 | 5820388.96 | 7542749.65 | 1 | 1 | 2 |
| 437 | P.1433.7907 | 5818095.65 | 7549230.90 | 2 | 2 | 1 |  | 437 | 065.212212 | 5820375.81 | 7542767.57 | 1 | 1 | 2 |
| 438 | P.1433.7908 | 5818098.40 | 7549226.49 | 2 | 1 |  |  | 438 | 065.212213 | 5820363.30 | 7542791.96 | 1 | 1 | 2 |
| 439 | P.1433.7909 | 5818113.26 | 7549202.61 | 2 | 2 | 1 |  | 439 | 065.212214 | 5820342.10 | 7542804.94 | 1 | 1 | 2 |
| 440 | P.1433.7910 | 5818129.27 | 7549172.19 | 2 | 2 | 1 |  | 440 | 065.212215 | 5820320.95 | 7542814.58 | 1 | 1 | 2 |
| 441 | P.1433.7911 | 5818138.88 | 7549160.96 | 2 | 2 | 1 |  | 441 | 065.212216 | 5820274.17 | 7542863.11 | 1 | 1 | 2 |
| 442 | P.1433.7912 | 5818141.43 | 7549156.29 | 2 | 1 |  |  | 442 | 065.212217 | 5820237.73 | 7542894.47 | 1 | 1 | 2 |
| 443 | P.1433.7913 | 5818148.40 | 7549143.49 | 2 | 2 | 1 |  | 443 | 065.212218 | 5820222.88 | 7542907.67 | 1 | 1 | 2 |
| 444 | P.1433.7914 | 5818152.61 | 7549132.02 | 2 | 1 |  |  | 444 | 065.212220 | 5820565.52 | 7542593.10 | 1 | 1 | 2 |
| 445 | P.1433.7915 | 5818153.89 | 7549128.51 | 2 | 2 | 1 |  | 445 | 065.212221 | 5820553.68 | 7542600.86 | 1 | 1 | 2 |
| 446 | P.1433.7916 | 5818154.40 | 7549112.03 | 2 | 2 | 1 |  | 446 | 065.212222 | 5820516.22 | 7542636.92 | 1 | 1 | 2 |
| 447 | P.1433.7917 | 5818152.92 | 7549099.86 | 2 | 1 |  |  | 447 | 065.212223 | 5820504.24 | 7542647.54 | 1 | 1 | 2 |
| 448 | P.1433.7918 | 5818150.77 | 7549082.20 | 2 | 2 | 1 |  | 448 | 065.212224 | 5820494.41 | 7542657.52 | 1 | 1 | 2 |
| 449 | P.1433.7919 | 5818150.41 | 7549066.95 | 2 | 1 |  |  | 449 | 065.212225 | 5820479.52 | 7542670.88 | 1 | 1 | 2 |
| 450 | P.1433.7920 | 5818149.90 | 7549045.81 | 2 | 2 | 1 |  | 450 | 065.212226 | 5820472.52 | 7542680.94 | 1 | 1 | 2 |
| 451 | P.1433.7921 | 5818155.32 | 7549019.65 | 2 | 2 | 1 |  | 451 | 065.212227 | 5820461.23 | 7542687.98 | 1 | 1 | 2 |
| 452 | P.1433.7922 | 5818159.24 | 7549010.00 | 2 | 1 |  |  | 452 | 065.212228 | 5820448.45 | 7542696.15 | 1 | 1 | 2 |
| 453 | P.1433.7923 | 5818166.25 | 7548992.79 | 2 | 1 |  |  | 453 | 065.212229 | 5820426.98 | 7542712.84 | 1 | 1 | 2 |
| 454 | P.1433.7924 | 5818167.80 | 7548988.98 | 2 | 2 | 1 |  | 454 | 065.212230 | 5820407.87 | 7542726.22 | 1 | 1 | 2 |
| 455 | P.1433.7925 | 5818177.86 | 7548972.31 | 2 | 1 |  |  | 455 | 065.212374 | 5821745.26 | 7542252.40 | 1 | 1 | 2 |
| 456 | P.1433.7926 | 5818178.47 | 7548971.30 | 2 | 2 | 1 |  | 456 | 065.212375 | 5821808.41 | 7542221.40 | 1 | 1 | 2 |
| 457 | P.1433.7927 | 5818189.43 | 7548956.78 | 2 | 1 |  |  | 457 | 065.212376 | 5821789.24 | 7542236.43 | 1 | 1 | 2 |
| 458 | P.1433.7928 | 5818190.81 | 7548954.95 | 2 | 2 | 1 |  | 458 | 065.212377 | 5821832.32 | 7542192.67 | 1 | 1 | 2 |
| 459 | P.1433.7929 | 5818202.82 | 7548946.10 | 1 | 1 | 2 |  | 459 | 065.212378 | 5821825.26 | 7542208.17 | 1 | 1 | 2 |
| 460 | P.1433.7930 | 5818209.64 | 7548942.46 | 1 | 1 | 2 |  | 460 | 065.212381 | 5821842.24 | 7542170.89 | 1 | 1 | 2 |
| 461 | P.1433.7931 | 5818249.70 | 7548928.77 | 1 | 1 | 2 |  | 461 | 065.212382 | 5821843.20 | 7542172.57 | 1 | 1 | 2 |
| 462 | P.1433.7932 | 5818293.97 | 7548949.50 | 2 | 2 | 1 |  | 462 | 065.212383 | 5821836.05 | 7542184.46 | 1 | 1 | 2 |
| 463 | P.1433.7933 | 5818353.30 | 7548980.90 | 2 | 2 | 2 |  | 463 | 065.212387 | 5821862.72 | 7542140.02 | 1 | 1 | 2 |
| 464 | P.1433.7934 | 5818314.18 | 7548964.92 | 2 | 2 | 2 |  | 464 | 065.212388 | 5821892.20 | 7542084.37 | 1 | 1 | 2 |
| 465 | P.1433.7935 | 5818393.18 | 7548977.78 | 2 | 2 | 2 |  | 465 | 065.212389 | 5821881.78 | 7542108.25 | 1 | 1 | 2 |
| 466 | P.1433.7938 | 5818427.18 | 7548956.40 | 1 | 1 | 2 |  | 466 | 065.212390 | 5821900.21 | 7542066.01 | 1 | 1 | 2 |
| 467 | P.1433.7939 | 5818432.85 | 7548954.28 | 1 | 1 | 2 |  | 467 | 065.212391 | 5821909.63 | 7542044.44 | 1 | 1 | 2 |
| 468 | P.1433.7940 | 5818439.07 | 7548951.02 | 1 | 1 | 2 |  | 468 | 065.212392 | 5821916.68 | 7542003.25 | 1 | 1 | 2 |
| 469 | P.1433.7941 | 5818456.11 | 7548946.79 | 1 | 1 | 2 |  | 469 | 065.212699 | 5820786.20 | 7542505.80 | 1 | 1 | 2 |
| 470 | P.1433.7942 | 5818468.81 | 7548940.44 | 1 | 1 | 2 |  | 470 | 065.212700 | 5820776.55 | 7542513.63 | 1 | 1 | 2 |
| 471 | P.1433.7943 | 5818488.11 | 7548928.70 | 1 | 1 | 2 |  | 471 | 065.212701 | 5820762.17 | 7542520.80 | 1 | 1 | 2 |
| 472 | P.1433.7944 | 5818506.86 | 7548918.76 | 1 | 1 | 2 |  | 472 | 065.212702 | 5820751.27 | 7542523.04 | 1 | 1 | 2 |
| 473 | P.1433.7945 | 5818505.67 | 7548915.95 | 2 | 2 | 1 |  | 473 | 065.212703 | 5820740.72 | 7542526.92 | 1 | 1 | 2 |
| 474 | P.1433.7946 | 5818517.37 | 7548900.20 | 2 | 2 | 1 |  | 474 | 065.212704 | 5820731.83 | 7542532.08 | 1 | 1 | 2 |
| 475 | P.1433.7947 | 5818527.88 | 7548880.93 | 2 | 2 | 1 |  | 475 | 065.212705 | 5820718.82 | 7542535.08 | 1 | 1 | 2 |
| 476 | P.1433.7948 | 5818539.76 | 7548849.54 | 2 | 1 |  |  | 476 | 065.212706 | 5820704.85 | 7542543.26 | 1 | 1 | 2 |
| 477 | P.1433.7949 | 5818545.91 | 7548833.29 | 2 | 2 | 1 |  | 477 | 065.212707 | 5820695.46 | 7542546.42 | 1 | 1 | 2 |
| 478 | P.1433.7950 | 5818550.57 | 7548820.86 | 2 | 2 | 1 |  | 478 | 065.212708 | 5820701.20 | 7542536.50 | 1 | 1 | 2 |
| 479 | P.1433.7951 | 5818556.85 | 7548813.44 | 2 | 2 | 1 |  | 479 | 065.212710 | 5820760.24 | 7542518.21 | 1 | 1 | 2 |
| 480 | P.1433.7952 | 5818567.63 | 7548808.88 | 2 | 2 | 1 |  | 480 | 065.212711 | 5820782.49 | 7542500.85 | 1 | 1 | 2 |
| 481 | P.1433.7953 | 5818580.27 | 7548806.35 | 2 | 1 |  |  | 481 | 065.212712 | 5820814.23 | 7542483.81 | 1 | 1 | 2 |
| 482 | P.1433.7954 | 5818582.63 | 7548805.88 | 2 | 2 | 1 |  | 482 | 065.212713 | 5820891.71 | 7542477.65 | 1 | 1 | 2 |
| 483 | P.1433.7955 | 5818606.55 | 7548796.75 | 2 | 2 | 1 |  | 483 | 065.212714 | 5820883.29 | 7542482.79 | 1 | 1 | 2 |
| 484 | P.1433.7956 | 5818616.83 | 7548790.59 | 2 | 1 |  |  | 484 | 065.212715 | 5820872.38 | 7542486.84 | 1 | 1 | 2 |
| 485 | P.1433.7957 | 5818605.93 | 7548783.29 | 1 | 1 | 2 |  | 485 | 065.212716 | 5820863.08 | 7542483.02 | 1 | 1 | 2 |
| 486 | P.1433.7958 | 5818643.82 | 7548758.83 | 1 | 1 | 2 |  | 486 | 065.212717 | 5820859.70 | 7542479.80 | 1 | 1 | 2 |
| 487 | P.1433.7959 | 5818694.17 | 7548742.44 | 2 | 2 | 2 |  | 487 | 065.212718 | 5820847.15 | 7542484.26 | 1 | 1 | 2 |
| 488 | P.1433.7960 | 5818719.66 | 7548741.99 | 2 | 2 | 2 |  | 488 | 065.212719 | 5820828.82 | 7542487.05 | 1 | 1 | 2 |
| 489 | P.1433.7961 | 5818746.23 | 7548754.29 | 2 | 2 | 2 |  | 489 | 065.212720 | 5820822.02 | 7542487.63 | 1 | 1 | 2 |
| 490 | P.1433.7962 | 5818777.33 | 7548758.56 | 2 | 2 | 2 |  | 490 | 065.212721 | 5820808.93 | 7542495.29 | 1 | 1 | 2 |
| 491 | P.1433.7964 | 5818807.50 | 7548768.82 | 2 | 2 | 2 |  | 491 | 065.212722 | 5820664.24 | 7542541.02 | 1 | 1 | 2 |
| 492 | P.1433.7965 | 5818837.22 | 7548764.37 | 1 | 1 | 2 |  | 492 | 065.212723 | 5821094.67 | 7542426.25 | 1 | 1 | 2 |
| 493 | P.1433.7966 | 5818614.06 | 7548780.06 | 2 | 2 | 1 |  | 493 | 065.212724 | 5821075.32 | 7542417.51 | 1 | 1 | 2 |
| 494 | P.1433.7967 | 5818661.09 | 7548751.10 | 2 | 2 | 1 |  | 494 | 065.212725 | 5821068.88 | 7542406.77 | 1 | 1 | 2 |
| 495 | P.1433.7968 | 5818877.20 | 7548777.51 | 2 | 2 | 2 |  | 495 | 065.212726 | 5821052.91 | 7542418.52 | 1 | 1 | 2 |
| 496 | P.1433.7969 | 5818669.65 | 7548746.06 | 2 | 2 | 1 |  | 496 | 065.212727 | 5821045.46 | 7542421.71 | 1 | 1 | 2 |
| 497 | P.1433.7970 | 5818916.10 | 7548770.51 | 2 | 2 | 1 |  | 497 | 065.212728 | 5821040.04 | 7542420.41 | 1 | 1 | 2 |
| 498 | P.1433.7971 | 5818936.45 | 7548773.79 | 2 | 2 | 2 |  | 498 | 065.212729 | 5821034.42 | 7542421.15 | 1 | 1 | 2 |
| 499 | P.1433.7972 | 5818675.38 | 7548744.70 | 2 | 2 | 1 |  | 499 | 065.212730 | 5821028.63 | 7542420.37 | 1 | 1 | 2 |
| 500 | P.1433.7973 | 5818970.31 | 7548763.10 | 2 | 2 | 2 |  | 500 | 065.212731 | 5821011.15 | 7542425.90 | 1 | 1 | 2 |
| 501 | P.1433.7974 | 5818688.58 | 7548741.42 | 2 | 2 | 1 |  | 501 | 065.212732 | 5821000.95 | 7542428.05 | 1 | 1 | 2 |
| 502 | P.1433.7975 | 5819001.21 | 7548756.10 | 2 | 2 | 2 |  | 502 | 065.212733 | 5820980.03 | 7542431.48 | 1 | 1 | 2 |
| 503 | P.1433.7976 | 5819017.51 | 7548739.84 | 2 | 2 | 2 |  | 503 | 065.212734 | 5820969.32 | 7542432.75 | 1 | 1 | 2 |
| 504 | P.1433.7978 | 5818620.31 | 7548775.01 | 2 | 2 | 1 |  | 504 | 065.212735 | 5820962.47 | 7542434.79 | 1 | 1 | 2 |
| 505 | P.1433.7979 | 5818630.34 | 7548769.33 | 2 | 1 |  |  | 505 | 065.212736 | 5820949.15 | 7542437.49 | 1 | 1 | 2 |
| 506 | P.1433.7980 | 5819038.71 | 7548688.71 | 2 | 2 | 1 |  | 506 | 065.212737 | 5820937.88 | 7542441.92 | 1 | 1 | 2 |
| 507 | P.1433.7981 | 5819052.16 | 7548665.42 | 2 | 1 |  |  | 507 | 065.212738 | 5821342.56 | 7542411.63 | 1 | 1 | 2 |
| 508 | P.1433.7982 | 5818651.58 | 7548756.67 | 2 | 2 | 1 |  | 508 | 065.212739 | 5821266.74 | 7542426.77 | 1 | 1 | 2 |
| 509 | P.1433.7983 | 5818658.49 | 7548752.63 | 2 | 1 |  |  | 509 | 065.212740 | 5821233.06 | 7542421.23 | 1 | 1 | 2 |
| 510 | P.1433.7984 | 5819054.52 | 7548643.25 | 2 | 2 | 2 |  | 510 | 065.212741 | 5821154.56 | 7542422.36 | 1 | 1 | 2 |
| 511 | P.1433.7985 | 5819050.59 | 7548623.18 | 2 | 2 | 2 |  | 511 | 065.212742 | 5821134.58 | 7542423.15 | 1 | 1 | 2 |
| 512 | P.1433.7986 | 5819046.95 | 7548601.88 | 2 | 2 | 2 |  | 512 | 70 | 5820378.54 | 7546715.43 | 8 | 1 | 2 |
| 513 | P.1433.7987 | 5819030.21 | 7548581.42 | 2 | 2 | 2 |  | 513 | D_39337 | 5820374.22 | 7546712.84 | 7 | 6 | 2 |
| 514 | P.1433.7988 | 5818634.37 | 7548766.44 | 2 | 2 | 1 |  | 514 | 68 | 5820352.91 | 7546749.97 | 8 | 1 | 2 |
| 515 | P.1433.7989 | 5818638.56 | 7548763.43 | 2 | 2 | 1 |  | 515 | 44 | 5820334.66 | 7546774.96 | 5 | 1 | 2 |
| 516 | P.1433.7990 | 5819011.05 | 7548564.86 | 2 | 2 | 2 |  | 516 | 69 | 5820367.94 | 7546730.22 | 8 | 1 | 2 |
| 517 | P.1433.7993 | 5818958.50 | 7548550.93 | 2 | 2 | 1 |  | 517 | 11675 | 5818841.01 | 7548291.77 | 8 | 1 | 2 |
| 518 | P.1433.7995 | 5818923.80 | 7548532.17 | 2 | 2 | 2 |  | 518 | 11676 | 5818839.52 | 7548319.19 | 8 | 1 | 2 |
| 519 | P.1433.7996 | 5818886.64 | 7548496.62 | 2 | 2 | 2 |  | 519 | 11677 | 5818843.05 | 7548346.23 | 8 | 1 | 2 |
| 520 | P.1433.7997 | 5818875.34 | 7548482.51 | 2 | 2 | 2 |  | 520 | 11678 | 5818852.61 | 7548394.55 | 8 | 6 | 2 |
| 521 | P.1433.7998 | 5818862.02 | 7548457.77 | 2 | 2 | 2 |  | 521 | 11679 | 5818857.52 | 7548412.40 | 8 | 1 | 2 |
| 522 | P.1433.7999 | 5818854.10 | 7548433.17 | 2 | 2 | 2 |  | 522 | 11680 | 5818854.10 | 7548433.17 | 8 | 1 | 2 |
| 523 | P.1433.8000 | 5818857.52 | 7548412.40 | 2 | 2 | 2 |  | 523 | 11681 | 5818862.02 | 7548457.77 | 8 | 1 | 2 |
| 524 | P.1433.8001 | 5818852.61 | 7548394.55 | 2 | 2 | 2 |  | 524 | 11682 | 5818875.34 | 7548482.51 | 8 | 1 | 2 |
| 525 | P.1433.8002 | 5818891.71 | 7548508.47 | 2 | 2 | 1 |  | 525 | 11683 | 5818886.64 | 7548496.62 | 8 | 1 | 2 |
| 526 | P.1433.8003 | 5818843.05 | 7548346.23 | 2 | 2 | 2 |  | 526 | 11684 | 5818891.71 | 7548508.47 | 8 | 1 | 2 |
| 527 | P.1433.8004 | 5818839.52 | 7548319.19 | 2 | 2 | 2 |  | 527 | 11685 | 5818923.80 | 7548532.17 | 8 | 1 | 2 |
| 528 | P.1433.8006 | 5818841.01 | 7548291.77 | 2 | 2 | 2 |  | 528 | 11686 | 5818958.50 | 7548550.93 | 8 | 1 | 2 |
| 529 | P.1433.8008 | 5818835.86 | 7548250.95 | 1 | 1 | 2 |  | 529 | 11687 | 5819011.05 | 7548564.86 | 8 | 1 | 2 |
| 530 | P.1433.8009 | 5818843.61 | 7548218.67 | 1 | 1 | 2 |  | 530 | 11688 | 5819030.21 | 7548581.42 | 8 | 1 | 2 |
| 531 | P.1433.8010 | 5818851.52 | 7548207.82 | 1 | 1 | 2 |  | 531 | 11689 | 5819046.95 | 7548601.88 | 8 | 1 | 2 |
| 532 | P.1433.8011 | 5818866.32 | 7548184.32 | 1 | 1 | 2 |  | 532 | 11690 | 5819050.59 | 7548623.18 | 8 | 1 | 2 |
| 533 | P.1433.8012 | 5818882.78 | 7548157.06 | 1 | 1 | 2 |  | 533 | D_40010 | 5814475.76 | 7546432.57 | 7 | 6 | 2 |
| 534 | P.1433.8013 | 5818906.94 | 7548135.70 | 2 | 2 | 1 |  | 534 | 9 | 5819323.23 | 7548173.96 | 8 | 1 | 2 |
| 535 | P.1433.8014 | 5818934.57 | 7548108.53 | 1 | 1 | 2 |  | 535 | 67 | 5820331.02 | 7546779.95 | 5 | 1 | 2 |
| 536 | P.1433.8015 | 5818977.14 | 7548091.28 | 1 | 1 | 2 |  | 536 | 45 | 5820321.05 | 7546802.01 | 5 | 1 | 2 |
| 537 | P.1433.8016 | 5818994.83 | 7548085.74 | 1 | 1 | 2 |  | 537 | 84 | 5820388.80 | 7546642.15 | 5 | 1 | 2 |
| 538 | P.1433.8017 | 5819010.06 | 7548081.26 | 2 | 1 |  |  | 538 | 83 | 5820388.86 | 7546645.15 | 5 | 1 | 2 |
| 539 | P.1433.8018 | 5819016.25 | 7548080.22 | 2 | 2 | 2 |  | 539 | 85 | 5820388.28 | 7546614.64 | 5 | 1 | 2 |
| 540 | P.1433.8020 | 5819054.36 | 7548076.07 | 2 | 2 | 1 |  | 540 | 86 | 5820387.91 | 7546595.13 | 5 | 1 | 2 |
| 541 | P.1433.8021 | 5819097.38 | 7548074.07 | 2 | 2 | 1 |  | 541 | 30 | 5820388.70 | 7546591.01 | 5 | 1 | 2 |
| 542 | P.1433.8022 | 5819146.86 | 7548072.43 | 2 | 2 | 1 |  | 542 | 631 | 5820388.67 | 7546590.01 | 5 | 1 | 2 |
| 543 | P.1433.8023 | 5819160.03 | 7548076.27 | 2 | 2 | 1 |  | 543 | 632 | 5820388.07 | 7546565.02 | 5 | 1 | 2 |
| 544 | P.1433.8024 | 5819182.05 | 7548087.21 | 2 | 2 | 1 |  | 544 | 633 | 5820387.73 | 7546551.02 | 5 | 1 | 2 |
| 545 | P.1433.8025 | 5819190.02 | 7548098.97 | 2 | 2 | 1 |  | 545 | D_40599 | 5819843.17 | 7547853.15 | 7 | 6 | 2 |
| 546 | P.1433.8026 | 5819194.36 | 7548105.35 | 2 | 2 | 1 |  | 546 | 16 | 5819843.11 | 7547854.15 | 8 | 1 | 2 |
| 547 | P.1433.8027 | 5819200.34 | 7548127.41 | 2 | 2 | 1 |  | 547 | D_40608 | 5819862.91 | 7547859.36 | 7 | 6 | 2 |
| 548 | P.1433.8028 | 5819208.10 | 7548136.45 | 2 | 2 | 1 |  | 548 | a | 5820035.78 | 7547515.25 | 1 | 1 | 2 |
| 549 | P.1433.8029 | 5819210.19 | 7548138.65 | 1 | 1 | 2 |  | 549 | c | 5820195.74 | 7547613.32 | 1 | 1 | 2 |
| 550 | P.1433.8030 | 5818948.16 | 7548101.90 | 1 | 1 | 2 |  | 550 | 566 | 5819499.65 | 7548120.20 | 8 | 1 | 2 |
| 551 | P.1433.8031 | 5818962.02 | 7548097.41 | 1 | 1 | 2 |  | 551 | 431 | 5819407.15 | 7548160.98 | 8 | 1 | 2 |
| 552 | P.1433.8033 | 5819274.94 | 7548177.02 | 1 | 1 | 2 |  | 552 | 430 | 5819394.22 | 7548166.54 | 8 | 1 | 2 |
| 553 | P.1433.8036 | 5819302.06 | 7548182.54 | 2 | 2 | 2 |  | 553 | 11758 | 5819974.80 | 7547444.10 | 1 | 1 | 2 |
| 554 | P.1433.8037 | 5819316.29 | 7548176.61 | 2 | 2 | 1 |  | 554 | D_40866 | 5817582.35 | 7549356.76 | 7 | 6 | 2 |
| 555 | P.1433.8038 | 5819323.23 | 7548173.96 | 2 | 1 |  |  | 555 | D_40867 | 5817598.99 | 7549355.24 | 7 | 6 | 2 |
| 556 | P.1433.8039 | 5819335.15 | 7548175.36 | 2 | 2 | 1 |  | 556 | D_40954 | 5817441.26 | 7549399.18 | 7 | 6 | 2 |
| 557 | P.1433.8040 | 5819377.49 | 7548180.31 | 2 | 2 | 1 |  | 557 | D_40955 | 5817535.97 | 7549370.90 | 7 | 6 | 2 |
| 558 | P.1433.8041 | 5819387.30 | 7548181.46 | 2 | 2 | 2 |  | 558 | 80 | 5824381.51 | 7540552.40 | 8 | 1 | 2 |
| 559 | P.1433.8042 | 5819394.22 | 7548166.54 | 2 | 2 | 2 |  | 559 | 756 | 5824342.81 | 7540566.44 | 8 | 1 | 2 |
| 560 | P.1433.8043 | 5819407.15 | 7548160.98 | 2 | 2 | 2 |  | 560 | 62 | 5820316.72 | 7546811.55 | 8 | 1 | 2 |
| 561 | P.1433.8044 | 5819416.24 | 7548155.85 | 1 | 1 | 2 |  | 561 | 64 | 5820312.56 | 7546849.36 | 8 | 1 | 2 |
| 562 | P.1433.8045 | 5819435.52 | 7548144.99 | 1 | 1 | 2 |  | 562 | 66 | 5820317.17 | 7546874.07 | 8 | 1 | 2 |
| 563 | P.1433.8046 | 5819471.64 | 7548143.87 | 1 | 1 | 2 |  | 563 | 065.051038 | 5822189.70 | 7541442.80 | 1 | 1 | 2 |
| 564 | P.1433.8047 | 5819504.05 | 7548116.48 | 1 | 1 | 2 |  | 564 | 065.051042 | 5822200.72 | 7541438.02 | 1 | 1 | 2 |
| 565 | P.1433.8048 | 5819505.96 | 7548114.87 | 1 | 1 | 2 |  | 565 | 065.051043 | 5822225.05 | 7541427.47 | 1 | 1 | 2 |
| 566 | P.1433.8049 | 5819509.25 | 7548111.62 | 1 | 1 | 2 |  | 566 | 065.051048 | 5822116.51 | 7541479.95 | 1 | 1 | 2 |
| 567 | P.1433.8050 | 5819535.08 | 7548086.17 | 1 | 1 | 2 |  | 567 | 1832 | 5819585.15 | 7545560.78 | 8 | 1 | 2 |
| 568 | P.1433.8051 | 5819538.15 | 7548076.86 | 1 | 1 | 2 |  | 568 | 1831 | 5819611.86 | 7545617.06 | 8 | 1 | 2 |
| 569 | P.1433.8052 | 5819542.94 | 7548062.31 | 1 | 1 | 2 |  | 569 | 1830 | 5819624.71 | 7545650.19 | 8 | 1 | 2 |
| 570 | P.1433.8053 | 5819550.01 | 7548049.88 | 1 | 1 | 2 |  | 570 | 851 | 5824581.29 | 7540459.36 | 8 | 1 | 2 |
| 571 | P.1433.8054 | 5819564.31 | 7548033.31 | 1 | 1 | 2 |  | 571 | 115 | 5824586.30 | 7540492.56 | 8 | 1 | 2 |
| 572 | P.1433.8055 | 5819570.63 | 7548021.13 | 1 | 1 | 2 |  | 572 | 130 | 5824556.17 | 7540499.46 | 8 | 1 | 2 |
| 573 | P.1433.8056 | 5819581.71 | 7548004.33 | 1 | 1 | 2 |  | 573 | D_42136 | 5823848.88 | 7540600.86 | 7 | 6 | 2 |
| 574 | P.1433.8057 | 5819586.24 | 7547997.46 | 1 | 1 | 2 |  | 574 | 254 | 5819886.32 | 7543240.86 | 8 | 3 | 2 |
| 575 | P.1433.8058 | 5819603.72 | 7547967.80 | 1 | 1 | 2 |  | 575 | 253 | 5819885.43 | 7543260.00 | 8 | 3 | 2 |
| 576 | P.1433.8059 | 5819623.67 | 7547934.62 | 1 | 1 | 2 |  | 576 | D_42368 | 5822482.83 | 7541350.77 | 7 | 6 | 2 |
| 577 | P.1433.8060 | 5819626.02 | 7547932.43 | 1 | 1 | 2 |  | 577 | D_42369 | 5822471.17 | 7541353.62 | 7 | 6 | 2 |
| 578 | P.1433.8061 | 5819641.03 | 7547918.45 | 1 | 1 | 2 |  | 578 | D_42371 | 5822442.86 | 7541368.11 | 7 | 6 | 2 |
| 579 | P.1433.8062 | 5819646.04 | 7547915.84 | 1 | 1 | 2 |  | 579 | D_42373 | 5822447.99 | 7541367.89 | 7 | 6 | 2 |
| 580 | P.1433.8063 | 5819659.05 | 7547909.09 | 1 | 1 | 2 |  | 580 | K | 5818807.50 | 7548768.82 | 8 | 1 | 2 |
| 581 | P.1433.8064 | 5819661.69 | 7547907.24 | 1 | 1 | 2 |  | 581 | J | 5818777.33 | 7548758.56 | 8 | 1 | 2 |
| 582 | P.1433.8065 | 5819673.61 | 7547898.90 | 1 | 1 | 2 |  | 582 | U | 5818746.23 | 7548754.29 | 8 | 1 | 2 |
| 583 | P.1433.8066 | 5819689.54 | 7547897.94 | 1 | 1 | 2 |  | 583 | I | 5818719.66 | 7548741.99 | 8 | 1 | 2 |
| 584 | P.1433.8067 | 5819690.98 | 7547897.86 | 1 | 1 | 2 |  | 584 | 326 | 5817354.24 | 7549500.29 | 8 | 1 | 2 |
| 585 | P.1433.8068 | 5819699.03 | 7547893.43 | 1 | 1 | 2 |  | 585 | 325 | 5817364.24 | 7549494.20 | 8 | 1 | 2 |
| 586 | P.1433.8069 | 5819705.04 | 7547890.13 | 1 | 1 | 2 |  | 586 | f | 5819971.30 | 7547408.41 | 1 | 1 | 2 |
| 587 | P.1433.8070 | 5819708.21 | 7547886.35 | 1 | 1 | 2 |  | 587 | e | 5819971.28 | 7547396.31 | 1 | 1 | 2 |
| 588 | P.1433.8071 | 5819713.81 | 7547879.63 | 1 | 1 | 2 |  | 588 | d | 5819970.36 | 7547388.08 | 1 | 1 | 2 |
| 589 | P.1433.8072 | 5819724.28 | 7547861.20 | 1 | 1 | 2 |  | 589 | c | 5819969.44 | 7547379.80 | 1 | 1 | 2 |
| 590 | P.1433.8073 | 5819734.99 | 7547859.01 | 1 | 1 | 2 |  | 590 | D_42780 | 5819963.03 | 7547379.87 | 5 | 1 | 2 |
| 591 | P.1433.8074 | 5819746.81 | 7547856.59 | 1 | 1 | 2 |  | 591 | b | 5819965.44 | 7547370.71 | 1 | 1 | 2 |
| 592 | P.1433.8075 | 5819760.68 | 7547852.46 | 1 | 1 | 2 |  | 592 | D_42784 | 5819963.31 | 7547370.75 | 5 | 1 | 2 |
| 593 | P.1433.8076 | 5819770.29 | 7547850.86 | 1 | 1 | 2 |  | 593 | a | 5819977.03 | 7547349.83 | 1 | 1 | 2 |
| 594 | P.1433.8077 | 5819780.30 | 7547849.21 | 1 | 1 | 2 |  | 594 | 330 | 5823991.82 | 7540554.37 | 8 | 1 | 2 |
| 595 | P.1433.8078 | 5819800.43 | 7547845.80 | 1 | 1 | 2 |  | 595 | T | 5819017.51 | 7548739.84 | 8 | 1 | 2 |
| 596 | P.1433.8079 | 5819801.44 | 7547845.63 | 1 | 1 | 2 |  | 596 | S | 5819001.21 | 7548756.10 | 8 | 1 | 2 |
| 597 | P.1433.8080 | 5819809.65 | 7547848.83 | 1 | 1 | 2 |  | 597 | R | 5818970.31 | 7548763.10 | 8 | 1 | 2 |
| 598 | P.1433.8081 | 5819810.89 | 7547849.04 | 1 | 1 | 2 |  | 598 | P | 5818936.45 | 7548773.79 | 8 | 1 | 2 |
| 599 | P.1433.8082 | 5819823.30 | 7547851.00 | 1 | 1 | 2 |  | 599 | O | 5818916.10 | 7548770.51 | 8 | 1 | 2 |
| 600 | P.1433.8083 | 5819844.94 | 7547854.44 | 1 | 1 | 2 |  | 600 | N | 5818877.20 | 7548777.51 | 8 | 1 | 2 |
| 601 | P.1433.8084 | 5819863.16 | 7547860.51 | 1 | 1 | 2 |  | 601 | D_43098 | 5819916.60 | 7546000.31 | 7 | 6 | 2 |
| 602 | P.1433.8085 | 5819886.41 | 7547868.27 | 1 | 1 | 2 |  | 602 | D_43099 | 5819937.29 | 7545991.60 | 7 | 6 | 2 |
| 603 | P.1433.8086 | 5819906.92 | 7547877.73 | 1 | 1 | 2 |  | 603 | D_43102 | 5820160.23 | 7546015.73 | 7 | 6 | 2 |
| 604 | P.1433.8087 | 5819910.09 | 7547880.77 | 1 | 1 | 2 |  | 604 | D_43104 | 5820363.81 | 7546055.99 | 7 | 6 | 2 |
| 605 | P.1433.8088 | 5819917.84 | 7547888.18 | 1 | 1 | 2 |  | 605 | 065.170087 | 5818634.37 | 7548766.44 | 5 | 1 | 2 |
| 606 | P.1433.8089 | 5819925.22 | 7547904.12 | 1 | 1 | 2 |  | 606 | 065.170083 | 5818661.09 | 7548751.10 | 5 | 1 | 2 |
| 607 | P.1433.8090 | 5819925.59 | 7547928.02 | 1 | 1 | 2 |  | 607 | 062.150012 | 5814451.26 | 7546580.06 | 1 | 0 | 1 |
| 608 | P.1433.8091 | 5819939.17 | 7547940.36 | 1 | 1 | 2 |  | 608 | 062.150011 | 5814452.94 | 7546591.18 | 1 | 0 | 1 |
| 609 | P.1433.8092 | 5819940.16 | 7547941.26 | 1 | 1 | 2 |  | 609 | 062.150010 | 5814446.21 | 7546546.62 | 1 | 0 | 1 |
| 610 | P.1433.8093 | 5819943.05 | 7547942.94 | 1 | 1 | 2 |  | 610 | 062.150009 | 5814451.92 | 7546526.00 | 1 | 0 | 1 |
| 611 | P.1433.8094 | 5819961.76 | 7547953.80 | 1 | 1 | 2 |  | 611 | 062.150007 | 5814467.73 | 7546611.78 | 1 | 0 | 1 |
| 612 | P.1433.8095 | 5819970.15 | 7547956.28 | 1 | 1 | 2 |  | 612 | 062.050039 | 5821944.05 | 7541625.26 | 1 | 1 | 2 |
| 613 | P.1433.8096 | 5820000.21 | 7547965.12 | 1 | 1 | 2 |  | 613 | 062.050023 | 5821951.06 | 7541874.73 | 1 | 1 | 2 |
| 614 | P.1433.8097 | 5820029.21 | 7547971.12 | 1 | 1 | 2 |  | 614 | 062.170043 | 5819811.39 | 7547849.11 | 1 | 0 | 1 |
| 615 | P.1433.8098 | 5820044.34 | 7547972.72 | 1 | 1 | 2 |  | 615 | 062.170037 | 5819823.43 | 7547850.01 | 1 | 0 | 3 |
| 616 | P.1433.8099 | 5820064.57 | 7547978.47 | 1 | 1 | 2 |  | 616 | 062.170038 | 5819823.39 | 7547851.01 | 1 | 0 | 1 |
| 617 | P.1433.8100 | 5820114.89 | 7547989.58 | 1 | 1 | 2 |  | 617 | 062.180084 | 5823720.97 | 7540685.22 | 5 | 0 | 1 |
| 618 | P.1433.8101 | 5820165.56 | 7547952.87 | 1 | 1 | 2 |  | 618 | 062.180083 | 5823747.44 | 7540665.83 | 1 | 1 | 2 |
| 619 | P.1433.8102 | 5820176.80 | 7547922.95 | 1 | 1 | 2 |  | 619 | 062.180080 | 5823704.29 | 7540697.45 | 1 | 1 | 2 |
| 620 | P.1433.8103 | 5820191.53 | 7547887.97 | 1 | 1 | 2 |  | 620 | 062.180079 | 5823688.02 | 7540745.77 | 1 | 1 | 2 |
| 621 | P.1433.8104 | 5820193.98 | 7547857.50 | 1 | 1 | 2 |  | 621 | 062.170141 | 5819886.46 | 7547867.13 | 1 | 1 | 2 |
| 622 | P.1433.8105 | 5820205.24 | 7547842.27 | 1 | 1 | 2 |  | 622 | 062.170142 | 5819893.95 | 7547870.42 | 1 | 1 | 2 |
| 623 | P.1433.8106 | 5820222.93 | 7547829.01 | 1 | 1 | 2 |  | 623 | 062.170143 | 5819906.82 | 7547875.82 | 1 | 1 | 2 |
| 624 | P.1433.8107 | 5820227.46 | 7547815.56 | 1 | 1 | 2 |  | 624 | 062.170144 | 5819906.92 | 7547877.73 | 1 | 1 | 2 |
| 625 | P.1433.8108 | 5820244.66 | 7547758.09 | 1 | 1 | 2 |  | 625 | 062.170145 | 5819886.41 | 7547868.27 | 1 | 1 | 2 |
| 626 | P.1433.8109 | 5820249.27 | 7547735.14 | 1 | 1 | 2 |  | 626 | 062.170132 | 5819909.30 | 7547878.20 | 5 | 1 | 2 |
| 627 | P.1433.8110 | 5820243.43 | 7547705.78 | 1 | 1 | 2 |  | 627 | 062.170140 | 5819909.22 | 7547879.93 | 1 | 1 | 2 |
| 628 | P.1433.8111 | 5820235.65 | 7547675.33 | 1 | 1 | 2 |  | 628 | 062.170198 | 5818202.82 | 7548946.10 | 1 | 1 | 2 |
| 629 | P.1433.8112 | 5820235.71 | 7547659.25 | 1 | 1 | 2 |  | 629 | 062.170196 | 5818249.70 | 7548928.77 | 1 | 1 | 2 |
| 630 | P.1433.8113 | 5820235.72 | 7547655.92 | 1 | 1 | 2 |  | 630 | 062.170197 | 5818209.64 | 7548942.46 | 1 | 1 | 2 |
| 631 | P.1433.8114 | 5820232.41 | 7547651.24 | 1 | 1 | 2 |  | 631 | 062.050132 | 5821948.32 | 7541621.55 | 5 | 1 | 2 |
| 632 | P.1433.8115 | 5820226.79 | 7547643.28 | 1 | 1 | 2 |  | 632 | 062.050098 | 5822001.89 | 7541574.99 | 1 | 1 | 2 |
| 633 | P.1433.8116 | 5820215.82 | 7547636.50 | 1 | 1 | 2 |  | 633 | 062.090087 | 5817521.27 | 7549373.98 | 1 | 1 | 2 |
| 634 | P.1433.8117 | 5820204.92 | 7547621.41 | 1 | 1 | 2 |  | 634 | 062.090086 | 5817525.08 | 7549373.10 | 1 | 1 | 2 |
| 635 | P.1433.8118 | 5820196.28 | 7547613.80 | 1 | 1 | 2 |  | 635 | 062.090129 | 5817082.86 | 7549694.26 | 1 | 1 | 2 |
| 636 | P.1433.8119 | 5820189.35 | 7547607.68 | 1 | 1 | 2 |  | 636 | 062.090124 | 5817195.12 | 7549602.64 | 5 | 1 | 2 |
| 637 | P.1433.8120 | 5820172.60 | 7547589.98 | 1 | 1 | 2 |  | 637 | 062.090125 | 5817222.10 | 7549584.65 | 5 | 1 | 2 |
| 638 | P.1433.8121 | 5820160.37 | 7547576.54 | 1 | 1 | 2 |  | 638 | 062.090126 | 5817245.13 | 7549569.28 | 5 | 1 | 2 |
| 639 | P.1433.8122 | 5820143.29 | 7547568.10 | 1 | 1 | 2 |  | 639 | 062.090128 | 5817132.63 | 7549644.30 | 1 | 1 | 2 |
| 640 | P.1433.8123 | 5820132.61 | 7547557.37 | 1 | 1 | 2 |  | 640 | 062.090143 | 5817344.16 | 7549506.42 | 5 | 1 | 2 |
| 641 | P.1433.8124 | 5820118.10 | 7547549.55 | 1 | 1 | 2 |  | 641 | 062.090144 | 5817333.99 | 7549512.60 | 5 | 1 | 2 |
| 642 | P.1433.8125 | 5820091.51 | 7547544.23 | 1 | 1 | 2 |  | 642 | 062.090145 | 5817313.30 | 7549525.16 | 5 | 1 | 2 |
| 643 | P.1433.8126 | 5820077.34 | 7547537.03 | 1 | 1 | 2 |  | 643 | 062.090146 | 5817300.91 | 7549532.69 | 5 | 1 | 2 |
| 644 | P.1433.8127 | 5820066.48 | 7547534.75 | 1 | 1 | 2 |  | 644 | 062.090137 | 5817380.82 | 7549484.14 | 1 | 1 | 2 |
| 645 | P.1433.8128 | 5820041.93 | 7547523.50 | 1 | 1 | 2 |  | 645 | 062.090136 | 5817369.76 | 7549444.59 | 1 | 1 | 2 |
| 646 | P.1433.8129 | 5820038.10 | 7547519.54 | 1 | 1 | 2 |  | 646 | 062.050153 | 5822273.47 | 7541410.26 | 1 | 1 | 2 |
| 647 | P.1433.8130 | 5820036.79 | 7547517.10 | 1 | 1 | 2 |  | 647 | 062.050158 | 5822267.96 | 7541412.07 | 1 | 1 | 2 |
| 648 | P.1433.8134 | 5820003.14 | 7547485.29 | 1 | 1 | 2 |  | 648 | 062.050154 | 5822282.35 | 7541407.35 | 1 | 1 | 2 |
| 649 | P.1433.8135 | 5820001.86 | 7547481.88 | 1 | 1 | 2 |  | 649 | 065.212939 | 5820127.56 | 7543010.07 | 1 | 1 | 1 |
| 650 | P.1433.8136 | 5820000.29 | 7547477.69 | 1 | 1 | 2 |  | 650 | 065.212940 | 5820111.03 | 7543049.49 | 1 | 1 | 1 |
| 651 | P.1433.8137 | 5819993.78 | 7547471.46 | 1 | 1 | 2 |  | 651 | 065.212954 | 5820136.41 | 7542998.51 | 1 | 1 | 1 |
| 652 | P.1433.8143 | 5819972.07 | 7547428.48 | 1 | 1 | 2 |  | 652 | 062.170254 | 5819990.84 | 7547300.42 | 1 | 1 | 2 |
| 653 | P.1433.8144 | 5819970.93 | 7547421.94 | 1 | 1 | 2 |  | 653 | 062.170247 | 5820001.44 | 7547273.11 | 1 | 1 | 2 |
| 654 | P.1433.8145 | 5819970.29 | 7547418.23 | 1 | 1 | 2 |  | 654 | 062.170258 | 5820030.51 | 7547207.80 | 1 | 1 | 2 |
| 655 | P.1433.8146 | 5819971.10 | 7547410.47 | 1 | 1 | 2 |  | 655 | 062.170246 | 5820015.19 | 7547245.60 | 1 | 1 | 2 |
| 656 | P.1433.8147 | 5819971.95 | 7547402.29 | 1 | 1 | 2 |  | 656 | 062.170356 | 5819210.19 | 7548138.65 | 1 | 1 | 2 |
| 657 | P.1433.8148 | 5819971.50 | 7547398.20 | 1 | 1 | 2 |  | 657 | 062.170355 | 5819274.94 | 7548177.02 | 1 | 1 | 2 |
| 658 | P.1433.8149 | 5819970.55 | 7547389.63 | 1 | 1 | 2 |  | 658 | 062.180138 | 5824065.50 | 7540571.41 | 2 | 1 | 2 |
| 659 | P.1433.8150 | 5819969.68 | 7547381.80 | 1 | 1 | 2 |  | 659 | 062.180129 | 5824051.13 | 7540570.04 | 2 | 1 | 2 |
| 660 | P.1433.8151 | 5819969.14 | 7547376.96 | 1 | 1 | 2 |  | 660 | 062.180167 | 5824493.52 | 7540494.29 | 1 | 1 | 2 |
| 661 | P.1433.8152 | 5819965.80 | 7547372.68 | 1 | 1 | 2 |  | 661 | 062.180175 | 5824488.93 | 7540496.25 | 5 | 1 | 2 |
| 662 | P.1433.8153 | 5819965.41 | 7547372.17 | 1 | 1 | 2 |  | 662 | 062.180164 | 5824456.95 | 7540509.98 | 1 | 1 | 2 |
| 663 | P.1433.8154 | 5819965.56 | 7547367.06 | 1 | 1 | 2 |  | 663 | 062.180204 | 5822502.76 | 7541344.55 | 1 | 1 | 2 |
| 664 | P.1433.8155 | 5819966.72 | 7547361.53 | 1 | 1 | 2 |  | 664 | 062.180203 | 5822551.26 | 7541342.14 | 1 | 1 | 2 |
| 665 | P.1433.8156 | 5819969.61 | 7547357.75 | 1 | 1 | 2 |  | 665 | 062.180285 | 5823419.64 | 7540892.29 | 1 | 1 | 2 |
| 666 | P.1433.8157 | 5819976.46 | 7547352.56 | 1 | 1 | 2 |  | 666 | 062.180284 | 5823430.52 | 7540893.00 | 1 | 1 | 2 |
| 667 | P.1433.8158 | 5819976.73 | 7547351.30 | 1 | 1 | 2 |  | 667 | 062.260436 | 5820377.67 | 7546268.86 | 5 | 1 | 2 |
| 668 | P.1433.8159 | 5819981.74 | 7547327.85 | 1 | 1 | 2 |  | 668 | 062.260470 | 5820389.47 | 7546677.16 | 5 | 1 | 2 |
| 669 | P.1433.8160 | 5819981.90 | 7547327.09 | 1 | 1 | 2 |  | 669 | 062.260466 | 5820387.01 | 7546701.78 | 1 | 1 | 2 |
| 670 | P.1433.8161 | 5819988.91 | 7547306.33 | 1 | 1 | 2 |  | 670 | 062.260464 | 5820382.76 | 7546708.63 | 1 | 1 | 2 |
| 671 | P.1433.8162 | 5819996.71 | 7547282.63 | 1 | 1 | 2 |  | 671 | 062.260480 | 5820377.82 | 7546708.25 | 5 | 1 | 2 |
| 672 | P.1433.8163 | 5820006.36 | 7547263.30 | 1 | 1 | 2 |  | 672 | 062.260493 | 5820367.29 | 7546082.79 | 1 | 1 | 2 |
| 673 | P.1433.8164 | 5820014.40 | 7547247.20 | 1 | 1 | 2 |  | 673 | 062.260494 | 5820370.08 | 7546128.40 | 5 | 1 | 2 |
| 674 | P.1433.8165 | 5820022.60 | 7547227.83 | 1 | 1 | 2 |  | 674 | 062.260487 | 5820370.45 | 7546134.39 | 1 | 1 | 2 |
| 675 | P.1433.8166 | 5820030.41 | 7547208.07 | 1 | 1 | 2 |  | 675 | 062.090304 | 5817660.91 | 7549340.84 | 1 | 1 | 2 |
| 676 | P.1433.8167 | 5820036.14 | 7547193.57 | 1 | 1 | 2 |  | 676 | 062.090305 | 5817652.37 | 7549343.14 | 1 | 1 | 2 |
| 677 | P.1433.8168 | 5820039.93 | 7547185.52 | 1 | 1 | 2 |  | 677 | 062.090306 | 5817654.40 | 7549338.24 | 1 | 1 | 2 |
| 678 | P.1433.8169 | 5820041.98 | 7547179.62 | 1 | 1 | 2 |  | 678 | 062.090266 | 5817765.52 | 7549235.82 | 1 | 1 | 2 |
| 679 | P.1433.8170 | 5820050.17 | 7547173.08 | 1 | 1 | 2 |  | 679 | 062.090272 | 5817666.10 | 7549339.51 | 1 | 1 | 2 |
| 680 | P.1433.8171 | 5820062.12 | 7547161.44 | 1 | 1 | 2 |  | 680 | 062.090273 | 5817619.94 | 7549353.00 | 1 | 1 | 2 |
| 681 | P.1433.8172 | 5820066.35 | 7547157.29 | 1 | 1 | 2 |  | 681 | 062.090274 | 5817624.90 | 7549347.29 | 1 | 1 | 2 |
| 682 | P.1433.8173 | 5820084.36 | 7547143.26 | 1 | 1 | 2 |  | 682 | 062.090275 | 5817640.45 | 7549342.52 | 1 | 1 | 2 |
| 683 | P.1433.8174 | 5820092.51 | 7547144.24 | 1 | 1 | 2 |  | 683 | 062.090240 | 5817641.55 | 7549346.43 | 5 | 1 | 2 |
| 684 | P.1433.8175 | 5820110.24 | 7547135.47 | 1 | 1 | 2 |  | 684 | 062.170852 | 5818882.78 | 7548157.06 | 5 | 1 | 2 |
| 685 | P.1433.8176 | 5820139.37 | 7547113.26 | 1 | 1 | 2 |  | 685 | 062.170877 | 5818857.85 | 7548199.37 | 1 | 1 | 2 |
| 686 | P.1433.8177 | 5820150.01 | 7547113.28 | 1 | 1 | 2 |  | 686 | 062.170862 | 5818835.86 | 7548250.95 | 1 | 1 | 2 |
| 687 | P.1433.8178 | 5820160.82 | 7547105.70 | 1 | 1 | 2 |  | 687 | 062.170868 | 5818840.41 | 7548224.34 | 1 | 1 | 2 |
| 688 | P.1433.8179 | 5820183.67 | 7547091.51 | 1 | 1 | 2 |  | 688 | 062.170858 | 5819010.06 | 7548081.26 | 1 | 1 | 2 |
| 689 | P.1433.8180 | 5820199.18 | 7547078.43 | 1 | 1 | 2 |  | 689 | 062.170890 | 5819009.75 | 7548081.37 | 1 | 1 | 2 |
| 690 | P.1433.8181 | 5820212.46 | 7547072.19 | 1 | 1 | 2 |  | 690 | 062.170889 | 5818994.83 | 7548085.74 | 1 | 1 | 2 |
| 691 | P.1433.8182 | 5820225.31 | 7547072.77 | 1 | 1 | 2 |  | 691 | 062.170888 | 5818977.14 | 7548091.28 | 1 | 1 | 2 |
| 692 | P.1433.8183 | 5820230.38 | 7547068.91 | 1 | 1 | 2 |  | 692 | 062.170887 | 5818962.02 | 7548097.41 | 1 | 1 | 2 |
| 693 | P.1433.8184 | 5820247.94 | 7547051.45 | 1 | 1 | 2 |  | 693 | 062.170886 | 5818948.16 | 7548101.90 | 1 | 1 | 2 |
| 694 | P.1433.8185 | 5820255.90 | 7547035.79 | 1 | 1 | 2 |  | 694 | 062.170885 | 5818934.57 | 7548108.53 | 1 | 1 | 2 |
| 695 | P.1433.8186 | 5820257.66 | 7547029.46 | 1 | 1 | 2 |  | 695 | 062.170884 | 5818924.17 | 7548116.66 | 1 | 1 | 2 |
| 696 | P.1433.8187 | 5820260.73 | 7547017.64 | 1 | 1 | 2 |  | 696 | 062.170883 | 5818914.78 | 7548126.41 | 1 | 1 | 2 |
| 697 | P.1433.8188 | 5820264.21 | 7547002.48 | 1 | 1 | 2 |  | 697 | 062.170882 | 5818906.94 | 7548135.70 | 1 | 1 | 2 |
| 698 | P.1433.8189 | 5820261.71 | 7546985.35 | 1 | 1 | 2 |  | 698 | 062.170881 | 5818887.86 | 7548151.64 | 1 | 1 | 2 |
| 699 | P.1433.8190 | 5820264.50 | 7546975.05 | 1 | 1 | 2 |  | 699 | 062.170880 | 5818879.39 | 7548160.68 | 1 | 1 | 2 |
| 700 | P.1433.8191 | 5820269.23 | 7546954.90 | 1 | 1 | 2 |  | 700 | 062.170879 | 5818874.81 | 7548167.93 | 1 | 1 | 2 |
| 701 | P.1433.8192 | 5820271.94 | 7546931.57 | 1 | 1 | 2 |  | 701 | 062.170878 | 5818866.32 | 7548184.32 | 1 | 1 | 2 |
| 702 | P.1433.8193 | 5820275.70 | 7546909.09 | 1 | 1 | 2 |  | 702 | 062.170863 | 5818843.61 | 7548218.67 | 1 | 1 | 2 |
| 703 | P.1433.8194 | 5820276.60 | 7546895.99 | 1 | 1 | 2 |  | 703 | 062.170864 | 5818851.52 | 7548207.82 | 1 | 1 | 2 |
| 704 | P.1433.8195 | 5820275.93 | 7546886.51 | 1 | 1 | 2 |  | 704 | 062.090353 | 5815326.30 | 7550129.92 | 1 | 1 | 2 |
| 705 | P.1433.8196 | 5820272.05 | 7546874.75 | 1 | 1 | 2 |  | 705 | 062.090351 | 5815360.98 | 7550138.83 | 1 | 1 | 2 |
| 706 | P.1433.8197 | 5820267.66 | 7546859.79 | 1 | 1 | 2 |  | 706 | 062.090356 | 5815370.92 | 7550140.78 | 1 | 1 | 2 |
| 707 | P.1433.8198 | 5820304.22 | 7546870.11 | 1 | 1 | 1 |  | 707 | 062.090350 | 5815377.74 | 7550141.98 | 1 | 1 | 2 |
| 708 | P.1433.8207 | 5820352.91 | 7546749.96 | 1 | 1 | 1 |  | 708 | 062.090355 | 5815387.62 | 7550144.23 | 1 | 1 | 2 |
| 709 | P.1433.8220 | 5820384.94 | 7546545.46 | 1 | 1 | 1 |  | 709 | 062.090348 | 5815395.42 | 7550144.52 | 1 | 1 | 2 |
| 710 | P.1433.8221 | 5820379.87 | 7546381.84 | 1 | 1 | 1 |  | 710 | 062.090347 | 5815405.12 | 7550144.80 | 1 | 1 | 2 |
| 711 | P.1433.8224 | 5820372.89 | 7546193.15 | 1 | 1 | 1 |  | 711 | 062.090346 | 5815415.03 | 7550144.48 | 1 | 1 | 2 |
| 712 | P.1433.8225 | 5820371.21 | 7546147.70 | 1 | 1 | 1 |  | 712 | 062.090342 | 5815438.38 | 7550144.23 | 1 | 1 | 2 |
| 713 | P.1433.8229 | 5820362.59 | 7546049.39 | 1 | 1 | 4 |  | 713 | 062.090339 | 5815462.06 | 7550144.08 | 1 | 1 | 2 |
| 714 | P.1433.8230 | 5820358.21 | 7546031.59 | 1 | 1 | 4 |  | 714 | 062.090337 | 5815494.27 | 7550143.98 | 1 | 1 | 2 |
| 715 | P.1433.8231 | 5820252.92 | 7546023.36 | 1 | 1 | 4 |  | 715 | 062.090336 | 5815509.82 | 7550144.10 | 1 | 1 | 2 |
| 716 | P.1433.8232 | 5820159.77 | 7546015.68 | 2 | 2 | 1 |  | 716 | 062.090334 | 5815557.76 | 7550144.54 | 1 | 1 | 2 |
| 717 | P.1433.8233 | 5820153.68 | 7546014.97 | 2 | 2 | 1 |  | 717 | 062.090332 | 5815577.22 | 7550144.26 | 1 | 1 | 2 |
| 718 | P.1433.8234 | 5820074.33 | 7546009.33 | 1 | 1 | 4 |  | 718 | 062.090330 | 5815610.18 | 7550141.85 | 1 | 1 | 2 |
| 719 | P.1433.8235 | 5820041.14 | 7546006.10 | 1 | 1 | 4 |  | 719 | 062.090329 | 5815618.68 | 7550140.70 | 1 | 1 | 2 |
| 720 | P.1433.8236 | 5820027.13 | 7545999.32 | 1 | 1 | 4 |  | 720 | 062.090327 | 5815663.97 | 7550135.16 | 1 | 1 | 2 |
| 721 | P.1433.8237 | 5819940.57 | 7545990.21 | 1 | 2 | 3 |  | 721 | 062.090325 | 5815682.54 | 7550133.21 | 1 | 1 | 2 |
| 722 | P.1433.8238 | 5819937.29 | 7545991.60 | 1 | 2 | 2 |  | 722 | 062.030944 | 5820054.10 | 7543096.58 | 1 | 1 | 3 |
| 723 | P.1433.8239 | 5819916.60 | 7546000.31 | 1 | 2 | 3 |  | 723 | 062.030940 | 5820019.63 | 7543113.63 | 5 | 1 | 2 |
| 724 | P.1433.8240 | 5819876.05 | 7546017.41 | 1 | 2 | 2 |  | 724 | 062.260680 | 5820375.45 | 7546262.46 | 1 | 1 | 4 |
| 725 | P.1433.8241 | 5819868.60 | 7546024.16 | 2 | 2 | 2 |  | 725 | 062.260679 | 5820373.34 | 7546265.79 | 1 | 1 | 4 |
| 726 | P.1433.8242 | 5819832.88 | 7546039.49 | 2 | 2 | 2 |  | 726 | 062.260682 | 5820372.90 | 7546193.28 | 1 | 1 | 2 |
| 727 | P.1433.8243 | 5819820.65 | 7546006.10 | 2 | 2 | 2 |  | 727 | 062.260684 | 5820375.12 | 7546253.65 | 5 | 1 | 2 |
| 728 | P.1433.8244 | 5819817.50 | 7545995.59 | 2 | 2 | 1 |  | 728 | 062.030943 | 5820014.81 | 7543116.01 | 1 | 1 | 3 |
| 729 | P.1433.8245 | 5819816.04 | 7545989.43 | 2 | 1 |  |  | 729 | 062.030953 | 5820002.85 | 7543121.77 | 0 | 1 | 2 |
| 730 | P.1433.8246 | 5819795.55 | 7545996.53 | 1 | 1 | 2 |  | 730 | 062.260748 | 5820370.93 | 7546140.19 | 1 | 1 | 2 |
| 731 | P.1433.8247 | 5819791.97 | 7545984.47 | 1 | 1 | 2 |  | 731 | 062.260747 | 5820370.81 | 7546140.38 | 1 | 1 | 2 |
| 732 | P.1433.8248 | 5819787.73 | 7545970.39 | 1 | 1 | 2 |  | 732 | 062.260746 | 5820372.46 | 7546181.35 | 5 | 1 | 2 |
| 733 | P.1433.8249 | 5819729.30 | 7545894.36 | 1 | 1 | 2 |  | 733 | 062.260745 | 5820369.93 | 7546188.59 | 5 | 1 | 2 |
| 734 | P.1433.8250 | 5819726.05 | 7545888.66 | 1 | 1 | 2 |  | 734 | 062.180483 | 5823887.54 | 7540584.31 | 5 | 1 | 2 |
| 735 | P.1433.8251 | 5819717.25 | 7545879.48 | 1 | 1 | 2 |  | 735 | 062.180478 | 5823892.93 | 7540581.24 | 5 | 1 | 2 |
| 736 | P.1433.8252 | 5819707.67 | 7545868.03 | 1 | 1 | 2 |  | 736 | 062.180468 | 5823908.08 | 7540572.56 | 2 | 1 | 2 |
| 737 | P.1433.8253 | 5819702.62 | 7545853.06 | 1 | 1 | 2 |  | 737 | 062.180467 | 5823908.36 | 7540567.15 | 2 | 1 | 2 |
| 738 | P.1433.8254 | 5819701.37 | 7545850.39 | 1 | 1 | 2 |  | 738 | 062.180466 | 5823976.93 | 7540552.84 | 1 | 1 | 2 |
| 739 | P.1433.8255 | 5819713.41 | 7545810.71 | 2 | 2 | 2 |  | 739 | 062.050383 | 5822063.08 | 7541521.81 | 1 | 1 | 2 |
| 740 | P.1433.8256 | 5819691.12 | 7545789.48 | 2 | 2 | 1 |  | 740 | 062.171020 | 5819969.83 | 7547956.18 | 1 | 1 | 2 |
| 741 | P.1433.8257 | 5819684.80 | 7545772.25 | 2 | 2 | 2 |  | 741 | 062.171014 | 5820002.36 | 7547965.56 | 1 | 1 | 2 |
| 742 | P.1433.8259 | 5819875.16 | 7546017.81 | 1 | 1 | 3 |  | 742 | 062.171022 | 5818837.22 | 7548764.37 | 1 | 1 | 2 |
| 743 | P.1433.8260 | 5819800.96 | 7546002.32 | 1 | 1 | 2 |  | 743 | 062.180555 | 5824452.20 | 7540512.65 | 5 | 1 | 3 |
| 744 | P.1433.8261 | 5819781.04 | 7545960.49 | 1 | 1 | 2 |  | 744 | 062.260969 | 5819701.37 | 7545850.39 | 1 | 1 | 2 |
| 745 | P.1433.8262 | 5819660.80 | 7545731.78 | 2 | 2 | 2 |  | 745 | 062.260970 | 5819702.62 | 7545853.06 | 1 | 1 | 2 |
| 746 | P.1433.8263 | 5819640.58 | 7545705.19 | 2 | 2 | 2 |  | 746 | 062.260971 | 5819707.67 | 7545868.03 | 1 | 1 | 2 |
| 747 | P.1433.8264 | 5819775.39 | 7545946.87 | 2 | 2 | 1 |  | 747 | 062.260973 | 5819717.25 | 7545879.48 | 1 | 1 | 2 |
| 748 | P.1433.8265 | 5819639.67 | 7545702.10 | 2 | 2 | 1 |  | 748 | 062.260974 | 5819726.05 | 7545888.66 | 1 | 1 | 2 |
| 749 | P.1433.8266 | 5819624.71 | 7545650.19 | 2 | 1 | 2 |  | 749 | 062.260975 | 5819729.30 | 7545894.36 | 1 | 1 | 2 |
| 750 | P.1433.8267 | 5819748.43 | 7545918.96 | 1 | 1 | 2 |  | 750 | 062.260976 | 5819748.43 | 7545918.96 | 1 | 1 | 2 |
| 751 | P.1433.8268 | 5819766.02 | 7545938.02 | 1 | 1 | 2 |  | 751 | 062.260977 | 5819766.02 | 7545938.02 | 1 | 1 | 2 |
| 752 | P.1433.8269 | 5819611.86 | 7545617.06 | 2 | 1 | 2 |  | 752 | 062.260978 | 5819775.39 | 7545946.87 | 1 | 1 | 2 |
| 753 | P.1433.8270 | 5819585.15 | 7545560.78 | 2 | 1 | 2 |  | 753 | 062.260979 | 5819781.04 | 7545960.49 | 1 | 1 | 2 |
| 754 | P.1433.8271 | 5819579.94 | 7545576.44 | 2 | 2 | 2 |  | 754 | 062.260980 | 5819787.73 | 7545970.39 | 1 | 1 | 2 |
| 755 | P.1433.8272 | 5819575.68 | 7545570.99 | 2 | 2 | 2 |  | 755 | 062.260981 | 5819791.97 | 7545984.47 | 1 | 1 | 2 |
| 756 | P.1433.8273 | 5819565.31 | 7545546.55 | 2 | 2 | 2 |  | 756 | 062.260982 | 5819795.55 | 7545996.53 | 1 | 1 | 2 |
| 757 | P.1433.8274 | 5819562.90 | 7545536.11 | 2 | 2 | 2 |  | 757 | 062.260968 | 5819800.96 | 7546002.32 | 1 | 1 | 2 |
| 758 | P.1433.8275 | 5819562.05 | 7545522.16 | 2 | 2 | 2 |  | 758 | 062.180569 | 5822698.27 | 7541326.39 | 1 | 1 | 2 |
| 759 | P.1433.8276 | 5819564.32 | 7545504.89 | 2 | 2 | 2 |  | 759 | 062.180571 | 5822662.65 | 7541339.92 | 1 | 1 | 2 |
| 760 | P.1433.8277 | 5819552.09 | 7545498.48 | 2 | 2 | 2 |  | 760 | 062.180575 | 5822650.50 | 7541343.74 | 5 | 1 | 2 |
| 761 | P.1433.8278 | 5819553.23 | 7545495.59 | 2 | 1 |  |  | 761 | 062.180574 | 5822632.14 | 7541349.50 | 1 | 1 | 2 |
| 762 | P.1433.8279 | 5819562.78 | 7545471.63 | 2 | 2 | 1 |  | 762 | 062.180577 | 5822625.92 | 7541349.82 | 1 | 1 | 2 |
| 763 | P.1433.8280 | 5819599.87 | 7545412.46 | 2 | 2 | 1 |  | 763 | 062.261046 | 5820379.87 | 7546381.88 | 1 | 1 | 2 |
| 764 | P.1433.8281 | 5819624.69 | 7545340.69 | 2 | 2 | 1 |  | 764 | 062.261048 | 5820384.97 | 7546546.44 | 5 | 1 | 2 |
| 765 | P.1433.8282 | 5819638.89 | 7545282.65 | 2 | 2 | 1 |  | 765 | 062.261107 | 5820252.92 | 7546023.36 | 1 | 1 | 4 |
| 766 | P.1433.8283 | 5819656.84 | 7545232.09 | 2 | 2 | 1 |  | 766 | 062.261109 | 5820151.16 | 7546014.68 | 1 | 1 | 4 |
| 767 | P.1433.8284 | 5819664.66 | 7545197.44 | 2 | 2 | 1 |  | 767 | 062.261110 | 5820074.33 | 7546009.33 | 1 | 1 | 4 |
| 768 | P.1433.8285 | 5819668.48 | 7545148.00 | 2 | 2 | 1 |  | 768 | 062.261113 | 5820041.14 | 7546006.10 | 1 | 1 | 4 |
| 769 | P.1433.8286 | 5819676.49 | 7545103.22 | 2 | 2 | 1 |  | 769 | 062.261114 | 5820027.13 | 7545999.32 | 1 | 1 | 4 |
| 770 | P.1433.8287 | 5819682.05 | 7545042.58 | 2 | 2 | 1 |  | 770 | 062.261117 | 5819875.16 | 7546017.81 | 1 | 1 | 3 |
| 771 | P.1433.8288 | 5819678.44 | 7544996.23 | 2 | 2 | 1 |  | 771 | 062.261106 | 5820358.21 | 7546031.59 | 1 | 1 | 4 |
| 772 | P.1433.8289 | 5819681.87 | 7544967.75 | 2 | 2 | 1 |  | 772 | 065.031200 | 5819994.81 | 7543125.93 | 2 | 1 | 2 |
| 773 | P.1433.8290 | 5819694.18 | 7544910.15 | 2 | 2 | 1 |  | 773 | 065.031199 | 5819972.02 | 7543134.91 | 2 | 1 | 2 |
| 774 | P.1433.8291 | 5819711.35 | 7544853.11 | 2 | 2 | 1 |  | 774 | 065.031203 | 5819966.04 | 7543139.69 | 1 | 1 | 2 |
| 775 | P.1433.8292 | 5819731.60 | 7544805.14 | 2 | 2 | 1 |  | 775 | 065.031202 | 5819960.61 | 7543144.02 | 1 | 1 | 2 |
| 776 | P.1433.8293 | 5819753.12 | 7544773.83 | 2 | 2 | 1 |  | 776 | 065.031201 | 5819954.63 | 7543146.02 | 1 | 1 | 2 |
| 777 | P.1433.8294 | 5819763.78 | 7544760.97 | 2 | 2 | 1 |  | 777 | 062.090132 | 5817264.17 | 7549556.51 | 5 | 1 | 2 |
| 778 | P.1433.8295 | 5819796.14 | 7544735.76 | 2 | 2 | 1 |  | 778 | 062.090127 | 5817278.44 | 7549546.99 | 1 | 1 | 2 |
| 779 | P.1433.8296 | 5819812.02 | 7544720.25 | 2 | 2 | 1 |  | 779 | 065.050007 | 5822327.93 | 7541389.16 | 1 | 1 | 2 |
| 780 | P.1433.8297 | 5819829.02 | 7544699.80 | 2 | 2 | 1 |  | 780 | 065.050014 | 5822317.60 | 7541389.85 | 1 | 1 | 2 |
| 781 | P.1433.8298 | 5819841.36 | 7544678.50 | 2 | 2 | 1 |  | 781 | 065.170082 | 5818614.06 | 7548780.06 | 1 | 1 | 2 |
| 782 | P.1433.8299 | 5819845.88 | 7544660.75 | 2 | 2 | 1 |  | 782 | 065.170081 | 5818620.31 | 7548775.01 | 1 | 1 | 2 |
| 783 | P.1433.8300 | 5819846.58 | 7544634.60 | 2 | 2 | 1 |  | 783 | 065.170126 | 5818630.34 | 7548769.33 | 1 | 1 | 2 |
| 784 | P.1433.8301 | 5819848.44 | 7544611.05 | 2 | 2 | 1 |  | 784 | 065.170080 | 5818638.56 | 7548763.43 | 1 | 1 | 2 |
| 785 | P.1433.8302 | 5819846.27 | 7544591.02 | 2 | 2 | 1 |  | 785 | 065.170079 | 5818643.82 | 7548758.83 | 1 | 1 | 2 |
| 786 | P.1433.8303 | 5819837.59 | 7544555.35 | 2 | 2 | 1 |  | 786 | 065.170078 | 5818651.58 | 7548756.67 | 1 | 1 | 2 |
| 787 | P.1433.8304 | 5819823.99 | 7544513.72 | 2 | 2 | 1 |  | 787 | 065.170077 | 5818658.49 | 7548752.63 | 1 | 1 | 2 |
| 788 | P.1433.8305 | 5819816.94 | 7544486.32 | 2 | 2 | 1 |  | 788 | 065.170076 | 5818669.65 | 7548746.06 | 1 | 1 | 2 |
| 789 | P.1433.8306 | 5819811.24 | 7544456.15 | 2 | 2 | 1 |  | 789 | 065.170075 | 5818675.38 | 7548744.70 | 1 | 1 | 2 |
| 790 | P.1433.8307 | 5819797.59 | 7544419.52 | 2 | 2 | 1 |  | 790 | 065.170124 | 5818688.58 | 7548741.42 | 1 | 1 | 2 |
| 791 | P.1433.8308 | 5819788.29 | 7544365.02 | 2 | 2 | 1 |  | 791 | 065.170125 | 5818605.93 | 7548783.29 | 1 | 1 | 2 |
| 792 | P.1433.8309 | 5819782.83 | 7544319.75 | 2 | 2 | 1 |  | 792 | 062.261116 | 5819940.57 | 7545990.22 | 1 | 1 | 3 |
| 793 | P.1433.8310 | 5819784.37 | 7544294.34 | 2 | 2 | 1 |  | 793 | 065.170140 | 5818506.86 | 7548918.76 | 1 | 1 | 2 |
| 794 | P.1433.8311 | 5819794.74 | 7544254.80 | 2 | 2 | 1 |  | 794 | 065.170142 | 5818488.11 | 7548928.70 | 1 | 1 | 2 |
| 795 | P.1433.8312 | 5819809.62 | 7544222.77 | 2 | 2 | 1 |  | 795 | 065.170143 | 5818468.81 | 7548940.44 | 1 | 1 | 2 |
| 796 | P.1433.8313 | 5819835.24 | 7544181.52 | 2 | 2 | 1 |  | 796 | 065.170144 | 5818456.11 | 7548946.79 | 1 | 1 | 2 |
| 797 | P.1433.8314 | 5819839.94 | 7544169.22 | 2 | 2 | 1 |  | 797 | 065.170145 | 5818439.07 | 7548951.02 | 1 | 1 | 2 |
| 798 | P.1433.8315 | 5819846.90 | 7544155.46 | 2 | 2 | 1 |  | 798 | 065.170146 | 5818432.85 | 7548954.28 | 1 | 1 | 2 |
| 799 | P.1433.8316 | 5819857.42 | 7544142.72 | 2 | 2 | 1 |  | 799 | 065.170147 | 5818427.18 | 7548956.40 | 1 | 1 | 3 |
| 800 | P.1433.8317 | 5819871.47 | 7544131.40 | 2 | 2 | 1 |  | 800 | Du_42 | 5818616.83 | 7548790.59 | 7 | 6 | 2 |
| 801 | P.1433.8318 | 5819892.74 | 7544114.01 | 2 | 2 | 1 |  | 801 | 065.050028 | 5821941.81 | 7541615.59 | 5 | 1 | 2 |
| 802 | P.1433.8319 | 5819926.62 | 7544079.47 | 2 | 2 | 1 |  | 802 | 065.050026 | 5821940.21 | 7541616.42 | 5 | 1 | 2 |
| 803 | P.1433.8320 | 5819953.57 | 7544053.30 | 2 | 2 | 1 |  | 803 | 065.050029 | 5821944.89 | 7541655.24 | 5 | 1 | 2 |
| 804 | P.1433.8321 | 5819970.37 | 7544034.61 | 2 | 2 | 1 |  | 804 | 065.050033 | 5821947.42 | 7541745.45 | 5 | 1 | 2 |
| 805 | P.1433.8322 | 5819983.17 | 7544016.49 | 2 | 2 | 1 |  | 805 | 065.050032 | 5821942.34 | 7541748.10 | 5 | 1 | 2 |
| 806 | P.1433.8323 | 5819992.33 | 7543997.31 | 2 | 2 | 1 |  | 806 | 065.150009 | 5814427.80 | 7546811.58 | 1 | 1 | 2 |
| 807 | P.1433.8324 | 5819998.07 | 7543986.53 | 2 | 2 | 1 |  | 807 | 065.150008 | 5814432.48 | 7546795.45 | 1 | 1 | 2 |
| 808 | P.1433.8325 | 5820005.06 | 7543970.09 | 2 | 2 | 1 |  | 808 | 065.150007 | 5814433.96 | 7546788.49 | 1 | 1 | 2 |
| 809 | P.1433.8326 | 5820011.10 | 7543948.38 | 2 | 2 | 1 |  | 809 | 065.150006 | 5814435.62 | 7546780.70 | 1 | 1 | 2 |
| 810 | P.1433.8327 | 5820015.44 | 7543917.76 | 2 | 2 | 1 |  | 810 | 065.150005 | 5814438.30 | 7546770.04 | 1 | 1 | 2 |
| 811 | P.1433.8328 | 5820017.20 | 7543905.09 | 2 | 2 | 1 |  | 811 | 065.150004 | 5814441.63 | 7546756.78 | 1 | 1 | 2 |
| 812 | P.1433.8329 | 5820046.96 | 7543778.57 | 2 | 2 | 1 |  | 812 | 065.180116 | 5822417.82 | 7541366.25 | 1 | 1 | 2 |
| 813 | P.1433.8330 | 5820035.40 | 7543714.58 | 2 | 2 | 1 |  | 813 | 065.180115 | 5822427.91 | 7541362.25 | 1 | 1 | 2 |
| 814 | P.1433.8331 | 5820036.14 | 7543693.46 | 2 | 2 | 1 |  | 814 | 065.180131 | 5822434.38 | 7541360.12 | 1 | 1 | 2 |
| 815 | P.1433.8332 | 5820040.59 | 7543667.66 | 2 | 2 | 1 |  | 815 | 065.180130 | 5822437.04 | 7541359.58 | 1 | 1 | 2 |
| 816 | P.1433.8333 | 5820045.99 | 7543643.98 | 2 | 2 | 1 |  | 816 | 065.210210 | 5820859.65 | 7542477.47 | 1 | 1 | 2 |
| 817 | P.1433.8334 | 5820047.39 | 7543629.92 | 2 | 2 | 1 |  | 817 | 065.210211 | 5820846.96 | 7542476.60 | 1 | 1 | 2 |
| 818 | P.1433.8335 | 5820046.92 | 7543618.42 | 2 | 2 | 1 |  | 818 | 065.210218 | 5820858.38 | 7542474.38 | 1 | 1 | 2 |
| 819 | P.1433.8336 | 5820044.81 | 7543608.12 | 2 | 2 | 1 |  | 819 | P.1433.7638 | 5814193.53 | 7548445.74 | 2 | 3 | 1 |
| 820 | P.1433.8337 | 5820039.66 | 7543596.62 | 2 | 2 | 1 |  | 820 | P.1433.7637 | 5814192.19 | 7548443.39 | 2 | 3 | 1 |
| 821 | P.1433.8338 | 5820038.95 | 7543588.41 | 2 | 2 | 1 |  | 821 | P.1433.7639 | 5814197.55 | 7548452.81 | 2 | 3 | 1 |
| 822 | P.1433.8339 | 5820041.06 | 7543577.17 | 2 | 2 | 1 |  | 822 | P.1433.7640 | 5814198.68 | 7548454.80 | 2 | 3 | 1 |
| 823 | P.1433.8340 | 5820040.12 | 7543568.49 | 2 | 2 | 1 |  | 823 | P.1433.7641 | 5814243.23 | 7548533.27 | 2 | 3 | 1 |
| 824 | P.1433.8341 | 5820026.28 | 7543544.80 | 2 | 2 | 1 |  | 824 | P.1433.7642 | 5814275.04 | 7548625.64 | 2 | 3 | 1 |
| 825 | P.1433.8342 | 5820004.48 | 7543513.62 | 2 | 2 | 1 |  | 825 | P.1433.7643 | 5814339.92 | 7548845.45 | 2 | 3 | 1 |
| 826 | P.1433.8343 | 5819989.71 | 7543484.78 | 2 | 2 | 1 |  | 826 | P.1433.7644 | 5814427.02 | 7549043.42 | 2 | 3 | 1 |
| 827 | P.1433.8344 | 5819981.50 | 7543478.22 | 2 | 2 | 1 |  | 827 | P.1433.7648 | 5814460.64 | 7549126.48 | 2 | 3 | 1 |
| 828 | P.1433.8345 | 5819958.76 | 7543461.57 | 2 | 2 | 1 |  | 828 | P.1433.7646 | 5814434.00 | 7549060.57 | 2 | 3 | 1 |
| 829 | P.1433.8346 | 5819944.23 | 7543449.61 | 2 | 2 | 1 |  | 829 | P.1433.7647 | 5814435.95 | 7549065.39 | 2 | 3 | 1 |
| 830 | P.1433.8347 | 5819915.15 | 7543422.11 | 2 | 1 |  |  | 830 | P.1433.7645 | 5814427.56 | 7549044.63 | 2 | 3 | 1 |
| 831 | P.1433.8348 | 5819913.74 | 7543420.78 | 2 | 2 | 1 |  | 831 | P.1433.7649 | 5814478.62 | 7549170.97 | 2 | 3 | 1 |
| 832 | P.1433.8349 | 5819902.37 | 7543402.60 | 2 | 1 |  |  | 832 | P.1433.7744 | 5814451.72 | 7549893.34 | 2 | 3 | 1 |
| 833 | P.1433.8350 | 5819899.68 | 7543398.27 | 2 | 2 | 1 |  | 833 | P.1433.7743 | 5814448.98 | 7549895.13 | 2 | 3 | 1 |
| 834 | P.1433.8351 | 5819894.99 | 7543387.89 | 2 | 1 |  |  | 834 | P.1433.7742 | 5814437.06 | 7549902.98 | 2 | 3 | 1 |
| 835 | P.1433.8352 | 5819887.72 | 7543371.77 | 2 | 2 | 1 |  | 835 | P.1433.7741 | 5814430.71 | 7549907.15 | 2 | 3 | 1 |
| 836 | P.1433.8353 | 5819886.00 | 7543364.67 | 2 | 1 |  |  | 836 | P.1433.7740 | 5814425.43 | 7549910.62 | 2 | 3 | 1 |
| 837 | P.1433.8354 | 5819882.33 | 7543349.50 | 2 | 2 | 1 |  | 837 | P.1433.7739 | 5814418.13 | 7549915.42 | 2 | 3 | 1 |
| 838 | P.1433.8355 | 5819884.21 | 7543321.13 | 2 | 2 | 1 |  | 838 | P.1433.7738 | 5814413.80 | 7549918.27 | 2 | 3 | 1 |
| 839 | P.1433.8356 | 5819887.26 | 7543296.51 | 2 | 2 | 1 |  | 839 | P.1433.7749 | 5814507.16 | 7549876.38 | 2 | 3 | 1 |
| 840 | P.1433.8357 | 5819887.02 | 7543282.21 | 2 | 2 | 1 |  | 840 | P.1433.7750 | 5814508.27 | 7549876.84 | 2 | 3 | 1 |
| 841 | P.1433.8358 | 5819884.90 | 7543271.49 | 2 | 2 | 2 |  | 841 | P.1433.7751 | 5814517.51 | 7549880.66 | 2 | 3 | 1 |
| 842 | P.1433.8359 | 5819885.43 | 7543260.00 | 2 | 2 | 2 |  | 842 | P.1433.7747 | 5814484.17 | 7549877.35 | 2 | 3 | 1 |
| 843 | P.1433.8360 | 5819885.83 | 7543251.50 | 2 | 2 | 1 |  | 843 | P.1433.7711 | 5813696.09 | 7549790.93 | 2 | 3 | 1 |
| 844 | P.1433.8361 | 5819886.32 | 7543240.86 | 2 | 2 | 2 |  | 844 | P.1433.7712 | 5813735.77 | 7549846.71 | 2 | 3 | 1 |
| 845 | P.1433.8362 | 5819889.07 | 7543226.11 | 2 | 2 | 2 |  | 845 | P.1433.7715 | 5813854.04 | 7549921.66 | 2 | 3 | 1 |
| 846 | P.1433.8363 | 5819890.75 | 7543217.13 | 2 | 2 | 2 |  | 846 | P.1433.7714 | 5813846.69 | 7549919.45 | 2 | 3 | 1 |
| 847 | P.1433.8364 | 5819902.85 | 7543195.42 | 2 | 2 | 1 |  | 847 | P.1433.7753 | 5814572.55 | 7549903.40 | 2 | 3 | 1 |
| 848 | P.1433.8365 | 5819912.10 | 7543180.22 | 2 | 2 | 1 |  | 848 | P.1433.7752 | 5814570.71 | 7549902.64 | 2 | 3 | 1 |
| 849 | P.1433.8366 | 5819927.34 | 7543165.92 | 2 | 2 | 1 |  | 849 | P.1433.7754 | 5814575.58 | 7549904.65 | 2 | 3 | 1 |
| 850 | P.1433.8367 | 5819943.57 | 7543156.23 | 2 | 1 |  |  | 850 | P.1433.7815 | 5815692.84 | 7550128.16 | 2 | 3 | 1 |
| 851 | P.1433.8368 | 5819954.63 | 7543146.02 | 1 | 1 | 2 |  | 851 | P.1433.7817 | 5816036.47 | 7549995.44 | 2 | 3 | 1 |
| 852 | P.1433.8369 | 5819960.61 | 7543144.02 | 1 | 1 | 2 |  | 852 | P.1433.7818 | 5816383.56 | 7549931.02 | 2 | 3 | 1 |
| 853 | P.1433.8370 | 5819966.04 | 7543139.69 | 1 | 1 | 2 |  | 853 | P.1433.7819 | 5816394.62 | 7549928.82 | 2 | 3 | 1 |
| 854 | P.1433.8371 | 5819972.02 | 7543134.91 | 1 | 1 | 2 |  | 854 | P.1433.7820 | 5816437.13 | 7549920.33 | 2 | 3 | 1 |
| 855 | P.1433.8372 | 5819994.81 | 7543125.93 | 2 | 1 |  |  | 855 | P.1433.7821 | 5816437.80 | 7549918.12 | 2 | 3 | 1 |
| 856 | P.1433.8373 | 5820014.81 | 7543116.01 | 1 | 1 | 2 |  | 856 | P.1433.7822 | 5816439.82 | 7549911.37 | 2 | 3 | 1 |
| 857 | P.1433.8374 | 5820053.94 | 7543096.62 | 2 | 2 | 1 |  | 857 | P.1433.7823 | 5816442.47 | 7549910.29 | 2 | 3 | 1 |
| 858 | P.1433.8375 | 5820111.03 | 7543049.49 | 2 | 2 | 1 |  | 858 | P.1433.7824 | 5816508.40 | 7549883.39 | 2 | 3 | 1 |
| 859 | P.1433.8376 | 5820127.56 | 7543010.07 | 2 | 2 | 1 |  | 859 | P.1433.7830 | 5816848.01 | 7549886.77 | 2 | 3 | 1 |
| 860 | P.1433.8377 | 5820136.41 | 7542998.51 | 2 | 2 | 1 |  | 860 | P.1433.7831 | 5816860.76 | 7549879.52 | 2 | 3 | 1 |
| 861 | P.1433.8378 | 5820222.88 | 7542907.67 | 2 | 2 | 1 |  | 861 | P.1433.7832 | 5816874.81 | 7549871.54 | 2 | 3 | 1 |
| 862 | P.1433.8379 | 5820237.73 | 7542894.47 | 2 | 2 | 1 |  | 862 | P.1433.7833 | 5816909.97 | 7549851.55 | 2 | 3 | 1 |
| 863 | P.1433.8380 | 5820274.17 | 7542863.11 | 2 | 2 | 1 |  | 863 | P.1433.7834 | 5816960.51 | 7549821.29 | 8 | 3 | 2 |
| 864 | P.1433.8381 | 5820320.95 | 7542814.58 | 2 | 2 | 1 |  | 864 | P.1433.7835 | 5816982.60 | 7549807.07 | 8 | 3 | 2 |
| 865 | P.1433.8382 | 5820342.10 | 7542804.94 | 2 | 2 | 1 |  | 865 | P.1433.7836 | 5816991.69 | 7549807.10 | 8 | 3 | 2 |
| 866 | P.1433.8383 | 5820363.30 | 7542791.96 | 2 | 2 | 1 |  | 866 | D_29693 | 5817055.74 | 7549719.23 | 7 | 6 | 2 |
| 867 | P.1433.8384 | 5820375.81 | 7542767.57 | 2 | 2 | 1 |  | 867 | D_29694 | 5817012.85 | 7549789.63 | 7 | 6 | 2 |
| 868 | P.1433.8385 | 5820388.96 | 7542749.65 | 2 | 2 | 1 |  | 868 | D_29695 | 5817016.42 | 7549795.58 | 7 | 6 | 2 |
| 869 | P.1433.8386 | 5820407.87 | 7542726.22 | 2 | 2 | 1 |  | 869 | D_29696 | 5817002.43 | 7549802.99 | 7 | 6 | 2 |
| 870 | P.1433.8387 | 5820426.98 | 7542712.84 | 2 | 2 | 1 |  | 870 | P.1433.7874 | 5817496.82 | 7549384.80 | 8 | 3 | 2 |
| 871 | P.1433.8388 | 5820448.45 | 7542696.15 | 2 | 2 | 1 |  | 871 | P.1433.7875 | 5817516.42 | 7549379.63 | 8 | 3 | 2 |
| 872 | P.1433.8389 | 5820461.23 | 7542687.98 | 2 | 2 | 1 |  | 872 | P.1433.7876 | 5817517.86 | 7549379.25 | 2 | 3 | 1 |
| 873 | P.1433.8390 | 5820472.52 | 7542680.94 | 2 | 2 | 1 |  | 873 | P.1433.7877 | 5817535.76 | 7549374.53 | 8 | 3 | 2 |
| 874 | P.1433.8391 | 5820479.52 | 7542670.88 | 2 | 2 | 1 |  | 874 | P.1433.7878 | 5817550.27 | 7549370.73 | 8 | 3 | 2 |
| 875 | P.1433.8392 | 5820494.41 | 7542657.52 | 2 | 2 | 1 |  | 875 | P.1433.7879 | 5817558.49 | 7549369.20 | 2 | 3 | 1 |
| 876 | P.1433.8393 | 5820504.24 | 7542647.54 | 2 | 2 | 1 |  | 876 | P.1433.7880 | 5817566.21 | 7549367.29 | 2 | 3 | 1 |
| 877 | P.1433.8394 | 5820516.22 | 7542636.92 | 2 | 2 | 1 |  | 877 | P.1433.7636 | 5814179.58 | 7548421.16 | 2 | 3 | 1 |
| 878 | P.1433.8395 | 5820553.68 | 7542600.86 | 2 | 2 | 1 |  | 878 | P.1433.7635 | 5814061.96 | 7548324.99 | 2 | 3 | 1 |
| 879 | P.1433.8396 | 5820565.52 | 7542593.10 | 2 | 2 | 1 |  | 879 | P.1433.7634 | 5814032.54 | 7548298.40 | 2 | 3 | 1 |
| 880 | P.1433.8397 | 5820582.60 | 7542577.12 | 2 | 2 | 1 |  | 880 | P.1433.7633 | 5813969.37 | 7548254.98 | 2 | 3 | 1 |
| 881 | P.1433.8398 | 5820604.97 | 7542571.23 | 2 | 2 | 1 |  | 881 | P.1433.7632 | 5813951.25 | 7548236.17 | 2 | 3 | 1 |
| 882 | P.1433.8399 | 5820615.77 | 7542561.96 | 2 | 2 | 1 |  | 882 | P.1433.7631 | 5813948.35 | 7548234.87 | 2 | 3 | 1 |
| 883 | P.1433.8400 | 5820628.42 | 7542556.79 | 2 | 2 | 1 |  | 883 | P.1433.7630 | 5813945.25 | 7548233.89 | 2 | 3 | 1 |
| 884 | P.1433.8401 | 5820634.33 | 7542554.36 | 2 | 2 | 1 |  | 884 | P.1433.7629 | 5813936.23 | 7548227.81 | 8 | 3 | 2 |
| 885 | P.1433.8402 | 5820657.02 | 7542553.54 | 2 | 2 | 1 |  | 885 | D.0022.100115 | 5813929.41 | 7548230.48 | 8 | 3 | 2 |
| 886 | P.1433.8403 | 5820667.43 | 7542546.59 | 2 | 2 | 1 |  | 886 | P.1433.8612 | 5824152.49 | 7540572.34 | 2 | 3 | 1 |
| 887 | P.1433.8404 | 5820695.46 | 7542546.42 | 2 | 2 | 1 |  | 887 | P.1433.8611 | 5824141.62 | 7540568.97 | 2 | 3 | 1 |
| 888 | P.1433.8405 | 5820704.85 | 7542543.26 | 2 | 2 | 1 |  | 888 | P.1433.8595 | 5823757.45 | 7540656.48 | 2 | 3 | 1 |
| 889 | P.1433.8406 | 5820718.82 | 7542535.08 | 2 | 2 | 1 |  | 889 | P.1433.8627 | 5824618.06 | 7540461.81 | 2 | 3 | 1 |
| 890 | P.1433.8407 | 5820731.83 | 7542532.08 | 2 | 2 | 1 |  | 890 | P.1433.8606 | 5824034.43 | 7540569.14 | 0 | 3 | 1 |
| 891 | P.1433.8408 | 5820740.72 | 7542526.92 | 2 | 2 | 1 |  | 891 | P.1433.8605 | 5824015.54 | 7540561.70 | 0 | 3 | 1 |
| 892 | P.1433.8409 | 5820751.27 | 7542523.04 | 2 | 2 | 1 |  | 892 | P.1433.8586 | 5823604.88 | 7540828.08 | 0 | 3 | 1 |
| 893 | P.1433.8410 | 5820762.17 | 7542520.80 | 2 | 2 | 1 |  | 893 | P.1433.8585 | 5823592.89 | 7540834.21 | 0 | 3 | 1 |
| 894 | P.1433.8411 | 5820776.55 | 7542513.63 | 2 | 2 | 1 |  | 894 | P.1433.8584 | 5823574.27 | 7540843.74 | 2 | 3 | 1 |
| 895 | P.1433.8412 | 5820786.20 | 7542505.80 | 2 | 2 | 1 |  | 895 | P.1433.8583 | 5823568.78 | 7540846.56 | 0 | 3 | 1 |
| 896 | P.1433.8413 | 5820808.93 | 7542495.29 | 2 | 2 | 1 |  | 896 | P.1433.8582 | 5823509.61 | 7540877.09 | 0 | 3 | 1 |
| 897 | P.1433.8414 | 5820822.02 | 7542487.63 | 2 | 2 | 1 |  | 897 | P.1433.8581 | 5823471.53 | 7540896.74 | 2 | 3 | 1 |
| 898 | P.1433.8415 | 5820828.82 | 7542487.05 | 2 | 2 | 1 |  | 898 | P.1433.8580 | 5823443.42 | 7540897.42 | 2 | 3 | 1 |
| 899 | P.1433.8416 | 5820847.15 | 7542484.26 | 2 | 2 | 1 |  | 899 | P.1433.8578 | 5823432.94 | 7540894.14 | 0 | 3 | 1 |
| 900 | P.1433.8417 | 5820859.70 | 7542479.80 | 2 | 2 | 1 |  | 900 | P.1433.8574 | 5823387.05 | 7540888.98 | 0 | 3 | 1 |
| 901 | P.1433.8418 | 5820863.08 | 7542483.02 | 2 | 2 | 1 |  | 901 | P.1433.8573 | 5823351.12 | 7540888.69 | 2 | 3 | 1 |
| 902 | P.1433.8419 | 5820872.38 | 7542486.84 | 2 | 2 | 1 |  | 902 | P.1433.8572 | 5823321.61 | 7540901.23 | 2 | 3 | 1 |
| 903 | P.1433.8420 | 5820883.29 | 7542482.79 | 2 | 2 | 1 |  | 903 | P.1433.8571 | 5823308.15 | 7540895.85 | 0 | 3 | 1 |
| 904 | P.1433.8421 | 5820891.71 | 7542477.65 | 2 | 2 | 1 |  | 904 | P.1433.8570 | 5823297.37 | 7540891.54 | 2 | 3 | 1 |
| 905 | P.1433.8422 | 5820893.53 | 7542469.32 | 2 | 2 | 1 |  | 905 | P.1433.8569 | 5823283.06 | 7540891.14 | 2 | 3 | 1 |
| 906 | P.1433.8423 | 5820896.63 | 7542465.37 | 2 | 2 | 1 |  | 906 | P.1433.8568 | 5823251.62 | 7540902.49 | 0 | 3 | 1 |
| 907 | P.1433.8424 | 5820908.41 | 7542460.01 | 2 | 2 | 1 |  | 907 | P.1433.8567 | 5823200.89 | 7540920.81 | 2 | 3 | 1 |
| 908 | P.1433.8425 | 5820930.41 | 7542444.06 | 2 | 2 | 1 |  | 908 | P.1433.8566 | 5823177.77 | 7540931.34 | 2 | 3 | 1 |
| 909 | P.1433.8426 | 5820937.88 | 7542441.92 | 2 | 2 | 1 |  | 909 | P.1433.8565 | 5823165.64 | 7540933.94 | 0 | 3 | 1 |
| 910 | P.1433.8427 | 5820949.15 | 7542437.49 | 2 | 2 | 1 |  | 910 | P.1433.8564 | 5823151.66 | 7540936.95 | 2 | 3 | 1 |
| 911 | P.1433.8428 | 5820962.47 | 7542434.79 | 2 | 2 | 1 |  | 911 | P.1433.8563 | 5823128.76 | 7540946.36 | 0 | 3 | 1 |
| 912 | P.1433.8429 | 5820969.32 | 7542432.75 | 2 | 2 | 1 |  | 912 | P.1433.8562 | 5823116.25 | 7540951.50 | 2 | 3 | 1 |
| 913 | P.1433.8430 | 5820980.03 | 7542431.48 | 2 | 2 | 1 |  | 913 | P.1433.8561 | 5823102.49 | 7540959.00 | 2 | 3 | 1 |
| 914 | P.1433.8431 | 5821000.95 | 7542428.05 | 2 | 2 | 1 |  | 914 | P.1433.8560 | 5823085.56 | 7540973.43 | 0 | 3 | 1 |
| 915 | P.1433.8432 | 5821011.15 | 7542425.90 | 2 | 2 | 1 |  | 915 | P.1433.8559 | 5823076.36 | 7540981.27 | 0 | 3 | 1 |
| 916 | P.1433.8433 | 5821028.63 | 7542420.37 | 2 | 2 | 1 |  | 916 | P.1433.8558 | 5823068.66 | 7540987.83 | 2 | 3 | 1 |
| 917 | P.1433.8434 | 5821034.42 | 7542421.15 | 2 | 2 | 1 |  | 917 | P.1433.8557 | 5823061.65 | 7540994.81 | 0 | 3 | 1 |
| 918 | P.1433.8435 | 5821040.04 | 7542420.41 | 2 | 2 | 1 |  | 918 | P.1433.8556 | 5823051.43 | 7541004.98 | 0 | 3 | 1 |
| 919 | P.1433.8436 | 5821045.46 | 7542421.71 | 2 | 2 | 1 |  | 919 | P.1433.8555 | 5823042.69 | 7541013.67 | 2 | 3 | 1 |
| 920 | P.1433.8437 | 5821052.91 | 7542418.52 | 2 | 2 | 1 |  | 920 | Du_103 | 5823441.01 | 7540896.67 | 7 | 6 | 2 |
| 921 | P.1433.8438 | 5821068.88 | 7542406.77 | 2 | 2 | 1 |  | 921 | P.1433.8554 | 5823030.19 | 7541021.44 | 0 | 3 | 1 |
| 922 | P.1433.8439 | 5821075.32 | 7542417.51 | 2 | 2 | 1 |  | 922 | P.1433.8553 | 5823016.16 | 7541030.14 | 2 | 3 | 1 |
| 923 | P.1433.8440 | 5821094.67 | 7542426.25 | 2 | 2 | 1 |  | 923 | P.1433.8552 | 5822991.12 | 7541045.60 | 2 | 3 | 1 |
| 924 | P.1433.8441 | 5821134.58 | 7542423.15 | 2 | 2 | 1 |  | 924 | P.1433.8551 | 5822969.57 | 7541068.45 | 2 | 3 | 1 |
| 925 | P.1433.8442 | 5821154.56 | 7542422.36 | 2 | 2 | 1 |  | 925 | P.1433.8550 | 5822950.53 | 7541096.69 | 2 | 3 | 1 |
| 926 | P.1433.8443 | 5821233.06 | 7542421.23 | 2 | 2 | 1 |  | 926 | P.1433.8549 | 5822933.47 | 7541126.41 | 2 | 3 | 1 |
| 927 | P.1433.8444 | 5821266.74 | 7542426.77 | 2 | 2 | 1 |  | 927 | P.1433.8548 | 5822927.10 | 7541130.04 | 0 | 3 | 1 |
| 928 | P.1433.8445 | 5821342.56 | 7542411.63 | 2 | 2 | 1 |  | 928 | P.1433.8547 | 5822921.19 | 7541133.40 | 2 | 3 | 1 |
| 929 | P.1433.8446 | 5821403.92 | 7542396.20 | 2 | 2 | 1 |  | 929 | P.1433.8546 | 5822914.69 | 7541139.57 | 0 | 3 | 1 |
| 930 | P.1433.8447 | 5821442.02 | 7542369.65 | 2 | 2 | 1 |  | 930 | P.1433.8545 | 5822909.85 | 7541144.16 | 0 | 3 | 1 |
| 931 | P.1433.8448 | 5821458.69 | 7542357.15 | 2 | 2 | 1 |  | 931 | P.1433.8544 | 5822906.00 | 7541147.81 | 2 | 3 | 1 |
| 932 | P.1433.8449 | 5821490.94 | 7542340.66 | 2 | 2 | 1 |  | 932 | P.1433.8543 | 5822904.63 | 7541163.60 | 2 | 3 | 1 |
| 933 | P.1433.8450 | 5821552.99 | 7542321.02 | 2 | 2 | 1 |  | 933 | P.1433.8542 | 5822904.19 | 7541171.51 | 2 | 3 | 1 |
| 934 | P.1433.8451 | 5821572.87 | 7542311.75 | 2 | 2 | 1 |  | 934 | P.1433.8541 | 5822897.82 | 7541177.96 | 2 | 3 | 1 |
| 935 | P.1433.8452 | 5821614.12 | 7542294.93 | 2 | 2 | 1 |  | 935 | P.1433.8540 | 5822891.95 | 7541184.90 | 2 | 3 | 1 |
| 936 | P.1433.8453 | 5821646.34 | 7542280.05 | 2 | 2 | 1 |  | 936 | P.1433.8539 | 5822893.00 | 7541194.77 | 2 | 3 | 1 |
| 937 | P.1433.8454 | 5821666.81 | 7542276.67 | 2 | 2 | 1 |  | 937 | P.1433.8538 | 5822885.65 | 7541201.23 | 2 | 3 | 1 |
| 938 | P.1433.8455 | 5821685.77 | 7542264.06 | 2 | 2 | 1 |  | 938 | P.1433.8537 | 5822872.88 | 7541209.21 | 2 | 3 | 1 |
| 939 | P.1433.8456 | 5821723.85 | 7542256.60 | 2 | 1 |  |  | 939 | P.1433.8536 | 5822855.62 | 7541209.82 | 2 | 3 | 1 |
| 940 | P.1433.8457 | 5821745.26 | 7542252.40 | 2 | 2 | 1 |  | 940 | P.1433.8535 | 5822838.88 | 7541214.38 | 2 | 3 | 1 |
| 941 | P.1433.8458 | 5821789.24 | 7542236.43 | 2 | 2 | 1 |  | 941 | P.1433.8534 | 5822821.17 | 7541222.39 | 2 | 3 | 1 |
| 942 | P.1433.8459 | 5821808.41 | 7542221.40 | 2 | 1 |  |  | 942 | P.1433.8533 | 5822814.37 | 7541226.57 | 0 | 3 | 1 |
| 943 | P.1433.8460 | 5821825.26 | 7542208.17 | 2 | 2 | 1 |  | 943 | P.1433.8532 | 5822810.11 | 7541229.19 | 0 | 3 | 1 |
| 944 | P.1433.8461 | 5821832.32 | 7542192.67 | 2 | 1 |  |  | 944 | P.1433.8531 | 5822800.05 | 7541235.37 | 2 | 3 | 1 |
| 945 | P.1433.8462 | 5821836.05 | 7542184.46 | 2 | 2 | 1 |  | 945 | P.1433.8530 | 5822794.67 | 7541237.12 | 0 | 3 | 1 |
| 946 | P.1433.8463 | 5821843.20 | 7542172.57 | 2 | 1 |  |  | 946 | P.1433.8529 | 5822792.02 | 7541237.99 | 0 | 3 | 1 |
| 947 | P.1433.8464 | 5821862.72 | 7542140.02 | 2 | 1 |  |  | 947 | P.1433.8528 | 5822788.46 | 7541239.15 | 0 | 3 | 1 |
| 948 | P.1433.8465 | 5821881.78 | 7542108.25 | 2 | 2 | 1 |  | 948 | P.1433.8527 | 5822780.21 | 7541241.83 | 0 | 3 | 1 |
| 949 | P.1433.8466 | 5821892.20 | 7542084.37 | 2 | 1 |  |  | 949 | P.1433.8526 | 5822778.40 | 7541242.42 | 2 | 3 | 1 |
| 950 | P.1433.8467 | 5821900.21 | 7542066.01 | 2 | 1 |  |  | 950 | P.1433.8525 | 5822771.81 | 7541245.83 | 0 | 3 | 1 |
| 951 | P.1433.8468 | 5821909.63 | 7542044.44 | 2 | 2 | 1 |  | 951 | P.1433.8524 | 5822764.32 | 7541249.70 | 0 | 3 | 1 |
| 952 | P.1433.8469 | 5821916.68 | 7542003.25 | 2 | 2 | 1 |  | 952 | P.1433.8523 | 5822747.43 | 7541258.43 | 2 | 3 | 1 |
| 953 | P.1433.8470 | 5821923.28 | 7541948.95 | 2 | 2 | 1 |  | 953 | P.1433.8522 | 5822739.16 | 7541264.95 | 0 | 3 | 1 |
| 954 | P.1433.8471 | 5821951.06 | 7541874.73 | 2 | 2 | 1 |  | 954 | P.1433.8521 | 5822729.77 | 7541272.36 | 2 | 3 | 1 |
| 955 | P.1433.8472 | 5821944.05 | 7541625.26 | 2 | 2 | 1 |  | 955 | P.1433.8520 | 5822712.59 | 7541306.90 | 0 | 3 | 1 |
| 956 | P.1433.8473 | 5822001.89 | 7541574.99 | 2 | 1 |  |  | 956 | P.1433.8519 | 5822709.34 | 7541313.44 | 2 | 3 | 1 |
| 957 | P.1433.8474 | 5822063.08 | 7541521.81 | 2 | 1 |  |  | 957 | P.1433.8513 | 5822610.93 | 7541349.65 | 2 | 3 | 1 |
| 958 | P.1433.8475 | 5822067.76 | 7541517.74 | 2 | 2 | 1 |  | 958 | P.1433.8512 | 5822608.88 | 7541349.34 | 0 | 3 | 1 |
| 959 | P.1433.8476 | 5822092.94 | 7541492.56 | 2 | 2 | 1 |  | 959 | P.1433.8511 | 5822588.71 | 7541346.35 | 2 | 3 | 1 |
| 960 | P.1433.8477 | 5822140.40 | 7541467.16 | 2 | 1 |  |  | 960 | P.1433.8510 | 5822568.98 | 7541346.48 | 2 | 3 | 1 |
| 961 | P.1433.8478 | 5822155.25 | 7541459.21 | 2 | 2 | 1 |  | 961 | P.1433.8509 | 5822549.75 | 7541348.60 | 2 | 3 | 1 |
| 962 | P.1433.8479 | 5822168.83 | 7541451.83 | 2 | 2 | 1 |  | 962 | P.1433.8366 | 5819927.34 | 7543165.92 | 2 | 3 | 1 |
| 963 | P.1433.8480 | 5822225.05 | 7541427.47 | 2 | 1 |  |  | 963 | P.1433.8365 | 5819912.10 | 7543180.22 | 2 | 3 | 1 |
| 964 | P.1433.8481 | 5822238.67 | 7541421.54 | 2 | 2 | 1 |  | 964 | P.1433.8364 | 5819902.85 | 7543195.42 | 2 | 3 | 1 |
| 965 | P.1433.8482 | 5822253.04 | 7541416.96 | 2 | 1 |  |  | 965 | P.1433.8357 | 5819887.02 | 7543282.21 | 2 | 3 | 1 |
| 966 | P.1433.8483 | 5822267.96 | 7541412.07 | 2 | 1 |  |  | 966 | P.1433.8356 | 5819887.26 | 7543296.51 | 2 | 3 | 1 |
| 967 | P.1433.8484 | 5822273.47 | 7541410.26 | 2 | 1 |  |  | 967 | P.1433.8355 | 5819884.21 | 7543321.13 | 2 | 3 | 1 |
| 968 | P.1433.8485 | 5822282.35 | 7541407.35 | 2 | 2 | 1 |  | 968 | P.1433.8354 | 5819882.33 | 7543349.50 | 2 | 3 | 1 |
| 969 | P.1433.8486 | 5822299.94 | 7541398.62 | 2 | 1 |  |  | 969 | P.1433.8353 | 5819886.00 | 7543364.67 | 0 | 3 | 1 |
| 970 | P.1433.8487 | 5822317.60 | 7541389.85 | 2 | 2 | 1 |  | 970 | P.1433.8352 | 5819887.72 | 7543371.77 | 2 | 3 | 1 |
| 971 | P.1433.8488 | 5822327.93 | 7541389.16 | 2 | 1 |  |  | 971 | P.1433.8351 | 5819894.99 | 7543387.89 | 0 | 3 | 1 |
| 972 | P.1433.8489 | 5822334.63 | 7541388.70 | 2 | 2 | 1 |  | 972 | P.1433.8350 | 5819899.68 | 7543398.27 | 2 | 3 | 1 |
| 973 | P.1433.8490 | 5822339.35 | 7541388.64 | 2 | 1 |  |  | 973 | P.1433.8349 | 5819902.37 | 7543402.60 | 0 | 3 | 1 |
| 974 | P.1433.8491 | 5822350.06 | 7541388.49 | 2 | 1 |  |  | 974 | P.1433.8348 | 5819913.74 | 7543420.78 | 2 | 3 | 1 |
| 975 | P.1433.8492 | 5822360.60 | 7541388.24 | 2 | 2 | 1 |  | 975 | P.1433.8347 | 5819915.15 | 7543422.11 | 0 | 3 | 1 |
| 976 | P.1433.8493 | 5822369.55 | 7541384.75 | 2 | 1 |  |  | 976 | P.1433.8240 | 5819876.05 | 7546017.41 | 1 | 3 | 2 |
| 977 | P.1433.8494 | 5822379.93 | 7541380.70 | 2 | 2 | 1 |  | 977 | P.1433.7928 | 5818190.81 | 7548954.95 | 2 | 3 | 1 |
| 978 | P.1433.8495 | 5822390.31 | 7541376.65 | 2 | 1 |  |  | 978 | P.1433.7927 | 5818189.43 | 7548956.78 | 0 | 3 | 1 |
| 979 | P.1433.8496 | 5822410.81 | 7541368.84 | 2 | 1 |  |  | 979 | P.1433.7926 | 5818178.47 | 7548971.30 | 2 | 3 | 1 |
| 980 | P.1433.8497 | 5822417.83 | 7541366.25 | 2 | 2 | 1 |  | 980 | P.1433.7925 | 5818177.86 | 7548972.31 | 0 | 3 | 1 |
| 981 | P.1433.8498 | 5822427.91 | 7541362.25 | 1 | 1 | 2 |  | 981 | P.1433.7923 | 5818166.25 | 7548992.79 | 0 | 3 | 1 |
| 982 | P.1433.8499 | 5822442.48 | 7541362.65 | 2 | 2 | 2 |  | 982 | P.1433.7921 | 5818155.32 | 7549019.65 | 2 | 3 | 1 |
| 983 | P.1433.8500 | 5822442.86 | 7541368.11 | 2 | 2 | 2 |  | 983 | P.1433.7919 | 5818150.41 | 7549066.95 | 0 | 3 | 1 |
| 984 | P.1433.8501 | 5822447.60 | 7541362.07 | 2 | 2 | 2 |  | 984 | P.1433.7914 | 5818152.61 | 7549132.02 | 0 | 3 | 1 |
| 985 | P.1433.8502 | 5822461.56 | 7541356.06 | 2 | 2 | 2 |  | 985 | P.1433.7911 | 5818138.88 | 7549160.96 | 2 | 3 | 1 |
| 986 | P.1433.8503 | 5822471.17 | 7541353.62 | 2 | 2 | 2 |  | 986 | P.1433.7894 | 5817823.25 | 7549216.69 | 0 | 3 | 1 |
| 987 | P.1433.8504 | 5822482.83 | 7541350.77 | 2 | 2 | 2 |  | 987 | P.1433.7386 | 5814711.50 | 7545282.69 | 8 | 3 | 2 |
| 988 | P.1433.8505 | 5822447.99 | 7541367.89 | 2 | 2 | 2 |  | 988 | P.1433.7388 | 5814718.28 | 7545276.65 | 8 | 3 | 2 |
| 989 | P.1433.8506 | 5822502.76 | 7541344.55 | 1 | 1 | 2 |  | 989 | P.1433.7391 | 5814724.12 | 7545271.44 | 8 | 3 | 2 |
| 990 | P.1433.8507 | 5822529.44 | 7541343.22 | 2 | 2 | 1 |  | 990 | P.1433.7390 | 5814723.14 | 7545272.31 | 8 | 3 | 2 |
| 991 | P.1433.8508 | 5822551.26 | 7541342.14 | 1 | 1 | 2 |  | 991 | P.1433.7392 | 5814729.97 | 7545267.51 | 8 | 3 | 2 |
| 992 | P.1433.8509 | 5822549.75 | 7541348.60 | 2 | 2 | 1 |  | 992 | P.1433.7394 | 5814732.84 | 7545265.58 | 8 | 3 | 2 |
| 993 | P.1433.8510 | 5822568.98 | 7541346.48 | 2 | 2 | 1 |  | 993 | P.1433.7395 | 5814742.37 | 7545259.17 | 8 | 3 | 2 |
| 994 | P.1433.8511 | 5822588.71 | 7541346.35 | 2 | 2 | 1 |  | 994 | P.1433.7396 | 5814745.39 | 7545256.64 | 8 | 3 | 2 |
| 995 | P.1433.8512 | 5822608.88 | 7541349.34 | 2 | 1 |  |  | 995 | P.1433.7399 | 5814760.49 | 7545243.98 | 8 | 3 | 2 |
| 996 | P.1433.8513 | 5822610.93 | 7541349.65 | 2 | 2 | 1 |  | 996 | P.1433.7402 | 5814766.31 | 7545239.10 | 8 | 3 | 2 |
| 997 | P.1433.8514 | 5822625.92 | 7541349.82 | 1 | 1 | 2 |  | 997 | P.1433.7401 | 5814766.05 | 7545239.31 | 8 | 3 | 2 |
| 998 | P.1433.8515 | 5822632.14 | 7541349.50 | 2 | 2 | 1 |  | 998 | P.1433.7403 | 5814771.48 | 7545234.97 | 8 | 3 | 2 |
| 999 | P.1433.8516 | 5822662.66 | 7541339.92 | 2 | 2 | 1 |  | 999 | P.1433.7405 | 5814781.23 | 7545227.18 | 8 | 3 | 2 |
| 1000 | P.1433.8518 | 5822698.27 | 7541326.39 | 1 | 1 | 2 |  | 1000 | P.1433.7406 | 5814784.41 | 7545228.49 | 8 | 3 | 2 |
| 1001 | P.1433.8519 | 5822709.34 | 7541313.44 | 2 | 2 | 1 |  | 1001 | P.1433.7407 | 5814786.87 | 7545229.50 | 8 | 3 | 2 |
| 1002 | P.1433.8520 | 5822712.59 | 7541306.90 | 2 | 1 |  |  | 1002 | P.1433.7408 | 5814797.73 | 7545230.54 | 8 | 3 | 2 |
| 1003 | P.1433.8521 | 5822729.77 | 7541272.36 | 2 | 2 | 1 |  | 1003 | P.1433.7409 | 5814811.17 | 7545231.83 | 8 | 3 | 2 |
| 1004 | P.1433.8522 | 5822739.16 | 7541264.95 | 2 | 1 |  |  | 1004 | P.1433.7411 | 5814811.86 | 7545231.90 | 8 | 3 | 2 |
| 1005 | P.1433.8523 | 5822747.43 | 7541258.43 | 2 | 2 | 1 |  | 1005 | P.1433.24254 | 5814830.58 | 7545231.20 | 2 | 3 | 2 |
| 1006 | P.1433.8524 | 5822764.32 | 7541249.70 | 2 | 1 |  |  | 1006 | P.1433.7418 | 5814827.54 | 7545231.35 | 8 | 3 | 2 |
| 1007 | P.1433.8525 | 5822771.81 | 7541245.83 | 2 | 1 |  |  | 1007 | P.1433.7417 | 5814824.10 | 7545231.47 | 8 | 3 | 2 |
| 1008 | P.1433.8526 | 5822778.40 | 7541242.42 | 2 | 2 | 1 |  | 1008 | P.1433.7415 | 5814820.95 | 7545231.58 | 8 | 3 | 2 |
| 1009 | P.1433.8527 | 5822780.21 | 7541241.83 | 2 | 1 |  |  | 1009 | P.1433.7414 | 5814818.20 | 7545231.68 | 8 | 3 | 2 |
| 1010 | P.1433.8528 | 5822788.46 | 7541239.15 | 2 | 1 |  |  | 1010 | P.1433.7412 | 5814815.02 | 7545231.79 | 8 | 3 | 2 |
| 1011 | P.1433.8529 | 5822792.02 | 7541237.99 | 2 | 1 |  |  | 1011 | P.1433.7420 | 5814855.66 | 7545230.28 | 8 | 3 | 2 |
| 1012 | P.1433.8530 | 5822794.67 | 7541237.12 | 2 | 1 |  |  | 1012 | P.1433.7419 | 5814851.52 | 7545230.16 | 8 | 3 | 2 |
| 1013 | P.1433.8531 | 5822800.05 | 7541235.37 | 2 | 2 | 1 |  | 1013 | P.1433.66782 | 5814865.52 | 7545230.55 | 8 | 3 | 2 |
| 1014 | P.1433.8532 | 5822810.11 | 7541229.19 | 2 | 1 |  |  | 1014 | P.1433.66781 | 5814872.02 | 7545231.00 | 8 | 3 | 2 |
| 1015 | P.1433.8533 | 5822814.37 | 7541226.57 | 2 | 1 |  |  | 1015 | P.1433.7421 | 5814890.02 | 7545230.85 | 8 | 3 | 2 |
| 1016 | P.1433.8534 | 5822821.17 | 7541222.39 | 2 | 2 | 1 |  | 1016 | P.1433.7422 | 5814892.02 | 7545230.77 | 8 | 3 | 2 |
| 1017 | P.1433.8535 | 5822838.88 | 7541214.38 | 2 | 2 | 1 |  | 1017 | P.1433.7423 | 5814906.01 | 7545230.23 | 8 | 3 | 2 |
| 1018 | P.1433.8536 | 5822855.62 | 7541209.82 | 2 | 2 | 1 |  | 1018 | P.1433.7424 | 5814926.83 | 7545229.62 | 8 | 3 | 2 |
| 1019 | P.1433.8537 | 5822872.88 | 7541209.21 | 2 | 2 | 1 |  | 1019 | P.1433.7425 | 5814929.69 | 7545229.54 | 8 | 3 | 2 |
| 1020 | P.1433.8538 | 5822885.65 | 7541201.23 | 2 | 2 | 1 |  | 1020 | P.1433.7426 | 5814958.40 | 7545226.82 | 8 | 3 | 2 |
| 1021 | P.1433.8539 | 5822893.00 | 7541194.77 | 2 | 2 | 1 |  | 1021 | P.1433.7428 | 5814972.57 | 7545225.01 | 8 | 3 | 2 |
| 1022 | P.1433.8540 | 5822891.95 | 7541184.90 | 2 | 2 | 1 |  | 1022 | P.1433.66780 | 5814979.43 | 7545224.14 | 8 | 3 | 2 |
| 1023 | P.1433.8541 | 5822897.82 | 7541177.96 | 2 | 2 | 1 |  | 1023 | P.1433.7434 | 5815071.70 | 7545442.50 | 8 | 3 | 2 |
| 1024 | P.1433.8542 | 5822904.19 | 7541171.51 | 2 | 2 | 1 |  | 1024 | P.1433.7435 | 5815068.02 | 7545448.65 | 8 | 3 | 2 |
| 1025 | P.1433.8543 | 5822904.63 | 7541163.60 | 2 | 2 | 1 |  | 1025 | P.1433.7437 | 5815056.75 | 7545445.24 | 8 | 3 | 2 |
| 1026 | P.1433.8544 | 5822906.00 | 7541147.81 | 2 | 2 | 1 |  | 1026 | P.1433.7439 | 5815003.69 | 7545429.19 | 8 | 3 | 2 |
| 1027 | P.1433.8545 | 5822909.85 | 7541144.16 | 2 | 1 |  |  | 1027 | P.1433.7438 | 5815019.60 | 7545434.00 | 8 | 3 | 2 |
| 1028 | P.1433.8546 | 5822914.69 | 7541139.57 | 2 | 1 |  |  | 1028 | P.1433.7443 | 5814952.18 | 7545568.35 | 8 | 3 | 2 |
| 1029 | P.1433.8547 | 5822921.19 | 7541133.40 | 2 | 2 | 1 |  | 1029 | P.1433.7440 | 5814968.87 | 7545553.11 | 8 | 3 | 2 |
| 1030 | P.1433.8548 | 5822927.10 | 7541130.04 | 2 | 1 |  |  | 1030 | P.1433.7447 | 5814914.52 | 7545602.74 | 8 | 3 | 2 |
| 1031 | P.1433.8549 | 5822933.47 | 7541126.41 | 2 | 2 | 1 |  | 1031 | P.1433.7448 | 5814902.49 | 7545613.72 | 8 | 3 | 2 |
| 1032 | P.1433.8550 | 5822950.53 | 7541096.69 | 2 | 2 | 1 |  | 1032 | P.1433.7449 | 5814871.88 | 7545637.79 | 8 | 3 | 2 |
| 1033 | P.1433.8551 | 5822969.57 | 7541068.45 | 2 | 2 | 1 |  | 1033 | P.1433.66786 | 5814833.76 | 7545667.77 | 8 | 3 | 2 |
| 1034 | P.1433.8552 | 5822991.12 | 7541045.60 | 2 | 2 | 1 |  | 1034 | P.1433.7450 | 5814826.42 | 7545671.13 | 8 | 3 | 2 |
| 1035 | P.1433.8553 | 5823016.16 | 7541030.14 | 2 | 2 | 1 |  | 1035 | P.1433.7454 | 5814736.89 | 7545724.41 | 8 | 3 | 2 |
| 1036 | P.1433.8554 | 5823030.19 | 7541021.44 | 2 | 1 |  |  | 1036 | P.1433.7456 | 5814701.10 | 7545765.45 | 8 | 3 | 2 |
| 1037 | P.1433.8555 | 5823042.69 | 7541013.67 | 2 | 2 | 1 |  | 1037 | P.1433.7455 | 5814722.09 | 7545738.25 | 8 | 3 | 2 |
| 1038 | P.1433.8556 | 5823051.43 | 7541004.98 | 2 | 1 |  |  | 1038 | D_25038 | 5814668.67 | 7545792.13 | 7 | 6 | 2 |
| 1039 | P.1433.8557 | 5823061.65 | 7540994.81 | 2 | 1 |  |  | 1039 | P.1433.7457 | 5814650.03 | 7545807.47 | 8 | 3 | 2 |
| 1040 | P.1433.8558 | 5823068.66 | 7540987.83 | 2 | 2 | 1 |  | 1040 | P.1433.7460 | 5814616.71 | 7545838.57 | 8 | 3 | 2 |
| 1041 | P.1433.8559 | 5823076.36 | 7540981.27 | 2 | 1 |  |  | 1041 | P.1433.7461 | 5814594.19 | 7545846.11 | 8 | 3 | 2 |
| 1042 | P.1433.8560 | 5823085.56 | 7540973.43 | 2 | 1 |  |  | 1042 | P.1433.7462 | 5814593.13 | 7545847.22 | 8 | 3 | 2 |
| 1043 | P.1433.8561 | 5823102.49 | 7540959.00 | 2 | 2 | 1 |  | 1043 | P.1433.7463 | 5814552.80 | 7545899.20 | 8 | 3 | 2 |
| 1044 | P.1433.8562 | 5823116.25 | 7540951.50 | 2 | 2 | 1 |  | 1044 | P.1433.7464 | 5814542.03 | 7545941.76 | 8 | 3 | 2 |
| 1045 | P.1433.8563 | 5823128.76 | 7540946.36 | 2 | 1 |  |  | 1045 | D_25270 | 5814540.02 | 7545976.25 | 7 | 6 | 2 |
| 1046 | P.1433.8564 | 5823151.66 | 7540936.95 | 2 | 2 | 1 |  | 1046 | P.1433.7466 | 5814541.91 | 7545972.29 | 8 | 3 | 2 |
| 1047 | P.1433.8565 | 5823165.64 | 7540933.94 | 2 | 1 |  |  | 1047 | P.1433.7470 | 5814495.13 | 7546070.09 | 8 | 3 | 2 |
| 1048 | P.1433.8566 | 5823177.77 | 7540931.34 | 2 | 2 | 1 |  | 1048 | P.1433.7471 | 5814479.43 | 7546079.83 | 8 | 3 | 2 |
| 1049 | P.1433.8567 | 5823200.89 | 7540920.81 | 2 | 2 | 1 |  | 1049 | P.1433.7472 | 5814468.27 | 7546096.14 | 8 | 3 | 2 |
| 1050 | P.1433.8568 | 5823251.62 | 7540902.49 | 2 | 1 |  |  | 1050 | P.1433.7473 | 5814469.26 | 7546102.86 | 8 | 3 | 2 |
| 1051 | P.1433.8569 | 5823283.06 | 7540891.14 | 2 | 2 | 1 |  | 1051 | P.1433.7475 | 5814506.98 | 7546134.15 | 8 | 3 | 2 |
| 1052 | P.1433.8570 | 5823297.37 | 7540891.54 | 2 | 2 | 1 |  | 1052 | P.1433.7474 | 5814481.94 | 7546116.91 | 8 | 3 | 2 |
| 1053 | P.1433.8571 | 5823308.15 | 7540895.85 | 2 | 1 |  |  | 1053 | P.1433.7477 | 5814526.18 | 7546227.42 | 8 | 3 | 2 |
| 1054 | P.1433.8572 | 5823321.61 | 7540901.23 | 2 | 2 | 1 |  | 1054 | P.1433.7478 | 5814514.78 | 7546278.84 | 8 | 3 | 2 |
| 1055 | P.1433.8573 | 5823351.12 | 7540888.69 | 2 | 2 | 1 |  | 1055 | P.1433.7479 | 5814499.38 | 7546344.95 | 8 | 3 | 2 |
| 1056 | P.1433.8574 | 5823387.05 | 7540888.98 | 2 | 1 |  |  | 1056 | P.1433.7488 | 5814460.97 | 7546637.96 | 8 | 3 | 2 |
| 1057 | P.1433.8575 | 5823396.50 | 7540889.05 | 2 | 1 |  |  | 1057 | P.1433.7489 | 5814452.66 | 7546659.37 | 8 | 3 | 2 |
| 1058 | P.1433.8576 | 5823419.64 | 7540892.29 | 1 | 1 | 2 |  | 1058 | P.1433.7490 | 5814447.64 | 7546669.79 | 8 | 3 | 2 |
| 1059 | P.1433.8577 | 5823430.52 | 7540893.00 | 1 | 1 | 2 |  | 1059 | P.1433.7491 | 5814449.08 | 7546673.04 | 8 | 3 | 2 |
| 1060 | P.1433.8578 | 5823432.94 | 7540894.14 | 2 | 1 |  |  | 1060 | P.1433.7492 | 5814454.48 | 7546677.26 | 8 | 3 | 2 |
| 1061 | P.1433.8579 | 5823441.01 | 7540896.67 | 2 | 1 |  |  | 1061 | P.1433.7496 | 5814446.35 | 7546737.96 | 8 | 3 | 2 |
| 1062 | P.1433.8580 | 5823443.42 | 7540897.42 | 2 | 2 | 1 |  | 1062 | P.1433.7495 | 5814462.45 | 7546723.56 | 8 | 3 | 2 |
| 1063 | P.1433.8581 | 5823471.53 | 7540896.74 | 2 | 2 | 1 |  | 1063 | P.1433.7494 | 5814460.95 | 7546690.14 | 8 | 3 | 2 |
| 1064 | P.1433.8582 | 5823509.61 | 7540877.09 | 2 | 1 |  |  | 1064 | P.1433.7493 | 5814460.65 | 7546683.47 | 8 | 3 | 2 |
| 1065 | P.1433.8583 | 5823568.78 | 7540846.56 | 2 | 1 |  |  | 1065 | P.1433.7502 | 5814412.15 | 7546869.32 | 8 | 3 | 2 |
| 1066 | P.1433.8584 | 5823574.27 | 7540843.74 | 2 | 2 | 1 |  | 1066 | P.1433.7500 | 5814425.48 | 7546819.59 | 8 | 3 | 2 |
| 1067 | P.1433.8585 | 5823592.89 | 7540834.21 | 2 | 1 |  |  | 1067 | P.1433.7501 | 5814423.72 | 7546825.79 | 8 | 3 | 2 |
| 1068 | P.1433.8586 | 5823604.88 | 7540828.08 | 2 | 1 |  |  | 1068 | P.1433.66791 | 5814417.33 | 7546848.39 | 8 | 3 | 2 |
| 1069 | P.1433.8587 | 5823611.70 | 7540824.59 | 2 | 2 | 1 |  | 1069 | D_26381 | 5814410.69 | 7546879.33 | 7 | 6 | 2 |
| 1070 | P.1433.8588 | 5823629.47 | 7540816.30 | 2 | 2 | 1 |  | 1070 | P.1433.7504 | 5814410.95 | 7546877.54 | 8 | 3 | 2 |
| 1071 | P.1433.8589 | 5823644.48 | 7540803.28 | 2 | 2 | 1 |  | 1071 | D_26410 | 5814404.86 | 7546924.56 | 7 | 6 | 2 |
| 1072 | P.1433.8590 | 5823650.06 | 7540798.43 | 2 | 2 | 1 |  | 1072 | P.1433.7507 | 5814406.19 | 7546911.02 | 8 | 3 | 2 |
| 1073 | P.1433.8591 | 5823668.65 | 7540782.31 | 2 | 2 | 1 |  | 1073 | P.1433.7506 | 5814406.39 | 7546908.99 | 8 | 3 | 2 |
| 1074 | P.1433.8592 | 5823688.01 | 7540745.78 | 2 | 2 | 1 |  | 1074 | P.1433.7513 | 5814374.51 | 7547002.87 | 8 | 3 | 2 |
| 1075 | P.1433.8593 | 5823704.29 | 7540697.45 | 1 | 1 | 2 |  | 1075 | P.1433.7514 | 5814350.78 | 7547014.27 | 8 | 3 | 2 |
| 1076 | P.1433.8594 | 5823747.44 | 7540665.83 | 1 | 1 | 2 |  | 1076 | P.1433.7512 | 5814385.02 | 7546996.40 | 8 | 3 | 2 |
| 1077 | P.1433.8595 | 5823757.45 | 7540656.48 | 2 | 2 | 1 |  | 1077 | P.1433.7511 | 5814395.75 | 7546989.81 | 8 | 3 | 2 |
| 1078 | P.1433.8596 | 5823815.48 | 7540626.11 | 2 | 2 | 1 |  | 1078 | P.1433.7510 | 5814400.64 | 7546967.53 | 8 | 3 | 2 |
| 1079 | P.1433.8597 | 5823819.59 | 7540623.71 | 2 | 2 | 1 |  | 1079 | P.1433.7509 | 5814402.77 | 7546945.97 | 8 | 3 | 2 |
| 1080 | P.1433.8598 | 5823848.19 | 7540606.84 | 2 | 2 | 1 |  | 1080 | P.1433.7508 | 5814403.35 | 7546940.03 | 8 | 3 | 2 |
| 1081 | P.1433.8599 | 5823887.53 | 7540584.33 | 2 | 2 | 1 |  | 1081 | P.1433.7516 | 5814346.63 | 7547022.82 | 8 | 3 | 2 |
| 1082 | P.1433.8600 | 5823892.92 | 7540581.25 | 2 | 2 | 1 |  | 1082 | P.1433.7515 | 5814349.22 | 7547017.49 | 8 | 3 | 2 |
| 1083 | P.1433.8601 | 5823908.07 | 7540572.57 | 2 | 2 | 1 |  | 1083 | P.1433.66790 | 5814343.83 | 7547043.95 | 8 | 3 | 2 |
| 1084 | P.1433.8602 | 5823908.35 | 7540567.16 | 2 | 2 | 1 |  | 1084 | P.1433.7517 | 5814339.79 | 7547056.04 | 8 | 3 | 2 |
| 1085 | P.1433.8603 | 5823976.93 | 7540552.84 | 2 | 2 | 1 |  | 1085 | P.1433.7522 | 5814320.76 | 7547095.73 | 8 | 3 | 2 |
| 1086 | P.1433.8604 | 5823991.82 | 7540554.37 | 2 | 1 | 2 |  | 1086 | P.1433.7521 | 5814323.65 | 7547093.67 | 8 | 3 | 2 |
| 1087 | P.1433.8605 | 5824015.54 | 7540561.70 | 2 | 1 |  |  | 1087 | P.1433.7520 | 5814324.44 | 7547079.40 | 8 | 3 | 2 |
| 1088 | P.1433.8606 | 5824034.43 | 7540569.14 | 2 | 1 |  |  | 1088 | P.1433.7519 | 5814330.51 | 7547066.09 | 8 | 3 | 2 |
| 1089 | P.1433.8607 | 5824037.29 | 7540570.27 | 2 | 1 |  |  | 1089 | P.1433.7518 | 5814332.12 | 7547064.35 | 8 | 3 | 2 |
| 1090 | P.1433.8608 | 5824039.52 | 7540571.16 | 2 | 2 | 1 |  | 1090 | P.1433.7525 | 5814317.19 | 7547124.18 | 8 | 3 | 2 |
| 1091 | P.1433.8609 | 5824065.50 | 7540571.41 | 2 | 1 | 2 |  | 1091 | P.1433.7527 | 5814299.95 | 7547131.53 | 8 | 3 | 2 |
| 1092 | P.1433.8610 | 5824125.74 | 7540569.31 | 2 | 1 |  |  | 1092 | P.1433.7528 | 5814300.16 | 7547136.06 | 8 | 3 | 2 |
| 1093 | P.1433.8611 | 5824141.62 | 7540568.97 | 2 | 2 | 1 |  | 1093 | P.1433.7529 | 5814310.70 | 7547147.92 | 8 | 3 | 2 |
| 1094 | P.1433.8612 | 5824152.49 | 7540572.34 | 2 | 2 | 1 |  | 1094 | P.1433.7530 | 5814308.27 | 7547158.11 | 8 | 3 | 2 |
| 1095 | P.1433.8613 | 5824233.63 | 7540557.27 | 2 | 1 |  |  | 1095 | P.1433.7537 | 5814263.53 | 7547251.78 | 8 | 3 | 2 |
| 1096 | P.1433.8614 | 5824276.44 | 7540549.31 | 2 | 1 |  |  | 1096 | P.1433.7535 | 5814265.63 | 7547214.47 | 8 | 3 | 2 |
| 1097 | P.1433.8615 | 5824340.91 | 7540537.33 | 2 | 2 | 2 |  | 1097 | P.1433.7534 | 5814276.76 | 7547211.38 | 8 | 3 | 2 |
| 1098 | P.1433.8616 | 5824342.81 | 7540566.44 | 2 | 1 | 2 |  | 1098 | P.1433.7533 | 5814279.13 | 7547197.35 | 8 | 3 | 2 |
| 1099 | P.1433.8617 | 5824381.51 | 7540552.40 | 2 | 1 | 2 |  | 1099 | P.1433.7532 | 5814286.89 | 7547196.12 | 8 | 3 | 2 |
| 1100 | P.1433.8618 | 5824452.20 | 7540512.65 | 2 | 2 | 2 |  | 1100 | P.1433.7531 | 5814292.99 | 7547191.38 | 8 | 3 | 2 |
| 1101 | P.1433.8619 | 5824488.93 | 7540496.25 | 2 | 2 | 2 |  | 1101 | P.1433.66789 | 5814300.34 | 7547172.35 | 8 | 3 | 2 |
| 1102 | P.1433.8620 | 5824493.51 | 7540494.31 | 2 | 2 | 1 |  | 1102 | P.1433.7538 | 5814256.98 | 7547265.80 | 8 | 3 | 2 |
| 1103 | P.1433.8621 | 5824524.48 | 7540471.38 | 2 | 2 | 2 |  | 1103 | P.1433.7541 | 5814243.19 | 7547295.28 | 8 | 3 | 2 |
| 1104 | P.1433.8622 | 5824531.91 | 7540467.67 | 2 | 2 | 2 |  | 1104 | P.1433.7542 | 5814234.93 | 7547317.29 | 8 | 3 | 2 |
| 1105 | P.1433.8623 | 5824550.34 | 7540464.98 | 2 | 2 | 2 |  | 1105 | P.1433.7543 | 5814226.83 | 7547338.87 | 8 | 3 | 2 |
| 1106 | P.1433.8624 | 5824556.17 | 7540499.46 | 2 | 2 | 2 |  | 1106 | P.1433.7547 | 5814205.18 | 7547353.79 | 8 | 3 | 2 |
| 1107 | P.1433.8625 | 5824586.30 | 7540492.56 | 2 | 2 | 2 |  | 1107 | P.1433.7548 | 5814196.48 | 7547365.90 | 8 | 3 | 2 |
| 1108 | P.1433.8626 | 5824581.29 | 7540459.36 | 2 | 2 | 2 |  | 1108 | P.1433.7549 | 5814194.97 | 7547368.01 | 8 | 3 | 2 |
| 1109 | P.1433.8627 | 5824618.06 | 7540461.81 | 2 | 2 | 1 |  | 1109 | D_32681 | 5814187.67 | 7547378.18 | 7 | 6 | 2 |
| 1110 | P.1433.10169 | 5824456.95 | 7540509.98 | 2 | 2 | 2 |  | 1110 | P.1433.7550 | 5814185.66 | 7547380.97 | 8 | 3 | 2 |
| 1111 | P.1433.10170 | 5824051.13 | 7540570.04 | 2 | 1 | 2 |  | 1111 | P.1433.7553 | 5814180.73 | 7547387.84 | 8 | 3 | 2 |
| 1112 | P.1433.10171 | 5824004.10 | 7540556.94 | 2 | 1 | 2 |  | 1112 | P.1433.7557 | 5814163.37 | 7547435.29 | 8 | 3 | 2 |
| 1113 | P.1433.10172 | 5822437.04 | 7541359.58 | 1 | 1 | 2 |  | 1113 | P.1433.7559 | 5814149.88 | 7547463.41 | 8 | 3 | 2 |
| 1114 | P.1433.10173 | 5822434.38 | 7541360.12 | 1 | 1 | 2 |  | 1114 | P.1433.7560 | 5814147.11 | 7547486.52 | 8 | 3 | 2 |
| 1115 | P.1433.10174 | 5820002.85 | 7543121.77 | 1 | 1 | 2 |  | 1115 | P.1433.7561 | 5814144.97 | 7547504.37 | 8 | 3 | 2 |
| 1116 | P.1433.10175 | 5820160.23 | 7546015.73 | 2 | 2 | 2 |  | 1116 | P.1433.7564 | 5814141.52 | 7547527.82 | 8 | 3 | 2 |
| 1117 | P.1433.10177 | 5818924.17 | 7548116.66 | 1 | 1 | 2 |  | 1117 | P.1433.7562 | 5814142.48 | 7547525.08 | 8 | 3 | 2 |
| 1118 | P.1433.10178 | 5818914.78 | 7548126.41 | 1 | 1 | 2 |  | 1118 | P.1433.7567 | 5814132.77 | 7547552.84 | 8 | 3 | 2 |
| 1119 | P.1433.10179 | 5818887.86 | 7548151.64 | 1 | 1 | 2 |  | 1119 | P.1433.7568 | 5814126.63 | 7547570.40 | 8 | 3 | 2 |
| 1120 | P.1433.10180 | 5818879.39 | 7548160.68 | 1 | 1 | 2 |  | 1120 | P.1433.7569 | 5814121.42 | 7547585.31 | 8 | 3 | 2 |
| 1121 | P.1433.10181 | 5818857.85 | 7548199.37 | 1 | 1 | 2 |  | 1121 | P.1433.7571 | 5814110.79 | 7547615.71 | 8 | 3 | 2 |
| 1122 | P.1433.10199 | 5814731.44 | 7549929.97 | 2 | 2 | 2 |  | 1122 | P.1433.7570 | 5814116.17 | 7547600.32 | 8 | 3 | 2 |
| 1123 | P.1433.10201 | 5814700.62 | 7549930.38 | 2 | 2 | 2 |  | 1123 | P.1433.7573 | 5814109.14 | 7547620.43 | 8 | 3 | 2 |
| 1124 | P.1433.10202 | 5815577.22 | 7550144.26 | 1 | 1 | 2 |  | 1124 | P.1433.7574 | 5814107.98 | 7547623.74 | 8 | 3 | 2 |
| 1125 | P.1433.10203 | 5815610.18 | 7550141.85 | 1 | 1 | 2 |  | 1125 | P.1433.7575 | 5814106.63 | 7547627.61 | 8 | 3 | 2 |
| 1126 | P.1433.10204 | 5816576.38 | 7549868.62 | 2 | 2 | 2 |  | 1126 | P.1433.7576 | 5814104.05 | 7547634.97 | 8 | 3 | 2 |
| 1127 | P.1433.10205 | 5817016.42 | 7549795.58 | 2 | 2 | 2 |  | 1127 | P.1433.7577 | 5814102.60 | 7547639.12 | 8 | 3 | 2 |
| 1128 | P.1433.10206 | 5817441.26 | 7549399.18 | 2 | 2 | 1 |  | 1128 | P.1433.7578 | 5814099.20 | 7547648.85 | 8 | 3 | 2 |
| 1129 | P.1433.10207 | 5817584.81 | 7549363.08 | 2 | 2 | 2 |  | 1129 | P.1433.7579 | 5814098.01 | 7547652.25 | 8 | 3 | 2 |
| 1130 | P.1433.10208 | 5817619.94 | 7549353.00 | 1 | 1 | 1 |  | 1130 | P.1433.7580 | 5814096.79 | 7547655.74 | 8 | 3 | 2 |
| 1131 | P.1433.10209 | 5817641.55 | 7549346.43 | 1 | 1 | 1 |  | 1131 | P.1433.7581 | 5814089.17 | 7547677.55 | 8 | 3 | 2 |
| 1132 | P.1433.10210 | 5817732.94 | 7549322.51 | 2 | 2 | 1 |  | 1132 | P.1433.7582 | 5814087.61 | 7547681.99 | 8 | 3 | 2 |
| 1133 | P.1433.10211 | 5817737.22 | 7549321.42 | 2 | 2 | 1 |  | 1133 | P.1433.7585 | 5814081.44 | 7547699.64 | 8 | 3 | 2 |
| 1134 | P.1433.10520 | 5820367.29 | 7546082.79 | 1 | 1 | 2 |  | 1134 | P.1433.7584 | 5814082.76 | 7547695.86 | 8 | 3 | 2 |
| 1135 | P.1433.10521 | 5820370.08 | 7546128.40 | 1 | 1 | 2 |  | 1135 | P.1433.7583 | 5814085.34 | 7547688.50 | 8 | 3 | 2 |
| 1136 | P.1433.10522 | 5820370.45 | 7546134.39 | 1 | 1 | 2 |  | 1136 | P.1433.7589 | 5814073.75 | 7547721.64 | 8 | 3 | 2 |
| 1137 | P.1433.10523 | 5820370.93 | 7546140.19 | 1 | 1 | 2 |  | 1137 | P.1433.7588 | 5814075.76 | 7547715.88 | 8 | 3 | 2 |
| 1138 | P.1433.10524 | 5820363.81 | 7546055.99 | 1 | 1 | 2 |  | 1138 | P.1433.7587 | 5814077.78 | 7547710.12 | 8 | 3 | 2 |
| 1139 | P.1433.10525 | 5820377.67 | 7546268.86 | 1 | 1 | 2 |  | 1139 | P.1433.7591 | 5814065.86 | 7547744.20 | 8 | 3 | 2 |
| 1140 | P.1433.10526 | 5820387.73 | 7546551.02 | 1 | 1 | 2 |  | 1140 | P.1433.7592 | 5814064.62 | 7547746.63 | 8 | 3 | 2 |
| 1141 | P.1433.10527 | 5820388.07 | 7546565.02 | 1 | 1 | 2 |  | 1141 | P.1433.7596 | 5814031.03 | 7547835.14 | 8 | 3 | 2 |
| 1142 | P.1433.10528 | 5820388.67 | 7546590.01 | 1 | 1 | 2 |  | 1142 | P.1433.7595 | 5814048.23 | 7547778.65 | 8 | 3 | 2 |
| 1143 | P.1433.10529 | 5820387.91 | 7546595.13 | 1 | 1 | 2 |  | 1143 | P.1433.7600 | 5814011.19 | 7547896.93 | 8 | 3 | 2 |
| 1144 | P.1433.10530 | 5820388.28 | 7546614.64 | 1 | 1 | 2 |  | 1144 | P.1433.7604 | 5813997.88 | 7547981.52 | 8 | 3 | 2 |
| 1145 | P.1433.10531 | 5820388.80 | 7546642.15 | 1 | 1 | 2 |  | 1145 | P.1433.7603 | 5814010.36 | 7547953.26 | 8 | 3 | 2 |
| 1146 | P.1433.10532 | 5820388.86 | 7546645.15 | 1 | 1 | 2 |  | 1146 | P.1433.7608 | 5813972.42 | 7548034.39 | 8 | 3 | 2 |
| 1147 | P.1433.10533 | 5820389.47 | 7546677.16 | 1 | 1 | 2 |  | 1147 | P.1433.7607 | 5813973.14 | 7548032.49 | 8 | 3 | 2 |
| 1148 | P.1433.10534 | 5820387.01 | 7546701.78 | 1 | 1 | 2 |  | 1148 | P.1433.7606 | 5813987.64 | 7547994.34 | 8 | 3 | 2 |
| 1149 | P.1433.10535 | 5820382.76 | 7546708.63 | 1 | 1 | 2 |  | 1149 | P.1433.7609 | 5813961.96 | 7548037.24 | 8 | 3 | 2 |
| 1150 | P.1433.10536 | 5820378.54 | 7546715.43 | 1 | 1 | 2 |  | 1150 | P.1433.7610 | 5813951.52 | 7548040.08 | 8 | 3 | 2 |
| 1151 | P.1433.10537 | 5820367.94 | 7546730.22 | 1 | 1 | 2 |  | 1151 | P.1433.7612 | 5813943.53 | 7548071.12 | 8 | 3 | 2 |
| 1152 | P.1433.10538 | 5820388.70 | 7546591.01 | 1 | 1 | 2 |  | 1152 | P.1433.27959 | 5813949.55 | 7548093.04 | 2 | 3 | 2 |
| 1153 | P.1433.10539 | 5820384.97 | 7546546.44 | 1 | 1 | 2 |  | 1153 | P.1433.28058 | 5813950.82 | 7548097.65 | 2 | 3 | 2 |
| 1154 | P.1433.10540 | 5820312.56 | 7546849.36 | 1 | 1 | 2 |  | 1154 | D_28062 | 5813951.29 | 7548105.91 | 7 | 6 | 2 |
| 1155 | P.1433.10541 | 5820317.17 | 7546874.07 | 1 | 1 | 2 |  | 1155 | P.1433.28061 | 5813951.86 | 7548101.44 | 2 | 3 | 2 |
| 1156 | P.1433.10542 | 5820310.84 | 7546871.93 | 1 | 1 | 2 |  | 1156 | P.1433.7616 | 5813952.47 | 7548103.66 | 8 | 3 | 2 |
| 1157 | P.1433.10543 | 5820304.39 | 7546869.74 | 1 | 1 | 2 |  | 1157 | P.1433.7619 | 5813941.85 | 7548124.00 | 8 | 3 | 2 |
| 1158 | P.1433.10544 | 5819973.44 | 7547435.64 | 1 | 1 | 2 |  | 1158 | D_28094 | 5813928.09 | 7548151.32 | 7 | 6 | 2 |
| 1159 | P.1433.10545 | 5819974.80 | 7547444.10 | 1 | 1 | 2 |  | 1159 | P.1433.7625 | 5813913.43 | 7548180.43 | 8 | 3 | 2 |
| 1160 | P.1433.10546 | 5819979.53 | 7547458.59 | 1 | 1 | 2 |  | 1160 | P.1433.7628 | 5813902.67 | 7548196.42 | 8 | 3 | 2 |
| 1161 | P.1433.10547 | 5820004.79 | 7547489.21 | 1 | 1 | 2 |  | 1161 | P.1433.8229 | 5820362.59 | 7546049.39 | 1 | 1 | 4 |
| 1162 | P.1433.10548 | 5820033.12 | 7547515.27 | 1 | 1 | 2 |  | 1162 | P.1433.8197 | 5820267.66 | 7546859.79 | 1 | 1 | 2 |
| 1163 | P.1433.10549 | 5820035.78 | 7547515.25 | 1 | 1 | 2 |  | 1163 | P.1433.8196 | 5820272.05 | 7546874.75 | 1 | 1 | 2 |
| 1164 | P.1433.10550 | 5820375.45 | 7546262.46 | 1 | 1 | 2 |  | 1164 | P.1433.8195 | 5820275.93 | 7546886.51 | 1 | 1 | 2 |
| 1165 | P.1433.10552 | 5820331.02 | 7546779.95 | 1 | 1 | 2 |  | 1165 | P.1433.8194 | 5820276.60 | 7546895.99 | 1 | 1 | 2 |
| 1166 | P.1433.10553 | 5820321.05 | 7546802.01 | 1 | 1 | 2 |  | 1166 | P.1433.8193 | 5820275.70 | 7546909.09 | 1 | 1 | 2 |
| 1167 | P.1433.10554 | 5820316.72 | 7546811.55 | 1 | 1 | 2 |  | 1167 | P.1433.8192 | 5820271.94 | 7546931.57 | 1 | 1 | 2 |
| 1168 | P.1433.24254 | 5814830.58 | 7545231.20 | 2 | 2 | 2 |  | 1168 | P.1433.8191 | 5820269.23 | 7546954.90 | 1 | 1 | 2 |
| 1169 | P.1433.27959 | 5813949.55 | 7548093.04 | 2 | 2 | 2 |  | 1169 | P.1433.8190 | 5820264.50 | 7546975.05 | 1 | 1 | 2 |
| 1170 | P.1433.28058 | 5813950.82 | 7548097.65 | 2 | 2 | 2 |  | 1170 | P.1433.8189 | 5820261.71 | 7546985.35 | 1 | 1 | 2 |
| 1171 | P.1433.28061 | 5813951.86 | 7548101.44 | 2 | 2 | 2 |  | 1171 | P.1433.8188 | 5820264.21 | 7547002.48 | 1 | 1 | 2 |
| 1172 | P.1433.66780 | 5814979.43 | 7545224.14 | 1 | 1 | 2 |  | 1172 | P.1433.8187 | 5820260.73 | 7547017.64 | 1 | 1 | 2 |
| 1173 | P.1433.66781 | 5814872.02 | 7545231.00 | 1 | 1 | 2 |  | 1173 | P.1433.8186 | 5820257.66 | 7547029.46 | 1 | 1 | 2 |
| 1174 | P.1433.66782 | 5814865.52 | 7545230.55 | 1 | 1 | 2 |  | 1174 | P.1433.8185 | 5820255.90 | 7547035.79 | 1 | 1 | 2 |
| 1175 | P.1433.66786 | 5814833.76 | 7545667.77 | 1 | 1 | 2 |  | 1175 | P.1433.8184 | 5820247.94 | 7547051.45 | 1 | 1 | 2 |
| 1176 | P.1433.66788 | 5814272.24 | 7547222.35 | 1 | 1 | 2 |  | 1176 | P.1433.8183 | 5820230.38 | 7547068.91 | 1 | 1 | 2 |
| 1177 | P.1433.66789 | 5814300.34 | 7547172.35 | 1 | 1 | 2 |  | 1177 | P.1433.8182 | 5820225.31 | 7547072.77 | 1 | 1 | 2 |
| 1178 | P.1433.66790 | 5814343.83 | 7547043.95 | 1 | 1 | 2 |  | 1178 | P.1433.8181 | 5820212.46 | 7547072.19 | 1 | 1 | 2 |
| 1179 | P.1433.66791 | 5814417.33 | 7546848.39 | 1 | 1 | 2 |  | 1179 | P.1433.8172 | 5820066.35 | 7547157.29 | 1 | 1 | 2 |
| 1180 | P.1433.66792 | 5814432.48 | 7546795.45 | 1 | 1 | 2 |  | 1180 | P.1433.8171 | 5820062.12 | 7547161.44 | 1 | 1 | 2 |
| 1181 | P.1433.66793 | 5814435.62 | 7546780.70 | 1 | 1 | 2 |  | 1181 | P.1433.8173 | 5820084.36 | 7547143.26 | 1 | 1 | 2 |
| 1182 | P.1433.78910 | 5817765.52 | 7549235.82 | 1 | 1 | 2 |  | 1182 | P.1433.8174 | 5820092.51 | 7547144.24 | 1 | 1 | 2 |
| 1183 | P.1433.101754 | 5819555.75 | 7545500.37 | 2 | 2 | 2 |  | 1183 | P.1433.8175 | 5820110.24 | 7547135.47 | 1 | 1 | 2 |
| 1184 | P.1433.150009 | 5814451.92 | 7546526.00 | 1 | 1 | 1 |  | 1184 | P.1433.8176 | 5820139.37 | 7547113.26 | 1 | 1 | 2 |
| 1185 | P.1433.150012 | 5814451.26 | 7546580.06 | 1 | 1 | 1 |  | 1185 | P.1433.8177 | 5820150.01 | 7547113.28 | 1 | 1 | 2 |
| 1186 | P.1433.150018 | 5815151.21 | 7550094.52 | 2 | 2 | 1 |  | 1186 | P.1433.8178 | 5820160.82 | 7547105.70 | 1 | 1 | 2 |
| 1187 | P.1433.150021 | 5814450.57 | 7546531.63 | 1 | 1 | 2 |  | 1187 | P.1433.8179 | 5820183.67 | 7547091.51 | 1 | 1 | 2 |
| 1188 | P.1433.150025 | 5820151.16 | 7546014.68 | 1 | 1 | 4 |  | 1188 | P.1433.8180 | 5820199.18 | 7547078.43 | 1 | 1 | 2 |
| 1189 | P.1433.150026 | 5818266.44 | 7548938.75 | 2 | 2 | 2 |  | 1189 | P.1433.8044 | 5819416.24 | 7548155.85 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1190 | P.1433.8051 | 5819538.15 | 7548076.86 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1191 | P.1433.8047 | 5819504.05 | 7548116.48 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1192 | P.1433.8049 | 5819509.25 | 7548111.62 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1193 | P.1433.8052 | 5819542.94 | 7548062.31 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1194 | P.1433.8053 | 5819550.01 | 7548049.88 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1195 | P.1433.8054 | 5819564.31 | 7548033.31 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1196 | P.1433.8055 | 5819570.63 | 7548021.13 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1197 | P.1433.8056 | 5819581.71 | 7548004.33 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1198 | P.1433.8057 | 5819586.24 | 7547997.46 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1199 | P.1433.8058 | 5819603.72 | 7547967.80 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | P.1433.8059 | 5819623.67 | 7547934.62 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | P.1433.8060 | 5819626.02 | 7547932.43 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1202 | P.1433.8061 | 5819641.03 | 7547918.45 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | P.1433.8062 | 5819646.04 | 7547915.84 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | P.1433.8063 | 5819659.05 | 7547909.09 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1205 | P.1433.8064 | 5819661.69 | 7547907.24 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 | P.1433.8065 | 5819673.61 | 7547898.90 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1207 | P.1433.8066 | 5819689.54 | 7547897.94 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1208 | P.1433.8067 | 5819690.98 | 7547897.86 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1209 | P.1433.8068 | 5819699.03 | 7547893.43 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 | P.1433.8069 | 5819705.04 | 7547890.13 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1211 | P.1433.8070 | 5819708.21 | 7547886.35 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1212 | P.1433.8071 | 5819713.81 | 7547879.63 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1213 | P.1433.8072 | 5819724.28 | 7547861.20 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1214 | P.1433.8073 | 5819734.99 | 7547859.01 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1215 | P.1433.8074 | 5819746.81 | 7547856.59 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1216 | P.1433.8075 | 5819760.68 | 7547852.46 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1217 | P.1433.8076 | 5819770.29 | 7547850.86 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1218 | P.1433.8077 | 5819780.30 | 7547849.21 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1219 | P.1433.8078 | 5819800.43 | 7547845.80 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1220 | P.1433.8079 | 5819801.44 | 7547845.63 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1221 | P.1433.8080 | 5819809.65 | 7547848.83 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1222 | P.1433.8081 | 5819810.89 | 7547849.04 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1223 | P.1433.8087 | 5819910.09 | 7547880.77 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1224 | P.1433.8090 | 5819925.59 | 7547928.02 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1225 | P.1433.8088 | 5819917.84 | 7547888.18 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1226 | P.1433.8089 | 5819925.22 | 7547904.12 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1227 | P.1433.8097 | 5820029.21 | 7547971.12 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1228 | P.1433.8098 | 5820044.34 | 7547972.72 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1229 | P.1433.8099 | 5820064.57 | 7547978.47 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1230 | P.1433.8100 | 5820114.89 | 7547989.58 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1231 | P.1433.8101 | 5820165.56 | 7547952.87 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1232 | P.1433.8102 | 5820176.80 | 7547922.95 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1233 | P.1433.8103 | 5820191.53 | 7547887.97 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1234 | P.1433.8104 | 5820193.98 | 7547857.50 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1235 | P.1433.8105 | 5820205.24 | 7547842.27 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 | P.1433.8106 | 5820222.93 | 7547829.01 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1237 | P.1433.8107 | 5820227.46 | 7547815.56 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1238 | P.1433.8108 | 5820244.66 | 7547758.09 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1239 | P.1433.8109 | 5820249.27 | 7547735.14 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1240 | P.1433.8110 | 5820243.43 | 7547705.78 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1241 | P.1433.8111 | 5820235.65 | 7547675.33 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1242 | P.1433.8112 | 5820235.71 | 7547659.25 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1243 | P.1433.8113 | 5820235.72 | 7547655.92 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1244 | P.1433.8114 | 5820232.41 | 7547651.24 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1245 | P.1433.8115 | 5820226.79 | 7547643.28 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1246 | P.1433.8116 | 5820215.82 | 7547636.50 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1247 | P.1433.8117 | 5820204.92 | 7547621.41 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1248 | P.1433.8118 | 5820196.28 | 7547613.80 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1249 | P.1433.8134 | 5820003.14 | 7547485.29 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1250 | P.1433.8135 | 5820001.86 | 7547481.88 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1251 | P.1433.8136 | 5820000.29 | 7547477.69 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1252 | P.1433.8137 | 5819993.78 | 7547471.46 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1253 | P.1433.8159 | 5819981.74 | 7547327.85 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1254 | P.1433.8170 | 5820050.17 | 7547173.08 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1255 | P.1433.8169 | 5820041.98 | 7547179.62 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1256 | P.1433.8168 | 5820039.93 | 7547185.52 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1257 | P.1433.8167 | 5820036.14 | 7547193.57 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1258 | P.1433.8164 | 5820014.40 | 7547247.20 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1259 | P.1433.8163 | 5820006.36 | 7547263.30 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1260 | P.1433.8165 | 5820022.60 | 7547227.83 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1261 | P.1433.8162 | 5819996.71 | 7547282.63 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1262 | P.1433.8161 | 5819988.91 | 7547306.33 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1263 | P.1433.8160 | 5819981.90 | 7547327.09 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1264 | P.1433.8157 | 5819976.46 | 7547352.56 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1265 | P.1433.8158 | 5819976.73 | 7547351.30 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1266 | P.1433.8156 | 5819969.61 | 7547357.75 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1267 | P.1433.8155 | 5819966.72 | 7547361.53 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1268 | P.1433.8154 | 5819965.56 | 7547367.06 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1269 | P.1433.8153 | 5819965.41 | 7547372.17 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1270 | P.1433.8152 | 5819965.80 | 7547372.68 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1271 | P.1433.8151 | 5819969.14 | 7547376.96 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1272 | P.1433.8150 | 5819969.68 | 7547381.80 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1273 | P.1433.8147 | 5819971.95 | 7547402.29 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1274 | P.1433.8149 | 5819970.55 | 7547389.63 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1275 | P.1433.8148 | 5819971.50 | 7547398.20 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1276 | P.1433.8146 | 5819971.10 | 7547410.47 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1277 | P.1433.8145 | 5819970.29 | 7547418.23 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1278 | P.1433.8144 | 5819970.93 | 7547421.94 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1279 | P.1433.8143 | 5819972.07 | 7547428.48 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1280 | P.1433.8129 | 5820038.10 | 7547519.54 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1281 | P.1433.8130 | 5820036.79 | 7547517.10 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1282 | P.1433.8128 | 5820041.93 | 7547523.50 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1283 | P.1433.8127 | 5820066.48 | 7547534.75 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1284 | P.1433.8126 | 5820077.34 | 7547537.03 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1285 | P.1433.8125 | 5820091.51 | 7547544.23 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1286 | P.1433.8124 | 5820118.10 | 7547549.55 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1287 | P.1433.8119 | 5820189.35 | 7547607.68 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1288 | P.1433.8120 | 5820172.60 | 7547589.98 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1289 | P.1433.8121 | 5820160.37 | 7547576.54 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1290 | P.1433.8122 | 5820143.29 | 7547568.10 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1291 | P.1433.8123 | 5820132.61 | 7547557.37 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1292 | P.1433.8096 | 5820000.21 | 7547965.12 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1293 | P.1433.8095 | 5819970.15 | 7547956.28 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1294 | P.1433.8094 | 5819961.76 | 7547953.80 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1295 | P.1433.8093 | 5819943.05 | 7547942.94 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1296 | P.1433.8092 | 5819940.16 | 7547941.26 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1297 | P.1433.8091 | 5819939.17 | 7547940.36 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1298 | P.1433.8084 | 5819863.16 | 7547860.51 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1299 | P.1433.8083 | 5819844.94 | 7547854.44 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | P.1433.8082 | 5819823.30 | 7547851.00 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1301 | P.1433.8050 | 5819535.08 | 7548086.17 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1302 | P.1433.8048 | 5819505.96 | 7548114.87 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1303 | P.1433.8045 | 5819435.52 | 7548144.99 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1304 | P.1433.8225 | 5820371.21 | 7546147.70 | 0 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1305 | P.1433.8224 | 5820372.89 | 7546193.15 | 0 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1306 | P.1433.8046 | 5819471.64 | 7548143.87 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1307 | P.1433.7816 | 5815690.49 | 7550059.64 | 2 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1308 | P.1433.7803 | 5815439.66 | 7550144.22 | 1 | 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1309 | P.1433.7802 | 5815416.32 | 7550144.47 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1310 | P.1433.7801 | 5815408.16 | 7550144.70 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1311 | P.1433.7748 | 5814496.89 | 7549871.09 | 2 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1312 | P.1433.7746 | 5814461.57 | 7549888.48 | 2 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1313 | P.1433.7745 | 5814453.78 | 7549892.32 | 2 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1314 | P.1433.8614 | 5824276.44 | 7540549.31 | 0 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1315 | P.1433.8610 | 5824125.74 | 7540569.31 | 0 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1316 | P.1433.8608 | 5824039.52 | 7540571.16 | 2 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1317 | P.1433.8607 | 5824037.29 | 7540570.27 | 0 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1318 | P.1433.7452 | 5814761.17 | 7545701.03 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1319 | 065.180710 | 5823491.40 | 7540895.60 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1320 | 065.180711 | 5823492.79 | 7540892.09 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1321 | 065.180712 | 5823499.92 | 7540890.23 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1322 | 065.180713 | 5823500.76 | 7540881.66 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1323 | P.1433.8581 | 5823471.38 | 7540901.19 | 2 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1324 | 065.180723 | 5823416.24 | 7540891.81 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 | 065.180714 | 5823396.50 | 7540889.05 | 1 | 1 | 2 |

Odcinek granicy: Gmina Strachówka – Węgrów

| WĘGRÓW |  |  |  |  |  |  |  | WOŁOMIN - STRACHÓWKA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nr punktu | X | Y | SPD | BPP | STB |  | L.p. | Nr punktu | X | Y | ZRD | BPP | STB |
| 1 | D.143303_2.0001.24 | 5807228.29 | 7548256.42 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | D_29989 | 5806525.81 | 7547938.89 | 7 | 6 | 1 |
| 2 | D.143303_2.0001.25 | 5807182.03 | 7548199.76 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 102.190010 | 5807789.99 | 7548949.21 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | D.143303_2.0001.205 | 5807291.36 | 7548516.55 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 102.010021 | 5811289.05 | 7548005.96 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | D.143303_2.0001.206 | 5807313.66 | 7548634.23 | 1 | 1 | 2 |  | 4 | 102.010023 | 5811277.17 | 7548013.71 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | D.143303_2.0001.207 | 5807336.72 | 7548701.84 | 1 | 1 | 2 |  | 5 | 102.010020 | 5811274.43 | 7548015.50 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | D.143303_2.0001.220 | 5807230.15 | 7548340.84 | 1 | 1 | 3 |  | 6 | 102.010019 | 5811259.81 | 7548025.03 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | D.143303_2.0001.3012 | 5807927.80 | 7549014.26 | 1 | 1 | 2 |  | 7 | 102.010018 | 5811247.92 | 7548032.90 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | D.143303_2.0001.3111 | 5807925.27 | 7549002.29 | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 102.120040 | 5814587.68 | 7545395.13 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | D.143303_2.0001.3368 | 5807247.10 | 7548320.86 | 1 | 1 | 2 |  | 9 | 102.120041 | 5814623.11 | 7545363.08 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | D.143303_2.0001.3497 | 5807227.56 | 7548348.53 | 1 | 1 | 2 |  | 10 | 102.120042 | 5814623.24 | 7545362.96 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | D.143303_2.0001.3498 | 5807274.22 | 7548537.60 | 1 | 1 | 2 |  | 11 | D_1734 | 5811169.91 | 7548099.87 | 7 | 6 | 1 |
| 12 | D.143303_2.0001.3499 | 5807260.29 | 7548329.07 | 1 | 1 | 2 |  | 12 | D_1775 | 5811183.61 | 7548052.66 | 7 | 6 | 1 |
| 13 | D.143303_2.0001.3500 | 5807256.96 | 7548313.86 | 1 | 1 | 2 |  | 13 | D_1926 | 5810686.93 | 7548036.16 | 7 | 6 | 1 |
| 14 | D.143303_2.0001.3563 | 5807499.98 | 7548838.91 | 1 | 1 | 2 |  | 14 | D_2036 | 5811130.09 | 7548120.55 | 7 | 6 | 1 |
| 15 | D.143303_2.0001.3564 | 5807457.77 | 7548827.34 | 1 | 1 | 2 |  | 15 | D_2172 | 5810985.68 | 7548165.70 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | D.143303_2.0001.3565 | 5807452.10 | 7548825.80 | 1 | 1 | 2 |  | 16 | D_2249 | 5810785.22 | 7548081.04 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | D.143303_2.0001.3566 | 5807449.28 | 7548841.24 | 1 | 1 | 2 |  | 17 | D_2276 | 5810016.30 | 7548190.66 | 7 | 6 | 1 |
| 18 | D.143303_2.0001.3570 | 5807576.73 | 7548864.04 | 1 | 1 | 2 |  | 18 | D_2284 | 5810708.78 | 7548042.08 | 7 | 6 | 1 |
| 19 | D.143303_2.0001.3571 | 5807547.06 | 7548851.82 | 1 | 1 | 2 |  | 19 | D_2298 | 5811336.88 | 7547980.36 | 7 | 6 | 1 |
| 20 | D.143303_2.0001.3591 | 5807884.04 | 7548986.35 | 1 | 1 | 2 |  | 20 | D_2359 | 5810744.04 | 7548059.62 | 7 | 6 | 1 |
| 21 | D.143303_2.0001.3592 | 5807792.16 | 7548952.74 | 1 | 1 | 2 |  | 21 | D_6365 | 5811551.82 | 7547828.08 | 7 | 6 | 1 |
| 22 | D.143303_2.0001.3633 | 5807951.60 | 7549015.93 | 1 | 1 | 2 |  | 22 | D_6406 | 5811414.57 | 7547967.64 | 7 | 6 | 1 |
| 23 | D.143303_2.0001.3634 | 5807988.77 | 7549018.33 | 1 | 1 | 2 |  | 23 | D_6435 | 5811855.38 | 7547616.20 | 7 | 6 | 1 |
| 24 | D.143303_2.0001.3635 | 5808146.17 | 7549030.72 | 1 | 1 | 2 |  | 24 | D_6462 | 5812758.66 | 7547099.16 | 7 | 6 | 1 |
| 25 | D.143303_2.0001.3636 | 5808118.16 | 7549029.04 | 1 | 1 | 2 |  | 25 | D_6481 | 5813062.23 | 7546966.87 | 7 | 6 | 1 |
| 26 | D.143303_2.0001.3637 | 5808071.41 | 7549023.65 | 1 | 1 | 2 |  | 26 | D_6543 | 5812295.26 | 7547316.74 | 7 | 6 | 1 |
| 27 | D.143303_2.0001.3657 | 5807446.48 | 7548839.89 | 1 | 1 | 2 |  | 27 | D_6576 | 5811968.39 | 7547492.46 | 7 | 6 | 1 |
| 28 | D.143303_2.0001.3658 | 5807449.17 | 7548824.98 | 1 | 1 | 2 |  | 28 | D_6615 | 5811928.17 | 7547538.32 | 7 | 6 | 1 |
| 29 | D.143303_2.0001.3659 | 5807418.75 | 7548808.78 | 1 | 1 | 2 |  | 29 | D_6667 | 5811643.68 | 7547761.17 | 7 | 6 | 1 |
| 30 | D.143303_2.0001.3660 | 5807387.96 | 7548783.22 | 1 | 1 | 2 |  | 30 | D_6695 | 5811884.05 | 7547563.15 | 7 | 6 | 1 |
| 31 | D.143303_2.0001.3661 | 5807361.40 | 7548747.15 | 1 | 1 | 2 |  | 31 | D_6696 | 5811877.26 | 7547571.81 | 7 | 6 | 1 |
| 32 | D.143303_2.0001.3662 | 5807336.97 | 7548702.29 | 1 | 1 | 2 |  | 32 | D_6697 | 5811876.32 | 7547578.19 | 7 | 6 | 1 |
| 33 | D.143303_2.0001.3667 | 5807256.15 | 7548310.17 | 1 | 1 | 2 |  | 33 | D_6750 | 5812354.64 | 7547300.57 | 7 | 6 | 1 |
| 34 | D.143303_2.0001.3670 | 5807214.91 | 7548240.03 | 1 | 1 | 2 |  | 34 | D_6755 | 5812344.23 | 7547298.32 | 7 | 6 | 1 |
| 35 | D.143303_2.0001.3671 | 5807141.25 | 7548156.51 | 1 | 1 | 2 |  | 35 | D_6846 | 5811497.67 | 7547911.92 | 7 | 6 | 1 |
| 36 | D.143303_2.0001.3672 | 5807119.02 | 7548136.50 | 1 | 1 | 2 |  | 36 | D_6865 | 5812271.06 | 7547324.55 | 7 | 6 | 1 |
| 37 | D.143303_2.0001.3673 | 5807115.82 | 7548134.06 | 1 | 1 | 2 |  | 37 | D_6866 | 5812272.77 | 7547335.95 | 7 | 6 | 1 |
| 38 | D.143303_2.0001.3674 | 5807248.81 | 7548286.88 | 1 | 1 | 2 |  | 38 | D_6879 | 5811621.89 | 7547786.03 | 7 | 6 | 1 |
| 39 | D.143303_2.0001.3675 | 5807254.68 | 7548305.50 | 1 | 1 | 2 |  | 39 | D_6914 | 5811874.86 | 7547588.13 | 7 | 6 | 1 |
| 40 | D.143303_2.0001.100000 | 5807041.31 | 7548077.23 | 1 | 1 | 1 |  | 40 | D_6949 | 5811877.60 | 7547595.32 | 7 | 6 | 1 |
| 41 | D.143303_2.0022.70 | 5811518.93 | 7547921.08 | 1 | 1 | 2 |  | 41 | D_6966 | 5812438.54 | 7547250.25 | 7 | 6 | 1 |
| 42 | D.143303_2.0022.3195 | 5813343.29 | 7546771.90 | 1 | 1 | 2 |  | 42 | D_18823 | 5807982.57 | 7549005.74 | 7 | 6 | 1 |
| 43 | D.143303_2.0022.3196 | 5813323.84 | 7546781.49 | 1 | 1 | 2 |  | 43 | D_19225 | 5813176.26 | 7546831.88 | 7 | 6 | 1 |
| 44 | D.143303_2.0022.6143 | 5812170.14 | 7547440.62 | 1 | 1 | 2 |  | 44 | D_19234 | 5813150.30 | 7546887.33 | 7 | 6 | 1 |
| 45 | D.143303_2.0022.6144 | 5812187.52 | 7547426.82 | 1 | 1 | 2 |  | 45 | D_19313 | 5813791.37 | 7546427.11 | 7 | 6 | 1 |
| 46 | D.143303_2.0022.6145 | 5812237.46 | 7547407.20 | 1 | 1 | 2 |  | 46 | D_19466 | 5814301.27 | 7545729.22 | 7 | 6 | 1 |
| 47 | D.143303_2.0022.6754 | 5812212.51 | 7547415.52 | 1 | 1 | 2 |  | 47 | D_19467 | 5814287.02 | 7545748.71 | 7 | 6 | 1 |
| 48 | D.143303_2.0022.6755 | 5812204.00 | 7547418.36 | 1 | 1 | 2 |  | 48 | D_19520 | 5813641.05 | 7546594.85 | 7 | 6 | 1 |
| 49 | D.143303_2.0022.6756 | 5812218.15 | 7547413.64 | 1 | 1 | 2 |  | 49 | D_19528 | 5813600.96 | 7546634.50 | 7 | 6 | 1 |
| 50 | D.143303_2.0022.6766 | 5812235.39 | 7547400.31 | 1 | 1 | 2 |  | 50 | D_19580 | 5814141.01 | 7545972.46 | 7 | 6 | 1 |
| 51 | D.143303_2.0022.7642 | 5813897.59 | 7546275.45 | 1 | 1 | 2 |  | 51 | D_19583 | 5814125.37 | 7545993.94 | 7 | 6 | 1 |
| 52 | D.143303_2.0022.7645 | 5812140.11 | 7547462.58 | 1 | 1 | 2 |  | 52 | D_19584 | 5814097.97 | 7546024.01 | 7 | 6 | 1 |
| 53 | D.143303_2.0022.7653 | 5813707.74 | 7546577.85 | 1 | 1 | 2 |  | 53 | D_19588 | 5814134.35 | 7545984.14 | 7 | 6 | 1 |
| 54 | D.143303_2.0022.7656 | 5813696.36 | 7546581.31 | 1 | 1 | 2 |  | 54 | D_19613 | 5814276.26 | 7545763.43 | 7 | 6 | 1 |
| 55 | D.143303_2.0022.7666 | 5812856.35 | 7547143.86 | 1 | 1 | 2 |  | 55 | D_19652 | 5813809.84 | 7546420.47 | 8 | 3 | 1 |
| 56 | D.143303_2.0022.7670 | 5812910.22 | 7547120.72 | 1 | 1 | 2 |  | 56 | D_19673 | 5813676.81 | 7546595.34 | 7 | 6 | 1 |
| 57 | D.143303_2.0022.7675 | 5812930.68 | 7547111.93 | 1 | 1 | 2 |  | 57 | D_19674 | 5813672.23 | 7546595.48 | 7 | 6 | 1 |
| 58 | D.143303_2.0022.7676 | 5812827.25 | 7547156.36 | 1 | 1 | 2 |  | 58 | D_19675 | 5813667.02 | 7546595.64 | 7 | 6 | 1 |
| 59 | D.143303_2.0022.7695 | 5812248.68 | 7547394.95 | 1 | 1 | 2 |  | 59 | D_19676 | 5813662.88 | 7546595.76 | 7 | 6 | 1 |
| 60 | D.143303_2.0022.7696 | 5812210.87 | 7547410.20 | 1 | 1 | 2 |  | 60 | D_19677 | 5813660.56 | 7546596.96 | 7 | 6 | 1 |
| 61 | D.143303_2.0022.7697 | 5812216.36 | 7547407.98 | 1 | 1 | 2 |  | 61 | D_19678 | 5813652.79 | 7546600.94 | 7 | 6 | 1 |
| 62 | D.143303_2.0022.7698 | 5812138.15 | 7547456.16 | 1 | 1 | 2 |  | 62 | D_19695 | 5814697.56 | 7545294.79 | 7 | 6 | 1 |
| 63 | D.143303_2.0022.7699 | 5812166.92 | 7547436.85 | 1 | 1 | 2 |  | 63 | D_19696 | 5814695.98 | 7545296.28 | 7 | 6 | 1 |
| 64 | D.143303_2.0022.7700 | 5812168.10 | 7547436.06 | 1 | 1 | 2 |  | 64 | D_19712 | 5813890.28 | 7546280.04 | 7 | 6 | 1 |
| 65 | D.143303_2.0022.7701 | 5812168.62 | 7547435.64 | 1 | 1 | 2 |  | 65 | D_19713 | 5813885.97 | 7546278.76 | 7 | 6 | 1 |
| 66 | D.143303_2.0022.7886 | 5812811.01 | 7547163.34 | 1 | 1 | 2 |  | 66 | D_19714 | 5813883.07 | 7546272.70 | 7 | 6 | 1 |
| 67 | D.143303_2.0022.7924 | 5812951.61 | 7547102.94 | 1 | 1 | 2 |  | 67 | D_19715 | 5813882.11 | 7546270.64 | 7 | 6 | 1 |
| 68 | D.143303_2.0022.7925 | 5812950.88 | 7547098.62 | 1 | 1 | 2 |  | 68 | D_19761 | 5814066.03 | 7546064.44 | 7 | 6 | 1 |
| 69 | D.143303_2.0022.7927 | 5812809.03 | 7547158.75 | 1 | 1 | 2 |  | 69 | D_19765 | 5814236.14 | 7545818.98 | 7 | 6 | 1 |
| 70 | D.143303_2.0022.7928 | 5812669.55 | 7547219.03 | 1 | 1 | 2 |  | 70 | D_19770 | 5814171.96 | 7545909.04 | 7 | 6 | 1 |
| 71 | D.143303_2.0022.7929 | 5812743.13 | 7547187.23 | 1 | 1 | 2 |  | 71 | D_19805 | 5813833.80 | 7546406.22 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | D.143303_2.0022.8245 | 5812098.06 | 7547493.33 | 1 | 1 | 2 |  | 72 | D_19806 | 5813829.83 | 7546406.58 | 8 | 6 | 1 |
| 73 | D.143303_2.0022.8246 | 5812088.30 | 7547500.47 | 1 | 1 | 2 |  | 73 | D_19807 | 5813823.73 | 7546416.94 | 8 | 6 | 1 |
| 74 | D.143303_2.0022.8247 | 5812052.07 | 7547535.64 | 1 | 1 | 2 |  | 74 | D_19808 | 5813824.30 | 7546420.50 | 8 | 6 | 1 |
| 75 | D.143303_2.0022.8248 | 5811920.93 | 7547628.16 | 1 | 1 | 2 |  | 75 | D_19809 | 5813824.84 | 7546424.06 | 8 | 6 | 1 |
| 76 | D.143303_2.0022.8278 | 5812749.84 | 7547190.45 | 1 | 1 | 2 |  | 76 | D_19810 | 5813823.70 | 7546425.78 | 8 | 6 | 1 |
| 77 | D.143303_2.0022.8307 | 5810960.49 | 7548205.82 | 1 | 1 | 2 |  | 77 | D_19811 | 5813819.50 | 7546424.90 | 8 | 6 | 1 |
| 78 | D.143303_2.0022.8326 | 5812185.53 | 7547422.22 | 1 | 1 | 2 |  | 78 | D_29788 | 5807119.44 | 7548129.07 | 7 | 6 | 1 |
| 79 | D.143303_2.0022.8327 | 5812095.90 | 7547486.24 | 1 | 1 | 2 |  | 79 | D_29789 | 5806984.74 | 7548025.80 | 7 | 6 | 1 |
| 80 | D.143303_2.0022.8328 | 5812798.36 | 7547163.36 | 1 | 1 | 2 |  | 80 | D_29810 | 5807281.94 | 7548441.39 | 7 | 6 | 1 |
| 81 | D.143303_2.0022.8329 | 5811924.51 | 7547616.47 | 1 | 1 | 2 |  | 81 | D_29813 | 5807291.18 | 7548497.21 | 7 | 6 | 1 |
| 82 | D.143303_2.0022.8330 | 5812047.94 | 7547529.99 | 1 | 1 | 2 |  | 82 | D_29823 | 5807138.92 | 7548144.82 | 7 | 6 | 1 |
| 83 | D.143303_2.0022.8331 | 5812084.17 | 7547494.82 | 1 | 1 | 2 |  | 83 | D_29824 | 5807121.85 | 7548131.02 | 7 | 6 | 1 |
| 84 | D.143303_2.0022.8332 | 5811879.97 | 7547582.90 | 1 | 1 | 2 |  | 84 | D_29943 | 5806981.52 | 7548029.69 | 7 | 6 | 1 |
| 85 | D.143303_2.0022.8333 | 5811908.83 | 7547613.00 | 1 | 1 | 2 |  | 85 | D_29944 | 5806975.76 | 7548037.72 | 7 | 6 | 1 |
| 86 | D.143303_2.0022.8334 | 5811874.92 | 7547587.75 | 1 | 1 | 2 |  | 86 | D_29986 | 5807312.01 | 7548609.44 | 7 | 6 | 1 |
| 87 | D.143303_2.0022.8335 | 5811913.32 | 7547627.96 | 1 | 1 | 2 |  | 87 | D_29987 | 5807310.99 | 7548604.02 | 7 | 6 | 1 |
| 88 | D.143303_2.0022.100210 | 5811930.85 | 7547620.58 | 1 | 1 | 2 |  | 88 | D_32284 | 5813971.81 | 7546204.66 | 7 | 6 | 1 |
| 89 | D.143303_2.0022.100211 | 5812128.65 | 7547470.96 | 1 | 1 | 2 |  | 89 | D_32302 | 5813946.94 | 7546228.07 | 7 | 6 | 1 |
| 90 | D.143303_2.0022.100212 | 5812124.52 | 7547465.31 | 1 | 1 | 2 |  | 90 | D_32651 | 5811535.16 | 7547879.36 | 7 | 6 | 1 |
| 91 | D.143303_2.0022.100227 | 5812201.92 | 7547413.81 | 1 | 1 | 2 |  | 91 | D_32656 | 5811519.71 | 7547911.25 | 7 | 6 | 1 |
| 92 | D.143303_2.0034.128 | 5809506.89 | 7548347.07 | 1 | 1 | 2 |  | 92 | D_32809 | 5811178.84 | 7548094.52 | 7 | 6 | 1 |
| 93 | D.143303_2.0034.129 | 5809500.34 | 7548350.34 | 1 | 1 | 2 |  | 93 | D_32810 | 5811169.88 | 7548099.62 | 7 | 6 | 1 |
| 94 | D.143303_2.0034.130 | 5809492.35 | 7548334.74 | 1 | 1 | 2 |  | 94 | D_32813 | 5811181.50 | 7548056.06 | 7 | 6 | 1 |
| 95 | D.143303_2.0034.131 | 5809499.23 | 7548331.28 | 1 | 1 | 2 |  | 95 | D_32814 | 5811189.03 | 7548069.42 | 7 | 6 | 1 |
| 96 | D.143303_2.0034.132 | 5809493.07 | 7548318.27 | 1 | 1 | 2 |  | 96 | D_32815 | 5811189.65 | 7548085.37 | 7 | 6 | 1 |
| 97 | D.143303_2.0034.133 | 5809490.39 | 7548312.62 | 1 | 1 | 2 |  | 97 | D_32850 | 5811895.59 | 7547548.43 | 7 | 6 | 1 |
| 98 | D.143303_2.0034.134 | 5809520.90 | 7548340.36 | 1 | 1 | 2 |  | 98 | D_32853 | 5811914.79 | 7547549.89 | 7 | 6 | 1 |
| 99 | D.143303_2.0034.5368 | 5810234.37 | 7548150.90 | 1 | 1 | 2 |  | 99 | D_32854 | 5811896.52 | 7547546.95 | 7 | 6 | 1 |
| 100 | D.143303_2.0034.5376 | 5810209.20 | 7548169.58 | 1 | 1 | 2 |  | 100 | D_33110 | 5813846.14 | 7546348.30 | 8 | 3 | 1 |
| 101 | D.143303_2.0034.5392 | 5810154.17 | 7548197.95 | 1 | 1 | 2 |  | 101 | D_33111 | 5813854.71 | 7546358.12 | 8 | 3 | 1 |
| 102 | D.143303_2.0034.5393 | 5810205.65 | 7548159.76 | 1 | 1 | 2 |  | 102 | D_33112 | 5813858.85 | 7546363.52 | 8 | 3 | 1 |
| 103 | O.143303_2.3105 | 5808128.32 | 7549063.47 | 1 | 1 | 1 |  | 103 | D_33113 | 5813859.99 | 7546363.29 | 8 | 3 | 1 |
| 104 | O.143303_2.3106 | 5808176.22 | 7549037.42 | 1 | 1 | 2 |  | 104 | D_33114 | 5813858.83 | 7546373.85 | 8 | 3 | 1 |
| 105 | P.1433.1 | 5807185.03 | 7548197.12 | 1 | 1 | 1 |  | 105 | D_33115 | 5813865.17 | 7546382.96 | 8 | 3 | 1 |
| 106 | P.1433.2 | 5807231.51 | 7548254.03 | 1 | 1 | 1 |  | 106 | D_33116 | 5813865.76 | 7546385.82 | 8 | 3 | 1 |
| 107 | P.1433.3 | 5807259.96 | 7548308.97 | 1 | 1 | 1 |  | 107 | D_33117 | 5813863.85 | 7546397.06 | 8 | 3 | 1 |
| 108 | P.1433.4 | 5813411.87 | 7546709.44 | 1 | 1 | 2 |  | 108 | D_33118 | 5813865.71 | 7546403.51 | 8 | 3 | 1 |
| 109 | P.1433.5 | 5813397.79 | 7546707.38 | 1 | 1 | 2 |  | 109 | D_33119 | 5813859.63 | 7546405.02 | 8 | 3 | 1 |
| 110 | P.1433.6 | 5810873.01 | 7548204.39 | 1 | 1 | 2 |  | 110 | D_33120 | 5813852.84 | 7546414.64 | 8 | 3 | 1 |
| 111 | P.1433.7 | 5810871.44 | 7548208.10 | 1 | 1 | 2 |  | 111 | D_33121 | 5813840.49 | 7546405.62 | 8 | 3 | 1 |
| 112 | P.1433.8 | 5813363.82 | 7546704.81 | 1 | 1 | 2 |  | 112 | D_33721 | 5813971.55 | 7546205.19 | 7 | 6 | 1 |
| 113 | P.1433.9 | 5813303.56 | 7546725.69 | 1 | 1 | 2 |  | 113 | D_33722 | 5813957.49 | 7546221.52 | 7 | 6 | 1 |
| 114 | P.1433.10 | 5813312.52 | 7546719.03 | 1 | 1 | 2 |  | 114 | D_33723 | 5813947.62 | 7546227.93 | 7 | 6 | 1 |
| 115 | P.1433.11 | 5810907.61 | 7548203.23 | 1 | 1 | 2 |  | 115 | D_33967 | 5811517.61 | 7547913.16 | 7 | 6 | 1 |
| 116 | P.1433.12 | 5810908.45 | 7548210.18 | 1 | 1 | 2 |  | 116 | D_33968 | 5811513.83 | 7547914.69 | 7 | 6 | 1 |
| 117 | P.1433.13 | 5810912.55 | 7548206.66 | 1 | 1 | 2 |  | 117 | D_33969 | 5811504.17 | 7547914.25 | 7 | 6 | 1 |
| 118 | P.1433.14 | 5813179.55 | 7546827.64 | 1 | 1 | 2 |  | 118 | D_33970 | 5811498.94 | 7547912.68 | 7 | 6 | 1 |
| 119 | P.1433.15 | 5813227.37 | 7546809.24 | 1 | 1 | 2 |  | 119 | 102.120093 | 5814159.42 | 7545930.28 | 1 | 1 | 2 |
| 120 | P.1433.16 | 5813242.85 | 7546804.05 | 1 | 1 | 2 |  | 120 | 102.120416 | 5813850.03 | 7546340.13 | 1 | 1 | 1 |
| 121 | P.1433.17 | 5813272.65 | 7546786.98 | 1 | 1 | 2 |  | 121 | P.1433.7383 | 5814683.29 | 7545308.56 | 2 | 3 | 2 |
| 122 | P.1433.18 | 5813294.03 | 7546726.90 | 1 | 1 | 2 |  | 122 | P.1433.7382 | 5814659.24 | 7545331.37 | 2 | 3 | 2 |
| 123 | P.1433.19 | 5813257.96 | 7546797.81 | 1 | 1 | 2 |  | 123 | P.1433.7381 | 5814648.97 | 7545339.48 | 2 | 3 | 2 |
| 124 | P.1433.20 | 5813432.40 | 7546722.03 | 1 | 1 | 2 |  | 124 | P.1433.7378 | 5814575.69 | 7545405.83 | 2 | 3 | 2 |
| 125 | P.1433.21 | 5813448.49 | 7546712.56 | 1 | 1 | 2 |  | 125 | P.1433.7377 | 5814572.27 | 7545408.93 | 2 | 3 | 2 |
| 126 | P.1433.22 | 5810946.96 | 7548191.43 | 1 | 1 | 2 |  | 126 | P.1433.7376 | 5814564.33 | 7545413.60 | 2 | 3 | 2 |
| 127 | P.1433.23 | 5810953.83 | 7548194.13 | 1 | 1 | 2 |  | 127 | P.1433.66784 | 5814562.21 | 7545413.53 | 2 | 3 | 2 |
| 128 | P.1433.24 | 5810973.07 | 7548190.80 | 1 | 1 | 2 |  | 128 | P.1433.66783 | 5814560.01 | 7545415.57 | 2 | 3 | 2 |
| 129 | P.1433.25 | 5813491.77 | 7546687.57 | 1 | 1 | 2 |  | 129 | P.1433.7375 | 5814556.67 | 7545420.05 | 2 | 3 | 2 |
| 130 | P.1433.26 | 5813497.09 | 7546686.11 | 1 | 1 | 2 |  | 130 | P.1433.7374 | 5814556.29 | 7545420.45 | 2 | 3 | 2 |
| 131 | P.1433.27 | 5813506.97 | 7546687.40 | 1 | 1 | 2 |  | 131 | P.1433.7373 | 5814527.67 | 7545449.92 | 2 | 3 | 2 |
| 132 | P.1433.29 | 5813152.10 | 7546867.95 | 1 | 1 | 2 |  | 132 | P.1433.7371 | 5814500.82 | 7545477.56 | 2 | 3 | 2 |
| 133 | P.1433.30 | 5813149.50 | 7546871.04 | 1 | 1 | 2 |  | 133 | P.1433.7370 | 5814500.54 | 7545477.85 | 2 | 3 | 2 |
| 134 | P.1433.31 | 5813533.29 | 7546675.49 | 1 | 1 | 2 |  | 134 | P.1433.7369 | 5814490.36 | 7545488.98 | 2 | 3 | 2 |
| 135 | P.1433.32 | 5810978.29 | 7548188.16 | 1 | 1 | 2 |  | 135 | P.1433.7367 | 5814478.35 | 7545502.12 | 2 | 3 | 2 |
| 136 | P.1433.33 | 5810979.62 | 7548195.04 | 1 | 1 | 2 |  | 136 | P.1433.7365 | 5814469.64 | 7545511.64 | 2 | 3 | 2 |
| 137 | P.1433.34 | 5810981.31 | 7548192.32 | 1 | 1 | 2 |  | 137 | P.1433.7364 | 5814468.16 | 7545513.01 | 2 | 3 | 2 |
| 138 | P.1433.35 | 5810874.77 | 7548198.13 | 1 | 1 | 2 |  | 138 | P.1433.7362 | 5814459.95 | 7545520.64 | 2 | 3 | 2 |
| 139 | P.1433.36 | 5813138.70 | 7546903.53 | 1 | 1 | 2 |  | 139 | P.1433.7360 | 5814457.83 | 7545522.62 | 2 | 3 | 2 |
| 140 | P.1433.37 | 5813134.92 | 7546909.75 | 1 | 1 | 2 |  | 140 | P.1433.7358 | 5814439.38 | 7545539.75 | 2 | 3 | 2 |
| 141 | P.1433.38 | 5813595.03 | 7546640.30 | 1 | 1 | 2 |  | 141 | P.1433.7356 | 5814429.93 | 7545548.54 | 2 | 3 | 2 |
| 142 | P.1433.39 | 5813588.63 | 7546646.63 | 1 | 1 | 2 |  | 142 | P.1433.7354 | 5814418.11 | 7545559.51 | 2 | 3 | 2 |
| 143 | P.1433.40 | 5813672.79 | 7546599.25 | 1 | 1 | 2 |  | 143 | P.1433.7353 | 5814382.71 | 7545592.40 | 2 | 3 | 2 |
| 144 | P.1433.41 | 5813071.40 | 7546962.44 | 1 | 1 | 2 |  | 144 | P.1433.7352 | 5814374.58 | 7545601.25 | 2 | 3 | 2 |
| 145 | P.1433.42 | 5812984.82 | 7547031.05 | 1 | 1 | 2 |  | 145 | P.1433.7351 | 5814376.37 | 7545616.46 | 2 | 3 | 2 |
| 146 | P.1433.43 | 5812989.13 | 7547030.81 | 1 | 1 | 2 |  | 146 | P.1433.7349 | 5814374.22 | 7545622.24 | 2 | 3 | 2 |
| 147 | P.1433.44 | 5812992.86 | 7547027.60 | 1 | 1 | 2 |  | 147 | P.1433.7348 | 5814371.51 | 7545629.49 | 2 | 3 | 2 |
| 148 | P.1433.45 | 5813005.45 | 7547034.79 | 1 | 1 | 2 |  | 148 | P.1433.7347 | 5814363.14 | 7545644.58 | 2 | 3 | 2 |
| 149 | P.1433.46 | 5813007.80 | 7547020.00 | 1 | 1 | 2 |  | 149 | P.1433.7346 | 5814355.79 | 7545658.31 | 2 | 3 | 2 |
| 150 | P.1433.47 | 5813010.39 | 7547007.75 | 1 | 1 | 2 |  | 150 | P.1433.7342 | 5814315.28 | 7545710.06 | 2 | 3 | 2 |
| 151 | P.1433.48 | 5813036.95 | 7547000.47 | 1 | 1 | 2 |  | 151 | D.143303_2.0022.100206 | 5814330.82 | 7545690.36 | 2 | 3 | 2 |
| 152 | P.1433.49 | 5813059.39 | 7546996.73 | 1 | 1 | 2 |  | 152 | P.1433.7343 | 5814334.07 | 7545685.74 | 2 | 3 | 2 |
| 153 | P.1433.50 | 5811036.54 | 7548179.83 | 1 | 1 | 2 |  | 153 | P.1433.66787 | 5814342.33 | 7545673.99 | 2 | 3 | 2 |
| 154 | P.1433.51 | 5812846.56 | 7547045.83 | 1 | 1 | 2 |  | 154 | D_19543 | 5814346.33 | 7545669.09 | 7 | 6 | 1 |
| 155 | P.1433.52 | 5812819.98 | 7547072.04 | 1 | 1 | 2 |  | 155 | P.1433.7344 | 5814345.78 | 7545669.72 | 2 | 3 | 2 |
| 156 | P.1433.53 | 5812789.45 | 7547067.61 | 1 | 1 | 2 |  | 156 | P.1433.6669 | 5806894.97 | 7548134.40 | 2 | 3 | 1 |
| 157 | P.1433.54 | 5812727.17 | 7547107.69 | 1 | 1 | 2 |  | 157 | P.1433.6668 | 5806880.12 | 7548152.18 | 2 | 3 | 1 |
| 158 | P.1433.55 | 5811096.14 | 7548159.43 | 1 | 1 | 2 |  | 158 | P.1433.6672 | 5806936.20 | 7548085.06 | 1 | 1 | 2 |
| 159 | P.1433.56 | 5811086.73 | 7548161.83 | 1 | 1 | 2 |  | 159 | P.1433.6673 | 5806947.26 | 7548071.82 | 2 | 3 | 1 |
| 160 | P.1433.57 | 5812331.08 | 7547309.29 | 1 | 1 | 2 |  | 160 | P.1433.6671 | 5806929.29 | 7548093.32 | 1 | 1 | 2 |
| 161 | P.1433.58 | 5812362.97 | 7547292.20 | 1 | 1 | 2 |  | 161 | P.1433.6670 | 5806898.65 | 7548130.00 | 1 | 1 | 2 |
| 162 | P.1433.59 | 5812584.76 | 7547166.49 | 1 | 1 | 2 |  | 162 | P.1433.6674 | 5806955.78 | 7548061.63 | 2 | 3 | 1 |
| 163 | P.1433.60 | 5812931.22 | 7547042.92 | 1 | 1 | 2 |  | 163 | P.1433.6675 | 5806967.32 | 7548047.81 | 2 | 3 | 1 |
| 164 | P.1433.61 | 5811137.15 | 7548124.17 | 1 | 1 | 2 |  | 164 | P.1433.6676 | 5806973.86 | 7548039.99 | 2 | 3 | 1 |
| 165 | P.1433.62 | 5812599.39 | 7547152.27 | 1 | 1 | 2 |  | 165 | P.1433.6690 | 5807316.57 | 7548633.46 | 2 | 3 | 1 |
| 166 | P.1433.63 | 5811155.55 | 7548109.58 | 1 | 1 | 2 |  | 166 | P.1433.6683 | 5807263.24 | 7548328.50 | 2 | 3 | 1 |
| 167 | P.1433.64 | 5811958.50 | 7547517.82 | 1 | 1 | 2 |  | 167 | P.1433.1 | 5807185.03 | 7548197.12 | 2 | 3 | 1 |
| 168 | P.1433.65 | 5811183.45 | 7548095.73 | 1 | 1 | 2 |  | 168 | P.1433.2 | 5807231.51 | 7548254.03 | 2 | 3 | 1 |
| 169 | P.1433.66 | 5811171.47 | 7548107.15 | 1 | 1 | 2 |  | 169 | P.1433.6682 | 5807252.45 | 7548285.13 | 2 | 3 | 1 |
| 170 | P.1433.67 | 5811859.48 | 7547611.04 | 1 | 1 | 2 |  | 170 | P.1433.3 | 5807259.96 | 7548308.97 | 2 | 3 | 1 |
| 171 | P.1433.68 | 5811181.90 | 7548056.79 | 1 | 1 | 2 |  | 171 | P.1433.6684 | 5807264.30 | 7548334.89 | 2 | 3 | 1 |
| 172 | P.1433.69 | 5811288.87 | 7548005.86 | 1 | 1 | 2 |  | 172 | P.1433.6691 | 5807339.48 | 7548700.63 | 2 | 3 | 1 |
| 173 | P.1433.70 | 5811274.24 | 7548015.40 | 1 | 1 | 2 |  | 173 | P.1433.6693 | 5807390.16 | 7548781.15 | 2 | 3 | 1 |
| 174 | P.1433.71 | 5811259.62 | 7548024.94 | 1 | 1 | 2 |  | 174 | P.1433.6692 | 5807363.94 | 7548745.54 | 2 | 3 | 1 |
| 175 | P.1433.72 | 5811361.89 | 7547985.84 | 1 | 1 | 2 |  | 175 | P.1433.6694 | 5807405.06 | 7548793.51 | 2 | 3 | 1 |
| 176 | P.1433.73 | 5811355.83 | 7547983.78 | 1 | 1 | 2 |  | 176 | P.1433.6695 | 5807420.44 | 7548806.27 | 2 | 3 | 1 |
| 177 | P.1433.74 | 5811346.13 | 7547981.97 | 1 | 1 | 2 |  | 177 | P.1433.6696 | 5807449.99 | 7548822.02 | 2 | 3 | 1 |
| 178 | P.1433.75 | 5811431.95 | 7547958.37 | 1 | 1 | 2 |  | 178 | P.1433.6697 | 5807548.03 | 7548848.98 | 2 | 3 | 1 |
| 179 | P.1433.76 | 5811429.82 | 7547960.49 | 1 | 1 | 2 |  | 179 | P.1433.6698 | 5807704.14 | 7548913.25 | 2 | 3 | 1 |
| 180 | P.1433.77 | 5811785.22 | 7547672.70 | 1 | 1 | 2 |  | 180 | P.1433.6701 | 5807885.10 | 7548983.54 | 2 | 3 | 1 |
| 181 | P.1433.78 | 5811748.75 | 7547695.60 | 1 | 1 | 2 |  | 181 | P.1433.6702 | 5807934.42 | 7549002.65 | 1 | 1 | 1 |
| 182 | P.1433.79 | 5811752.28 | 7547695.82 | 1 | 1 | 2 |  | 182 | P.1433.6732 | 5808827.61 | 7548550.82 | 2 | 3 | 1 |
| 183 | P.1433.80 | 5811716.88 | 7547710.68 | 1 | 1 | 2 |  | 183 | P.1433.6731 | 5808806.07 | 7548558.88 | 2 | 3 | 1 |
| 184 | P.1433.81 | 5811721.04 | 7547702.75 | 1 | 1 | 2 |  | 184 | P.1433.6733 | 5808876.45 | 7548532.52 | 2 | 3 | 1 |
| 185 | P.1433.6668 | 5806880.12 | 7548152.18 | 1 | 1 | 1 |  | 185 | P.1433.6729 | 5808787.53 | 7548572.50 | 2 | 3 | 1 |
| 186 | P.1433.6669 | 5806894.97 | 7548134.40 | 1 | 1 | 1 |  | 186 | P.1433.6730 | 5808794.79 | 7548567.17 | 2 | 3 | 1 |
| 187 | P.1433.6670 | 5806898.65 | 7548130.00 | 1 | 1 | 2 |  | 187 | P.1433.6728 | 5808778.68 | 7548579.02 | 2 | 3 | 1 |
| 188 | P.1433.6671 | 5806929.29 | 7548093.32 | 1 | 1 | 2 |  | 188 | P.1433.6727 | 5808749.26 | 7548600.63 | 2 | 3 | 1 |
| 189 | P.1433.6672 | 5806936.20 | 7548085.06 | 1 | 1 | 2 |  | 189 | P.1433.6726 | 5808737.58 | 7548609.22 | 2 | 3 | 1 |
| 190 | P.1433.6673 | 5806947.26 | 7548071.82 | 1 | 1 | 1 |  | 190 | P.1433.6725 | 5808725.49 | 7548618.10 | 2 | 3 | 1 |
| 191 | P.1433.6674 | 5806955.78 | 7548061.63 | 1 | 1 | 1 |  | 191 | P.1433.6724 | 5808678.35 | 7548652.74 | 2 | 3 | 1 |
| 192 | P.1433.6675 | 5806967.32 | 7548047.81 | 1 | 1 | 1 |  | 192 | P.1433.6723 | 5808661.72 | 7548664.88 | 2 | 3 | 1 |
| 193 | P.1433.6676 | 5806973.86 | 7548039.99 | 1 | 1 | 1 |  | 193 | P.1433.6722 | 5808623.22 | 7548693.14 | 2 | 3 | 1 |
| 194 | P.1433.6677 | 5806981.11 | 7548031.32 | 1 | 1 | 1 |  | 194 | P.1433.6721 | 5808607.76 | 7548704.49 | 2 | 3 | 1 |
| 195 | P.1433.6678 | 5806983.53 | 7548028.13 | 1 | 1 | 1 |  | 195 | P.1433.6720 | 5808592.44 | 7548715.74 | 2 | 3 | 1 |
| 196 | P.1433.6679 | 5807118.02 | 7548130.71 | 1 | 1 | 1 |  | 196 | P.1433.6719 | 5808572.28 | 7548730.54 | 2 | 3 | 1 |
| 197 | P.1433.6680 | 5807121.58 | 7548133.42 | 1 | 1 | 1 |  | 197 | P.1433.6718 | 5808562.21 | 7548737.94 | 2 | 3 | 1 |
| 198 | P.1433.6681 | 5807144.04 | 7548153.65 | 1 | 1 | 1 |  | 198 | P.1433.6717 | 5808541.64 | 7548753.04 | 2 | 3 | 1 |
| 199 | P.1433.6682 | 5807252.45 | 7548285.13 | 1 | 1 | 1 |  | 199 | P.1433.6716 | 5808482.06 | 7548796.77 | 2 | 3 | 1 |
| 200 | P.1433.6683 | 5807263.24 | 7548328.50 | 1 | 1 | 1 |  | 200 | P.1433.6715 | 5808437.80 | 7548829.29 | 2 | 3 | 1 |
| 201 | P.1433.6684 | 5807264.30 | 7548334.89 | 1 | 1 | 1 |  | 201 | P.1433.6714 | 5808434.61 | 7548831.63 | 2 | 3 | 1 |
| 202 | P.1433.6685 | 5807282.61 | 7548445.40 | 1 | 1 | 1 |  | 202 | P.1433.6713 | 5808424.35 | 7548839.72 | 2 | 3 | 1 |
| 203 | P.1433.6686 | 5807291.97 | 7548502.01 | 1 | 1 | 1 |  | 203 | P.1433.6712 | 5808354.98 | 7548895.03 | 2 | 3 | 1 |
| 204 | P.1433.6687 | 5807294.31 | 7548516.02 | 1 | 1 | 1 |  | 204 | P.1433.6711 | 5808290.60 | 7548946.31 | 2 | 3 | 1 |
| 205 | P.1433.6688 | 5807310.47 | 7548601.27 | 1 | 1 | 1 |  | 205 | P.1433.6710 | 5808265.22 | 7548966.40 | 1 | 1 | 1 |
| 206 | P.1433.6689 | 5807311.46 | 7548606.54 | 1 | 1 | 1 |  | 206 | P.1433.6709 | 5808238.25 | 7548988.66 | 1 | 1 | 1 |
| 207 | P.1433.6690 | 5807316.57 | 7548633.46 | 1 | 1 | 1 |  | 207 | P.1433.6708 | 5808204.02 | 7549014.73 | 1 | 1 | 1 |
| 208 | P.1433.6691 | 5807339.48 | 7548700.63 | 1 | 1 | 1 |  | 208 | P.1433.6707 | 5808183.27 | 7549030.53 | 1 | 1 | 1 |
| 209 | P.1433.6692 | 5807363.94 | 7548745.54 | 1 | 1 | 1 |  | 209 | P.1433.6706 | 5808183.52 | 7549018.52 | 1 | 1 | 1 |
| 210 | P.1433.6693 | 5807390.16 | 7548781.15 | 1 | 1 | 1 |  | 210 | P.1433.6703 | 5808071.29 | 7549011.42 | 1 | 1 | 1 |
| 211 | P.1433.6694 | 5807405.06 | 7548793.51 | 1 | 1 | 1 |  | 211 | P.1433.6704 | 5808119.00 | 7549017.07 | 1 | 1 | 1 |
| 212 | P.1433.6695 | 5807420.44 | 7548806.27 | 1 | 1 | 1 |  | 212 | P.1433.6705 | 5808146.29 | 7549018.71 | 1 | 1 | 1 |
| 213 | P.1433.6696 | 5807449.99 | 7548822.02 | 1 | 1 | 1 |  | 213 | P.1433.6700 | 5807793.25 | 7548949.94 | 2 | 3 | 1 |
| 214 | P.1433.6697 | 5807548.03 | 7548848.98 | 1 | 1 | 1 |  | 214 | P.1433.6734 | 5808953.10 | 7548503.82 | 2 | 3 | 1 |
| 215 | P.1433.6698 | 5807704.14 | 7548913.25 | 1 | 1 | 1 |  | 215 | P.1433.6735 | 5808965.44 | 7548499.15 | 2 | 3 | 1 |
| 216 | P.1433.6699 | 5807789.92 | 7548948.57 | 1 | 1 | 1 |  | 216 | P.1433.6736 | 5808990.42 | 7548489.70 | 2 | 3 | 1 |
| 217 | P.1433.6700 | 5807793.25 | 7548949.94 | 1 | 1 | 1 |  | 217 | P.1433.6737 | 5809002.58 | 7548485.10 | 2 | 3 | 1 |
| 218 | P.1433.6701 | 5807885.10 | 7548983.54 | 1 | 1 | 1 |  | 218 | P.1433.6738 | 5809021.31 | 7548478.02 | 2 | 3 | 1 |
| 219 | P.1433.6702 | 5807934.42 | 7549002.65 | 1 | 1 | 1 |  | 219 | P.1433.6739 | 5809039.91 | 7548470.98 | 2 | 3 | 1 |
| 220 | P.1433.6703 | 5808071.29 | 7549011.42 | 1 | 1 | 1 |  | 220 | P.1433.6740 | 5809087.18 | 7548453.09 | 2 | 3 | 1 |
| 221 | P.1433.6704 | 5808119.00 | 7549017.07 | 1 | 1 | 1 |  | 221 | P.1433.6741 | 5809145.43 | 7548431.06 | 2 | 3 | 1 |
| 222 | P.1433.6705 | 5808146.29 | 7549018.71 | 1 | 1 | 1 |  | 222 | P.1433.6742 | 5809208.87 | 7548407.28 | 2 | 3 | 1 |
| 223 | P.1433.6706 | 5808183.52 | 7549018.52 | 1 | 1 | 1 |  | 223 | P.1433.6743 | 5809209.08 | 7548407.20 | 2 | 3 | 1 |
| 224 | P.1433.6707 | 5808183.27 | 7549030.53 | 1 | 1 | 1 |  | 224 | P.1433.6744 | 5809329.87 | 7548362.31 | 2 | 3 | 2 |
| 225 | P.1433.6708 | 5808204.02 | 7549014.73 | 1 | 1 | 1 |  | 225 | P.1433.6745 | 5809415.72 | 7548330.55 | 2 | 3 | 2 |
| 226 | P.1433.6709 | 5808238.25 | 7548988.66 | 1 | 1 | 1 |  | 226 | P.1433.6746 | 5809425.48 | 7548327.03 | 2 | 3 | 1 |
| 227 | P.1433.6710 | 5808265.22 | 7548966.40 | 1 | 1 | 1 |  | 227 | P.1433.6747 | 5809435.70 | 7548323.32 | 2 | 3 | 1 |
| 228 | P.1433.6711 | 5808290.60 | 7548946.31 | 1 | 1 | 1 |  | 228 | P.1433.6748 | 5809458.38 | 7548315.08 | 2 | 3 | 1 |
| 229 | P.1433.6712 | 5808354.98 | 7548895.03 | 1 | 1 | 1 |  | 229 | P.1433.6797 | 5810285.03 | 7548125.36 | 2 | 3 | 1 |
| 230 | P.1433.6713 | 5808424.35 | 7548839.72 | 1 | 1 | 1 |  | 230 | P.1433.6798 | 5810286.36 | 7548124.90 | 2 | 3 | 1 |
| 231 | P.1433.6714 | 5808434.61 | 7548831.63 | 1 | 1 | 1 |  | 231 | P.1433.6799 | 5810295.28 | 7548121.63 | 2 | 3 | 1 |
| 232 | P.1433.6715 | 5808437.80 | 7548829.29 | 1 | 1 | 1 |  | 232 | P.1433.6800 | 5810304.77 | 7548118.18 | 2 | 3 | 1 |
| 233 | P.1433.6716 | 5808482.06 | 7548796.77 | 1 | 1 | 1 |  | 233 | P.1433.6801 | 5810309.80 | 7548116.35 | 2 | 3 | 1 |
| 234 | P.1433.6717 | 5808541.64 | 7548753.04 | 1 | 1 | 1 |  | 234 | P.1433.6802 | 5810314.10 | 7548114.65 | 2 | 3 | 1 |
| 235 | P.1433.6718 | 5808562.21 | 7548737.94 | 1 | 1 | 1 |  | 235 | P.1433.6803 | 5810322.81 | 7548111.43 | 2 | 3 | 1 |
| 236 | P.1433.6719 | 5808572.28 | 7548730.54 | 1 | 1 | 1 |  | 236 | P.1433.6804 | 5810327.60 | 7548109.66 | 2 | 3 | 1 |
| 237 | P.1433.6720 | 5808592.44 | 7548715.74 | 1 | 1 | 1 |  | 237 | P.1433.6805 | 5810347.60 | 7548102.27 | 2 | 3 | 1 |
| 238 | P.1433.6721 | 5808607.76 | 7548704.49 | 1 | 1 | 1 |  | 238 | P.1433.6806 | 5810354.33 | 7548099.78 | 2 | 3 | 1 |
| 239 | P.1433.6722 | 5808623.22 | 7548693.14 | 1 | 1 | 1 |  | 239 | P.1433.6807 | 5810357.81 | 7548098.49 | 2 | 3 | 1 |
| 240 | P.1433.6723 | 5808661.72 | 7548664.88 | 1 | 1 | 1 |  | 240 | P.1433.6808 | 5810359.61 | 7548097.83 | 2 | 3 | 1 |
| 241 | P.1433.6724 | 5808678.35 | 7548652.74 | 1 | 1 | 1 |  | 241 | P.1433.6809 | 5810370.85 | 7548093.67 | 2 | 3 | 1 |
| 242 | P.1433.6725 | 5808725.49 | 7548618.10 | 1 | 1 | 1 |  | 242 | P.1433.6812 | 5810386.84 | 7548088.08 | 2 | 3 | 1 |
| 243 | P.1433.6726 | 5808737.58 | 7548609.22 | 1 | 1 | 1 |  | 243 | P.1433.6811 | 5810381.10 | 7548089.89 | 2 | 3 | 1 |
| 244 | P.1433.6727 | 5808749.26 | 7548600.63 | 1 | 1 | 1 |  | 244 | P.1433.6810 | 5810379.31 | 7548090.55 | 2 | 3 | 1 |
| 245 | P.1433.6728 | 5808778.68 | 7548579.02 | 1 | 1 | 1 |  | 245 | P.1433.6813 | 5810400.49 | 7548084.59 | 2 | 3 | 1 |
| 246 | P.1433.6729 | 5808787.53 | 7548572.50 | 1 | 1 | 1 |  | 246 | P.1433.6814 | 5810407.23 | 7548082.86 | 2 | 3 | 1 |
| 247 | P.1433.6730 | 5808794.79 | 7548567.17 | 1 | 1 | 1 |  | 247 | P.1433.6815 | 5810413.29 | 7548081.31 | 2 | 3 | 1 |
| 248 | P.1433.6731 | 5808806.07 | 7548558.88 | 1 | 1 | 1 |  | 248 | P.1433.6816 | 5810420.02 | 7548079.59 | 2 | 3 | 1 |
| 249 | P.1433.6732 | 5808827.61 | 7548550.82 | 1 | 1 | 1 |  | 249 | P.1433.6817 | 5810420.60 | 7548079.44 | 2 | 3 | 1 |
| 250 | P.1433.6733 | 5808876.45 | 7548532.52 | 1 | 1 | 1 |  | 250 | P.1433.6818 | 5810426.38 | 7548077.96 | 2 | 3 | 1 |
| 251 | P.1433.6734 | 5808953.10 | 7548503.82 | 1 | 1 | 1 |  | 251 | P.1433.6819 | 5810435.95 | 7548075.51 | 2 | 3 | 1 |
| 252 | P.1433.6735 | 5808965.44 | 7548499.15 | 1 | 1 | 1 |  | 252 | P.1433.6820 | 5810469.21 | 7548067.31 | 2 | 3 | 1 |
| 253 | P.1433.6736 | 5808990.42 | 7548489.70 | 1 | 1 | 1 |  | 253 | P.1433.6821 | 5810486.21 | 7548062.90 | 2 | 3 | 1 |
| 254 | P.1433.6737 | 5809002.58 | 7548485.10 | 1 | 1 | 1 |  | 254 | P.1433.6822 | 5810499.48 | 7548059.24 | 2 | 3 | 1 |
| 255 | P.1433.6738 | 5809021.31 | 7548478.02 | 1 | 1 | 1 |  | 255 | P.1433.6823 | 5810519.44 | 7548054.24 | 2 | 3 | 1 |
| 256 | P.1433.6739 | 5809039.91 | 7548470.98 | 1 | 1 | 1 |  | 256 | P.1433.6824 | 5810525.62 | 7548052.63 | 2 | 3 | 1 |
| 257 | P.1433.6740 | 5809087.18 | 7548453.09 | 1 | 1 | 1 |  | 257 | P.1433.6825 | 5810536.01 | 7548049.93 | 2 | 3 | 1 |
| 258 | P.1433.6741 | 5809145.43 | 7548431.06 | 1 | 1 | 1 |  | 258 | P.1433.6826 | 5810544.40 | 7548047.68 | 2 | 4 | 2 |
| 259 | P.1433.6742 | 5809208.87 | 7548407.28 | 1 | 1 | 1 |  | 259 | P.1433.6827 | 5810561.03 | 7548044.95 | 2 | 3 | 2 |
| 260 | P.1433.6743 | 5809209.08 | 7548407.20 | 1 | 1 | 1 |  | 260 | P.1433.6828 | 5810585.01 | 7548041.01 | 2 | 3 | 2 |
| 261 | P.1433.6744 | 5809329.87 | 7548362.31 | 1 | 1 | 2 |  | 261 | P.1438.1 | 5810594.94 | 7548039.38 | 2 | 3 | 2 |
| 262 | P.1433.6745 | 5809415.72 | 7548330.55 | 1 | 1 | 2 |  | 262 | P.1433.6829 | 5810613.60 | 7548037.90 | 2 | 3 | 2 |
| 263 | P.1433.6746 | 5809425.48 | 7548327.03 | 1 | 1 | 1 |  | 263 | P.1433.6830 | 5810623.44 | 7548037.34 | 2 | 3 | 1 |
| 264 | P.1433.6747 | 5809435.70 | 7548323.32 | 1 | 1 | 1 |  | 264 | P.1433.6831 | 5810627.44 | 7548036.81 | 1 | 1 | 2 |
| 265 | P.1433.6748 | 5809458.38 | 7548315.08 | 1 | 1 | 1 |  | 265 | P.1433.6832 | 5810635.80 | 7548036.42 | 1 | 1 | 2 |
| 266 | P.1433.6749 | 5809487.34 | 7548306.16 | 1 | 1 | 2 |  | 266 | P.1433.6833 | 5810649.70 | 7548035.75 | 1 | 1 | 2 |
| 267 | P.1433.6750 | 5809502.20 | 7548301.31 | 1 | 1 | 1 |  | 267 | P.1433.6834 | 5810658.79 | 7548035.25 | 2 | 3 | 2 |
| 268 | P.1433.6751 | 5809506.03 | 7548300.06 | 1 | 1 | 2 |  | 268 | P.1433.6835 | 5810663.17 | 7548035.01 | 2 | 3 | 2 |
| 269 | P.1433.6752 | 5809507.83 | 7548298.56 | 1 | 1 | 1 |  | 269 | P.1433.6836 | 5810674.63 | 7548035.56 | 2 | 3 | 2 |
| 270 | P.1433.6753 | 5809510.23 | 7548296.99 | 1 | 1 | 1 |  | 270 | P.1433.6837 | 5810692.14 | 7548036.41 | 8 | 3 | 2 |
| 271 | P.1433.6754 | 5809512.71 | 7548295.36 | 1 | 1 | 1 |  | 271 | P.1433.6840 | 5810713.23 | 7548043.60 | 8 | 3 | 2 |
| 272 | P.1433.6755 | 5809522.50 | 7548293.21 | 1 | 1 | 1 |  | 272 | P.1433.6845 | 5810819.10 | 7548096.89 | 2 | 3 | 2 |
| 273 | P.1433.6756 | 5809535.09 | 7548290.43 | 1 | 1 | 1 |  | 273 | P.1433.6844 | 5810812.65 | 7548095.30 | 2 | 3 | 2 |
| 274 | P.1433.6757 | 5809560.76 | 7548284.77 | 1 | 1 | 1 |  | 274 | P.1433.6847 | 5810858.55 | 7548193.04 | 2 | 3 | 2 |
| 275 | P.1433.6758 | 5809569.78 | 7548282.78 | 1 | 1 | 1 |  | 275 | P.1433.7 | 5810871.44 | 7548208.10 | 2 | 3 | 2 |
| 276 | P.1433.6759 | 5809583.30 | 7548279.80 | 1 | 1 | 1 |  | 276 | P.1433.6 | 5810873.01 | 7548204.39 | 2 | 3 | 2 |
| 277 | P.1433.6760 | 5809588.19 | 7548278.72 | 1 | 1 | 1 |  | 277 | P.1433.35 | 5810874.77 | 7548198.13 | 2 | 3 | 2 |
| 278 | P.1433.6761 | 5809595.98 | 7548277.00 | 1 | 1 | 1 |  | 278 | P.1433.6849 | 5810880.67 | 7548196.92 | 2 | 3 | 2 |
| 279 | P.1433.6762 | 5809603.84 | 7548275.27 | 1 | 1 | 1 |  | 279 | P.1433.6851 | 5810888.29 | 7548197.51 | 2 | 3 | 2 |
| 280 | P.1433.6763 | 5809628.36 | 7548269.86 | 1 | 1 | 1 |  | 280 | P.1433.6850 | 5810883.34 | 7548197.13 | 8 | 3 | 2 |
| 281 | P.1433.6764 | 5809672.31 | 7548260.88 | 1 | 1 | 1 |  | 281 | P.1433.22 | 5810946.96 | 7548191.43 | 2 | 3 | 2 |
| 282 | P.1433.6765 | 5809698.41 | 7548255.55 | 1 | 1 | 1 |  | 282 | P.1433.23 | 5810953.83 | 7548194.13 | 2 | 3 | 2 |
| 283 | P.1433.6766 | 5809710.30 | 7548253.13 | 1 | 1 | 1 |  | 283 | P.1433.6864 | 5810960.42 | 7548190.31 | 2 | 3 | 2 |
| 284 | P.1433.6767 | 5809720.16 | 7548251.11 | 1 | 1 | 1 |  | 284 | P.1433.6863 | 5810941.27 | 7548190.11 | 2 | 3 | 2 |
| 285 | P.1433.6768 | 5809735.01 | 7548248.08 | 1 | 1 | 1 |  | 285 | P.1433.6871 | 5810978.13 | 7548166.02 | 2 | 3 | 2 |
| 286 | P.1433.6769 | 5809744.88 | 7548246.07 | 1 | 1 | 1 |  | 286 | P.1433.6870 | 5810973.95 | 7548173.07 | 2 | 3 | 2 |
| 287 | P.1433.6770 | 5809754.14 | 7548244.18 | 1 | 1 | 1 |  | 287 | P.1433.6869 | 5810974.67 | 7548179.03 | 2 | 3 | 2 |
| 288 | P.1433.6771 | 5809764.21 | 7548242.12 | 1 | 1 | 1 |  | 288 | P.1433.6868 | 5810977.69 | 7548183.20 | 2 | 3 | 2 |
| 289 | P.1433.6772 | 5809774.96 | 7548239.93 | 1 | 1 | 1 |  | 289 | P.1433.6867 | 5810975.21 | 7548183.49 | 2 | 3 | 2 |
| 290 | P.1433.6773 | 5809781.18 | 7548238.66 | 1 | 1 | 1 |  | 290 | P.1433.32 | 5810978.29 | 7548188.16 | 2 | 3 | 2 |
| 291 | P.1433.6774 | 5809792.73 | 7548236.30 | 1 | 1 | 1 |  | 291 | P.1433.34 | 5810981.31 | 7548192.32 | 2 | 3 | 2 |
| 292 | P.1433.6775 | 5809799.15 | 7548234.99 | 1 | 1 | 1 |  | 292 | P.1433.33 | 5810979.62 | 7548195.04 | 2 | 3 | 2 |
| 293 | P.1433.6776 | 5809804.44 | 7548233.91 | 1 | 1 | 1 |  | 293 | P.1433.6866 | 5810973.55 | 7548194.77 | 2 | 3 | 2 |
| 294 | P.1433.6777 | 5809809.89 | 7548232.80 | 1 | 1 | 1 |  | 294 | P.1433.24 | 5810973.07 | 7548190.80 | 2 | 3 | 2 |
| 295 | P.1433.6778 | 5809844.96 | 7548225.64 | 1 | 1 | 1 |  | 295 | P.1433.6865 | 5810969.29 | 7548188.74 | 2 | 3 | 2 |
| 296 | P.1433.6779 | 5809865.58 | 7548221.43 | 1 | 1 | 1 |  | 296 | P.1433.6872 | 5810991.15 | 7548165.46 | 2 | 3 | 2 |
| 297 | P.1433.6780 | 5809869.51 | 7548220.63 | 1 | 1 | 1 |  | 297 | P.1433.6873 | 5810997.90 | 7548167.16 | 2 | 3 | 2 |
| 298 | P.1433.6781 | 5809893.82 | 7548215.66 | 1 | 1 | 1 |  | 298 | P.1433.6874 | 5811001.30 | 7548170.28 | 2 | 3 | 2 |
| 299 | P.1433.6782 | 5809914.57 | 7548211.43 | 1 | 1 | 1 |  | 299 | P.1433.6875 | 5811004.83 | 7548170.35 | 2 | 3 | 2 |
| 300 | P.1433.6783 | 5809921.47 | 7548210.02 | 1 | 1 | 1 |  | 300 | P.1433.6876 | 5811010.40 | 7548174.72 | 2 | 3 | 2 |
| 301 | P.1433.6784 | 5809942.20 | 7548205.79 | 1 | 1 | 1 |  | 301 | P.1433.6877 | 5811020.90 | 7548177.49 | 2 | 3 | 2 |
| 302 | P.1433.6785 | 5809946.14 | 7548204.98 | 1 | 1 | 1 |  | 302 | P.1433.6878 | 5811030.27 | 7548180.68 | 2 | 3 | 2 |
| 303 | P.1433.6786 | 5809953.74 | 7548203.43 | 1 | 1 | 1 |  | 303 | P.1433.50 | 5811036.54 | 7548179.83 | 2 | 3 | 2 |
| 304 | P.1433.6787 | 5809975.93 | 7548198.90 | 1 | 1 | 1 |  | 304 | P.1433.6879 | 5811046.14 | 7548175.87 | 8 | 3 | 2 |
| 305 | P.1433.6788 | 5809976.74 | 7548198.74 | 1 | 1 | 1 |  | 305 | P.1433.6880 | 5811050.43 | 7548174.11 | 2 | 3 | 2 |
| 306 | P.1433.6789 | 5810009.36 | 7548192.08 | 1 | 1 | 1 |  | 306 | P.1433.6881 | 5811060.07 | 7548171.04 | 2 | 3 | 2 |
| 307 | P.1433.6790 | 5810014.29 | 7548191.07 | 1 | 1 | 1 |  | 307 | P.1433.6882 | 5811075.98 | 7548164.89 | 2 | 3 | 2 |
| 308 | P.1433.6791 | 5810042.53 | 7548185.31 | 1 | 1 | 1 |  | 308 | P.1433.55 | 5811096.14 | 7548159.43 | 2 | 3 | 2 |
| 309 | P.1433.6792 | 5810062.77 | 7548181.17 | 1 | 1 | 1 |  | 309 | P.1433.56 | 5811086.73 | 7548161.83 | 2 | 3 | 2 |
| 310 | P.1433.6793 | 5810138.88 | 7548165.68 | 1 | 1 | 1 |  | 310 | P.1433.6883 | 5811082.68 | 7548166.05 | 2 | 3 | 2 |
| 311 | P.1433.6794 | 5810202.20 | 7548152.71 | 1 | 1 | 1 |  | 311 | P.1433.6884 | 5811101.09 | 7548153.65 | 2 | 3 | 2 |
| 312 | P.1433.6795 | 5810220.06 | 7548149.07 | 1 | 1 | 1 |  | 312 | P.1433.6885 | 5811109.17 | 7548148.56 | 2 | 3 | 2 |
| 313 | P.1433.6796 | 5810256.20 | 7548134.70 | 1 | 1 | 1 |  | 313 | P.1433.6888 | 5811124.13 | 7548117.81 | 2 | 3 | 2 |
| 314 | P.1433.6797 | 5810285.03 | 7548125.36 | 1 | 1 | 1 |  | 314 | P.1433.6887 | 5811119.43 | 7548119.57 | 2 | 3 | 2 |
| 315 | P.1433.6798 | 5810286.36 | 7548124.90 | 1 | 1 | 1 |  | 315 | D.143303_2.0001.20 | 5811111.56 | 7548126.23 | 2 | 3 | 2 |
| 316 | P.1433.6799 | 5810295.28 | 7548121.63 | 1 | 1 | 1 |  | 316 | P.1433.6886 | 5811110.19 | 7548130.24 | 2 | 3 | 2 |
| 317 | P.1433.6800 | 5810304.77 | 7548118.18 | 1 | 1 | 1 |  | 317 | P.1433.6889 | 5811125.91 | 7548119.17 | 2 | 3 | 2 |
| 318 | P.1433.6801 | 5810309.80 | 7548116.35 | 1 | 1 | 1 |  | 318 | P.1433.6890 | 5811133.18 | 7548121.57 | 2 | 3 | 2 |
| 319 | P.1433.6802 | 5810314.10 | 7548114.65 | 1 | 1 | 1 |  | 319 | P.1433.61 | 5811137.15 | 7548124.17 | 2 | 3 | 2 |
| 320 | P.1433.6803 | 5810322.81 | 7548111.43 | 1 | 1 | 1 |  | 320 | P.1433.6891 | 5811141.00 | 7548118.57 | 2 | 3 | 2 |
| 321 | P.1433.6804 | 5810327.60 | 7548109.66 | 1 | 1 | 1 |  | 321 | P.1433.6892 | 5811152.64 | 7548113.15 | 2 | 3 | 2 |
| 322 | P.1433.6805 | 5810347.60 | 7548102.27 | 1 | 1 | 1 |  | 322 | P.1433.63 | 5811155.55 | 7548109.58 | 2 | 3 | 2 |
| 323 | P.1433.6806 | 5810354.33 | 7548099.78 | 1 | 1 | 1 |  | 323 | P.1433.6893 | 5811158.60 | 7548107.80 | 2 | 3 | 2 |
| 324 | P.1433.6807 | 5810357.81 | 7548098.49 | 1 | 1 | 1 |  | 324 | P.1433.6894 | 5811163.41 | 7548112.26 | 2 | 3 | 2 |
| 325 | P.1433.6808 | 5810359.61 | 7548097.83 | 1 | 1 | 1 |  | 325 | P.1433.6895 | 5811167.71 | 7548112.05 | 2 | 3 | 2 |
| 326 | P.1433.6809 | 5810370.85 | 7548093.67 | 1 | 1 | 1 |  | 326 | P.1433.66 | 5811171.47 | 7548107.15 | 2 | 3 | 2 |
| 327 | P.1433.6810 | 5810379.31 | 7548090.55 | 1 | 1 | 1 |  | 327 | P.1433.6896 | 5811168.30 | 7548100.74 | 2 | 3 | 2 |
| 328 | P.1433.6811 | 5810381.10 | 7548089.89 | 1 | 1 | 1 |  | 328 | P.1433.6907 | 5811200.17 | 7548050.15 | 2 | 3 | 2 |
| 329 | P.1433.6812 | 5810386.84 | 7548088.08 | 1 | 1 | 1 |  | 329 | P.1433.6908 | 5811202.89 | 7548049.27 | 2 | 3 | 2 |
| 330 | P.1433.6813 | 5810400.49 | 7548084.59 | 1 | 1 | 1 |  | 330 | P.1433.6909 | 5811213.50 | 7548045.86 | 2 | 3 | 2 |
| 331 | P.1433.6814 | 5810407.23 | 7548082.86 | 1 | 1 | 1 |  | 331 | P.1433.6910 | 5811220.16 | 7548046.64 | 2 | 3 | 2 |
| 332 | P.1433.6815 | 5810413.29 | 7548081.31 | 1 | 1 | 1 |  | 332 | P.1433.6911 | 5811225.54 | 7548046.82 | 2 | 3 | 2 |
| 333 | P.1433.6816 | 5810420.02 | 7548079.59 | 1 | 1 | 1 |  | 333 | P.1433.6912 | 5811245.47 | 7548034.30 | 2 | 3 | 2 |
| 334 | P.1433.6817 | 5810420.60 | 7548079.44 | 1 | 1 | 1 |  | 334 | P.1433.6913 | 5811302.68 | 7547995.55 | 2 | 3 | 2 |
| 335 | P.1433.6818 | 5810426.38 | 7548077.96 | 1 | 1 | 1 |  | 335 | P.1433.6914 | 5811311.74 | 7547991.21 | 2 | 3 | 2 |
| 336 | P.1433.6819 | 5810435.95 | 7548075.51 | 1 | 1 | 1 |  | 336 | P.1433.6915 | 5811326.23 | 7547982.78 | 2 | 3 | 2 |
| 337 | P.1433.6820 | 5810469.21 | 7548067.31 | 1 | 1 | 1 |  | 337 | P.1433.6916 | 5811330.25 | 7547979.20 | 2 | 3 | 2 |
| 338 | P.1433.6821 | 5810486.21 | 7548062.90 | 1 | 1 | 1 |  | 338 | P.1433.74 | 5811346.13 | 7547981.97 | 2 | 3 | 2 |
| 339 | P.1433.6822 | 5810499.48 | 7548059.24 | 1 | 1 | 1 |  | 339 | P.1433.73 | 5811355.83 | 7547983.78 | 2 | 3 | 2 |
| 340 | P.1433.6823 | 5810519.44 | 7548054.24 | 1 | 1 | 1 |  | 340 | P.1433.72 | 5811361.89 | 7547985.84 | 2 | 3 | 2 |
| 341 | P.1433.6824 | 5810525.62 | 7548052.63 | 1 | 1 | 1 |  | 341 | P.1433.6917 | 5811366.85 | 7547981.92 | 2 | 3 | 2 |
| 342 | P.1433.6825 | 5810536.01 | 7548049.93 | 1 | 1 | 1 |  | 342 | P.1433.6918 | 5811375.21 | 7547987.40 | 2 | 3 | 2 |
| 343 | P.1433.6826 | 5810544.40 | 7548047.68 | 1 | 1 | 2 |  | 343 | P.1433.6919 | 5811384.22 | 7547987.33 | 2 | 3 | 2 |
| 344 | P.1433.6827 | 5810561.03 | 7548044.95 | 1 | 1 | 2 |  | 344 | P.1433.6920 | 5811391.73 | 7547990.46 | 2 | 3 | 2 |
| 345 | P.1433.6828 | 5810585.01 | 7548041.01 | 1 | 1 | 2 |  | 345 | P.1433.6921 | 5811396.26 | 7547988.29 | 2 | 3 | 2 |
| 346 | P.1433.6829 | 5810613.60 | 7548037.90 | 1 | 1 | 2 |  | 346 | P.1433.6922 | 5811402.38 | 7547980.23 | 2 | 3 | 2 |
| 347 | P.1433.6830 | 5810623.44 | 7548037.34 | 1 | 1 | 1 |  | 347 | P.1433.6923 | 5811410.42 | 7547973.07 | 2 | 3 | 2 |
| 348 | P.1433.6831 | 5810627.44 | 7548036.81 | 1 | 1 | 2 |  | 348 | P.1433.6924 | 5811415.47 | 7547966.47 | 2 | 3 | 2 |
| 349 | P.1433.6832 | 5810635.80 | 7548036.42 | 1 | 1 | 2 |  | 349 | P.1433.76 | 5811429.82 | 7547960.49 | 2 | 3 | 2 |
| 350 | P.1433.6833 | 5810649.70 | 7548035.75 | 1 | 1 | 2 |  | 350 | P.1433.6925 | 5811431.95 | 7547952.00 | 2 | 3 | 2 |
| 351 | P.1433.6834 | 5810658.79 | 7548035.25 | 1 | 1 | 2 |  | 351 | P.1433.75 | 5811431.95 | 7547958.37 | 2 | 3 | 2 |
| 352 | P.1433.6835 | 5810663.17 | 7548035.01 | 1 | 1 | 2 |  | 352 | P.1433.6927 | 5811435.51 | 7547932.21 | 2 | 3 | 2 |
| 353 | P.1433.6836 | 5810674.63 | 7548035.56 | 1 | 1 | 2 |  | 353 | P.1433.6926 | 5811429.84 | 7547943.52 | 2 | 3 | 2 |
| 354 | P.1433.6837 | 5810692.14 | 7548036.41 | 1 | 1 | 2 |  | 354 | P.1433.6928 | 5811437.09 | 7547923.19 | 1 | 1 | 2 |
| 355 | P.1433.6840 | 5810713.23 | 7548043.60 | 1 | 1 | 2 |  | 355 | P.1433.6929 | 5811444.84 | 7547917.47 | 1 | 1 | 2 |
| 356 | P.1433.6844 | 5810812.65 | 7548095.30 | 1 | 1 | 2 |  | 356 | P.1433.6930 | 5811458.62 | 7547920.66 | 1 | 1 | 2 |
| 357 | P.1433.6845 | 5810819.10 | 7548096.89 | 1 | 1 | 2 |  | 357 | P.1433.6931 | 5811463.23 | 7547912.54 | 1 | 1 | 2 |
| 358 | P.1433.6847 | 5810858.55 | 7548193.04 | 1 | 1 | 2 |  | 358 | P.1433.6932 | 5811472.41 | 7547911.15 | 1 | 1 | 2 |
| 359 | P.1433.6849 | 5810880.67 | 7548196.92 | 1 | 1 | 2 |  | 359 | P.1433.6936 | 5811495.74 | 7547910.46 | 1 | 1 | 2 |
| 360 | P.1433.6850 | 5810883.34 | 7548197.13 | 1 | 1 | 2 |  | 360 | P.1433.6935 | 5811493.61 | 7547905.51 | 1 | 1 | 2 |
| 361 | P.1433.6851 | 5810888.29 | 7548197.51 | 1 | 1 | 2 |  | 361 | P.1433.6934 | 5811487.97 | 7547904.80 | 1 | 1 | 2 |
| 362 | P.1433.6852 | 5810891.13 | 7548200.18 | 1 | 1 | 2 |  | 362 | P.1433.6933 | 5811480.18 | 7547909.74 | 1 | 1 | 2 |
| 363 | P.1433.6853 | 5810904.49 | 7548194.04 | 1 | 1 | 2 |  | 363 | P.1433.6944 | 5811537.12 | 7547869.14 | 1 | 1 | 2 |
| 364 | P.1433.6854 | 5810906.71 | 7548195.79 | 1 | 1 | 2 |  | 364 | P.1433.6945 | 5811540.66 | 7547848.65 | 1 | 1 | 2 |
| 365 | P.1433.6855 | 5810910.86 | 7548196.80 | 1 | 1 | 2 |  | 365 | P.1433.6946 | 5811544.21 | 7547835.23 | 1 | 1 | 2 |
| 366 | P.1433.6856 | 5810919.18 | 7548207.37 | 1 | 1 | 2 |  | 366 | P.1433.6947 | 5811556.24 | 7547823.92 | 1 | 1 | 2 |
| 367 | P.1433.6857 | 5810922.17 | 7548219.60 | 1 | 1 | 2 |  | 367 | P.1433.6951 | 5811590.53 | 7547816.44 | 1 | 1 | 2 |
| 368 | P.1433.6858 | 5810931.85 | 7548216.42 | 1 | 1 | 2 |  | 368 | P.1433.6950 | 5811582.92 | 7547814.66 | 1 | 1 | 2 |
| 369 | P.1433.6859 | 5810934.35 | 7548212.09 | 1 | 1 | 2 |  | 369 | P.1433.6949 | 5811578.23 | 7547820.06 | 1 | 1 | 2 |
| 370 | P.1433.6860 | 5810931.13 | 7548197.88 | 1 | 1 | 2 |  | 370 | P.1433.6948 | 5811570.44 | 7547824.66 | 1 | 1 | 2 |
| 371 | P.1433.6861 | 5810934.68 | 7548193.92 | 1 | 1 | 2 |  | 371 | P.1433.6954 | 5811616.53 | 7547788.60 | 2 | 3 | 2 |
| 372 | P.1433.6862 | 5810937.36 | 7548191.08 | 1 | 1 | 2 |  | 372 | P.1433.6953 | 5811613.12 | 7547798.20 | 8 | 3 | 2 |
| 373 | P.1433.6863 | 5810941.27 | 7548190.11 | 1 | 1 | 2 |  | 373 | P.1433.6952 | 5811604.31 | 7547804.84 | 8 | 3 | 2 |
| 374 | P.1433.6864 | 5810960.42 | 7548190.31 | 1 | 1 | 2 |  | 374 | P.1433.6958 | 5811643.01 | 7547763.07 | 2 | 3 | 2 |
| 375 | P.1433.6865 | 5810969.29 | 7548188.74 | 1 | 1 | 2 |  | 375 | P.1433.6957 | 5811628.42 | 7547775.29 | 2 | 3 | 2 |
| 376 | P.1433.6866 | 5810973.55 | 7548194.77 | 1 | 1 | 2 |  | 376 | P.1433.6956 | 5811625.73 | 7547784.19 | 2 | 3 | 2 |
| 377 | P.1433.6867 | 5810975.21 | 7548183.49 | 1 | 1 | 2 |  | 377 | P.1433.6962 | 5811653.58 | 7547726.35 | 2 | 3 | 2 |
| 378 | P.1433.6868 | 5810977.69 | 7548183.20 | 1 | 1 | 2 |  | 378 | P.1433.6961 | 5811660.50 | 7547745.55 | 2 | 3 | 2 |
| 379 | P.1433.6869 | 5810974.67 | 7548179.03 | 1 | 1 | 2 |  | 379 | P.1433.6960 | 5811656.50 | 7547748.55 | 2 | 3 | 2 |
| 380 | P.1433.6870 | 5810973.95 | 7548173.07 | 1 | 1 | 2 |  | 380 | P.1433.6959 | 5811647.20 | 7547751.16 | 2 | 3 | 2 |
| 381 | P.1433.6871 | 5810978.13 | 7548166.02 | 1 | 1 | 2 |  | 381 | P.1433.6963 | 5811662.67 | 7547717.64 | 2 | 3 | 2 |
| 382 | P.1433.6872 | 5810991.15 | 7548165.46 | 1 | 1 | 2 |  | 382 | P.1433.80 | 5811716.88 | 7547710.68 | 2 | 3 | 2 |
| 383 | P.1433.6873 | 5810997.90 | 7548167.16 | 1 | 1 | 2 |  | 383 | P.1433.6968 | 5811715.89 | 7547717.69 | 2 | 3 | 2 |
| 384 | P.1433.6874 | 5811001.30 | 7548170.28 | 1 | 1 | 2 |  | 384 | P.1433.6967 | 5811709.89 | 7547724.69 | 2 | 3 | 2 |
| 385 | P.1433.6875 | 5811004.83 | 7548170.35 | 1 | 1 | 2 |  | 385 | P.1433.6966 | 5811692.68 | 7547722.61 | 2 | 3 | 2 |
| 386 | P.1433.6876 | 5811010.40 | 7548174.72 | 1 | 1 | 2 |  | 386 | P.1433.6964 | 5811679.28 | 7547716.42 | 2 | 3 | 2 |
| 387 | P.1433.6877 | 5811020.90 | 7548177.49 | 1 | 1 | 2 |  | 387 | P.1433.6965 | 5811687.88 | 7547716.21 | 2 | 3 | 2 |
| 388 | P.1433.6878 | 5811030.27 | 7548180.68 | 1 | 1 | 2 |  | 388 | P.1433.81 | 5811721.04 | 7547702.75 | 2 | 3 | 2 |
| 389 | P.1433.6879 | 5811046.14 | 7548175.87 | 1 | 1 | 2 |  | 389 | P.1433.6973 | 5811771.40 | 7547701.60 | 2 | 3 | 2 |
| 390 | P.1433.6880 | 5811050.43 | 7548174.11 | 1 | 1 | 2 |  | 390 | P.1433.6972 | 5811763.28 | 7547695.43 | 2 | 3 | 2 |
| 391 | P.1433.6881 | 5811060.07 | 7548171.04 | 1 | 1 | 2 |  | 391 | P.1433.79 | 5811752.28 | 7547695.82 | 2 | 3 | 2 |
| 392 | P.1433.6882 | 5811075.98 | 7548164.89 | 1 | 1 | 2 |  | 392 | P.1433.6969 | 5811726.11 | 7547700.94 | 2 | 3 | 2 |
| 393 | P.1433.6883 | 5811082.68 | 7548166.05 | 1 | 1 | 2 |  | 393 | P.1433.6970 | 5811735.68 | 7547706.48 | 2 | 3 | 2 |
| 394 | P.1433.6884 | 5811101.09 | 7548153.65 | 1 | 1 | 2 |  | 394 | P.1433.6971 | 5811739.82 | 7547696.82 | 2 | 3 | 2 |
| 395 | P.1433.6885 | 5811109.17 | 7548148.56 | 1 | 1 | 2 |  | 395 | P.1433.78 | 5811748.75 | 7547695.60 | 2 | 3 | 2 |
| 396 | P.1433.6886 | 5811110.19 | 7548130.24 | 1 | 1 | 2 |  | 396 | P.1433.6981 | 5811806.71 | 7547628.34 | 2 | 3 | 2 |
| 397 | P.1433.6887 | 5811119.43 | 7548119.57 | 1 | 1 | 2 |  | 397 | P.1433.6980 | 5811797.31 | 7547637.32 | 2 | 3 | 2 |
| 398 | P.1433.6888 | 5811124.13 | 7548117.81 | 1 | 1 | 2 |  | 398 | P.1433.6979 | 5811792.75 | 7547648.02 | 2 | 3 | 2 |
| 399 | P.1433.6889 | 5811125.91 | 7548119.17 | 1 | 1 | 2 |  | 399 | P.1433.6978 | 5811789.73 | 7547662.71 | 2 | 3 | 2 |
| 400 | P.1433.6890 | 5811133.18 | 7548121.57 | 1 | 1 | 2 |  | 400 | P.1433.6977 | 5811789.05 | 7547667.98 | 2 | 3 | 2 |
| 401 | P.1433.6891 | 5811141.00 | 7548118.57 | 1 | 1 | 2 |  | 401 | P.1433.6976 | 5811780.88 | 7547679.87 | 2 | 3 | 2 |
| 402 | P.1433.6892 | 5811152.64 | 7548113.15 | 1 | 1 | 2 |  | 402 | P.1433.6975 | 5811782.68 | 7547690.96 | 2 | 3 | 2 |
| 403 | P.1433.6893 | 5811158.60 | 7548107.80 | 1 | 1 | 2 |  | 403 | P.1433.6974 | 5811777.10 | 7547695.22 | 2 | 3 | 2 |
| 404 | P.1433.6894 | 5811163.41 | 7548112.26 | 1 | 1 | 2 |  | 404 | P.1433.6982 | 5811816.90 | 7547624.01 | 2 | 3 | 2 |
| 405 | P.1433.6895 | 5811167.71 | 7548112.05 | 1 | 1 | 2 |  | 405 | P.1433.6983 | 5811820.03 | 7547630.57 | 2 | 3 | 2 |
| 406 | P.1433.6896 | 5811168.30 | 7548100.74 | 1 | 1 | 2 |  | 406 | P.1433.6989 | 5811854.11 | 7547617.80 | 2 | 3 | 2 |
| 407 | P.1433.6897 | 5811175.65 | 7548095.54 | 1 | 1 | 2 |  | 407 | P.1433.6988 | 5811855.49 | 7547629.92 | 2 | 3 | 2 |
| 408 | P.1433.6898 | 5811177.42 | 7548095.58 | 1 | 1 | 2 |  | 408 | P.1433.6987 | 5811850.66 | 7547633.52 | 2 | 3 | 2 |
| 409 | P.1433.6899 | 5811184.49 | 7548089.80 | 1 | 1 | 2 |  | 409 | P.1433.6985 | 5811826.60 | 7547627.44 | 2 | 3 | 2 |
| 410 | P.1433.6900 | 5811188.41 | 7548086.70 | 1 | 1 | 2 |  | 410 | P.1433.77 | 5811785.22 | 7547672.70 | 2 | 3 | 2 |
| 411 | P.1433.6901 | 5811190.43 | 7548087.65 | 1 | 1 | 2 |  | 411 | P.1433.67 | 5811859.48 | 7547611.04 | 2 | 3 | 2 |
| 412 | P.1433.6902 | 5811191.94 | 7548080.71 | 1 | 1 | 2 |  | 412 | P.1433.6990 | 5811865.76 | 7547606.83 | 2 | 3 | 2 |
| 413 | P.1433.6903 | 5811190.04 | 7548069.47 | 1 | 1 | 2 |  | 413 | P.1433.6991 | 5811866.73 | 7547602.63 | 2 | 3 | 2 |
| 414 | P.1433.6904 | 5811185.01 | 7548060.71 | 1 | 1 | 2 |  | 414 | P.1433.7005 | 5811936.19 | 7547529.09 | 2 | 3 | 2 |
| 415 | P.1433.6905 | 5811184.18 | 7548052.44 | 1 | 1 | 2 |  | 415 | P.1433.7011 | 5811966.44 | 7547492.43 | 2 | 3 | 2 |
| 416 | P.1433.6907 | 5811200.17 | 7548050.15 | 1 | 1 | 2 |  | 416 | P.1433.7006 | 5811939.54 | 7547530.91 | 2 | 3 | 2 |
| 417 | P.1433.6908 | 5811202.89 | 7548049.27 | 1 | 1 | 2 |  | 417 | P.1433.7007 | 5811945.13 | 7547522.66 | 2 | 3 | 2 |
| 418 | P.1433.6909 | 5811213.50 | 7548045.86 | 1 | 1 | 2 |  | 418 | P.1433.7008 | 5811954.60 | 7547517.72 | 2 | 3 | 2 |
| 419 | P.1433.6910 | 5811220.16 | 7548046.64 | 1 | 1 | 2 |  | 419 | P.1433.64 | 5811958.50 | 7547517.82 | 2 | 3 | 2 |
| 420 | P.1433.6911 | 5811225.54 | 7548046.82 | 1 | 1 | 2 |  | 420 | P.1433.7009 | 5811957.75 | 7547512.04 | 2 | 3 | 2 |
| 421 | P.1433.6912 | 5811245.47 | 7548034.30 | 1 | 1 | 2 |  | 421 | P.1433.7010 | 5811960.59 | 7547505.97 | 2 | 3 | 2 |
| 422 | P.1433.6913 | 5811302.68 | 7547995.55 | 1 | 1 | 2 |  | 422 | P.1433.7012 | 5811973.55 | 7547492.54 | 2 | 3 | 2 |
| 423 | P.1433.6914 | 5811311.74 | 7547991.21 | 1 | 1 | 2 |  | 423 | P.1433.7014 | 5811994.58 | 7547470.81 | 2 | 3 | 2 |
| 424 | P.1433.6915 | 5811326.23 | 7547982.78 | 1 | 1 | 2 |  | 424 | P.1433.7015 | 5812035.07 | 7547457.82 | 2 | 3 | 2 |
| 425 | P.1433.6916 | 5811330.25 | 7547979.20 | 1 | 1 | 2 |  | 425 | P.1433.7016 | 5812045.09 | 7547456.47 | 2 | 3 | 2 |
| 426 | P.1433.6917 | 5811366.85 | 7547981.92 | 1 | 1 | 2 |  | 426 | P.1433.7017 | 5812069.77 | 7547444.61 | 2 | 3 | 2 |
| 427 | P.1433.6918 | 5811375.21 | 7547987.40 | 1 | 1 | 2 |  | 427 | P.1433.7018 | 5812078.25 | 7547450.48 | 2 | 3 | 2 |
| 428 | P.1433.6919 | 5811384.22 | 7547987.33 | 1 | 1 | 2 |  | 428 | P.1433.7013 | 5811990.74 | 7547473.21 | 2 | 3 | 2 |
| 429 | P.1433.6920 | 5811391.73 | 7547990.46 | 1 | 1 | 2 |  | 429 | P.1433.7019 | 5812087.98 | 7547460.18 | 2 | 3 | 2 |
| 430 | P.1433.6921 | 5811396.26 | 7547988.29 | 1 | 1 | 2 |  | 430 | P.1433.7020 | 5812099.11 | 7547459.52 | 2 | 3 | 2 |
| 431 | P.1433.6922 | 5811402.38 | 7547980.23 | 1 | 1 | 2 |  | 431 | P.1433.7021 | 5812104.21 | 7547462.72 | 2 | 3 | 2 |
| 432 | P.1433.6923 | 5811410.42 | 7547973.07 | 1 | 1 | 2 |  | 432 | P.1433.7022 | 5812106.75 | 7547462.50 | 2 | 3 | 2 |
| 433 | P.1433.6924 | 5811415.47 | 7547966.47 | 1 | 1 | 2 |  | 433 | P.1433.7023 | 5812107.55 | 7547441.96 | 2 | 3 | 2 |
| 434 | P.1433.6925 | 5811431.95 | 7547952.00 | 1 | 1 | 2 |  | 434 | P.1433.7024 | 5812108.81 | 7547433.78 | 2 | 3 | 2 |
| 435 | P.1433.6926 | 5811429.84 | 7547943.52 | 1 | 1 | 2 |  | 435 | P.1433.7025 | 5812122.15 | 7547420.52 | 2 | 3 | 2 |
| 436 | P.1433.6927 | 5811435.51 | 7547932.21 | 1 | 1 | 2 |  | 436 | P.1433.7026 | 5812127.47 | 7547421.25 | 2 | 3 | 2 |
| 437 | P.1433.6928 | 5811437.09 | 7547923.19 | 1 | 1 | 2 |  | 437 | P.1433.7027 | 5812147.65 | 7547424.04 | 2 | 3 | 2 |
| 438 | P.1433.6929 | 5811444.84 | 7547917.47 | 1 | 1 | 2 |  | 438 | P.1433.7028 | 5812147.89 | 7547430.23 | 2 | 3 | 2 |
| 439 | P.1433.6930 | 5811458.62 | 7547920.66 | 1 | 1 | 2 |  | 439 | P.1433.7029 | 5812156.86 | 7547423.45 | 2 | 3 | 2 |
| 440 | P.1433.6931 | 5811463.23 | 7547912.54 | 1 | 1 | 2 |  | 440 | P.1433.7030 | 5812162.83 | 7547416.61 | 2 | 3 | 2 |
| 441 | P.1433.6932 | 5811472.41 | 7547911.15 | 1 | 1 | 2 |  | 441 | P.1433.7031 | 5812162.95 | 7547416.47 | 2 | 3 | 2 |
| 442 | P.1433.6933 | 5811480.18 | 7547909.74 | 1 | 1 | 2 |  | 442 | P.1433.7032 | 5812170.08 | 7547411.11 | 2 | 4 | 2 |
| 443 | P.1433.6934 | 5811487.97 | 7547904.80 | 1 | 1 | 2 |  | 443 | P.1433.7033 | 5812169.42 | 7547395.19 | 2 | 3 | 2 |
| 444 | P.1433.6935 | 5811493.61 | 7547905.51 | 1 | 1 | 2 |  | 444 | P.1433.7034 | 5812176.28 | 7547391.06 | 2 | 3 | 2 |
| 445 | P.1433.6936 | 5811495.74 | 7547910.46 | 1 | 1 | 2 |  | 445 | P.1433.7035 | 5812189.31 | 7547372.99 | 2 | 3 | 2 |
| 446 | P.1433.6937 | 5811503.86 | 7547915.06 | 1 | 1 | 2 |  | 446 | P.1433.7046 | 5812250.01 | 7547345.73 | 2 | 3 | 2 |
| 447 | P.1433.6938 | 5811517.64 | 7547914.01 | 1 | 1 | 2 |  | 447 | P.1433.7044 | 5812234.26 | 7547354.72 | 2 | 3 | 2 |
| 448 | P.1433.6939 | 5811520.36 | 7547911.60 | 1 | 1 | 2 |  | 448 | P.1433.7043 | 5812229.46 | 7547357.46 | 2 | 3 | 2 |
| 449 | P.1433.6940 | 5811530.38 | 7547902.71 | 1 | 1 | 2 |  | 449 | P.1433.7042 | 5812222.64 | 7547357.82 | 2 | 3 | 2 |
| 450 | P.1433.6941 | 5811534.97 | 7547898.12 | 1 | 1 | 2 |  | 450 | P.1433.7041 | 5812216.11 | 7547358.16 | 2 | 3 | 2 |
| 451 | P.1433.6942 | 5811532.50 | 7547891.41 | 1 | 1 | 2 |  | 451 | P.1433.7039 | 5812210.69 | 7547366.15 | 2 | 3 | 2 |
| 452 | P.1433.6943 | 5811534.28 | 7547883.98 | 1 | 1 | 2 |  | 452 | P.1433.7038 | 5812204.05 | 7547368.29 | 2 | 3 | 2 |
| 453 | P.1433.6944 | 5811537.12 | 7547869.14 | 1 | 1 | 2 |  | 453 | P.1433.7037 | 5812198.67 | 7547370.02 | 2 | 3 | 2 |
| 454 | P.1433.6945 | 5811540.66 | 7547848.65 | 1 | 1 | 2 |  | 454 | P.1433.7036 | 5812195.79 | 7547370.95 | 2 | 3 | 2 |
| 455 | P.1433.6946 | 5811544.21 | 7547835.23 | 1 | 1 | 2 |  | 455 | P.1433.7051 | 5812316.26 | 7547309.79 | 2 | 3 | 2 |
| 456 | P.1433.6947 | 5811556.24 | 7547823.92 | 1 | 1 | 2 |  | 456 | P.1433.7050 | 5812311.94 | 7547317.62 | 2 | 3 | 2 |
| 457 | P.1433.6948 | 5811570.44 | 7547824.66 | 1 | 1 | 2 |  | 457 | P.1433.7049 | 5812296.97 | 7547313.37 | 2 | 3 | 2 |
| 458 | P.1433.6949 | 5811578.23 | 7547820.06 | 1 | 1 | 2 |  | 458 | P.1433.7047 | 5812275.76 | 7547334.66 | 2 | 3 | 2 |
| 459 | P.1433.6950 | 5811582.92 | 7547814.66 | 1 | 1 | 2 |  | 459 | P.1433.7048 | 5812291.26 | 7547324.59 | 2 | 3 | 2 |
| 460 | P.1433.6951 | 5811590.53 | 7547816.44 | 1 | 1 | 2 |  | 460 | P.1433.57 | 5812331.08 | 7547309.29 | 2 | 3 | 2 |
| 461 | P.1433.6952 | 5811604.31 | 7547804.84 | 1 | 1 | 2 |  | 461 | D_6539 | 5812325.24 | 7547309.49 | 7 | 6 | 1 |
| 462 | P.1433.6953 | 5811613.12 | 7547798.20 | 1 | 1 | 2 |  | 462 | P.1433.7056 | 5812359.14 | 7547299.29 | 2 | 3 | 2 |
| 463 | P.1433.6954 | 5811616.53 | 7547788.60 | 1 | 1 | 2 |  | 463 | P.1433.58 | 5812362.97 | 7547292.20 | 2 | 3 | 2 |
| 464 | P.1433.6956 | 5811625.73 | 7547784.19 | 1 | 1 | 2 |  | 464 | P.1433.7057 | 5812368.93 | 7547283.79 | 2 | 3 | 2 |
| 465 | P.1433.6957 | 5811628.42 | 7547775.29 | 1 | 1 | 2 |  | 465 | P.1433.7058 | 5812378.69 | 7547277.72 | 2 | 3 | 2 |
| 466 | P.1433.6958 | 5811643.01 | 7547763.07 | 1 | 1 | 2 |  | 466 | D_6746 | 5812373.58 | 7547280.90 | 7 | 6 | 1 |
| 467 | P.1433.6959 | 5811647.20 | 7547751.16 | 1 | 1 | 2 |  | 467 | P.1433.7059 | 5812386.87 | 7547273.82 | 2 | 3 | 2 |
| 468 | P.1433.6960 | 5811656.50 | 7547748.55 | 1 | 1 | 2 |  | 468 | P.1433.7060 | 5812398.78 | 7547257.00 | 2 | 3 | 2 |
| 469 | P.1433.6961 | 5811660.50 | 7547745.55 | 1 | 1 | 2 |  | 469 | P.1433.7061 | 5812402.83 | 7547257.31 | 2 | 3 | 2 |
| 470 | P.1433.6962 | 5811653.58 | 7547726.35 | 1 | 1 | 2 |  | 470 | P.1433.7064 | 5812424.97 | 7547253.68 | 2 | 3 | 2 |
| 471 | P.1433.6963 | 5811662.67 | 7547717.64 | 1 | 1 | 2 |  | 471 | P.1433.7063 | 5812412.67 | 7547256.62 | 2 | 3 | 2 |
| 472 | P.1433.6964 | 5811679.28 | 7547716.42 | 1 | 1 | 2 |  | 472 | P.1433.7062 | 5812408.05 | 7547257.72 | 2 | 3 | 2 |
| 473 | P.1433.6965 | 5811687.88 | 7547716.21 | 1 | 1 | 2 |  | 473 | P.1433.7066 | 5812441.20 | 7547249.58 | 8 | 3 | 1 |
| 474 | P.1433.6966 | 5811692.68 | 7547722.61 | 1 | 1 | 2 |  | 474 | P.1433.7070 | 5812477.36 | 7547240.44 | 2 | 3 | 2 |
| 475 | P.1433.6967 | 5811709.89 | 7547724.69 | 1 | 1 | 2 |  | 475 | P.1433.7071 | 5812483.62 | 7547235.63 | 2 | 3 | 2 |
| 476 | P.1433.6968 | 5811715.89 | 7547717.69 | 1 | 1 | 2 |  | 476 | P.1433.7072 | 5812488.47 | 7547227.54 | 2 | 3 | 2 |
| 477 | P.1433.6969 | 5811726.11 | 7547700.94 | 1 | 1 | 2 |  | 477 | P.1433.7074 | 5812503.61 | 7547219.79 | 2 | 3 | 2 |
| 478 | P.1433.6970 | 5811735.68 | 7547706.48 | 1 | 1 | 2 |  | 478 | P.1433.7073 | 5812500.33 | 7547221.47 | 2 | 3 | 2 |
| 479 | P.1433.6971 | 5811739.82 | 7547696.82 | 1 | 1 | 2 |  | 479 | P.1433.7075 | 5812507.13 | 7547213.50 | 2 | 3 | 2 |
| 480 | P.1433.6972 | 5811763.28 | 7547695.43 | 1 | 1 | 2 |  | 480 | P.1433.7076 | 5812510.02 | 7547211.46 | 2 | 3 | 2 |
| 481 | P.1433.6973 | 5811771.40 | 7547701.60 | 1 | 1 | 2 |  | 481 | P.1433.7053 | 5812348.97 | 7547296.19 | 2 | 3 | 2 |
| 482 | P.1433.6974 | 5811777.10 | 7547695.22 | 1 | 1 | 2 |  | 482 | P.1433.7055 | 5812352.84 | 7547301.08 | 2 | 3 | 2 |
| 483 | P.1433.6975 | 5811782.68 | 7547690.96 | 1 | 1 | 2 |  | 483 | P.1433.7054 | 5812352.13 | 7547301.28 | 2 | 3 | 2 |
| 484 | P.1433.6976 | 5811780.88 | 7547679.87 | 1 | 1 | 2 |  | 484 | P.1433.7052 | 5812342.07 | 7547299.29 | 2 | 3 | 2 |
| 485 | P.1433.6977 | 5811789.05 | 7547667.98 | 1 | 1 | 2 |  | 485 | P.1433.7077 | 5812514.08 | 7547216.12 | 2 | 3 | 2 |
| 486 | P.1433.6978 | 5811789.73 | 7547662.71 | 1 | 1 | 2 |  | 486 | P.1433.7078 | 5812527.92 | 7547212.41 | 2 | 3 | 2 |
| 487 | P.1433.6979 | 5811792.75 | 7547648.02 | 1 | 1 | 2 |  | 487 | P.1433.7079 | 5812539.69 | 7547203.58 | 2 | 3 | 2 |
| 488 | P.1433.6980 | 5811797.31 | 7547637.32 | 1 | 1 | 2 |  | 488 | P.1433.7080 | 5812550.60 | 7547197.45 | 2 | 3 | 2 |
| 489 | P.1433.6981 | 5811806.71 | 7547628.34 | 1 | 1 | 2 |  | 489 | P.1433.7081 | 5812549.85 | 7547189.40 | 2 | 3 | 2 |
| 490 | P.1433.6982 | 5811816.90 | 7547624.01 | 1 | 1 | 2 |  | 490 | P.1433.7082 | 5812556.97 | 7547184.64 | 2 | 3 | 2 |
| 491 | P.1433.6983 | 5811820.03 | 7547630.57 | 1 | 1 | 2 |  | 491 | P.1433.7083 | 5812564.14 | 7547186.59 | 2 | 3 | 2 |
| 492 | P.1433.6985 | 5811826.60 | 7547627.44 | 1 | 1 | 2 |  | 492 | P.1433.7086 | 5812584.34 | 7547170.08 | 2 | 3 | 2 |
| 493 | P.1433.6987 | 5811850.66 | 7547633.52 | 1 | 1 | 2 |  | 493 | P.1433.7085 | 5812576.40 | 7547177.49 | 2 | 3 | 2 |
| 494 | P.1433.6988 | 5811855.49 | 7547629.92 | 1 | 1 | 2 |  | 494 | P.1433.59 | 5812584.76 | 7547166.49 | 2 | 3 | 2 |
| 495 | P.1433.6989 | 5811854.11 | 7547617.80 | 1 | 1 | 2 |  | 495 | P.1433.7087 | 5812586.93 | 7547159.76 | 2 | 3 | 2 |
| 496 | P.1433.6990 | 5811865.76 | 7547606.83 | 1 | 1 | 2 |  | 496 | P.1433.7088 | 5812604.06 | 7547149.32 | 2 | 3 | 2 |
| 497 | P.1433.6991 | 5811866.73 | 7547602.63 | 1 | 1 | 2 |  | 497 | P.1433.62 | 5812599.39 | 7547152.27 | 2 | 3 | 2 |
| 498 | P.1433.6992 | 5811877.61 | 7547595.18 | 1 | 1 | 2 |  | 498 | P.1433.7089 | 5812608.26 | 7547143.24 | 2 | 3 | 2 |
| 499 | P.1433.6998 | 5811876.27 | 7547570.12 | 1 | 1 | 2 |  | 499 | P.1433.7090 | 5812613.55 | 7547134.92 | 2 | 3 | 2 |
| 500 | P.1433.6999 | 5811895.83 | 7547547.89 | 1 | 1 | 2 |  | 500 | P.1433.7091 | 5812628.50 | 7547135.63 | 2 | 3 | 2 |
| 501 | P.1433.7000 | 5811898.41 | 7547544.96 | 1 | 1 | 2 |  | 501 | P.1433.7092 | 5812629.48 | 7547128.86 | 2 | 3 | 2 |
| 502 | P.1433.7001 | 5811905.56 | 7547550.77 | 1 | 1 | 2 |  | 502 | P.1433.7093 | 5812637.78 | 7547126.81 | 2 | 3 | 2 |
| 503 | P.1433.7002 | 5811914.15 | 7547550.35 | 1 | 1 | 2 |  | 503 | P.1433.7094 | 5812638.75 | 7547135.09 | 2 | 3 | 2 |
| 504 | P.1433.7003 | 5811920.54 | 7547538.29 | 1 | 1 | 2 |  | 504 | P.1433.7095 | 5812650.47 | 7547136.46 | 2 | 3 | 2 |
| 505 | P.1433.7004 | 5811927.75 | 7547531.31 | 1 | 1 | 2 |  | 505 | P.1433.7096 | 5812663.80 | 7547137.86 | 2 | 3 | 2 |
| 506 | P.1433.7005 | 5811936.19 | 7547529.09 | 1 | 1 | 2 |  | 506 | P.1433.7097 | 5812667.48 | 7547134.88 | 2 | 3 | 2 |
| 507 | P.1433.7006 | 5811939.54 | 7547530.91 | 1 | 1 | 2 |  | 507 | P.1433.7098 | 5812668.24 | 7547129.79 | 2 | 3 | 2 |
| 508 | P.1433.7007 | 5811945.13 | 7547522.66 | 1 | 1 | 2 |  | 508 | P.1433.7099 | 5812674.56 | 7547112.49 | 2 | 3 | 2 |
| 509 | P.1433.7008 | 5811954.60 | 7547517.72 | 1 | 1 | 2 |  | 509 | P.1433.7101 | 5812685.20 | 7547109.56 | 2 | 3 | 2 |
| 510 | P.1433.7009 | 5811957.75 | 7547512.04 | 1 | 1 | 2 |  | 510 | P.1433.7104 | 5812694.20 | 7547100.85 | 2 | 3 | 2 |
| 511 | P.1433.7010 | 5811960.59 | 7547505.97 | 1 | 1 | 2 |  | 511 | P.1433.7103 | 5812693.89 | 7547101.15 | 2 | 3 | 2 |
| 512 | P.1433.7011 | 5811966.44 | 7547492.43 | 1 | 1 | 2 |  | 512 | P.1433.7105 | 5812703.55 | 7547097.34 | 2 | 3 | 2 |
| 513 | P.1433.7012 | 5811973.55 | 7547492.54 | 1 | 1 | 2 |  | 513 | P.1433.7106 | 5812716.42 | 7547107.46 | 2 | 3 | 2 |
| 514 | P.1433.7013 | 5811990.74 | 7547473.21 | 1 | 1 | 2 |  | 514 | P.1433.54 | 5812727.17 | 7547107.69 | 2 | 3 | 2 |
| 515 | P.1433.7014 | 5811994.58 | 7547470.81 | 1 | 1 | 2 |  | 515 | P.1433.7107 | 5812739.98 | 7547107.69 | 2 | 3 | 2 |
| 516 | P.1433.7015 | 5812035.07 | 7547457.82 | 1 | 1 | 2 |  | 516 | P.1433.7108 | 5812751.68 | 7547101.91 | 2 | 3 | 2 |
| 517 | P.1433.7016 | 5812045.09 | 7547456.47 | 1 | 1 | 2 |  | 517 | P.1433.7109 | 5812762.83 | 7547097.52 | 2 | 3 | 2 |
| 518 | P.1433.7017 | 5812069.77 | 7547444.61 | 1 | 1 | 2 |  | 518 | P.1433.7110 | 5812759.91 | 7547095.41 | 2 | 3 | 2 |
| 519 | P.1433.7018 | 5812078.25 | 7547450.48 | 1 | 1 | 2 |  | 519 | P.1433.7112 | 5812770.69 | 7547071.14 | 2 | 3 | 2 |
| 520 | P.1433.7019 | 5812087.98 | 7547460.18 | 1 | 1 | 2 |  | 520 | P.1433.7111 | 5812766.24 | 7547081.16 | 2 | 3 | 2 |
| 521 | P.1433.7020 | 5812099.11 | 7547459.52 | 1 | 1 | 2 |  | 521 | P.1433.7114 | 5812785.19 | 7547067.32 | 2 | 3 | 2 |
| 522 | P.1433.7021 | 5812104.21 | 7547462.72 | 1 | 1 | 2 |  | 522 | P.1433.7116 | 5812800.94 | 7547064.17 | 2 | 3 | 2 |
| 523 | P.1433.7022 | 5812106.75 | 7547462.50 | 1 | 1 | 2 |  | 523 | P.1433.7115 | 5812793.99 | 7547068.86 | 2 | 3 | 2 |
| 524 | P.1433.7023 | 5812107.55 | 7547441.96 | 1 | 1 | 2 |  | 524 | P.1433.53 | 5812789.45 | 7547067.61 | 2 | 3 | 2 |
| 525 | P.1433.7024 | 5812108.81 | 7547433.78 | 1 | 1 | 2 |  | 525 | P.1433.7117 | 5812806.73 | 7547066.09 | 2 | 3 | 2 |
| 526 | P.1433.7025 | 5812122.15 | 7547420.52 | 1 | 1 | 2 |  | 526 | P.1433.52 | 5812819.98 | 7547072.04 | 2 | 3 | 2 |
| 527 | P.1433.7026 | 5812127.47 | 7547421.25 | 1 | 1 | 2 |  | 527 | P.1433.7118 | 5812822.85 | 7547071.18 | 2 | 3 | 2 |
| 528 | P.1433.7027 | 5812147.65 | 7547424.04 | 1 | 1 | 2 |  | 528 | P.1433.7123 | 5812863.93 | 7547046.37 | 2 | 3 | 2 |
| 529 | P.1433.7028 | 5812147.89 | 7547430.23 | 1 | 1 | 2 |  | 529 | P.1433.7122 | 5812857.04 | 7547044.26 | 2 | 3 | 2 |
| 530 | P.1433.7029 | 5812156.86 | 7547423.45 | 1 | 1 | 2 |  | 530 | P.1433.51 | 5812846.56 | 7547045.83 | 2 | 3 | 2 |
| 531 | P.1433.7030 | 5812162.83 | 7547416.61 | 1 | 1 | 2 |  | 531 | P.1433.7121 | 5812841.34 | 7547045.83 | 2 | 3 | 2 |
| 532 | P.1433.7031 | 5812162.95 | 7547416.47 | 1 | 1 | 2 |  | 532 | P.1433.7120 | 5812842.63 | 7547055.35 | 2 | 3 | 2 |
| 533 | P.1433.7032 | 5812170.08 | 7547411.11 | 1 | 1 | 2 |  | 533 | P.1433.7119 | 5812836.11 | 7547061.47 | 2 | 3 | 2 |
| 534 | P.1433.7033 | 5812169.42 | 7547395.19 | 1 | 1 | 2 |  | 534 | D_6476 | 5812870.09 | 7547045.59 | 7 | 0 | 1 |
| 535 | P.1433.7034 | 5812176.28 | 7547391.06 | 1 | 1 | 2 |  | 535 | P.1433.7125 | 5812885.03 | 7547043.70 | 2 | 3 | 2 |
| 536 | P.1433.7035 | 5812189.31 | 7547372.99 | 1 | 1 | 2 |  | 536 | P.1433.7126 | 5812892.50 | 7547037.30 | 2 | 3 | 2 |
| 537 | P.1433.7036 | 5812195.79 | 7547370.95 | 1 | 1 | 2 |  | 537 | P.1433.7127 | 5812904.42 | 7547035.29 | 2 | 3 | 2 |
| 538 | P.1433.7037 | 5812198.67 | 7547370.02 | 1 | 1 | 2 |  | 538 | P.1433.7128 | 5812919.74 | 7547030.71 | 2 | 3 | 2 |
| 539 | P.1433.7038 | 5812204.05 | 7547368.29 | 1 | 1 | 2 |  | 539 | P.1433.7129 | 5812927.30 | 7547031.58 | 2 | 3 | 2 |
| 540 | P.1433.7039 | 5812210.69 | 7547366.15 | 1 | 1 | 2 |  | 540 | P.1433.60 | 5812931.22 | 7547042.92 | 2 | 3 | 2 |
| 541 | P.1433.7041 | 5812216.11 | 7547358.16 | 1 | 1 | 2 |  | 541 | P.1433.7130 | 5812935.28 | 7547054.74 | 2 | 3 | 2 |
| 542 | P.1433.7042 | 5812222.64 | 7547357.82 | 1 | 1 | 2 |  | 542 | P.1433.7132 | 5812944.23 | 7547051.54 | 2 | 3 | 2 |
| 543 | P.1433.7043 | 5812229.46 | 7547357.46 | 1 | 1 | 2 |  | 543 | P.1433.7131 | 5812942.95 | 7547052.00 | 2 | 3 | 2 |
| 544 | P.1433.7044 | 5812234.26 | 7547354.72 | 1 | 1 | 2 |  | 544 | P.1433.7133 | 5812956.81 | 7547048.30 | 2 | 3 | 2 |
| 545 | P.1433.7046 | 5812250.01 | 7547345.73 | 1 | 1 | 2 |  | 545 | D_6450 | 5812946.93 | 7547050.84 | 7 | 6 | 1 |
| 546 | P.1433.7047 | 5812275.76 | 7547334.66 | 1 | 1 | 2 |  | 546 | P.1433.7134 | 5812965.05 | 7547047.92 | 2 | 3 | 2 |
| 547 | P.1433.7048 | 5812291.26 | 7547324.59 | 1 | 1 | 2 |  | 547 | P.1433.7135 | 5812967.73 | 7547037.73 | 2 | 3 | 2 |
| 548 | P.1433.7049 | 5812296.97 | 7547313.37 | 1 | 1 | 2 |  | 548 | P.1433.7136 | 5812970.70 | 7547033.71 | 2 | 3 | 2 |
| 549 | P.1433.7050 | 5812311.94 | 7547317.62 | 1 | 1 | 2 |  | 549 | P.1433.7137 | 5812981.57 | 7547029.94 | 2 | 3 | 2 |
| 550 | P.1433.7051 | 5812316.26 | 7547309.79 | 1 | 1 | 2 |  | 550 | P.1433.42 | 5812984.82 | 7547031.05 | 2 | 3 | 2 |
| 551 | P.1433.7052 | 5812342.07 | 7547299.29 | 1 | 1 | 2 |  | 551 | P.1433.7138 | 5812985.07 | 7547031.04 | 2 | 3 | 2 |
| 552 | P.1433.7053 | 5812348.97 | 7547296.19 | 1 | 1 | 2 |  | 552 | P.1433.43 | 5812989.13 | 7547030.81 | 2 | 3 | 2 |
| 553 | P.1433.7054 | 5812352.13 | 7547301.28 | 1 | 1 | 2 |  | 553 | P.1433.44 | 5812992.86 | 7547027.60 | 2 | 3 | 2 |
| 554 | P.1433.7055 | 5812352.84 | 7547301.08 | 1 | 1 | 2 |  | 554 | P.1433.7139 | 5812998.13 | 7547026.03 | 2 | 3 | 2 |
| 555 | P.1433.7056 | 5812359.14 | 7547299.29 | 1 | 1 | 2 |  | 555 | P.1433.45 | 5813005.45 | 7547034.79 | 2 | 3 | 2 |
| 556 | P.1433.7057 | 5812368.93 | 7547283.79 | 1 | 1 | 2 |  | 556 | P.1433.7140 | 5813007.84 | 7547034.07 | 2 | 3 | 2 |
| 557 | P.1433.7058 | 5812378.69 | 7547277.72 | 1 | 1 | 2 |  | 557 | P.1433.46 | 5813007.80 | 7547020.00 | 2 | 3 | 2 |
| 558 | P.1433.7059 | 5812386.87 | 7547273.82 | 1 | 1 | 2 |  | 558 | P.1433.7141 | 5813008.86 | 7547016.56 | 2 | 3 | 2 |
| 559 | P.1433.7060 | 5812398.78 | 7547257.00 | 1 | 1 | 2 |  | 559 | P.1433.7142 | 5813012.06 | 7547015.08 | 2 | 3 | 2 |
| 560 | P.1433.7061 | 5812402.83 | 7547257.31 | 1 | 1 | 2 |  | 560 | P.1433.47 | 5813010.39 | 7547007.75 | 2 | 3 | 2 |
| 561 | P.1433.7062 | 5812408.05 | 7547257.72 | 1 | 1 | 2 |  | 561 | P.1433.7143 | 5813011.12 | 7546999.72 | 2 | 3 | 2 |
| 562 | P.1433.7063 | 5812412.67 | 7547256.62 | 1 | 1 | 2 |  | 562 | 102.050051 | 5811596.24 | 7547810.94 | 1 | 1 | 2 |
| 563 | P.1433.7064 | 5812424.97 | 7547253.68 | 1 | 1 | 2 |  | 563 | P.1433.7144 | 5813021.91 | 7546996.00 | 2 | 3 | 2 |
| 564 | P.1433.7066 | 5812441.20 | 7547249.58 | 1 | 1 | 1 |  | 564 | P.1433.7145 | 5813032.32 | 7547001.35 | 2 | 3 | 2 |
| 565 | P.1433.7070 | 5812477.36 | 7547240.44 | 1 | 1 | 2 |  | 565 | P.1433.48 | 5813036.95 | 7547000.47 | 2 | 3 | 2 |
| 566 | P.1433.7071 | 5812483.62 | 7547235.63 | 1 | 1 | 2 |  | 566 | P.1433.7146 | 5813039.89 | 7546997.75 | 2 | 3 | 2 |
| 567 | P.1433.7072 | 5812488.47 | 7547227.54 | 1 | 1 | 2 |  | 567 | P.1433.7147 | 5813052.22 | 7546999.29 | 2 | 3 | 2 |
| 568 | P.1433.7073 | 5812500.33 | 7547221.47 | 1 | 1 | 2 |  | 568 | P.1433.49 | 5813059.39 | 7546996.73 | 2 | 3 | 2 |
| 569 | P.1433.7074 | 5812503.61 | 7547219.79 | 1 | 1 | 2 |  | 569 | P.1433.7148 | 5813062.67 | 7546994.38 | 2 | 3 | 2 |
| 570 | P.1433.7075 | 5812507.13 | 7547213.50 | 1 | 1 | 2 |  | 570 | P.1433.7149 | 5813057.14 | 7546981.78 | 2 | 3 | 2 |
| 571 | P.1433.7076 | 5812510.02 | 7547211.46 | 1 | 1 | 2 |  | 571 | P.1433.7150 | 5813057.94 | 7546970.14 | 2 | 3 | 2 |
| 572 | P.1433.7077 | 5812514.08 | 7547216.12 | 1 | 1 | 2 |  | 572 | P.1433.7151 | 5813066.32 | 7546963.74 | 2 | 3 | 2 |
| 573 | P.1433.7078 | 5812527.92 | 7547212.41 | 1 | 1 | 2 |  | 573 | P.1433.41 | 5813071.40 | 7546962.44 | 2 | 2 | 2 |
| 574 | P.1433.7079 | 5812539.69 | 7547203.58 | 1 | 1 | 2 |  | 574 | P.1433.7157 | 5813109.90 | 7546962.23 | 2 | 3 | 2 |
| 575 | P.1433.7080 | 5812550.60 | 7547197.45 | 1 | 1 | 2 |  | 575 | P.1433.7156 | 5813105.19 | 7546965.23 | 2 | 3 | 2 |
| 576 | P.1433.7081 | 5812549.85 | 7547189.40 | 1 | 1 | 2 |  | 576 | P.1433.7155 | 5813097.61 | 7546959.98 | 2 | 3 | 2 |
| 577 | P.1433.7082 | 5812556.97 | 7547184.64 | 1 | 1 | 2 |  | 577 | P.1433.7154 | 5813086.95 | 7546966.44 | 2 | 3 | 2 |
| 578 | P.1433.7083 | 5812564.14 | 7547186.59 | 1 | 1 | 2 |  | 578 | P.1433.7152 | 5813073.55 | 7546962.99 | 2 | 3 | 2 |
| 579 | P.1433.7085 | 5812576.40 | 7547177.49 | 1 | 1 | 2 |  | 579 | P.1433.7161 | 5813125.40 | 7546927.43 | 2 | 3 | 2 |
| 580 | P.1433.7086 | 5812584.34 | 7547170.08 | 1 | 1 | 2 |  | 580 | P.1433.7160 | 5813110.96 | 7546934.67 | 2 | 3 | 2 |
| 581 | P.1433.7087 | 5812586.93 | 7547159.76 | 1 | 1 | 2 |  | 581 | P.1433.7159 | 5813104.70 | 7546941.15 | 2 | 3 | 2 |
| 582 | P.1433.7088 | 5812604.06 | 7547149.32 | 1 | 1 | 2 |  | 582 | P.1433.7158 | 5813108.53 | 7546951.91 | 2 | 3 | 2 |
| 583 | P.1433.7089 | 5812608.26 | 7547143.24 | 1 | 1 | 2 |  | 583 | P.1433.7163 | 5813133.22 | 7546926.32 | 2 | 3 | 2 |
| 584 | P.1433.7090 | 5812613.55 | 7547134.92 | 1 | 1 | 2 |  | 584 | P.1433.7162 | 5813131.00 | 7546926.64 | 2 | 3 | 2 |
| 585 | P.1433.7091 | 5812628.50 | 7547135.63 | 1 | 1 | 2 |  | 585 | P.1433.7164 | 5813135.48 | 7546922.87 | 2 | 3 | 2 |
| 586 | P.1433.7092 | 5812629.48 | 7547128.86 | 1 | 1 | 2 |  | 586 | P.1433.37 | 5813134.92 | 7546909.75 | 2 | 3 | 2 |
| 587 | P.1433.7093 | 5812637.78 | 7547126.81 | 1 | 1 | 2 |  | 587 | P.1433.7165 | 5813134.30 | 7546907.61 | 2 | 3 | 2 |
| 588 | P.1433.7094 | 5812638.75 | 7547135.09 | 1 | 1 | 2 |  | 588 | P.1433.36 | 5813138.70 | 7546903.53 | 2 | 3 | 2 |
| 589 | P.1433.7095 | 5812650.47 | 7547136.46 | 1 | 1 | 2 |  | 589 | P.1433.7166 | 5813144.05 | 7546893.12 | 2 | 3 | 2 |
| 590 | P.1433.7096 | 5812663.80 | 7547137.86 | 1 | 1 | 2 |  | 590 | P.1433.7167 | 5813155.79 | 7546882.25 | 2 | 3 | 2 |
| 591 | P.1433.7097 | 5812667.48 | 7547134.88 | 1 | 1 | 2 |  | 591 | P.1433.7171 | 5813174.00 | 7546834.80 | 2 | 3 | 2 |
| 592 | P.1433.7098 | 5812668.24 | 7547129.79 | 1 | 1 | 2 |  | 592 | P.1433.7170 | 5813174.82 | 7546842.57 | 2 | 3 | 2 |
| 593 | P.1433.7099 | 5812674.56 | 7547112.49 | 1 | 1 | 2 |  | 593 | P.1433.7169 | 5813162.76 | 7546857.39 | 2 | 3 | 2 |
| 594 | P.1433.7101 | 5812685.20 | 7547109.56 | 1 | 1 | 2 |  | 594 | P.1433.29 | 5813152.10 | 7546867.95 | 2 | 3 | 2 |
| 595 | P.1433.7103 | 5812693.89 | 7547101.15 | 1 | 1 | 2 |  | 595 | P.1433.30 | 5813149.50 | 7546871.04 | 2 | 3 | 2 |
| 596 | P.1433.7104 | 5812694.20 | 7547100.85 | 1 | 1 | 2 |  | 596 | P.1433.7168 | 5813148.58 | 7546876.66 | 2 | 3 | 2 |
| 597 | P.1433.7105 | 5812703.55 | 7547097.34 | 1 | 1 | 2 |  | 597 | P.1433.14 | 5813179.55 | 7546827.64 | 2 | 3 | 2 |
| 598 | P.1433.7106 | 5812716.42 | 7547107.46 | 1 | 1 | 2 |  | 598 | P.1433.7172 | 5813178.39 | 7546829.13 | 2 | 3 | 2 |
| 599 | P.1433.7107 | 5812739.98 | 7547107.69 | 1 | 1 | 2 |  | 599 | P.1433.7173 | 5813194.30 | 7546821.05 | 2 | 3 | 2 |
| 600 | P.1433.7108 | 5812751.68 | 7547101.91 | 1 | 1 | 2 |  | 600 | P.1433.7174 | 5813211.55 | 7546815.49 | 2 | 3 | 2 |
| 601 | P.1433.7109 | 5812762.83 | 7547097.52 | 1 | 1 | 2 |  | 601 | P.1433.7175 | 5813221.12 | 7546817.11 | 2 | 3 | 2 |
| 602 | P.1433.7110 | 5812759.91 | 7547095.41 | 1 | 1 | 2 |  | 602 | P.1433.15 | 5813227.37 | 7546809.24 | 2 | 3 | 2 |
| 603 | P.1433.7111 | 5812766.24 | 7547081.16 | 1 | 1 | 2 |  | 603 | P.1433.7176 | 5813233.94 | 7546799.59 | 2 | 3 | 2 |
| 604 | P.1433.7112 | 5812770.69 | 7547071.14 | 1 | 1 | 2 |  | 604 | P.1433.7177 | 5813239.61 | 7546800.21 | 2 | 3 | 2 |
| 605 | P.1433.7114 | 5812785.19 | 7547067.32 | 1 | 1 | 2 |  | 605 | P.1433.16 | 5813242.85 | 7546804.05 | 2 | 3 | 2 |
| 606 | P.1433.7115 | 5812793.99 | 7547068.86 | 1 | 1 | 2 |  | 606 | P.1433.7178 | 5813248.96 | 7546810.68 | 2 | 3 | 2 |
| 607 | P.1433.7116 | 5812800.94 | 7547064.17 | 1 | 1 | 2 |  | 607 | P.1433.19 | 5813257.96 | 7546797.81 | 2 | 3 | 2 |
| 608 | P.1433.7117 | 5812806.73 | 7547066.09 | 1 | 1 | 2 |  | 608 | P.1433.7180 | 5813258.44 | 7546805.94 | 2 | 3 | 2 |
| 609 | P.1433.7118 | 5812822.85 | 7547071.18 | 1 | 1 | 2 |  | 609 | P.1433.7179 | 5813254.97 | 7546810.24 | 2 | 3 | 2 |
| 610 | P.1433.7119 | 5812836.11 | 7547061.47 | 1 | 1 | 2 |  | 610 | P.1433.7181 | 5813259.27 | 7546790.72 | 2 | 3 | 2 |
| 611 | P.1433.7120 | 5812842.63 | 7547055.35 | 1 | 1 | 2 |  | 611 | P.1433.7182 | 5813268.39 | 7546785.63 | 2 | 3 | 2 |
| 612 | P.1433.7121 | 5812841.34 | 7547045.83 | 1 | 1 | 2 |  | 612 | P.1433.17 | 5813272.65 | 7546786.98 | 2 | 3 | 2 |
| 613 | P.1433.7122 | 5812857.04 | 7547044.26 | 1 | 1 | 2 |  | 613 | P.1433.7183 | 5813276.96 | 7546791.16 | 2 | 3 | 2 |
| 614 | P.1433.7123 | 5812863.93 | 7547046.37 | 1 | 1 | 2 |  | 614 | P.1433.7184 | 5813285.70 | 7546784.31 | 2 | 3 | 2 |
| 615 | P.1433.7125 | 5812885.03 | 7547043.70 | 1 | 1 | 2 |  | 615 | P.1433.7185 | 5813279.07 | 7546766.73 | 2 | 3 | 2 |
| 616 | P.1433.7126 | 5812892.50 | 7547037.30 | 1 | 1 | 2 |  | 616 | P.1433.7186 | 5813275.37 | 7546756.18 | 2 | 3 | 2 |
| 617 | P.1433.7127 | 5812904.42 | 7547035.29 | 1 | 1 | 2 |  | 617 | P.1433.7187 | 5813278.69 | 7546741.98 | 2 | 3 | 2 |
| 618 | P.1433.7128 | 5812919.74 | 7547030.71 | 1 | 1 | 2 |  | 618 | P.1433.7188 | 5813288.44 | 7546731.93 | 2 | 3 | 2 |
| 619 | P.1433.7129 | 5812927.30 | 7547031.58 | 1 | 1 | 2 |  | 619 | P.1433.7189 | 5813294.44 | 7546726.85 | 2 | 3 | 2 |
| 620 | P.1433.7130 | 5812935.28 | 7547054.74 | 1 | 1 | 2 |  | 620 | P.1433.18 | 5813294.03 | 7546726.90 | 2 | 3 | 2 |
| 621 | P.1433.7131 | 5812942.95 | 7547052.00 | 1 | 1 | 2 |  | 621 | P.1433.7216 | 5813485.49 | 7546692.25 | 2 | 3 | 2 |
| 622 | P.1433.7132 | 5812944.23 | 7547051.54 | 1 | 1 | 2 |  | 622 | P.1433.7215 | 5813482.24 | 7546702.47 | 2 | 3 | 2 |
| 623 | P.1433.7133 | 5812956.81 | 7547048.30 | 1 | 1 | 2 |  | 623 | P.1433.7214 | 5813481.84 | 7546703.21 | 2 | 3 | 2 |
| 624 | P.1433.7134 | 5812965.05 | 7547047.92 | 1 | 1 | 2 |  | 624 | P.1433.7213 | 5813480.71 | 7546705.29 | 2 | 3 | 2 |
| 625 | P.1433.7135 | 5812967.73 | 7547037.73 | 1 | 1 | 2 |  | 625 | P.1433.7212 | 5813476.49 | 7546710.10 | 2 | 3 | 2 |
| 626 | P.1433.7136 | 5812970.70 | 7547033.71 | 1 | 1 | 2 |  | 626 | P.1433.21 | 5813448.49 | 7546712.56 | 2 | 3 | 2 |
| 627 | P.1433.7137 | 5812981.57 | 7547029.94 | 1 | 1 | 2 |  | 627 | P.1433.7211 | 5813439.89 | 7546715.61 | 2 | 3 | 2 |
| 628 | P.1433.7138 | 5812985.07 | 7547031.04 | 1 | 1 | 2 |  | 628 | P.1433.7891 | 5813417.76 | 7546713.98 | 2 | 3 | 2 |
| 629 | P.1433.7139 | 5812998.13 | 7547026.03 | 1 | 1 | 2 |  | 629 | P.1433.7206 | 5813427.63 | 7546720.34 | 2 | 3 | 2 |
| 630 | P.1433.7140 | 5813007.84 | 7547034.07 | 1 | 1 | 2 |  | 630 | P.1433.7207 | 5813428.80 | 7546720.76 | 2 | 3 | 2 |
| 631 | P.1433.7141 | 5813008.86 | 7547016.56 | 1 | 1 | 2 |  | 631 | P.1433.7208 | 5813431.48 | 7546721.70 | 2 | 3 | 2 |
| 632 | P.1433.7142 | 5813012.06 | 7547015.08 | 1 | 1 | 2 |  | 632 | P.1433.20 | 5813432.40 | 7546722.03 | 2 | 3 | 2 |
| 633 | P.1433.7143 | 5813011.12 | 7546999.72 | 1 | 1 | 2 |  | 633 | P.1433.7209 | 5813433.48 | 7546721.10 | 2 | 3 | 2 |
| 634 | P.1433.7144 | 5813021.91 | 7546996.00 | 1 | 1 | 2 |  | 634 | P.1433.7210 | 5813434.71 | 7546720.05 | 2 | 3 | 2 |
| 635 | P.1433.7145 | 5813032.32 | 7547001.35 | 1 | 1 | 2 |  | 635 | P.1433.4 | 5813411.87 | 7546709.44 | 2 | 3 | 2 |
| 636 | P.1433.7146 | 5813039.89 | 7546997.75 | 1 | 1 | 2 |  | 636 | P.1433.7205 | 5813406.07 | 7546707.15 | 2 | 3 | 2 |
| 637 | P.1433.7147 | 5813052.22 | 7546999.29 | 1 | 1 | 2 |  | 637 | P.1433.7204 | 5813404.77 | 7546706.64 | 2 | 3 | 2 |
| 638 | P.1433.7148 | 5813062.67 | 7546994.38 | 1 | 1 | 2 |  | 638 | P.1433.5 | 5813397.79 | 7546707.38 | 2 | 3 | 2 |
| 639 | P.1433.7149 | 5813057.14 | 7546981.78 | 1 | 1 | 2 |  | 639 | P.1433.7203 | 5813396.52 | 7546708.49 | 2 | 3 | 2 |
| 640 | P.1433.7150 | 5813057.94 | 7546970.14 | 1 | 1 | 2 |  | 640 | P.1433.7202 | 5813391.20 | 7546713.13 | 2 | 3 | 2 |
| 641 | P.1433.7151 | 5813066.32 | 7546963.74 | 1 | 1 | 2 |  | 641 | P.1433.7201 | 5813387.03 | 7546715.39 | 2 | 3 | 2 |
| 642 | P.1433.7152 | 5813073.55 | 7546962.99 | 1 | 1 | 2 |  | 642 | P.1433.7200 | 5813379.53 | 7546713.18 | 2 | 3 | 2 |
| 643 | P.1433.7154 | 5813086.95 | 7546966.44 | 1 | 1 | 2 |  | 643 | P.1433.7199 | 5813375.31 | 7546703.77 | 2 | 3 | 2 |
| 644 | P.1433.7155 | 5813097.61 | 7546959.98 | 1 | 1 | 2 |  | 644 | P.1433.8 | 5813363.82 | 7546704.81 | 2 | 3 | 2 |
| 645 | P.1433.7156 | 5813105.19 | 7546965.23 | 1 | 1 | 2 |  | 645 | P.1433.7198 | 5813356.52 | 7546702.84 | 1 | 1 | 2 |
| 646 | P.1433.7157 | 5813109.90 | 7546962.23 | 1 | 1 | 2 |  | 646 | P.1433.7197 | 5813352.93 | 7546701.77 | 1 | 1 | 2 |
| 647 | P.1433.7158 | 5813108.53 | 7546951.91 | 1 | 1 | 2 |  | 647 | P.1433.7196 | 5813338.87 | 7546708.35 | 1 | 1 | 2 |
| 648 | P.1433.7159 | 5813104.70 | 7546941.15 | 1 | 1 | 2 |  | 648 | P.1433.7195 | 5813334.83 | 7546714.14 | 1 | 1 | 2 |
| 649 | P.1433.7160 | 5813110.96 | 7546934.67 | 1 | 1 | 2 |  | 649 | P.1433.7194 | 5813329.22 | 7546716.98 | 1 | 1 | 2 |
| 650 | P.1433.7161 | 5813125.40 | 7546927.43 | 1 | 1 | 2 |  | 650 | P.1433.7193 | 5813325.67 | 7546718.72 | 2 | 3 | 2 |
| 651 | P.1433.7162 | 5813131.00 | 7546926.64 | 1 | 1 | 2 |  | 651 | P.1433.7192 | 5813317.76 | 7546717.08 | 2 | 3 | 2 |
| 652 | P.1433.7163 | 5813133.22 | 7546926.32 | 1 | 1 | 2 |  | 652 | P.1433.10 | 5813312.52 | 7546719.03 | 2 | 3 | 2 |
| 653 | P.1433.7164 | 5813135.48 | 7546922.87 | 1 | 1 | 2 |  | 653 | P.1433.9 | 5813303.56 | 7546725.69 | 2 | 3 | 2 |
| 654 | P.1433.7165 | 5813134.30 | 7546907.61 | 1 | 1 | 2 |  | 654 | P.1433.7191 | 5813300.57 | 7546726.07 | 2 | 3 | 2 |
| 655 | P.1433.7166 | 5813144.05 | 7546893.12 | 1 | 1 | 2 |  | 655 | P.1433.25 | 5813491.77 | 7546687.57 | 2 | 3 | 2 |
| 656 | P.1433.7167 | 5813155.79 | 7546882.25 | 1 | 1 | 2 |  | 656 | P.1433.26 | 5813497.09 | 7546686.11 | 2 | 3 | 2 |
| 657 | P.1433.7168 | 5813148.58 | 7546876.66 | 1 | 1 | 2 |  | 657 | P.1433.7217 | 5813497.98 | 7546686.23 | 2 | 3 | 2 |
| 658 | P.1433.7169 | 5813162.76 | 7546857.39 | 1 | 1 | 2 |  | 658 | P.1433.27 | 5813506.97 | 7546687.40 | 2 | 3 | 2 |
| 659 | P.1433.7170 | 5813174.82 | 7546842.57 | 1 | 1 | 2 |  | 659 | P.1433.7218 | 5813505.97 | 7546687.27 | 2 | 3 | 2 |
| 660 | P.1433.7171 | 5813174.00 | 7546834.80 | 1 | 1 | 2 |  | 660 | P.1433.7219 | 5813520.40 | 7546682.97 | 2 | 3 | 2 |
| 661 | P.1433.7172 | 5813178.39 | 7546829.13 | 1 | 1 | 2 |  | 661 | P.1433.7231 | 5813580.18 | 7546641.64 | 2 | 3 | 2 |
| 662 | P.1433.7173 | 5813194.30 | 7546821.05 | 1 | 1 | 2 |  | 662 | P.1433.39 | 5813588.63 | 7546646.63 | 2 | 3 | 2 |
| 663 | P.1433.7174 | 5813211.55 | 7546815.49 | 1 | 1 | 2 |  | 663 | P.1433.38 | 5813595.03 | 7546640.30 | 2 | 3 | 2 |
| 664 | P.1433.7175 | 5813221.12 | 7546817.11 | 1 | 1 | 2 |  | 664 | P.1433.7220 | 5813531.22 | 7546676.69 | 2 | 3 | 2 |
| 665 | P.1433.7176 | 5813233.94 | 7546799.59 | 1 | 1 | 2 |  | 665 | P.1433.31 | 5813533.29 | 7546675.49 | 2 | 3 | 2 |
| 666 | P.1433.7177 | 5813239.61 | 7546800.21 | 1 | 1 | 2 |  | 666 | P.1433.7221 | 5813535.57 | 7546668.04 | 2 | 3 | 2 |
| 667 | P.1433.7178 | 5813248.96 | 7546810.68 | 1 | 1 | 2 |  | 667 | P.1433.7222 | 5813539.82 | 7546654.13 | 2 | 3 | 2 |
| 668 | P.1433.7179 | 5813254.97 | 7546810.24 | 1 | 1 | 2 |  | 668 | P.1433.7223 | 5813539.89 | 7546642.12 | 2 | 3 | 2 |
| 669 | P.1433.7180 | 5813258.44 | 7546805.94 | 1 | 1 | 2 |  | 669 | P.1433.7230 | 5813575.22 | 7546644.43 | 2 | 3 | 2 |
| 670 | P.1433.7181 | 5813259.27 | 7546790.72 | 1 | 1 | 2 |  | 670 | P.1433.7224 | 5813541.82 | 7546640.54 | 2 | 3 | 2 |
| 671 | P.1433.7182 | 5813268.39 | 7546785.63 | 1 | 1 | 2 |  | 671 | P.1433.7226 | 5813549.94 | 7546633.89 | 2 | 3 | 2 |
| 672 | P.1433.7183 | 5813276.96 | 7546791.16 | 1 | 1 | 2 |  | 672 | P.1433.7227 | 5813552.32 | 7546631.94 | 2 | 3 | 2 |
| 673 | P.1433.7184 | 5813285.70 | 7546784.31 | 1 | 1 | 2 |  | 673 | P.1433.7228 | 5813558.32 | 7546633.03 | 2 | 3 | 2 |
| 674 | P.1433.7185 | 5813279.07 | 7546766.73 | 1 | 1 | 2 |  | 674 | P.1433.7229 | 5813562.18 | 7546636.94 | 2 | 3 | 2 |
| 675 | P.1433.7186 | 5813275.37 | 7546756.18 | 1 | 1 | 2 |  | 675 | P.1433.7341 | 5814270.36 | 7545771.50 | 2 | 3 | 2 |
| 676 | P.1433.7187 | 5813278.69 | 7546741.98 | 1 | 1 | 2 |  | 676 | P.1433.7337 | 5814206.20 | 7545860.52 | 2 | 3 | 2 |
| 677 | P.1433.7188 | 5813288.44 | 7546731.93 | 1 | 1 | 2 |  | 677 | P.1433.7336 | 5814197.45 | 7545867.82 | 2 | 3 | 2 |
| 678 | P.1433.7189 | 5813294.44 | 7546726.85 | 1 | 1 | 2 |  | 678 | P.1433.7335 | 5814185.85 | 7545885.33 | 2 | 3 | 2 |
| 679 | P.1433.7191 | 5813300.57 | 7546726.07 | 1 | 1 | 2 |  | 679 | P.1433.7333 | 5814147.26 | 7545951.21 | 2 | 3 | 2 |
| 680 | P.1433.7192 | 5813317.76 | 7546717.08 | 1 | 1 | 2 |  | 680 | P.1433.7331 | 5814139.05 | 7545979.11 | 2 | 3 | 2 |
| 681 | P.1433.7193 | 5813325.67 | 7546718.72 | 1 | 1 | 2 |  | 681 | P.1433.7327 | 5814072.54 | 7546054.44 | 2 | 3 | 2 |
| 682 | P.1433.7194 | 5813329.22 | 7546716.98 | 1 | 1 | 2 |  | 682 | P.1433.7328 | 5814097.59 | 7546024.43 | 2 | 3 | 2 |
| 683 | P.1433.7195 | 5813334.83 | 7546714.14 | 1 | 1 | 2 |  | 683 | P.1433.7326 | 5814039.23 | 7546105.56 | 2 | 3 | 2 |
| 684 | P.1433.7196 | 5813338.87 | 7546708.35 | 1 | 1 | 2 |  | 684 | P.1433.7324 | 5813974.74 | 7546198.46 | 2 | 3 | 2 |
| 685 | P.1433.7197 | 5813352.93 | 7546701.77 | 1 | 1 | 2 |  | 685 | P.1433.7251 | 5813657.06 | 7546542.41 | 2 | 3 | 2 |
| 686 | P.1433.7198 | 5813356.52 | 7546702.84 | 1 | 1 | 2 |  | 686 | P.1433.7321 | 5813940.26 | 7546229.72 | 2 | 3 | 2 |
| 687 | P.1433.7199 | 5813375.31 | 7546703.77 | 1 | 1 | 2 |  | 687 | P.1433.7318 | 5813919.67 | 7546218.77 | 2 | 3 | 2 |
| 688 | P.1433.7200 | 5813379.53 | 7546713.18 | 1 | 1 | 2 |  | 688 | P.1433.7320 | 5813932.83 | 7546228.10 | 2 | 3 | 2 |
| 689 | P.1433.7201 | 5813387.03 | 7546715.39 | 1 | 1 | 2 |  | 689 | P.1433.7319 | 5813929.13 | 7546227.30 | 2 | 3 | 2 |
| 690 | P.1433.7202 | 5813391.20 | 7546713.13 | 1 | 1 | 2 |  | 690 | P.1433.66795 | 5813913.35 | 7546218.99 | 2 | 3 | 2 |
| 691 | P.1433.7203 | 5813396.52 | 7546708.49 | 1 | 1 | 2 |  | 691 | P.1433.7317 | 5813906.09 | 7546233.00 | 2 | 3 | 2 |
| 692 | P.1433.7204 | 5813404.77 | 7546706.64 | 1 | 1 | 2 |  | 692 | P.1433.7316 | 5813895.41 | 7546244.43 | 2 | 3 | 2 |
| 693 | P.1433.7205 | 5813406.07 | 7546707.15 | 1 | 1 | 2 |  | 693 | P.1433.7315 | 5813890.45 | 7546249.07 | 2 | 3 | 2 |
| 694 | P.1433.7206 | 5813427.63 | 7546720.34 | 1 | 1 | 2 |  | 694 | P.1433.7314 | 5813888.21 | 7546251.16 | 2 | 3 | 2 |
| 695 | P.1433.7207 | 5813428.80 | 7546720.76 | 1 | 1 | 2 |  | 695 | P.1433.7313 | 5813892.47 | 7546273.78 | 2 | 3 | 2 |
| 696 | P.1433.7208 | 5813431.48 | 7546721.70 | 1 | 1 | 2 |  | 696 | P.1433.7311 | 5813879.44 | 7546270.25 | 2 | 3 | 2 |
| 697 | P.1433.7209 | 5813433.48 | 7546721.10 | 1 | 1 | 2 |  | 697 | P.1433.7310 | 5813873.88 | 7546271.42 | 2 | 3 | 2 |
| 698 | P.1433.7210 | 5813434.71 | 7546720.05 | 1 | 1 | 2 |  | 698 | P.1433.7309 | 5813870.36 | 7546288.62 | 2 | 3 | 2 |
| 699 | P.1433.7211 | 5813439.89 | 7546715.61 | 1 | 1 | 2 |  | 699 | P.1433.7307 | 5813866.19 | 7546291.77 | 2 | 3 | 2 |
| 700 | P.1433.7212 | 5813476.49 | 7546710.10 | 1 | 1 | 2 |  | 700 | P.1433.7308 | 5813869.95 | 7546288.93 | 2 | 3 | 2 |
| 701 | P.1433.7213 | 5813480.71 | 7546705.29 | 1 | 1 | 2 |  | 701 | P.1433.7306 | 5813856.96 | 7546298.72 | 2 | 3 | 2 |
| 702 | P.1433.7214 | 5813481.84 | 7546703.21 | 1 | 1 | 2 |  | 702 | P.1433.7305 | 5813863.37 | 7546310.52 | 2 | 3 | 2 |
| 703 | P.1433.7215 | 5813482.24 | 7546702.47 | 1 | 1 | 2 |  | 703 | P.1433.7304 | 5813861.80 | 7546324.65 | 2 | 3 | 2 |
| 704 | P.1433.7216 | 5813485.49 | 7546692.25 | 1 | 1 | 2 |  | 704 | P.1433.7303 | 5813867.80 | 7546329.03 | 2 | 3 | 2 |
| 705 | P.1433.7217 | 5813497.98 | 7546686.23 | 1 | 1 | 2 |  | 705 | D.143303_2.0022.100205 | 5813867.23 | 7546330.94 | 2 | 3 | 2 |
| 706 | P.1433.7218 | 5813505.97 | 7546687.27 | 1 | 1 | 2 |  | 706 | P.1433.7302 | 5813864.73 | 7546331.45 | 2 | 3 | 2 |
| 707 | P.1433.7219 | 5813520.40 | 7546682.97 | 1 | 1 | 2 |  | 707 | P.1433.7301 | 5813860.15 | 7546332.40 | 2 | 3 | 2 |
| 708 | P.1433.7220 | 5813531.22 | 7546676.69 | 1 | 1 | 2 |  | 708 | P.1433.7300 | 5813858.91 | 7546332.65 | 2 | 3 | 2 |
| 709 | P.1433.7221 | 5813535.57 | 7546668.04 | 1 | 1 | 2 |  | 709 | P.1433.7281 | 5813802.64 | 7546424.10 | 2 | 3 | 2 |
| 710 | P.1433.7222 | 5813539.82 | 7546654.13 | 1 | 1 | 2 |  | 710 | P.1433.7280 | 5813792.76 | 7546423.67 | 2 | 3 | 2 |
| 711 | P.1433.7223 | 5813539.89 | 7546642.12 | 1 | 1 | 2 |  | 711 | P.1433.7278 | 5813788.41 | 7546434.45 | 2 | 3 | 2 |
| 712 | P.1433.7224 | 5813541.82 | 7546640.54 | 1 | 1 | 2 |  | 712 | P.1433.7277 | 5813783.85 | 7546435.98 | 2 | 3 | 2 |
| 713 | P.1433.7226 | 5813549.94 | 7546633.89 | 1 | 1 | 2 |  | 713 | P.1433.7275 | 5813765.78 | 7546434.19 | 2 | 3 | 2 |
| 714 | P.1433.7227 | 5813552.32 | 7546631.94 | 1 | 1 | 2 |  | 714 | P.1433.7276 | 5813774.35 | 7546435.06 | 2 | 3 | 2 |
| 715 | P.1433.7228 | 5813558.32 | 7546633.03 | 1 | 1 | 2 |  | 715 | P.1433.7274 | 5813760.18 | 7546430.59 | 2 | 3 | 2 |
| 716 | P.1433.7229 | 5813562.18 | 7546636.94 | 1 | 1 | 2 |  | 716 | P.1433.7273 | 5813757.52 | 7546428.88 | 2 | 3 | 2 |
| 717 | P.1433.7230 | 5813575.22 | 7546644.43 | 1 | 1 | 2 |  | 717 | P.1433.7272 | 5813755.15 | 7546429.34 | 2 | 3 | 2 |
| 718 | P.1433.7231 | 5813580.18 | 7546641.64 | 1 | 1 | 2 |  | 718 | P.1433.7271 | 5813750.03 | 7546430.33 | 2 | 3 | 2 |
| 719 | P.1433.7232 | 5813609.87 | 7546641.09 | 1 | 1 | 2 |  | 719 | P.1433.7270 | 5813751.36 | 7546440.65 | 2 | 3 | 2 |
| 720 | P.1433.7233 | 5813610.96 | 7546635.09 | 1 | 1 | 2 |  | 720 | P.1433.7266 | 5813737.95 | 7546448.21 | 2 | 3 | 2 |
| 721 | P.1433.7234 | 5813611.01 | 7546625.90 | 1 | 1 | 2 |  | 721 | P.1433.7268 | 5813746.51 | 7546445.73 | 2 | 3 | 2 |
| 722 | P.1433.7235 | 5813615.27 | 7546622.39 | 1 | 1 | 2 |  | 722 | P.1433.7267 | 5813746.17 | 7546446.08 | 2 | 3 | 2 |
| 723 | P.1433.7236 | 5813634.73 | 7546618.61 | 1 | 1 | 2 |  | 723 | P.1433.7269 | 5813749.21 | 7546442.90 | 2 | 3 | 2 |
| 724 | P.1433.7237 | 5813644.38 | 7546614.93 | 1 | 1 | 2 |  | 724 | P.1433.7264 | 5813732.56 | 7546474.86 | 2 | 3 | 2 |
| 725 | P.1433.7238 | 5813646.80 | 7546614.01 | 1 | 1 | 2 |  | 725 | P.1433.7265 | 5813735.58 | 7546459.94 | 2 | 3 | 2 |
| 726 | P.1433.7239 | 5813652.08 | 7546612.00 | 1 | 1 | 2 |  | 726 | P.1433-6793 | 5810138.88 | 7548165.68 | 1 | 1 | 2 |
| 727 | P.1433.7240 | 5813649.31 | 7546602.79 | 1 | 1 | 2 |  | 727 | P.1433-6794 | 5810202.20 | 7548152.71 | 1 | 1 | 2 |
| 728 | P.1433.7241 | 5813652.90 | 7546602.25 | 1 | 1 | 2 |  | 728 | P.1433-6795 | 5810220.06 | 7548149.07 | 1 | 1 | 2 |
| 729 | P.1433.7242 | 5813656.47 | 7546601.71 | 1 | 1 | 2 |  | 729 | P.1433-6796 | 5810256.20 | 7548134.70 | 1 | 1 | 2 |
| 730 | P.1433.7244 | 5813665.67 | 7546600.32 | 1 | 1 | 2 |  | 730 | P.1433.7263 | 5813721.42 | 7546478.98 | 2 | 3 | 2 |
| 731 | P.1433.7246 | 5813669.84 | 7546599.69 | 1 | 1 | 2 |  | 731 | P.1433.7262 | 5813719.28 | 7546484.58 | 2 | 3 | 2 |
| 732 | P.1433.7247 | 5813674.33 | 7546597.50 | 1 | 1 | 2 |  | 732 | P.1433.7261 | 5813715.77 | 7546493.57 | 2 | 3 | 2 |
| 733 | P.1433.7248 | 5813687.58 | 7546582.51 | 1 | 1 | 2 |  | 733 | P.1433.7260 | 5813713.14 | 7546498.19 | 2 | 3 | 2 |
| 734 | P.1433.7249 | 5813686.90 | 7546578.27 | 1 | 1 | 2 |  | 734 | P.1433.7259 | 5813712.38 | 7546508.79 | 2 | 3 | 2 |
| 735 | P.1433.7250 | 5813675.34 | 7546560.89 | 1 | 1 | 2 |  | 735 | P.1433.7257 | 5813705.98 | 7546515.12 | 2 | 3 | 2 |
| 736 | P.1433.7251 | 5813657.06 | 7546542.41 | 1 | 1 | 2 |  | 736 | P.1433.7258 | 5813709.51 | 7546511.63 | 2 | 3 | 2 |
| 737 | P.1433.7252 | 5813662.76 | 7546535.37 | 1 | 1 | 2 |  | 737 | P.1433.7256 | 5813698.26 | 7546521.12 | 2 | 3 | 2 |
| 738 | P.1433.7253 | 5813677.30 | 7546525.91 | 1 | 1 | 2 |  | 738 | P.1433.7255 | 5813692.00 | 7546525.98 | 2 | 3 | 2 |
| 739 | P.1433.7254 | 5813686.11 | 7546530.55 | 1 | 1 | 2 |  | 739 | P.1433.7254 | 5813686.11 | 7546530.55 | 2 | 3 | 2 |
| 740 | P.1433.7255 | 5813692.00 | 7546525.98 | 1 | 1 | 2 |  | 740 | P.1433.7253 | 5813677.30 | 7546525.91 | 2 | 3 | 2 |
| 741 | P.1433.7256 | 5813698.26 | 7546521.12 | 1 | 1 | 2 |  | 741 | P.1433.150013 | 5813669.50 | 7546529.40 | 2 | 3 | 2 |
| 742 | P.1433.7257 | 5813705.98 | 7546515.12 | 1 | 1 | 2 |  | 742 | P.1433.7252 | 5813662.76 | 7546535.37 | 2 | 3 | 2 |
| 743 | P.1433.7258 | 5813709.51 | 7546511.63 | 1 | 1 | 2 |  | 743 | P.1433.7250 | 5813675.34 | 7546560.89 | 2 | 3 | 2 |
| 744 | P.1433.7259 | 5813712.38 | 7546508.79 | 1 | 1 | 2 |  | 744 | P.1433.7249 | 5813686.90 | 7546578.27 | 2 | 3 | 2 |
| 745 | P.1433.7260 | 5813713.14 | 7546498.19 | 1 | 1 | 2 |  | 745 | P.1433.7248 | 5813687.58 | 7546582.51 | 2 | 4 | 2 |
| 746 | P.1433.7261 | 5813715.77 | 7546493.57 | 1 | 1 | 2 |  | 746 | P.1433.6792 | 5810062.77 | 7548181.17 | 2 | 3 | 1 |
| 747 | P.1433.7262 | 5813719.28 | 7546484.58 | 1 | 1 | 2 |  | 747 | P.1433.6791 | 5810042.53 | 7548185.31 | 2 | 3 | 1 |
| 748 | P.1433.7263 | 5813721.42 | 7546478.98 | 1 | 1 | 2 |  | 748 | P.1433.6790 | 5810014.29 | 7548191.07 | 2 | 3 | 1 |
| 749 | P.1433.7264 | 5813732.56 | 7546474.86 | 1 | 1 | 2 |  | 749 | P.1433.6789 | 5810009.36 | 7548192.08 | 2 | 3 | 1 |
| 750 | P.1433.7265 | 5813735.58 | 7546459.94 | 1 | 1 | 2 |  | 750 | P.1433.6788 | 5809976.74 | 7548198.74 | 2 | 3 | 1 |
| 751 | P.1433.7266 | 5813737.95 | 7546448.21 | 1 | 1 | 2 |  | 751 | P.1433.6787 | 5809975.93 | 7548198.90 | 2 | 3 | 1 |
| 752 | P.1433.7267 | 5813746.17 | 7546446.08 | 1 | 1 | 2 |  | 752 | P.1433.6786 | 5809953.74 | 7548203.43 | 2 | 3 | 1 |
| 753 | P.1433.7268 | 5813746.51 | 7546445.73 | 1 | 1 | 2 |  | 753 | P.1433.6785 | 5809946.14 | 7548204.98 | 2 | 3 | 1 |
| 754 | P.1433.7269 | 5813749.21 | 7546442.90 | 1 | 1 | 2 |  | 754 | P.1433.6784 | 5809942.20 | 7548205.79 | 2 | 3 | 1 |
| 755 | P.1433.7270 | 5813751.36 | 7546440.65 | 1 | 1 | 2 |  | 755 | P.1433.6783 | 5809921.47 | 7548210.02 | 2 | 3 | 1 |
| 756 | P.1433.7271 | 5813750.03 | 7546430.33 | 1 | 1 | 2 |  | 756 | P.1433.6782 | 5809914.57 | 7548211.43 | 2 | 3 | 1 |
| 757 | P.1433.7272 | 5813755.15 | 7546429.34 | 1 | 1 | 2 |  | 757 | P.1433.6781 | 5809893.82 | 7548215.66 | 2 | 3 | 1 |
| 758 | P.1433.7273 | 5813757.52 | 7546428.88 | 1 | 1 | 2 |  | 758 | P.1433.6780 | 5809869.51 | 7548220.63 | 2 | 3 | 1 |
| 759 | P.1433.7274 | 5813760.18 | 7546430.59 | 1 | 1 | 2 |  | 759 | P.1433.6779 | 5809865.58 | 7548221.43 | 2 | 3 | 1 |
| 760 | P.1433.7275 | 5813765.78 | 7546434.19 | 1 | 1 | 2 |  | 760 | P.1433.6778 | 5809844.96 | 7548225.64 | 2 | 3 | 1 |
| 761 | P.1433.7276 | 5813774.35 | 7546435.06 | 1 | 1 | 2 |  | 761 | P.1433.6777 | 5809809.89 | 7548232.80 | 2 | 3 | 1 |
| 762 | P.1433.7277 | 5813783.85 | 7546435.98 | 1 | 1 | 2 |  | 762 | P.1433.6776 | 5809804.44 | 7548233.91 | 2 | 3 | 1 |
| 763 | P.1433.7278 | 5813788.41 | 7546434.45 | 1 | 1 | 2 |  | 763 | P.1433.6775 | 5809799.15 | 7548234.99 | 2 | 3 | 1 |
| 764 | P.1433.7280 | 5813792.76 | 7546423.67 | 1 | 1 | 2 |  | 764 | P.1433.6774 | 5809792.73 | 7548236.30 | 2 | 3 | 1 |
| 765 | P.1433.7281 | 5813802.64 | 7546424.10 | 1 | 1 | 2 |  | 765 | P.1433.6773 | 5809781.18 | 7548238.66 | 2 | 3 | 1 |
| 766 | P.1433.7282 | 5813812.03 | 7546419.55 | 1 | 1 | 2 |  | 766 | P.1433.6772 | 5809774.96 | 7548239.93 | 2 | 3 | 1 |
| 767 | P.1433.7283 | 5813823.43 | 7546426.05 | 1 | 1 | 2 |  | 767 | P.1433.6771 | 5809764.21 | 7548242.12 | 2 | 3 | 1 |
| 768 | P.1433.7284 | 5813824.56 | 7546424.33 | 1 | 1 | 2 |  | 768 | P.1433.6770 | 5809754.14 | 7548244.18 | 2 | 3 | 1 |
| 769 | P.1433.7285 | 5813823.45 | 7546417.21 | 1 | 1 | 2 |  | 769 | P.1433.6769 | 5809744.88 | 7548246.07 | 2 | 3 | 1 |
| 770 | P.1433.7286 | 5813829.56 | 7546406.86 | 1 | 1 | 2 |  | 770 | P.1433.6768 | 5809735.01 | 7548248.08 | 2 | 3 | 1 |
| 771 | P.1433.7288 | 5813840.21 | 7546405.90 | 1 | 1 | 2 |  | 771 | P.1433.6767 | 5809720.16 | 7548251.11 | 2 | 3 | 1 |
| 772 | P.1433.7289 | 5813845.83 | 7546410.01 | 1 | 1 | 2 |  | 772 | P.1433.6766 | 5809710.30 | 7548253.13 | 2 | 3 | 1 |
| 773 | P.1433.7290 | 5813852.55 | 7546414.92 | 1 | 1 | 2 |  | 773 | P.1433.6765 | 5809698.41 | 7548255.55 | 2 | 3 | 1 |
| 774 | P.1433.7291 | 5813859.33 | 7546405.30 | 1 | 1 | 2 |  | 774 | P.1433.6764 | 5809672.31 | 7548260.88 | 2 | 3 | 1 |
| 775 | P.1433.7292 | 5813865.41 | 7546403.80 | 1 | 1 | 2 |  | 775 | P.1433.6763 | 5809628.36 | 7548269.86 | 2 | 3 | 1 |
| 776 | P.1433.7293 | 5813863.56 | 7546397.35 | 1 | 1 | 2 |  | 776 | P.1433.6762 | 5809603.84 | 7548275.27 | 2 | 3 | 1 |
| 777 | P.1433.7294 | 5813865.46 | 7546386.11 | 1 | 1 | 2 |  | 777 | P.1433.6761 | 5809595.98 | 7548277.00 | 2 | 3 | 1 |
| 778 | P.1433.7295 | 5813864.87 | 7546383.26 | 1 | 1 | 2 |  | 778 | P.1433.6760 | 5809588.19 | 7548278.72 | 2 | 3 | 1 |
| 779 | P.1433.7296 | 5813858.54 | 7546374.15 | 1 | 1 | 2 |  | 779 | P.1433.6759 | 5809583.30 | 7548279.80 | 2 | 3 | 1 |
| 780 | P.1433.7297 | 5813858.56 | 7546363.81 | 1 | 1 | 2 |  | 780 | P.1433.6758 | 5809569.78 | 7548282.78 | 2 | 3 | 1 |
| 781 | P.1433.7298 | 5813845.86 | 7546348.60 | 1 | 1 | 2 |  | 781 | P.1433.6757 | 5809560.76 | 7548284.77 | 2 | 3 | 1 |
| 782 | P.1433.7299 | 5813849.99 | 7546339.92 | 1 | 1 | 2 |  | 782 | P.1433.6756 | 5809535.09 | 7548290.43 | 2 | 3 | 1 |
| 783 | P.1433.7300 | 5813858.91 | 7546332.65 | 1 | 1 | 2 |  | 783 | P.1433.6755 | 5809522.50 | 7548293.21 | 2 | 3 | 1 |
| 784 | P.1433.7301 | 5813860.15 | 7546332.40 | 1 | 1 | 2 |  | 784 | P.1433.6749 | 5809487.34 | 7548306.16 | 2 | 3 | 2 |
| 785 | P.1433.7302 | 5813864.73 | 7546331.45 | 1 | 1 | 2 |  | 785 | P.1433.6750 | 5809502.20 | 7548301.31 | 2 | 3 | 1 |
| 786 | P.1433.7303 | 5813867.80 | 7546329.03 | 1 | 1 | 2 |  | 786 | P.1433.6754 | 5809512.71 | 7548295.36 | 2 | 3 | 1 |
| 787 | P.1433.7304 | 5813861.80 | 7546324.65 | 1 | 1 | 2 |  | 787 | P.1433.6753 | 5809510.23 | 7548296.99 | 2 | 3 | 1 |
| 788 | P.1433.7305 | 5813863.37 | 7546310.52 | 1 | 1 | 2 |  | 788 | P.1433.6752 | 5809507.83 | 7548298.56 | 2 | 3 | 1 |
| 789 | P.1433.7306 | 5813856.96 | 7546298.72 | 1 | 1 | 2 |  | 789 | P.1433.6751 | 5809506.03 | 7548300.06 | 2 | 3 | 2 |
| 790 | P.1433.7307 | 5813866.19 | 7546291.77 | 1 | 1 | 2 |  | 790 | P.1433.6685 | 5807282.61 | 7548445.40 | 2 | 3 | 1 |
| 791 | P.1433.7308 | 5813869.95 | 7546288.93 | 1 | 1 | 2 |  | 791 | P.1433.6686 | 5807291.97 | 7548502.01 | 2 | 3 | 1 |
| 792 | P.1433.7309 | 5813870.36 | 7546288.62 | 1 | 1 | 2 |  | 792 | P.1433.6687 | 5807294.31 | 7548516.02 | 2 | 3 | 1 |
| 793 | P.1433.7310 | 5813873.88 | 7546271.42 | 1 | 1 | 2 |  | 793 | P.1433.7236 | 5813634.73 | 7546618.61 | 2 | 3 | 2 |
| 794 | P.1433.7311 | 5813879.44 | 7546270.25 | 1 | 1 | 2 |  | 794 | P.1433.7235 | 5813615.27 | 7546622.39 | 2 | 3 | 2 |
| 795 | P.1433.7312 | 5813881.84 | 7546270.96 | 1 | 1 | 2 |  | 795 | P.1433.7238 | 5813646.80 | 7546614.01 | 2 | 3 | 2 |
| 796 | P.1433.7313 | 5813892.47 | 7546273.78 | 1 | 1 | 2 |  | 796 | P.1433.7237 | 5813644.38 | 7546614.93 | 2 | 3 | 2 |
| 797 | P.1433.7314 | 5813888.21 | 7546251.16 | 1 | 1 | 2 |  | 797 | P.1433.7234 | 5813611.01 | 7546625.90 | 2 | 3 | 2 |
| 798 | P.1433.7315 | 5813890.45 | 7546249.07 | 1 | 1 | 2 |  | 798 | P.1433.7233 | 5813610.96 | 7546635.09 | 2 | 3 | 2 |
| 799 | P.1433.7316 | 5813895.41 | 7546244.43 | 1 | 1 | 2 |  | 799 | P.1433.7232 | 5813609.87 | 7546641.09 | 2 | 3 | 2 |
| 800 | P.1433.7317 | 5813906.09 | 7546233.00 | 1 | 1 | 2 |  | 800 | P.1433.7239 | 5813652.08 | 7546612.00 | 2 | 3 | 2 |
| 801 | P.1433.7318 | 5813919.67 | 7546218.77 | 1 | 1 | 2 |  | 801 | P.1433.7240 | 5813649.31 | 7546602.79 | 2 | 3 | 2 |
| 802 | P.1433.7319 | 5813929.13 | 7546227.30 | 1 | 1 | 2 |  | 802 | P.1433.6940 | 5811530.38 | 7547902.71 | 2 | 3 | 2 |
| 803 | P.1433.7320 | 5813932.83 | 7546228.10 | 1 | 1 | 2 |  | 803 | P.1433.6941 | 5811534.97 | 7547898.12 | 2 | 3 | 2 |
| 804 | P.1433.7321 | 5813940.26 | 7546229.72 | 1 | 1 | 2 |  | 804 | P.1433.6942 | 5811532.50 | 7547891.41 | 2 | 3 | 2 |
| 805 | P.1433.7322 | 5813947.32 | 7546228.28 | 1 | 1 | 2 |  | 805 | P.1433.6943 | 5811534.28 | 7547883.98 | 2 | 3 | 2 |
| 806 | P.1433.7323 | 5813971.24 | 7546205.55 | 1 | 1 | 2 |  | 806 | P.1433.6689 | 5807311.46 | 7548606.54 | 2 | 3 | 1 |
| 807 | P.1433.7324 | 5813974.74 | 7546198.46 | 1 | 1 | 2 |  | 807 | P.1433.6688 | 5807310.47 | 7548601.27 | 2 | 3 | 1 |
| 808 | P.1433.7326 | 5814039.23 | 7546105.56 | 1 | 1 | 2 |  | 808 | 102.010242 | 5810918.02 | 7548207.25 | 1 | 1 | 2 |
| 809 | P.1433.7327 | 5814072.54 | 7546054.44 | 1 | 1 | 2 |  | 809 | 1536 | 5810912.55 | 7548206.66 | 2 | 1 | 2 |
| 810 | P.1433.7328 | 5814097.59 | 7546024.43 | 1 | 1 | 2 |  | 810 | 1538 | 5810904.49 | 7548194.04 | 2 | 1 | 1 |
| 811 | P.1433.7331 | 5814139.05 | 7545979.11 | 1 | 1 | 2 |  | 811 | 102.010243 | 5810893.15 | 7548199.25 | 1 | 1 | 2 |
| 812 | P.1433.7333 | 5814147.26 | 7545951.21 | 1 | 1 | 2 |  | 812 | 1918 | 5810939.06 | 7548190.66 | 1 | 1 | 1 |
| 813 | P.1433.7335 | 5814185.85 | 7545885.33 | 1 | 1 | 2 |  | 813 | 1919 | 5810937.36 | 7548191.08 | 2 | 1 | 2 |
| 814 | P.1433.7336 | 5814197.45 | 7545867.82 | 1 | 1 | 2 |  | 814 | 1920 | 5810934.68 | 7548193.92 | 2 | 1 | 2 |
| 815 | P.1433.7337 | 5814206.20 | 7545860.52 | 1 | 1 | 2 |  | 815 | 1921 | 5810931.13 | 7548197.88 | 2 | 1 | 2 |
| 816 | P.1433.7341 | 5814270.36 | 7545771.50 | 1 | 1 | 2 |  | 816 | 1922 | 5810934.35 | 7548212.09 | 2 | 1 | 2 |
| 817 | P.1433.7342 | 5814315.28 | 7545710.06 | 1 | 1 | 2 |  | 817 | 1923 | 5810931.85 | 7548216.42 | 2 | 1 | 2 |
| 818 | P.1433.7343 | 5814334.07 | 7545685.74 | 1 | 1 | 2 |  | 818 | P.1433-6857 | 5810922.17 | 7548219.60 | 2 | 1 | 2 |
| 819 | P.1433.7344 | 5814345.78 | 7545669.72 | 1 | 1 | 2 |  | 819 | P.1433-6854 | 5810906.71 | 7548195.79 | 2 | 1 | 2 |
| 820 | P.1433.7346 | 5814355.79 | 7545658.31 | 1 | 1 | 2 |  | 820 | P.1433-6855 | 5810910.86 | 7548196.80 | 2 | 1 | 2 |
| 821 | P.1433.7347 | 5814363.14 | 7545644.58 | 1 | 1 | 2 |  | 821 | P.1433-11 | 5810907.61 | 7548203.23 | 2 | 1 | 2 |
| 822 | P.1433.7348 | 5814371.51 | 7545629.49 | 1 | 1 | 2 |  | 822 | P.1433-12 | 5810908.45 | 7548210.18 | 2 | 1 | 2 |
| 823 | P.1433.7349 | 5814374.22 | 7545622.24 | 1 | 1 | 2 |  | 823 | P.1433-6856 | 5810919.18 | 7548207.37 | 2 | 1 | 2 |
| 824 | P.1433.7351 | 5814376.37 | 7545616.46 | 1 | 1 | 2 |  | 824 | P.1433-6852 | 5810891.13 | 7548200.18 | 2 | 1 | 2 |
| 825 | P.1433.7352 | 5814374.58 | 7545601.25 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | P.1433.7353 | 5814382.71 | 7545592.40 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 827 | P.1433.7354 | 5814418.11 | 7545559.51 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | P.1433.7356 | 5814429.93 | 7545548.54 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 | P.1433.7358 | 5814439.38 | 7545539.75 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 | P.1433.7360 | 5814457.83 | 7545522.62 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 | P.1433.7362 | 5814459.95 | 7545520.64 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 832 | P.1433.7364 | 5814468.16 | 7545513.01 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 | P.1433.7365 | 5814469.64 | 7545511.64 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 | P.1433.7367 | 5814478.35 | 7545502.12 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 | P.1433.7369 | 5814490.36 | 7545488.98 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836 | P.1433.7370 | 5814500.54 | 7545477.85 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | P.1433.7371 | 5814500.82 | 7545477.56 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 | P.1433.7373 | 5814527.67 | 7545449.92 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 | P.1433.7374 | 5814556.29 | 7545420.45 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | P.1433.7375 | 5814556.67 | 7545420.05 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 841 | P.1433.7376 | 5814564.33 | 7545413.60 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 842 | P.1433.7377 | 5814572.27 | 7545408.93 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 843 | P.1433.7378 | 5814575.69 | 7545405.83 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 844 | P.1433.7379 | 5814587.84 | 7545394.83 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 845 | P.1433.7380 | 5814623.16 | 7545362.85 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 846 | P.1433.7381 | 5814648.97 | 7545339.48 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 847 | P.1433.7382 | 5814659.24 | 7545331.37 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 848 | P.1433.7383 | 5814683.29 | 7545308.56 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 849 | P.1433.7384 | 5814697.39 | 7545295.27 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 850 | P.1433.7891 | 5813417.76 | 7546713.98 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 851 | P.1433.66783 | 5814560.01 | 7545415.57 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 852 | P.1433.66784 | 5814562.21 | 7545413.53 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 853 | P.1433.66785 | 5814695.79 | 7545296.70 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 854 | P.1433.66787 | 5814342.33 | 7545673.99 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 | P.1433.66794 | 5813957.19 | 7546221.87 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 856 | P.1433.66795 | 5813913.35 | 7546218.99 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 857 | P.1433.66796 | 5813854.42 | 7546358.42 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 858 | P.1433.66797 | 5813824.01 | 7546420.77 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 859 | P.1433.66798 | 5813819.22 | 7546425.16 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 860 | P.1433.150013 | 5813669.50 | 7546529.40 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 861 | P.1433.150019 | 5807018.48 | 7548054.79 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862 | P.1433.150020 | 5813867.23 | 7546330.94 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 863 | P.1433.150022 | 5811111.56 | 7548126.23 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | P.1433.150023 | 5814330.82 | 7545690.36 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 | P.1438.1 | 5810594.94 | 7548039.38 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |