| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO LĄDOWISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW |
| Adres obiektu budowlanego: | 96-500 SOCHACZEW ul. Batalionów Chłopskich |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XXIII |
| Nazwa jednostki ewid: Nazwa i numer obrębu Numery działek ewid: | SOCHACZEW 0006 Dz. nr ewid. 81/4, 89/4, 109/5 |
| Inwestor: | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ „SZPITALA POWIATOWEGO” W SOCHACZEWIE 96-500, SOCHACZEW, ul. Batalionów Chłopskich 3/7 |

| Dokument: | 88.ST.DT.OPIS KONSTRUKCJA |
| --- | --- |
| Rewizja: | 01 |

| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | DATA OPRAC | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KONSTRUKCJA | Projektant | mgr inż. KRZYSZTOF CHOJNACKI | 09.01.2024 |  |
|  | Specjalność uprawnień | w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
|  | Numer uprawnień | LOD/1620/POOK/11 |  |  |
| KONSTRUKCJA | Projektant sprawdzający | mgr inż. MACIEJ WASIELA | 05.01.2024 |  |
|  | Specjalność uprawnień | w specjalności konstrukcyjnej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
|  | Numer uprawnień | LOD/1261/POOK/09 |  |  |

SPIS TREŚCI PROJEKTU TECHNICZNEGO - KONSTRUKCJA

CZĘŚĆ OPISOWA

1	Dane ogólne	3

1.1	Zakres i przedmiot opracowania	3

1.2	Podstawa opracowania	3

1.3	Przyjęte obciążenia	3

1.4	Zastosowane schematy statyczne	4

1.5	Kategoria geotechniczna obiektu	4

2	Warunki gruntowo-wodne	4

3	Opis techniczny konstrukcji płyty	5

3.1	Podbudowa płyty	5

3.2	Płyta fundamentowa	5

3.3	Dylatacje	6

4	Uwagi ogólne dotyczące wznoszenia obiektu	6

5	Obliczenia statyczne	7

5.1	Obciążenia lądowiska	7

5.2	Obliczenia płyty	7

6	Dokument załączony – oświadczenie projektantów	9

7	Dokument załączony – uprawnienia i izba projektanta i sprawdzającego	10

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

88_ST.L.01	PŁYTA LĄDOWISKA - ZBROJENIE	1:50

88_ST.L.02	PŁYTA LĄDOWISKA - DYLATACJE	1:100

# Dane ogólne

## Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i dostosowanie istniejącego lądowiska dla helikopterów do obowiązujących przepisów zlokalizowanego w Sochaczewie przy ul. Batalionów Chłopskich 3/7 na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny konstrukcji płyty lądowiska dla helikopterów zlokalizowanego j.w.

## Podstawa opracowania

[1]	Projekt budowlany branży architektonicznej opracowany przez ATRIUM pracownia projektowa s.c.

[2]	OPINIA GEOTECHNICZNA dotycząca przebudowy lądowiska dla helikopterów, na terenie Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

[3]	„Podręcznik Lotnisk Śmigłowcowych” wydanie trzecie 1995r (Doc. 9261- AN/903) Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego.

[4]	Ustalenia i wytyczne od SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,

[5]	Dokumentacja archiwalna:

[6]	Aktualne normy, obowiązujące przepisy i literatura techniczna:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru

- PN-88/B-02014 Obciążenie gruntem. Obciążenia budowli.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami.

## Przyjęte obciążenia

Wartości charakterystyczne obciążeń przyjęte do obliczeń:

- Obciążenie śniegiem: II strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3, obciążenie podstawowe sK = 0.72kN/m2

- Obciążenie wiatrem: I strefa obciążenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 oraz I strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4,

- Obciążenia użytkowe płyty lotniska: zgodnie z ustaleniami z SP ZOZ LPR lądowisko ma być przeznaczone DLA ŚMIGŁOWCÓW O MAKSYMALNEJ MASIE 6T. Zgodnie z normą obciążeń od pojazdów PN-82/B-02004 uwzględniono obciążenie użytkowe płyty lądowiska w postaci obciążenia powierzchniowego o wartości 3kN/m2. Ponadto sprawdzono także przypadki obciążenia lądowiska siłami skupionymi zgodnie z wytycznymi zawartymi w [3]:

  - siły wywołane przez śmigłowiec w stanie spoczynku: obciążenie pionowe 1,6LH rozdzielone na dwa skoncentrowane obciążenia wywoływane w środku kół oraz obciążenie 1,6 SHb rozdzielone na całą płaszczyznę platformy

  - dynamiczne obciążenie przy udarze w momencie styczności (rozpatrzono awaryjny dotyk): obciążenie równe 2,5LHR rozdzielone na dwa skoncentrowane obciążenia przyłożone w środku kół. Boczne obciążenie równe 1,6LH/2 działa poziomo w dowolnym kierunku. Dodatkowo obciążenie równe 1,4SHa rozdzielone na całą płaszczyznę platformy. Współczynnik zapasu dokładności w przypadku dynamicznego obciążenia równy 1,66.

  - LH = 60kN – maksymalny startowy ciężar śmigłowca

  - SHa = 0,5kN/m2 – obciążenie powierzchniowe

  - SHb = 2,5kN/m2 – obciążenie powierzchniowe

  - R = 1,3 – współczynnik odpowiedniej reakcji

## Zastosowane schematy statyczne

Płyta obciążona ciężarem własnym, obciążeniami użytkowymi zgodnie z pkt. 1.3 oraz pkt.5, zaprojektowane w sposób zapewniający zachowanie stanów granicznych podłoża gruntowego dla maksymalnych obciążeń.

Do obliczeń statycznych i wytrzymałościowych płyty żelbetowej oraz nośności podłoża gruntowego przyjęto grunty w postaci drobnych o stopniu zagęszczenia JD=0.5. W obliczeniowym modelu grunt zamodelowano jako podłoże sprężyste wartości o współczynnika Winklera C=30MP/m

## Kategoria geotechniczna obiektu

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz zgodnie z dokumentacją [2], obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej.

# Warunki gruntowo-wodne

Wnioski z dokumentacji [2]:

- Warunki gruntowe można uznać za proste. Obiekt można zaliczyć do I kategorii

- geotechnicznej. Zaleca się wykonać kontrolne obliczenia I i II stanu granicznego albo stanu GEO zgodnie z normą Eurokod 7.

- W dniu wykonywania badań (11.2023 r.) do głębokości rozpoznania nie obserwowano zwierciadła wód gruntowych.

- Zalegające pod projektowaną płytą lotniska gleby należy wybrać i wymienić na nasyp budowlany o Is>0,97.

- Roboty ziemne i fundamentowe należy wykonywać pilnując właściwego zagęszczenia nasypów budowlanych.

- Do analizy posadowienia można przyjmować parametry geotechniczne poszczególnych warstw gruntów podanych w załączonej tabeli nr 1.

- Głębokość przemarzania hz = 1,0 m – wartość wzięta z normy PN/B-03020.

Zgodnie z dokumentacją [2] można stwierdzić:

- Warunki wodno-gruntowe określono jako proste,

- Pod projektowaną płytą lądowiska należy wykonać nasyp budowlany,

- Przewiduje się posadowienie bezpośrednie w postaci płyty fundamentowej,

- Nie przewiduje się wystąpienia wody gruntowej w trakcie wykonywania robót ziemnych,

- Podczas realizacji prac ziemnych należy przewidzieć środki zabezpieczające przed przemarzaniem lub wzruszeniem gruntu rodzimego oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Roboty ziemne należy wykonywać w miarę możliwości w okresach suchych i bezdeszczowych. Nie wolno dopuścić do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a ostatnią warstwę gruntu zaleca się wybierać metodami ręcznymi.

# Opis techniczny konstrukcji płyty

## Podbudowa płyty

Przewidziano usunięcie istniejących warstw lądowiska wraz z istniejącą podbudową do poziomu 86.30m n.p.m. Zgodnie z warstwami opisanymi w dokumentacji archiwalnej [5] rzędna spodu istniejącego chudego betonu powinna wynosić ~86.39m n.p.m. Zatem  w poziomie 86.30m n.p.m. powinien występować wykonany uprzednio nasypów z gruntów niespoistych. Wokół istniejącego lądowiska wykonano także opaskę z krawężnika. W linii opaski poziom istniejącego chudego betonu może być obniżony. Całość istniejącej podbudowy z betonu przewidziano do usunięcia.

Zgodnie z opinią geologiczną [2] poziomie 86.40m n.p.m. powinny zalegać piaski drobne i średnie o stopniu zagęszczenia JD=0.5. Po osiągnięciu w wykopie projektowanego poziomu należy przeprowadzić odbiór dna wykopu w obecności uprawnionego geologa i dokonać konfrontacji z parametrami gruntów wskazanymi w dokumentacji geologicznej i parametrami przyjętymi do wymiarowania fundamentów. Istniejący grunty tj. piaski drobne i średnie należy zniwelować i wyrównać do jednakowego poziomu, a następnie dogęścić mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia Js=0.98.

Na tak przygotowanym podłożu wykonać nasyp budowlany z piasku grubego i żwiru (frakcje 0.5÷2.0mm) zagęszczonego mechanicznie warstwami o miąższości max.30cm do wskaźnika Js=0.98. Bezpośrednio pod płytą wykonać warstwę chudego betonu C8/10 (B10) o grubości min.10cm. Na wierzchu nowo wykonanego chudego betonu przewidziano warstwę poślizgową z dwóch warstw folii PE o grubości 0.2mm układanej na zakłady.

W trakcie wykonywania kolejnych etapów nasypu budowlanego zapewnić nadzór uprawnionego geologa w celu weryfikacji stanu zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu.

## Płyta fundamentowa

Zaprojektowano płytę żelbetową monolityczną o wymiarach 15 x 15m. Wierzch płyty podzielony na dwa symetryczne pola o spadku 1.5%. Poziom wierzchu płyty w linii maksymalnego wyniesienia w centralnej osi wynosić będzie 86.99m n.p.m. Minimalna grubość płyty mierzona na krawędziach to 200mm. Maksymalna grubość płyty w osi centralnej 310mm. W płycie osadzić wpusty pod oprawy oświetleniowe zgodnie z projektem branżowym.

Płytę zaprojektowano z betonu C30/37 W8, klasa ekspozycji XF3, mrozoodporność F150, maksymalny rozmiar kruszywa 16mm. Szczegółowy skład mieszanki betonu wg wybranego producenta.

Płyta zbrojona w dwóch płaszczyznach prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Zbrojenie dolne w postaci siatki z prętów #12co150/150. Zbrojenie górne w postaci siatki z prętów #8co150/150.

Dodatkowo należy zastosować zbrojenie rozproszone strukturalnymi makrowłóknami syntetycznymi. Włókna z polimeru pierwotnego o długości 40mm należy dodać do mieszanki betonowej w ilości 4kg/m3 mieszanki betonowej. Sposób dodawania wg wytycznych wybranego producenta.

Przewidywane właściwości produktu:

długość				40mm

materiał				polipropylen pierwotny 100%

ciężar właściwy			0.91kg/m3

moduł Younga			3500N/mm2

wytrzymałość na rozciąganie		360-560N/mm2

ilość włókien w 1kg produktu		42 000szt.

Wykończenie nawierzchni poprzez zatarcie na ostro. Nawierzchnię impregnować preparatem pielęgnacyjno-wzmacniającym i uszczelniającym. Sposób aplikacji oraz dozowanie impregnatu zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Nawierzchnię płyty należy pozostawić szorstką w kolorze naturalnego betonu. Malowanie oznaczeń płyty zgodnie z projektem architektonicznym oraz pozostałymi projektami branżowymi.

## Dylatacje

Płytę podzielono na zdylatowane pola o wymiarach 3.75m x 3.75m. Dylatacje zaprojektowano jako szczeliny pozorne o szerokości 3-4 mm oraz głębokości około 60mm (1/4 do 1/3 grubości płyty betonowej). Nacinanie szczelin na wierzchu płyty, wykonać w okresie od 12 do 48 godzin od ułożenia betonu, po związaniu mieszanki w takim stopniu, aby podczas nacinania piła nie powodowała wyrywała ziaren kruszywa. Po osiągnięciu przez beton maksymalnej wytrzymałości (28 dni) należy wypełnić szczeliny dylatacyjne masą do szczelin. Przed wypełnieniem należy odpowiednio przygotować szczeliny:

- wykonać poszerzenia nacięć do szerokości 6-8 mm na głębokość 30 mm

- wykonać fazowanie naroży pod kątem 30-45 st.

- oczyszczenie i przesuszenie szczeliny

- wciśnięcie wałka uszczelniającego

- zagruntowanie ścian szczeliny

- wypełnienie szczelin masą elastyczną do poziomu dolnej krawędzi fazowania

- wyrównanie powierzchni masy.

Świeżo wypełnione szczeliny należy chronić przed działaniem wody przez okres min 8 godzin.

# Uwagi ogólne dotyczące wznoszenia obiektu

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zapoznać się z treścią kompletnej dokumentacji. Wszystkie projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie,

- Wszystkie prace budowlano-montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

- Wszystkie roboty budowlane prowadzić pod stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

- Wszystkie zmiany względem rozwiązań uwzględnionych w projekcie należy uzgodnić z projektantem,

- Wszelkie przywołane w niniejszym opracowaniu nazwy materiałów i produktów jednoznacznie wskazujące na danego producenta należy rozumieć jako wytyczne co do minimalnych parametrów technicznych lub wytrzymałościowych jakie powinien posiadać dany element. Można stosować zamienne rozwiązania materiałowe i techniczne, ale o parametrach nie gorszych niż przewidziane.

# Obliczenia statyczne

## Obciążenia lądowiska

Zgodnie z pkt.1.3 poza obciążeniami użytkowymi do płyty lądowiska przyłożono warianty obciążeń:

I. śmigłowiec w stanie spoczynku: para pionowych sił skupionych równych FI = 1,6LH/2 = 48kN przyłożone w środku kół oraz towarzyszące obciążenie od obsługi qI = 1,6SHb = 4,0kN/m2 rozdzielone na całą płaszczyznę płyty

II. dynamiczne obciążenie przy udarze w momencie styczności (awaryjny dotyk): para sił skupionych równych o wartości każda FII = 2,5LH/2 R = 75kN * 1,3 przyłożona w środku kół. Dodatkowo obciążenie równe 1,4SHa rozdzielone na całą płaszczyznę platformy.

LH = 60kN – maksymalny startowy ciężar śmigłowca

SHa = 0,5kN/m2 – obciążenie powierzchniowe

SHb = 2,5kN/m2 – obciążenie powierzchniowe

R = 1,3 – współczynnik odpowiedniej reakcji

## Obliczenia płyty

| Model płyty: | ŚMIGŁOWIEC W STANIE SPOCZYNKU: |
| --- | --- |
| AWARYJNE PRZYZIEMIENIE: | UŻYTKOWE: |
| MAX. ODPORY POD PŁYTĄ (OD OBWIEDNI OBCIĄŻEŃ) | MOMENTY Mx MAX. |
| MOMENTY Mx. MIN. | MOMENTY My MAX. |
| MOMENTY My MIN. |  |

PROJEKTANT:			SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Krzysztof Chojnacki			mgr inż. Maciej Wasiela

upr.bud.nr: LOD/1620/POOK/11			upr.bud.nr LOD/1261/POOK/09

izba nr: ŁOD/BO/9451/11			izba nr ŁOD/BO/8973/10

# Dokument załączony – oświadczenie projektantów

Oświadczamy że:

Projekt techniczny konstrukcji:

PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEGO LĄDOWISKA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Konstrukcja: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: | mgr inż. Krzysztof Chojnacki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalność: konstrukcyjna nr ewid. upr.bud LOD/1621/POOK/11 |  |
| Sprawdzający: | mgr inż. Maciej Wasiela uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalność: konstrukcyjna nr ewid. upr.bud LOD/1260/POOK/09 |  |

# Dokument załączony – uprawnienia i izba projektanta i sprawdzającego