Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (Zamawiającego).

- Odzież i obuwie robocze:

  - KOMBINEZON ROBOCZY w skład którego wchodzą poniższe punkty od 1.1.1) do 1.1.3):

- KOMBINEZON ROBOCZY - BLUZA Z ELEMENTAMI OSTRZEGAWCZYMI -  206  sztuk:

- kołnierz wykładany na zewnątrz,

- zapięcie na guziki powinno sięgać do kołnierza,

- zewnętrzne naszywane 4 kieszenie, w tym: 2 kieszenie górne zapinane na guzik, 2 kieszenie dolne o krawędzi górnej skośnej,

- w rękawach wielkość mankietu powinna być regulowana poprzez wszyte ściągacze lub zapinane na guziki,

- miejsca narażone na rozprucie winny mieć rygle szwalnicze,

- na plecach i z przodu bluzy (na piersiach) w środkowej części oraz na prawym i lewym rękawie na całym obwodzie naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 20471 lub równoważnej dla materiału odblaskowego,

- wokół pasa odblaskowego na rękawach, plecach i z przodu bluzy (na piersiach) na całym obwodzie materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 lub równoważną o szerokości co najmniej 3 cm (ale nie węższy niż 1,5 cm po obu stronach pasa odblaskowego, tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie).

- KOMBINEZON ROBOCZY - SPODNIE Z ELEMENTAMI OSTRZEGAWCZYMI (SPODNIE OGRODNICZKI) -  265 sztuk:

    - typ szwedzki (spodnie ogrodniczki) powinny mieć zewnętrzne naszywane 4 kieszenie (dwie przy pasie, jedna na karczku zapinana na zamek błyskawiczny, jedna na nodze na metrówkę),

    - rozporek oraz boczne otwory spodni jeśli muszą występować, powinny być zapinane na całej długości na guziki lub zamki błyskawiczne,

    - szelki powinny mieć regulowaną długość i być przyszyte do tylnej części spodni,

    - szelki spodni powinny być wykonane z użyciem materiału elastycznego,

    - końce szelek po ich zapięciu powinny znajdować się w wewnętrznej części spodni,

    - spodnie powinny posiadać odpowiednio wytrzymałe szwy, w okolicach krocza szew powinien być potrójny, miejsca narażone na rozprucia powinny być zabezpieczone ryglami szwalniczymi,

    - użyte klamerki przy szelkach powinny być plastikowe sztywne o wytrzymałej konstrukcji nieuszkadzającej ubrania podczas prania mechanicznego,

    - na lewej i prawej nogawce spodni na całym obwodzie naszyty pas odblaskowy 
o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 20471 lub równoważnej, dla materiału odblaskowego,

    - wokół pasa odblaskowego na nogawkach na całym obwodzie materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 lub równoważną, o szerokości co najmniej 3 cm (ale nie węższy niż 1,5 cm po obu stronach pasa odblaskowego, tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie).

- KOMBINEZON ROBOCZY - SPODNIE Z ELEMENTAMI OSTRZEGAWCZYMI -  47 sztuk:

- bez szelek,

- rozporek oraz boczne otwory spodni jeśli muszą występować, powinny być zapinane na całej długości na guziki lub zamki błyskawiczne,

- spodnie powinny posiadać odpowiednio wytrzymałe szwy, w okolicach krocza szew powinien być potrójny, miejsca narażone na rozprucia powinny być zabezpieczone ryglami szwalniczymi,

- na lewej i prawej nogawce spodni na całym obwodzie naszyty pas odblaskowy 
o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 20471 lub równoważnej dla materiału odblaskowego.

- wokół pasa odblaskowego na nogawkach na całym obwodzie materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 lub równoważną o szerokości co najmniej 3 cm (ale nie węższy niż 1,5 cm po obu stronach pasa odblaskowego, tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie).

KOMBINEZON ROBOCZY – wymagania:

- materiały i dodatki powinny być dostosowane do warunków użytkownika odzieży 
i wymagań technologicznych procesów produkcyjnych oraz nie powinny niekorzystnie wpływać na zdrowie pracownika;

- ubrania powinny być dostosowane do wymiarów ciała, uwzględniając dynamikę ruchów podczas pracy, zapewniać bezpieczeństwo pracy w wyniku eliminacji luźnych elementów ubrań oraz odpowiednio okrywać sylwetkę. Wymiarami kontrolnymi dla odzieży są: wzrost, obwód klatki piersiowej i obwód pasa. Rozmiary ubrań powinny być dostosowane do składanych zamówień;

- części ubrań, które dotykają ciała pracownika powinny być pozbawione szorstkości, ostrych brzegów i wystających elementów, które mogłoby powodować podrażnienia i skaleczenia;

- krój ubrań powinien być dopasowany do sylwetki, biorąc pod uwagę otaczające warunki, zakres ruchów i pozycji, które pracownik może przyjmować w trakcie intensywnej pracy fizycznej;

- ubrania powinny być wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej o składzie dobranym odpowiednio - 60% do 65% bawełny i 35% do 40% poliestru, gramaturze >=280 g/m2 dla obu materiałów, udokumentowanym wszywkami pod materiałem w każdej części ubrania (bluza 
i spodnie);

- szwy w ubraniu powinny być podwójnie wzmocnione;

- kolor materiału użytego do produkcji ubrań – niebieski (chabrowy);

- na każdym ubraniu należy umieścić logo wg wzoru Zamawiającego, imię i nazwisko na:

- bluzie z przodu na lewej górnej kieszeni wymiar 6x10cm,

- spodniach na kieszeni umieszczonej w karczku wymiary 6x10cm.

ZNAKOWANIE KOMBINEZONU ROBOCZEGO – wymagania:

- znakowanie potwierdzające oryginalność zastosowanych materiałów powinno być umiejscowione bezpośrednio na odzieży lub na etykietach na wewnętrznej stronie,

- znakowanie powinno być przytwierdzone trwale,

- znaki graficzne powinny być wystarczająco duże, aby były zrozumiałe i czytelne,

- znakowanie producenta powinno zawierać następujące informacje:

  - nazwę, znak lub cechy rozpoznawcze producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela,

  - rozmiar ubrania,

  - instrukcję użytkowania, czyszczenia lub prania,

  - rok produkcji,

  - znakowanie powinno być odporne na czyszczenie i pranie.

Na każdej bluzie i spodniach pod logo należy umieścić imię i nazwisko pracownika (w formie naszywki) podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, czytelny i niespierający się. 
Nazwisko - litery drukowane duże.

  - CZAPKA ROBOCZA - regulacja z tyłu głowy, usztywniony daszek i przód czapki, czapka winna być wykonana z tego samego materiału co kombinezon roboczy, kolor niebieski (chabrowy), ilość 299 sztuk.

  - CZAPKA ROBOCZA OCIEPLANA - czapka zimowa, wykonana w 100% z dzianiny akrylowej, kolor niebieski (chabrowy) lub inny pokrewny ciemny, gramatura minimum 126 g/m2, ocieplana, 
do założenia pod hełm ochronny, ilość 28 sztuk.

  - KOSZULA FLANELOWA NA DŁUGI RĘKAW - (damska i męska, wg zapotrzebowania rozmiary od 38 do 46), materiał bawełna 100%, czesana gramatura 190 do 205 g/m2, kolor niebieski w kratę, zapinana na guziki, ilość 317 sztuk.

ZNAKOWANIE KOSZUL – wymagania:

- znakowanie potwierdzające oryginalność zastosowanych materiałów powinno być umiejscowione bezpośrednio na odzieży lub na etykietach na wewnętrznej stronie,

- znakowanie powinno być przytwierdzone trwale,

- znaki graficzne powinny być wystarczająco duże, aby były zrozumiałe i czytelne,

- znakowanie producenta powinno zawierać następujące informacje:

  - nazwę, znak lub cechy rozpoznawcze producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela,

  - rozmiar ubrania,

  - instrukcję  użytkowania, czyszczenia lub prania,

  - rok produkcji,

  - znakowanie powinno być odporne na czyszczenie i pranie.

Na każdej koszuli należy umieścić na lewej piersi logo Zamawiającego, imię i nazwisko pracownika 
(w formie naszywki) podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, czytelny i niespierający się. Nazwisko - litery drukowane duże.

  - KOSZULKA BAWEŁNIANA NA KRÓTKI RĘKAW (BIAŁA) - materiał bawełna 100% czesana bez szwu bocznego, gramatura 190 do 220 g/m2, kolor biały, odporny na odbarwienie po praniu ("ring spun"), rękawy koszulki powinny być przyszyte po łuku, szwy mocno zagęszczone wykonane z nici, ściągacz powinien tak być przyszyty, aby boczne przeszycia były niewidoczne, ściągacz przyszyty podwójnym przeszyciem rozmiary od S do XXXXL, ilość 5 sztuk.

  - KOSZULKA BAWEŁNIANA NA KRÓTKI RĘKAW (POMARAŃCZOWA) - materiał bawełna 100% czesana bez szwu bocznego, gramatura 190 do 220 g/m2, kolor pomarańczowy, odporny na odbarwienie po praniu ("ring spun"), rękawy koszulki powinny być przyszyte po łuku, szwy mocno zagęszczone wykonane z nici, ściągacz powinien tak być przyszyty, aby boczne przeszycia były niewidoczne, ściągacz przyszyty podwójnym przeszyciem rozmiary od S do XXXXL, 
ilość 329 sztuk.

  - KAMIZELKA Z POLARU - gramatura 450 g/m2, kamizelka zamykana na zamek błyskawiczny, min. dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz u dołu kamizelki, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój kamizelki nie krępujący ruchów, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy 
o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 lub równoważnej dla materiału odblaskowego, ilość 85 sztuk.

  - KAMIZELKA OCIEPLANA Z ELEMENTAMI OSTRZEGAWCZYMI - gramatura 450 g/m2, kamizelka zamykana na zamek błyskawiczny, kolor granatowy lub podobny, min. dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, na plecach i piersi naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 20471 lub równoważnej, dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 lub równoważną 
o szerokości co najmniej 3 cm (ale nie węższy niż 1,5 cm po obu stronach pasa odblaskowego, tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie), ilość 28 sztuk.

  - BLUZA Z POLARU Z ELEMENTAMI OSTRZEGAWCZYMI - gramatura 450 g/m2, bluza zamykana na zamek błyskawiczny, min. dwie kieszenie na zamek błyskawiczny, ściągacz na rękawach 
i u dołu bluzy, kolor granatowy lub podobny, anatomiczny krój bluzy nie krępujący ruchów, na plecach i piersi oraz na rękawach naszyty pas odblaskowy o szerokości minimum 5 cm spełniający wymagania aktualnej normy EN 20471 lub równoważnej dla materiału odblaskowego, wokół którego na całym obwodzie materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 lub równoważną 
o szerokości co najmniej 3 cm (ale nie węższy niż 1,5 cm po obu stronach pasa odblaskowego, tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie), ilość 173 sztuk.

Na każdej bluzie i kamizelce należy umieścić logo na lewej piersi, wg wzoru Zamawiającego, imię 
i nazwisko pracownika podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, czytelny i niespierający się. Wymiary napisu (logo z imieniem i nazwiskiem) 6 cmx10 cm. Nazwisko - litery drukowane duże. Logo należy wyhaftować natomiast imię i nazwisko w formie naszywki.

  - KURTKA OCIEPLANA Z ELEMENTAMI OSTRZEGAWCZYMI - powinna spełniać wymagania aktualnej normy PN-EN 342 lub równoważnej. Kurtka chroniącą przed zimnem. Kategoria 3/3. Kurtka powinna posiadać certyfikat CE i trwale tym znakiem winna być oznaczona. Materiał: mikrowłókno poliestrowe powlekane od spodu warstwą PVC, typu WATERPROOF-WINDPROOF - wodoodporny i wiatroszczelny. Kurtka powinna posiadać elementy odblaskowe (pas odblaskowy o szerokości 5 cm) oraz materiał fluorescencyjny koloru żółtego lub pomarańczowo-czerwonego zgodny z aktualną normą PN-EN 20471 lub równoważną, o szerokości co najmniej 3 cm wokół pasa odblaskowego (ale nie węższy niż 1,5 cm po obu stronach pasa odblaskowego, tj. powyżej i poniżej pasa na całym obwodzie), ilość 29 sztuk.

Funkcjonalność:

- ocieplenie z polaru;

- dwie kieszenie na dole kurtki zamykane na zamek;

- dwie kieszenie na piersi zamykane na zamek;

- wewnątrz kurtki dwie kieszenie zamykane na zamek lub na rzep;

- odpinany i regulowany kaptur chowany w kołnierz lub odpinany.

Talia ściągana sznurkiem ze stoperami. Na każdej kurtce należy umieścić imię i nazwisko pracownika (w formie naszywki) podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, czytelny 
i niespierający się.

  - OBUWIE ROBOCZE PRZECIWURAZOWE NA SPODACH ANTYPOŚLIZGOWYCH (TRZEWIKI OCHRONNE S3) - z podnoskami zabezpieczającymi palce stopy przed uderzeniem z energią do 200 J oraz wkładkami antyprzebiciowymi (niemetalowymi) odpornymi na przebicia z siłą do 1100N, aktualna norma PN-EN ISO 20345 lub równoważna, wierzch: skóry naturalne, miękki kołnierz, spody: PU/PU antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe SRC, odporne na ścieranie, oleje i smary, wygodne, rozmiary damskie i męskie 36-48, ilość 175 par.

  - OBUWIE ROBOCZE PRZECIWURAZOWE NA SPODACH ANTYPOŚLIZGOWYCH DLA KIEROWCÓW (TRZEWIKI OCHRONNE S3)  - z podnoskami kompozytowymi (najlepiej perforowanymi) zabezpieczającymi palce stopy przed uderzeniem z energią do 200 J oraz wkładkami antyprzebiciowymi (niemetalowymi) odpornymi na przebicia z siłą do 1100N, aktualna norma PN-EN ISO 20345 lub równoważna, wierzch: skóry naturalne licowe, miękki kołnierz, elastyczna podeszwa o podwyższonej odporności na pęknięcia w związku 
z nadmierną eksploatacją tej części buta podczas wciskania pedału sprzęgła,  spody: poliuretan i poliuretan termoplastyczny (PU/TPU) z systemem Shockabsorber, antyelektrostatyczne, przeciwpoślizgowe SRC, odporne na ścieranie, oleje i smary, Cl – ochrona spodu od zimna, 
HI – ochrona spodu od ciepła, rozmiary męskie 39-48, ilość 10 par.

  - OBUWIE GUMOWE (KALOSZE) - powinno: spełniać wymagania aktualnej normy PN – EN 20347 lub równoważnej, typ E, tzn. z przedłużoną cholewką, posiadać wierzch i spód z gumy, posiadać podszewkę wykonaną z materiału tekstylnego, mieć minimum 35 cm wysokości, kolor ciemny, bez podnosków, ilość 9 par.

  - OBUWIE GUMOWO-FILCOWE - buty filcowo-gumowe spełniające wymagania aktualnej  normy zharmonizowanej PN-EN 20347 lub równoważnej, wierzch i spód: guma, podszewka: włóknina, bez podnosków. Rozmiary od 43 do 47, ilość 45 par.

  - PÓŁBUTY - Obuwie robocze klasy S3 i symbolu SRC w całości wykonane bez elementów metalowych, cholewka ze skóry naturalnej bydlęcej, wodoodpornej, koloru ciemnego 
z elementem odblaskowym, podszewka z mikroporowatej tkaniny chroniącej przed bakteriami 
i grzybami, odprowadzającej wilgoć, podeszwa z PU/TPU lub PU/PU z systemem Schockabsorber najlepiej, samoczyszczący protektor, chroniąca przed poślizgiem, antyelektrostatyczna, spody antypoślizgowe odporne na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady oraz inne rozpuszczalniki organiczne, podnosek ochronny kompozytowy (200J), spełniające wymagania aktualnej normy EN 20345 lub równoważnej, ilość 4 pary.

  - TRZEWIKI PROFILAKTYCZNE – półbut, najlepiej klapki profilaktyczne wykonane 
z perforowanej skóry welurowej lub bydlęcej, z paskiem w części piętowej stopy, cholewka bez elementów metalowych np. seria START UP, pełna wkładka wewnętrzna wykonana ze skóry lub z pianki lateksowej, antystatyczna i antybakteryjna, bieżnik podeszwy zapewniający wysoką antypoślizgowość, ilość 5 par.

- Środki ochrony indywidualnej (asortyment):

  - ZARĘKAWKI - z gumkami ściągającymi o długości 500 mm. Ochrona przedramienia przed zabrudzeniem, zmoczeniem w ograniczonym zakresie. Zarękawki powinny być jednorazowego użytku. Zarękawki nie muszą być przeciwprzecięciowe, ilość 100 par.

  - KAMIZELKA ODBLASKOWA - Materiał: 100% Poliester, Gramatura: 120-130 g/m2, obszycie lamówką, dwa poziome pasy odblaskowe, spełniająca wymagania aktualnej normy PN-EN 20471 lub równoważnej, zapinana z przodu, rozmiary L – XXL, ilość 12 sztuk.

  - OKULARY OCHRONNE TYPU GOGLE - okulary ochronne wyposażone w osłonki boczne, przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych i uderzeniami (120 m/s), 
z systemem wentylacji, klasa optyczna 1, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 166 lub PN-EN ISO 16321 lub równoważnej, ilość 26 sztuk.

  - OKULARY OCHRONNE - przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych 
z możliwością regulacji zauszników, lub posiadające taką konstrukcję zauszników, które samoczynnie dostosowują się do różnych wielkości głowy, klasa optyczna 1, odporność mechaniczna co najmniej F, okulary zapewniające bezuciskowe noszenie oraz doskonałe dopasowanie do każdego rodzaju twarzy spełniające wymagania aktualnej normy PN- EN 166 lub PN-EN ISO 16321 lub równoważnej, ilość 26 sztuk.

  - OKULARY OCHRONNE NAKŁADANE NA OKULARY KOREKCYJNE - przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, z możliwością regulacji zauszników oraz nakładania na okulary korekcyjne, klasa optyczna 1, odporność mechaniczna co najmniej F, spełniające wymagania aktualnej normy PN- EN 166 lub PN-EN ISO 16321 lub równoważnej, ilość 6 sztuk.

  - OKULARY OCHRONNE TYPU GOGLE CHEMOCHRONNE – okulary ochronne wyposażone 
w osłonki boczne, przeznaczone do ochrony oczu przed czynnikami chemicznymi i pyłami, na oprawie gogli symbol odporności na penetrację cieczy – liczba „3”, spełniające wymagania aktualnej normy EN 166 lub PN-EN ISO 16321 lub równoważnej, ilość 24 sztuki.

  - PRZYŁBICA OCHRONNA PRZECIWODPRYSKOWA - z bezbarwną wymienną szybą wykonaną 
z poliwęglanu. Chroniąca przed odpryskami cieczy oraz przed uderzeniami ciał stałych. Przeznaczona do ochrony twarzy podczas prac stwarzających zagrożenie. Chroniąca przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s (B). Spełniająca wymagania aktualnej normy EN 166 lub PN-EN ISO 16321 lub równoważnej, ilość 2 sztuki.

  - PRZYŁBICA OCHRONNA CHEMOCHRONNA NAGŁOWNA - osłona twarzy chroniąca przed rozbryzgami cieczy oraz przed uderzeniami ciał stałych. Przeznaczona do ochrony twarzy podczas prac stwarzających zagrożenie ochlapania substancjami chemicznymi / ściekami oraz chroniąca przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s (B). Osłona twarzy powinna składać się z szybki przeciwodpryskowej z powłoką odporną na chemikalia, nagłowia 
i zespołu zawiasowego.  Osłona musi spełniać wymagania aktualnej normy EN 166 lub PN-EN ISO 16321 lub równoważnej, ilość 4 sztuki.

  - TARCZA SPAWALNICZA do trzymania w ręku, przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla, spełniająca normę PN - EN 175, lub EN 166  lub PN-EN ISO 16321 lub równoważne – ilość 2 sztuki.

  - HEŁM OCHRONNY ELEKTROIZOLACYJNY Z OSŁONĄ TWARZY, TJ. PRZYŁBICĄ CHRONIĄCĄ PRZED PROMIENIOWANIEM UV – chroniący przed łukiem elektrycznym przeznaczony do prac na wysokości pod napięciem, zapewniający ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym o wartości do 1000V AC lub 1500V DC, spełniający aktualne normy EN 397, EN 50365, EN 166 lub PN-EN ISO 16321, EN 170, GS-ET-29 lub równoważne, ilość 1 sztuka.

  - HEŁM OCHRONNY DO PRACY NA WYSOKOŚCI - przemysłowy hełm ochronny przeznaczony do prac na wysokości, chroniący przed urazami mechanicznymi, z krótkim daszkiem, posiadający czteropunktowy pasek podbródkowy, płynna regulacja obwodu więźby za pomocą pokrętła, więźba 6-punktowa, z napotnikiem, data produkcji hełmu nie wcześniejsza niż 2025r., spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 397 lub równoważnej, ilość 55  sztuk.

  - OCHRONNIKI SŁUCHU - NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE NAGŁOWNE - o niskim poziomie tłumienia hałasu, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 352-1 lub równoważnej, ilość 4 sztuki.

  - WKŁADKI PRZECIWHAŁASOWE (ZATYCZKI DO USZU) - jednorazowego użytku spełniające aktualną normę EN 352-2, lub równoważną, kompatybilne z podajnikiem wkładek przeciwhałasowych – Honeywell, ilość 20320 sztuk.

  - PÓŁMASKA FILTRUJĄCA (CHRONIĄCA PRZED BIOAEROZOLAMI i PYŁEM) - jednorazowa maseczka NR – do ochrony dróg oddechowych przed bioaerozolami i pyłem, o klasie ochrony FFP 2, spełniająca wymagania aktualnej normy EN 149:2001+A1:2009 lub PN-EN 149+A1:2010 
lub równoważnych i Rozporządzenia (UE) 2016/425, ilość 24 sztuki.

  - PÓŁMASKA WIELOKROTNEGO UŻYTKU SERII 6000 - Zamawiający informuje, że posiada wkłady wymienne do maski TYP 3M 6000 i wymaga dostarczenia w ramach niniejszego zamówienia półmasek wielokrotnego użytku serii 6000 kompatybilnych z posiadanymi wkładami, spełniająca wymagania aktualnej normy EN 140 lub równoważnej, ilość 11 sztuk.

  - ADAPTER DO FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO DO PÓŁMASKI SERII 6000 - Zamawiający informuje, że posiada maskę TYP 3M 6000 i wymaga dostarczenia w ramach niniejszego zamówienia adaptera do filtra przeciwpyłowego kompatybilnego do ww. maski, ilość 24 komplety.

  - POKRYWA DO FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO DO PÓŁMASKI SERII 6000 - Zamawiający informuje, że posiada maskę TYP 3M 6000 i wymaga dostarczenia w ramach niniejszego zamówienia pokrywy do filtra przeciwpyłowego kompatybilnego do ww. maski, ilość 24 komplety.

  - WKŁADY PRZECIWPYŁOWE DO PÓŁMASKI PRZECIWPYŁOWEJ I PRZECIWGAZOWEJ -  Zamawiający informuje, że posiada MASKI TYP 3M 6000 i wymaga dostarczenia w ramach niniejszego zamówienia wkładów przeciwpyłowych kompatybilnych z posiadanym typem maski, spełniających wymagania aktualnej normy PN-EN 143 lub EN 14387 lub równoważnych, ilość 24 komplety.

  - WKŁADY PRZECIWGAZOWE (filtropochłaniacz) DO PÓŁMASKI PRZECIWPYŁOWEJ 
I PRZECIWGAZOWEJ Z FILTREM ABEK1 - Zamawiający informuje, że posiada MASKI TYP 3M 6000 i wymaga dostarczenia w ramach niniejszego zamówienia wkładów z filtrem (filtropochłaniacza) ABEK1 kompatybilnych z posiadanym typem maski, spełniających wymagania aktualnej normy  PN-EN 14387 lub równoważnej, ilość 24 komplety.

  - FARTUCH PRZEDNI WODOODPORNY - podgumowany, długi, zakładany na szyję z wiązaniami na paski z tyłu, spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 343 lub równoważnej, ilość 12 sztuk.

  - FARTUCH KWASOŁUGOCHRONNY (CHEMOCHRONNY) - z regulacją na pasku szyjnym, chroniący przednią część ciała, wykonany z kwasoługoochronnej tkaniny odpornej na działanie kwasów, zasad i wodorotlenków, zapewniający skuteczną ochronę przed NaOH, KOH, HNO3 
i H2SO4, spełniający wymagania aktualnej normy EN 14605 lub równoważnej, ilość 7 sztuk.

  - KOMBINEZON ROBOCZY KWASO I ŁUGOCHRONNY - Typ 5 - Ochrona przed cząstkami stałymi, aktualna norma PN-EN ISO 13982 lub równoważna, Typ 3 i 4 - Ochrona przed ciekłymi chemikaliami, opryskaniem ciekłą substancją chemiczną, aktualna norma PN-EN 14605 lub równoważna, ochrona antyelektrostatyczna pod warunkiem odpowiedniego uziemienia, aktualna norma PN-EN 1149 lub równoważna, ilość 7 sztuk.

  - KOMBINEZON WODOODPORNY (DWUCZĘŚCIOWY) - komplet przeciwdeszczowy wodoodporny w skład, którego wchodzą spodnie do pasa i kurtka. 30% PCV, 70% poliester, kurtka: zapinana na suwak, kaptur ściągany na troczki, schowany w kołnierzu. Dodatkowe zapięcie w rękawach, dzięki czemu można je zwęzić, by zabezpieczyć przed wodą. Na dole kurtki troczki ściągające. Spodnie do pasa: wykończone w pasie rozciągliwą gumką. Dwie boczne kieszenie. Dodatkowe zapięcie u dołu spodni, dzięki czemu można zwęzić dół nogawki, by ograniczyć możliwość dostania się wody czy też wiatru, spełniający wymagania aktualnej normy PN - EN 343 lub równoważnej, ilość 7 kompletów.

  - KURTKA WODOODPORNA - zapinana na suwak, kaptur ściągany na troczki, schowany 
w kołnierzu. Dodatkowe zapięcie w rękawach, dzięki czemu można je zwęzić, 
by zabezpieczyć przed wodą. Na dole kurtki troczki ściągające. Spełniająca wymagania aktualnej normy PN - EN 343 lub równoważnej, ilość 5 sztuk.

  - KOMBINEZON CHEMOCHRONNY WIELOKROTNEGO UŻYTKU - bariera ochronna zgodna 
z kategorią III odzieży ochronnej, typ 3, 3b, 4, 5, 6, zapewniający ochronę przed cząstkami radioaktywnymi, włóknami, krwią, wirusami i bakteriami, gwarantujący 100% szczelności przed przenikaniem cząstek pyłu i natryskiem cieczy o ciśnieniu do 2 barów. Zamek zakryty podwójną, samoprzylepną patką ochronną, kaptur z gumką dopasowującą go do twarzy oraz patką samoprzylepną pod brodą, szwy zaklejone taśmą zapewniają ochronę, elastyczne mankiety rękawów i nogawek, gumka w talii dopasowuje ubiór do ciała, posiadający właściwości antyelektrostatyczne. Zapewniający ochronę przed radioaktywnymi cząstkami stałymi oraz przed zagrożeniami biologicznymi oraz sprawdzający się w kontakcie ze środkami chemicznymi stosowanymi w przemyśle chemicznym, do usuwania materiałów niebezpiecznych, utylizacji odpadów. Spełniający wymagania aktualnych norm EN14605, EN13982-1, EN13034, EN1149-5, EN1073-2 oraz EN14126 lub równoważnych, ilość 4 sztuki.

  - RĘKAWY SPAWALNICZE - przeznaczone do ochrony ramion i przedramion w trakcie procesów spawalniczych (TIG, MIG/MAG, MMA) oraz pokrewnych o porównywalnych zagrożeniach, wykonane z wytrzymałej skóry bydlęcej zapewniającej wysoki komfort noszenia, ochrona 
w przypadku znacznego oddziaływania czynników gorących (klasa 2), takich jak np. odpryski ciekłego metalu, iskry oraz krótkotrwały kontakt z płomieniem, ograniczenie zsuwania oraz optymalne dopasowanie dzięki wykończeniu elastyczną gumką ściągającą przy nadgarstkach oraz zapięciu na rzepy w górnej części rękawów lub zapięcie na sprzączkę 
i dopasowanie do ramienia, rękawy prawy i lewy, tj. na prawą i lewą rękę, spełniające wymagania aktualnej normy EN ISO 11611 lub równoważnej – ilość 6 par.

  - OBUWIE GUMOWE (KALOSZE) ZE WZMOCNIONĄ STREFĄ PALCÓW I WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ – kalosze wodoszczelne, olejoodporne, z podeszwą antypoślizgową, 
z wkładką antyprzebiciową, z podnoskiem zabezpieczającymi palce stopy przed uderzeniem 
z energią do 200 J, absorpcja energii w części piętowej, wysokość cholewki co najmniej 35 cm, kolor ciemny,  aktualna norma PN-EN ISO 20345 lub równoważna, kategorii S5, ilość 2 pary.

  - OBUWIE GUMOWE (KALOSZE) CHEMOCHRONNE ZE WZMOCNIONĄ STREFĄ PALCÓW 
I WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ – kalosze chemochronne, tj. odporne na kwasy, zasady, środki dezynfekujące i inne chemikalia, olejoodporne, wodoszczelne, antyelektrostatyczne, 
z podeszwą antypoślizgową, z wkładką antyprzebiciową, z podnoskiem zabezpieczającymi palce stopy przed uderzeniem z energią do 200 J, absorpcja energii w części piętowej, wysokość cholewki co najmniej 35 cm, kolor ciemny,  aktualna norma PN-EN ISO 20345, EN 13832-3 lub równoważne, kategorii S5, ilość 5 par.

  - RĘKAWICE SPAWALNICZE - rękawice do ochrony rąk przed odpryskami stopionych metali 
w trakcie procesów spawalniczych (MIG/MAG, MMA), wykonane ze skór chromowych o wyprawie termoodpornej (skóry bydlęce lub świńskie), podszewka impregnowana niepalnie, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 388, PN-EN 407, PN-EN 12477, lub równoważnych, ilość 30 par.

  - RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE (NITRYLOWE LEKKIE) - ściągacz kat. ochrony II, całkowicie oblane w części chwytnej, do połowy w części grzbietowej, zakończone ściągaczem bawełnianym, odporność na produkty ropopochodne, oleje, benzyny, smary, aktualna norma PN - EN 420 lub PN - EN ISO 21420, PN - EN 388 lub równoważne, rozmiary od 8 do 10, ilość 26305 par.

  - RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE (NITRYLOWE CIĘŻKIE) - kat. ochrony II, bawełniane, powlekane całkowicie w części chwytnej i grzbietowej podwójną warstwą nitrylu, wykończone ściągaczem, odporność na produkty ropopochodne, oleje, benzyny smary, aktualna norma PN - EN 420 lub PN - EN ISO 21420 , PN - EN 388 lub równoważne, ilość 380 par.

  - RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE (NITRYLOWE GRUBE) - rękawice ochronne powlekane nitrylem, zakończone usztywnianym mankietem, część rękawic wierzchnia 
i chwytna oblewana powłoką z nitrylu, odporne na ścieranie, przetarcie czy też przebicie, odporne na smary, oleje, tłuszcze i węglowodory, aktualna norma PN - EN 420 lub PN - EN ISO 21420, PN -EN 388 lub równoważne, ilość 250 par.

  - RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE „WAMPIRKI” (GRUBE OCIEPLANE) (z grubej dzianiny) lub rękawice poliestrowo bawełniane ocieplane akrylem, aktualna norma PN-EN 420 
lub PN - EN ISO 21420 lub równoważna, kat. I, ilość 270 par.

  - RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE (LATEKSOWE/NITRYLOWE JEDNORAZOWE) - (lekko pudrowane, wykonane ze 100% lateksu, kolor naturalny, niesterylne, lub rękawice jednorazowe nitrylowe PF rozmiar M, L, XL, oznaczenie kat. I) pakowane po 100 sztuk, aktualna norma PN - EN 420 lub PN - EN ISO 21420 lub równoważne, ilość 1258 par.

  - RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE CHEMOCHRONNE (CIENKIE) – rękawice odporne na chemikalia (kwasy, zasady) oraz przenikanie mikroorganizmów. Dobra chwytność w każdych warunkach dzięki przetłoczeniom w części chwytnej, o kodzie literowym AJKL, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 374-1, PN-EN 388 lub równoważne, ilość 138 par.

  - RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE CHEMOCHRONNE (GRUBE) – rękawice odporne na chemikalia (kwasy, zasady, oleje) oraz przenikanie mikroorganizmów, antystatyczne flokowane, o kodzie literowym AJKLMNO, spełniające wymagania aktualnej normy PN-EN 374-1, PN-EN 388 lub równoważnych, ilość 63 pary.

  - RĘKAWICE OCHRONNE PIĘCIOPALCOWE OCIEPLANE POWLEKANE - wykonane z wysokiej jakości pętelkowej przędzy akrylowej, która gwarantuje komfort użytkowania oraz ciepło, oblewane spienionym lateksem, zakończone ściągaczem, idealne do prac w niskiej temperaturze zewnętrznej, stosowane na magazynach, jak również w chłodniach, zgodne 
z normami EN 388, EN 511 i EN 420 lub PN - EN ISO 21420 lub równoważnych. Rękawice ochronne powlekane, ocieplane pięciopalcowe winny być kat. II., ilość 660 par.

  - RĘKAWICE CHEMOCHRONNE PIĘCIOPALCOWE NITRYLOWE JEDNORAZOWE (MECHANICY) – jednorazowe rękawice ochronne nitrylowe najlepiej koloru czarnego do prac w przemyśle chemicznym, podczas prac konserwacyjnych gdzie istnieje ryzyko kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, zapewniające ochronę chemiczną zgodnie z normą EN 374 lub równoważną i wykazują minimum 30 minut ochrony przed poniższymi substancjami: 
K - Wodorotlenek sodowy 40%, P - Nadtlenek wodoru 30%, T - Formaldehyd 37%, gwarantujące dobrą manualność i dopasowanie do dłoni, dobry chwyt zatłuszczonych oraz mokrych przedmiotów, odporne na działanie tłuszczy i olejów, ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami zgodnie z normą EN 374-5, Rozmiar: S, M, L, XL. Rękawice muszą spełniać aktualne normy EN 16523-1, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-5 lub równoważne, pakowane w paczce, ilość 700 par.

  - RĘKAWICE CHEMOCHRONNE PIĘCIOPALCOWE NITRYLOWE JEDNORAZOWE (LABORATORIUM) - jednorazowe rękawice wykonane z nitrylu do zastosowania 
w laboratorium i przy pracach konserwacyjnych, zapewniające pełną ochronę chemiczną zgodnie z normą EN 374 lub równoważną i wykazujące minimum 30 minut ochrony przed poniższymi substancjami: K - Wodorotlenek sodowy 40%, P - Nadtlenek wodoru 30%, 
T - Formaldehyd 37%. Rękawice powinny posiadać ergonomiczny kształt oraz wykonanie 
z elastycznego nitrylu zapewniające dopasowanie, dobre wyczucie dotykowe oraz 
wysoki komfort noszenia, dobrą chwytność zatłuszczonych oraz mokrych przedmiotów dzięki teksturowanej powierzchni, zwłaszcza na końcach palców. Rękawice powinny zapewniać ochronę przed bakteriami, grzybami i wirusami wg normy EN 374 – 5 lub równoważnej. Rozmiar: S, M, L, XL. Rękawice muszą spełniać aktualne normy: EN 16523-1, EN 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN 374-5 lub równoważne. Rękawice jednorazowe pakowane 
w paczce, ilość 400 par.

- Środki higieny osobistej

  - RĘCZNIKI – ręczniki o wymiarach 50x100 cm, o gramaturze nie mniejszej niż 500 g/m2.
 Na każdym ręczniku należy umieścić imię i nazwisko pracownika podane przy zamówieniu, napis musi być trwały, czytelny i niespierający się,  ilość 327 sztuk.

- W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia normy określone w OPZ, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. II.9.1)6.c) SWZ (Deklaracje).

- Ilekroć w SWZ przedmiot zamówienia jest opisany poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, to przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany złożyć wraz z ofertą Wykaz rozwiązań równoważnych i wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wielkość odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej dotyczyć będzie standardowych rozmiarów dla poz. od I.1.2. do I.1.16. oraz od I.2.1. do I.2.39. OPZ.

- Środki ochrony indywidualnej winny posiadać umieszczone oznakowanie CE.

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy logo, które winno być umieszczone na wskazanym przez Zamawiającego asortymencie.

- Odzież powinna być dostarczana w kompletach dla każdego pracownika, zgodnie z zamówieniami jednostkowymi.

- Miejscem dostawy całego przedmiotu zamówienia jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków.