PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zadania: 	Budowa boiska sportowego o sztucznej nawierzchni, bieżni o długości 120 m oraz skoczni w dal wraz z niezbędną dokumentacją projektową.

Adres zadania: 	dz. Nr 190/1, 191/1, 192,4 193/4, obręb 0006 Jordanów Śląski gm. Jordanów Śląski

Kategoria obiektu: 	V – obiekty sportu i rekreacji

Inwestor: 			Gmina Jordanów Śląski

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

NAZWY I KODY CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

45000000-7 Roboty budowlane

45111100-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tereny pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45232452-5 Roboty odwadniające

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń (montaż piłkochwytów)

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

I.	Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego	2

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	2

1.1.	Przedmiot i zakres zamówienia	2

1.2.	Opis stanu istniejącego	2

1.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	3

1.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowego	6

1.5.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych	7

2.	Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,	9

2.1.	Przygotowanie terenu budowy	9

2.2.	Architektura	10

2.3.	Konstrukcja	10

2.4.	Instalacje budowlane	15

3.	Opis wymagań	15

3.1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych	15

3.2.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	15

II.	Część informacyjna	18

1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:	18

2.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	18

3.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:	18

4.	Inne dokumenty – w załączeniu	20

- Część rysunkowa

- rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu	skala 1:500

# Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację boiska sportowego na dz. nr 193/4, 192/4, 191/1, 190/1 obręb 0006 Jordanów Śląski gm. Jordanów Śląski.

## Opis stanu istniejącego

Obecnie na terenie inwestycji znajdują się dwa boiska do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej. Objęte opracowaniem będzie boisko do piłki nożnej o wym. ok. 68 x 129m przebiegające przez działki nr 193/4, 192/4, 191/1, 190/1 obręb 0006 Jordanów Śląski. Wokół boisk zamontowane jest ogrodzenie o wysokości ok. 1,2m. Za boiskiem zalkalizowane są piłkochwyty w średnim stanie technicznym. Boisko wyposażone jest w bramki do piłki nożnej. Przy boisku znajduje się drewniana altana.

Zdjęcie 1 Istniejące boisko do piłki nożnej

Zdjęcie 2 Mapa poglądowa terenu inwestycji

Teren planowanej inwestycji jest zróżnicowany, a różnica wysokości terenu pomiędzy najniższym, a najwyższym punktem wysokościowym wynosi ok. 1,0m.

Teren inwestycji jest uzbrojony w liczne instalacje takie jak kanalizacyjne, elektryczne i telekomunikacyjne. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapach urządzeń podziemnych lub instalacji, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Boisko do piłko nożnej położone na dz. nr 193/1, 192/4, 191/1 oraz 190/1 obręb Jordanów Śląski stanowi własność Gminy Jordanów Śląski. Obecny stan techniczny nawierzchni boiska oraz elementów ogrodzenia jest niezadowalający.

Podstawa opracowania programu:

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 poz. 725) i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 r. poz. 1225),

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego ( Dz. U. 2021 poz. 2454),

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019 poz. 2020),

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458)

Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania terenu:

Teren inwestycji objęty jest Uchwałą Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski.

Teren  inwestycji  w  miejscowym  planie  jest  oznaczony  symbolami  US1  o przeznaczeniu podstawowym – tereny sportu i rekreacji. Przeznaczenie dopuszczające: budowa obiektów dla potrzeb sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi  z ich obsługą, lokalizację elementów małej architektury, urządzeń zabawowych dla dzieci

oraz lokalizację parkingów. Na terenie występuje zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - usługowej.

Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 7m, licząc od najniższego poziomu terenu do szczytu kalenicy dachu,

- ustala się dachy o symetrycznym układzie połaci i spadkach 22°-45°

- ustala się zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na granicy terenu,

- ustala się przeznaczenie pod zabudowę oraz utwardzone nawierzchnie (dojścia i dojazdy, parkingi i boiska) maksymalnie do 70 % powierzchni działki, pozostałą część należy użytkować jako czynną biologicznie.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury: W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:

- odprowadzanie wód opadowych zgodnie z koncepcją systemu odprowadzenia wód opadowych w gminie Jordanów Śląski,

- kanalizacja deszczowa - prowadzona w liniach rozgraniczających ulic,

- odprowadzenie wód opadowych poprzez istniejące lub projektowane sieci do istniejących lub nowo realizowanych odbiorników za zgodą ich zarządcy,

- w sytuacji braku sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych poprzez rozprowadzenie po własnym terenie w sposób uniemożliwiający zalewanie działek sąsiednich,

- zakaz odprowadzania ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej,

- obowiązek wstępnego podczyszczania wód opadowych przed ich odprowadzeniem do odbiornika, z substancji ropopochodnych i innych szkodliwych, pochodzących z terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia; w przypadku występowania w/w zagrożeń na terenach częściowo utwardzonych lub nie utwardzonych ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń, zgodnie z przepisami szczególnymi i warunkami określonymi przez zarządcę sieci.

Warunki gruntowe

Dla planowanej inwestycji została opracowana opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne przez firmę GTH - geologia geotechnika hydrogeologia Roksana Cały z siedziba we Wrocławiu przy ul. Wierzyńskiego 28d.

Wnioski z badań geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych:

  - Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych, projektowaną inwestycje zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

  - Na podstawie wykonanych badań stwierdza się występowanie złożonych warunków gruntowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 Nr 81 poz. 463).

  - rozpoznanie budowy geologicznej wykonano na podstawie 5 wierceń badawczych do maksymalnej głębokości 2,0 m p.p.t.

  - W budowie podłoża w poziomie posadowienia dominują grunty spoiste reprezentowane przez twardoplastyczne (IL= 0,20), namuły gliniaste (O-5), gliny pylaste plastyczne (O-1, O-2, O-3,) oraz piaski średnie, średnio zagęszczone (O-4).

  - Na omawianym terenie woda podziemna występuje w postaci sączeń, tworzących zwierciadło na głębokościach 0,40 – 1,00 m p.p.t., w glinach pylastych plastycznych (O-1, O-2, O-3), w glinach pylastych twardoplastycznych (O-4) oraz w namułach gliniastych (O-5).

  - Dla gruntów podłoża wydzielono 3 warstwy geotechniczne i określono dla nich parametry. Stwierdzono n/w warstwy:

| Nr w-wy geotech | Rodzaj gruntu | Symbol | IL/ID |
| --- | --- | --- | --- |
| B2 | Glina pylasta | Gπ | 0,20 |
| B3 | Glina pylasta | Gπ | 0,35 |
| IIb | Piasek średni | Ps | 0,50 |

Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (załącznik nr 4 opinii geotechnicznej).

  - Zgodnie z normą PN-B-06050 Grunty występujące w poziome posadowienia (na głębokości 1,0 m p.p.t.) należą do gruntów łatwo urabialnych (kategoria 4), o dużej zdolności do skurczu lub pęcznienia i słabej mrozoodporności (O-1 – O- 3 oraz O-5). Tym samym jest to materiał, który należy zakwalifikować jako wysadzinowy. W O-4 grunty występujące w poziome posadowienia (na głębokości 1,0 m p.p.t.) należą do gruntów łatwo urabialnych (kategoria 3), o małej zdolności do skurczu lub pęcznienia i dobrej mrozoodporności Tym samym jest to materiał, który należy zakwalifikować jako niewysadzinowy.

Wnioski z badań geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych

  - Wszystkie prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym, polegającym na stwierdzeniu zgodności odsłoniętego podłoża z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, odbioru podłoża w poziomie posadowienia.

  - Grunty spoiste należy zabezpieczać przed przemarzaniem i bezpośrednim kontaktem z wodami gruntowymi. Warstwy przemarznięte i przemoczone (uplastycznione) należy usuwać lub osuszać spoiwami hydraulicznymi.

  - W zawiązku z występowaniem zwierciadła wody powyżej poziomu posadowienia, w zróżnicowanych warunkach gruntowych zaleca się zaprojektowanie drenażu wraz z odprowadzaniem wody do najbliższego zbiornika.

  - Montaż instalacji podziemnych, przyłącza wody oraz rur kanalizacyjnych zaleca się wykonać w wykopach mechanicznych lub ręcznych z zachowaniem warunków obowiązujących norm i pod nadzorem geotechnicznym. Wszystkie wykonane wykopy pod instalacje powinny być zasypane materiałem spoistym pochodzącym z wykopu oraz niespoistym w miejscu występowania gruntów niespoistych w podłożu

## Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowego

Boisko piłkarskie objęte opracowaniem nie zmieni swojej funkcji podstawowej. Wymiary boiska do piłki nożnej o nawierzchni syntetycznej 60m x 100m (pole gry 56m x 90m). Lokalizacja boiska bez zmian.

Przedmiot zamówienia oprócz modernizacji istniejącego boiska do piłki nożnej uwzględnia również zaprojektowanie bieżni lekkoatletycznej o dystansie 100m oraz skoczni do skoku w dal.

Ponadto z uwagi na warunki gruntowo-wodne wyżej opisane należy zaprojektować odwodnienie boiska oraz bieżni lekkoatletycznej poprzez drenaż.

Prace projektowe muszą zostać poprzedzone wykonaniem koncepcji oraz uzgodnieniem ostatecznej wersji z Zamawiającym. Na podstawie uzgodnionej koncepcji Wykonawca przystąpi do dalszych prac projektowych.

Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania projektowe umożliwiające dostęp i korzystanie ze wszystkich elementów kompleksu przez osoby niepełnosprawne.

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia może przeprowadzić  wizję lokalną w terenie oraz zbadać na własny koszt istniejące uzbrojenie terenu. Usunięcie wszelkich kolizji powstałych w związku z realizacją niniejszego kompleksu obciążają wykonawcę. Kolizje z funkcjonującymi instalacjami i sieciami doziemnymi należy przeprojektować i przebudować. Uzgodnienie usunięcia tych kolizji z gestorami sieci znajduje się w gestii wykonawcy.

Ponadto podczas opracowania dokumentacji projektowej projektant zobowiązany jest do uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rozlicznej części gruntów. Dodatkowo z uwagi, iż inwestycja objęta opracowaniem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, należy na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskać

opinię odpowiedniego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Na etapie wykonywania robót budowlanych należy przesunąć istniejący słup elektrycznego zlokalizowanego blisko bieżni lekkoatletycznej. Przesunięcie słupa elektrycznego należy wykonać po uprzednim uzgodnieniu z gestorem sieci.

## Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych

Szczegółowe wymagania dokumentacji projektowej, którą Wykonawca przedstawi przed przystąpieniem do realizacji zadania:

 aktualna mapa do celów projektowych

 projekt zagospodarowania działki lub terenu

 projekt architektoniczno – budowlany

 projekt techniczny

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 warunki techniczne gestorów sieci, decyzje, opinie i ewentualne uzgodnienia wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych

Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami tj. z art. 34 ust. 3 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, który będzie zawierał część opisową i rysunkową (na aktualnej mapie do celów projektowych, której jeden oryginalny, poświadczony przez właściwy miejscowy Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, egzemplarz należy przekazać Zamawiającemu).

Projekt architektoniczno – budowlany należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami tj. z art. 34 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, który będzie zawierał część opisową i rysunkową, a w szczególności: układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko, opis dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Projekt techniczny należy wykonać zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo budowlane, który będzie zawierał część opisową i rysunkową a w szczególności: projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu, projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu.

Dokumentacja projektowa musi być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1225) wraz z późniejszymi zmianami.

Na podstawie sporządzonej dokumentacji wykonawca ma obowiązek uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Po zakończeniu wszystkich robót wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na użytkowanie całego kompleksu.

W ramach zadania inwestycyjnego, Inwestor oczekuje opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonania robót budowlanych, których celem jest modernizacja boiska sportowego wraz z budową bieżni o dystansie 100m oraz skoczni skoku w dal na działce nr 193/4, 192/4, 191/1, 190/1 obręb 0006 Jordanów Śląski. gm. Jordanów Śląski. Ponadto w ramach modernizacji boiska do piłki nożnej należy wykonać odwodnienie boiska oraz bieżnie lekkoatletycznej poprzez drenaż.

Zakres robót dotyczący zagospodarowania terenu:

 opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem technicznym w celu uzyskania pozwolenia na budowę;

 przygotowanie terenu budowy pod inwestycje: ściągniecie warstwy humusu, roboty rozbiórkowe i demontażowe, m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska, siatki ogrodzenia, bramki piłkarskie. Istniejące elementy wyposażenia boisk nadające się do ponownego użytku, należy przetransportować we wskazane miejsce przez Inwestora.

 modernizacja boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną „sztuczna trawa” o wym. 60 x 100 m (pole gry 56 x 90m)

 montaż nowych bramek piłkarskich o wymiarach 7,32m x 2,44m oraz dostawy 4 bramek mobilnych o wymiarach 5m x 2m.

 budowa bieżni lekkoatletycznej z 4 torami o szerokości 1,22m i całkowitej długości m 120m (w tym dystans 100m)

 budowa skoczni do skoku w dal w tym: rozbiegu 40m, belki do odbicia, zeskoczni oraz 5m strefy ochronnej za zeskocznią;

 remont istniejącego ogrodzenia wokół boiska;

 wykonanie nowego ogrodzenia w formie paneli o wymiarach 1230 mm x 2500 mm, wykonanych z pręta stalowego cynkowanego o średnicy φ 8 mm oraz wielkości oczka 50 x 200 mm na odcinku pomiędzy bieżnią a boiskiem

 montaż 2 bramek wejściowych na początku oraz w środkowej części boiska.

 budowa infrastruktury technicznej tj. drenażu wraz z odprowadzeniem wód do istniejącej sieci zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

Zamawiający wymaga aby inwestycję przeprowadzić w ramach jednego pozwolenia na budowę. Po zrealizowaniu całego zakresu zadania wykonawca będzie miał obowiązek uzyskania decyzji zezwalającej na użytkowanie całego kompleksu.

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe:

- powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,

nie dotyczy

- wskaźniki	powierzchniowo-kubaturowe,	w	tym	wskaźnik	określający	udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,

nie dotyczy

- inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,

Boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej:

  - wymiary boiska	60 m x 100 m

  - wymiary pola gry	56 m x 90 m

  - powierzchnia całkowita boiska	6000,00 m2

Bieżnia lekkoatletyczna

- 4 tory o szerokości 1,22m

- długość torów 120m (3m przed linią startu + 100 m dystans biegu + 17 m wybieg)

- powierzchnia całkowita z uwzględnieniem stref ochronnych bieżni 585,6 m2

Skok w dal

- 1 tor o szerokości 1,22m

- długości toru 42,0m (40m rozbieg + 2m odległość od linii odbicia do zeskoczni)

- strefa ochronna o długości 5,0 m za zeskocznią

- zeskocznia o szerokości 2,75 m i długości 8,0 m

- powierzchnia całkowita z toru, zeskoczni i strefy bezpieczeństwa 86,99 m2

- określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Zamawiający dopuszcza tolerancję 10% terenów sportowych pod warunkiem spełnienia wymaganych rozmiarów boisk, stref wokół nich, zawartych w obowiązujących przepisach oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

# Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia,

## Przygotowanie terenu budowy

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą one być odtworzone na koszt Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie prowadzenia robót:

    - obiekt będzie nieczynny,

    - wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej,

    - wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy,

    - wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy,

    - wykonawca zapewni media dla potrzeb budowy we własnym zakresie i na własny koszt,

    - wykonawca powinien	dysponować odpowiednim specjalistycznym	sprzętem umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie zadania.

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować wszystkie elementy będące pozostałością po starym boisku np. nawierzchnie, ogrodzenia, bramki.

Należy zdjąć humus oraz warstwy istniejącego boiska do piłki nożnej objętego opracowaniem. Teren należy wyrównać i przygotować pod budowę wszystkich elementów związanych z nowym kompleksem sportowym o nawierzchni syntetycznej. Ponadto należy teren budowy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, dostarczyć sprzęt i maszyny do wykonywania prac budowlanych oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie placu budowy.

## Architektura

    - Ogrodzenie

W ogrodzeniu wokół boiska do piłki nożnej należy wymienić istniejącą siatkę ogrodzeniową na panele ocynkowane o drucie φ8mm, istniejące słupki ogrodzeniowe bez zmian. Należy ponadto postawić/wybudować nowe ogrodzenie od strony bieżni.

## Konstrukcja

    - Nawierzchnia boiska do piłki nożnej

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego owymiarach całkowitych 60,0m x 100,0m na nawierzchnię przepuszczalną      z trawy syntetycznej (kolor zielony). Na boisku należy wyznaczyć linie kolorem białym. Na boisku należy przewidzieć pole do gry w piłkę nożną o min. wymiarach 56,0m x 90,0m. Należy przewidzieć wyposażenie boiska w profesjonalne bramki do gry o wymiarach 7,32m x 2,44m oraz 4 bramki mobilne o wym. 5m x 2m. Boisko o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy należy odwodnić za pomocą drenażu z rur o śr. 110 mm oraz 160mm PP o perforacji 2/3 obwodu. Wody z drenażu należy odprowadzić przewodem kanalizacji deszczowej deszczowym z rury pełnej PVC-U spienionej fi 160 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie                                  z wydanymi warunkami technicznymi przez Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 09.10.2024r.

Trawa syntetyczna:

Nawierzchnia wykonana jest z włókien:

- z włókiem 100% monofilowych prostych min. 250 mikronów lub

- włókien monofilowych prostych oraz częściowo teksturowanych min. 250 mikronów lub

- włókien typu monofil z fibrylem min. 350 i 100 mikronów

Parametry trawy syntetycznej:

→ Wysokość włókna: min. 40 mm max. 45mm

→ Dtex: min. 19 100

→ Ciężar włókna: min. 1350g/m2

→ Waga całkowita nawierzchni na m2: min. 2700g

→ Ilość pęczków: min. 8 000/m2

→ Ilość włókien: min. 114 000/m2

→ Kolor: min. dwa odcienie zieleni

→ Przepuszczalność wody przez cały system: min. 780 mm/h

→ Wytrzymałość włókna na wyrywanie po starzeniu: min. 50

→ Rodzaj trawy: tuftowana

Mata amortyzująca:

→  Grubość maty: min. 12mm

→  Rodzaj maty: mata prefabrykowana

Wypełnienie naturalne:

Piasek kwarcowy lub piasek kwarcowy i wypełnienie naturalne pochodzenia roślinnego, biologicznego. Wypełnienie naturalne pochodzenia roślinnego, biologicznego musi spełniać następujące parametry:

→ Frakcja: min. 0,8 max. 2,5 mm

→ Gęstość nasypowa: min. 0,300 g/cm3 max 0,500 g/cm3

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie dopuszcza wypełnienia w postaci korka.

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni wymagane są n/w dokumenty jako środki dowodowe:

dla trawy syntetycznej:

1) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018, dotyczący oferowanego systemu tj. trawy syntetycznej, wypełnienia  i maty, potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02 oraz potwierdzający minimalne parametry określone przez Zamawiającego;
2) Karta techniczna oferowanej nawierzchni poświadczona przez jej producenta;
3) Aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA;
4) Atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej;
5) Atest PZH dla maty amortyzującej;
6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.

Dla nawierzchni poliuretanowej:

1. Atest PZH dla ofertowanej nawierzchni PU

2. Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta

3. Raport z badań potwierdzający zgodność z normą PN EN 14877:2014-02

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.

Zastosowanie w dokumentacji projektowej bądź w toku realizacji robót materiałów nieodpowiadających powyższym wymogom, będzie stanowiło podstawę do odmowy odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska z trawy syntetycznej:

 warstwa odsączająca z piasku średniego fr. 0,1-2 mm gr. 30 cm

 tłuczeń fr. 31,5-63 mm gr. 15 cm

 tłuczeń fr. 0-31,5 mm gr. 5 cm

 kruszywo łamane – miał kamienny fr. 0-5 mm gr. 4 cm

 trawa syntetyczna 5,5cm

- Nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej oraz rozbiegu do skoku w dal

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano budowę prostej bieżni lekkoatletycznej o długości całkowitej 120,0 m w tym dodatkowy odcinek 3,0m przed linią startu, dystans biegu 100,0 m i strefa wyhamowania 17,0m. Bieżnia będzie składać z 4 torów    o szerokości 1,22m.

Dodatkowo przewiduje się skocznie do skoku w dal składającą się z rozbiegu o długości 40m, belki odbicia, zeskoczni o wym. 2,75 x 8,0 m i strefy bezpieczeństwa za zeskocznią                       o długości 5,0m. Belka do odbicia powinna być wykonana z drewna lub innego sztywnego materiału i być białego koloru o długości 1,22m i szerokości 200mm. Linia odbicia powinna znajdować się 2,0m od bliższego końca zeskoczni.

Proponowane usytuowanie bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal zgodnie z częścią graficzną opracowania.

Bieżnie oraz rozbieg do skoku w dal należy wykonać z max. spadkiem poprzecznym 1,0% oraz podłużnym 0,1%. Wody odpadowe z rozbiegu do skoku w dal będą odprowadzane na teren inwestycji.

Bieżnie lekkoatletyczną należy odwodnić za pomocą drenażu z rur o śr. 110 mm PP o perforacji 2/3 obwodu. Wody z drenażu należy odprowadzić przewodem kanalizacji deszczowej deszczowym z rury pełnej PVC-U spienionej fi 160 do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 09.10.2024r.

Nawierzchnia dla bieżni oraz rozbiegu skoku w dal typu NATRYSK przepuszczalna dla wody (warstwy):

 warstwa odsączająca z piasku średniego fr. 0,1-2 mm gr. 10 cm

 kruszywo łamane fr. 31,5-63 mm gr. 15 cm

 kruszywo łamane – kliniec fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm

 kruszywo łamane – miał kamienny fr. 0-5 mm gr. 5 cm

 ułożenie warstwy konstrukcyjnej ET o grubości min. 35 mm z mieszaniny żywicy poliuretanowej, granulatu gumowego SBR, kruszywa płukanego

 ułożenie warstwy pośredniej elastycznej na gr. ok. 11 mm (granulat gumowy SBR 1 - 4 mm z lepiszczem poliuretanowym)

 wykonanie warstwy zewnętrznej użytkowej gr. 2 mm EPDM z produkcji pierwotnej (natrysk z wykorzystaniem EPDM o frakcji 0,5 – 1,5 mm

Parametry nawierzchni przepuszczalnej:

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody, polecana głównie na boiska szkolne      i osiedlowe oraz bieżnie. Nawierzchnia jest rozwiązaniem technologicznym przeznaczonym zarówno dla profesjonalistów jak i do zastosowań mniej wymagających typu boiska wielofunkcyjne, bieżnie przyszkolne itp.

Zalety

Nawierzchnie tego rodzaju są elastyczne i trwałe w eksploatacji. Nawierzchnię można

wykonać w wersji przepuszczalnej lub nieprzepuszczalnej dla wody co umożliwia ułożenie systemu na różnych typach podbudowy.

Wykonanie

Nawierzchnia otrzymuje się dwuwarstwowo, warstwę pierwszą stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego lepiszczem, warstwa druga to system natryskowy PU z domieszką granulatu EPDM naniesiony metodą ciśnieniową.

Wytrzymałość

W trakcie eksploatacji zużywa się tylko powłoka zewnętrzna, którą okresowo poddaje się renowacji. W oparciu o nasze dotychczasowe doświadczenia można stwierdzić, że ten rodzaj nawierzchni jest eksploatowany przez wiele lat, a renowację przeprowadza się nie wcześniej niż po 5-6 latach, zależnie od intensywności użytkowania.

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:

| Parametr | Wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro | 80÷110 55÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| (dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20 ≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | ≤ 3 ≤ 3 ≤ 6 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % | ≥ 85 |

## Instalacje budowlane

    - Odwodnienie terenu

Należy przewidzieć ułożenie systemu rur drenarskich na całej powierzchni budowanego boiska oraz bieżni lekkoatletycznej. Ułożenie rur należy wykonać tak, aby zapewnić

prawidłowe funkcjonowanie systemu. Ponadto należy wykonać warstwy filtrującej oraz podbudowy z kruszywa kamiennego z uwzględnieniem lokalnych warunków glebowych wraz z warstwą odsączającą pod nawierzchnię syntetyczną.

Uwaga:

System drenażowy musi zostać zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia boiska była pozbawiona stojącej wody z uwzględnieniem obfitych opadów deszczu.

    - Zagospodarowanie terenu

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji boiska sportowego do piłki nożnej o wym. 60m x 100m (pole gry 56 x 90m) wraz z budową bieżni lekkoatletycznej oraz skoku w dal. Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej. Bieżnia lekkoatletyczna oraz rozbieg do skoku w dal wraz z strefą bezpieczną za zeskocznią z nawierzchni przepuszczalnej poliuretanowej.

Odwodnienie obiektów sportowych tj. boiska i bieżni należy przyjąć za pomocą rury drenarskiej wraz ze studzienkami.

Nawierzchnia boiska oraz bieżnia lekkoatletyczna wraz z skokiem w dal obramowane powinny obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej.

# Opis wymagań

## Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zgodnie z pkt. 2 niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Oferent zobowiązany jest znać ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu dokumentów i podczas prowadzenia robót. Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania Polskich Norm w tym     w szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac budowy w zakresie projektowania i budowy boisk piłkarskich o sztucznej nawierzchni, ogrodzeń                     z siatki oraz projektowania i budowy wjazdów publicznych i chodników.

- Podczas wykonywania zamówienia oferent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska. Podczas projektowania i wykonywania robót powinien w szczególności:

  - utrzymywać plac budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej,

  - podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z ochroną środowiska na terenie i poza terenem placu budowy oraz aby uniknąć szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub

innych, w każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające                  z zastosowanej metodologii.

- Oferent opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny     z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

- Oferent opracuje szczegółowe rozwiązania w zakresie:

  - robót budowlanych związanych z budową:

    - bieżni lekkoatletycznej,

    - skoku w dal,

    - odwodnienia terenu,

  - robót budowlanych związanych z modernizacją:

    - boiska piłkarskiego o wym. 60x100m

    - ogrodzenia panelowego

    - bramek piłkarskich

  - robót rozbiórkowych związanych z rozbiórką:

    - istniejącej nawierzchni istniejącego boiska

    - istniejących bramek piłkarskich

    - istniejącego ogrodzenia (siatki ogrodzeniowej bez słupów)

- Zamawiający wymaga, aby zostały opracowane WWiORB dla następujących elementów i procesów budowlanych:

  - teren budowy – wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem.

  - wymagania dotyczące materiałów - wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla

 zgodne z postanowieniami zadania, zatwierdzonymi dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inwestora,

 nowe i nieużywane. sprzęt, maszyny budowlane , środki transportu - wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

 wykonanie robót decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji, zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych.

  - kontrola jakości - wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

  - odbiór robót warunkiem przystąpienia do przejęcia robót jest zatwierdzenie następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

 dzienników budowy,

 dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

 dokumentów dotyczących stosowanych materiałów,

 dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

 certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,

 deklaracji zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną,

 świadectwa jakości,

 protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych,

 protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji,

 dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych urządzeń,

 powykonawczej dokumentacji budowy,

 pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania instalacji.

# Część informacyjna

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów:

Dla terenu na którym zlokalizowana jest planowana inwestycja obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski.

# Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Teren przewidziany pod realizację inwestycji stanowi działka o numerze ewidencyjnym nr 193/4, 192/4, 191/1, 190/1 obręb 0006 Jordanów Śląski i jest zlokalizowana jest na terenie Gminy Jordanów Śląski.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, Zamawiający – Gmina Jordanów Śląski przedstawi Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 725;

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 320

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych- tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 311.

  - Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2018 poz. 1603

  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne - tekst ujednolicony Dz. U. z 2023 poz. 1752,

  - Ustawa z dnia 4 marca r. 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej tekst jednolity - Dz. U. z 2021 poz. 214

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 54

  - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1478

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późniejszymi zmianami.

  - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. z 2018 r. , poz. 2081 z późniejszymi zmianami.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U. 2021 poz. 2458

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz.U. 2021 poz. 2454

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2013 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 2016 r., poz. 124.

  - - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie - Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. tekst ujednolicony w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. z 2018r. poz. 1935.

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dz. U. Z 1995 r. Nr 25, poz. 133.

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobów i trybu dokonywania podziałów nieruchomości - Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663.

  - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Dz. U. z 2011r. Nr 263, poz. 1572.

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeżeli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia oraz do korzystania z aktualnych wersji jeśli nastąpią jakieś zmiany. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania obowiązujących przepisów. W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, iż Wykonawcą uzasadni ten fakty oraz uzyska zgodę Zamawiającego.

# Inne dokumenty – w załączeniu

  - Mapa do celów projektowych w skali 1:500

  - Badania geotechniczne

  - Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 09.10.2024r.

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków – teren objęty opracowaniem podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Wpływ inwestycji na środowisko – projektowana inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowiska naturalne. Do realizacji inwestycji zostaną wykorzystane wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające wymaganiom określonym w niniejszym PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) i ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zm.).

 Zabezpieczenie pożarowe – projektowane obiekty nie będą stwarzały zagrożenia pożarowego

Dla planowanego obiektu sportowego przeznaczonego dla użyteczności publicznej, w którym przewiduje się nie więcej niż 50 osób zgodnie z §12 pkt. 1 oraz §3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej oraz zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

 Wpływ eksploatacji górniczej – teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.