OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2619G na odcinku Leśno-Parzyn – odcinek od km 7+134,24 do km 8+834,24

ZADANIE JEST REALIZOWANE PRZY DOFINANSOWANIU W RAMACH:

Funduszu Leśnego zgodnie z zarządzeniem nr 13 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 stycznia 2025 w sprawie udziału Lasów Państwowych we wspólnych przedsięwzięciach drogowych mających związek z gospodarką leśną.

W przypadku nie otrzymania dofinansowania zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SWZ, dokumentacji projektowej oraz projektowanych postanowieniach umownych stanowiących załącznik do SWZ.

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

- Zamówienie obejmuje roboty budowlane branży drogowej,  na odcinku Leśno-Parzyn – odcinek od km 7+134,24 do km 8+834,24

- Istniejący odcinek drogi powiatowej nr 2619G sklasyfikowano pod względem technicznym jako drogę lokalną - "L". Szerokość pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha się od 8,2-18,6m.

Istniejącą warstwę jezdną stanowi nawierzchnia asfaltowa oraz lokalnie nawierzchnia tłuczniowa stabilizowana mechanicznie o zmiennej szerokości od 3,5 do 6,0m. Jezdnia została zamknięta poboczem o szerokości ca. 1,0m Wzdłuż całego odcinka drogi powiatowej nie występują ciągi piesze oraz rowerowe. W pasie drogowym zlokalizowane są: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyżowania z

drogami gminnymi. Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo na przyległy teren. Stan istniejących nawierzchni zweryfikowano na podstawie badań geotechnicznych. W ramach prac polowych wykonano 7 otworów badawczych o głębokości do 3,0m w istniejącej nawierzchni przez cały jej przekrój za pomocą wiertnicy o średnicy 150mm.

Jezdnia - km: 5+450,0-8+834,2

- klasa techniczna ulicy - L1/2 (dwukierunkowa)

- prędkość projektowa - 30km/h

- szerokość nawierzchni jezdni - 5,0m

- szerokość pobocza - 1,0m

- długość przebudowywanego odcinka - 3 384,2m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciążenie na oś - 100 kN

Z uwagi na trudne warunki terenowe wynikające z zagospodarowania terenu (niewielka szerokość pasa drogowego) oraz niekorzystne ukształtowanie terenu (poziom drogi przebiega poniżej poziomu otaczającego terenu) zaprojektowano szerokość nawierzchni jezdni – 5,0m

Zjazdy publiczne

- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny

- szerokość nawierzchni - 4,0-5,5m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciążenie na oś - 100 kN

Zjazdy indywidualne

- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny

- szerokość nawierzchni - 4,0-5,0m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciążenie na oś - 100 kN

UWAGA: Materiały z rozbiórki tj. znaki pionowe, materiał z frezowania warstw drogowych na odcinku przebudowy do złożenia w miejscu pobliskim wskazanym przez Zamawiającego.

- UWAGA: Dokumentacja projektowa  obejmuje większy zakres. W ramach zamówienia zostanie wykonany odcinek drogi Leśno-Parzyn –  od km 7+134,24 do km 8+834,24.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy szczegółowy dla każdej branży sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r ( Dz.U.2021.2458 z dnia 29.12.2021).

- Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że Wykonawca składa ofertę z ceną określoną ryczałtowo - złożony przez wykonawcę kosztorys ofertowy stanowi jedynie uzasadnienie merytoryczne oferowanej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, oraz załącznikach do niej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.