SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

Inwestycja: Wymiana  leżaków instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej

CPV: 45330000-9

Adres: 	ul. Piłsudskiego 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

Inwestor:  Administracja Domów Mieszkalnych nr 4

Oddział Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

ul. Drzymały 10

66-400 Gorzów Wlkp.

Gorzów Wlkp. 02-03-2026r.

- Wymagania ogólne

  - Nazwa zamówienia

Wymiana leżaków instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku niemieszkalnym przy ulicy Piłsudskiego 47 w Gorzowie Wlkp..

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.

  - Klasyfikacja robót objętych Specyfikacją Techniczną

45332200-5	Roboty instalacyjne hydrauliczne

45000000-7	Roboty budowlane

45110000-1	Roboty przygotowawcze

45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od wykonania tych robót w ramach zamówienia.

  - Zakres robót objętych specyfikacją Techniczną

-rozbiórka podwieszonych sufitów i zabudów pokrywających rurociągi

-zerwanie gipsowo -trzcinowej izolacji rur c.w.u.

-przebicie otworów w ścianach piwnicznych i fundamentowych

-demontaż części leżaka wodnego na odcinkach wykonanych z rur stalowych

-demontaż leżaków cwu i cyrkulacji z rur stalowych

-wykonanie  nowego leżaka zimnej wody z rur z polipropylenu wraz z założeniem zaworów podpionowych i wykonaniem połączenia z istniejącą częścią instalacji

-wykonanie  nowego leżaka ciepłej wody i cyrkulacji z rur z polipropylenu wraz z założeniem zaworów podpionowych i wykonaniem połączenia z istniejącym zasilaniem z rur PE i wykonaniem opomiarowania

-izolacja założonych rurociągów

-wywóz i utylizacja gruzu i odpadów

  - Informacje o terenie budowy

Prace budowlane i instalacyjne będą prowadzone wewnątrz budynku o funkcji niemieszkalnej. Podczas prowadzonych prac budynek będzie normalnie użytkowany bez wprowadzania znaczących ograniczeń w użytkowaniu lokali. Piwnice przez które przebiega leżak są częścią wynajmowanych lokali ale nie są intensywnie użytkowane -podczas prac zostanie zapewniony dostęp do tych pomieszczeń.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy.

  - Zgodność robót ze Specyfikacją Techniczną

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

  - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne środki do ochrony robót i osób. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

  - Organizacja zaplecza placu budowy dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy we własnym zakresie.

- Wymagania dotyczące stosowanych materiałów

  - Jakość i rodzaj materiałów

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót. Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. Wykonawca udostępni w/w dokumenty na każde żądanie Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

  - Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością odmowy przyjęcia wykonanych robót.

  - Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnego wyznaczenia przez Wykonawcę miejsca czasowego składowania materiałów w obrębie terenu budowy, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

- Wymagania dotyczące stosowanego sprzętu i maszyn budowlanych

Wykonawca przystępując do wykonania zamówienia powinien zabezpieczyć możliwość z korzystania z odpowiedniej ilości narzędzi, sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych do jego realizacji.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca przystępując do robót winien mieć możliwość korzystania ze środków transportu umożliwiających dostawę materiałów i wywóz gruzu i złomu z budowy. Materiały i wszelkie elementy wymagane do przeprowadzenia prac powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórców. Wywóz gruzu i złomu powinien się odbywać przystosowanym do tego celu.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Leżaki instalacji wodociągowych wykonać z rur z polipropylenu łączonych poprzez zgrzewanie.

Wymianie podlega:

-instalacja zimnej wody -wszystkie odcinki leżaka wodnego wykonane z rur stalowych, które nie zostały wcześniej wymienione odcinkowo na instalację z polipropylenu,

-instalacja ciepłej wody -leżak wodny na całej długości w poziomie piwnic od rur przyłączeniowych (zasilających budynek z wymiennikowni ciepła znajdującej się w sąsiednim budynku) do zaworów podpionowych.

Na całym przebiegu leżaka wodnego poza przejściami przez ściany należy zastosować otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej. W przejściach przez przegrody pionowe zastosować rury przepustowe z pcw. Przy wymianie instalacji należy stosować zawory odcinające kulowe mosiężne z jednoczesnym założeniem śrubunków (Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie zaworów z tworzyw sztucznych, ani wykonanych z metali ale montowanych do instalacji przez zgrzewanie). Przy każdym pionie wodnym należy założyć zawór kulowy mosiężny ze śrubunkiem i podłączyć do istniejących wodomierzy radiowych.

Należy stosować średnice rurociągów z PP:

-50mm dla odcinków leżaków zimnej i ciepłej wody zasilającej trzy lub więcej pionów,

-40mm dla odcinków leżaków zimnej i ciepłej wody zasilającej dwa piony,

-32mm dla odcinków leżaków zimnej i ciepłej wody zasilającej jeden pion, oraz dla cyrkulacji ciepłej wody dla trzech i więcej pionów,

-25mm dla cyrkulacji ciepłej wody dla jednego lub dwóch pionów.

Rozebrane podczas prac zabudowy i podwieszone sufity należy odtworzyć (bez wykonywania na nich okładzin zewnętrznych z płytek ceramicznych lub innych materiałów).

- Zasady obmiaru robót (w przypadku rozliczenia kosztorysowego)

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją kosztorysową w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robót wykonuje Wykonawca, a jego wyniki przedstawia w kosztorysie zamiennym (powykonawczym) przedstawianym Zamawiającemu jako część dokumentacji odbiorowej. Przedstawiciel Zamawiającego dokonuje weryfikacji prawidłowości danych zawartych w kosztorysie powykonawczym.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.

- Odbiór robót budowlanych

  - Ogólne zasady odbioru robót

Roboty podlegać mogą następującym rodzajom odbiorów:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Odbiór po upływie okresu i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie i gwarancji.

Odbiór ostateczny (końcowy) jest niezbędny do rozliczenia robót, natomiast odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór po upływie okresu gwarancji przeprowadzany jest jeżeli tak wynika z umowy lub specyfiki prowadzonych prac.

  - Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z kosztorysem i specyfikacją techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadzi komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określi umowa. Z czynności odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

W przypadku stwierdzenia wad należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanych robót   z wymaganiami określonymi w kosztorysie i specyfikacji technicznej, i przedstawić je ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonanych robót zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą.

  - Odbiór po upływie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu, wykonanych robót, po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego będzie podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający będzie zgłaszać wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach.

- Podstawa płatności

Rozliczenie robót objętych specyfikacją techniczną, zostanie dokonane wg określonych w umowie zasad, po wykonaniu ustalonego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.

W przypadku rozliczenia kosztorysowego podstawę wyliczenia wartości prac oraz płatności stanowić będzie wartość robót obliczona na podstawie określonych w ofercie cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez Zamawiającego.