Załącznik nr 1

do Specyfikacji Warunków Zamówienia

nr TP-10/26

Załącznik nr 1

do umowy nr TP-10/26

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów 
z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących elementów, których rodzaj, ilość 
i miejsce przeznaczenia przedstawiono w tabeli poniżej.

Pakiet nr 1

| L.p. | Nazwa asortymentu |  | Ilość |  |  |  |  | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parter – pomieszczenie nr H21, Zakład Patomorfologii, CDITN, budynek nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | szafka mobilna z szufladą |  | 2 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 13 poniżej tabeli |  |
| 1.2. | regał otwarty |  | 1 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |  |
| 1.3. | regał na biurko |  | 1 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |  |
| 2. | Parter – pomieszczenie bez numeru, informacja, CDITN, budynek nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | szafka zamykana |  | 1 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 6 poniżej tabeli |  |
| 3. | Parter – pomieszczenie nr 027A, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | biurko | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |
| 3.2. | dostawka do biurka | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 3 poniżej tabeli |
| 3.3. | kontenerek 3-szufladowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |
| 3.4. | szafka mobilna | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 9 poniżej tabeli |
| 3.5. | szafa aktowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |
| 3.6. | szafa wąska ubraniowa | 6 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 10 poniżej tabeli |
| 4. | Parter – pomieszczenie nr 020, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | szafa magazynowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |
| 5. | Parter – pomieszczenie nr bez numeru, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | szafa wąska ubraniowa | 6 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 10 poniżej tabeli |
| 5.2. | szafka 1-osobowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 9 poniżej tabeli |
| 6. | Parter – pomieszczenie nr 113, hol, Dział Fizjoterapii Onkologicznej, ORO budynek nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | lada recepcyjna | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 23 poniżej tabeli |
| 6.2. | kontenerek 3-szufladowy | 2 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |
| 6.3. | szafa aktowa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |
| 6.4. | szafka nadstawka | 1 szt. |  |  |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 11 poniżej tabeli |
| 7. | Parter – pomieszczenie nr 024, Konsylium Onkologiczne, budynek nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | biurko na stelażu metalowym |  | 1 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 1 poniżej tabeli |  |
| 7.2. | kontenerek 3-szufladowy |  | 2 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |
| 7.3. | szafa ubraniowo –aktowa |  | 1 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 8 poniżej tabeli |  |
| 8. | I piętro – pomieszczenie nr 2.4, Jadłodajnia Bogatka, budynek nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | kontenerek 3-szufladowy |  | 1 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |
| 9. | I Piętro – pomieszczenie nr 1.12, Dział DIiBI, budynek nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | biurko na stelażu metalowym |  | 3 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 1 poniżej tabeli |  |
| 9.2. | kontener 3-szufladowy |  | 3 szt. |  |  |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |
| 10. | Parter – pomieszczenie nr 34, pokój socjalny, Zakład Fizyki Medycznej, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | zabudowa kuchenna |  |  |  | 1 kpl. |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 22 poniżej tabeli |  |
| 11. | Parter – pomieszczenie nr 25, pokój biurowy, Zakład Fizyki Medycznej, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | szafa narożna aktowa |  |  | 1 szt. |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 16 poniżej tabeli |  |  |
| 12. | Parter – pomieszczenie nr 38, pokój biurowy, Zakład Fizyki Medycznej, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | szafa z drzwiami przesuwnymi (typu komandor) |  |  |  | 1 szt. |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 17 poniżej tabeli |  |
| 13. | I Piętro – pomieszczenie 112, punkt pielęgniarski, Oddział Chirurgii Onkologicznej, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | lada pielęgniarska |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 23 poniżej tabeli |  |  |  |
| 13.2. | szafka nadstawka |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 11 poniżej tabeli |  |  |  |
| 13.3. | szafka gospodarcza -boksy |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 6 poniżej tabeli |  |  |  |
| 14. | I Piętro – pomieszczenie nr 116, magazyn, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | szafa magazynowa |  |  | 3 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |  |  |  |
| 14.2. | szafka nadstawka |  |  | 3 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 11 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15. | III Piętro – pomieszczenie 317, pokój lekarski, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | biurko |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15.2. | kontenerek 3-szufladowy |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15.3. | stół |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 19 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15.4. | szafa z drzwiami przesuwnymi |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 15 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15.5. | szafka gospodarcza |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 6 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15.6. | szafka wisząca |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 14 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15.7. | szafka łazienkowa z blatem |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 12 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15.8. | regał na książki |  |  | 3 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |  |  |  |
| 15.9. | szafa 5-skrytkowa/boksy |  |  | 2 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 18 poniżej tabeli |  |  |  |
| 16. | Parter- Administracja, budynek nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | biurko |  |  | 15 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |  |  |  |
| 16.2. | kontenerek 3-szufladowy |  |  | 15 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |  |  |
| 16.3. | szafa aktowa |  |  | 3 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |  |  |  |
| 16.4. | szafka gospodarcza |  |  | 3 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 6 poniżej tabeli |  |  |  |
| 17. | Parter, I piętro, pomieszczenie nr 0.16,1.03/1.05/1.07, Administracja, budynek nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. | stół konferencyjno-gabinetowy |  |  | 3 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 20 poniżej tabeli |  |  |  |
| 17.2. | nadstawka na szafę |  |  | 2 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 11 poniżej tabeli |  |  |  |
| 17.3. | nadstawka na szafę |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 11 poniżej tabeli |  |  |  |
| 18. | Parter – pomieszczenie nr 8, pokój lekarzy, blok operacyjny, Oddział Chirurgii Onkologicznej, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | biurko |  |  | 2 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |  |  |  |
| 18.2. | kontenerek 3-szufladowy |  |  | 2 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |  |  |
| 18.3. | szafa aktowa |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |  |  |  |
| 18.4. | szafka 6-skrytkowa |  |  | 2 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 9 poniżej tabeli |  |  |  |
| 19. | Parter – pomieszczenie nr 17, pokój oddziałowej, blok operacyjny, Oddział Chirurgii Onkologicznej, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. | biurko |  |  | 2 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |  |  |  |
| 19.2. | kontenerek 3-szufladowy |  |  | 2 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |  |  |
| 19.3. | szafa aktowa |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |  |  |  |
| 19.4. | szafka gospodarcza |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 6 poniżej tabeli |  |  |  |
| 19.5. | stolik kwadratowy |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 21 poniżej tabeli |  |  |  |
| 19.6. | regał otwarty z półkami |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |  |  |  |
| 19.7. | szafka 1-osobowa |  |  | 6 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 9 poniżej tabeli |  |  |  |
| 19.8. | szafa wąska ubraniowa |  |  | 6 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 10 poniżej tabeli |  |  |  |
| 20. | Parter – pomieszczenie nr 0.05, pokój biurowy, Administracja, budynek nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. | biurko |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |  |  |  |
| 20.2. | kontenerek 3-szufladowy |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |  |  |
| 21. | Parter - pomieszczenie P7, pokój kierownika przychodni CDITN, budynek nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. | biurko |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |  |  |  |
| 21.2. | kontenerek 3-szufladowy |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |  |  |  |
| 21.3. | szafa aktowa |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |  |  |  |
| 21.4. | szafka gospodarcza |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 6 poniżej tabeli |  |  |  |
| 21.5. | stolik kwadratowy |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 21 poniżej tabeli |  |  |  |
| 21.6. | szafa aktowa |  |  | 2 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |  |  |  |
| 21.7. | szafka 1-osobowa |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 9 poniżej tabeli |  |  |  |

Pakiet nr 2

| L.p. | Nazwa asortymentu |  |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parter – pomieszczenie nr H21, Zakład Patomorfologii, CDITN, budynek nr 8 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 2. | Parter – pomieszczenie nr A24, Apteka, CDITN budynek nr 8 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | krzesło tapicerowane |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 1 poniżej tabeli |
| 3. | Parter – pomieszczenie nr 027A, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 2 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  | 1 szt. |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 3.2. | krzesło plastikowe |  | 2 szt. |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 3 poniżej tabeli |
| 4. | I Piętro – pomieszczenie nr 113, Dział Fizjoterapii Onkologicznej, ORO budynek nr 10 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | krzesło plastikowe |  | 4 szt. |  |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 3 poniżej tabeli |
| 5. | Parter – pomieszczenie nr 118, Oddział Chirurgii Onkologicznej budynek nr 3 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 6. | I Piętro – pomieszczenie nr 103, Odcinek Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, Oddział Chirurgii Onkologicznej, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |
| 6.1. | krzesło obrotowe tapicerowane |  |  | 4 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4 poniżej tabeli |
| 6.2. | Fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  | 1 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 7. | I Piętro – pomieszczenie nr 1.12, DIiBI, budynek nr 9 |  |  |  |  |  |
| 7.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  | 3 szt. |  | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 8. | I piętro – pomieszczenie nr 124, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 4 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | fotel rozkładany |  |  |  | 3 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 6 poniżej tabeli |
| 9. | I piętro – pomieszczenie nr 106-109,111,120-121, Pracownia Brachyterapii, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 2 |  |  |  |  |  |
| 9.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  |  | 20 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 10. | Parter – pomieszczenie nr 024A, Konsylium Onkologiczne, budynek nr 4 |  |  |  |  |  |
| 10.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  |  | 1 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 11. | I piętro – pomieszczenie nr 113, Oddział Onkologii Klinicznej, CDITN budynek nr 8 |  |  |  |  |  |
| 11.1. | sofa |  |  |  | 1 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 8 poniżej tabeli |
| 11.2. | krzesło stacjonarne z podłokietnikiem (sztaplowane) |  |  |  | 3 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |
| 12. | II piętro – pomieszczenie nr 213, Oddział Onkologii Klinicznej, CDITN budynek nr 8 |  |  |  |  |  |
| 12.1. | sofa |  |  |  | 1 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 8 poniżej tabeli |
| 12.2. | krzesło stacjonarne z podłokietnikiem (sztaplowane) |  |  |  | 3 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |
| 13. | Parter, I, II piętro – korytarz, Oddział Onkologii Klinicznej, CDITN budynek nr 8 |  |  |  |  |  |
| 13.1. | szezlong dla pacjentów |  |  |  | 6 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 9 poniżej tabeli |
| 13.2. | krzesło do poczekalni |  |  |  | 120 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |
| 14. | Parter – pomieszczenie bez numeru, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, CDITN budynek nr 8 |  |  |  |  |  |
| 14.1. | krzesło tapicerowane |  |  |  | 24 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 1 poniżej tabeli |
| 15. | Parter – Administracja, budynek nr 5 |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  | 15 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 16. | I piętro, pomieszczenie nr 1.03/1.05/1.07. Administracja, budynek nr 5 |  |  |  |  |  |
| 16.1. | fotel gabinetowy |  |  |  | 8 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |
| 16.2. | fotel konferencyjny |  |  |  | 16 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 7 poniżej tabeli |
| 17. | Parter – pomieszczenie nr 8, pokój lekarski, blok operacyjny, Oddział Chirurgii Onkologicznej, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |
| 17.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  |  | 2 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 18. | Parter – pomieszczenie nr 17, pokój pielęgniarki oddziałowej, blok operacyjny, Oddział Chirurgii Onkologicznej, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |
| 18.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  |  | 2 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 18.2. | krzesło plastikowe |  |  |  | 4 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 3 poniżej tabeli |
| 19. | Parter – poczekalnia, Izba Przyjęć, Oddział Chirurgii Onkologicznej, budynek nr 3 |  |  |  |  |  |
| 19.1. | krzesło plastikowe |  |  |  | 25 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 3 poniżej tabeli |
| 19.2. | krzesło do poczekalni |  |  |  | 15 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 2 poniżej tabeli |
| 20. | Parter – pomieszczenie nr 0.05, pokój biurowy, Administracja, budynek nr 5 |  |  |  |  |  |
| 20.1. | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  |  | 1 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 21. | Parter – pomieszczenie nr P7, pokój kierownika, Przyszpitalna Przychodnia Onkologiczna, CDITN, budynek nr 8 |  |  |  |  |  |
| 21.1 | fotel obrotowy z zagłówkiem |  |  |  | 1 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 5 poniżej tabeli |
| 21.2. | krzesło tapicerowane |  |  |  | 1 szt. | szczegółowy opis znajduje się w punkcie 1 poniżej tabeli |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Poniższe warunki stanowią wymagania odcinające, graniczne. Niespełnienie

choćby jednego z poniżej wymienionych wymagań spowoduje odmowę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i odstąpienie od umowy z przyczyn, za które

odpowiada WYKONAWCA.

Ogólne wymagania dotyczące elementów wyposażenia dla pakietu nr 1

– szafy, szafki, biurka, regały, zabudowy:

- korpusy wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765, pokrytej obustronnie melaminą; gęstość płyty: min. 720 kg/m3; klasa higieniczności E1;

- fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765, pokrytej obustronnie melaminą; gęstość płyty: min. 720 kg/m3; klasa higieniczności E1;

- wieniec dolny i górny wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 
o grubości min. 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą; gęstość płyty: min. 660 kg/m3; klasa higieniczności E1;

- półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg DIN 68765 o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą; gęstość płyty: min. 720 kg/m3; klasa higieniczności E1; półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie;

- nośność półek: dla szaf aktowych przy szerokości półki około 800 mm minimum 30 kg, dla półki o szerokości około 1000 mm minimum 40 kg, dla szaf magazynowych/gospodarczych przy szerokości około 800 mm minimum 40 kg;

- boki szaf i regałów posiadają otwory do regulacji wysokości półek na całej wysokości, odległość pomiędzy otworami wynosi: max. 30 mm;

- plecy mebli wykonane z płyty HDF grubości 18 mm, w kolorze białym, (18mm to min grubość);

- krawędzie płyt od strony miejsc widocznych (korpusy i fronty) wykończone obrzeże PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty, wszystkie krawędzie doklejek są zaoblone;

- uchwyty we frontach szafek w kolorze aluminium, łukowate lub o innym kształcie pozbawionym ostrych załamań i krawędzi, do akceptacji Zamawiającego 
min. 3 rodzaje do wyboru;

- zawiasy montowane do wewnątrz, nierdzewne, mocowane na wkręty, mechanizm pozwalający na wypinanie drzwi oraz na regulację elementów frontowych w trzech płaszczyznach; kąt otwarcia min. 95o, zalecany 110o, mechanizm zamykania ze sprężyną, gwarantowana wytrzymałość zawiasów min. 80 tys. cykli (udokumentowane certyfikatem); system cichego domykania;

- wszystkie szuflady wyposażone w metalowe prowadnice kulkowe, z ogranicznikiem wysuwu zapobiegającym wypadaniu, prowadnice wytrzymałe na obciążenie min. 30 kg;

- szafy i regały osadzone na nóżkach o wysokości ok. 10 cm, wyposażonych 
w regulatory wysokości; nóżki wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7035, o przekroju okrągłym o średnicy około 3 cm;

- kolorystyka mebli do uzgodnienia na podstawie dostarczonych wzorników kolorów oferowanych przez Producenta w ilości min. 15 dekorów;

UWAGA: Wyposażenie przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Meble muszą posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych PN-EN 14073-2 (lub równoważnej), wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Certyfikat należy załączyć wraz z dostawą. Ze względu na jakość, wytrzymałość 
i powtarzalność, szafy muszą być klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce oraz dostarczane do Zamawiającego w ustalonych terminach.

1. Biurko na stelażu metalowym – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm] poniżej w tabeli,

- łączna ilość: 4 sztuki;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 12 I piętro, budynek nr 9, DIiBI | 3 szt. 1600x800x760 |
| 2. | pokój biurowy | 024, parter, budynek nr 4 Konsylium onkologiczne | 1 szt. 1400x600x730 |

- opis elementów:

- blat wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 36 mm, trójwarstwowej, w klasie higieniczności E1, pokrytej obustronnie melaminą o podwyższonej odporności na ścieranie;

- biurko oparte na stelażu metalowym;

- biurko wyposażone w półkę/koszyk na okablowanie;

- wszystkie wąskie krawędzie oklejone obrzeżem PVC/ABS o grubości min. 2 mm, 
w kolorze identycznym jak płyta;

- nośność konstrukcji: min. 200 kg;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta (dostępnych min. 15 dekorów).

2. Biurko – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm] poniżej w tabeli,

- łączna ilość: 23 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 0.27A, parter, budynek nr 2 | 1 szt. 1200x650x760 |
| 2. | pokój biurowy | 317, III piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 1300x600x760 |
| 3. | pokój biurowy | parter, budynek nr 5 | 15 szt. 1400x700x760 |
| 4. | pokój biurowy | 8, parter, blok operacyjny budynek 3 | 2 szt. 1400x700x760 |
| 5. | pokój biurowy | 17, parter, blok operacyjny budynek 3 | 2 szt. 1400x700x760 |
| 6. | pokój biurowy | 0.05, parter, budynek nr 5 | 1 szt. 1400x700x760 |
| 7. | pokój biurowy | P7, parter, budynek nr 8 | 1 szt. 1400x700x760 |

- opis elementów:

- blat wykonany z płyty wiórowej, o grubości min. 36 mm, trójwarstwowej 
w klasie higienicznej E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie;

  - biurko oparte na płytach bocznych wiórowych o grubości min. 36 mm;

  - biurko posiada w tzw. tylnej części płytę o wysokości 250 mm – usztywniającą konstrukcję biurka, zamontowaną od blatu;

  - wszystkie wąskie krawędzie oklejone doklejką w kolorze identycznym jak płyta grubości minimum 2 mm;

  - nośność całości konstrukcji min. 200 kg;

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie dostarczonych wzorników Producenta.

3. Dostawka biurka - wymagania:

- wymiary całkowite – długość x szerokość (głębokość) x wysokość [mm] poniżej 
w tabeli;

- łączna ilość: 1 sztuka;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 0.27A, parter, budynek nr 2 | 1szt. 1700x600x760 |

4)	opis elementów:

  - blat wykonany z płyty wiórowej, o grubości min. 36 mm, trójwarstwowej 
w klasie higieniczności E1 pokrytej obustronnie warstwą melaminy 
o podwyższonej odporności na ścieranie;

  - wszystkie wąskie krawędzie oklejone doklejką w kolorze identycznym jak płyta grubości minimum 2 mm;

  - nośność całości konstrukcji min. 200 kg;

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie dostarczonych wzorników Producenta.

4.	Kontenerek 3-szufladowy - wymagania:

- wymiary: głębokość x wysokość x szerokość [mm] poniżej w tabeli, 
poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 31 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 1.12 I piętro, budynek nr 9, IT | 3 szt. 420x550x600 |
| 2. | pokój biurowy | 024, parter, budynek nr 4 WZT | 2 szt. 420x550x650 |
| 3. | recepcja | 113, parter, budynek nr 10 ORO | 2 szt. 420x550x600 |
| 4. | pokój biurowy | 2.4 I piętro, budynek nr 7 Jadłodajnia Bogatka | 1 szt. 420x550x600 |
| 5. | pokój biurowy | 0.27A, parter, budynek nr 2 | 1 szt. 420x550x600 |
| 6. | pokój lekarski | 317, III piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 420x550x600 |
| 7. | pokój biurowy | parter, budynek nr 5 | 15 szt. 420x550x600 |
| 8. | pokój biurowy | 8 parter, blok operacyjny budynek 3 | 2 szt. 420x550x600 |
| 9. | pokój biurowy | 17 parter, blok operacyjny budynek 3 | 2 szt. 420x550x600 |
| 10. | pokój biurowy | 0.05, parter, budynek nr 5 | 1 szt. 420x550x600 |
| 11. | pokój biurowy | P7, parter, budynek nr 8 | 1 szt. 420x550x600 |

4) opis przedmiotu:

- kontener dostawny podblatowy;

- korpusy z płyty melaminowanej;

- szuflady metalowe na prowadnicach kulowych (łożyskowych) wyposażony               
w piórnik; całość zamykana zamkiem centralnym (system klucza głównego 
- MASTER KEY);

- uchwyty z aluminium anodowanego;

- kółka z bieżnikiem dostosowane do użytkowania na powierzchniach twardych (wykładziny PVC), lecz nierysujących powierzchni;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

5)	kształt poglądowy:

5. Regał na książki/regał otwarty z półkami/regał na biurko – wymagania:

- wymiary: głębokość x wysokość x szerokość [mm] poniżej w tabeli, poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 6 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój lekarski | 317, III piętro, budynek nr 3 | 3 szt. 400x1900x800 regał na książki |
| 2. | pokój lekarski | H21, parter, Budynek nr 8 Zakład Patomorfologii | 1 szt. 580x250x900 regał otwarty z półkami |
| 3. | pokój lekarski | H21, parter, Budynek nr 8 Zakład Patomorfologii | 1 szt. 540x260x500 regał na biurko |
| 4. | pokój pielęgniarki oddziałowej | 17, parter blok operacyjny, budynek nr 3 | 1 szt. 780x290x1900 regał otwarty z półkami |

- opis elementów:

  - regał otwarty wyposażony w 2 regulowane półkami;

  - regał na książki wyposażony w 5 półek; na nóżkach z aluminium;

  - regał otwarty wyposażony w 4 półki; na nóżkach z aluminium;

  - regał na biurko wyposażony w 2 półki; bez nóżek;

  - półki w regale na książki regulowane skokowo;

  - tył każdego regału wzmocniony plecami z płyty;

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

6. Szafka zamykana/gospodarcza/ - wymagania:

- wymiary: głębokość x wysokość x szerokość [mm], poniżej w tabeli; poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 8 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt informacyjny | korytarz budynek nr 8 | 1 szt. 600x450x720 szafka zamykana |
| 2. | pokój lekarski | 317, III piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 700x250x1075 szafka gospodarcza |
| 3. | pokój socjalny | 112 I piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 400x400x1100 szafka gospodarcza (boksy) |
| 4. | pokój biurowy | parter, budynek nr 5 | 3 szt. 800x450x800 szafka gospodarcza |
| 5. | pokój biurowy | 17, parter, blok operacyjny budynek 3 | 1 szt. 800x420x810 szafka gospodarcza |
| 6. | pokój biurowy | P7, parter, przychodnia budynek 8 | 1 szt. 800x420x810 szafka gospodarcza |

- opis elementów:

szafka zamykana:

  - szafka wolnostojąca podblatowa osadzona na nóżkach;

  - zamek centralny;

  - uchwyt z aluminium anodowanego;

  - Wnętrze szafki bez półek;

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników dostarczonych przez Producenta.

SZAFKA GOSPODARCZA:

  - szafka wolnostojąca osadzona na nóżkach;

  - zamek centralny;

  - uchwyt z aluminium anodowanego;

  - wewnątrz 2 półki regulowane skokowo;

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników dostarczonych przez Producenta.

7. Szafa aktowa/magazynowa – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm] poniżej w tabeli,                   poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 14 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | recepcja | 113, parter, budynek nr 10 ORO | 1 szt. 800x420x2000 szafa aktowa |
| 2. | pokój biurowy | 0.27A, parter, budynek nr 2 | 1 szt. 800x420x2000 szafa aktowa |
| 3. | pomieszczenie magazynowe | 116, I piętro, budynek nr 3 | 3 szt. 775x550x1900 szafa magazynowa |
| 4. | pomieszczenie magazynowe | 020, parter, budynek nr 2 | 1 szt. 950x600x2000 szafa magazynowa |
| 5. | pokój biurowy | parter, budynek nr 5 | 3 szt. 800x420x2000 szafa aktowa |
| 6. | pokój biurowy | 8, parter, blok operacyjny budynek 3 | 1 szt. 800x420x2000 szafa aktowa |
| 7. | pokój biurowy | 17, parter, blok operacyjny budynek 3 | 1 szt. 800x420x2000 szafa aktowa |
| 8. | pokój biurowy | P7, parter, przychodnia budynek 8 | 1 szt. 800x420x2000 szafa aktowa + 2 szt. 600x420x2000 szafa aktowa |

- opis elementów:

  - szafa o wysokości 2000 mm, wyposażona w 5 półek (6 poziomów/przestrzeni na segregatory lub inne przedmioty;

  - wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm;

  - półki regulowane skokowo;

  - zamek baskwilowy, system Master Key;

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

8. Szafa ubraniowo-aktowa – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm] poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 1 sztuka;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 024, parter, budynek nr 4 Konsylium Onkologiczne | 1 szt. 800x420x2000 |

- opis elementów:

- szafa przeznaczona do przechowywania odzieży i akt;

- podział pionowy wnętrza 50/50; lewa strona wyposażona w 5 półek z możliwością regulacji wysokości; prawa strona przeznaczona na odzież: w górnej części znajduje się półka (z wolną przestrzenią nad nią o wysokości ok. 40 cm), natomiast pod półką (w odległości ok. 20 cm) zamontowany drążek ubraniowy;

- wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

9. Szafka mobilna/ szafka 6-skrytkowa/szafka 1-osobowa - wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm] poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 11 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | szatnia | 0.27A, parter, budynek nr 2 | 1 szt. 720x550x2000 szafka mobilna |
| 2. | szatnia | 8, parter, blok operacyjny budynek 3 | 2 szt. 600x550x2000 szafka 6-skrytkowa |
| 3. | szatnia | 17, parter, blok operacyjny budynek 3 | 6 szt. 250x290x1900 szafka 1-osobowa |
| 4. | pokój biurowy | P7, parter przychodnia budynek nr 8 | 1 szt. 250x290x1900 szafka 1-osobowa |
| 5. | szatnia | b.nr, parter, budynek nr 2 | 1 szt. 250x290x1900 szafka 1-osobowa |

- opis elementów:

- korpus wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, o grubości 18 mm;

- wieńce górny i dolny wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 36 mm;

- plecy z płyty HDF, wpuszczane w rowek korpusu;

- obrzeża elementów zewnętrznych zabezpieczone okleiną PVC gr. min. 2 mm, elementy wewnętrzne min. 0,8 mm;

- konstrukcja skręcana mechanicznie, przystosowana do intensywnego użytkowania;

- w górnej części wydzielona zamykana przestrzeń (oddzielona przegrodą z płyty OSB),

- z osobnym frontem;

- drzwi pełne, na zawiasach puszkowych z regulacją w trzech płaszczyznach;

- każde drzwi wyposażone w zamek meblowy indywidualny (kluczowy);

- szafka posadowiona na kółkach regulowanych o wysokości 100 mm (H=100 mm), umożliwiających poziomowanie/stabilizacje;

- szafka mobilna trzydrzwiowa, niezależne komory, na kółkach;

- szafka 6-skrytkowa – 3 drzwi po lewej stronie, 3 drzwi po prawej;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników dostarczonych przez   Producenta.

10. Szafa wąska ubraniowa - wymagania:

- wymiary całkowite – długość x szerokość (głębokość) x wysokość [mm] poniżej 
w tabeli;

- łączna ilość: 18 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | szatnia | 0.27A, parter, budynek nr 2 | 6 szt. 300x600x2000 |
| 2. | szatnia | 17, parter, blok operacyjny budynek 3 | 6 szt. 300x300x1900 |
| 3. | szatnia | b.nr, parter, budynek nr 2 | 6 szt. 300x600x2000 |

- opis elementów:

- korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm;

- wieńce górny i dolny z płyty wiórowej laminowanej gr. 36 mm;

- plecy z płyty HDF wpuszczane w rowek korpusu;

- obrzeża zewnętrzne zabezpieczone okleiną PVC gr. min. 2 mm;

- drzwi pełne, na zawiasach puszkowych z regulacją;

- szafka zamykana na zamek meblowy indywidualny (kluczowy);

- wnętrze wyposażone w drążek ubraniowy metalowy i 2 półki wewnętrzne z płyty 18 mm;

- konstrukcja przystosowana do użytkowania w pomieszczeniach o podwyższonej eksploatacji (szatnie);

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

11. Szafka nadstawka - wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm], poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 8 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | recepcja | 113, parter, budynek nr 10 ORO | 1 szt. 1250x550x700 |
| 2. | pokój socjalny | 112, I piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 1300x460x420 |
| 3. | pomieszczenie magazynowe | 116, I piętro, budynek nr 3 | 3 szt. 775x550x750 |
| 4. | pokój biurowy | 1.06, parter, budynek nr 5 | 2 szt. 800x420x750 + 1 szt. 600x420x750 |

- opis elementów:

- szafka przeznaczona do przechowywania artykułów gospodarczych;

- szafka dwudrzwiowa, zamykana na zamek meblowy;

- wnętrze wyposażone w 1 półkę;

- możliwość skokowej regulacji wysokości półek w systemie co 32 mm (nie dotyczy półek konstrukcyjnych); standard wysokości OH;

- wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty o grubości min. 36 mm;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

12. Szafka łazienkowa z blatem - wymagania:

- wymiary: głębokość x wysokość x szerokość [mm]poniżej w tabeli,

- łączna ilość: 1 sztuka,

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój lekarski | 317, III piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 470x300x860 + blat 1200x600 |

- opis elementów:

- szafka wolnostojąca podblatowa osadzana na nóżkach możliwością poziomowania;

- zamek centralny;

- uchwyt z aluminium anodowanego;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

13.	Szafka mobilna z szufladą   – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm] poniżej w tabeli,

- łączna ilość: 2 sztuki,

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój opisowy | H21, parter, Zakład Patomorfologii budynek nr 8 | 2 szt. 940x430x700 |

- opis elementów:

- szafka mobilna na kółkach jezdnych, nierysujących powierzchni twardych;

- obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm;

- szafka zamykana dwiema parami drzwi;

- szafka ma łącznie 1 półkę;

- wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm;

- szafka posiada szufladę w górnej części szafki;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

14. Szafka wisząca – wymagania:

  - wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm]poniżej w tabeli;

  - łączna ilość: 1 sztuka;

  - miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój lekarski | 317, III piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 670x400x400 |

- opis elementów:

- obudowa i fronty wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm;

- szafka zamykana na jedną parę drzwi, zamek meblowy (kluczowy);

- szafka wyposażona w 1 półkę;

- wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

15. Szafa z drzwiami przesuwnymi – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm]poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 1 sztuka;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój lekarski | 317, III piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 1820 x 600 x 2450 |

- opis elementów:

  - korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm;

  - wieńce górny i dolny z płyty wiórowej laminowanej gr. 36 mm;

  - plecy wykonane z płyty HDF wpuszczane w rowek korpusu;

  - obrzeża zewnętrzne zabezpieczone okleiną PVC min. 2 mm;

  - drzwi przesuwne w systemie jezdnym górno-dolnym, skrzydła w ramie z profilu aluminiowego;

  - system przesuwny z prowadnicą dolną i górną, wyposażony w ograniczniki oraz zabezpieczenie przed wypadaniem skrzydeł;

  - wnętrze wyposażone w półki i szuflady – układ do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji;

  - dopuszcza się konfigurację modułową wnętrza (półki regulowane, prowadnice szuflad kulkowe lub z cichym domykiem;

  - regulacja wysokości półek skokowa +/-32 mm, standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych), 6 półek;

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

16. Szafa aktowa narożna – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm], poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 1 szt., / 1 kpl;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 25 parter, Zakład Fizyki Medycznej, budynek nr 2 | 1 szt./1 kpl |

- opis elementów:

  - konstrukcja modułowa zbudowana z modułów o szerokości 800 mm.;

  - szafa narożna zestawiona z modułów prostych o szerokości 800 mm, tworzących układ w kształcie litery „L”;

  - korpus z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm.;

  - wieńce górne i dolne gr. 36 mm.;

  - plecy z płyty HDF wpuszczane w rowek korpusu;

  - obrzeża PVC min. 2 mm.;

  - wnętrze wyposażone w półki przystosowane do przechowywania dokumentów formatu A4 (nośność dostosowana do obciążenia dokumentacją);

  - fronty (drzwi) skrzydłowe lub przesuwne – do ustalenia z Zamawiającym.;

  - konstrukcja umożliwiająca stabilne połączenie modułów w narożniku oraz kotwienie do ściany (jeżeli wymagane ze względów bezpieczeństwa);

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników Producenta.

17. Szafa z drzwiami przesuwnymi (typu Komandor) – wymagania:

  - wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm], poniżej w tabeli

  - łączna ilość: 1 sztuka;

  - miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 38, parter, Zakład Fizyki Medycznej, budynek nr 2 | 1 szt. 2400 x 500 x 2500 |

4)   opis elementów:

- korpus z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm;

- wieńce górny i dolny z płyty gr. 36 mm;

- plecy z płyty HDF wpuszczane w rowek;

- obrzeża PVC min. 2 mm;

- drzwi przesuwne w systemie aluminiowym (profile aluminiowe), system jezdny górno-dolny z ogranicznikami;

- wnętrze wyposażone w półki / przegrody – układ do ustalenia z Zamawiającym;

- konstrukcja przystosowana do zabudowy stałej w pomieszczeniach biurowych lub socjalnych;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

18. Szafa 5-skrytkowa – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm]poniżej w tabeli;

- łączna ilość: 2 sztuki;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 317, III piętro, Oddział Chirurgii Onkologicznej budynek nr 3 | 2 szt. 800 x 400 x 2000 mm |

4)  opis elementów:

  - korpus z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm;

  - wieńce górny i dolny z płyty gr. 36 mm;

  - plecy z płyty HDF wpuszczane w rowek;

  - obrzeża PVC min. 2 mm na elementach zewnętrznych;

  - szafa podzielona na 5 niezależnych skrytek zamykanych indywidualnie;

  - drzwi pełne, na zawiasach puszkowych z regulacją;

  - każda skrytka wyposażona w zamek meblowy indywidualny (kluczowy);

  - konstrukcja przystosowana do intensywnego użytkowania;

  - kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawi wzorników oferowanych przez Producenta.

19. Stół - wymagania:

- wymiary całkowite – długość x szerokość (głębokość) x wysokość [mm]: poniżej 
w tabeli;

- łączna ilość: 1 sztuka;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój biurowy | 317, III piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 1000x650x760 |

- opis elementów:

- nóżki stalowe malowane proszkowo;

- blat wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 18 mm;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

20. Stół konferencyjno-gabinetowy – wymagania:

- wymiary całkowite – długość x szerokość (głębokość) x wysokość [mm]: poniżej 
w tabeli

- łączna ilość: 3 sztuki

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | gabinet biurowy | 1.03, I piętro, budynek nr 5 | 1 szt. 2000x850x760 |
| 2. | gabinet biurowy | 1.05, I piętro, budynek nr 5 | 1 szt. 1800x850x760 |
| 3. | gabinet biurowy | 1. 06, I piętro, budynek nr 5 | 1 szt. 1800x850x760 |

- opis elementów:

- nóżki stalowe malowane proszkowo;

- blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

21. Stolik kwadratowy – wymagania:

- wymiary całkowite – długość x szerokość (głębokość) x wysokość [mm]: poniżej 
w tabeli;

- łączna ilość: 2 sztuki;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój lekarski | 17, parter, blok operacyjny budynek 3 | 1 szt. 700x700x850 |
| 2. | pokój biurowy | P7, parter, przychodnia, budynek 8 | 1 szt. 700x700x850 |

- opis elementów:

- noga stalowa malowana proszkowo;

- blat wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm;

- blat kwadratowy 600*600;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

22. Zabudowa kuchenna – wymagania:

- wymiary całkowite – długość x szerokość (głębokość) x wysokość [mm]: poniżej 
w tabeli,

- łączna ilość: 1 zestaw;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój socjalny | 34, Zakład Fizyki Medycznej budynek nr 2 | 1 kpl. 1400x320x400 szafki wiszące + 1kpl. 1400x600x860 szafki stojące |

- opis elementów:

- zabudowę kuchenną stanowi komplet szafek wiszących i stojących z blatem kuchennym:

  - szafka wisząca o wymiarach 1000x320x400 – 1 szt. zamykana, dwudrzwiowa;

  - szafka wisząca o wymiarach 400x320x400 – 1 szt. zamykana, jednodrzwiowa;

  - szafka stojąca o wymiarach 1000x600x860 – 1 szt., zamykana, dwudrzwiowa;

  - szafka stojąca o wymiarach 400x600x860 – 1 szt. Wyposażona w cztery szuflady;

- wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18 mm;

- wieniec górny i dolny z płyty o grubości 36 mm;

- blat kuchenny o długości 1400 x 600 mm;

- kolorystyka płyty do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

23. Lada recepcyjna/zabudowa pielęgniarska – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm]: poniżej 
w tabeli;

- łączna ilość: 2 sztuki;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt pielęgniarski | 112, I piętro, budynek nr 3 | 1 szt. 1700x800x1700 |
| 2. | recepcja | 113, parter, budynek nr 10 ORO | 1 szt. 2600x800x1100 |

- opis elementów:

- ladę - zabudowę pielęgniarską stanowi: lada główna 1700 × 700 mm, pomocnik boczny 1000 × 400 mm, nadstawka na blat z oświetleniem LED;

- lada główna, wymiary: szerokość: 1700 mm, głębokość: 700 mm, wysokość: 760 mm

konstrukcja:

- wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z płyty wiórowej laminowanej 
o grubości 18 mm;

- przód w formie pełnej osłony do poziomu podłogi;

- elementy dekoracyjne wykonane z płyty 18 mm;

- plecy wykonane z płyty laminowanej 18 mm (pełne, konstrukcyjne – brak elementów HDF);

- cokół konstrukcyjny cofnięty, wys. ok. 100 mm;

blat:

- blat wykonany z płyty o grubości 36 mm;

- obrzeże ABS 2 mm;

- połączenia niewidoczne od strony użytkownika;

- krawędzie zabezpieczone przed wilgocią;

- pomocnik boczny, wymiary: szerokość: 1000 mm, głębokość: 400 mm, wysokość: zgodna z wysokością blatu biurka (760 mm lub wg ustaleń);

konstrukcja:

- korpus w całości z płyty laminowanej 18 mm;

- plecy z płyty laminowanej 18 mm (pełne);

- półki z płyty 18 mm;

- półki regulowane na metalowych podporach z blokadą;

blat:

- blat górny o grubości 36 mm;

- obrzeże ABS 2 mm;

nadstawka na blat;

- Wymiary: wysokość: 400 mm, szerokość dopasowana do szerokości blatu, głębokość ok. 250–300 mm;

konstrukcja:

- korpus oraz przegrody z płyty laminowanej 18 mm, półki z płyty 18 mm; brak elementów HDF;

blat górny nadstawki: płyta o grubości 36 mm, obrzeże ABS 2 mm;

oświetlenie:

- taśma LED 12V lub 24V

- barwa neutralna ok. 4000K

- profil aluminiowy z kloszem mlecznym

- zasilacz ukryty w konstrukcji

- włącznik zintegrowany

Instalacja wykonana zgodnie z obowiązującymi normami, przewody
            prowadzone w sposób niewidoczny.

materiały górnej nadstawki:

- płyta wiórowa laminowana, klasa emisji E1;

- wszystkie elementy konstrukcyjne z płyty 18 mm;

- wszystkie blaty (lada, pomocnik, nadstawka) z płyty 36 mm;

- obrzeża ABS 2 mm na elementach widocznych, okucia renomowanych producentów lub równoważne;

- montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- skręcanie konstrukcji przy użyciu systemowych łączników meblowych;

- poziomowanie zabudowy;

- trwałe zespolenie elementów;

- zabezpieczenie przed przesuwaniem;

- podłączenie i uruchomienie oświetlenia LED.

ladę - zabudowę recepcyjną – stanowi:

- zabudowa dolna oddzielająca pacjentów od personelu z dwoma stanowiskami pracy;
uwaga: zabudowa wymaga weryfikacji wymiarów na miejscu, montaż 
i dopasowanie części górnej z szybą bezpieczną, celem integracji nowej zabudowy 
z szybą z poprzedniego rozwiązania, w miejscu istniejącej z uwzględnieniem zmiany ustawienia zabudowy w recepcji;

- szerokość całkowita: 2600 mm, wysokość blatu roboczego: 760 mm, głębokość zgodna z ustaleniami po pomiarze w obiekcie;

- wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm;

- plecy pełne z płyty laminowanej 18 mm;

- przegrody konstrukcyjne z płyty 18 mm;

- zabudowa dolna pełna, oddzielająca strefę pacjenta od strefy obsługi;

- blat roboczy wykonany z płyty gr. 36 mm;

- dwustanowiskowy, każde stanowisko o szerokości 1050 mm;

- wyposażenie każdego stanowiska stanowi kontener podbiurkowy (2 szt. łącznie dla dwóch stanowisk), wysuwana półka na klawiaturę, elementy/półki/przegrody na druki i dokumentację;

Kontenery:

- korpus z płyty 18 mm

- min. 3 szuflady

- prowadnice kulkowe, pełen wysuw

- zamek centralny

- kółka jezdne (min. 2 z blokadą)

Półki na klawiaturę:

- płyta 18 mm

- prowadnice kulkowe

- montaż pod blatem roboczym,

- część górna stanowi zabudowę z szybą, wysokość zabudowy szklanej wynosi 800mm powyżej blatu, z podziałem na dwa stanowiska po 1050mm;

- szyba wykonana jest ze szkła bezpiecznego (hartowanego lub lamonowanego), krawędzie szlifowane, montaż w systemowych uchwytach lub profilach aluminiowych;

- mocowanie do istniejącej lady zgodnie z warunkami technicznymi obiektu;

- część górna stanowi kontynuację istniejącej lady – należy ją przenieść i dopasować do nowego układu;

- dopasowanie do istniejącej zabudowy;

- brakujące elementy konstrukcyjne należy wykonać i dopasować do istniejącej nowej lady;

- kolorystyka i materiały muszą być zgodne z istniejącą zabudową;

- przed realizacją Wykonawca zobowiązany jest do wykonania szczegółowej inwentaryzacji pomieszczenia;

- wszystkie wymiary należy zweryfikować na obiekcie;

- po wykonaniu pomiarów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt techniczny do akceptacji;

- realizacja możliwa wyłącznie po zatwierdzeniu projektu;

- płyta wiórowa laminowana, klasa emisji E1;

- wszystkie elementy konstrukcyjne z płyty 18 mm;

- blaty robocze gr. 36 mm;

- obrzeża ABS 2 mm na elementach widocznych;

- okucia renomowanych producentów lub równoważne;

- montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

- poziomowanie konstrukcji;

- trwałe zespolenie elementów;

- bezpieczny montaż szyby;

- uporządkowanie miejsca montażu po zakończeniu prac

Wymagania dotyczące elementów wyposażenia dla pakietu nr 2 – krzesła, fotele:

1. Krzesło tapicerowane – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm] poniżej w tabeli

- łączna ilość: 26 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | poczekalnia | Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej budynek nr 8 | 24 szt. |
| 2. | szatnia | A24, parter budynek nr 8 | 1 szt. |
| 3. | pokój biurowy | P7, parter budynek nr 8 | 1 szt. |

- opis elementów:

- krzesło na metalowej płozie;

- siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane eko – skajem;

- możliwość sztaplowania krzeseł;

- elementy metalowe chromowane;

- atest badań wytrzymałościowych;

- kolorystyka tapicerki do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

2. Krzesło do poczekalni /krzesło stacjonarne z podłokietnikiem – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm]: wymiary na rysunku;

- łączna ilość: 141 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | korytarz | I i II p. Oddział Onkologii Klinicznej budynek nr 8 | 120 szt. Krzesło do poczekalni |
| 2. | poczekalnia | parter, Izba Przyjęć budynek nr 3 | 15 szt. krzesło do poczekalni |
| 3. | punkt pielęgniarski | 113, I piętro, budynek nr 8 | 3 szt. krzesło stacjonarne z podłokietnikiem |
| 4. | punkt pielęgniarski | 228, II piętro budynek nr 8 | 3 szt. krzesło stacjonarne z podłokietnikiem |

- opis elementów:

- krzesło na metalowej płozie;

- siedzisko i oparcie miękkie tapicerowane eko – skajem;

- możliwość sztaplowania krzeseł;

- elementy metalowe chromowane;

- atest badań wytrzymałościowych;

- krzesło stacjonarne z podłokietnikiem - podparcie pleców z elastycznej siatki;

- kolorystyka tapicerki do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

3.	Krzesło plastikowe – wymagania:

- wymiary całkowite – szerokość x głębokość x wysokość [mm]:

- łączna ilość: 35 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | gabinet lekarski | 113, Dział fizjoterapii onkologicznej, budynek nr 10 | 4 szt. |
| 2. | gabinet lekarski | 0.27A, parter, budynek nr 2 | - szt. |
| 3. | punkt koordynatora | 17, parter, budynek nr 3 | 4 szt. |
| 4. | poczekalnia | parter, Izba Przyjęć Budynek nr 3 | 25 szt. |

- opis elementów:

- siedzisko i oparcie z tworzywa PP + włókno szklane;

- stelaż chromowany wykonany ze stalowego pręta o średnicy 12mm;

- stopki uniwersalne, chroniące podłogę oraz redukujące hałas podczas przesuwania;

- maksymalne statyczne obciążenie 136 kg;

- atest badań wytrzymałościowych;

- siedzisko z nakładką tapicerowaną, pianka cięta o gęstości 40kg/m3;

- kolorystyka tapicerki do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

4. Krzesło obrotowe tapicerowane – wymagania:

- wymiary: wysokość siedziska: 48-60 cm, głębokość siedziska: 42-50 cm, szerokość siedziska: 46 cm, wysokość produktu: 92-110 cm, głębokość produktu: 64 cm, szerokość produktu: 64 cm ± 2 cm dla wszystkich wymiarów;

- łączna ilość: 4 sztuki;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcinek Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego | I piętro, OPK 103 | 4 szt. |

- opis elementów:

- Krzesło obrotowe wyposażone w siłownik gazowy umożliwiający regulację wysokości i zapewniający sprężystość siedziska w najniższym położeniu, siłownik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska, obudowa amortyzatora czarna;

- siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na odkształcenia;

- ergonomiczne wyprofilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką gwarantuje maksymalny komfort siedzenia;

- synchroniczny mechanizm z regulacją kąta między oparciem, a siedziskiem, 
z możliwością ustawienia w 7 pozycjach i regulacją o 5° do przodu;

- regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego posiada dodatkową funkcją wysuwu siedziska;

- regulacja siły nacisku na oparcie w zależności od wagi użytkownika;

- oparcie krzesła regulowane, całe tapicerowane z wewnętrznym plastikiem, plastik wewnętrzny jest elementem elastycznym, dostosowującym się do ruchów siedzącego, wyklejony wylewaną w formie pianką o gęstości 55 kg/m3;

- podłokietniki posiadają regulację wysokości góra-dół (zakres regulacji 100 mm), regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji: 19 mm na stronę), nakładka poliuretanowa;

- kolor stelaża podłokietnika: czarny;

- stelaż krzesła chromowany;

- podstawa pięcioramienna w trzech wersjach kolorystycznych: czarna (tworzywo), lakierowana proszkowo na kolor metalik lub chromowana (polerowane aluminium);

- kółka jezdne do podłóg miękkich (dywanowych) lub twardych (drewnianych 
i z tworzywa);

- każde kółko jest wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia;

- waga brutto: 18,5 kg,

- kolorystyka tapicerki do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

5)	Sugerowany kształt:

Chrom (aluminium polerowane)

Podłokietnik

  - Fotel obrotowy z zagłówkiem – wymagania:

- wymiary: wysokość siedziska: 60 cm, głębokość siedziska: 50 cm, szerokość siedziska: 53 cm, wysokość produktu: 110 cm, głębokość produktu: 65 cm, szerokość produktu: 62 cm;

- ilość: 49 sztuk;

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pokój opisowy | H21, parter, Zakład Patomorfologii, budynek nr 8 | 1 szt. |
| 2. | pokój lekarski | 027A, parter, Pracownia Brachyterapii, budynek nr 2 | 1 szt. |
| 3. | pokój lekarski | 106-109, 111, 120-121, I piętro Pracownia Brachyterapii, budynek nr 2 | 20 szt. |
| 4. | pokój biurowy | parter, 0.24 Konsylium Onkologiczne budynek nr 4 | 1 szt. |
| 5. | pokój biurowy | parter, budynek 5 | 15 szt. |
| 6. | pokój biurowy | I piętro, DIiBI, budynek nr 9 | 3 szt. |
| 7. | pokój biurowy | 0.05, parter, budynek nr 5 | 1 szt. |
| 8. | pokój biurowy | 118, I piętro budynek nr 8 | 1 szt. |
| 9. | pokój biurowy | 103, I piętro budynek nr 8 | 1 szt. |
| 10. | pokój biurowy | 8, parter, budynek nr 3 | 2 szt. |
| 11. | pokój biurowy | 17, parter, budynek nr 3 | 2 szt. |
| 12. | pokój biurowy | P7, parter, budynku nr 8 | 1 szt. |

- opis elementów:

- fotel obrotowy wyposażony w siłownik gazowy komfortowo regulujący wysokość siedziska;

- mechanizm synchrodynamiczny gwarantujący dynamiczne siedzenie dzięki automatycznemu dopasowaniu ruchów siedziska i oparcia do wagi użytkownika;

- elastyczne oparcie z profilowanego tworzywa, typu siateczka;

- profilowane siedzisko z tapicerowaną poduszką;

- podłokietniki z regulacją wysokości, szerokości i głębokości;

- krzyżak wykonany z aluminium polerowanego lub malowany proszkowo;

- kółka jezdne do podłóg miękkich (dywanowych) lub twardych (drewnianych 
i z tworzywa).

5)	sugerowany kształt:

6. Fotel rozkładany – wymagania:

- wymiary całkowite:

- wersja złożona:

- szerokość bez podłokietników: 63 cm

- szerokość z podłokietnikami: 76 cm

- wysokość: 97 cm

- długość: 98 cm

- wersja rozłożona:

- szerokość bez podłokietników: 63 cm

- szerokość z podłokietnikami: 76 cm

- wysokość bez podłokietników: 36 cm

- długość: 193 cm

- grubość materaca ± 6-8 cm

- maksymalne obciążenie 150 kg.

- ilość: 3 sztuki,

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt pielęgniarski | 124, Oddział Kliniczny Radioterapii, budynek nr 4 | 3 szt. |

- opis elementów:

- wielofunkcyjny fotel rozkładany;

- rama stalowa, wykonana z wysokogatunkowej stali medycznej malowanej proszkowo. Takie rozwiązanie gwarantuje odporność na intensywne użytkowanie 
w warunkach szpitalnych oraz na regularną dezynfekcję silnymi środkami chemicznymi;

- system regulacji oparty na rastomacie umożliwia precyzyjne ustawienie oparcia w 12 różnych pozycjach, obejmujących pełen zakres od pozycji siedzącej, przez półleżącą, aż po całkowicie płaską powierzchnię do spania;

- wyposażony w ergonomiczne podłokietniki;

- posiada pojemnika na rzeczy osobiste, umieszczonego pod siedziskiem, co ułatwia przechowywanie podręcznych przedmiotów w zasięgu ręki.

- Sugerowany kształt:

7. Fotel gabinetowy/konferencyjny – wymagania:

- wymiary całkowite w opisie poniżej

- ilość: 24 sztuki,

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | gabinet | 1.03, I piętro, budynek nr 5 | 8 szt. fotel gabinetowy |
| 2. | gabinet | 1.05, I piętro, budynek nr 5 | 8 szt. fotel konferencyjny |
| 3. | gabinet | 1.07, I piętro, budynek nr 5 | 8 szt. fotel konferencyjny |

- opis elementów:

- fotel gabinetowy - wymagania

wymiary:

wysokość całkowita: 1005 mm

wysokość siedziska: 595 mm, szerokość całkowita 575 mm, głębokość całkowita 570 mm;

wysokość od podłoża do siedziska: 410 mm;

szerokość przekroju ramy 22 mm;

- płoza, stal malowana proszkowo, RAL 9005,

- oparcie tapicerowane wysokie,

- siedzisko tapicerowane,

- podłokietniki zintegrowane z rama, otwarte do tyłu, metalowe,

- nakładka podłokietnika ze sklejki

- fotel konferencyjny - wymagania

wymiary:

wysokość całkowita: 965 mm

wysokość siedziska: 465 mm, szerokość całkowita 630 mm, głębokość całkowita 625 mm, szerokość przekroju ramy 22 mm

- płoza, stal malowana proszkowo, RAL 9005,

- oparcie tapicerowane wysokie,

- siedzisko tapicerowane,

- podłokietniki zintegrowane z rama, otwarte do tyłu, metalowe,

- nakładka podłokietnika ze sklejki

8. Sofa – wymagania:

- wymiary całkowite: 
szerokość całkowita: 200 cm 
głębokość całkowita: 60 – 70 cm 
wysokość: ok. 88 – 120 cm

- ilość: 2 sztuki,

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | punkt pielęgniarski | 113, I piętro, Oddział Onkologii Klinicznej budynek nr 8 | 1 szt. |
| 2. | punkt pielęgniarski | 213, II piętro, Oddział Onkologii Klinicznej budynek nr 8 | - szt. |

- opis elementów:

- sofa 3-osobowa;

- stelaż - rama stalowa o przekroju ok.  50 x 50 mm, malowana proszkowo w kolorze RAL 9006, odporna na zarysowania i korozję;

- konstrukcja nośna siedziska: płyta meblowa;

- wypełnienie: pianka tapicerska o podwyższonej gęstości (min. T30 lub równoważna) o właściwościach trudnopalnych;

- oparcie: zintegrowane lub poduszki oparciowe, zapewniające komfort użytkowania, boczki sofy cofnięte od krawędzi siedziska, aby umożliwić siadanie z boku sofy, dopuszczalne oparcie z regulowanym zagłówkiem;

- tapicerka z tkaniny o wysokiej odporności na ścieranie (300 000 cykli Martindale lub równoważne).

- skład: warstwa wierzchnia: 100% PERMABLOK3® (winyl/uretan), podkład: 100% Hi-Loft2TM poliester, gramaturze minimum 650 g/m2

- kolorystyka tapicerki do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

- sugerowany kształt:

9. Szezlong – wymagania:

- wymiary całkowite: 
szerokość: 60-70 cm, wysokość: 85 cm, wysokość siedziska 43 cm, głębokość siedziska 45 cm,

- ilość: 6 sztuki,

- miejsce ustawienia/montażu:

| lp. | miejsce ustawienia / montażu | nr pomieszczenia, nazwa kondygnacji | liczba sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | poczekalnia | parter, Izba Przyjęć, Oddział Onkologii Klinicznej budynek nr 8 | 3 szt. |
| 2. | poczekalnia | I piętro, Oddział Onkologii Klinicznej budynek nr 8 | 3 szt. |

    - opis elementów:

- konstrukcja wewnętrzna wykonana z litego drewna, sklejki lub stali zapewniającej odpowiednią sztywność i trwałość;

- konstrukcja oparta na metalowej podstawie wykonanej z profilu stalowego 
o wymiarach ok.  50*50 mm malowana proszkowo (kolor do wyboru przez Zamawiającego);

- elementy konstrukcyjne zabezpieczone przed odkształceniem;

- stabilna podstawa zapewniająca bezpieczeństwo użytkowania;

- elementy tapicerowane, szezlong składa się z następujących elementów:

- siedzisko w całości tapicerowane;

- oparcie z boku ławeczki (prawa lub lewa strona do ustalenia z Zamawiającym);

- dodatkowo poduszka w kształcie walca;

- wypełnienie pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości, odporna na odkształcenia przy intensywnym użytkowaniu, parametry pianki: gęstość min. 30–35 kg/m³, twardość dobrana do mebli użytkowych (komfort siedzenia);

- Tkanina tapicerska powinna być wykonana z materiału przeznaczonego do zastosowań medycznych, materiał musi spełniać następujące parametry: rodzaj: winyl medyczny / skaj medyczny, gramatura: min. 650 /m²;

- tapicerka z tkaniny o wysokiej odporności na ścieranie (300 000 cykli Martindale lub równoważne);

- skład: warstwa wierzchnia: 100% PERMABLOK3® (winyl/uretan), podkład: 100% Hi-Loft2TM poliester, o gramaturze minimum 650 g/m2, właściwości: powłoka antybakteryjna, powłoka antygrzybiczna, odporność na plamy, łatwość czyszczenia, certyfikaty i normy (lub równoważne): EN 1021-1/EN 1021-2 – odporność na zapalenie;

- kolorystyka tapicerki do uzgodnienia na podstawie wzorników oferowanych przez Producenta.

  - sugerowany kształt:

|  | podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WYKONAWCY |
| --- | --- |