Zakres prac remontowych na obiekcie Przystań Kajakowa ul. Radomska 5:

- Wymiana pokrycia dachowego bez ingerencji w konstrukcję dachu, wymiana orynnowania, wykonanie prac dekarskich, remont tarasu zadaszonego

- Remont:

a)    2 pomieszczeń sanitarnych i przyległych do nich 3 szatni i 2 toalet  polegający na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV

- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej

- wykonanie pryszniców ściennych z odpływami liniowymi

- wymianie odcinków instalacji kanalizacyjnej od pryszniców i umywalek oraz

wymianie instalacji ZW i CWU  w remontowanych pomieszczeniach (montaż

zaworów)

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- wymiana wentylatorów elektrycznych

- wymianie wieszaków ściennych i ławek

- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach

- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)

- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu w częściach sanitarnych

- położeniu granplastu na wysokość  2 metrów  w szatniach

- wymianie grzejników

- wykonanie 2 nawiewników ściennych termostatycznych z filtrem

b)  pomieszczenia ergometrów polegającym na:

- wymianie grzejników

- wymianie płytek podłogowych,

- położeniu granplastu na wysokość  2 metrów

- wykonanie 1 nawiewnik1 ściennego termostatycznego z filtrem

- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)

- wymianie luster ściennych

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

c) pomieszczenia sala sportowa polegającym na:

- cekolowaniu parkietu/ położeniu wykładziny

- położeniu granplastu na wysokość  150 cm

- wymianie drabinek do ćwiczeń

- wymianie luster ściennych

- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)

- wykonanie 2 nawiewników ściennych termostatycznych z filtrem

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- remoncie kanałów grzejnych (piaskowanie i pomalowanie krat, pomalowanie

grzejników)

- wymianie wentylatorów elektrycznych

d) pomieszczenia siłownia polegającym na:

- położeniu wykładziny puzlowej

- położeniu granplastu na wysokość  150 cm

- wymianie drabinek do ćwiczeń

- montaż luster ściennych

- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)

- wykonanie 2 nawiewników ściennych termostatycznych z filtrem

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- remoncie kanałów grzejnych (piaskowanie i pomalowanie krat, pomalowanie

grzejników)

- wymianie kratek wentylacyjnych

- wymianie sprzętu do ćwiczeń

e) pomieszczenia basenu ćwiczeń polegającym na:

- wymianie barierek i stojaka na stal nierdzewną

- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach

- wymianie płytek podłogowych i ściennych

- wymianie lustra

- wymianie grzejników

- wykonanie 1 nawiewnika ściennego termostatycznego z filtrem

- remoncie sufitu ( częściowa wymiana płyt karton gips, cekolowanie i

pomalowanie farbą do pomieszczeń wilgotnych )

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

f) pomieszczenia WC ogólnodostępnego polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV

- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- wymiana wentylatorów elektrycznych

- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach

- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)

- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu w częściach sanitarnych

- wymianie grzejników

g) pomieszczenia suszarni polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV

- wykonanie rekuperatora ściennego

- wymianie płytek ściennych do samego sufitu i podłogowych

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach

- cekolowaniu sufitów i pomalowanie? (farba zmywalna na ścianach)

- wymianie grzejników

- wymianie stojaków na suszenie kapoków wykonane z stali nierdzewnej

f) pomieszczenia biurowego z sanitariatem i prysznicem polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV

- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- wymiana wentylatorów elektrycznych

- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach

- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)

- położeniu granplastu w części biurowej do wysokości 150 cm

- wymianie grzejników

g) pomieszczenia, prysznic z WC polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV

- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- wymiana wentylatorów elektrycznych

- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach

- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)

- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu w częściach sanitarnych

- wymianie grzejników

h) pomieszczenia gospodarczego polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV

- wymianie płytek ściennych i podłogowych, armatury sanitarnej

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach

- cekolowaniu sufitów i ścian i pomalowanie (farba zmywalna na ścianach)

- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu w częściach sanitarnych

- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu

- wymianie grzejników

h) pomieszczenia gospodarczego zewnętrznego polegającym na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV z dociskiem

- wymianie płytek ściennych i podłogowych

- wymiana oświetlenia na ledowe (oświetlenie nie może wytwarzać energii

biernej)

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wykonaniu hydroizolacji w remontowanych pomieszczeniach

- cekolowaniu sufitów i pomalowanie

- położeniu granplastu powyżej płytek do sufitu

- wymianie grzejników

i) korytarzy polegające na:

- wymianie stolarki drzwiowej na PCV

- wymianie płytek podłogowych

- położeniu granplastu do wysokości 170 cm powyżej farba zmywalna na ścianach

- wymianie grzejników

3. Ponadto w obiekcie należy wykonać monitoring w częściach:

- sala sportowa

- świetlica

- korytarze

- siłownia

- sala ergometrów

- basen ćwiczeń

4. Zabudować pionowe elementy  instalacji kanalizacyjnej płytą GK wodoodporną.

5. Dostawa i montaż 3 solarów o łącznej mocy do 5kW, wysokość kolektora 80-90 mm, montowane bezpośrednio na dachu budynku (mapka). Opis pokrycia dachu poz. 181 przedmiaru.

6. Dostawa i montaż 8 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,84kW, o wysokości 
30 mm, montowane bezpośrednio na dachu budynku (mapka). Opis pokrycia dachu poz. 181 przedmiaru.

7. Wymiana na skraju parkingu od strony brzegowej płytki ostrzegawczej dla niewidomych.