FORMLUARZ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ – CZĘŚĆ 1

| WYMAGANIA MINIMALNE |  | SPEŁNIENIE WYMAGANIA |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie | Proszę o wskazanie producenta i modelu | [Producent, model] |
| PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA |  | TAK/NIE jeżeli nie opisz równoważne parametry |
| 1. | 48 portów 10/100/1000BaseT RJ-45 UPoE (do 60W per port) | TAK/NIE |
| 2. | Dodatkowy slot na moduł rozszerzeń (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap) z możliwością obsadzenia modułami (zależnie od potrzeb): - 4x1G SFP, - 8x1/10G SFP/SFP+, - 2x40G QSFP, - 2x25G SFP28, - 4x100M/1G/2.5G/5G/10GBaseT RJ-45. | TAK/NIE |
| 3. | Moc dostępna dla PoE: - 822W (z jednym zasilaczem o mocy 1100W), - 822W (z dwoma zasilaczami o mocy 1100W pracującymi w układzie redundantnym), - 1800W (z dwoma zasilaczami o mocy 1100W pracującymi w układzie współdzielenia mocy). | TAK/NIE |
| 4. | Możliwość stackowania przełączników z zapewnieniem następujących funkcjonalności: - Przepustowość w ramach stosu - 480Gb/s, - 8 urządzeń w stosie, - Zarządzanie poprzez jeden adres IP, - Możliwość tworzenia połączeń cross-stack Link Aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z IEEE 802.3ad, - Wsparcie dla mechanizmu Stateful Switchover (SSO) dla urządzeń połączonych w stos, który polega na ustanowieniu jednego z urządzeń w stosie jako urządzenia aktywnego (active) a drugiego jako urządzenia zapasowego (standby) wraz z pełną synchronizacją informacji pomiędzy tymi urządzeniami w celu zminimalizowania przerwy podczas przełączania ruchu (dla protokołów warstwy drugiej), - Możliwość współdzielenia mocy zasilaczy (grupa do czterech urządzeń w stosie) tzn. zasilacze stanowią zasób wspólny dla grupy przełączników (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość „pożyczania” mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takie są zainstalowane w stosie). | TAK/NIE |
| 5. | Zasilanie i chłodzenie: - Redundantne i wymienne moduły wentylatorów, - Możliwość instalacji zasilacza redundantnego AC 230V. Zasilacze wymienne (możliwość instalacji/wymiany „na gorąco” – ang. hot swap), - Przełącznik umożliwia podtrzymanie zasilania z portów PoE podczas restartu urządzenia, - W przypadku wyłączenia przełącznika np. w wyniku zaniku zasilania, przełącznik umożliwia przywrócenie zasilania PoE do zasilanego urządzenia PD (powered device) w czasie nie dłuższym niż 30 sekund od włączenia przełącznika (od powrotu zasilania przełącznika), - Przełącznik wspiera IEEE 802.3az EEE (redukcja zużycia energii dla portów w stanie bezczynności). | TAK/NIE |
| PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE |  |  |
| 1. | Szybkość przełączania zapewniająca pracę z pełną wydajnością wszystkich interfejsów - również dla pakietów 64-bajtowych (przełącznik line-rate). | TAK/NIE |
| 2. | Przepustowość przełącznika (switching capacity): 256 Gb/s (bez podłączenia do stosu), 736 Gb/s (z podłączeniem do stosu). | TAK/NIE |
| 3. | Prędkość przesyłania (forwarding rate): 190.47 Mpps (bez podłączenia do stosu), 547.62 Mpps (z podłączeniem do stosu). | TAK/NIE |
| 4. | Bufor pakietów – 16MB | TAK/NIE |
| 5. | Pamięć DRAM – 8GB | TAK/NIE |
| 6. | Pamięć flash – 16GB | TAK/NIE |
| WYMAGANIA FUNKCJONALNE |  |  |
| 1. | Obsługa: - 1 000 aktywnych sieci VLAN, - 32 000 adresów MAC, - 32 000 tras IPv4, - 16 000 tras IPv6, - Ilość wpisów w listach kontroli dostępu Security ACL – 5000, - ilość wpisów w listach kontroli dostępu QoS ACL – 5000, - 1000 interfejsów SVI L3, - 128 interfejsów L3, - Jumbo frame 9198B, - 128 połączeń zagregowanych typu „port channel”, - 16 linków w ramach jednego połączenia zagregowanego typu „port channel” LACP. | TAK/NIE |
| 2. | Obsługa protokołu NTP. | TAK/NIE |
| 3. | Obsługa IGMPv1/2/3 i MLDv1/2 Snooping. | TAK/NIE |
| 4. | Przełącznik wspiera następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, - Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+), - IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - Obsługa 128 instancji protokołu STP, - Wsparcie dla protokołu REP (Resilient Ethernet Protocol), - Redundancja połączeń uplink bez używania protokołu spanning-tree lub funkcji portchannel umożliwiająca aktywację zapasowego łącza uplink po wykryciu awarii łącza podstawowego wraz z możliwością wskazania, dla których sieci VLAN pierwszy uplink jest łączem podstawowym a drugi uplink zapasowym a dla których przypisanie jest odwrotne. Realizacja funkcji automatycznego powrotu do ustawień sprzed awarii (preempt) po przywrócenia aktywności liku podstawowego. | TAK/NIE |
| 5. | Obsługa protokołu LLDP (IEEE 802.1ab) i LLDP-MED. | TAK/NIE |
| 6. | Realizacja funkcji 802.1Q tunneling (QinQ). | TAK/NIE |
| 7. | Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC. | TAK/NIE |
| 8. | Obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego. | TAK/NIE |
| 9. | Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP. | TAK/NIE |
| 10. | Mechanizmy związane z bezpieczeństwem sieci: - Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik umożliwia zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level), - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN, - Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - Obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, - Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, - Możliwość uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie oraz możliwość jednoczesnego uwierzytelniania na porcie telefonu IP i komputera PC podłączonego za telefonem, - Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176, - Funkcjonalność flexible authentication (możliwość wyboru kolejności uwierzytelniania – 802.1X/uwierzytelnianie w oparciu o MAC adres/uwierzytelnianie oparciu o portal www), - Obsługa funkcji Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard, - Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) – w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard) i ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard), - Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS i TACACS+, - Obsługa list kontroli dostępu (ACL) następujących typów: - Port ACL umożliwiające kontrolę ruchu wchodzącego (inbound) na poziomie portów L2 przełącznika, - VLAN ACL umożliwiające kontrolę ruchu pomiędzy stacjami znajdującymi się w tej samem sieci VLAN w obrębie przełącznika, - Routed ACL umożliwiające kontrolę ruchu routowanego pomiędzy sieciami VLAN, - Możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia); - Możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1ae (MACSec) dla wszystkich portów przełącznika (dla połączeń switch-switch) kluczami o długości 128-bitów (gcm-aes-128), - Wbudowane mechanizmy ochrony warstwy kontrolnej przełącznika (CoPP – Control Plane Policing), - Realizacja funkcji Private VLAN zarówno na portach dostępowych oraz portach trunk (obsługa wielu sieci primary VLAN na jednym porcie trunk oraz wielu sieci secondary vlan na jednym porcie trunk). | TAK/NIE |
| 11. | Obsługa mechanizmów zapewaniających autentyczność uruchamianego oprogramowania oraz hardware urządzenia w tym: - sprawdzanie autentyczności oprogramowania (w tym firmware, BIOS i system operacyjny urządzenia) przed uruchomieniem urządzenia, - bezpieczna sekwencja uruchamiania, - sprzętowy układ umożliwiający sprawdzenie autentyczności urządzenia. | TAK/NIE |
| 12. | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - Implementacja 8 kolejek dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi, - Implementacja algorytmu Shaped Round Robin dla obsługi kolejek, - Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority), - Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting), - Kontrola sztormów dla ruchu broadcast/multicast/unicast, - Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP – poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. | TAK/NIE |
| 13. | Obsługa protokołów i mechanizmów routingu: - Routing statyczny dla IPv4 i IPv6, - Routing dynamiczny – RIP, OSPF do 1000 tras, PIM Stub do 1000 tras, - Policy-based routing (PBR), - Obsługa protokołu redundancji bramy (VRRP) z obsługą 256 grup, - Obsługa 10 tuneli GRE (Generic Routing Encapsulation). | TAK/NIE |
| 14. | Przełącznik umożliwia lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego – mechanizmy SPAN, RSPAN. | TAK/NIE |
| 15. | Przełącznik posiada funkcjonalność umożliwiającą przechwytywanie ruchu z wybranych interfejsów fizycznych urządzenia i generowanie plików typu „pcap” do dalszej analizy przy pomocy oprogramowanie zewnętrznego. | TAK/NIE |
| 16. | Przełącznik posiada wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienia rekomendowane zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, radiowy punkt dostępowy WiFi, stacja sieciowa, router itp.). | TAK/NIE |
| 17. | Funkcjonalność sondy IP SLA Responder. | TAK/NIE |
| 18. | Wsparcie dla protokołu OpenFlow 1.3. | TAK/NIE |
| 19. | Funkcjonalność Time Domain Reflectometer (TDR) umożliwiająca wykonanie testu kabla UTP podłączonego do portu miedzianego GigabitEthernet (1Gb/s) oraz wykrycie uszkodzonej pary. | TAK/NIE |
| 20. | Zarządzanie: - Port konsoli, - Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band, - Możliwość realizacji dostępu do konsoli znakowej lub wbudowanego graficznego interfejsu zarządzającego poprzez połączenie bezprzewodowe Bluetooth przy pomocy dodatkowego adaptera usb Bluetooth podłączanego do portu USB przełącznika. Funkcjonalność umożliwia kontrolę dostępu do konsoli poprzez mechanizm lokalnego konta logowania lub mechanizm AAA, - Plik konfiguracyjny urządzenia możliwy do edycji w trybie off-line (możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej możliwość uruchomienia urządzenia z nową konfiguracją, - Obsługa protokołów SNMPv3, SSHv2, SCP, sftp (SSH File Transfer Protocol), https, syslog, - Możliwość konfiguracji za pomocą protokołu NETCONF (RFC 6241) i modelowania YANGa (RFC 6020) oraz eksportowania zdefiniowanych według potrzeb danych do zewnętrznych systemów, - Wsparcie dla protokoły RESTCONF, - Wsparcie dla protokołu gNMI, - Przełącznik posiada diodę umożliwiającą identyfikację konkretnego urządzenia podczas akcji serwisowych, - Przełącznik posiada wbudowany tag RFID w celu łatwiejszego zarządzania infrastrukturą, - Port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie ma możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB; - Urządzenie może zostać wyposażone w zewnętrzną pamięć przeznaczoną np. do wykorzystania przez aplikacje uruchomiane w kontenerach Docker w postaci klucza USB 3.0 o pojemności 120GB; - Funkcja programowego resetu urządzenia do ustawień fabrycznych wraz z całkowitym i nieodwracalnym (3-krotne nadpisanie) wyczyszczeniem takich danych jak: konfiguracja urządzenia, pliki logów, zmienne bootowania (startowe), dane uwierzytelniające (tzw. credentials), obrazy oprogramowania, klucze szyfrujące, - Wbudowany graficzny interfejs zarządzania przełącznikiem. | TAK/NIE |
| 21. | Możliwość próbkowania (bez samplowania) i eksportu statystyk ruchu do zewnętrznych kolektorów danych ze wsparciem sprzętowym dla protokołu NetFlow – obsługa 64000 strumieni (flow). | TAK/NIE |
| 22. | Realizacja rozszerzenia protokołu NetFlow w postaci tzw. Flexible NetFlow, który umożliwia monitorowanie większej ilości informacji zawartej w pakiecie danych od warstw 2 do 7, bardziej granularne monitorowanie ruchu i definiowanie monitorowanych przepływów (flow) poprzez elastyczne definiowanie pól kluczowych. | TAK/NIE |
| 23. | Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie. | TAK/NIE |
| 24. | Możliwość tworzenia i uruchamiania skryptów Python bezpośrednio na przełączniku. | TAK/NIE |
| PARAMETRY FIZYCZNE |  |  |
| 1. | Możliwość montażu w szafie rack 19”. | TAK/NIE |
| 2. | Wysokość urządzenia 1 RU. | TAK/NIE |
| 3. | Głębokość chassis urządzenia z wentylatorami i zasilaczami mniejsza niż 50 cm. | TAK/NIE |
| WYPOSAŻENIE URZĄDZENIA |  |  |
| 1. | Przełącznik musi zostać wyposażony w zasilacz redundantny o mocy 1100W identyczny jak zasilacz podstawowy. | TAK/NIE |
| 2. | Przełącznik musi zostać wyposażony w moduł do łączenia w stos data wraz z kablem stakującym o długości 30 cm. | TAK/NIE |
| 3. | Przełącznik musi być wyposażony w kabel o długości 30 cm umożliwiający podłączenie do grupy przełączników współdzielących energię elektryczną. | TAK/NIE |
| 4. | Urządzenie musi zostać wyposażone w licencję subskrypcyjną na wymagane funkcjonalności na okres 3 lat. | TAK/NIE |
| DODATKOWE WYPOSAŻENIE PRZEŁĄCZNIKA |  |  |
| 1. | Moduł uplink 2x40G QSFP – 4 szt. | TAK/NIE |
| 2. | Wkładki 40GE SR duplex LC pochodzące z oferty producenta przełącznika – 8 szt. | TAK/NIE |
| 3. | Kabel stakujący o długości 1m – 2szt., | TAK/NIE |
| DOSTAWA I INSTALACJA |  |  |
| 1. | Zamawiający wymaga, aby Sprzęt: - spełniał wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązującym w Polsce prawie, - nie był zarejestrowany na inny podmiot niż Wykonawca lub Zamawiający, - nie wykazywał jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość ich prawidłowego użytkowania, - został dopuszczony do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, - był zgodny ze stosowanymi normami technicznymi, - posiadał certyfikaty dopuszczające do stosowania w Unii Europejskiej, - posiadał gwarancję na Sprzęt zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszego opisu. | TAK/NIE |
| 2. | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, aktualnie obecne w linii produktowej producenta i jednocześnie nie mogą znajdować się na liście „end- of-sale”, „end-of-life” oraz „end-of-support” producenta. | TAK/NIE |
| 3. | Urządzenia muszą posiadać najnowszą dostępną stabilną wersję Oprogramowania. | TAK/NIE |
| 4. | Nie dopuszcza się oferowania urządzeń, dla których producent nie udostępnia już najnowszej wersji oprogramowania / systemu operacyjnego. | TAK/NIE |
| 5. | Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich niezbędnych elementów konfiguracyjnych i montażowych, w tym odpowiedniej ilości patchcordów światłowodowych oraz innych elementów niezbędnych do instalacji, konfiguracji i uruchomienia dostarczonego Sprzętu. | TAK/NIE |
| 6. | Zakres prac obejmuje między innymi: - Przygotowanie projektu technicznego migracji sieci zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; - Instalacja i konfiguracja nowych urządzeń w infrastrukturze Zamawiającego. - Przeprowadzenie migracji na nowe urządzenia. - Przeprowadzenie testów poprawności działania po migracji. - Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. | TAK/NIE |
| GWARANCJA |  |  |
| 1. | Na dostarczone Urządzenia/oprogramowanie Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na okres co najmniej 36 miesięcy opartego na świadczeniach serwisowych producenta. Start serwisu liczony będzie od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Strony Protokołu Odbioru Wdrożenia. | TAK/NIE |
| 2. | Usługa wsparcia technicznego musi być realizowana w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, naprawa lub wymiana uszkodzonego urządzenia w trybie NBD (następnego dnia roboczego). | TAK/NIE |
| 3. | Wykonawca w ramach realizacji Umowy zapewni Zamawiającemu przez okres minimum 36 miesięcy od podpisania protokołu Odbioru Wdrożenia: - prawo do pobierania nowych wersji i aktualizacji; - wymianę Urządzenia w przypadku zdiagnozowania awarii; - dostarczenie sprawnego urządzenia lub jego elementu podlegającego wymianie do miejsca zainstalowania urządzenia uszkodzonego w uzgodnieniu z Zamawiającym; - możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez dostęp do zasobów producenta rozwiązania; - dostęp do pomocy technicznej producenta; - nieograniczona ilość zgłoszeń serwisowych; - dostęp do materiałów producenta takich jak: techniczna dokumentacja, internetowa baza wiedzy, forum internetowe producenta oprogramowania/urządzeń; - dostęp do poprawek i uaktualnień oprogramowania objętego usługą wsparcia oraz nowych wersji; - dostęp do portalu www. producenta oprogramowania umożliwiającego zarządzanie posiadanymi licencjami, podniesienie lub obniżenie (jeśli producent oficjalnie wspiera poprzednie wersje) wersji oprogramowania; - dostęp do rejestru licencji (dostępnego przez portal www producenta oprogramowania/urządzeń). | TAK/NIE |
| 4. | Wykonawca wraz z dostawą urządzeń przekaże warunki gwarancyjne i serwisowe Sprzętu, w tym procedury zgłaszania awarii, dostępne kanały komunikacyjne z serwisem producenta. Do zamówienia muszą zostać dostarczone procedury zgłaszania awarii w formie elektronicznej edytowalnej. | TAK/NIE |
| 5. | Dla zapewnienia wysokiego poziomu usług serwisowych Wykonawca musi posiadać certyfikat ISO 9001 oraz 27001 w szczególności w zakresie świadczenia serwisu sprzętu komputerowego. Zgłoszenia serwisowe będą przyjmowane w języku polskim w trybie 24x7 przez dedykowany serwisowy moduł internetowy oraz infolinię w języku polskim. Wykonawca na etapie składania ofert winien przedłożyć dokumenty: Certyfikat ISO 9001 oraz 27001 w szczególności w zakresie świadczenia serwisu sprzętu komputerowego. | TAK/NIE |
| 6. | Wszystkie części zamienne muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji, z terenu Polski lub UE. | TAK/NIE |
| 7. | Wszystkie naprawy urządzeń oraz aktualizacje muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis producenta urządzeń. | TAK/NIE |