ZP/39/2026 – Załącznik A

Pakiet nr 1

TABELA NR 18 – LODÓWKA PODBLATOWA MEDYCZNA

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lodówka medyczna o wymiarach: - szerokość: 600 mm, - głębokość: 620 mm, - wysokość: 820 mm Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Pojemność całkowita min. 150 litrów |  |
|  | Pojemność użytkowa min. 130 litrów |  |
|  | Regulowany zakres temperatury od +3 do +16 stopni |  |
|  | Dynamiczny system chłodzenia |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie |  |
|  | Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury |  |
|  | Wewnętrzne oświetlenie LED |  |
|  | Liczba półek min. 3 |  |
|  | Drzwi przeszklone – szkło izolacyjne wyposażone w uchwyt drążkowy |  |
|  | Obudowa stalowa lakierowana na biało |  |
|  | Wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |
|  | Zamek |  |
|  | Alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania |  |
|  | Optyczny i akustyczny sygnał alarmowy |  |
|  | Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków |  |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie nie później niż do 25.06.2026 r. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  2A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

....................................................................................

data i podpis