ZP/39/2026 – Załącznik A

Pakiet nr 1

TABELA NR 21 – STANOWISKO NADZORU

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Lada pełniąca funkcję stanowiska nadzoru – wymiary według formularza asortymentowo – cenowego |  |
|  | Lady przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w których wykonywane są procedury medyczne. Lady, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
|  | Zewnętrzna powierzchnia korpusu lady powinna być wykonana z białej płyty tworzywowej, nienasiąkliwej, odpornej na wilgoć i płyny, a także na wodę. Powierzchnia płyty gładka, półmatowa. Płyta o gęstości nie większej niż 550 kg/m3. Nie dopuszcza się powierzchni zewnętrznej lady wykonanej z płyty wiórowej melaminowanej |  |
|  | Wewnętrza powierzchnia korpusu lady – część użytkowa wykonana z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników |  |
|  | Korpus oraz front lady o łącznej grubości min. 36 mm. Wąska krawędź korpusu lady zabezpieczona przez okleinowanie wspólnym obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych wzorników. Nie dopuszcza się osobnego obrzeża dla części zewnętrznej oraz wewnętrznej korpusu |  |
|  | Lada posadowiona na cokole metalowym, lakierowanym proszkowo, o wysokości min. 60 mm i grubości min. 40 mm. Cokół musi być wyposażony w stopki regulacyjne, umożliwiające poziomowanie mebla |  |
|  | Blat roboczy lady powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, pokrytej obustronnie melaminą o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Wąskie widoczne krawędzie blatu zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Wąskie niewidoczne krawędzie blatu zabezpieczone są obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Pod blatem roboczym, w celu wzmocnienia konstrukcji zamontowana belka wykonana z metalowego profilu o przekroju min. 50x30 mm, zakończona z dwóch stron płaskownikiem o grubości min. 5 mm przykręcanym do boków lady oraz blatu. Belka lakierowana proszkowo mocowana do blatu śrubami metrycznymi M6, natomiast do boków śrubami M8 |  |
|  | W przypadku lad złożonych z kilku modułów, pomiędzy modułami powinna być wstawiona podpora metalowa w postaci nogi w kształcie odwróconej litery U. Elementy pionowe podpory wykonane z profilu o przekroju min. 60x30 mm, połączone ze sobą poziomym profilem o przekroju min. 50x30 mm |  |
|  | Pionowy element nogi lady powinien być cofnięty od krawędzi blatu w celu uniknięcia ewentualnej kolizji pomiędzy nogą, a krzesłem osoby pracującej przy ladzie |  |
|  | W przypadku lad złożonych z kilku modułów, belka wspierająca pod blatem montowana jest do boku lady oraz do poziomego elementu podpory metalowej |  |
|  | Górny blat (blat nadstawki) wpuszczany pomiędzy korpus i front lady, powinien być wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej, obustronnie pokrytej melaminą o grubości min. 25 mm w kolorze białym. Wąska widoczna krawędź blatu zabezpieczona przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Pozostałe krawędzie zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Blat nadstawki wsparty na płycinowych nogach, wykonanych z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości min. 18 mm. Wąskie widoczne krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, pozostałe o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym |  |
|  | Dodatkowo, pod blatem nadstawki umieszczony regał otwarty o wymiarach: - szerokość: ok. 43 cm, - głębokość: 10 cm, - wysokość dopasowana do przestrzeni pomiędzy blatem roboczym lady, a blatem nadstawki |  |
|  | Regał wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej, o grubości 18 mm, w kolorze białym, wąskie widoczne krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 2 mm, w kolorze do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników, pozostałe krawędzie zabezpieczone obrzeżem ABS o grubości min. 0,5 mm w kolorze białym. Regał wyposażony w jedną półkę umieszczoną w połowie wysokości regału, montowaną na stałe, regał bez wieńca dolnego – stawiany na blacie roboczym, wieniec górny wpuszczany pomiędzy boki regału |  |
|  | Pod blatem nadstawki zamontowana listwa LED w oprawie aluminiowej z mleczną szybką. Oprawa zamontowana w wyfrezowane korytko – nie dopuszcza się oprawy przyklejanej powierzchniowo. Barwa światła biała – ciepła. Okablowanie listwy LED niewidoczne, włącznik powinien znajdować się w listwie LED |  |
|  | Każdy blat lady powinien być wyposażony w fabrycznie przygotowane otwory z zamontowanymi przelotami kablowymi, służącymi do przeprowadzenia okablowania z powierzchni blatu do umieszczonych pod jego powierzchnią metalowych kanałów na kable. Każdy blat wyposażony w metalowy kanał na kable o długości dopasowanej do długości stanowiska |  |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie nie później niż do 25.06.2026 r. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  2A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

....................................................................................

data i podpis