ZP/39/2026 – Załącznik A

Pakiet nr 1

TABELA NR 42 - STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKÓW Z OGRZEWACZEM NOWORODKOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Stanowisko mobilne składające się z 1 x blat, 1 x szafka 2-drzwiowa z wysuwaną półką pod wagę, 1 x ogrzewacz noworodkowy mocowany do stelaża |  |
|  | Wymiary całkowite stanowiska: szerokość: 900 mm głębokość: 700 mm wysokość od podłoża do blatu: 900 mm wysokość całkowita stolika: 970 mm Wymiar powierzchni użytkowej blatu 800x650 mm |  |
|  | WYKONANIE: - stelaż aluminiowy lakierowany proszkowo na biało - podstawa stalowa lakierowana proszkowo na biało, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm (białe), w tym dwa z blokadą - blat tapicerowany i otoczony z trzech stron tapicerowanymi bandami o wysokości 70mm - szafka z płyty meblowej laminowane, w kolorze białym, front z płyty meblowej laminowanej - kolor do wyboru, szafka wyposażona w półkę- półka pod wagę z systemem cichego domykania |  |
|  | Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnnie laminowanej. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki min. 20 kolorów |  |
|  | Uchwyty szafki bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, możliwość wyboru kolorystyki - minimum 19 kolorów do wyboru |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Wraz z ofertą należy przedstawić wymagane dokumenty: -Deklaracja zgodności CE, -Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 -Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) |  |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie nie później niż do 25.06.2026 r. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  2A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

....................................................................................

data i podpis