ZP/39/2026 – Załącznik A

Pakiet nr 1

TABELA NR 45 – REGAŁ MAGAZYNOWY

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)* |
| --- | --- | --- |
|  | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Regał metalowy skręcany |  |
|  | Wymiary zgodnie z tabelą asortymentową. |  |
|  | Nośność półki: min 100 kg; |  |
|  | Półki metalowe z blachy stalowej zimnowalcowanej DC 01 o grubości 1 mm. |  |
|  | Szerokość zgięcia półki 35 mm. |  |
|  | Dodatkowe kątowniki wzmacniające- usztywniające konstrukcję montowane pod najwyższa i najniższa półką |  |
|  | Elementy pionowe (słupy nośne) regału wykonane z blachy gorącowalcowanej S 235 o grubości 2 mm |  |
|  | Profil kątownika 35x35x2 mm |  |
|  | Perforacja kątownika co 30 mm. |  |
|  | Kątowniki zakończone stopką. |  |
|  | Max. obciążenie regału ; 650 kg |  |
|  | Ilość półek – 6 |  |
|  | Ograniczniki tylne i boczne |  |
|  | Regał malowany proszkowo w kolorze popielatym RAL 7035 |  |
|  | System montażu skręcany (całość) |  |
|  | Regały wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi projektowania i budowy regałów magazynowych : PN-78/M -78320, PN-89/M -78322, PN-92/M-78326, PN-78/M-78330. |  |
|  | INFORMACJE OGÓLNE |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie nie później niż do 25.06.2026 r. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |

* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika  2A skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

....................................................................................

data i podpis