CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu zlokalizowany jest w południowej części

miasta Wrocław, w dzielnicy Krzyki, w obrębie Gaj, przy ulicy Borowskiej 213.

Kompleks budynków szpitalnych zlokalizowanych przy ulicy Borowskiej 213 złożony jest

z 11 budynków, różnej powierzchni, wysokości, funkcji i przeznaczeniu.

OPIS ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

1 . BUDYNEK H

Budynek H znajduje się od frontu kompleksu budynków i mieści się w nim część wejściowo-administracyjna. W jego frontowej bryle znajduje się główne wejście do Szpitala oraz boczne wejście dla pracowników. Budynek H łączy się bezpośrednio z budynkami L oraz FB. Jest to obiekt 3-kondygnacyjny, podpiwniczony z uskokiem do 2-óch kondygnacji przy budynku L oraz do 6-ściu kondygnacji przy budynku FB. Budynek posiada ściany zewnętrzne wypełniające szkielet o grubości 30 cm typu „HEBEL” oraz ściany osłonowe w konstrukcji aluminiowej. Na poziomie piwnic zastosowano ściany żelbetowe o grubości 20 cm ocieplone 10 cm warstwą styropianu. Natomiast ściany nośne klatek schodowych są wylewane, żelbetowe. Wewnątrz zastosowano ściany działowe z cegły kratówki o grubości 12 cm i 6,5 cm. Stropy wykonano jako żelbetowe, wylewane z płytą o grubości 22 cm zbrojona siatką z prętów ze stali AIII. Klatki schodowe również są żelbetowe, wylewane z betonu B20 oraz zbrojone stalą AIII. Biegi i podesty mają grubość 12 cm. Podesty i belki są oparte na ścianach betonowych.

2. BUDYNEK B

Budynek B znajduje się w południowej części kompleksu budynków i główną jego funkcją jest funkcja szpitalna wraz ze zlokalizowanym w nim oddziałami szpitalnymi. Posiada7 kondygnacji, w tym jedną podziemną. Budynek jest bezpośrednio połączony z budynkiem FB. Budynek został wykonany w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej. Posiada stropy żelbetowe, wylewane o grubości płyty 35 cm. Ściany piwnic są żelbetonowe, wylewane o grubości 20 i 25 cm, natomiast ściany nośne murowane z cegły o grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne wykonano z gazobetonu komórkowego o grubości min 30 cm oraz w hallach aluminiowe, systemowe firmy REYNERS. Ściany wewnętrzne w przyziemiu wykonano z cegły ceramicznej o grubości 12 cm, a pozostałe ściany wewnętrzne na kondygnacjach jako systemowe z płyt gipsowo-kartonowych. Budynek posiada dwie klatki schodowe, obudowane, żelbetowe o grubości ścian 20 cm.

3. BUDYNEK FB

Budynek FB znajduje się w środkowej części kompleksu budynku, funkcjonalny powiązany jest z budynkiem B, z którym się łączy. Jego główną funkcją jest zaplecze dla oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w budynku B. Łączy się on z budynkiem H, B, FA oraz J. Jest to budynek 7-kondygnacyjny, w tym z jedną kondygnacją podziemną. Budynek posiada ściany fundamentowe wylewane. Ściany przyziemia są warstwowe o grubości 20 cm z izolacją termiczną 8-cm oraz ścianką dociskową 12 cm. Ściany zewnętrzne na pozostałych kondygnacjach wykonano jako gazobetonowe o grubości 36 cm z gazobetonu komórkowego YTONG oraz jako aluminiowo-szklane w części rekreacyjnej hallów głównych w systemie profili aluminiowych REYNAERS. Ściany wewnętrzne działowe wykonano z płyt gipsowo-kartonowych. Ściany klatek schodowych zewnętrznych są wylewane o grubości 25 cm. Schody wykonano jako wylewane, żelbetowe, dwubiegowe z belkami spocznikowymi. Stropy parteru i V piętra o grubości 22 cm z betonu B-25, zbrojonego stalą A-III wykonano ako typ „filigran”. Budynek posiada dach wielospadowy, żelbetowy płytowo-żebrowy, monolityczny z elementami ze stali profilowej.

4. BUDYNEK A

Budynek A znajduje się w południowej części kompleksu budynków i główną jego funkcją jest funkcja szpitalna wraz ze zlokalizowanym w nim oddziałami szpitalnymi. Posiada on 7 kondygnacji, w tym jedną podziemną. Budynek jest bezpośrednio połączony z budynkiem FA, stanowiącym jego zaplecze pod względem funkcjonalnym. Budynek został wykonany w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej. Posiada stropy żelbetowe, wylewane o grubości płyty 35 cm. Ściany piwnic są żelbetonowe, wylewane o grubości 20 i 25 cm natomiast ściany nośne murowane z cegły o grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne wykonano z gazobetonu komórkowego o grubości min 30 cm oraz w hollach aluminiowe, systemowe firmy REYNERS. Ściany wewnętrzne w przyziemiu wykonano z cegły ceramicznej o grubości 12 cm, a pozostałe ściany wewnętrzne na kondygnacjach jako systemowe z płyt gipsowo-kartonowych. Budynek posiada dwie klatki schodowe, obudowane, żelbetowe o gr grubości ścian 20 cm.

5. BUDYNEK FA

Budynek FA znajduje się w środkowej części kompleksu budynku, funkcjonalnie

powiązany jest z budynkiem A, z którym się łączy. Jego główną funkcją jest zaplecze dla

oddziałów szpitalnych zlokalizowanych w budynku A. Ponadto łączy się on z budynkiem J

oraz za pomocą korytarza na kondygnacji podziemnej z budynkiem D. Jest to budynek

7 kondygnacyjny, w tym z jedną kondygnacją podziemną. Budynek posiada ściany

fundamentowe wylewane. Ściany przyziemia są warstwowe o grubości 20 cm z izolacją

termiczną 8-cm oraz ścianką dociskową 12 cm. Ściany zewnętrzne na pozostałych

kondygnacjach wykonano jako gazobetonowe o grubości 36 cm z gazobetonu komórkowego YTONG oraz jako aluminiowo-szklane w części rekreacyjnej hallów głównych w systemie profili aluminiowych REYNAERS. Ściany wewnętrzne działowe wykonano z płyt gipsowo-kartonowych. Ściany klatek schodowych zewnętrznych są wylewane o grubości 25 cm. Schody wykonano jako wylewane, żelbetowe, dwubiegowe z belkami spocznikowymi. Stropy parteru i V piętra o grubości 22 cm z betonu B-25, zbrojonego stalą A-III wykonano jako typ „filigran”. Budynek posiada dach wielospadowy, żelbetowy płytowo-żebrowy, monolityczny z elementami ze stali profilowej.

6. BUDYNEK K

Budynek K zlokalizowany jest w północnej części kompleksu. Znajdują się w nim oddziały szpitalne, Apteka Szpitalna, Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z tzw. ciepłym podjazdem, wykonanym w konstrukcji żelbetowej. Do rogu budynku K, w północno-zachodniej części przylega budynek Ośrodka Terapii Hiperbarycznej, nienależący do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, będący poza zakresem opracowania. Budynek K łączy się z budynkiem J. Budynek K jest obiektem 5-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek wykonano w układzie żelbetowych ram nośnych wieloprzęsłowych. Fundamenty wykonano z betonu B-20 oraz zbrojono stalą AIII. Strupy wykonano jako płytowe typu „filigran” o grubości 22 cm z betonu B-25 zbrojonego stalą AIII. Klatki schodowe dwubiegowe są żelbetowe, wylewane z betonu. Dach wykonano z płytek korytkowych opartych na ścianach murowanych kolankowych typu „filigran” o grubości 22 cm.

7. BUDYNEK J

Budynek J zlokalizowany jest w środkowej części kompleksu od strony północnej.

Znajdują się w nim oddziały diagnostyczne, sterylizatornia oraz blok operacyjny. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia należące do AFFIDEA PET/CT nienależące do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, będące poza zakresem opracowania. Obiekt łączy się z przylegającymi do niego budynkami K oraz J1 oraz połączony jest za pomocą łączników z budynkami FA i FB. Jest obiektem 4-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Posiada ściany zewnętrzne fundamentowe żelbetowe z izolacją wodoszczelną ścianką dociskową o grubości12 cm. Ściany przyziemia – gazobeton HEBEL o grubości 30 i 36,5 cm w wewnętrznych partiach licowane płytami ceramicznymi. Ściany działowe wykonane z cegły kratówki. Klatki schodowe wykonano jako żelbetowe monolityczne, posiadają ściany o grubości 20 cm z betonu B-20.

8. BUDYNEK J1

Budynek J1 zlokalizowany jest w środkowej części kompleksu. Znajdują się w nim

oddziały diagnostyczne oraz laboratoria. Obiekt łączy się z przylegającym do niego

budynkiem J oraz połączony jest łącznikiem z budynkiem L. Jest obiektem 4 kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Do budynku przylega tzw. ciepły podjazd,

wykonany w konstrukcji żelbetowej. Elementami nośnymi budynku są ramy żelbetowe.

Zastosowano strop żelbetowy typu „filigran” o grubości 22 cm. Ściany przyziemia są

żelbetowe, monolityczne o grubości 20 cm z izolacją termiczną 8-9 cm oraz ścianką

dociskową 12 cm. Pozostałe ściany wykonano jako gazobetonowe. Ściany klatek

schodowych są wylewane, żelbetonowe, monolityczne o grubości 20 cm.

9. BUYDNEK L

Budynek L zlokalizowany jest we frontowej części kompleksu. Pełni funkcję przychodni

przyszpitalnej. Obiekt łączy się z przylegającym do niego budynkiem H oraz połączony jest za pomocą łącznika z budynkiem J1. Jest obiektem 3-kondygnacyjnym, w tym jedna

kondygnacja podziemna. Fundamenty wykonano jako żelbetowe, wylewane z betonu B-20 oraz zbrojono stalą AIII. Zastosowano stropy żelbetowe, wylewane o grubości 22 cm

zbrojone stalą AIII. Ściany zewnętrzne na poziomie piwnic wykonano jako żelbetowe.

wylewane o grubości 20 cm ocieplone styropianem. Na poziomie parteru i piętra ściany

zewnętrzne wypełniające szkielet murowane typu HEBEL o grubości 30 cm. Ściany nośne klatek schodowych murowane z cegły kratówki o grubości 25 cm. Ściany wewnętrzne działowe wykonane z cegły kratówki o grubości 12 cm oraz 6,5 cm.

10. BUDYNEK D

Budynek D posiada 5 kondygnacji, w tym jedną podziemną z parkingiem wielostanowiskowym oraz pomieszczeniami technicznymi. Konstrukcja obiektu żelbetowa, w technologii monolitycznej z betonu B37 oraz stali A-IIIN. Stropy wykonano jako płyty prefabrykowane typu „FILIGRAN” oparte na ryglach ram lub ścianach żelbetowych klatek schodowych. Ściany zewnętrzne nośne na poziomie poniżej terenu są żelbetowe o grubości 25 cm. Pozostałe ściany zewnętrzne wykonano jako żelbetowe oraz murowane. Ściany wewnętrzne murowane, żelbetowe oraz z płyt gipsowo-kartonowych. Komunikacja zapewniona jest za pomocą schodów żelbetowych oraz kładek o rozpiętości 15,5 m oparte na konsolach wykonanych w słupach żelbetowych.

11. BUDYNEK AP

Budynek AP to budynek wolnostojący, połączony z budynkiem B tunelem podziemnym.

Znajduje się w nim zakład patomorfologii oraz aula seminaryjna. Uniwersytecki Szpital

Kliniczny użytkuje jedynie część budynku, w której zlokalizowany jest zakład patomorfologii. Jest to budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Zastosowano płyty stropowe wieloprzęsłowe, monolityczne, żelbetowe o grubości 22 cm zbrojone stalą AIII. Ściany zewnętrzne wykonano jako żelbetowe, monolityczne o grubości 20, ocieplone styropianem o grubości 10 cm i wypełniające szkielet – murowane z pustaków HEBEL o grubości 30 cm. Na poziomie przyziemia zastosowano ściany żelbetowe, monolityczne o grubości 20 i 25 cm zbrojone stalą AIII i ocieplone styropianem o grubości 10 cm. Ściany wewnętrzne usztywniające żelbetowe, wylewane oraz murowane z cegły pełnej o grubości 25 cm, natomiast działowe z cegły kratówki o grubości 12 i 6,5 cm. Ściany nośne klatek schodowych są wylewane, żelbetowe o grubości 20 cm.