OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu w użytkowanym budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową wraz 
z robotami budowlanymi w budynku Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu, Plac ks. Piotra Skargi 1, 37-500 Jarosław. Budynek obecnie ogrzewany jest 
z kotłowni znajdującej się w sąsiednim obiekcie.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:

CPV 45232460-4 Roboty sanitarne

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45331110-0 Instalowanie kotłów

CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

CPV 45321000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji termicznej

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania:

Zadanie 1 –  „106-801-003 Modernizacja systemu grzewczego w budynku dawnego kolegium  
                            jezuickiego (Plac ks. Piotra Skargi 1)”

Zadanie 2 – „106-801-008 Modernizacja instalacji gazowej i wodociągowej w budynku  
                            dawnego kolegium jezuickiego (Plac ks. Piotra Skargi 1)”

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na odstawie dokumentacji opracowanej przez firmę: Biuro Inżynierskie KP Projektowanie i Nadzór Kazimierz Pajda, ul. Racławicka 1a, 37-500 Jarosław, zawierającej:

- Projekt zagospodarowania terenu

- Projekt techniczny

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Realizacja na podstawie Decyzji nr 150/2024 z dnia 19.04.2024 r. znak AB-AAB.6740.130.2024 i decyzji przenoszącej ostateczną decyzję pozwolenia na budowę z dnia 03.04.2025 r. znak 
AB-AAB.6740.125.2025.

Uwarunkowania wynikające z ochrony zabytków określone zostały w Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, znak: IRN-II.5142.11.2026.DP z dnia 03.02.2026 r.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- przebudowę układu gazowego,

- rozbudowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku Liceum Ogólnokształcącego,

- zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na kotłownię gazową wraz 
z technologią kotłowni i wewnętrzną instalacją elektryczną,

- zapewnienie ochrony p.poż,

- remont instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu kotłowni,

- wykonanie w pomieszczeniu kotłowni instalacji alarmowej,

- wyposażenie kotłowni w gaśnicę proszkową oraz w instrukcję obsługi i użytkowania wraz 
z niezbędnymi schematami,

- dostawa i montaż szafki gazowej na układ pomiarowy na obiekcie objętym ochroną konserwatorską,

- przekazanie protokołu próby szczelności oraz oświadczenia o gotowości instalacji do napełnienia paliwem gazowym.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania montażu rurociągu od nowo projektowanej szafki gazowej do pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na kotłownię; kamerowania dwóch istniejących kanałów; wykonania systemu spalinowego, w dwóch istniejących kominach, 
– zakres ten został wykonany w 2025 r.

Wszystkie wybrane rozwiązania muszą mieć zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty i odpowiadać obowiązującym normom. Zamawiający zastrzega sobie prawo do systematycznego sprawdzania postępu prac z realizacji inwestycji.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu opisanym w przedmiocie zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna zostanie wykonana na koszt własny Wykonawcy.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 2338, obręb 4 m. Jarosław. Jest to działka objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego – Uchwała 
Nr 182/XIX/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 września 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zespołu Staromiejskiego” w Jarosławiu.

Budynek objęty opracowaniem zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 2338, obręb 4 m. Jarosław. Jest to budynek Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu, Plac ks. Piotra Skargi 1, 37-500 Jarosław. Został zakwalifikowany do kategorii IX. Jest to budynek zabytkowy wybudowany w XVI wieku i przebudowany w XIX wieku. Obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego numer A-238 z 07.01.2008 r.

3. ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNE

a) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy materiałów, urządzeń czy wyposażenia lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące 
i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

b) Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów, wyposażenia czy urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty B, aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych)

d) Dopuszcza się równoważne urządzenia, materiały pod warunkiem, że:

- zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi 
i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB,

- zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i STWiORB.

e) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Zamawiający uzna, czy urządzenie jest równoważne na etapie oceny złożonych ofert.

Użycie urządzenia bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne. W przypadku zamontowania wyposażenia czy urządzenia, które nie będzie spełniać ww. wymagań skutkować będzie bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.

4. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA:

- niniejszy opis przedmiotu zamówienia,

- dokumentacja projektowa,

- wzór umowy.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania robót budowlanych. Wykonawca będzie dysponował:

Uwaga!

- Przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu umowy, zaś w złożonej ofercie Wykonawca uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca do 7 dni po podpisaniu Umowy dostarczy Zamawiającemu kosztorysy ofertowe na wykonanie robót dla poszczególnych zadań oraz dokumenty: oświadczenia o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownika budowy, kierowników robót), kopii decyzji o nadaniu uprawnień kierownika budowy oraz kopii zaświadczenia o przynależności ww. osób do izby inżynierów.

- Wykonawca zapewni prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, zakresem i wytycznymi określonymi 
w załączonych do postępowania uzgodnieniach, warunkach i decyzjach, sztuką budowlaną oraz 
z aktualnie obowiązującymi normami, prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Prawa Budowlanego wraz 
z aktami wykonawczymi.

- Wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty winien wynosić 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy 
z kierownictwem placówki. Ze względu na konieczność prowadzenia robót podczas roku szkolnego Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zarządcą obiektu godzin pracy na czynnym obiekcie oraz uzgadniania poszczególnych etapów wykonywania robót.

- Odpady i materiały ogólnobudowlane z rozbiórki należy składować w zabezpieczonym miejscu 
i wywozić systematycznie na legalne składowisko dostępne dla wykonawcy na jego koszt. 
W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający może dokonać uprzątnięcia odpadów na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiały z rozbiórki muszą być utylizowane 
i składowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować do 105 dni od podpisania umowy.