Załącznik nr 1.2

D/53/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / UMOWY

Zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i akcesoriów na potrzeby Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego

Część nr 2 – Zakup i dostawa rękawic izolatorowych do komory rękawicowej – 4 szt.

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferta Wykonawcy (należy OPISAĆ) |
| --- | --- | --- |
|  | Brak zawartości w przedmiocie zamówienia substancji z listy REACH SVHC i RoHS (zgodnie z listą wyłączeń przewidzianych dla sprzętu/aparatury badawczej). | Oświadczam, że spełnione są wszystkie wymagania wymienione w pkt. od 1 do 5 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zbudowany z materiałów nadających się do recyklingu. |  |
|  | Opakowanie produktu musi być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi, minimalizacja plastiku jednorazowego. |  |
|  | Przedmiot zamówienia musi być zaprojektowany w sposób zapewniający ograniczenie zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych. |  |
|  | Dostawa urządzeń i wyposażenia zostanie zrealizowana przy użyciu niskoemisyjnych środków transportu. |  |
|  | Wymagania ogólne |  |
|  | 4 sztuki rękawic izolatorowych do pracy w komorach rękawicowych (glove box), przeznaczone do pracy z substancjami chemicznymi oraz w środowisku wymagającym pełnej separacji operatora od medium roboczego przeznaczone do pracy w posiadanej przez Zamawiającego komorze PureMOD T4 |  |
|  | Nazwa zaoferowanego modelu _______________________ (należy wypełnić) Producent ___________________________________ (należy wypełnić) Typ / model ___________________________________ (należy wypełnić) Inne konieczne oznaczenia stosowane w odniesieniu do oferowanego produktu jednoznacznie je określające ______________________ (jeżeli dotyczy) |  |
|  | Rękawica: jednoczęściowa (one-piece glove) do izolatora (dry box) |  |
|  | Konstrukcja: oburęczna (ambidextrous) – zapewnia możliwość stosowania na lewej i prawej ręce |  |
|  | Kształt: stożkowy (conical) |  |
|  | Przeznaczenie: montaż w portach izolatorów/glove boxów |  |
|  | Średnica portu: Ø186 mm (7”) |  |
|  | Rozmiar rękawicy: 10 |  |
|  | Długość całkowita: 800 mm (LG 800) |  |
|  | Grubość: 0,4 mm (4/10) |  |
|  | Materiał: Butyl High Properties (BHP) |  |
|  | Zapewnia bardzo dobrą odporność chemiczną |  |
|  | Posiada wysoką szczelność dla gazów i cieczy |  |
|  | Posiada właściwości antystatyczne (ESD) |  |
|  | Posiada wysoką elastyczność i dobrą manualność |  |
|  | Przeznaczone do pracy w: przemyśle farmaceutycznym, laboratoriach chemicznych |  |

W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia nie występuje konieczność uwzględnienia wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 100 ust. 1 Pzp. Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne materiały zużywalne (rękawice izolatorowe) o ściśle określonych parametrach i wymiarach, wynikających z norm analitycznych. Nie jest możliwe zastosowanie kryteriów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami bez naruszenia istoty funkcjonalności i przeznaczenia przedmiotu zamówienia . Produkty te są obsługiwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel laboratoryjny przy użyciu precyzyjnych narzędzi pomocniczych, a ich specyfika wyklucza modyfikacje pod kątem dostępności.

dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem

zaufanym przez osobę lub osoby umocowane

do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy